DDO - 830

TERMOS DE REFERÊNCIA

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE AGUADAS EM LOCALIDADES DISPERSAS DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE AFRÂNIO, DORMENTES E PETROLINA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Março/2011

SUMÁRIO

1.    OBJETIVO..............................................................................................................................PG 03

2.    TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES.............................................................................PG 03

3.    LOCALIZAÇÃO E ACESSO.................................................................................................PG 05

4.    ESCOPO DOS SERVIÇOS.....................................................................................................PG 16

5.    ESTIMATIVA DE CUSTOS..................................................................................................PG 17

6.    FONTE DE RECURSOS.........................................................................................................PG 17

7.    PRAZOS..................................................................................................................................PG 18

8.    PRAZO DE GARANTIA........................................................................................................PG 18

9.    FORMAS DE PAGAMENTO.................................................................................................PG 18

10.  REAJUSTAMENTO...............................................................................................................PG 21

11.  INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.................................................PG  22

12.  INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.....................................................................PG  23

13.  CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO........................................................................................PG 24

14.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.................................................................................................PG 26

15.  ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS.....................................................................................PG 27

16.  REGIME DE CONTRATAÇÃO.............................................................................................PG 35

17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO........................................................................PG  35

18.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS................................................................PG 37

19.  MULTAS.................................................................................................................................PG 37

20.  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.............................................................................................PG  38

21.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA....................................................................................PG  38

22.  CONDIÇÕES GERAIS..........................................................................................................PG  39

23.  GARANTIAS E CAUÇÃO....................................................................................................PG  40

24. DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO).....................................................................................PG 40

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO.

Estabelecer normas e critérios, condições contratuais principais e fornecimento de informações que permitam a elaboração de propostas para contratação dos serviços de recuperação, requalificação, desassoreamento e limpeza de aguadas, mediante a utilização de trator de esteiras, com lâmina e escarificador, com potência mínima de 99 HP (Peso Operacional de 8,5 Ton.), ou outro equipamento com capacidade de operação similar ou superior, em comunidades dispersas da Zona Rural de diversos Municípios dos municípios de Afrânio, Dormentes e Petrolina, no Estado da Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, objetivando ampliar a captação de reservação de água de chuva para o apoio às atividades agrícolas e sociais da região.

- TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES.

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Órgão da Administração Superior da CODEVASF, ao qual estão afetas as demais unidades técnicas encarregadas da fiscalização e coordenação dos serviços de engenharia objeto destes Termos Referência;

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF;

- CRONOGRAMA - Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

CONCORRENTE OU LICITANTE - empresa do ramo da engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referencias;

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços objeto destes Termos de Referencia;

COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultantes do Projeto Executivo com as alterações e modificações havidas durante a execução da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.);

CRITÉRIO DE PROJETO - Conjunto de normas, conceitos, padrões, parâmetros etc. que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos;

CANTEIROS DE OBRAS - Local onde serão implantadas as obras permanentes dos Projetos;

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizeram necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nestes Termos de Referência;

EMPREITERO (A) – Empresa Contratada para a execução das obras civis e/ou serviços de montagem de equipamentos;

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE – É o estudo preliminar da exequibilidade de um serviço, isolado ou parte integrante de um empreendimento, para a instrução de conclusão clara e precisa quando há conveniência da realização do Estudo de Viabilidade;

ESTUDO DE VIABILIDADE – Documento destinado a demonstrar, perante uma Entidade Financeira, a viabilidade técnica, econômica e social de um projeto específico e seus impactos sobre o meio ambiente físico e social;

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Contendo, também, a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

FORNECEDOR (A) – Empresa contratada para o fornecimento ou execução de serviços de montagem dos equipamentos;

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de execução de obras.

LOCAL DOS SERVIÇOS – Os serviços serão desenvolvidos em comunidades dispersas da Zona Rural dos Municípios de Afrânio, Dormentes e Petrolina no Estado da Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, local onde serão desenvolvidas as atividades contratadas;

NOTA DE EMPENHO – Nota orçamentaria emitida pela CODEVASF para a execução dos serviços;

OBRAS – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de fornecimento e montagem de equipamento;

- PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- PROJETO EXECUTIVO – Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- PROGRAMA DE TRABALHO - Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- RELÁTORIO ESPECÍFICO – Documento a ser produzido pela Contratada, por solicitação da CODEVASF, sobre qualquer assunto relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos com caráter sistemático para efeito de fiscalização;

RELATÓRIO PARCIAL – Documento a ser apresentado pela Contratada, que traduz um resultado parcial dos serviços executados. Documento de emissão mensal, no qual a Contratada serviços ou de componente dos serviços;

RELATÓRIO FINAL – Documento de produção previsto ao término dos trabalhos no qual a Contratada apresenta o relato de todos os serviços executados;

SERVIÇOS ou TRABALHOS – O conjunto de serviços ou trabalhos objeto da Licitação a que se referem os presentes Termos de Referência;

SERVIÇOS SIMILARES – Serviços construtivamente afim às obras de movimentação de terra, especialmente no campo da engenharia de terraplanagem, incluindo barragens, pavimentação de estradas, construção de barraginhas, canais, diques e açudes;

SUPERVISÃO – Equipe de firma especializada, contratada pela CODEVASF para exercer a supervisão da execução das obras objeto destes Termos de Referencias;

TERMOS DE REFERÊNCIA - TR – Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

3ª SR - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente da presidência da CODEVASF, com sede em Petrolina, Estado de Pernambuco, em cuja jurisdição territorial se localiza os municípios contemplados com esta ação, bem como os serviços objeto destes Termos de Referência;

3ª GRD – GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA – Gerência da 3ª Superintendência Regional encarregada diretamente de coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a estes Termos de Referência;

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO.

  - MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

A Codevasf possui sete Superintendências Regionais, a 3ª Superintendência Regional esta localizada na Avenida Presidente Dutra, nº 160, bairro Centro, no município de Petrolina, estado de Pernambuco. A área de atuação da 3ª SR é composta por 69 municípios do estado de Pernambuco, o que equivale a uma extensão territorial de 69.518,4 km², onde residem aproximadamente 1.640,604 habitantes.

No Território compreendido pelos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, a Bacia do Rio São Francisco recebe contribuições oriundas das sub-bacias hidrográficas do Rio Pontal, do Rio Garças, do Rio Brígida, do Rio Terra Nova, do Rio Pajeú e do Rio Moxotó.

  - PERNAMBUCO.

Pernambuco é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situado a centro-leste da região Nordeste, Pernambuco tem uma área de 98.281 km² mais os 18,2 km² do arquipélago de Fernando de Noronha que, em 1988, foi reincorporado ao seu território. O estado de Pernambuco limita-se, ao Norte, com o Ceará e a Paraíba; a Oeste, com o Piauí; ao Sul, com Bahia e Alagoas; a Leste, com o Oceano Atlântico.

Pernambuco tem como capital a cidade do Recife, e a sede administrativa do estado é o Palácio do Campo das Princesas. Politicamente o estado e composto por 184 municípios, que encontram divididos em três grandes regiões geoeconômicas: Litoral/Mata, Agreste e sertão.

Quanto ao aspecto econômico, um dos destaques é o setor agrário caracteriza-se pela monocultura da cana-de-açúcar (principal produto agrícola do estado) cultivada nos solos tipos massapê da Zona da Mata; o Agreste caracteriza-se pela policultura de gênero alimentícios, como feijão, mandioca, milho e banana; no Vale do São Francisco, atualmente a região mais promissora do Estado, há o cultivo de cebola, uva para produção de vinho e outras frutas para exportação. Em nível regional, Pernambuco tem um dos mais importantes rebanhos, com 2,1 milhões de cabeças (bovinos); 1,5 milhão (caprinos); 700 mil (ovinos); 600 mil (suínos). A pecuária leiteira está concentrada no Agreste e os rebanhos caprino/ovino no Sertão.

    - Polígono das Secas

Do território Pernambuco, uma parcela de 87.317 km2 (que é a soma das regiões Sertão e Agreste) encontra-se inserido no chamado Polígono das Secas, que, como o nome já diz, é a região nordestina sujeita a secas periódicas. Essa área corresponde a 88,84% do território pernambucano. A parte mais crítica é a região Oeste do Estado (onde estão municípios como Afrânio, Santa Filomena, Terra Nova e Floresta), que tem as menores e mais irregulares precipitações pluviométricas: a média anual não supera os 500 milímetros, com o registro de um elevado número de anos em que as chuvas não alcançam os 200 milímetros anuais e, muitas vezes, ocorrendo num curto período de 05 a 10 dias.

  - MICRORREGIÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

    - Região do São Francisco e Sertão.

É a maior região natural do Estado, ocupando 70% do território pernambucano. Está dividida em seis microrregiões: Araripina, Salgueiro, Pajeú, Moxotó, Submedio São Francisco e Itaparica. No geral, tem sua economia baseada na pecuária e plantio de culturas de subsistência.

É a região mais castigada pelas secas que atingem o semiárido nordestino, com precipitação média anual entre 500 e 700 milímetros. Em Itaparica está localizada uma hidrelétrica do sistema Chesf e em Petrolina fica o maior pólo de produção de frutas do Estado, cultivadas com água irrigada do Rio São Francisco e destinadas à exportação.

    - Microrregião do Araripina.

Microrregião localizada no semiárido pernambucano, formada por 10 municípios, tem área de 11.792 km2. Predominam, em quase toda sua extensão, condições ecológicas desfavoráveis, com elevadas temperaturas, chuvas escassas e mal distribuídas, rios temporários e vegetação xerófila, tendo como atividades fundamentais as culturas de subsistência e a pecuária extensiva.

Apenas na parte setentrional da microrregião, onde está a Chapada do Araripe, as temperaturas são mais amenas e os níveis pluviométricos mais elevados, o que proporciona uma produção agrícola mais diversificada.

O grande destaque da Chapada do Araripe é a sua produção de gipsita cujas jazidas principais estão nos municípios de Araripina (foto acima), Ipubi, Trindade, Bodocó e Ouricuri, de onde saem 95% de todo o gesso consumido no Brasil. A cidade mais importante da microrregião é Araripina, onde estão instaladas várias indústrias de beneficiamento de gipsita.

Araripina/PE

A segunda mais importante cidade é Ouricuri que, além de mais populosa, dispõe de oferta de serviços diversificados e ocupa posição estratégica em relação à malha viária estadual, ligando-se por boas rodovias aos municípios de Araripina, Salgueiro e Petrolina, este último é o principal ponto de escoamento da produção de gesso do Araripe.

    - Microrregião do Sertão Central.

Situada no Centro do Sertão do Estado, essa microrregião tem área de 8.834 km2, e é formada por 07 municípios, apresentando clima semiárido, com temperaturas elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, rios temporários e vegetação xerófila. Sua atividade econômica é baseada na pecuária extensiva e lavouras de subsistência.

Salgueiro/PE

A cidade mais importante é Salgueiro, por ser a mais populosa; dispor de um pequeno grupo de indústrias de beneficiamento de couro; e por estar situada no centro da região sertaneja, onde se cruzam dois importantes eixos rodoviários, a BR-116 sentido Norte/Sul e a BR-232 sentido Leste/Oeste, sendo passagem e ponto de convergência de pessoas e mercadorias oriundas do Sudeste para Fortaleza e outras cidades nordestinas.

Os municípios importantes da microrregião são Parnamirim é São José do Belmonte, onde existe uma considerável reserva de minérios de ferro.

    - Microrregião do Sertão do Pajeú.

Formada por 17 municípios, tem extensão territorial de 8.663 km2 (correspondente a 8,78% do território estadual), situada no Sertão pernambucano. Predomina, em quase toda região, o clima semiárido, sendo exceção à pequena área de microclima de altitude, onde está situado, por exemplo, o município de Triunfo.

Serra Talhada/PE

Comparada às demais microrregiões sertanejas, tem atividade agrícola mais desenvolvida (por conta de condições ecológicas favoráveis), sendo o espaço da microrregião ocupado, predominantemente, pela pecuária (caprinocultura e bovinocultura) e pelas culturas de subsistência.

Nas áreas de brejo, a atividade agrícola é mais diversificada, incluindo a produção de frutas. A atividade industrial é pouco representativa, predominando unidades de pequeno porte. O comércio, embora seja pouco representativo em relação à receita do Estado, é importante para a microrregião, apresentando receita superior aos demais setores da economia local.

A principal cidade da microrregião é Serra Talhada, por ser a mais populosa e pelos serviços existentes. Outras duas cidades importantes são Triunfo (por conta do clima) e São José do Egito, esta última considerada o berço da poesia popular nordestina.

    - Microrregião do Moxotó

Tem extensão territorial de 8.929 km2, é formada por 07 municípios e o clima predominante é o semiárido, com temperaturas elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas, rios temporários e vegetação xerófila.

A economia da maioria dos municípios da microrregião é pouco representativa, baseada em atividades agropecuárias e cultivo de lavouras de subsistência. A cidade mais importante é Arcoverde, que concentra quase metade da população urbana de toda a microrregião, e é um representativo centro comercial do interior do Estado.

Arcoverde/PE

Em Arcoverde também estão sediadas várias entidades federais e estaduais; existe um razoável número de indústrias e a cidade funciona, ainda, como expressivo centro médico e educacional do Sertão.

O crescimento de Arcoverde deve-se a sua posição geográfica: situada a meio caminho entre o Recife e o estremo Oeste do Estado, a cidade tornou-se ponto de passagem e convergência de pessoas e mercadorias para várias áreas do território pernambucano.

    - Microrregião do Submedio São Francisco

Situada na região do São Francisco pernambucano, é formada por 08 municípios e, como as demais microrregiões sertanejas, ocupa o semiárido, tem clima quente e seco, chuvas escassas e mal distribuídas. A grande diferença é que o seu território é banhado pelo Rio São Francisco, o que dá à microrregião uma condição privilegiada.

Petrolina/PE

Tem extensão territorial de 15.009 km2. A base da economia da microrregião é a agricultura, irrigada e de sequeiro. As áreas de sequeiro são ocupadas pelas culturas de subsistência, além da pecuária extensiva.

A agricultura irrigada (desenvolvida nas áreas ribeirinhas, de solos úmidos e férteis) utiliza moderna tecnologia para produzir cebola, feijão, tomate, melão, melancia, uva, alho, manga e outras culturas. Tem um importante setor industrial (de transformação de produtos não metálicos e de produção de alimentos), sendo que o município de Petrolina (foto acima) concentra quase que a totalidade das indústrias instaladas na microrregião.

    - Microrregião de Itaparica

Formada por 07 municípios, tem área de 9.714 km2, está localizada no semiárido, tem clima quente e seco, com temperaturas elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas. Sua vantagem é que, assim como a microrregião do submedio São Francisco, quase toda a microrregião é banhada pelo Rio São Francisco (com exceção apenas do município de Carnaubeira da Penha), o que possibilita o cultiva de culturas irrigadas em grandes faixas de terra.

Nas áreas de sequeiro, a principal atividade econômica é a pecuária extensiva, de pouca rentabilidade. Os mais representativos centros urbanos são Belém de São Francisco, Floresta, Tacaratu e Petrolândia. A microrregião tem base econômica notadamente rural, destacando-se a produção de cebola em Belém do São Francisco.

  - MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO CONTRATO.

    - AFRÂNIO.

Afrânio

Afrânio é um município brasileiro do estado de Pernambuco formado pelos distritos: Afrânio sede, Arizona, Cachoeira do Roberto e Poção do Afrânio, além dos povoados de Caboclo e Extrema. O município de Afrânio foi criado em 20 de Dezembro de 1963, porém o povoado surgiu em 1864, a partir de uma fazenda denominada Inveja, de propriedade de Francisco Rodrigues da Silva, depois comprada por Sebastião Coelho.

O povoamento da região de Afrânio teve início na fazenda Inveja, a partir da construção da Estrada de Ferro Petrolina-Teresina, sendo ali inaugurada e Estação Inveja em 31 de outubro de 1926. Em 31 de junho de 1927 a denominação do pequeno povoado foi mudada para São João por Frei Fortunato na ocasião em que celebrava ali a primeira missa e lançava a pedra fundamental da construção da igreja de São João Batista. O iniciador da capela foi Joaquim Manoel Gomes que pediu a permissão do frei José para Dona Ana de Lima Ramos na mesma época ao invés de fazer esforço para celebrar as novenas no Caboclo, celebrasse lá mesmo.

Em 1932, o povoado de São João passou a categoria de vila e logo depois a distrito de Petrolina, sendo comumente chamado de São João de Afrânio, em referência ao engenheiro da estrada de ferro, o Ministro da Viação e Obras Públicas, Afrânio de Melo Franco, pai do jurista Afonso Arinos de Melo Franco.

Pelo decreto Lei Estadual nº 235 de 9 de dezembro de 1932, o distrito de Afrânio adquiriu parte do território de cachoeira do Roberto também integrante do município de Petrolina. Finalmente, através da lei estadual nº 4.983 de 20 de dezembro de 1963, Afrânio foi elevado à categoria de município autônomo desmembrando - se de Petrolina elevando-se a cidade cuja instalação se deu em 31 de maio de 1964.

A cidade de Afrânio esta localizada a uma latitude 08º30'54" sul e a uma longitude 41º00'18" oeste, estando a uma altitude de 522 metros. Afrânio possui uma extensão territorial de 1.488,6 km², com uma população estimada de 17.445 habitantes. O que representa uma densidade de 11,72 hab./km².

O município de Afrânio está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.

Afrânio esta localização no sertão do São Francisco, estando limitado ao norte com o estado do Piauí, ao sul com o estado da Bahia, a leste com Petrolina e Dormentes e a oeste com o estado do Piauí. O acesso a cidade de Afrânio e feito através das rodovias BR-407, BR-122 e BR-116, estado a uma distancia de 833 km da Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco.

    - DORMENTES.

No inicio do século XVIII, o território atualmente ocupado pelo município de Dormentes pertencia à Fazenda São João. O distrito de Dormentes foi criado pela lei municipal nº 11, de 6 de novembro de 1963, nesta época Dormentes estava subordinado ao município de Petrolina. A emancipação politica do município ocorreu pela lei estadual nº 10625, 1 de janeiro de 1991. Nesta oportunidade, Dormentes foi desmembrada de Petrolina. A instalação do município deu-se em 1 de janeiro de 1993.

O Nome do município de Dormentes origina-se de uma lenda local, segundo a qual havia um cavalo que vivia em terras do atual distrito de Santa Cruz que vivia fugindo para a beira de uma lagoa, onde permanecia deitado. O cavalo passou a ser chamado de dormente. A lagoa passou a ser assim denominada de dormente. Nome posteriormente atribuído ao povoado.

Dormentes

A cidade de Dormentes esta localizada a uma latitude 08º26'50" sul e a uma longitude 40º46'16" oeste, estando a uma altitude de 492 metros. Segundo o censo IBGE 2010, a população de Dormentes e de 16.915 habitantes. Sendo que o município ocupa uma área de 1.392,1 km², o que representa uma densidade demográfica de 12,15 hab./km².

O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico inferior a 800 mm, o índice de aridez até 0,5 e o risco de seca maior que 60%.

Quanto ao aspecto fisiográficos, o município de Dormentes localiza-se na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja. A vegetação predominante no município é composta por caatinga hiperxerófila com trechos de floresta caducifólia. O clima da Cidade é o tropical semiárido, com chuvas que se iniciam em novembro com término em abril, proporcionando uma precipitação média anual é de 431,8 mm.

Dormentes esta contida na Mesorregião do São Francisco, estando limitada ao norte com Santa Filomena, ao sul com Petrolina, a leste com Santa Cruz e Lagoa Grande e a oeste com Afrânio e o estado do Piauí. O acesso a Cidade de Dormentes, pode ser realizado através das rodovias BR-316, BR-122, PE-630 e PE-635 (via Lagoa Grande), estando sitiada a uma distancia de aproximadamente 885 km da Cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco.

    - PETROLINA.

Petrolina é um município do estado de Pernambuco. Banhado pelo rio São Francisco, em conjunto com o vizinho município de Juazeiro, na Bahia, forma o maior aglomerado urbano do semiárido Nordestino. Tem a segunda maior população e o maior PIB do interior de Pernambuco.

O município de Petrolina integra, em conjunto com os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, e Cabrobó, estes localizados em Pernambuco, e os municípios baianos de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e Sobradinho, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, maior exportador de frutas e segundo maior pólo vitivinicultor do Brasil.

Petrolina esta localizada a 761 km da capital do estado de Pernambuco e 500 km da cidade de Salvador a capital do estado da Bahia. Petrolina possui a 6ª maior economia do estado de Pernambuco, representando 3,37% da riqueza pernambucana. Em 2008 seu PIB ultrapassou o de Caruaru, saindo da 7ª para a 6ª posição no ranking estadual. Considerando-se apenas o interior de Pernambuco, Petrolina tem o maior PIB, já que Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Recife, as cinco maiores economias do estado, estão compreendidas na Região Metropolitana de Recife.

A cidade vem obtendo um forte crescimento econômico e de contingente populacional. Segundo o IBGE, a cidade atingiu 294.081 habitantes em 2010 e registrou um crescimento real de 34,56% no período de 2000 a 2010, sendo, tanto pela economia quanto pela população, a principal cidade da RIDE São Francisco.

Administrativamente, o município é composto pelos distritos Sede, Curral Queimado, Rajada e pelos povoados de Cristália, Nova Descoberta, Tapera, Izacolândia, Pedrinhas, Uruás, Lagoa dos Carneiros, Caatinguinha, Caititú, Cruz de Salinas, Pau Ferro, Atalho, Caiçara, Barreto, Lagoa dos Cavalos, Barreiro, Varzinha, Lagoa da Pedra, Lajedo, Jatobá, Amargoza, Aranzel e Angico Alto (Sítio dos Moreira).

As principais rodovias que permitem o acesso ao município de Petrolina são as BR 128/428 que liga o município ao interior do estado de Pernambuco, a BR 235 que dar acesso a barragem de Sobradinho no estado da Bahia, a BR 407 que permite o acesso a cidade de Salvador e ao estado do Piaui. Além das vias acima descritas, o acesso ao município de Petrolina pode ser realizado através da PR – 655, mediante o povoado da Tapera, e da PE – 626 mediante a comunidade de Pedrinhas/Nova Descoberta.

PETROLINA

Juazeiro

Rio São Francisco

BR - 235

BR - 407

BR - 128

BR - 235

BA - 210

BA - 210

  - VANTAGEM DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AGUADAS:

Mesmo possuindo uma das maiores disponibilidades de água doce do mundo em seu território, o Brasil também apresenta uma extensa região caracterizada por déficits hídricos e secas recorrentes. Nessa região, conhecida como Semiárido Brasileiro, há, segundo autores diversos, relatos de graves secas desde o ano de 1583, quando Fernão Cardim registrou a estiagem que assolava a Bahia, reduzindo a produção dos engenhos de açúcar e forçando muitos indígenas a se abrigarem no litoral.

Em documentos oficiais, os primeiros registros de ocorrência de grandes estiagens, datam de 1729, ocasião em que muitos escravos morreram de fome e os engenhos paralisaram suas atividades.

Apesar de todos estes registros, o fenômeno da seca só ganhou notoriedade no Brasil com o grande flagelo dos anos 1877-1879, quando pereceram cerca de 500 mil nordestinos. Outras grandes secas ocorreram em 1915, 1932, 1969-1970 e, mais recentemente, na severa estiagem ocorrida entre 1979 e 1983, que, segundo estimativas, provocou mais de 100 mil mortes e deixou milhões de flagelados.

O Governo Federal e os Estados abrangidos pelo semiárido vêm, há várias décadas, desenvolvendo políticas, projetos e ações focadas na mitigação das secas e no desenvolvimento das populações afetadas. Muito se investiu na construção de açudes, poços, barragens, em sistemas de abastecimento, na formação de frentes de trabalho, na distribuição de água por caminhões pipa, na distribuição de cestas básicas e na implantação de grandes projetos de irrigação.

Entretanto, verifica-se que os esforços e investimentos realizados ainda não foram capazes de solucionar o problema; a população dessa região, ainda passa por terríveis dificuldades causadas pelas secas periódicas, que, sabe-se, continuarão a ocorrer.

A busca por criar estruturas que permitam a dessendentação do homem nordestino, vem sendo um dos pilares das ações desenvolvidas pela CODEVASF. A fixação do homem no campo, além de fatores históricos e culturais, envolve diretamente a criação de uma estrutura que permita a acumulação e a conservação da água da chuva, através de construção e recuperação de estruturas como barragem, poços, cisternas e aguadas.

A palavra “aguada” é um termo bem enraizado na região semiárida do Brasil. As aguadas caracterizam-se por pequenos baixios naturais, às vezes aprofundados pelo trabalho da população local, onde se acumula a água durante o período chuvoso.

Durante séculos as aguadas foram as principais fontes de armazenamento de água para o homem e os animais da região. Porém, por ser coletada através do escoamento superficial, a água acumulada nestes reservatórios não é recomendada ao consumo humano, pois carrega inúmeras impurezas. Além disso, o líquido armazenado nestes baixios está exposto a uma forte evaporação. Outro limitante desta tecnologia é que o reservatório fica a cada ano mais raso, pois as primeiras chuvas, sempre torrenciais, arrastam consigo a terra solta da superfície.

Mesmo que a questão da água potável não esteja totalmente solucionada para quem vive no semiárido, a direção está marcada. Atualmente, alternativas mais apropriadas para o armazenamento da água para o consumo humano, como a cisterna, o poço tubular ou a cacimba cavada braçalmente ao lado de um riacho ou rio temporário, estão cada vez mais comuns entre as famílias das zonas rurais. Porém, persiste a importância das aguadas quando o acumulo de água tenha como objetivo atender os rebanhos e irrigar pequenas hortas domésticas.

As aguadas são obras hídricas com  baixo custo e impactos ambientais insignificantes. Entre as vantagens das "Aguadas" estão possibilidade de ser associado a estes investimentos, a construção de poços amazônicos, onde ocorrerá a implantação de bombas manuais, neste caso, a água fica mais fria e evapora muito menos. Outro meio de melhor aproveitamento das aguadas, e o aprofundamento da parte central de aguadas já existentes, pois com o atual formato, que muitas vezes se assemelha a pratos rasos, a água evapora com muita rapidez.

Como pode ser observada, a intervenção mediante a realização de obras de infraestrutura relativamente simples e baratas, diminuir as dificuldades a que são submetidas estas populações, cuja maior carência é o déficit hídrico. Daí surge a enorme necessidade de intervenções por parte do poder público, quando o objeto de sua ação é aumentar a disponibilidade de recursos hídricos e diminuir o sofrimento da população mais necessitada.

  - INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS.

Aos Concorrentes interessados em participar do processo licitatório destinado a contratar empresa do ramo da engenharia, com experiência comprovada na realização de serviços especializados em terraplanagem, entrar em contato com a Codevasf para obtenção de informações e outros documentos técnicos correlacionados, os quais se encontram disponíveis no acervo da 3ª SR da CODEVASF, em Petrolina-PE, para consulta pública.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS.

  - Para atendimento do objeto destes Termos de Referência, a empresa contratada deverá       realizar os serviços previstos e necessários para a recuperação, requalificação, desassoreamento, manutenção e limpeza das aguadas conforme descritos nas especificações técnicas.

  - A licitante deve considerar nos preços unitários propostos, todos os materiais e serviços necessários, bem como, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

  - Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelos Termos de Referência e pelo Caderno de Encargo da Codevasf.

  - A CODEVASF poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A CONTRATADA não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

  - A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros insumos e serviços à CONTRATADA que não aqueles descritos na planilha de composição unitária.

  - A contratada deverá dispor de uma equipe de topografia para realizar o dimensionamento do volume de terra movimentado no processo de limpeza, manutenção e desassoreamento de cada aguada a ser beneficiada.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS.

  - O valor estimado para a realização dos serviços contratados é de, no máximo, o preço global orçado pela CODEVASF. Os quais tomaram como referenciados a Tabela do SINAPI-PE de fevereiro de 2012, conforme indicação a seguir:

    - Serviço de recuperação, requalificação, desassoreamento, manutenção e Limpeza das aguadas em comunidades dispersas na Zona Rural dos Municípios de Afrânio, Dormentes e Petrolina, todos no Estado da Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF: R$ 1.941.773,66 (hum milhão, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

- FONTE DE RECURSOS.

  - As despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta da Funcional Programática nº 18.544.2051.1851-0164 – Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica em municípios do Estado de Pernambuco emenda 2355.0001 e Funcional Programática nº 15.244.2029.7K66-0026 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local integrado no Estado de Pernambuco emenda 2392.0006, apresentadas ao Orçamento Geral da União de 2012.

- PRAZOS.

  - Os serviços de recuperação, requalificação, desassoreamento, manutenção e limpeza das aguadas nos municípios referentes ao objeto destes Termos de Referencia, serão executados num prazo descritos em dias, contados a partir da assinatura de Contrato por ambas as partes.

  - As obras e serviços objetos do presente Termos de Referência deverão ser executados conforme prazo abaixo definido:

| PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (DIAS) | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (DIAS) |
| --- | --- |
| 210 | 210 |

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- FORMAS DE PAGAMENTO.

  - DESCRIÇÃO.

    - Os serviços objeto destes Termos de Referência serão pagos pelos preços unitários propostos pela licitante;

    - O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, mediante entrega dos documentos de cobrança (nota Fiscal/Fatura);

    - Não terá faturamento serviço que não se enquadre na FORMA DE PAGAMENTO estabelecida nestes Termos de Referência;

    - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução dos serviços e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização.

    - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado, com os comprovantes técnicos que lhes deram origem (relação nominal do pessoal, total de horas normais e extras efetivamente trabalhadas, veículos utilizados pelas supervisões, folhas de medição etc.) e relatório de andamento mensal, conforme padrão da CODEVASF, ou referência à entrega anterior dos mesmos, devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF no local da obra e indicando a data da aprovação do evento, de acordo com o Programa de Trabalho;

    - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, devendo estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções, alterando-se a data de adimplemento da obrigação como referido no Item 9.1.8.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s) pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços;

    - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data inicial do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

    - É de responsabilidade da Contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenados, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

    - As variações de complexidade de execução do serviço, que provocarem acréscimo, param mais ou para menos das previsões apresentadas pela Contratada na sua proposta em relação aos trabalhos de campo realmente executados, não poderão servir de pretexto de modificações dos preços unitários oferecidos.

    - Os Itens de Mobilização e Desmobilização serão pagos a critério da fiscalização, de modo inteiro ou fracionado, de acordo com o apresentado pela contratada no local dos trabalhos em relação a sua proposta e executados conforme as necessidades para a prestação dos serviços contratados e a autorização da fiscalização.

    - Juntamente com a apresentação da Fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterado pela Lei 9.711 de 20.11.98.

    - Quando se tratar da quitação do último pagamento a CODEVASF se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

    - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da CODEVASF, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

    - Na hipótese da CODEVASF vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas acima e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela CODEVASF, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a CODEVASF utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste item.

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

    - Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos a CODEVASF poderá reter a parcela referente à mesma, se a dúvida não for sanada pela CONTRATADA.

    - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo de 30 (trinta) dias, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

    - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice. Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

    - Será exigida da contratada no momento da entrega da medição, além das documentações anteriormente descritas, a apresentação de um relatório constando as seguintes informações e documentos:

        - Coordenadas Geográficas de localização da aguada;

        - Termo de Cessão de Uso reconhecida em cartório (Modelo Codevasf);

        - Documento de identificação do proprietário possuidor da terra (RG e CPF do casal).

        - Comprovante de posse da terra (ITR e/ou INCRA).

        - Registro fotográfico do Início e Término do Serviço;

        - Levantamento Topográfico anterior e posterior a realização do serviço de limpeza e desassoreamento;

        - Quantidade de metros cúbicos (m³) realizados no serviço.

- REAJUSTAMENTO.

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V.[N1.(Ti – To)/To]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a data de apresentação da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

O valor considerado referente ao fator N1 é a seguir apresentado:

| Fator - Coluna | FATOR N1 - 38 |
| --- | --- |
| (%) | 100,0 |

  - Não serão considerados para reajuste de salários, eventuais dissídios fixados por Convenção Coletiva da Categoria.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

  - Em decorrência da simplicidade do serviço e da diversidade de localização para a realização do mesmo, não será exigido a instalação do canteiro de obras.

  - A Contratada deverá manter um preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representa-lo na execução do contrato (art. 68 da lei 8.666/93).

  - É de inteira responsabilidade da contratada, o atendimento das exigências e normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente à Medicina e Segurança do Trabalho dos operários.

  - A empresa contratada deverá fornecer sem ônus para a CODEVASF, os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da CODEVASF.

  - A Mobilização consiste no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até as localidades onde efetivamente ocorrerão os serviços;

  - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços no máximo após 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

  - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado a Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado a Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

  - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

  - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

  - Medição e pagamento:

    - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição subsequente a realização das ações que compõem o serviço, e no valor do constante na planilha orçamentaria para o referente item, e à DESMOBILIZAÇÃO quando da última fatura da conclusão dos trabalhos.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.

  - A Concorrente deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nestes Termos de Referência.

  - As Concorrentes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal, na interpretação deste Edital e seus anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, Bloco II da CODEVASF – 3ª SR, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro–Petrolina-PE, através do FAX 87 3866-7742, e-mail: 3sl@codevasf.gov.br ouvida a 3ª GRD/UEP, respeitado o prazo disposto no subitem 11.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos como também apresentação de impugnação do Edital sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, por meio do sitio www.codevasf.gov.br.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação destes Termos de Referência e seus anexos. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados.

  - Fica entendido que a licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo da engenharia que satisfaçam às condições destes Termos de Referência e sejam devidamente inscritas e habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para realização de serviços de Terraplanagem e que possuam capital social mínimo no valor equivalente a 10% do orçamento básico da CODEVASF para execução destes serviços.

  - Será permitida a subcontratação dos serviços de topografia, dentro dos limites legais e desde que previamente aprovados pela CODEVASF.

  - Em decorrência da simplicidade do serviço a ser realizado não será admitida a participação de consórcio de empresas (Art. 33 da Lei 8.666/93).

  - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, desde que se enquadrem na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - O edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sítios, o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 05 – Bloco II, na sede da 3ª Superintendência Regional, localizada no endereço informado no inicio do edital, telefone (87) 3866-7742, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:00(dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

  - As empresas que retirarem o edital através da Internet nos sítios citados deverão preencher a Guia de Retirada de Edital que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax: (87) 3866-7742 ou e-mail: 3sl@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

  - Recomenda-se que as licitantes interessadas em participar do processo licitatório visitem o local de realização do empreendimento a ser realizado. Durante a realização desta visita a Licitante deverá inteirar-se dos serviços a serem executados, dimensionar aspectos físicos e técnicos e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

  - A Licitante deverá também procurar obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato que tem como base os presentes Termos de Referência.

    - É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - A comprovação de visita ao local das obras e serviços será obrigatoriamente emitida pela Concorrente, através dos seus prepostos, sendo condição indispensável para participação na licitação.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da Licitante.

  - Não será permitida a participação neste processo licitatório de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- Empresa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

- Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Cada Concorrente apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento legal que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o Licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma Licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na Licitação implica aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6 destes Termos de Referência.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

  - Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto dos presentes Termos de Referência;

  - A Concorrente deverá fazer comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviço de características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação. Devendo a Licitante apresentar atestados de obras similares emitidos por empresas públicas ou privadas e com o devido registro no CREA.

    - Entende-se como pertencente ao quadro permanente: empregado, sócio ou detentor de contrato de prestação de serviços;

    - Quando se tratar de profissional contratado sob-regime de Prestação de Serviços, a comprovação se dará através de cópia autêntica do Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Legislação Civil comum.

    - A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "a" acima, pertence ao seu quadro de pessoal na condição de empregado, prestador de serviços ou de sócio e de que está indicado para coordenar os serviços objeto desta licitação.

    - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

  - A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado”, através de cópia do contrato social, ou cópia do contrato de prestação de serviços. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

  - Será exigida da Licitante a apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a Licitante tenha executado serviços em obras de movimentação de terra, terraplenagem, construção de estradas ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, considerando as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com os seguintes quantitativos mínimos de:

- Escavação de material de 1ª categoria – 100.000,00m³;

  - Os quantitativos mínimos exigidos, deverão constar de apenas 01 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios de quantitativos para efeito de comprovação de qualificação técnica.

    - Definem-se como obras similares: obras construtivamente afim às de movimentação de terra, terraplenagem e construção de estradas.

    - Define-se como obras de porte e complexidade similar aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes as descritas nas especificações técnicas, anexo destes Termos de Referências.

  - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS.

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA.

    - Qualificação Técnica.

Para comprovação da aptidão técnica das Licitantes será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

      - Comprovar possuir, em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, 1 (um) Engenheiro civil, devidamente registrado no CREA como profissional e integrante do corpo técnico da licitante, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, com o seu respectivo CAT (Certificado de Acervo Técnico), por execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação.

      - Atestado em nome da Licitante, com o seu respectivo CAT (Certificado de Acervo Técnico) do seu técnico responsável deste atestado, comprovando já ter prestado serviços de terraplenagem em obras similares ao objeto destes Termos de Referência, expedido por órgão público ou entidade privada.

      - Declaração, informando que visitou os locais onde serão executados os serviços objeto destes Termos de Referencia e que se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta.

      - Declaração de que recebeu os documentos e conheceu todas as informações e condições do objeto da licitação, nos termos do art. 40, VI c/c art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

    - Habilitação Jurídica.

A comprovação da Habilitação Jurídica dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

      - Registro comercial, no caso de empresa individual;

      - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

      - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

      - Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, e de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

    - Regularidade Fiscal

A comprovação da Regularidade Fiscal dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Apresentação da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) conforme determina a Lei nº 12.440 de 24 de agosto de 2011.

      - A validade das certidões referidas nas alíneas "a" a "f" do subitem 8.6.2 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da Licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a (s) certidão (ões) expedida (s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou seja, juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Econômico-Financeira.

- A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF, constantes dos subitens 7.1. e 7.2. da Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010, descrito a seguir:

LG = ( Ativo Circulante  + Realizável a Longo Prazo )

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = (                     Ativo Total________________)

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = (Ativo Circulante_)

Passivo Circulante

Onde:

LG – Liquidez Geral; desenho.

SG – Solvência Geral;

LC – Liquidez Corrente.

- As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 15.1.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - PROPOSTA FINANCEIRA.

    - As Propostas Financeiras deverão conter os seguintes elementos:

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, CNPJ, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser vencedora;

- O valor global deverá ser evidenciado na 1ª folha da respectiva proposta;

- O percentual máximo de mobilização e desmobilização não pode ultrapassar o valor de 2,00% (dois por cento) do valor da proposta.

    - A Proposta Financeira deverá ser elaborada e apresentada com o preenchimento do conjunto de Quadros, relacionado abaixo:

- Quadro PO-I: Valor da Proposta Financeira.

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico.

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços.

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais.

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos.

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro.

- Quadros DFL - I e DFL - II

    - Justificativa da necessidade de aferir a disponibilidade financeira das licitantes.

      - A Disponibilidade Financeira Líquida – DFL mede o valor até o qual a empresa possui capacidade financeira para contratar e está amparada no art. 31- § 4º - da Lei 8.666/93, estabelece que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.”

“O art. 37 – Inciso XXI – da Constituição Federal permite que se façam “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, essa é a premissa que visa resguardar o poder público de empresas que não tenham condições de arcar com a execução do objeto da licitação”.

      - A verificação da disponibilidade financeira de uma empresa, conforme consta do art. 31 da Lei 8.666/93 têm por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.

      - A Administração Pública só pode contratar com quem tenha qualificação para licitar, ou seja, o interessado que comprove sua regularidade jurídico-fiscal, deve demonstrar também possuir condições técnicas para executar o objeto da licitação e idoneidade financeira para assumir e cumprir os encargos e responsabilidades do contrato.

      - Nas palavras do ilustre mestre Adilson Dallari “O exame do disposto no art.37, XXI, da CF, em sua parte final, referente a exigências de qualificação técnica e econômica indispensável á garantia do cumprimento das obrigações revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe”.

      - A CODEVASF tem realizado grande volume de licitações para execução de obras de saneamento, fazendo-se necessário, incluir nos editais critérios de avaliação da disponibilidade financeira das licitantes, de forma que uma empresa poderá ser contratada em um ou mais contratos, desde que demonstrado possuir disponibilidade financeira para assumir mais de um contrato.

      - Os critérios abaixo propostos para aferição da disponibilidade financeira da licitante é o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade da licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais que isso, de comprovar saúde financeira que denote capacidade para desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objeto licitado.

      - A Licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), pois, está medirá o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF, para os serviços objeto deste Edital, em que estiver concorrendo, caso contrário a licitante será inabilitada. A fórmula de cálculo é a seguinte:

# DFL = (n x CFA) – VA,

# 12

Onde: DFL – disponibilidade financeira líquida;

n – prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;

CFA – capacidade financeira anual;

VA – somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação  e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamentos ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 - “Relação dos contratos da empresa em execução a iniciar”. A licitante deverá demonstrar o detalhamento do cálculo do “VA”.

      - Contudo a licitante deverá preencher e apresentar quadros: Quadro 01 – Relação dos contratos da empresa em execução e a iniciar; Quadro 02 – Demonstrativo da disponibilidade financeira líquida, ambos constantes no ANEXO III.

    - As despesas diretas (Valor da Proposta Financeira) deverão contemplar os custos com salários, encargos sociais, custos de administração, remuneração do escritório, transportes, alimentação, moradia, diárias, viagens, despesas fiscais, comerciais, sociais, e trabalhistas, e outras relativas à prestação dos serviços, demonstrados obrigatoriamente.

    - A apresentação dos quadros acima devidamente preenchidos é obrigatória, sob pena de desclassificação da licitante que deixar de apresentar estes quadros ou apresentá-los de maneira incompleta.

    - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a partir de 2008.

    - Os índices apresentados que compõem o BDI representam o máximo admitido pela Codevasf.

    - As Propostas Financeiras serão devidamente avaliadas, conforme prescrições contidas no Edital. Bem como, o julgamento das Propostas obedecerá aos critérios do tipo “Menor Preço”, Alínea I do § 1º do  Art. 45 da Lei 8.666/93. É vedada a apresentação de Propostas Financeiras com preços maiores aos estimados pela CODEVASF.

    - Havendo dúvidas sobre a estimativa de preços unitários apresentados pela CODEVASF, estes só poderão ser contestados no período próprio de contestação do Edital da concorrência e anterior a apresentação das propostas.

    - As propostas financeiras das Licitantes habilitadas serão examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se o valor proposto não ultrapassa o valor orçado pela Codevasf, se todos os documentos foram assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências do Edital.

    - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido; e houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - Serão desclassificadas as empresas que apresentarem:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

- Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste termo;

- Apresentar preços unitários superiores aos valores unitários orçados pela CODEVASF, ainda que o valor global da proposta seja inferior ao valor global orçado pela CODEVASF.

- Apresentar quantitativo de material e serviço inferior ao previsto pela Administração.

  - CLASSIFICAÇÃO FINAL.

    - Será considerada vencedora a Licitante habilitada que apresentar o menor preço global, com base nos quantitativos apresentados em planilha e que em hipótese alguma podem ser modificados quando da apresentação da proposta; e que atenda a todas as exigências para a execução dos serviços objeto destes Termos de Referência.

- .

    - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências destes Termos de Referência e as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, consoante o art. 40 – inciso X – c/c com o art. 48 - § 1º da Lei 8.666/93, para as licitações de obras do tipo “menor preço”:

    - Serão consideradas desclassificadas as propostas que:

- Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes Termos de referência;

- Apresentar preços inexequíveis.

c1) Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou.

- Valor orçado pela CODEVASF.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “c1” do subitem 14.15.1 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor que a que se refere dos Incisos “I” e “II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “c1” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas da desclassificação.

    - A divulgação do resultado final será afixada no quadro de avisos da CODEVASF e comunicado diretamente às licitantes que participaram, por fax, disponibilizados nos sites da CODEVASF e COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados e publicado no Diário Oficial da União.

    - Todas as propostas das licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Temo de Referência.

    - Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma.

    - As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela comissão da seguinte forma:

- Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

- Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

- Erros de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

    - Em caso de empate, será aplicado o critério de desempate por sorteio público ao qual serão convidadas todas as Licitantes empatadas.

  - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS.

    - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

  - FISCALIZAÇÃO.

    - Fica assegurado à CODEVASF e às empresas especializadas a mando da CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

    - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a CODEVASF, através da 3ª SR, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência.

    - Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

    - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

    - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª SR no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

    - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

    - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

    - Deverá ser disponibilizada a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável e (01) um aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

    - A Licitante vencedora, no intuito de facilitar o trabalho de fiscalização dos serviços, fornecerá à fiscalização um Veículo tipo caminhonete, com tração 4x4, quatro portas, ar-condicionado, seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus. O veiculo deverá encontra-se em perfeita condições de trafegar até ao local dos serviços, não podendo ter mais de 1 (um) anos de fabricação.

    - O veiculo de fiscalização será imediatamente devolvido a Contratada, quando do termino do serviço contratado.

  - LIVRO DE OCORRÊNCIAS.

    - Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Ocorrências.

    - O Diário de Ocorrências utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

    - Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

    - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

    - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá o Termos de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

    - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a aceitação das obras realizadas pela fiscalização do contrato.

    - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

    - Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais (em arquivos digitais no formato dwg) e as memórias de cálculo, bem como as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão de propriedade da CODEVASF.

- MULTAS.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da Licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ser-lhe-á aplicada multa no percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor global do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) fixada em competente processo administrativo, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 19.1 deste Termo de Referencia.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - A CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pelo Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de revogação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso o Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.

  - A Contratada se obriga a fornecer placas de identificação da obra, conforme quantitativos da planilha orçamentária, no padrão definido pela CODEVASF, elaborada conforme especificação constante do Manual para elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, e fixada em local a ser definido pela Fiscalização da CODEVASF.

  - O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

  - A contratada se obriga a fornecer, sem anos para a Codevasf, e afixar no junto a Placa de Identificação da Obra, 1 (uma) placa de identificação do responsável Técnico pelo Serviço, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), Responsável Técnico pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (CODEVASF).

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

  - A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

  - Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

  - A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

  - Estará a cargo de a CONTRATADA obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas a execução das obras.

- CONDIÇÕES GERAIS.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhumas das ofertas satisfizerem o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

  - Fica garantido à CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

  - O contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo da CODEVASF, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

  - A licitante será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do Estado onde o serviço está sendo executado. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade do Contratante.

  - Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a Licitante vencedora.

  - Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à 3ª Gerência Regional de Infraestrutura - 3ª GRD/UEP da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução de 10% do valor total do contrato, sendo que a mesma só será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO).

- Normas/Especificações Técnicas;

- Quadros complementares (PO - I; PO - VI; PO - VII; PO – XIV; PO - XV e PO - XVI);

- Planilhas orçamentárias;

- Croqui referencial de execução de aguada.

Petrolina/PE, 30 de Março de 2012.