DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 3ª GRD/UEP – 3ª Superintendência Regional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A RECUPERAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, DESASSOREAMENTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AGUADAS EM LOCALIDADES DISPERSAS DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE AFRÂNIO, DORMENTES E PETROLINA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Março/2011

SUMÁRIO

- OBJETIVO  ............................,,......................................................................................      PG  3

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO  ......................................................................     PG  3

- CONDIÇÕES GERAIS  ..................................................................................................    PG  3

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   ..................................................................................    PG  5

- CUSTOS  ............................................................................................................................  PG 11

- FONTE DE RECURSOS...................................................................................................  PG 11

- PRAZO  ............................................................................................................................    PG 11

- CONTRATAÇÃO............................................................................................................    PG 12

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.......................................................................    PG 12

- CRONOGRAMA..............................................................................................................   PG 12

- GARANTIAS E CAUÇÃO...............................................................................................   PG 12

- MULTA CONTRATUAL................................................................................................   PG 12

- FISCALIZAÇÃO.............................................................................................................   PG 13

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.............................................................................    PG  13

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO II

SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO, READEQUAÇÃO, DESASSOREAMENTO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AGUADAS, EM COMUNIDADES DISPERSAS DA ZONA RURAL DOS MUNICÍPIOS DE AFRÂNIO, DORMENTES E PETROLINA, TODOS NO ESTADO DA PERNAMBUCO, INCORRIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, OBJETIVANDO AMPLIAR A CAPTAÇÃO DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E SOCIAIS DA REGIÃO.

- OBJETIVO

Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para realização de obras e serviços de recuperação, restauração, desassoreamento, manutenção e limpeza de aguadas, mediante a utilização de trator de esteiras, com lâmina e escarificador, com potência mínima de 99 HP (peso operacional de 8,5T), ou equipamento equivalente com capacidade de operação igual ou superior, em comunidades dispersas da Zona Rural dos municípios de Afrânio, Dormentes e Petrolina, todos no Estado da Pernambuco, incorridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, objetivando ampliar a captação de reservação de água de chuva para o apoio às atividades agrícolas e sociais da região.

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

  - Os serviços de recuperação, restauração, desassoreamento, manutenção e limpeza das aguadas serão executados nas localidades indicadas nos anexos dos Termos de Referência, sendo o acesso principal realizado através de BR’s e PE’s, e os acessos às localidades das obras, realizado através de estradas vicinais em terra batida com deslocamento médio de 20 km (vinte quilômetros) da sede do município e de 9 km (nove quilômetros) entre as localidades do município.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Os serviços somente poderão ser iniciados após definição do local de realização da obra por parte da fiscalização da CODEVASF.

  - Antes do inicio da execução do serviço, a CONTRATADA coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO da aguada, o LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO da área a ser recuperada e o reconhecimento em cartório do TERMO DE CESSÃO, a fim de que haja benefício público. Estes documentos serão juntados posteriormente ao processo.

  - Após definição dos locais, e liberado a execução do serviço pelo fiscal da CODEVASF. A Contratada deverá fazer constar em livro próprio (Diário de Obras) a hora inicial e demais ocorrências registradas durante a realização do serviço.

  - O Diário de obra deverá ser lavrado pela empresa contrata, a qual deverá atualizá-lo e mantê-lo obrigatoriamente no local de realização do serviço.

  - Após o término do serviço será feito REGISTRO FOTOGRÁFICO da área de aguada e promovido um novo LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO para determinação do volume de terra movimentada durante a realização do serviço. Estas informações deveram ser juntadas ao processo Administrativo de pagamento.

  - Devido ao fato dos serviços serem itinerantes no interior de cada município, não será obrigatória a instalação do canteiro de obras. Ficará a cargo da empresa contratada, providenciar a acomodação dos trabalhadores relacionados com a realização dos serviços objetos destas especificações.

  - Caso venha a realizar qualquer edificação, destinada a abricó de materiais e equipamentos, o dimensionará, a instalará e desmobilizará após a conclusão total dos serviços, ficará por conta da contratada.

  - Todos os empregados da contratada deverão estar uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's necessários à execução das tarefas necessárias a execução do objeto do contrato.

  - A contratada deverá se comprometer em cumprir às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

  - Os tratores utilizados no processo de limpeza, manutenção, adequação, recuperação e desassoreamento das aguadas, deveram ter capacidade de movimentar um quantitativo de no mínimo 40 m³ por hora, conforme especificado na planilha orçamentaria.

  - As aguadas passiveis de passarem por processo de limpeza, recuperação, requalificação, desassoreamento, manutenção e limpeza deveram ter uma capacidade mínima de 2.000,00 m³ de acumulação.

  - Será exigido da empresa vencedora da licitação utilizar trator sobre esteiras, devidamente equipado com escarificador.

  - No ato da licitação a Licitante deverá declarar que disponibilizará, no mínimo, 02 (Dois) trator com esteiras, com potência mínima de 99 HP ou equipamento equivalente, provido de escarificadores completos, lâminas de corte em bom estado de operação, para que seja cumprido o prazo de execução previsto.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de uso.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo dos já existentes na região.

  - A contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas no item 2.0 do presente termo de referência.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal, dos materiais e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados. A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos serviços.

  - Quando da fiscalização das aguadas, a Contratada disponibilizará um veículo tipo caminhonete com tração 4x4, com quatro portas, ar-condicionado, inclusive combustível, manutenção e seguro, para atendimento da FISCALIZAÇÃO. O veículo a ser fornecido a fiscalização devera ter no máximo 1 (ano) ano de fabricação, devendo o mesmo ser devolvidos à contratada ao final da viagem do Contrato.

  - No auxilio a realização do serviço de fiscalização a Contratada deverá fornecer a Codevasf (01) uma camará fotográfica digital com bateria recarregável e (01) GPS os quais serão utilizados no processo de conferencia e medição da obra, e quando ao final do contrato devolvido a contratada.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA.

    - Deverá ser fixada no inicio dos serviços, mas sedes dos municípios de Afrânio, Dormentes e Petrolina, em local indicados pela fiscalização, 01 (uma) placa em aço galvanizado, nas dimensões 2,0 m x 3,0 m, cujo modelo será fornecido pela Fiscalização da Codevasf.

    - As placas de identificação da obra serão pagas após comprovada o seu fornecimento e sua instalada.

    - O Total de placa de identificação esta condicionada a quantidade de serviço que se encontra descrito na planilha orçamentaria em anexo, sendo medido metro quadrado (m²) de unidade de placa fornecida e assentada.

    - A contratada se obriga a manter e conservas as placas assentadas até a conclusão do contrato.

    - Juntamente com a medição da placa de identificação da obra deverá ser promovido o envio do relatório fotográfico do local de instalação da placa e com suas Coordenadas geográficas

    - A contratada se obriga a fornecer, sem anos para a Codevasf, e afixar no junto a Placa de Identificação da Obra, 1 (uma) placa de identificação do responsável Técnico pelo Serviço, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (CODEVASF).

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

    - O serviço de Mobilização consiste no deslocamento dos equipamentos, dos materiais e dos operários envolvidos na realização do objeto destas Especificações Técnicas, até as localidades onde efetivamente ocorrerá a prestação dos serviços.

    - Fica estabelecido que a sequência de execução dos serviços (rota) será definida pela CODEVASF conforme a legalização da documentação de cada área;

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, dos equipamentos e dos maquinários, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo a realização dos serviços em no máximo 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - Os serviços referentes à mobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado á Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado à Contratada; custos com deslocamentos para as várias aguadas a serem desassoreadas dentro do Município;

    - Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização;

    - As mobilizações internas dentro do município fazem parte do serviço de mobilização, sendo a este afeito, e já dimensionado.

    - As sucessivas mobilizações somente poderão ser cobradas após o inicio da execução da obra na cidade subsequente (A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da 1ª medição posterior a prestação dos serviços).

    - A Empresa Contratada, após o término dos serviços, fará uma limpeza geral na área onde foi promovida a recuperação da aguada. Desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização;

    - A remuneração correspondente ao serviço de DESMOBILIZAÇÃO será passível de cobrança quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos.

  - ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

    - No item administração do canteiro de obras esta inserido o custo dos profissionais de topografia e dos equipamentos necessários para a realização dos levantamentos topográficos que antecedem e procedem a realização do serviço de manutenção, recuperação, requalificação, manutenção, desassoreamento e limpeza de aguadas.

    - Também fazem do item administração do canteiro de obras o custo de aluguel de uma residência na sede do município para acomodação do pessoal ligado diretamente a execução do serviço objeto destas Especificações Técnicas.

    - O automóvel utilizado no deslocamento da equipe de topografia e dos encarregados da obra fazem parte do custo da Administração do canteiro de obras.

    - O Serviço de Administração do Canteiro de Obras poderá ser cobrado mensalmente mediante a comprovação da realização de todos os serviços relacionados com o item.

  - FORNECIMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE.

    - No intuito de facilitar o serviço de fiscalização da obra, a Contratada deverá fornecer a Contratada um Automóvel tipo caminhonete com tração 4x4, com quatro portas, ar-condicionado.

    - No serviço de Fornecimento de Automóvel para fiscalização estará incluído os insumos de seguro, manutenção, IPVA, pneus, manutenção e combustíveis suficientes e necessários para rodar 3.500 km por mês.

    - O serviço de Fornecimento de Automóvel para fiscalização será cobrado mensalmente pelo valor previsto em planilha orçamentaria.

    - Caso haja a quebra do Principio da Continuidade na execução do serviço de fornecimento de Automóvel para fiscalização, em consequência de ação ou omissão da Contratada, o custo do mês deverá ser pargo proporcionalmente ao tempo em que o serviço estava disponibilizado a fiscalização.

    - O serviço de Fornecimento de Automóvel a Fiscalização deverá ser restrito ao quantitativo constante na planilha de orçamento.

  - LIMPEZA MECANIZADA DE SUPERFICIAL DE TERRENO COM TRATOR DE ESTEIRAS, INCLUINDO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIÂMETRO ENTRE 0,05M E 0,15M.

    - O serviço de limpeza mecanizado da superfície do terreno deverá ser realizado na área de chegada do talvegue que alimenta a aguada, na área do sangradouro e no entorno da área escavada.

    - Não fazem parte do serviço de limpeza mecanizada de superfície do terreno a abertura de vias de acesso ao local de realização das obras, os quais são de incumbência da Contratada.

    - Não fazem parte do serviço de limpeza mecanizada da superfície do terreno a remoção de material vegetal na área onde será executado o serviço de recuperação, desassoreamento, limpeza, manutenção e escavação de aguadas, os quais deveram ser pago por serviço especifico.

    - Na realização do serviço de limpeza mecanizado da superfície do terreno não deve ser promovido a remoção de arvores com diâmetro superior a 15 cm, nem tampouco qualquer espécie de arvore que encontre protegida por legislação vigente.

    - O serviço de limpeza de superfície do terreno esta limitado ao quantitativo descrito em planilha orçamentaria e sua medição será realizada no mês subsequente a realização do serviço pela Contratada.

  - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM TALUDE DE AGUADA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO.

    - Caso seja necessário, parte do material retirado da aguada poderá ser utilizado para recomposição do talude da aguada.

    - O serviço de compactação do talude de agua tem como objetivo recuperar a estrutura da parede da barragem da aguada.

    - O material a ser utilizado na recomposição do talude da agua deve ser compatível com o objetivo que se destina, não sendo permitida a utilização de material excessivamente arenoso e de baixa coesão.

    - Na recomposição do talude da aguada o serviço de compactação será realizado mediante a passagem sucessiva do trator de esteira sobre a área a ser compactado.

    - Como não será utilizado equipamento apropriado pera realização do serviço de compactação não será exigida a comprovação do controle do grau de compactação pela contratada.

    - O Serviço de recomposição do corpo da parede do barramento da aguada será medido em metros cubico de material compactado e seu volume será determinado pela área geométrica criada.

    - Não será passível de cobrança o possível empolamento que venha a existir na movimentação de terra para realização dos serviços de recuperação da parede de barramento das aguadas.

  - DESASSOREAMENTO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS AGUADAS.

    - Os serviços só terão início quando o proprietário/possuidor da localidade assinar o Termo de Cessão de Uso da área onde serão executados os serviços, o qual deverá ser registrado em cartório.

    - Após o reconhecimento das localizações das aguadas a serem limpas e desassoreadas, será definido o cronograma de execução levando-se em conta a menor movimentação possível dos tratores com esteiras.

    - Após determinado o roteiro de realização do serviço, deverá ser promovido o levantamento topográfico da área da aguada a ser beneficiada. Este levantamento permitirá que seja feita a quantificação dos serviços necessários para serem distribuídos os volumes pertinentes a cada aguada, na limpeza do terreno e do bojo, desassoreamento do porão e rampa de acesso para animais e demais serviços necessários, conforme as especificações técnicas.

    - Para que fique registrado o serviço realizado, antes do inicio de operação das maquinas, deverá ser realizado o levantamento topográfico da área da aguada, o registro fotográfico da localidade e o registro das coordenadas geométricas da aguada.

    - As aguadas a serem desassoreadas deveram esta localizada em locais que permitam a acumulação de águas pluviais.

    - Os solos da região das aguadas devem ser argilosos, permitindo uma boa condição de impermeabilização e armazenamento.

    - Os taludes devem ter na parte interna uma inclinação mínima de 1:2 e de 1:1 na parte externa.

    - O serviço de compactação dos Taludes deve ser realizado à medida que vão sendo elevada a parede da aguada. O lado de menor inclinação de talude deve estar voltado para a parte mais alta do terreno, de modo a permitir uma melhor captação das águas.

    - As cristas dos taludes devem ter uma largura mínima de 2,5 metros.

    - De modo geral, as aguadas adotaram a forma retangular, embora seja permitida a modelagem das aguadas na forma circular. Em todo caso, a aguada deverá permitir a acumulação de no mínimo 3.000 m³ ou 3.000.000L de água.

    - O serviço de DESASSOREAMENTO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DAS AGUADAS consistirá na retirada de material de sedimentação de dentro do leito do reservatório, além da remoção de toda e qualquer vegetação herbácea, suas raízes e pedras situadas na área onde serão realizadas as obras.

    - Caso haja necessidade da remoção do material, o mesmo deverá ser depositado em local distante no mínimo a 100m da aguada e fora da área de alimentação do barreiro.

    - O local onde será disposto o material escavado deverá ser previamente limpo e destocado pela contratada, em área pré-estabelecida pela fiscalização.

    - Todo e qualquer prejuízo a terceiros decorrentes destes serviços deverá ser debitado à contratada.

    - Não será considerado na medição deste tipo de serviço, todo e qualquer desassoreamento executada pela contratada fora das áreas indicadas para a realização da obra.

    - Pagamento, destes serviços, será correspondente a quantidade de Metros cúbicos escavados (m³), medidos conforme preço proposto na planilha, o qual engloba todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a perfeita execução dos serviços de desassoreamento e recuperação, limpeza das aguadas.

    - Será necessário ser apresentado, na medição, um relatório constando as seguintes informações e documentos de cada limpeza ou serviço realizado:

        - Coordenadas Geográficas, em UTM;

        - Termo de Cessão de Uso reconhecida em cartório (Modelo Codevasf);

        - Documento de identificação do proprietário possuidor da terra.

        - Comprovante de posse da terra.

        - Registro fotográfico do Início e Término do Serviço;

        - Levantamento Topográfico anterior e posterior a realização do serviço de limpeza e desassoreamento;

        - Quantidade de metros cúbicos (m³) realizados no serviço.

    - Em nenhuma hipótese será pago à Licitante vencedora uma nova limpeza (ou limpeza em separado) de área que não tenha sido previamente aprovada pela fiscalização. A Contratada executará os serviços em períodos convenientes, de modo a manter o cronograma dos serviços e conseqüente cumprimento do prazo de execução.

- CUSTOS.

  - O valor estimado para a realização dos serviços contratados é de, no máximo, o preço global orçado pela CODEVASF. Os quais tomaram como referenciados a Tabela do SINAPI-PE de fevereiro de 2012, conforme indicação a seguir:

    - Serviço de recuperação, requalificação, Limpeza, manutenção e desassoreamento de aguadas em comunidades dispersas na Zona Rural dos Municípios de Afrânio, Dormentes e Petrolina, todos no Estado da Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF: R$ 1.941.773,66 (hum milhão, novecentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos),, incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

- FONTE DE RECURSOS.

  - As despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta da Funcional Programática nº 18.544.2051.1851-0164 – Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica em municípios do Estado de Pernambuco emenda 2355.0001 e Funcional Programática nº 15.244.2029.7K66-0026 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local integrado no Estado de Pernambuco emenda 2392.0006, apresentadas ao Orçamento Geral da União de 2012.

- PRAZO.

  - O prazo para execução dos serviços será contados em dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, conforme descrição abaixo.

| PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (DIAS) | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (DIAS) |
| --- | --- |
| 210 | 210 |

- CONTRATAÇÃO.

  - A contratação será empreitada por preços unitários licitados e poderá ser contratado total ou parcialmente, a depender da disponibilidade orçamentária, respeitando os preços unitários propostos.

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

  - Não é permitida a formação de consórcios para participação nesta licitação, porém admite-se a subcontratação de serviços especializados como o de topografia, desde que previamente  comunicação e autorizado pela fiscalização da CODEVASF.

- CRONOGRAMA.

  - Será obrigatória no ato da contratação, apresentação de um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução de 5% do valor total do contrato, sendo que a mesma só será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

- MULTA CONTRATUAL.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da Licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ser-lhe-á aplicada multa no percentual de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor global do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) fixada em competente processo administrativo, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 11.1 deste Termo de Referencia.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- FISCALIZAÇÃO.

  - A fiscalização da execução dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.37 da Lei nº 8.333/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - Deverá ser disponibilizada a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável e um (01) aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

  - A Licitante vencedora, no intuito de facilitar o trabalho de fiscalização dos serviços, fornecerá à fiscalização um Veículo tipo caminhonete, com tração 4x4, com quatro portas, ar-condicionado, seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus. O veiculo deverá encontra-se em perfeita condições de trafegar até ao local dos serviços, não podendo ter mais de 1 (um) anos de fabricação.

  - O veiculo de fiscalização será imediatamente devolvido a Contratada, quando do termino do serviço contratado.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Petrolina, Março de 2012.