1 - SERVIÇOS

Este serviço consistirá na limpeza da faixa de implantação, na aquisição dos materiais necessários, cravação no terreno de mourões, esticadores e estacas, fixação dos fios de arame e/ou tela, bem como quaisquer outras operações necessárias para a execução destes serviços

As cercas serão constituídas de mourões, esticadores e estacas, de concreto armado e fios de arame farpado.

  - Mobilização e Desmobilização

A mobilização compreenderá a movimentação e deslocamento dos equipamentos e instalações provisórias necessárias para a instalação da obra e execução das mesmas.

A desmobilização compreenderá a movimentação e deslocamento dos equipamentos, a remoção das instalações provisórias e limpeza da área de utilização.

A empreiteira deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a instalação de acampamento(s), depósito e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

No final da obra, a empreiteira deverá desmobilizar todas as instalações do acampamento e canteiro de serviço, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

  - Instalação de Canteiro de Obra

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, como sejam: tapumes, barracões, escritórios, sanitários, redes de energia elétrica e de água, etc.

Todas as instalações que compõem o canteiro de obras deverá obedecer rigorosamente às exigências da Municipalidade local, o especificado no projeto e serem previamente aprovadas pela Fiscalização.

Todas as instalações deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

Serão atendidas pela Empreiteira, sem ônus para a CODEVASF, todas as exigências da Municipalidade local.

Além da placa da Empreiteira, que deverá atender às exigências do CREA e da Municipalidade local, será colocada, às expensas da Empreiteira, uma placa de obra da CODEVASF, de acordo com o modelo em anexo.

O Canteiro deverá ser construído pela Empreiteira no local destinado para este fim.  O Projeto, construção e administração durante todo o período de execução da obra são de responsabilidade da empreiteira.

  - Administração Local

Os Serviços de Administração Local, Operação e Manutenção do Canteiro, serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças, faturamento, cobrança, logística e manutenção do canteiro de obras. Esses Serviços darão suporte e apoio ao desenvolvimento das obras.

  - Demarcação Topográfica

A CODEVASF fornecerá somente os elementos topográficos básicos para a implantação da obra, sendo responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação das obras.

Será responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

A CODEVASF fará verificações à medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos Documentos de Contrato.  Tais verificações, feitas pela CODEVASF, não desobrigarão a Empreiteira de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsável única pela locação da obra, a partir dos elementos básicos fornecidos.

Quaisquer erros de locação cometidos pela Empreiteira e que ocasionem falhas, danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada obrigam a Empreiteira a demolir e refazer a parte afetada da obra, sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

Estarão também a cargo da Empreiteira os trabalhos de cadastramento das obras durante a sua construção, para fornecer os dados suficientes para a elaboração dos desenhos e dos relatórios "as built", assim como todas as outras informações necessárias para a elaboração dos mesmos.

2 - MATERIAIS

2.1 - Mourões e estacas de concreto armado

Os mourões e estacas serão de seções quadradas de 15x15 cm e 12 x 12 cm e terão comprimentos de 2,50 e 2,20 m respectivamente. O concreto terá resistência característica igual ou superior a 15,0 MPa.

As armaduras serão constituídas por estribos (fios de 3 mm, cada 20cm), de forma helicoidal e barras longitudinais (66.3 mm) para mourões e 46.3 mm para estacas), dispostas simetricamente.

O recobrimento mínimo da armadura deverá ser de 2cm.

Na confecção do concreto deverá ser empregados materiais de boa qualidade, dosados de forma a obter um concreto denso, homogêneo e de boa aparência, garantindo-se resultados aceitáveis no ensaio de absorção, executado segundo o MB-221 da ABNT, com vistas, principalmente a assegurar maior durabilidade das peças.

2.2 - Arame Farpado

Os fios serão de arame farpado galvanizado com carga de ruptura de 350kgf em número de 9 e espaçamento variável conforme o projeto.

2.3 - Balancins

Serão feitos de aço carbono zincagem pesada. Adquiridos prontos, de acordo com o número de fios da cerca, com arame de diâmetro aproximado de 4mm.

A distância entre balancins será de 2,00m.

2.9 - Catracas

Existe uma catraca para cada fio de arame, que pode ser ou não fixa ao mourão.

Quando fixas podem ser:

- Simples e Duplas.

As catracas duplas são recomendadas para prender e esticar lances de cerca de igual comprimento.

As catracas não fixas aos mourões, denominadas catracas livres, são amarradas nos mourões pelo mesmo arame da cerca.

3 - EXECUÇÃO

3.1 - Limpeza da Faixa de Implantação da Cerca

Antes da implantação da cerca, deverá ser feita a limpeza de uma faixa de 3,00m de largura, para possibilitar a execução e conservação da mesma, bem como a proteção contra o fogo. A limpeza consistirá em desmatamento e destocamento, com finalidade de deixar a faixa de implantação isenta de qualquer vegetal.

3.2 - Cerca com Mourões de Concreto Armado e Arame Farpado

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundações compactado de modo a não sofrerem nenhum deslocamento.

Os mourões serão estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado n° 18 e contraventados com vigota de concreto armado.

A distância entre mourões será de até 50m, sendo seu uso obrigatório nas mudanças de alinhamento horizontal e vertical da cerca.

A cerca terá 1,5m de altura, sendo que os mourões serão enterrados l,00m e as estacas 0,70m.

A distância entre estacas será de 10m.

Deverão ser utilizados 9 fios de arame farpado com distância de 16,7 cm entre eles.

O esticamento dos arames será feito com catracas fixadas aos mourões.

O espaçamento entre os fios será mantido com utilização de balancins de aço carbono zincagem pesada.

O arame farpado será fixado nos mourões e estacas por meio de braçadeiras de arame liso de aço galvanizado.

4 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A remuneração corresponde à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, a desmobilização após o término, será efetuada de acordo com preço unitário discriminado na Planilha Orçamentária da Obra, após a efetiva realização dos serviços, aceito pela fiscalização.

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução das obras, e toda e qualquer outra despesa relativa às instalações do Canteiro da  Empreiteira, inclusive projeto, construção, demolição e limpeza de áreas após a conclusão dos serviços, será feito de acordo com preço unitário discriminado na Planilha Orçamentária da Obra.

A medição dos serviços de Administração Local, Operação e Manutenção do Canteiro serão remunerados por preço específico mensal, constante na planilha orçamentária da obra e o pagamento será feito de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto para a obra.

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a locação das obras (demarcação topográfica), quer sejam requeridos pelo projeto ou julgados necessários para a melhor execução ou controle da construção. Esses custos deverão estar diluídos nos preços unitários dos serviços para os quais forem necessários.

As cercas serão medidas por metro linear.

O pagamento de execução da cerca será efetuado pelos preços unitários discriminados na Planilha Orçamentária da Obra.

Nestes preços deverão estar contemplados despesas com aquisição dos materiais, transporte dos mesmos até o local da obra, limpeza da faixa de implantação, execução dos serviços conforme especificados, equipamentos e ferramentas, bem como mão-de-obra e encargos sociais.