MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARRAGEM VOLTA DO RIACHO

1.3 -742009/001/ Fornecimento, montagem e conservação de Placa de identificação da obra conforme modelo da CODEVASF.

A = (3,00 X 2,00) X 4,00 = 24,00 m²

3.1 - 73822/001/ Limpeza manual de terreno - roçado (com pequenos arbustros).

A = 245,00 X 3,50 = 857,50 m²

3.2 - 73822/002/ Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal, com o uso de uma motoniveladora.

A = 245,00 X 9,00 = 2.205,00 m²

3.3 - 74152/001/ Escavação e carga de material de jazida.

V1 = 10,00 X 1,50 X 40,00 = 600,00 m³

V2 = 8,00 X 1,50 X 10,00 = 120,00 m³

V.Total = 720,00 m³

3.4 - 73903/001/ Limpeza superficial da camada vegetal em jazida.

A = 35,00 X 35,00 = 1.225,00 m²

3.5 - 73903/002/ Expurgo de jazida.

V = 35,00 X 35,00 X 0,30 = 367,50 m³

3.6 - 74011/001/ Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 8 m³.

V = 720,00 X 10,00 = 7.200,00 m³/km

3.7 - 74005/002/ Compactação mecânica com controle do grau de compactação maior ou igual a 95% do procto normal, com motoniveladora, rolo compressor vibratório. (Igual ao volume de escavação material de jazida).

V.Total = 720,00 m³

3.8 - 6122/ Embasamento em Alvenaria de pedra argamassada preparado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

V1 = 40,00 X (0,40 + 1,22) X 2/2 = 64,80 m³

V2 = 40,00 X (1,00 X 0,40 + 1,40 X 0,40) = 38,40 m³

V3 = (20,00 + 32,50 + 20,00) X 0,90 = 65,25 m³

V4 = (10,00 + 13,00 + 10,00) X 0,96 = 31,68 m³

V.Total = 200,13 m³

3.9 - 73927/011/ Revestimento em argamassa cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 3cm.

V1 = (1,50 + 0,40) X 40,00 = 76,00 m³

V2 = (1,80 + 0,40) X 40,00 = 88,00 m³

V3 = (1,00 + 2,00) X 10,00/2 = 15,00 m³

V4 = (2,00 X 13,00) = 26,00 m³

V5 = (1,00 + 2,00) X 10,00/2 = 15,00 m³

V6 = (1,80 + 0,40) X (10,00 + 13,00 + 10,00) = 72,60 m³

V7 = 257,95 – 207,00 = 50,95 m³

V.Total = 343,55 m³

4.1 - 73445/ Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos.

A = 196,00 + 61,95 = 257,95 m²

5.1 - 09.02.10/ Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens.

1 Unid

5.2 - 23.04/Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação.

1 Unid

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARRAGEM SOLEDADE

6.1 – 73822/002/ Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal, com o uso de uma motoniveladora.

V1 = 7,00 X 20,00 X 4,50 = 630,00 m³

V2 = 7,00 X 20,00 X 15,00 = 2.100,00 m³

V3 = 7,00 X 20,00 X 12,00 = 1.680,00 m³

V4 = 3,00 X 20,00 X (10,00 + 10,00 + 10,00 + 10,00) = 2.400,00 m³

V5 = 9,00 X 20,00 X (4,50 + 15,00 + 12,00) = 5.670,00 m³

V.Total = 12.480,00 m³

6.2 – 3061/ Escavação mecânica em solo de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m.

V = (9,00 X 20,00) X 40,00 X 1,50 = 10.800,00 m³

6.3 – 74140/ Carga, transporte e descarga mecânica até 1km. (Igual à escavação mecânica).

V = (9,00 X 20,00) X 40,00 X 1,50 = 10.800,00 m³

6.4 – 74034/001/ Espalhamento de material escavado com trator de esteira com 153 HP. (Igual a carga, transporte e descarga).

V = (9,00 X 20,00) X 40,00 X 1,50 = 10.800,00 m³

6.5 – 74152/001/Escavação e carga de material de jazida.

V = [(7,00 X 20,00) + (9,00 X 20,00)] X 5,25 = 1.680,00 m³

6.6 – 73903/001/Limpeza superficial da camada vegetal em jazida.

A1 = 50,00 X 60,00 = 3.000,00 m²

6.7 – 73903/002/Expurgo de jazida.

V = (50,00 X 60,00) X 0,30 = 900,00 m³

6.8 – 74011/001/Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 8 m³.

V = 1.680,00 X 10 = 16.800,00 m³

6.9 – 74005/002/Compactação mecânica com controle do grau de compactação maior ou igual a 95% do procto normal, com motoniveladora, rolo compressor vibratório. (Igual ao volume de escavação).

V.Total = 1.680,00 m³

6.10 – 73697/ Enroncamento manual, sem arrumação do material.

V = 17,00 X (7,00 X 20,00 + 9,00 X 20,00) X 0,40 = 2.176,00 m³

6.11 – 6122/Embasamento em Alvenaria de pedra argamassada preparado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

V1 = (9,50 X 1,00 + 5,00 X 1,00) X 0,60 X 2,00 = 17,40 m³

V2 = 20,00 X 1,50 X 0,60 = 18,00 m³

V3 = [(14,50 X 7,10) + (11,00 X 6,10)] X (0,60 +1,20)/2,00 = 153,05 m³

V.Total = 188,45 m³

6.12 – 73927/011/Revestimento em argamassa cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 3cm.

A = 204,55 + 20,00 + 14,50 = 239,05 m²

7.1 – 4.1-000/Plantio de macambira, inclusive fornecimento.

A = 16,00[(7,00 X 20,00) + (9,00 X 20,00)] = 5.120,00 m²

7.2 – 74223/002/Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia produzida no traço 1:3.

C = [(7,00 X 20,00) + (9,00 X 20,00)]X 2,00 = 640,00 m

7.3 – 73445/Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos.

A = 640,00 X (0,15 + 0,10 + 0,15) = 256,00 m²

A = 256,00 X (0,15 X 0,40 + 0,15) = 179,20 m²

A.Total = 435,20 m²

7.4 – 73615/Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial do material.

V = [(7,00 X 20,00) + (9,00 X 20,00)] X 4,50 X 0,10 = 144,00 m³

7.5 – 2 S 04 940 02/Descida D'água DAR-02.

C = (320,00 / 10,00 / 2,00) X 16 = 256,00 m

8.1 – 09.02.10/ Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens.

1 Unid

8.2 - 23.04/Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação.

1 Unid

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARRAGEM ÁGUA BRANCA

9.1 - 73822/001/Limpeza manual de terreno - roçado (com pequenos arbustos).

A = 353,00 X 4,00 = 1.412,00 m²

9.2 - 73822/002/Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal, com o uso de uma motoniveladora.

A = (4,00 + 12,00) X 353,00 = 5.648,00 m²

A = 12,00 X 353,00 = 4.236,00 m²

A.Total = 9.884,00 m²

9.3 - 3061/ Escavação mecânica em solo de primeira e segunda, profundidade até 1,50 m.

V = (4,00 + 12,00) X 353,00 X 0,50 = 2.824,00 m³

9.4 - 74152/001/ Escavação e carga de material de jazida.

V = [(4,00 + 12,00) X 353,00)] X 2,50) – 2.824,00 = 11.296,00 m³

9.5 - 73903/001/ Limpeza superficial da camada vegetal em jazida.

A = 70,00 X 85,00 = 5.950,00 m²

9.6 - 73903/002/ Expurgo de jazida.

V = 70,00 X 85,00 X 0,30 = 1.785,00 m³

9.7 - 74011/001/ Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 8 m³.

V = 11.296,00 X 10,00 = 112.960,00 m³/km

9.8 - 74005/002/ Compactação mecânica com controle do grau de compactação maior ou igual a 95% do procto normal, com motoniveladora, rolo compressor vibratório. (Igual ao volume de escavação mecânica + escavação material de jazida).

V = 11.296,00 + 2.824,00 = 14.120,00 m³

9.9 - 73697/ Enroncamento manual, sem arrumação do material.

V = (12,00 X 353,00) / 10,00 X 0,50 = 211,80 m³

10.1 – 4.1-000/Plantio de macambira, inclusive fornecimento.

A = (4,00 + 12,00) X 353,00 = 5.648,00 m²

10.2 – 74223/002/ Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia produzida no traço 1:3.

C = 353,00 + (0,10 X 353,00) = 388,30 m

10.3 – 73445/Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos.

A = (353,00 + 353,00) X (0,25 + 0,10 + 0,15) = 353,00 m²

A = 288,00 X (0,15 X 0,40 + 0,15) = 201,60 m²

A.Total = 554,60 m²

10.4 – 73615/Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial do material.

V = 353,00 X 4,00 X 0,10 = 141,20 m³

10.5 – 2 S 04 940 02/Descida D'água DAR-02.

C = (353,00 / 10,00 / 2,00) = 17,65 m = 18,00 m

C = 18,00 X 16,00 = 288,00 m

11.1 – 09.02.10/ Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens.

1 Unid

11.2 - 23.04/Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação.

1 Unid

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARRAGEM DESERTO

12.1 - 3061/ Escavação mecânica em solo de primeira e segunda, profundidade até 1,50 m.

V1 = (9,00 + 4,00) X 5,00/2 X 50,00 = 1.625,00 m³

V2 = (320,00 - 50,00) X 4,00 X 1,00 = 1.080,00 m³

V3 = [(1,00 X 1,00) + (0,15 X 5,00) + (0,15 X 0,45)] X 20,00 = 36,35 m³

V.Total = 2.741,35 m³

12.2 - 74140/ Carga, transporte e descarga mecânica até 1km. (Volume total de escavação – volume reaproveitado).

V = 2.741,35 – 1625,00 – 1080,00 = 36,35 m³

12.3 - 74140/ Espalhamento de material escavado com trator de esteira com 153 HP.

V.Total = 36,35 m³

12.4 - 74152/001/ Escavação e carga de material de jazida.

V = (5,00 + 3,00 + 2,00) X 1,50 X 20,00 = 300,00 m³

12.5 - 73903/001/ Limpeza superficial da camada vegetal em jazida.

A = 45,00 X 73,00 = 3.285,00 m²

12.6 - 73903/002/ Expurgo de jazida.

V = 45,00 X 73,00 X 0,30 = 985,50 m³

12.7 - 74011/001/ Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 8 m³.

V = 300,00 X 10,00 = 3.000,00 m³/km

12.8 - 74005/002/ Compactação mecânica com controle do grau de compactação maior ou igual a 95% do procto normal, com motoniveladora, rolo compressor vibratório. (Igual ao volume de escavação mecânica + escavação material de jazida).

V = 300,00 + 1625,00 + 1080,00 = 3.005,00 m³

12.9 - 73822/002/ Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal, com o uso de uma motoniveladora.

A = 320,00 X 12,00 = 3.840,00 m²

A = 320,00 X 4,00 = 1.280,00 m²

A = 320,00 X 5,00 = 1.620,00 m²

A = 40,00 X 20,00 = 800,00 m²

A.Total = 7.520,00 m²

12.10 - 73697/ Enroncamento manual, sem arrumação do material.

V = 320,00 X 5,00 X 0,50 = 800,00 m³

12.11 – 6122/Embasamento em Alvenaria de pedra argamassada preparado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

V1 = (0,80 + 0,90) X 1,50/2,0 X 12,00 = 15,30 m³

V2 = (2,86 + 0,80) X 5,00/2,0 X 20,00 = 183,00 m³

V3 = [(1,15 X 0,45) + (5,00 X 0,15) + (1,00 X 1,30)] X 20,00 = 51,35 m³

V4 = (0,60 + 0,80) X 1,50/2,0 X 10,00 = 10,50 m³

V5 = 0,50 X 0,80 X 10,00 = 4,00 m³

V.Total = 264,15 m³

12.12 – 73927/011/Revestimento em argamassa cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 3cm.

V1 = (1,15 + 0,40 + 5,00 + 0,50) X 20,00 = 141,00 m³

V2 = (5,00 + 3,00 + 2,00) X 2,50 = 25,00 m³

V3 = (20,00 + 12,00 + 5,00) X 5,00 = 185,00 m³

V.Total = 351,00 m³

13.1 – 4.1-000/Plantio de macambira, inclusive fornecimento.

A = 320,00 X 10,00 = 3.200,00 m²

13.2 – 74223/002/Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia produzida no traço 1:3.

C = 320,00 X 2,00 = 640,00 m

13.3 – 73445/Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos.

A = 640,00 X (0,15 + 0,10 + 0,15) = 256,00 m²

13.4 – 73615/Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial do material.

V = 320,00 X 4,0 X 0,10 = 128,00 m³

13.5 – 2 S 04 940 02/Descida D'água DAR-02.

C = (320,00 / 10,00 / 2,00) X 10 = 160,00 m

14.1 – 09.02.10/ Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens.

1 Unid

14.2 - 23.04/Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação.

1 Unid