MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARRAGEM ÁGUA FRIA

1.3 -742009/001/ Fornecimento, montagem e conservação de Placa de identificação da obra conforme modelo da CODEVASF.

A = (3,00 X 2,00) X 3,00 = 18,00 m²

3.1 - 02.02.02/ Escavação em rocha à frio.

V = 7,00 X 2,00 X 1,00 = 14,00 m³

3.2 - 6122/ Embasamento em Alvenaria de pedra argamassada preparado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

V1 = 7,00 X 2,00 X 1,00 = 14,00 m³

V2 = 1,00 X 1,00 X 105,00 = 105,00 m³

V.Total = 119,00 m³

3.3 - 73936/11/ Concreto no traço 1:4:8 em volume (cimento, areia e brita) - Preparo mecânico.

V1 = (1,00+1,00+0,20+0,60) X 105,00 X 0,10 = 29,40 m³

V2 = 7,00 X 1,00 X 1,00 = 7,00 m³

V.Total = 36,40 m³

3.4 - 73927/11 /Revestimento em argamassa cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 3cm.

A1 = 3,00 X 105,00 = 315,00 m²

A2 = 6,00 X 105,00 = 630,00 m²

A.Total = 945,00 m²

3.5 - 73927/11 /Revestimento em argamassa cimento e areia, traço 1:3, espessura de 4cm com acabamento liso.

A1 = (5,00 X 5,00) / 2 = 12,50 m²

A2 = 100,00X 6,00 = 600 m²

A.Total = 612,50 m²

3.6 - 04954/ORSE/ Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta de 2 sacos / h, inclusive fornecimento dos materias, medido por saco de 50kg.

Q = (40 X 1.000) / 50 = 800 sc

3.7 - 04490/ORSE/ Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, explosivo e detonação com aplicação de malha convencional.

V = 14,00 X 2,00 X 1,00 = 28,00 m³

3.8 - 74140/ Carga, transporte e descarga mecânica até 1km. (Escavação a frio + Desmonte de rocha).

V = 14,00 + 28,00 = 42,00 m³

3.9 - 74034/001/ Espalhamento de material escavado com trator de esteira com 153 HP (Escavação a frio + Desmonte de rocha).

V = 14,00 + 28,00 = 42,00 m³

4.1 - 09.02.10/ Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens.

1 Unid

4.2 - 23.04/Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação.

1 Unid

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARRAGEM VÁRZEA DOS RAMOS

5.1 – 3061/ Escavação mecânica em solo de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m.

V1 = 80,00 X 1,00 X 1,00 = 80,00 m³

V2 = 80,00 X 5,00 X 0,20 = 80,00 m³

V.Total = 160,00 m³

5.2 – 74140/001/Carga, transporte e descarga mecânica até 1km. (Igual à escavação mecânica).

V.Total = 160,00 m³

5.3 – 74034/001/Espalhamento de material escavado com trator de esteira com 153 HP. (Igual a carga, transporte e descarga).

V.Total = 160,00 m³

5.4 – 74152/001/Escavação e carga de material de jazida.

V1 = 20,00 X (4,00 + 7,00) X 1,50/2,0) = 165,00 m³

V2 = (41,22 X 10,00) = 412,20 m³

V3 = (21,00 X 20,00) X 4,00 X 0,60 = 1008,00 m³

V.Total = 1.585,20 m³

5.5 – 73903/001/Limpeza superficial da camada vegetal em jazida.

A1 = 50,00 X 65,00 = 3.250,00 m²

5.6 – 73903/002/Expurgo de jazida.

V = (50,00 X 65,00) X 0,30 = 975,00 m³

5.7 – 74011/001/Transporte local em leito natural com caminhão basculante de 8 m³.

V = 1.585,20 X 10 = 15.852,00 m³/km

5.8 – 74005/002/Compactação mecânica com controle do grau de compactação maior ou igual a 95% do procto normal, com motoniveladora, rolo compressor vibratório. (Igual ao volume de escavação).

V.Total = 1.585,20 m³

5.9 – 73822/002/Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal, com o uso de uma motoniveladora.

A = (21,00 X 20,00) X (426,50 – 420,00) X 3,00 = 8.190,00 m²

5.10 – 73697/Enroncamento manual, sem arrumação do material.

V = (21,00 X 20,00) X (426,10 – 419,00) X 0,40 = 1.192,80 m³

5.11 – 6122/Embasamento em Alvenaria de pedra argamassada preparado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

V1 = 12 X 1,00 X 1,50 = 18,00 m³

V2 = 80,00 X 2,56 = 204,80 m³

V3 = [(12,00 + 4,00)/2,00 X 2,00] X (0,50 +1,10)/2,00 = 12,80 m³

V4 = (80,00 X 1,00 X 1,00) X (1,00 – 0,28) = 57,60 m³

V.Total = 293,20 m³

5.12 – 73927/011/Revestimento em argamassa cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 3cm.

A1 = 12,00 X 1,00 X 1,50 = 18,00 m²

A2 = (1,15 + 0,40 + 5,00 + 0,50) X 80,00 = 564,00 m²

A.Total = 582,00 m²

6.1 – 4.1-000/Plantio de macambira, inclusive fornecimento.

A = (21,00 X 20,00) X (426,50 – 420,00) X 3,00 = 8.190,00 m²

6.2 – 74223/002/Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com argamassa cimento e areia produzida no traço 1:3.

C = (21,00 X 20,00) X 2,00 = 840,00 m

6.3 – 73445/Caiação interna ou externa sobre revestimento liso com adoção de fixador com duas demãos.

A = (0,15 + 0,10 + 0,15) X 840,00 = 336,00 m²

6.4 – 73615/Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial do material.

V = (21,00 X 20,00) X 4,00 X 0,10 = 168,00 m³

6.5 – 2 S 04 940 02/Descida D'água DAR-02.

C = (21,00 X 20,00) / 10,00 / 2,00 = 21,00 m

7.1 – 09.02.10/ Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens.

1 Unid

7.2 - 23.04/Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação.

1 Unid

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA BARRAGEM BOM JARDIM

8.1 - 73822/002/Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal, com o uso de uma motoniveladora.

A = 3,00 X 20,00 X 20,00 = 1.200,00 m²

8.2 - 73616/002/Demolição de revestimento em argamassa, no talude.

V1 = 18,00 X 72,00 X 0,02 = 25,92 m³

V2 = (6,40 + 10,00 + 15,00) X 2,00 X 0,02 = 1,26 m³

V.Total = 27,18 m³

8.3 - 74140/Carga, transporte e descarga mecânica até 1km. (Igual a demolição de revestimento em argamassa).

V.Total = 27,18 m³

8.4 - 74034/001/Espalhamento de material escavado com trator de esteira com 153 HP. (Igual a carga, transporte e descarga).

V.Total = 27,18 m³

8.5 - 73927/11/Revestimento em argamassa cimento e areia, traço 1:3, com espessura de 3cm.

A1 = (83,70 X 11/2) X 2,00 = 920,70 m²

A2 = 72,00 X 11,00 = 792,00 m²

A3 = 18,00 X 72,00 = 1.296,00 m²

A4 = (6,40 + 10,00 + 15,00) X 2,00 = 62,80 m²

A.Total = 3.071,50 m²

8.6 - 6067/Pintura esmalte duas demãos com uma demão de zarcão para esquadria de ferro.

A = 0,70 X (83,70 + 83,70 + 1,10) X 2,00 = 235,90 m²

9.1 - 73954/002/Pintura latex acrílica, ambientes internos e externos, duas demãos.

A1 = (2,00 + 1,85) X 2,00 X 2,50 = 19,25 m²

A2 = 2,40 X 2,85 = 6,84 m²

A3 = (2,00 + 1,85) X 2,00 X 2,90 = 22,33 m²

A.Total = 48,42 m²

9.2 - 6067/ Pintura esmalte duas demãos com uma demão de zarcão para esquadria de ferro.

A1 = 0,90 X 2,10 X 2,0 = 3,78 m²

A2 = 1,85 X 0,60 = 1,11 m²

A.Total = 4,89 m²

9.3 - 72076/ Estrutura de madeira para telhas cerâmicas, fornecimento e instalação.

A = 2,70 X 2,75 = 7,43 m²

9.4 - 73938/001/ Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, com argamassa confeccionada em cimento e areia no traço 1:3.

A = 2,70 X 2,75 = 7,43 m²

10.1 – 09.02.10/ Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens.

1 Unid

10.2 - 23.04/Placa de inauguração em duralumínio com dimensões 40x60 cm, com logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação.

1 Unid