ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS DO LOTE 01: ÁGUA FRIA (FLORESTA/PE), VÁRZEA DOS RAMOS (SALGUEIRO/PE) E BOM JARDIM (SANTA FILOMENA/PE) E DO LOTE 02: VOLTA DO RIACHO, SOLEDADE, ÁGUA BRANCA E DO DESERTO (PETROLINA/PE). TODAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Maio/2012

SUMÁRIO

- OBJETIVO...........................................................................................................PG 2

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO............................................................PG 2

- CONDIÇÕES GERAIS........................................................................................PG 2

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.........................................................................PG 5

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.........................................PG 9

- CUSTOS..............................................................................................................PG 32

- FONTE DE RECURSOS...................................................................................PG 32

- PRAZO................................................................................................................PG 32

- PRAZO DE GARANTIA...................................................................................PG 33

- CONTRATAÇÃO..............................................................................................PG 33

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.........................................................PG 33

- CRONOGRAMA................................................................................................PG 34

- GARANTIAS E CAUÇÃO................................................................................PG 34

- MULTA CONTRATUAL..................................................................................PG 35

- FISCALIZAÇÃO..............................................................................................PG 35

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.................................................................PG 37

- NORMAS TÉCNICAS.......................................................................................PG 37

- ANEXO................................................................................................................PG 37

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS

SERVIÇOS: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS BARRAGENS DO LOTE 01: ÁGUA FRIA (FLORESTA/PE), VÁRZEA DOS RAMOS (SALGUEIRO/PE) E BOM JARDIM (SANTA FILOMENA/PE) E DO LOTE 02: VOLTA DO RIACHO, SOLEDADE, ÁGUA BRANCA E DO DESERTO (PETROLINA/PE). TODAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

- OBJETIVO:

  - Estas Especificações Técnicas tem por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para a realização das obras e serviços necessários a Recuperação das barragens do LOTE 01: Água Fria (Floresta/PE.), Várzea dos Ramos (Salgueiro/PE.) e Bom Jardim (Santa Filomena/PE.) e do LOTE 02: Volta do Riacho, Soledade, Água Branca e do Deserto (Petrolina/PE.). Todas no Estado de Pernambuco, inseridas na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf. Objetivando sanar possíveis patologias que colocam em risco a estabilidade da barragem.

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO:

  - Os acessos às localidades de realização das obras e dos serviços necessários à recuperação das barragens do LOTE 01: Água Fria (Floresta/PE.), Várzea dos Ramos (Salgueiro/PE.) e Bom Jardim (Santa Filomena/PE.) e do LOTE 02: Volta do Riacho, Soledade, Água Branca e do Deserto (Petrolina/PE.)

- CONDIÇÕES GERAIS:

  - Os serviços somente serão iniciados após a confirmação do local de realização da obra, pela fiscalização da CODEVASF.

  - Antes do inicio da execução do serviço, a CONTRATADA coletará as coordenadas geográficas do local, com aparelho de GPS, e providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO do estado atual da barragem a ser recuperada, bem como da área do entorno da barragem.

  - Estes documentos serão juntados posteriormente ao Processo Administrativo que gerou a realização do serviço.

  - Após definição e identificação do local, a Contratada deverá oficializar seu desejo de promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitação de autorização de emissão de Ordem se Serviço (OS) por parte do fiscal indicado pela CODEVASF.

  - O dia inicial dos serviços e demais ocorrências serão registradas em diário especifico (DIÁRIO DE OBRAS), que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente atualizado no local de realização do serviço.

  - Após o término do serviço, antes da solicitação de recebimento definitivo da obra, a Contratada deverá realizar o REGISTRO FOTOGRÁFICO das tarefas realizadas na obra, sendo que este relatório será juntado ao Processo Administrativo que gerou a realização do serviço.

  - A instalação do canteiro de obras deverá ser realizada em até 30 dias da assinatura do contrato.

  - A Montagem, manutenção, conservação e segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa Contratada.

  - Após o término do serviço a CONTRATADA deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras.

  - Todos os empregados da Contratada deverão, durante a realização dos serviços objetos desta especificação técnica, estar devidamente uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários à execução das tarefas necessárias a execução do objeto do contrato.

  - A Contratada deverá se comprometer no cumprimento às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

  - Os equipamentos envolvidos na realização do objeto desta Especificação Técnica deveram estar em perfeito estado de conservação, e devem atender à quantidade mínima previstas no item 3.13 destas especificações técnicas.

  - Será exigida da empresa vencedora da licitação a utilização de no mínimo:

- 01 (uma) Motoniveladora em perfeito estado de conservação e operação, devidamente equipada com escarificador completo e lâmina de corte com largura mínima de 3,00 m e 0,20m de capacidade de corte;

- 01 (um) rolo compactador pé de carneiro vibratório peso de 19 T, força de impacto de 20,7T ou equivalente;

- 01 (um) trator de esteiras potencia de 140HP, peso operacional de 15,5T;

- 01 (um) Caminhão pipa com capacidade de 10.000l provido de barra espargidora;

- 01 (um) Caminhão basculante com capacidade de transporte igual ou superior a 8,0 M²/16T.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de funcionamento e uso.

  - A Contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a vigilância dos equipamentos e materiais, a manutenção do acampamento, dos depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Caberá à Contratada, a abertura e manutenção de todos os caminhos e estradas de serviço que se fizerem necessários para ter acesso aos locais de trabalho, partindo das estradas e caminhos já existentes na região.

  - A Contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas nos itens 4.0 e 5.0 do presente instrumento.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a Contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

  - A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente autorizada pela fiscalização, devendo a Contratada fazer constar tais modificações na planilha dos serviços do diário de obras.

  - O contratado deverá optar, durante a realização dos serviços, por soluções construtivas que estejam em conformidade com o que preconiza a Instrução Normativa Nº 1 – de 19 de janeiro de 2010, emitidas pela SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, visando a adoção de ações que posicione em evidencia à economia da manutenção e operacionalização da edificação a ser construída, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

  - Os serviços somente serão iniciados mediante autorização emitida pela fiscalização da CODEVASF.

  - A hora inicial dos trabalhos e demais ocorrências serão registradas em planilha especifica, que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente em cada local de serviço.

  - Após o término do serviço de recuperação da Barragem, será feito REGISTRO FOTOGRÁFICO que obrigatoriamente será anexado ao processo de pagamento.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, das instalações do acampamento (quando julgar necessário), e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização dos materiais, do pessoal e dos equipamentos necessários à realização do objeto deste instrumento, deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados. A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos serviços e diário de obras.

  - Quando da realização da fiscalização das obras e serviços necessários a recuperação das barragens do LOTE 01: Água Fria (Floresta/PE.), Várzea dos Ramos (Salgueiro/PE.) e Bom Jardim (Santa Filomena/PE.) e do LOTE 02: Volta do Riacho, Soledade, Água Branca e do Deserto (Petrolina/PE.), a Contratada disponibilizará um veículo tipo caminhonete conforme descrito nos Termos de Referência, em perfeitas condições de trafegar, inclusive combustível, seguro e manutenção, para atendimento da FISCALIZAÇÃO.

  - O veículo anteriormente descrito, deverá ter no máximo 2 (dois) anos de fabricação.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES.

    - Placa de Identificação da Obra.

      - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativa à confecção, transporte, instalação e conservação da placa de identificação da obra conforme previstas na planilha orçamentaria e em conformidade com o modelo em anexo.

      - Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação da obra deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la resistência à ação dos ventos e das intempéries.

      - A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira mista de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas, e que tenha recebido previamente um tratamento preventivo à base de óleo.

      - A placa de Identificação deverá ser fixada no inicio dos serviços na sede do Município onde será executada a obra ou no acesso a localidade ou nas proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela Fiscalização da Codevasf.

      - Medição e pagamento.

        - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da obra, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentaria.

        - As placas deveram ser produzidas nas dimensões de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da CODEVSAF.

        - A medição das placas será realizada na medida em que as placas forem instaladas e comprovadas a suas instalações.

  - PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA.

    - A placa de inauguração da barragem deverá ser fornecida em chapa de DURALUMÍNIO nas dimensões de 0,60m x 0,40, conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da Obra indicado pela CODEVASF.

    - A placa de inauguração da obra deverá ser afixada sobre lápide de concreto simples, de estrutura trapezoidal, nas dimensões especificadas em detalhe.

    - Na placa de inauguração além das informações fornecidas pela fiscalização no momento da confecção, obrigatoriamente deverá constar a LOGOMARCA DA CODEVASF e a data de inauguração.

    - Medição e pagamento.

      - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placa de inauguração, descritos nesta especificação, serão quantificados por (unid.) unidade completa e instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentaria.

      - A medição das placas de inauguração será realizada na medida em que as placas forem instaladas e comprovadas a suas instalações em conformidade com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO da CODEVSAF.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

    - O Item mobilização consiste, sem a estas se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a localidade onde efetivamente ocorrerá a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - O Item desmobilização consiste, sem a estes se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade tomada como ponto referencial de partida, imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado à Contratada durante o processo de deslocamento; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

    - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

    - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da 1ª medição após a confirmação da realização do serviço.

      - O quantitativo do serviço de Mobilização esta restrito ao valor constante na planilha orçamentaria.

      - A remuneração correspondente à DESMOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos da ultima Barragem do Lote e após a emissão do TEF – Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

    - Após a assinatura do contrato a Contratada terá 30 dias para a instalação de toda estrutura do Canteiro de Obras.

    - Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada deverá submeter a aprovação da Fiscalização o layout da estrutura a ser instalada.

      - No “layout” do canteiro de obras deverão constar todas as instalações provisórias necessárias ao perfeito atendimento do objeto do contrato, devendo ter no mínimo: barracão para escritório, dependência destinada à instalação de equipamentos; depósitos para materiais e ferramentas; abrigos e instalações sanitárias em quantidade equivalente ao número de operários empregado na realização do serviço, guarita de segurança.

    - Independente da ação ou omissão da fiscalização é de inteira responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigências e normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente à Medicina e Segurança do Trabalho dos operários, quando da montagem e manutenção do canteiro de obras.

    - Assim como a montagem, a manutenção, a conservação, a vigilância e a segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa contratada.

    - Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a isolá-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

    - A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados deve ser feita de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de materiais.

    - No canteiro de obras deverá ser previsto uma sala para uso da fiscalização do contrato.

    - Após o término do serviço a Contratada deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente à Instalação do Canteiro de obras, desde que comprovada sua realização, será efetuada quando da 1ª medição após a realização do serviço.

      - A Instalação do Canteiro de obras será quantificada por metro quadrado (m²) de área construída, sendo sua remuneração limitada ao quantitativo descrito na planilha orçamentaria em anexo.

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

    - O serviço referente a administração local e manutenção do canteiro de obras, mas sem a eles se limitarem, é composto pelos custos destinados a remuneração, manutenção e conservação dos carros usados no deslocamento da equipe Técnica da Contratada relacionados ao serviço objeto destas especificações técnicas, aos gastos referente a manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras, nos custo de energia, de água, de material de primeiros socorros e EPI do pessoal de apoio administrativo diretamente envolvido na realização da obra, no custo da manutenção mensal do canteiro de obras, e nos proventos mensais da equipe técnica e administrativa local da obras e outros de acordo com a estrutura da empresa.

    - Todas as instalações, além das anteriormente citadas, provisórias de luz e força, água e esgotos e seus respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente Administração local e manutenção do canteiro de obra esta quantificada em umidade de mês (mês).

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.

  - As Barragens LOTE 01: Água Fria (Floresta/PE.), Várzea dos Ramos (Salgueiro/PE.) e Bom Jardim (Santa Filomena/PE.) e do LOTE 02: Volta do Riacho, Soledade, Água Branca e do Deserto (Petrolina/PE.), tem suas paredes dependendo do caso, construídas em terra ou pedra argamassada.

  - Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme as Normas Técnicas vigentes, os Termos de Referência, os Caderno de Encargo da Codevasf e com as Especificações Técnicas a seguir descritas.

  - Os CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF, aos quais se referem o item anterior estão disponíveis na 3ª GRD/UEP da 3ª SR da CODEVASF, para consulta e/ou cópias.

  - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA.

    - Antes de ser promovida a escavação do material a ser usado na construção da Barragem ou a ser retirado da bacia hidráulica. Deverá ser realizada a remoção da vegetação existente nesta área.

      - Este procedimento visa diminuir a possibilidade de contaminação do material a ser removido com matéria orgânica derivada da vegetação, como também facilitar o trabalho das maquinas e equipamentos.

    - No serviço de limpeza do terreno, deverá estar compreendido o serviço de desmatamento e destocamento de arvore de até 15 cm de espessura de tronco. Bem como a separação das madeiras com valor comercial, a qual deverá ser disponibilizada em local pré-determinado pela fiscalização.

    - A limpeza do terreno consistirá na derrubada e/ou corte e remoção de todas as árvores e outras vegetações, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo.

    - No desenvolvimento do serviço de desmatamento, a contratada deverá promover o replantio de espécies que encontram em processo de esticão, ou que sejam protegidas pela legislação vigente.

    - Todos os equipamentos e profissionais necessários a execução do serviço de limpeza e destocamento do terreno deveram fazer parte da planilha orçamentaria. Logo, não será feito o pagamento em separado de qualquer item posteriormente acrescido no serviço acima descrito.

    - Não fazer parte do item desmatamento, destocamento e limpeza do terreno os serviços necessários para a realização da construção das estruturas temporárias, obras temporárias complementares e abertura de estradas, o custo destes serviços deveram ser diluídos no custo do serviço especifico.

  - DISPOSIÇÃO DO MATERIAL

    - O material oriundo da limpeza e do destocamento deverá ser completamente removido do local da obra.

    - As madeiras aproveitáveis e comerciáveis, a critério da CODEVASF, deverão ser transportadas e depositadas pela Empreiteira em áreas designadas pela Fiscalização. Nestas áreas, a madeira ficará à disposição da CODEVASF.

    - De acordo com sua natureza, os materiais oriundos da limpeza e do destocamento e que possam ser utilizados em trabalhos de terraplanagem deverão ser transportados para as correspondentes áreas de estoque ou lançados diretamente nas áreas de construções, conforme determinação CODEVASF.

    - O material adicional que não possa ser aproveitado em qualquer outra atividade será transportado, colocado nas áreas de bota-fora e, posteriormente enterrado na área inicialmente explorada como jazida, conforme determinado pela CODEVASF.

    - Medição e pagamento.

      - Desmatamento, destocamento e limpeza.

        - O item destocamento, desmatamento e limpeza do terreno esta quantificado em metros quadrado (m²) a ser medido quando da realização do serviço. O faturamento será realizado mensalmente de acordo com o cronograma físico da obra.

  - ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA.

    - Após ser promovida a limpeza do terreno, será realizada na área a ser construído o maciço da barragem, na área da jazida e nas regiões onde serão construídas as alvenarias em pedra argamassada, a escavação do terreno para que se poça alcançar a cota de projeto.

    - Este processo consiste em remoção do material sedimentado e de qualidade inferior a recomendada para utilização na construção do maciço.

    - Na realização das tarefas de movimentação de terra, o principal critério que deve ser analisado diz respeito à classificação dos materiais a serem escavados.

    - A definição deste instrumento toma como referencia a dificuldade de remoção do material ou a resistência que oferece ao desmonte.

    - Desta forma, para a classificação, tomar-se-á como base o equipamento necessário para se efetuar a escavação de forma econômica.

    - Escavações mecânicas em material de 1º categoria no leito do riacho a montante da barragem.

      - Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos,

      - Os solos de 1º categoria são formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.

      - Considerar-se-á também de 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria, segundo o disposto a seguir.

    - Escavações mecânicas em material de 2º categoria no leito do riacho a montante da barragem.

      - Classificar-se-ão como material de 2ª categoria todas aquelas formações naturais provenientes da agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes e de intensidade media, com resistência ao desmonte mecânico inferior a rocha granítica não alterada.

      - Nas escavações deverão ser efetuadas mediante uma combinação de métodos que envolva escarificação, explosivos e outros processos equivalentes.

      - Estão incluídos na categoria de material de 2ª categoria os blocos de rochas, os matacões, as pedras soltas ou pedregulhos que separadamente apresentem diâmetro superior a 0,15m e igual ou inferior a 1,0m.

      - Quando o volume de material a classificar for composto de volumes parciais de 1ª e 2ª categorias, determinar-se-á por forma estimativa a percentagem em que cada um destes materiais entra na composição do volume total considerado.

      - A classificação das escavações e a estimativa de percentagem serão efetuadas pela Fiscalização.

      - A Empreiteira poderá utilizar o método de escavação que considere mais conveniente a fim de aumentar sua produtividade, já que este fato, por si só, não influirá na classificação do material.

      - Medição e pagamento.

        - Escavação de 1ª e 2ª Categorias.

          - O volume em metros cúbicos a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela CODEVASF, que também determinará os taludes. Todo o serviço topográfico será feito pela Empreiteira e acompanhado pela CODEVASF.

          - Não será feito nenhum pagamento referente a excesso de escavação, além do limite indicado no projeto ou determinado pela CODEVASF, assim como também pela remoção de material caído nos locais de escavação e por outros serviços, além daquele constante da Planilha de Orçamentação de Obras.

          - Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços. Estão incluídos, entre outros os seguintes serviços:

          - Raspagem das áreas indicadas no projeto ou pela fiscalização da CODEVASF;

          - Perfuração;

          - Carga e detonação de explosivos;

          - Escavação, carga, transporte e descarga do material escavado em bota-foras, depósitos intermediários, conforme especificado, ou aplicações diretas indicadas pela CODEVASF;

          - Regularização dos bota-foras e depósitos;

          - Remoção e estocagem da camada de terra vegetal para o uso no talude de jusante e para correção paisagística das escavações de empréstimo e outras, a critério da CODEVASF;

          - Remanejamento dos materiais estocados;

          - Tratamento da área a ser escavada, incluindo drenagens;

          - Proteção contra as detonações;

          - Proteção da área escavada;

          - Outros serviços ou materiais necessários para a perfeita execução dos serviços.

          - O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários correspondentes às diversas categorias de materiais, definidos neste CADERNO DE ENCARGOS e relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

          - O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização, não sendo levado em conta o empolamento do material.

          - O volume de escavação em solos moles será medido no caminhão utilizado para o transporte, com aprovação da Fiscalização.

  - ESCAVAÇÃO MECÂNICA A FRIO DO MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

    - Classificar-se-ão nesta categoria todas aquelas formações naturais provenientes da agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes e de grande intensidade, com resistência ao desmonte mecânico equivalente a da rocha granítica não alterada.

    - Todavia, será requisito para classificar um material como rocha aquele que tenha uma dureza e textura tais que não possa ser afrouxado ou desagregado com ferramentas de mão e que só possa ser removido com uso prévio de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos mecânicos de natureza semelhante.

    - Considerar-se-ão dentro desta classificação blocos de rocha, pedra solta ou pedregulhos que, separadamente, apresentem um diâmetro médio superior a 1m.

    - Quando o volume de material a classificar for composto de volumes parciais de 1ª e 2ª categorias, determinar-se-á por forma estimativa a percentagem em que cada um destes materiais entra na composição do volume total considerado.

    - A classificação das escavações e a estimativa de percentagem serão efetuadas pela Fiscalização.

    - A Empreiteira poderá utilizar o método de escavação que considere mais conveniente a fim de aumentar sua produtividade, já que este fato, por si só, não influirá na classificação do material.

    - Caso se verifique numa escavação ocorrência de 1ª, 2ª e 3ª categorias. Após a extração das duas primeiras, deverá ser efetuado um nivelamento sobre a superfície e concluída a extração do material de 3ª categoria; far-se-á um segundo nivelamento, visando a obter o volume escavado.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de escavação mecânica a frio de material de 3ª categoria será quantificado em metros cúbico de material (m³) de material escavado.

      - O pagamento das escavações será efetuado pelos preços unitários correspondentes às diversas categorias de materiais, definidos neste instrumento e relacionados na Planilha de Orçamentação de Obras.

      - O volume escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização, não sendo levado em conta o empolamento do material.

  - DESMONTE DE ROCHA - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

    - O transporte e guarda dos explosivos a ser usado no desmonte de rocha devera ser feito obedecendo às prescrições legais que regem a matéria;

    - As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que os materiais por elas expelidos não ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais próxima;

    - A detonação de carga explosiva deverá ser precedida e seguida dos sinais de alerta;

    - A carga das minas deverá ser feita somente quando por ocasião de ser detonada e jamais na véspera e sem a presença de encarregado do fogo (“blaster”), devidamente habilitado;

    - As detonações não poderão ser feitas em horas que perturbem o repouso dos moradores da vizinhança.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de desmonte de rocha será quantificado em metros cúbico de material (m³) conforme planilha orçamentária.

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

  - CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

    - O material resultante do processo de desmonte de rocha e escavação mecânica de 3ª categoria deverá ser removido do local da escavação.

    - Para transportar o material escavado na área de recuperação das Barragens, a construtora deverá fazer uso de pá carregadeira sobre pneus, com capacidade mínima de 170 HP como previsto na composição de custo, para carregar os caminhões basculantes, que realizaram o transporte do material.

    - Após realizado o percurso entre a área de escavação e a área escolhida pela fiscalização para receber o material escavado, o caminhão basculante realizará o descarregamento do material transportado.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de carga e descarga do material de 3ª categoria escavado na área montante será quantificado em metros cúbico de material (m³) carregado/descarregado conforme planilha orçamentária.

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

      - A determinação do volume do material carregado/descarregado será realizada no local de descarrego do material, não devendo levar em consideração o empolamento do material transportado.

      - Quando não for possível efetuar a determinação do volume do material no local do descarrego, a critério da fiscalização, a mesma será efetuada no local da escavação.

      - Em nenhum caso será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da Contratada.

  - TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA.

    - Define-se o movimento de transporte de material como o produto do volume escavado, em metros cúbicos (m³), pela distância de transporte a ser percorrida medida em quilômetros (Km).

    - A distancia de transporte deve ser entendida como sendo o deslocamento realizado entre o centro de gravidade do local onde esta sendo realizada a escavação do material e o centro de gravidade do local de descarrego do material transportado.

    - O serviço de transporte de material é um processo que tem inicio no momento posterior ao procedimento de carga do material escavado, desenvolve durante o tempo de deslocamento do caminhão basculante do local de coleta do material escavado até o local onde será realizada a descarga do material. Finalmente é concluído quando do descarregamento de material transportado.

    - Medição e pagamento.

      - O transporte de material de 3ª categoria será medido em metros cúbicos pela distância máxima de 1km.

      - A determinação do volume do material transportado será realizada no local de descarrego do material, obrigatoriamente à jusante do barramento, não devendo levar em consideração o empolamento do material transportado.

      - Quando não for possível efetuar a determinação do volume do material no local do descarrego, a critério da fiscalização, a mesma será efetuada no local da escavação.

      - A distância de transporte será medida ao longo do percurso mais curto possível, a ser seguido pelo equipamento transportador, entre o centro de gravidade da área onde se encontra o material escavado e o centro de gravidade da área onde será o material colocado ou depositado.

      - Em nenhum caso será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da Contratada.

      - O pagamento do transporte e movimentação de material de 3ª categoria será efetuado pelo preço unitário aplicável por metros cúbicos pela quantidade de quilômetros constante da planilha de orçamentos anexa.

      - Nos preços unitários estão inclusos os custos de mão de obra, equipamento, materiais necessários a execução dos serviços, combustível, operação, taxas tributos e impostos.

  - ESPALHAMENTO DE MATERIAL DESCARREGADO.

    - O material oriundo da escavação deverá ser completamente removido do local da obra.

    - O material adicional que não possa ser aproveitado em qualquer outra atividade será transportado, colocado nas áreas de bota-fora e, posteriormente enterrado, conforme determinado pela CODEVASF.

    - O preço unitário determinado na Planilha de Orçamento da Obra para remuneração do serviço de espalhamento de material incluirá o custo de toda a mão de obras, equipamento, e material necessários para realização do serviço.

    - O processo de lançamento e espalhamento do material transportado deverá ser realizado em sucessivas camadas longitudinal ao terreno.

    - A operação de espalhamento de material deverá ser realizada de tal modo a obter a melhor distribuição possível do material ao longo do local de bota-fora ou área designada pela fiscalização.

    - Medição e pagamento.

      - O espalhamento de material de 3ª categoria será medido em metros cúbicos (m³).

      - A determinação do volume do material transportado será realizada no local de descarrego do material, não devendo levar em consideração o empolamento do material transportado.

      - Quando não for possível efetuar a determinação do volume do material no local do descarrego, a critério da fiscalização, a mesma será efetuada no local da escavação.

      - O pagamento do espalhamento de material de 3ª categoria será efetuado pelo preço unitário aplicável por metros cúbicos (m³) de material espalhado conforme preço constante da planilha de orçamentos anexa.

  - REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DA PAREDE DA BARRAGEM.

    - Após o termino da construção da alvenaria de pedra argamassada, nas paredes de jusante e montante da barragem e no dissipador será aplicado um revestimento a base de argamassa de cimento e areia.

    - Na execução do revestimento da parede de montante e jusante será utilizada argamassa de cimento e areia produzida no traço de 1:3, com espessura mínima de 3,0 cm.

    - Na execução do revestimento do dissipador será utilizada argamassa de cimento e areia produzida no traço de 1:3, com espessura mínima de 3,0 cm.

    - O acabamento da argamassa de revestimento será no estilo barra lisa.

    - Quando do inicio da realização do serviço de revestimento da alvenaria de pedra, a contratada deverá realizar a remoção da camada superficial de argamassa que atualmente existe na estrutura a ser complementada.

      - Este processo tem como objetivo aumentar aderência da área de contato da interface entre o revestimento existente e o revestimento a ser executado.

    - Medição e pagamento.

      - O Revestimento da parede da barragem em argamassa de cimento e areia será quantificado em metros quadrado (m²).

      - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

  - INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO.

    - Preparo.

      - Sob a denominação genérica de pastas serão designadas as massas, mais ou menos plásticas, obtidas pelo amassamento de um aglomerante (cimento, cal, gesso etc.) com água, sem adição de qualquer agregado.

      - O amassamento das pastas será manual/mecânica e completo, evitando-se, todavia, a segregação por excesso de manipulação.

      - As pastas de cimento para emprego direto, vulgarmente denominado “calda de cimento”, serão cuidadosamente peneiradas antes de aplicação, de modo a não apresentar quaisquer granulações.

    - Procedimento.

      - No ponto de vazamento inicialmente executa-se um pré-furo (em geral de 70 a 120 mm).

      - Em seguida promove-se a injeção de calda de cimento mediante a utilização de sistema de ar comprimido.

      - O preparo da calda de cimento é utilizado equipamento como betoneira intermitente move de pequeno porte. Porem, outros processos como um misturador constituído de um tambor de 200 litros e uma haste misturadora pode ser usado para fabricar a calda de cimento.

      - A parte inferior do tambor possui um orifício que permite a saída da calda.

      - A calda de cimento deve ser agitada até o fim do processo de injeção evitando assim a segregação do cimento.

    - Tipo.

      - Pasta P.1 constituída de Cimento Portland com água

  - CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.

    - Entender-se-á por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de operações que a Empreiteira deverá efetuar para a construção de estruturas verticais (parede) no maciço da barragem, nas ombreiras e no sangradouro, conforme indicado nos projetos, neste CADERNO DE ENCARGOS, e/ou solicitação da Fiscalização.

    - A alvenaria será executada em camadas respaldadas horizontalmente com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios.

    - A primeira fiada será constituída de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de cimento lixiviado. Suas superfícies expostas deverão ser bem acabadas e sem relevos.

    - Como o objeto destas especificações técnicas é a construção de dissipador, sangradouro ou até mesmo parte da parede barrável de uma barragem já existente, quando do inicio da realização do serviço de construção da alvenaria de pedra, a contratada deverá realizar a remoção da camada superficial de argamassa que atualmente existe na estrutura a ser complementada.

      - Este processo tem como objetivo aumentar aderência da área de contato da interface entre a alvenaria de pedra argamassada existente e a alvenaria de pedra argamassada a ser construída.

    - No processo de construção da alvenaria de pedra argamassada deverá ser utilizada rocha sã, densa e durável, exemplo rocha granítica ou de características similar.

    - Tanto quanto possível, serão utilizadas pedras de faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cúbica.

    - A argamassa para ligação das pedras será constituída de cimento e areia, cujo traço, dosado em volume, será de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execução, obedecer aos requisitos prescritos nas EME’s 01/06 e 01/07 deste CADERNO DE ENCARGOS.

    - Medição e pagamento.

      - A alvenaria de pedra argamassada será medida em metros cúbicos (m³), baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

      - Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou das ordens da Fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

      - A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à Empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

      - Neste preço deverão estar incluídos os fornecimentos dos materiais até o local da obra, armazenamento, rejuntamento, ferramentas e mão-de-obra necessária para perfeita execução do serviço.

  - JAZIDA.

    - As jazidas de material areno-argiloso, classificado como de 1º categoria, necessário a RECOMPOSIÇÃO DO MACIÇO, poderão ser explorados a uma distância média de até 5,0 Km da obra.

    - Para sua utilização do material da jazida deverão ser demandadas as etapas de limpeza e posterior expurgo da camada superficial da área da jazida.

      - Estes procedimentos fazem-se necessários para que o material a ser emprestado fique isento de raízes e / ou restos de material vegetal.

    - No processo de escolha da jazida deverão ser realizados, no mínimo, dois ensaios geotécnicos, por jazida, para determinação da granulometria, umidade ótima e dos índices de LL, LP e IP.

    - O material arenoso necessário a execução dos serviços de recuperação das barragens e demais obras afins e complementares, poderá ser retirado do leito do riacho das Aroeiras localizado a até 5,0 Km da obra.

    - A jazida de pedra rachão, classificada como material de terceira categoria, a ser utilizado na recomposição do vertedouro, mura de alvenaria argamassada e no enrorrocamento do parâmetro de montante, também poderá ser explorada próxima a obra, a uma distancia media de até 10 km.

  - RECUPERAÇÃO DO MACIÇO.

    - Maciço existente.

      - Nos maciços onde for necessária a recomposição, inicialmente deverá ser procedido o rebaixamento do maciço existente até uma cota onde não exista resto de raízes e material orgânico.

        - Este serviço tem a finalidade de permitir uma perfeita interação entre a camada de terra existente e a nova camada a ser acrescida ao coroamento.

      - O material resultante do rebaixamento do maciço existente poderá ser reutilizado na reconstrução do mesmo, desde que apresente IP compatível, em torno de 15/16.

        - Neste caso, o material deverá ser trabalhado, compreendendo as etapas de destorroamento, homogeneização, umedecimento e compactação juntamente com o material proveniente de jazida.

      - No caso de ser descartada a possibilidade de reutilização, o mesmo deverá ser esborrado mecanicamente para os lados, em ambos os taludes de montante e jusante.

  - PROTEÇÃO DO CORAMENTO E TALUDES DE MONTATE E JUSANTE.

    - Coroamento do maciço.

      - MEIO – FIO.

        - Onde for necessário deverá ser construído lomgitudinalente ao coroamento do maciço e ao longo de toda extensão da CRISTA da barragem, em suas duas bordas, um meio-fio em concreto simples nas dimenções de 0,30 de altura x 0,12m espessura, confeccionado no traço cimento, areia e brita, na proporção de 1:2:3.com junta de dilatação seca a cada 5,0m sobre vala escavada no maciço com profundidade de 10cm.

        - A construção do meio fio só será realizada depois da conclusão da compactação do maciço, o qual deverá estar nivelado, conforme mostra o projeto.

        - Medição e pagamento.

          - A unidade utilizada para medição do meio fio será o metro linear (m), considerando a distancia medida no projeto.

          - Nos preços unitários para os serviços deverão estar incluídos, o material utilizado na produção do concreto simples, as formas e demais equipamentos necessários a realização do serviço.

          - Tal valor incluirá também o fornecimento da água necessária para conseguir o traço desejado para a construção do concreto, bem como, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra e outros.

          - Não será considerado, para efeito de medição e pagamento, o concreto que venham a ser necessário devido à imperícia da Contratada, ou que sejam devidos os volumes excessivos que a Contratada tenha eventualmente efetuado. Nestes casos, caberá à Fiscalização da CODEVASF a apreciação do justo número de metro cúbico de concreto simples que seriam suficientes, caso os volumes de concreto tivessem sido as mínimas necessárias.

          - Quanto à junta de dilatação, este item não será utilizado para efeito de pagamento em separado, devendo seus custos ser diluídos no item.

      - LASTRO DE AREIA OU PÓ DE PEDRA COM ESPESSURA DE 10 cm PARA PROTEÇÃO DO COROAMENTO DA BARRAGEM.

        - O lastro de areia ou pó de pedra servirá para proteção do coroamento da barragem e deverão ser colocados em camadas obedecendo às larguras indicadas nos desenhos contidos no projeto executivo.

        - Cada camada de areia ou pó de pedra, após o seu adequando umedecimento, deverá ser compactada manualmente, ou de outro equipamento adequado, aprovado pela Fiscalização.

        - A Empreiteira submeterá à aprovação da Fiscalização seus respectivos métodos de construção para proteger os taludes contra a erosão provocada pelas ocorrências de chuvas.

        - Quando a compactação exigir saturação para atingir a compacidade especificada, deverão ser tomados cuidados especiais para evitar a colmatação dos drenos de areia e transição.

        - Em qualquer situação, a Empreiteira deverá evitar a contaminação dos materiais dos drenos e transições com solos finos, tomando precauções quanto à drenagem de água de chuva, trânsito de equipamento na área de construção da área a ser drenada no paramento de montante e jusante etc.

        - O tráfego de equipamentos diversos, cruzando as zonas dos drenos e transição, somente será permitido em locais aprovados pela Fiscalização. Após sua utilização, esses locais deverão ser cuidadosamente limpos, imediatamente antes da colocação da camada seguinte, a inteiro contento da Fiscalização, sujeito o lançamento da camada seguinte à aprovação da mesma.

        - Medição e pagamento.

          - A construção da camada de lastro de areia ou pó de pedra será paga pelo preço pelo volume (m³) da área, previsto na Planilha de Orçamentação de Obras.

          - A unidade de medida é o metro cubico (m³), cuja avaliação da área sobre o coroamento do maciço de terra compactado será feita pelos levantamentos topográficos efetuados, após o preparo e tratamento das camadas de areia e pelas linhas, taludes e elevações mostrados no projeto ou determinados pela CODEVASF.

          - O pagamento será feito de acordo com a quantidade de metros cúbicos do material lançado no coroamento da barragem, de acordo com este CADERNO DE ENCARGOS.

    - Talude de jusante.

      - DESCIDAS DE ÁGUA TIPO DAR-02.

        - No talude de jusante, onde for especificado, deverá ser assentadas canaletas de dreno tipo DAR-02, que deve ser realizada em observância a configuração geométrica das barragens.

      - PROTEÇÃO VEGETAL COM MACAMBIRA.

        - Estes serviços têm por finalidade o plantio de vegetação do TIPO MACAMBIRA cobrindo toda a superfície dos taludes dos diques, canais, estradas, jardins e em locais indicados pelo projeto ou determinados pela Fiscalização.

        - No caso da impossibilidade de plantio da Macambira, será utilizada grama nativa, da espécie indicada pela Fiscalização, fornecida em mudas ou leivas, que serão transportadas até o local.

        - Será utilizado um caminhão comum para transporte e distribuição do material ao longo dos locais de implantação.

        - As mudas e leivas de grama deverão ser colocadas sobre a superfície do talude, depois deste estar devidamente regularizado e receber a cobertura de 15 cm de terra vegetal.

        - As fileiras, de mudas ou leivas, serão formadas de cima para baixo.

        - As mudas deverão ser implantadas em filas intercaladas, com espaçamento máximo de 10 cm.

        - As leivas deverão ser implantadas com espaçamento tal que, cubra no mínimo 97% da área protegida.

        - Poderá também ser usado o processo de hidrossemeadura, utilizando sementes de gramíneas e leguminosas, devendo esse processo ser executado com equipamentos apropriados.

        - O serviço envolve o trabalho de rega até que o revestimento apresente sinais de reverdecimento uniforme.

        - O controle de serviço será visual, para verificação da cobertura total da superfície dos taludes com o revestimento vegetal, e quanto à pega, pela uniformidade de coloração.

        - Medição e pagamento.

          - A medição dos serviços será realizada pela determinação, em metros (m), da linha calha instalada, na área efetivamente protegida e aprovada pela Fiscalização.

          - O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

          - Neste preço deverá estar incluído o fornecimento dos materiais, inclusive água para regas, a completa execução do serviço, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e outros.

    - Talude de montante.

      - ENROCAMENTO.

        - Á água que chega ao leito do rio, a montante da barragem, apresenta grande quantidade de energia cinética, que devem ser reduzidas antes de ocasionar excessiva erosão na parede jusante da Barragem, comprometendo a estabilidade da própria barragem.

        - Não obstante existir inúmeras formas de se dissipar energia. A escolha do método a ser implantado leva em conta basicamente a eficiência hidráulica do modelo e o custo de implantação do sistema.

        - Na Barragem de terra objeto destas especificações, optou-se pela utilização na área de montante da Barragem de um sistema redutores de energia, construído mediante a utilização de pedras graníticas ou de características similares, com diâmetro mínimo de 20 cm.

        - Além de sua execução na forma e dimensões indicadas no projeto, o enrocamento deverá incluir o fornecimento, o transporte das pedras utilizadas, bem como sua arrumação.

        - A natureza, capacidade e quantidade de equipamento a ser utilizado na construção do enrocamento de pedra, serão definidas pela Contratada que deverá apresentar a relação detalhada dos equipamentos a serem empregados na obra, que deverá ser chancelado pela fiscalização.

        - Toda a face do parâmetro de montante, desde o OFF-SET externo da base até a borda do coroamento na extremidade do meio-fio, deverá ser protegida contra a erosão pluvial e/ou variação de nível d’água do reservatório, com enrocamento de pedra rachão arrumada com espessura mínima de 20cm.

        - As pedras deverão ser arrumadas de maneira a cobrir todo o parâmetro de montante, desde a base até a crista, sem deixar lacunas, que permita o solapamento direto d’água na superfície do maciço.

        - Medição e pagamento.

          - A quantidade de pedra arrumada será medida em metros cúbicos (m³), avaliada conforme o volume medido no local de aplicação.

          - A quantidade do enrocamento de pedra, quando submersa, deverá ser medida na local de instalação do material.

          - O pagamento do enrocamento será feito de acordo com os preços unitários correspondentes das Planilhas de Orçamentação de Obras e para as quantidades medidas acima.

          - Nestes preços unitários deverão estar inclusos:

- Decapamento de jazidas;

- Extração da pedra;

- Transporte;

- Colocação da pedra;

- Mão-de-obra;

- Ferramenta;

- Equipamentos;

- e outros.

  - CURTINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

    - Nas barragens de terra que apresentarem problemas de percolação d’água pela fundação, receberá uma cortina de impermeabilização no lado montante da parede.

      - CAVA DE FUNDAÇÃO.

        - A cava de fundação deverá ser realizada obedecendo a configuração de projeto, até atingir material impermeável adequado, devidamente aceito e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

        - As cotas contidas em projeto são apenas indicativas e estimadas.

        - A profundidade da cava de fundação, em cada estaca, deverá atingir material adequado, tipo piçarroso, argila compactada ou leito rochoso que garanta perfeita impermeabilização do maciço existente através da fundação com a implantação da CORTINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

        - Atingida as cotas de fundação adequada, a superfície deverá ficar limpa, isenta de restos de material vegetal e poças d’ água.

        - Caso haja necessidade, deverá ser instalado sistema de esgotamento da vala de fundação com a utilização de moto-bomba e/ou eletro-bomba.

        - O material resultante da escavação deverá ser transportado para área de bota-fora, indicada pela FISCALIZAÇÃO.

      - CURTINA DE IMPERMEABILIZANTE.

        - A CURTINA IMPERMEABILIZANTE deverá ser realizada com material proveniente de jazida, pré-umedecido e misturado, ou não, ao resultante do  corte do maciço  existente.

        - O mesmo deverá ser trabalhado, espalhado em camadas com espessura média de 0,30 m, umedecidas com teor de umidade próximo da umidade ótima, homogeneizada e compactada com grau de compactação em torno de 98 % do Procto Normal.

        - A compactação deverá ser realizada com rolo vibratório pé-de-carneiro pata curta, devendo o mesmo cobrir, no mínimo seis passadas no mesmo trecho, em cada camada.

        - Na sequência de elevação do aterro compactado da CORTINA IMPERMEABILIZANTE, deverá ficar assegurado que após a compactação de cada camada, a superfície apresente rugosidade e umidade adequada que permita perfeita junção de contato, entre elas, de maneira a evitar estratificação do maciço.

        - No processo construtivo da CORTINA, todo material deverá já vir pré-selecionado de jazida, sem restos vegetais e blocos de pedra.

        - A atividade seletiva deverá ser complementada durante o espalhamento e homogeneização do material, em cada camada, retirando-se todo e qualquer material de origem vegetal e blocos de pedra com tamanho igual ou superior a 5 cm.

        - Concluída a compactação da camada superior da CORTINA, correspondente a cota da superior da BERMA, deverá ser procedida a regularização dos taludes de montante, retirando-se todo o material de excesso, não compactado, para área de bota-fora

  - REFORÇO DO VERTEDOURO.

    - Fundação.

      - A cava de fundação de REFORÇO DO VERTEDOURO, deverá ser realizada com estreita observância da configuração geométrica e dimensões contidas na seção tipo de projeto.

      - A fundação deverá atingir rocha sã ficando a superfície irregular de maneira a assegurar perfeita aderência da argamassa da alvenaria de pedra à fundação.

      - Concluída a fundação, a superfície da mesma deverá ser limpa, isenta de poças d’água, de maneira a não modificar o teor de umidade e as características da camada a ser compactada.

    - Alvenaria de pedra.

      - O maciço de reforço do VERTEDOURO E MURO-GUIA deverá ser construído em alvenaria de pedra argamassada em cimento e areia no traço 1:3, em volume, obedecendo rigorosamente a configuração geométrica e dimensões contidas em projeto.

      - Para tanto a obra deverá ser gabaritada, com estaqueamento de mesma seção a cada 5,00 m.

      - As pedras a serem utilizadas, deverão ser do tipo rocha granítica, sem falhas, com faces limpas e angulosas e tamanho médio de 0,20 m.

      - As mesmas deverão ser assentadas sobre argamassa, de maneira que não haja contato direto entre as faces, dificultando a possibilidade de formação de caminhos preferenciais de percolação d’água pelo corpo do vertedouro.

    - Seção molhada do vertedouro.

      - A seção molhada do vertedouro, com 10 cm de espessura, correspondente a crista e parâmetro de jusante deverá ser realizado em concreto simples, no traço cimento, brita e areia - 1:2:2, em volume, obedecendo rigorosamente a configuração geométrica  da seção tipo de projeto.

      - Para tanto, toda seção de curvatura do perfil creager deverá ser gabaritada com madeira industrializada prensada.

    - Revestimento.

      - Sobre a camada de concreto simples correspondente a seção molhada do vertedouro deverá ser revestida com uma camada de 3,0 cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em volume, e acabamento barra-lisa com juntas secas transversais ao eixo do vertedouro a cada 5,00 m.

  - CURTINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO.

    - Caiação.

      - A pintura mediante Caiação deverá ser executada sobre o reboco das paredes externas/interna.

      - A caiação exige três demãos, aplicadas com broxa ou, excepcionalmente, com pincel, porém nunca com rolo, sendo a primeira dada com cerca da metade da quantidade de cal extinta da demão final, com adição de fixador (óleo de linhaça ou de cozinha).

      - Este tipo de pintura tem como principal característica a elevada facilidade de aplicação, facilidade esta que varia com a viscosidade da suspensão da cal e com as características da superfície a ser caiada (lisa ou rugosa, seca ou úmida).

      - A sequência mais recomendável dos serviços de caiação é a seguinte:

- Limpeza e lixamento das paredes com vassoura, escova ou lixa de calafate;

- Vedação de fendas e falhas, eventualmente verificadas no revestimento, com argamassa no traço 1:1:6 de cimento, saibro e areia, em volume, quando as falhas forem grandes, ou idêntica à do reboco, quando pequenas;

- Umedecimento das superfícies a pintar, jogando sobre elas água limpa;

- Aplicação, por meio de broxa, como primeira demão, da cola, evitando escorrimento;

- Aplicação, com intervalos de 48 h, de segunda e terceira demãos cruzadas de caiação, adicionada do óleo, em direções perpendiculares.

      - Medição e pagamento.

        - A medição dos serviços será realizada pela determinação, em metros (m), da área efetivamente a ser pintada/protegida e aprovada pela Fiscalização.

        - O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

        - Neste preço deverá estar incluído o fornecimento dos materiais, inclusive água necessária a completa execução do serviço, ferramentas, equipamentos, mão-de-obra e outros.

    - Pintura com Tinta Esmalte.

      - Nas superfícies de elementos não metálicos, após a devida preparação (lixada/limpa), será aplicada uma demão de fundo selador tipo galvaniti ou similar.

      - Em seguida, as superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó.

      - Posteriormente, serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético, sempre se observando as recomendações do fabricante.

      - No caso de elementos ferrosos as superfícies de ferro serão lixadas a seco, totalmente limpas e tratadas com zarcão ou galvanite conforme o caso.

      - Em seguida, serão aplicadas duas demãos de tinta esmalte sintético de acabamento nas cores definidas pela Fiscalização e observando sempre as recomendações do fabricante.

      - Medição e pagamento.

        - A medição dos serviços será realizada pela determinação, em metros (m), da área efetivamente a ser pintada/protegida e aprovada pela Fiscalização.

        - O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

        - Neste preço deverá estar incluído o fornecimento dos materiais, inclusive ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessária a completa execução do serviço.

- CUSTO.

  - O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização das obras e serviços necessários à recuperação das Barragens do LOTE 01: Floresta/PE. (Água Fria), Salgueiro/PE. (Várzea Dos Ramos) e Santa Filomena/PE. (Bom Jardim) e LOTE 02: Petrolina/PE (Volta do Riacho, da Soledade, da Água Branca e do Deserto), tomaram como referência a Tabela do SINAPI-PE de abril de 2012, conforme indicação a seguir:

    - Recuperação das Barragens do LOTE 01: Floresta/PE. (Água Fria), Salgueiro/PE. (Várzea Dos Ramos) e Santa Filomena/PE. (Bom Jardim).:  R$ 702.359,76 (setecentos e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), incluso BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

    - Recuperação das Barragens do LOTE 02: Petrolina/PE (da Volta do Riacho, da Soledade, da Água Branca e do Deserto): R$ 1.432.844,29 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), incluso BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

- FONTE DE RECURSOS.

    - As despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços objeto de licitação dos LOTES 01 e LOTE 02, sob a gestão da 3.ª Superintendência Regional, correrão à conta da Funcional Programática 18.544.2051.140N.0001 – Recuperação e Adequação de Infraestrutura Hídrica-Nacional.

- PRAZOS.

  - As obras e serviços necessários para a reforma das Barragens descritas nos LOTES 01 e no LOTE 02, objetos destes Termos de Referência serão executados num prazo descritos em dias, contados a partir da assinatura de Contrato por ambas as partes.

  - As obras e serviços objetos do presente Termos de Referência deverão ser executados conforme prazo abaixo definido:

| OBJETO | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (DIAS) |
| --- | --- |
| LOTE 01 | 240 |
| LOTE 02 | 240 |

  - O prazo de vigência dos contratos é contado em dias, a partir da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário (Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93).

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

  - Devido à complexidade de realização das obras e dos serviços objeto destes Termos de referência poderão ser subcontratados, desde que atendido os limites legais e previamente autorizado pela fiscalização, os fornecimento de concreto, serviço de topografia e testes laboratoriais (Art. 72 da Lei 8.666/93).

  - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratada (Codevasf) com os subcontratados.

  - Não será permitida a participação de consórcio de Empresa de Engenharia na realização das obras e dos serviços objetos destes Termos de Referencia (Art. 33 da Lei 8.666/93).

- CRONOGRAMA.

  - A empresa que quiser participar do processo licitatório deverá fornecer quando da apresentação da proposta financeira para o LOTE, anexar um quadro com cronograma financeiro da referido LOTE.

  - Será obrigatório que no ato da contratação, a Contratada apresente um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

  - A modificação deste cronograma apresentado só poderá ser realizada mediante previa autorização da fiscalização do contrato.

  - A contratada deverá apresentar os quadros solicitados nos Termos de Referencias, a saber:

- Quadro PO-I: Valor da Proposta Financeira;

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico;

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro;

- Quadros DFL - I e DFL – II.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

    - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- MULTA CONTRATUAL.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 11.a deste Termo de Referencia.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

    - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- FISCALIZAÇÃO.

  - Fica assegurado à CODEVASF e às empresas especializadas a mando da CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a CODEVASF, através da 3ª SR, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência.

  - Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª SR no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

  - Deverá ser disponibilizada pela Contratada de cada um dos LOTES, a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável e (01) um aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

  - A Licitante vencedora de cada um dos LOTES, no intuito de facilitar o trabalho de fiscalização dos serviços, fornecerá à fiscalização um Veículo tipo caminhonete, com tração 4x4, quatro portas, ar-condicionado, seguros, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus.

    - O veiculo deverá encontra-se em perfeita condições de trafegar até ao local dos serviços, não podendo ter mais de 2 (dois) anos de fabricação.

    - O veiculo de fiscalização será imediatamente devolvido a Contratada, quando do termino do serviço contratado.

  - Deverão ser disponibilizados para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destes Termos de Referência.

  - LIVRO DE OCORRÊNCIAS.

    - Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Obra (Diário de Ocorrências).

    - O Diário de Obras (Diário de Ocorrências) utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- NORMAS TÉCNICAS.

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Executivos e com fundamento nas Normas e Recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE e entre outras, no Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina/PE., no Caderno de Encargos da CODEVASF e nas Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

  - Durante a execução dos serviços poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais, serviços ou equipamentos cuja qualidade possa comprometer a execução do objeto contratual.

- ANEXOS.

- Normas/Especificações Técnicas;

- Quadros complementares (PO-I; PO-VI; PO-VII; PO-XIV; PO-XV; POXVI; DFL – I e DFL - II);

- Planilhas orçamentárias;

- Desenhos executivos;

.

Petrolina (PE), 18 de maio de 2012.