# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é complementar as especificações técnicas e estabelecer normas e critérios para a construção de Galpão de Apoio à Produção para atender às Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada - UMMs, dentro do  projeto RENIVA, visando a promoção de ações de desenvolvimento sustentável da mandioca no Estado do Pernambuco.

2.0 – LOCALIZAÇÃO

As Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada, nas quais os galpões serão construídos serão localizados nos Municípios de Araripina, Ipubi ,Bodocó,  Exu, Cedro, Buique, Paranatama, Caetés no estado de Pernambuco.

3.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços constarão basicamente de:

3.1 – Apresentação Geral do Galpão de Apoio à Produção

O galpão será construído numa área de 71,5m², sendo 19,84m² para o depósito e 48,75m² de área aberta. A estrutura para o depósito será conforme exposto na planta baixa, construída em alvenaria de tijolo cerâmico, rebocada internamente e externamente. As paredes receberão pintura a cal, cobertura em estrutura de madeira com telha cerâmica, piso cimentado e calçada no entorno do prédio com 60 cm de largura.

4.0 – Disposições Preliminares

Todas as informações constantes deste documento visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução da obra.

Qualquer modificação no projeto só poderá ser feita com a aprovação da CONTRATANTE. Nenhuma alteração se fará, em qualquer especificação ou no projeto sem autorização da fiscalização após análise da real necessidade da alteração proposta. A autorização para tais modificações só terá validade quando confirmada por escrito.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade, satisfazer rigorosamente as especificações técnicas vigentes e o disposto neste caderno de especificações, além de serem submetidos a exame e vistoria da fiscalização.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer às normas técnicas publicadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas bem como as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

Qualquer dúvida nas especificações e caso se faça a opção pelo uso de algum material equivalente, a contratante deverá consultar a fiscalização.

  - – Serviços Preliminares

5.1 - Locação

Deve-se escolher um local que não seja sujeito a encharcamento ou muito próximo de cursos d`água , evitando-se área com declividade acentuada. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à fiscalização, a quem compete deliberar a respeito.

  - – Infra-estrutura

  - - Escavação manual de vala

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do previsto nestas especificações, todas as prescrições da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) e da NBR 9061/1985 (NB-942/1985).

As escavações serão de acordo com o indicado em projeto. Deverão ser executadas até o nível do terreno sólido e firme, e nunca inferiores a 0,40m de largura e 0,60m de profundidade. O fundo das cavas deverá ser nivelado e em casos do terreno acidentado, serão feitos degraus com comprimento máximo de 2,00 metros.

As cavas deverão ser molhadas e fortemente apiloadas.

Na ocorrência de presença de água durante a execução dos serviços, esta será esgotada, de modo que o terreno fique limpo e seco.

    - - Critérios de medição e pagamento

As escavações para as fundações serão medidas tomando por unidade o metro cúbico (m³) de material escavado.

Estes serviços serão pagos pelos preços unitários constantes da Planilha de Orçamento e deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço, proteção das escavações contra a ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático, escoramentos, bem como carga, transporte e descarga do material destinado ao bota-fora.

  - – Alvenaria de fundação em pedra argamassada

As fundações corridas serão executadas em alvenaria de pedra argamassada no nível do terreno firme e regularizado, de modo que as mesmas garantam a estabilidade da obra.

As pedras a serem utilizadas serão resistentes, tipo arenito, granito, diabásio ou basalto, não devendo se fragmentar quando percutidas a marretas, e serão isentas de fissuras ou sinais de decomposição.

A fundação será nivelada, formando degraus no caso de terreno acidentado.

6.2.1 - Critérios de medição e pagamento

Volume de fundação corrida em metros cúbicos (m³).

Estes serviços serão pagos pelos preços unitários constantes da Planilha de Orçamento e deverão incluir mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para a execução do serviço.

  - – Baldrame em tijolo comum com argamassa

O baldrame deverá obedecer rigorosamente os alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinação dos contra-pisos e levantamento das paredes. Deverá ter altura mínima de 20 cm acima do ponto de cota mais alto do terreno, dentro da área de locação, e/ou do nível da rua.

Serão executados em todo o perímetro da edificação com tijolos maciços bem prensados, assados, sem falhas e fendas, resistentes e de comprovada qualidade.

As dimensões dos baldrames serão (0,20 x 0,20m).

Os baldrames deverão receber uma cinta de concreto armado (10cmx12cm) em toda a  extensão de parede.

A argamassa para assentamento dos tijolos será de cimento e areia grossa.

6.3.1 - Critérios de medição e pagamento

A medição será feita com base na área de baldrame multiplicado pela extensão em metros cúbicos (m³).

Os serviços serão pagos conforme preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamento.

  - – Aterro compactado

Será executado em toda a área de piso da construção. Será feita limpeza e remoção da camada de terreno que contenha restos vegetais ou camadas moles, cuja ocorrência é prejudicial à estabilidade dos aterros.

O material deverá ser preferencialmente, areia fina, lançada e compactada, em camadas de no máximo 20cm de espessura.

A compactação será manual e as camadas sucessivas deverão apresentar umidade adequada.

6.4.1 - Critérios de medição e pagamento

A construção de aterros será medida tomando por unidade o metro cúbico.  Esta avaliação far-se-á pelos alinhamentos, perfis e seções indicadas nos projetos.

A construção de aterros medidos como prescrito anteriormente será paga à empreiteira pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamento.

6.5 – Piso para lastro de concreto impermeabilizado

O piso para lastro de concreto impermeabilizado deverá ser construído em toda a superfície aterrada de modo atingir a borda externa do baldrame.

O concreto a ser fabricado para confecção do lastro será de cimento, areia média, brita 1 e 2 e impermeabilizante, com espessura mínima de 6cm de acordo com composição do serviço, respeitando-se as especificações de níveis determinados pelo projeto de arquitetura.

    - – Critérios de medição e pagamento

A medição será feita com base na área de piso em metros quadrados (m²).

Os serviços serão pagos conforme preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamento.

  - – Esquadrias

  - – Porta de ferro

A porta de ferro em barra chata 3/16” (2 folhas) será em ferro cantoneira 1” x 1/8”, e terá dimensões de 1,20m x 2,10m e localizada conforme projeto de arquitetura.

7.7.1 - Critérios de medição e pagamento

A medição será avaliada tomando-se como unidade o metro quadrado efetivamente colocado, conforme indicação no projeto.

O pagamento será efetuado pelos preços unitários correspondentes aos preços da Planilha de Orçamento e deverão estar incluídos o fornecimento de todos os materiais inclusive ferragens, armazenagem, transporte, montagem e colocação de todos os materiais necessários, bem como todos os encargos e incidências para a perfeita execução dos serviços.

  - – Estrutura de elevação / sustentação

  - - Alvenaria de tijolo cerâmico furado

As paredes serão executadas em tijolos cerâmicos tipo 06 furos (10x15x20cm), resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior qualidade, e obedecendo todos os preceitos relativos às normas técnicas NBR 8545/84 (NB-788/83). Deverão obedecer as dimensões e alinhamentos indicados nas plantas do projeto de arquitetura, perfeitamente aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro. Os tijolos serão ligeiramente molhados antes da colocação. As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As juntas terão espessuras não superiores a 1,50cm.

A argamassa a ser utilizada para assentamento dos tijolos será de cimento e areia média na proporção 1:4.

    - - Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por metro quadrado (m²) de alvenaria executada.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamento para os serviços correspondentes.  Nestes preços, deverão estar incluídos os custos de aquisição, armazenamento, transporte e colocação dos materiais, bem como todos os encargos e incidências.

  - – Concreto armado para cintas e pilares

Os concretos estruturais serão constituídos de cimento portland, areia, seixo (ou brita) e água, de qualidade rigorosamente de acordo com os estabelecidos para esses materiais nas normas respectivas, bem como no disposto na NBR 6118/2004, “Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado”.

As cintas superiores e inferiores terão dimensões (0,10 x 0,12m) em todo o perímetro de parede da edificação e os pilares terão dimensões (0,15 x 0,15m) dispostos nos encontros das vigas.

8.2.1 - Critérios de medição e pagamento

Volume de concreto em metros cúbicos (m³).

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos na Planilha de Orçamento e deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, montagem (inclusive formas), bem como todos os encargos e incidências.

  - – Esteios de madeira

Nas estruturas serão usados 4 (quatro) esteios de madeira serrada de 0,15m x 0,15m com 3,4m de comprimento (incluso 1,0m enterrado) dispostos de acordo com o projeto, que servirão para a sustentação da cobertura.

9.0 – Revestimento de parede

9.1 – Chapisco / Reboco

Será executado após a instalação de todas as canalizações.

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas com vistas a garantir a aderência da argamassa.

O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia média, consistência fluida, espessura máxima de 5mm, textura aberta, com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas de base.

O reboco de acabamento deverá ser perfeitamente desempenado, camurçado, devendo apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano.

9.1.1 - Critérios de medição e pagamento

A medição será feita por metro quadrado de superfície efetivamente revestida e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamento e deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e colocação de todos os materiais, bem como todos os encargos e incidências.

10.0 – Pintura

Nas paredes do galpão deverão ser colocados pilares de concreto (0,15 x 0,15m) em cada canto da estrutura e 01(um) pilar na parede oposta a porta. Serão usados 4 (quatro) esteios de madeira serrada de 0,15m x 0,15m, conforme planta baixa, que servirão para a sustentação da cobertura.

  - – Esmalte sintético em esquadrias de ferro

A pintura sobre as esquadrias metálicas serão em esmalte sintético aplicado em duas demãos. A superfície deverá ser previamente lixada e aplicada uma demão de tinta de fundo anticorrosiva.

10.1.1 - Critérios de medição e pagamento

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamento e deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e aplicação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

  - – Pintura a cal

Será executada sobre o reboco da parede.

As superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias de forma a se obter uma coloração uniforme.

As tintas a empregar serão exclusivamente de fábrica e deverão ser apresentadas na obra nas embalagens originais.

10.2.1 - Critérios de medição e pagamento

A medição será efetuada por metro quadrado (m²) de superfície efetivamente pintada e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será feito pelos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamento e deverão estar incluídos os custos de aquisição, transporte, armazenamento e aplicação de todos os materiais conforme especificações, bem como toda a mão-de-obra, encargos e incidências e quaisquer outras operações necessárias para a perfeita execução dos trabalhos.

  - – Cobertura

  - - Cobertura com telha cerâmica e madeiramento

A estrutura dos telhados será executada em madeira de boa qualidade, refugando-se as peças que apresentem defeitos como: brocas, trincas, nós, empenamentos e outras imperfeições. Deverão ser evitadas emendas que não se localizarem sobre apoios.

A madeira deverá ter peso específico mínimo de 800kgf/m³ e serão aceitos os seguintes tipos: angico, maçaranduba, jatobá, tatajuba, pau d’arco, mirindiba, sucupira, faveiro, oiticica ou piniqueiro.

A madeira será do tipo serrada, com as dimensões dos beirais indicados no projeto. As linhas, frechais e caibros deverão ser comprados de modo a evitar emendas.

As cumeeiras e frechais terão as dimensões de 6x6cm e apoiados em paredes. Os caibros serão de 3x6cm, com espaçamento entre eles de 50cm. As ripas serão de 1,5x5,0cm, com espaçamentos de 03 (três) ripas por telhas, sendo que nas extremidades dos beirais laterais, haverá duas ripas sobrepostas. As terças terão as dimensões de 7x14cm.

Toda a cobertura será de telha cerâmica colonial de boa qualidade, com recobrimento mínimo de 8cm, e beirais conforme dimensões de projeto. Deverá ser verificado o alinhamento das telhas nas duas dimensões, paralelo com os caibros e as ripas.

Não serão aceitas telhas com porosidade elevadas.

11.1.1 - Critérios de medição e pagamento

Será empregado o metro quadrado em projeção horizontal como unidade para avaliação dos serviços. A medição será efetuada pelas dimensões de projeto.

O pagamento será feito de acordo com os preços unitários propostos e aprovados e deverão estar incluídos não só o fornecimento e a colocação dos materiais, tais como telhas, madeiramento etc., mas também todas as peças e acessórios que se mostrem indispensáveis, inclusive o tratamento da madeira, se for o caso.

  - – Calçada

  - - Calçada de contorno da edificação

Será construída uma calçada com 60cm de largura no entorno da edificação.

  - – Limpeza geral da obra

Após a conclusão da obra, será providenciado a limpeza interna do centro de manejo e de suas mediações e será feita manualmente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é complementar as especificações técnicas e estabelecer normas e critérios para a implantação do Sistema de Irrigação por Gotejamento para atender às Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada - UMMs, dentro do  projeto RENIVA, visando a promoção de ações de desenvolvimento sustentável da mandioca no Estado do Pernambuco.

2.0 – LOCALIZAÇÃO

As Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada, no total de 15 (quinze) hectares, serão localizadas nos Municípios de Araripina, Ipubi ,Bodocó,  Exu, Cedro, Buíque, Paranatama, Caetés no estado de Pernambuco.

3.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços constarão basicamente de:

3.1 – Apresentação Geral do Sistema de Irrigação por Gotejamento

Os sistemas serão implantadas em áreas modulares mínimas de 1,0 hectare, próximas aos galpões de apoio à produção e terão a finalidade de suprir com água as áreas plantadas  com palma forrageira. A captação será preferencialmente de poços tubulares profundos localizados nas propriedades.

4.0 – Disposições Preliminares

Todas as informações constantes deste documento visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução da obra.

Qualquer modificação no projeto só poderá ser feita com a aprovação da CONTRATANTE. Nenhuma alteração se fará, em qualquer especificação ou no projeto sem autorização da fiscalização após análise da real necessidade da alteração proposta. A autorização para tais modificações só terá validade quando confirmada por escrito.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade, satisfazer rigorosamente as especificações técnicas vigentes e o disposto neste caderno de especificações, além de serem submetidos a exame e vistoria da fiscalização.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer às normas técnicas publicadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas bem como as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

Qualquer dúvida nas especificações e caso se faça a opção pelo uso de algum material equivalente, a contratante deverá consultar a fiscalização.

5.0 - Instalação do sistema de irrigação

O sistema de irrigação por gotejamento será montado em oito setores independentes, sendo que a linha principal terá dimensão aproximada de 300 m para melhor distribuição da água de irrigação para as linhas secundárias que serão em número de oito, com espaçamento entre elas de 3 m. Os tubos gotejadores obedecerão o espaçamento entre linhas da cultura, que será de 1 m, com gotejadores a cada 0,30 m numa extensão máxima de 16 m da linha de gotejamento.

5.1 - Tubulações.

Tubo de polietileno de 20mm de diâmetro e 1,2mm de espessura da parede, 17,5mm de  diâmetro interno, serão destinados para as linhas principal e secundárias/derivação. Tubo de polietileno de 16mm serão destinados à vedação no final das linhas dos gotejadores.

5.2 - Tubo gotejador.

Tubo Gotejador in-line (interior do tubo), com vazão 1,7l/h a 7,2m.c.a, espaçados de 0,30m em 0,30m, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, 8,0mm e diâmetro interno de 6,4mm, conectados as linhas de distribuição por conectores dentados de 8mm.

5.3 – Material de PVC.

As conexões devem ser compatíveis com as tubulações fornecidas. Os Tês de redução de P.V.C de 1” x 3/4”, serão destinado às conexões de distribuição. Filtro de tela plástica – 1'', 120 mesh, será instalado no sistema de irrigação com aplicação de fita veda-rosca. Registros de esfera em PVC, 1'' serão instalados na saída da caixa d’agua e linhas de derivação. Niple PVC roscável de 1" a ser instalado no sistema de irrigação com aplicação de fita veda-rosca.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é complementar as especificações técnicas e estabelecer normas e critérios para a Construção de Cercas Perimetrais para atender às Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada - UMMs, dentro do  projeto RENIVA, visando a promoção de ações de desenvolvimento sustentável da mandioca no Estado de Pernambuco.

2.0 – LOCALIZAÇÃO

As Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada, nas quais os galpões serão construídos serão localizados nos Municípios de Araripina, Ipubi ,Bodocó,  Exu, Cedro, Buique, Paranatama, Caetés no estado de Pernambuco.

3.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços constarão basicamente de:

3.1 – Apresentação Geral da Cerca

As cercas perimetrais terão a finalidade principal de impedir a entrada de animais no área de produção de palmas, deverão estar cercando todo o perímetro, se possível incluindo não somente a área produtiva, mas também o galpão de apoio à produção.

4.0 – Disposições Preliminares

Todas as informações constantes deste documento visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução da obra.

Qualquer modificação no projeto só poderá ser feita com a aprovação da CONTRATANTE. Nenhuma alteração se fará, em qualquer especificação ou no projeto sem autorização da fiscalização após análise da real necessidade da alteração proposta. A autorização para tais modificações só terá validade quando confirmada por escrito.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade, satisfazer rigorosamente as especificações técnicas vigentes e o disposto neste caderno de especificações, além de serem submetidos a exame e vistoria da fiscalização.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer às normas técnicas publicadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas bem como as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.

Qualquer dúvida nas especificações e caso se faça a opção pelo uso de algum material equivalente, a contratante deverá consultar a fiscalização.

5.0 - Construção de cerca

A cerca será construída com nove fios de arame farpado, esticados e espaçados igualmente ao longo do perímetro delimitando a área de cultivo da palma e das instalações do galpão.

5.1 - Estacas

As estacas terão diâmetro de 0,09 m e 2,20 m de comprimento, retilíneas, sendo estas enterradas cerca de 30 cm e espaçadas de 1,10 m em 1,10 m. As suas pontas devem ser cortadas na forma de bisel, não será permitido o uso de madeiras ditas “brancas” que não possuem âmago lignificado, típico das madeiras ditas de “lei”.

5.2 - Mourões

Os mourões com diâmetro de 0,15 m e 2,50 m de comprimento, enterrados com 50cm de profundidade e espaçados de 10 em 10 metros, não será permitido o uso de madeiras ditas “brancas” que não possuem âmago lignificado, típico das madeiras ditas de “lei”.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é complementar as especificações técnicas e estabelecer normas e critérios para a Implantação de Mandioca para atender às Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada - UMMs, dentro do  projeto RENIVA, visando a promoção de ações de desenvolvimento sustentável da mandioca no Estado do Pernambuco.

2.0 – LOCALIZAÇÃO

As Unidades de Multiplicação de Maniva Irrigada, nas quais os galpões serão construídos serão localizados nos Municípios de Araripina, Ipubi ,Bodocó,  Exu, Cedro, Buique, Paranatama, Caetés no estado de Pernambuco.

3.0 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços constarão basicamente de:

3.1 – Apresentação Geral das Áreas

As áreas serão plantadas em módulos mínimos de 1,0 hectare, com espaçamento seguindo normas e orientações técnicas da EMBRAPA (http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Mandioca/mandioca_semiarido/), tendo a finalidade primária de fornecer material propagativo (manivas), para multiplicação de novas áreas.

4.0 - Implantação de Mandioca

4.1 – Limpeza do terreno

Consiste em livrar a área da vegetação existente tornando-a apta a receber o plantio da nova cultura. Para tal, deve-se utilizar trator de pneus com potência necessária ao tipo de vegetação existente. A lâmina do trator deve ser capaz de retirar a vegetação, sem promover grandes deslocamentos do solo. O enleiramento deve ser perpendicular a declividade do terreno, e após sua queima devem ser desmanchadas.

Após o serviço mecânico, promove-se uma cata manual de raízes e tocos remanescentes, que devem ser coivarados e queimados.

4.3 - Aração

Será realizada com trator de pneus e grade aradora ou arado de aiveca e deverá ser “cruzada”, uma no sentido perpendicular da anterior.

4.4 - Calagem

Será realizada com trator de pneus e distribuidor de calcário e visa corrigir o pH do solo e aumentar o nível de saturação de bases, o calcário deve ser o dolomítico, rico em Magnésio e Cálcio, e Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) de no mínimo 90%. Para melhor eficiência o procedimento deverá ser feito antes dos serviços de aração.

4.5 – Plantio das áreas

Dentro do aspecto fitossanitário vale ressaltar que o material de plantio deve estar sadio, ou seja, livre de pragas e doenças, considerando que a disseminação de patógenos é maior nas culturas propagadas vegetativamente do que nas espécies propagadas por meio de sementes sexuais. Sendo necessário, entretanto, inspeção constante da área com o plantio de onde serão retiradas as ramas para avaliar sua sanidade. Devendo ser evitados mandiocais com alta ocorrência de bacteriose, broca da haste, ácaros, percevejo de renda, ou que sofreram granizos ou geadas. As ramas devem ser maduras, provenientes de plantas com 10 a 14 meses de idade, e do terço médio da planta, eliminando-se a parte herbácea superior, que possui poucas reservas, e a parte de baixo, muito lenhosa e com gemas geralmente inviáveis ou "cegas". É importante verificar o teor de umidade da rama, o que pode ser comprovado se ocorrer o fluxo de látex imediatamente após o corte. As manivas-sementes devem ter 20 cm de comprimento, com pelo menos 5 a 7 gemas, e diâmetro em torno de 2,5 cm.

O plantio deve ser feito em covas ou sulcos rasos, aproximadamente 10 cm de profundidade, com espaçamento de 1,0 m entre linhas e 0,50 m entre plantas. Deve-se visar uma população final 20.000 plantas estabelecidas por hectare.

4.5.1 – Manivas

As manivas deverão apresentar-se com bom estado de maturação, conservação e isentas de ataques de doenças e pragas, a ser verificado pelos técnicos da CODEVASF e/ou seus representantes (Ex.Empresa de Fiscalização devidamente Contratada).  Deverá ser apresentado o comprovante de inscrição do fornecedor no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, como produtor de sementes, em nome da Empresa.

5.0 – Adubação

A mandioca absorve grandes quantidades de nutrientes e praticamente exporta tudo o que foi absorvido, quase nada retornando ao solo sob a forma de resíduos culturais: as raízes tuberosas são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, bem como para a alimentação humana e animal; a parte aérea (manivas e folhas), para novos plantios, alimentação humana e animal. Assim sendo, adubação orgânica deve ser feita antes do plantio. Já a adubação mineral será realizada de 30 a 60 dias após a brotação das manivas.

6 - Capinas

Deve ser evitada a competição com os capins nativos e outras ervas, durante a fase de estabelecimento da maniva. As capinas serão manuais, com o uso de enxadas, e com aplicação de herbicida.

7 – Considerações gerais

Caso o poço perfurado for considerado improdutivo (vazão menor que o requerido no projeto), a implantação da unidade de multiplicação será remanejada para um local com unidade de multiplicação instalada com suficiência hídrica, podendo ou não ser no mesmo município, com maior vazão.