DDO - 830

TERMOS DE REFERÊNCIA

TERMOS DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE NOVA DESCOBERTA E ASSENTAMENTO MANSUETO DE LAVOR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Maio/2013

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO.	2

2.	TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES.	2

3.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO.	4

4.	INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.	7

5.	ESCOPO DOS SERVIÇOS.	8

6.	ESTIMATIVA DE CUSTOS.	23

7.	FONTE DE RECURSOS.	23

8.	PRAZOS.	23

9.	PRAZO DE GARANTIA.	24

10.	FORMAS DE PAGAMENTO.	25

11.	REAJUSTAMENTO.	28

12.	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	30

13.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.	31

14.	REGIME DE CONTRATAÇÃO.	45

15.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.	45

16.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.	47

17.	MULTAS.	48

18.	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.	49

19.	GARANTIAS E CAUÇÃO.	50

20.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	50

21.	CONDIÇÕES GERAIS.	51

22.	DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO).	55

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO.

  - Estabelecer normas, critérios, condições principiológicas de pactuação e fornecimento de informações que permitam à elaboração de proposta para contratação de empresa, objetivando a execução de obras e serviços relativos à 2ª etapa do sistema de abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor na Zona Rural do município de Petrolina, no estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES.

  - Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Órgão da Administração Superior da CODEVASF, ao qual estão afetas as demais unidades técnicas encarregadas da fiscalização e coordenação dos serviços de engenharia objeto destes Termos Referência;

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601 - Conjunto I - Brasília-DF, CEP 70.803-901;

- CRONOGRAMA - Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

CONCORRENTE OU LICITANTE - empresa de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referencias;

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços;

COMO CONSTRUÍDO - "AS BUILT" - É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultantes do Projeto Executivo com as alterações e modificações havidas durante a execução da obra (desenhos, listas, planilhas, etc.);

CRITÉRIO DE PROJETO - Conjunto de normas, conceitos, padrões, parâmetros etc. que nortearão o desenvolvimento dos trabalhos;

CANTEIROS DE OBRAS - Local onde serão implantadas as obras permanentes dos Projetos;

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizeram necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nestes Termos de Referência;

EMPREITERO (A) – Empresa Contratada para a execução das obras civis e/ou serviços de montagem de equipamentos;

ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE – É o estudo preliminar da exequibilidade de um serviço, isolado ou parte integrante de um empreendimento, para a instrução de conclusão clara e precisa quando há conveniência da realização do Estudo de Viabilidade;

ESTUDO DE VIABILIDADE – Documento destinado a demonstrar, perante uma Entidade Financeira, a viabilidade técnica, econômica e social de um projeto específico e seus impactos sobre o meio ambiente físico e social;

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Contendo, também, a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

FORNECEDOR (A) – Empresa contratada para o fornecimento ou execução de serviços de montagem dos equipamentos;

- FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de execução de obras.

LOCAL DOS SERVIÇOS – Os serviços serão desenvolvidos na Zona Rural do município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

NOTA DE EMPENHO – Nota orçamentaria emitida pela CODEVASF para a execução dos serviços;

OBRAS – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de fornecimento e montagem de equipamento;

- PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- PROJETO EXECUTIVO – Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- PROGRAMA DE TRABALHO - Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

RELÁTORIO ESPECÍFICO – Documento a ser produzido pela Contratada, por solicitação da CODEVASF, sobre qualquer assunto relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços, além dos que forem estabelecidos com caráter sistemático para efeito de fiscalização;

RELATÓRIO PARCIAL – Documento a ser apresentado pela Contratada, que traduz um resultado parcial dos serviços executados. Documento de emissão mensal, no qual a Contratada serviços ou de componente dos serviços;

RELATÓRIO FINAL – Documento de produção previsto ao término dos trabalhos no qual a Contratada apresenta o relato de todos os serviços executados;

SERVIÇOS ou TRABALHOS – O conjunto de serviços ou trabalhos objeto da Licitação a que se referem os presentes Termos de Referência;

SERVIÇOS SIMILARES – Aqueles obras ou serviços, especialmente no campo da engenharia de saneamento, abastecimento e adutoras;

SUPERVISÃO – Equipe de firma especializada, contratada pela CODEVASF para exercer a supervisão das obras de implantação do Projeto;

TERMOS DE REFERÊNCIA - TR – Conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

3ª SR - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada, subordinada diretamente da presidência da CODEVASF, com sede em Petrolina, Estado de Pernambuco, em cuja jurisdição territorial se localiza os municípios contemplados com esta ação, bem como os serviços objeto destes Termos de Referência;

3ª GRD – GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA – Gerência da 3ª Superintendência Regional encarregada diretamente de coordenar e fiscalizar todos os trabalhos relativos a estes Termos de Referência.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO.

  - PETROLINA

Petrolina é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Em conjunto com o município baiano de Juazeiro, forma o maior aglomerado urbano do semiárido. Tem a segunda maior população e o maior PIB do interior de Pernambuco.

Banhado pelo rio São Francisco, integra, em conjunto com os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, e Cabrobó, estes localizados em Pernambuco, e os municípios baianos de Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e Sobradinho, a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, maior exportador de frutas e segundo maior polo vitivinicultor do Brasil.

Localizada a 730 km da capital pernambucana, Recife, Petrolina possui a 6ª maior economia do estado. Com um PIB de R$ 3,1 bilhões. No ano de 2010, a economia da cidade teve uma alta, voltando a ser a 1ª cidade com o maior PIB do interior de Pernambuco.

O município de Petrolina está localizado na mesorregião do São Francisco, e na Microrregião de Petrolina no Estado de Pernambuco. Ocupa uma área municipal ocupa 4737,1 km² e representa 4,81% do Estado de Pernambuco. Além do distrito sede de (Petrolina) estão localizados no municipio os distritos de Curral Queimado, e Rajada.

No cruzamento das BRs 407 e 428, sobre a margem esquerda do Rio São Francisco, a cidade de Petrolina é conhecida como a capital do São Francisco, sendo o principal município da RIDE São Francisco.

O acesso a Petrolina se dá através das rodovias que ligam o município ao restante do Brasil conforme croqui abaixo. Outro acesso é o Aeroporto Internacional de Petrolina, que se firmou como um dos principais aeroportos da Região Nordeste. Pode-se ainda utilizar a hidrovia do São Francisco, trecho navegável do rio São Francisco entre Pirapora (MG) e Petrolina.

A região dispõe do projeto da Ferrovia Transnordestina, estrada de ferro que interligará o Nordeste (pelo centro da região), indo do Porto de Suape em Pernambuco ao Porto de Pecém no Ceará, e que tem como objetivo facilitar o escoamento da produção econômica nordestina. O trecho Petrolina-Salgueiro (231 km) ligará a cidade ao Porto de Suape.

Lagoa Grande

Os povoados de Nova Descoberta e Mansueto de Lavor localizam-se a cerca de 27 e 35 km de Petrolina respectivamente, já nas proximidades do município de Lagoa Grande, trafegando pela BR 122 sentido Petrolina – Lagoa Grande, conforme croqui abaixo.

Petrolina

  - MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

A Codevasf possui 08 (Oito) Superintendências Regionais, sendo que a 3ª Superintendência Regional esta localizada na Avenida Presidente Dutra, nº 160, Bairro Centro, no município de Petrolina, Estado de Pernambuco.

A área de atuação da 3ª Superintendência Regional é composta por 69 (sessenta e nove) municípios do Estado de Pernambuco, o que equivale a uma extensão territorial de 69.518,4 km², onde residem aproximadamente 1.640,604 habitantes.

No Território compreendido pelos municípios inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, a Bacia do Rio São Francisco recebe contribuições oriundas das sub-bacias hidrográficas do Rio Pontal, do Rio Garças, do Rio Brígida, do Rio Terra Nova, do Rio Pajeú e do Rio Moxotó.

  - INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS.

Aos Concorrentes interessados em participar do processo licitatório destinado a contratar empresa do ramo da engenharia, com experiência comprovada na realização de serviços especializados em construção, montagem e instalação de sistema de esgotamento sanitário, adutora de água bruta e sistema de abastecimento de água, poderão entrar em contato com a Codevasf para obtenção de informações e outros documentos técnicos correlacionados a execução do objeto destes Termos de Referencias, os quais se encontram disponíveis no acervo da 3ª Superintendência Regional da Codevasf, em Petrolina/PE, para consulta pública.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS.

  - A Concorrente deverá, além das informações específicas requeridas pela Codevasf, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias.

    - Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual ou superior à indicada nestes Termos de Referência.

  - As Concorrentes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação disponibilizada para consulta, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal, na interpretação destes Termos de Referencia, do Edital e seus demais anexos, serão dirimidas pela Secretaria de Licitações da 3ª SR, instalada no Bloco II do Prédio Sede da 3ª Superintendência Regional da Codevasf em Petrolina, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina/PE, através do FAX 87 3866-7742, e-mail: 3sl@codevasf.gov.br, que julgando necessário ouvida a 3ª GRD/GRR, respeitado o prazo disposto no Edital.

  - Os pedidos de esclarecimentos como também apresentação de impugnação do Edital sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas.

    - As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a Codevasf deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, por meio do sitio www.codevasf.gov.br.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a Licitante examinou minuciosamente toda a documentação indicadas por estes Termos de Referência e seus anexos. Evidenciará, também, que a Licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados.

  - Fica entendido que a Licitante tem pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços e teve solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- ESCOPO DOS SERVIÇOS.

  - Para atendimento do objeto destes Termos de Referência, a empresa contratada deverá       realizar os serviços previstos e necessários para a construção, montagem e instalação de uma Estação Elevatória de Água tratada, bem como a montagem e instalação de três Estações Elevatórias de água bruta e uma de água tratada, montagem de duas Casas de Química e dois Leitos de Secagem de Tratamento de Lodo, montagem dos barriletes de cinco reservatórios e realizar aproximadamente 9.464,00 m de Adutora e 5.900,00 m de redes de distribuição para concluir os serviços necessários à implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor.

  - As obras, serviços e fornecimentos objeto destes Termos de Referência constarão basicamente dos seguintes itens:

    - Obras e serviços necessários à implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor:

      - Serviços preliminares:

    - Limpeza do terreno - raspagem e limpeza mecanizada de camada vegetal;

    - Instalação do canteiro de obras;

    - Placa de identificação de obra em chapa de aço galvanizado com 4m x 3m - fornecimento e instalação;

    - Mobilização de equipamento e pessoas;

    - Desmobilização de equipamentos e pessoas;

    - Administração local e manutenção de canteiro de obras;

    - Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado;

      - Captação - Captação flutuante:

- Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural;

- escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Reaterro de valas e cavas de fundação com material granilar reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

- Limpeza geral da obra;

- Pintura de peças metalicas com 1 demão de fundo/zarção  +  2 demaos esmalte sintetico;

- Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores com diametro medio = 15cm e 30cm, inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras com incarregado incluso;

- Capina manual de terreno (capinacão e limpeza);

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

      - Captação - Casa de comandos:

    - Limpeza do terreno - raspagem e limpeza mecanizada de camada vegetal;

    - Locação convencional da áreas da obras, atraves de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m sem reaproveitamento;

    - Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

    - Reaterro de valas e cavas de fundação com material granilar reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

    - Alvenaria para fundação em pedra rachão argamassada com argamassa traço 1:6 produzida em cimento e areia;

    - Alvenaria de tijolos ceramicos furados, 10x20x30cm, assentados com argamassa cimento/areia no traço 1:7 com preparo manual, esp. parede = 10cm, com juntas de 15mm, considerando 8% de perdas nos tijolos e 5% na argamassa de assentamento;

    - Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

    - Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

    - Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

    - Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1 vez, 8 furos, dimensões 20x20x10cm,  assentado em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 preparo manual, com esp. 1cm;

    - Cobogo ceramico (elemento vazado) 9x20x20cm, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4;

    - Estrutura de sustentação mista madeira/metal para telha  cerâmica tipo capa canal, em madeira aparelhada, apoiada em paredes ou viga;

    - Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, incluindo acabamento com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:3;

    - Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

    - Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

    - Chapisco sob parede com argamassa de cimento e areia preparada no traço 1:4 com espesura de 0,5cm preparo manual;

    - Reboco paulista em argamassa de cimento, cal e areia preparada no traço 1:2:11, com espessura de 2,0 cm, preparo mecanico;

    - Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradiça;

    - Pintura a oleo sobre madeira;

    - Pintura a cal 2 demaos c/ fixador;

    - Pintura da logomarca - padrão codevasf;

    - Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com fornecimento e colocação de11 fios de arame farpado nº14 classe 250;

    - Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – seccao trapezoidal, 140x35 cm, com espessura de 7 cm (volume de concreto = 1,109m3/m);

    - Ponto de interruptor 01 seção paralela, aparente, com calha de pvc (sistema "x") 20x10mm;

    - Ponto de luz em teto ou parede, com calha de pvc (sistema "x") aparente 20x10mm;

    - Ponto de tomada 2p+t, abnt, de sobrepor, 10 a, de uso geral, p/canaletas 20x10mm,"sistema x";

      - Adutora de água bruta:

- Locação de adutora, rede de distribuição inclusive topógrafo e levantamento de normais;

- Limpeza manual do terreno com raspagem superficial;

- Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores com diametro medio = 15cm e 30cm, inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras com incarregado incluso;

- Capina manual de terreno (capinacão e limpeza);

- Cadastro de adutoras. coletores e interceptores, inclusive topografo e desenhista;

- Teste hidrostático em rede de água / adutora;

- Escavacão mecanico de vala não escorada ate 1,5m com retroescavadeira em material de 1ª categoria;

- Escavacao mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Lastro de areia media;

- Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km;

- Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material de primeira categoria;

- Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento;

- Escoramento de valas descontinuo;

- Reaterro de valas e cavas de fundação com material granilar reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Apiloamento manual de fundo de vala – regularização;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Concreto fck=15mpa traço 1:2,5:3, incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento;

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Assentamento simples de tubos de ferro fundido (fofo) c/ junta elastica - dn até 300mm - inclusive transporte;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

      - Estação de tratamento Convencional:

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

- Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

- Locação convencional da áreas da obras, atraves de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m sem reaproveitamento;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Alvenaria para fundação em pedra rachão argamassada com argamassa traço 1:6 produzida em cimento e areia;

- Alvenaria de tijolos ceramicos furados, 10x20x30cm, assentados com argamassa cimento/areia no traço 1:7 com preparo manual, esp. parede = 10cm, com juntas de 15mm, considerando 8% de perdas nos tijolos e 5% na argamassa de assentamento;

- Alvenaria em tijolo cerâmico furado 1 vez, 8 furos, dimensões 20x20x10cm,  assentado em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 preparo manual, com esp. 1cm;

- Estrutura para telha ondulada fibrocimento, aluminio ou plastica, em madeira aparelhada, apoiada em laje ou parede;

- Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedacao e acessorios de fixação;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

- Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

- Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa;

- Chapisco sob parede com argamassa de cimento e areia preparada no traço 1:4 com espesura de 0,5cm preparo manual;

- Reboco paulista em argamassa de cimento, cal e areia preparada no traço 1:2:11, com espessura de 2,0 cm, preparo mecânico;

- Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradiça;

- Pintura a oleo sobre madeira;

- Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de fixador com duas demaos;

- Pintura da logomarca - padrão codevasf;

- Ponto de agua fria pvc 3/4" - media 5,00m de tubo de pvc roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 3/4" - fornecimento e instalação;

- Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação;

- Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm;

- Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm;

- Vaso sanitario louca branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl assento plastico e rabicho cromado;

- Lavatorio louca branca d/embutir(cuba) med luxo 52x39cm c/ladrao ferragens em metal cromado sifao 1"x1.1/4" torneira de pressao de 1/2" e valvula de escoamento, rabicho em PVC;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço ;

- Janela basculante em chapa de aco incl. Vidro;

- Grade de ferro em barra chata 3/16" de segurança - portas e janelas;

- Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos;

- Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m, liso;

- Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – seccao trapezoidal, 140x35 cm, com espessura de 7 cm (volume de concreto = 1,109m3/m);

- Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento;

- Fornecimento e assentamento de calha em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm;

- Assentamento de tubos de ferro fundido (fofo) c/ junta elastica - dn 75 mm - inclusive transporte;

- Lastro de brita;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Rufo em chapa de aco galvanizado n.24, desenvolvimento 50cm;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Tubo ca-1 concr armado diam=0,80m assentado c/ areia cimento 1:4, inclusive topógrafo;

- Ponto de interruptor 01 seção paralela, aparente, com calha de pvc (sistema "x") 20x10mm;

- Ponto de luz em teto ou parede, com calha de pvc (sistema "x") aparente 20x10mm;

- Ponto de tomada 2p+t, abnt, de sobrepor, 10 a, de uso geral, p/canaletas 20x10mm,"sistema x";

- Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com fornecimento e colocação de11 fios de arame farpado nº14 classe 250;

- Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pintura com duas demão em esmalte sintético e pilares de sustentação - para veículo;

- Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – seccao trapezoidal, 140x35 cm, com espessura de 7 cm (volume de concreto = 1,109m3/m);

- Luminaria aberta para iluminacao publica, para lampada a vapor de mercurio ate 400w e mista ate 500w, com braco em tubo de aco galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalação;

- Poste de aço conico contínuo, flangeado, com janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalação;

- Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento;

- Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia);

      - Estação de tratamento Filtro Russo:

- Limpeza do terreno - raspagem e limpeza mecanizada de camada vegetal;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

- Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Alvenaria para fundação em pedra rachão argamassada com argamassa traço 1:6 produzida em cimento e areia;

- Alvenaria de tijolos ceramicos furados, 10x20x30cm, assentados com argamassa cimento/areia no traço 1:7 com preparo manual, esp. parede = 10cm, com juntas de 15mm, considerando 8% de perdas nos tijolos e 5% na argamassa de assentamento;

- Estrutura de sustentação mista madeira/metal para telha cerâmica tipo capa canal, em madeira aparelhada, apoiada em paredes ou viga;

- Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, incluindo acabamento com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:3;

- Janela basculante em chapa de aco incl. Vidro;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

- Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

- Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassa colante;

- Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa;

- Piso ceramico gres 1a pei-4 30x30cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) preparo manual, inclusive rejunte;

- Chapisco sob parede com argamassa de cimento e areia preparada no traço 1:4 com espesura de 0,5cm preparo manual;

- Reboco paulista em argamassa de cimento, cal e areia preparada no traço 1:2:11, com espessura de 2,0 cm, preparo mecânico;

- Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm, incluso aduela, alizar e dobradiça;

- Pintura a oleo sobre madeira;

- Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de fixador com duas demaos;

- Pintura da logomarca - padrão codevasf;

- Ponto de agua fria pvc 3/4" - media 5,00m de tubo de pvc roscavel agua fria 3/4" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 3/4" - fornecimento e instalação;

- Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação;

- Tubo pvc soldavel agua fria dn 110 mm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao para ETA;

- Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m, liso;

- Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensoes externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm;

- Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,60m e espessura 10cm;

- Vaso sanitario louca branca caixa descarga acoplada 35x65x35cm incl assento plastico e rabicho cromado;

- Lavatorio louca branca d/embutir(cuba) med luxo 52x39cm c/ladrao ferragens em metal cromado sifao 1"x1.1/4" torneira de pressao de 1/2" e valvula de escoamento, rabicho em PVC;

- Ponto de interruptor 01 seção paralela, aparente, com calha de pvc (sistema "x") 20x10mm;

- Ponto de luz em teto ou parede, com calha de pvc (sistema "x") aparente 20x10mm;

- Ponto de tomada 2p+t, abnt, de sobrepor, 10 a, de uso geral, p/canaletas 20x10mm,"sistema x";

- Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com fornecimento e colocação de11 fios de arame farpado nº14 classe 250;

- Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia);

- Locação convencional da áreas da obras, atraves de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m sem reaproveitamento;

- Escavacao mecânica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade;

- Alvenaria de tijolos ceramicos furados, 10x20x30cm, assentados com argamassa cimento/areia no traço 1:7 com preparo manual, esp. parede = 10cm, com juntas de 15mm, considerando 8% de perdas nos tijolos e 5% na argamassa de assentamento;

- Canaleta em alvenaria com tijolo de 1/2 vez, dimensoes 30x15cm com impermeabilizante na argamassa;

- Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento;

- Chapisco sob parede com argamassa de cimento e areia preparada no traço 1:4 com espesura de 0,5cm preparo manual;

- Reboco paulista em argamassa de cimento, cal e areia preparada no traço 1:2:11, com espessura de 2,0 cm, preparo mecânico;

- Lastro de brita;

- Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

- Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm espelho (espessura 5cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia);

- Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Locação de adutora, rede de distribuição inclusive topógrafo e levantamento de normais;

- Limpeza do terreno - raspagem e limpeza mecanizada de camada vegetal;

- Escavacão mecanica de vala não escorada ate 1,5m com retroescavadeira em material de 1ª categoria excluindo o esgotamento;

- Escavacao mecanica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor;

- Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual;

- Apiloamento manual de fundo de vala – regularização;

- Reaterro de valas e cavas de fundação com material granilar reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento;

- Escoramento de valas descontinuo;

- Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km;

- Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material de primeira categoria;

- Regularizacao de areas - c/ motoniveladora;

- Poço de visita;

      - Adutora de água tratada:

- Locação de adutora, rede de distribuição inclusive topógrafo e levantamento de normais;

- Limpeza manual do terreno com raspagem superficial;

- Cadastro de adutoras. coletores e interceptores, inclusive topografo e desenhista;

- Teste hidrostático em rede de água / adutora;

- Demolição de pavimento asfáltico;

- Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de cbuq;

- Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactação;

- Escavacão mecanico de vala não escorada ate 1,5m com retroescavadeira em material de 1ª categoria;

- Escavacao mecanica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor;

- Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual;

- Lastro de areia media;

- Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 8 m3;

- Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia em leito natural;

- Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km;

- Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material de primeira categoria;

- Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento;

- Escoramento de valas descontinuo;

- Reaterro de valas e cavas de fundação com material granular reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Apiloamento manual de fundo de vala – regularização;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Concreto fck=15mpa traço 1:2,5:3, incluido preparo mecanico, lancamento e adensamento;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento;

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Assentamento simples de tubos de ferro fundido (fofo) c/ junta elastica - dn 100 mm - inclusive transporte;

- Assentamento simples de tubos de ferro fundido (fofo) c/ junta elastica - dn até 300mm - inclusive transporte;

- Tubo ca-1 concr armado diam=0,80m assentado c/ areia cimento 1:4, inclusive topógrafo;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

      - Reservação:

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Alvenaria para fundação em pedra rachão argamassada com argamassa traço 1:6 produzida em cimento e areia;

- Reaterro de valas e cavas de fundação com material granilar reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

- Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

- Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

- Instalacao para-raios, inclusive fornecimento;

- Pintura da logomarca - padrão codevasf ;

- Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus para área interna de reservatórios;

- Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos;

- Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica;

- Camada com brita num 3 para proteção térmica em laje de cobertura;

- Chave de boia automatica para indicador de nível em reservatório;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Instalacao para-raios, inclusive fornecimento;

- Pintura da logomarca - padrão codevasf;

- Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus para área interna de reservatórios;

- Escada tipo marinheiro em aco ca-50 12,5", incluso pintura com fundo anti-oxidante para reservatório elevado;

- Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica;

- Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos;

- Chave de boia automatica para indicador de nível em reservatório;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com fornecimento e colocação de11 fios de arame farpado nº14 classe 250;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

- Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus para área interna de reservatórios;

- Escada tipo marinheiro em aco ca-50 12,5", incluso pintura com fundo anti-oxidante para reservatório elevado;

- Impermeabilizacao com pintura a base de resina epoxi alcatrao, duas de maos para reservatório;

- Camada drenante com brita num 3 para proteção térmica em laje de cobertura;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Reaterro de valas e cavas de fundação com material granilar reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Armadura de aço ca 50, com diametro de 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) incluindo fornecimento, corte (perca de 10%), dobra e colocação;

- Forma plana em tábua para concreto em fundações com reaproveitamento de 5 vezes;

- Forma curva em tabua p/viga, pilar e parede;

- Luminaria aberta para iluminacao publica, para lampada a vapor de mercurio ate 400w e mista ate 500w, com braco em tubo de aco galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalação;

- Pintura da logomarca - padrão codevasf;

- Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 1/2" 5 degraus para área interna de reservatórios;

- Escada tipo marinheiro em aco ca-50 12,5", incluso pintura com fundo anti-oxidante para reservatório elevado;

- Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica;

- Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos;

- Camada com brita num 3 para proteção térmica em laje de cobertura;

- Construcao de canaletas p/drenagem de aguas pluviais – seccao trapezoidal, 140x35 cm, com espessura de 7 cm (volume de concreto = 1,109m3/m);

- Chave de boia automatica para indicador de nível em reservatório;

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Contra-piso em argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4 com espessura de 5cm, preparo manual;

- Piso cimentado rústico em argamassa de cimento e areia preparado no traço 1:3, com espessura de 3,0 cm, preparo manual;

- Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia);

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

- Limpeza do terreno - raspagem e limpeza mecanizada de camada vegetal;

- Lastro de concreto, preparo mecânico;

- Concreto estrutural usinado com fck= 20 mpa, incluindo lançamento e adensamento;

- Forma em chapa de madeira compensada resinada 12 mm, para estruturas de concreto reapr. 2x (corte/montagem/escoramento/desforma);

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Alvenaria para fundação em pedra rachão argamassada com argamassa traço 1:6 produzida em cimento e areia;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

- Instalacao para-raios, inclusive fornecimento;

- Pintura da logomarca - padrão codevasf;

- Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 7,5x7,5cm, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com fornecimento e colocação de11 fios de arame farpado nº14 classe 250;

- Portão em tubo de ferro galvanizado, diâmetro 2" inclusive pintura com duas demão em esmalte sintético e pilares de sustentação - para veículo;

      - Rede de Distribuição:

- Locação de adutora, rede de distribuição inclusive topógrafo e levantamento de normais;

- Regularizacao de areas - c/ motoniveladora;

- Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista;

- Teste hidrostático em rede de água / adutora;

- Demolição de pavimento asfáltico;

- Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm;

- Retirada cuidadosa de azulejos/ladrilhos e argamassa de assentamento;

- Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de cbuq;

- Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck=12 mpa) preparo mecânico, e= 7cm;

- Piso ceramico gres 1a pei-4 30x30cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) preparo manual, inclusive rejunte;

- Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive compactação;

- Escavacão mecanico de vala não escorada ate 1,5m com retroescavadeira em material de 1ª categoria;

- Escavacao mecanica de vala em material de 2a. categoria ate 2 m de profundidade;

- Escavação manual de vala em material de primeira e segunda categoria, profundidade até 1,50 m, excluindo esgotamento e escoramento;

- Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor;

- Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual;

- Lastro de areia media;

- Carga, transporte e descarga mecanica ate 1,00 km;

- Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material de primeira categoria;

- Reaterro de valas e cavas de fundação com material granilar reaproveitado adensado e vibrado com avaliação visual da compactação;

- Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo;

- Apiloamento manual de fundo de vala – regularização;

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 50 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 75 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 100 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 150 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Assentamento tubo pvc com junta elastica, dn 200 mm - (ou rpvc, ou pvc defofo, ou prfv);

- Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m;

- Montagem de equipamentos e materiais diversos em ferro fundido ou aço;

- Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação e reaterro;

- Hidrometro 3,00m3/h, d=1/2" - fornecimento e instalação;

- Ligacao da rede 50mm ao ramal predial 1/2";

- Abrigo para cavalete/hidrômetro pré-moldado de concreto - fornecimento e instalação para hidrômetro 1,50, 3,0 e 5,0 m³/h;

  - Os serviços deverão ser realizados com base nas deliberações contidas na Instrução Normativa Nº 1 – de 19 de janeiro de 2010, emitida pela SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, visando à adoção de soluções que proporcione à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela Codevasf e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

  - Dentre as Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverá ser dada especial atenção a que se seguem:

,

- NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC Rígido para adutoras e redes de água;

- ABNT-NBR-9061-SET-1985-Segurança-de-escavação-a-céu-aberto;

- NBR 07367 - 1988 - Projeto e Assentamento de Tubulações de PVC;

- NBR 7968 PB 798 - Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição;

- NBR 10156 NB 1106 - Desinfecção De Tubulações De Sistema Publica De Abastecimento De Agua;

- NBR 12218 NB 594 - Projeto De Rede De Distribuição De Agua Para Abastecimento Publico;

- NBR 12266 NB 1349 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de agua ou esgoto;

- NBR 12586 NB 1404 - Cadastro de sistema de abastecimento de agua.

  - Além das Normas acima descritas, no intuito de facilitar o acompanhamento da execução das obras e dos serviços necessários à implantação da 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor, encontram anexadas a estes Termos de Referencia, as seguintes normas de procedimentos fornecidas pela CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Publica de Sergipe:

- 2.04.06 - Assentamento / montagem de tubos e conexões;

- 2.04.28 – Instalação de peças especiais;

- 2.04.32 – Ligações prediais de água;

- 1.07.04 – Tubos e conexões de ferro fundido dúctil.

  - A Codevasf se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros insumos que não forem detectados pela Contratada durante visita de reconhecimento, a ser realizada antes do processo licitatório.

  - Nas Composições Unitárias dos serviços ofertados pela empresa licitante deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto para a escavação e transporte de material escavado, haja vista, o dimensionamento dos serviços de compactação, transporte, aterro, reaterro e escavação serão determinados, medidos e dimensionados em decorrência da área geométrica resultante dos referidos serviços.

    - Em nenhum caso será aplicado ao volume medido, coeficientes a título de empolamento do material.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS.

  - O valor máximo global orçado pela Codevasf para a contratação de empresa, objetivando a execução de obras e serviços relativos à 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor na zona rural do município de Petrolina, no estado de Pernambuco e área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF. tomou como referência a Tabela do SINAPI-PE de abril de 2013, conforme indicação a seguir:

    - Obras e serviços relativos à 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor: R$ 3.372.203,66 (Três milhões, trezentos e setenta e dois mil, duzentos e três Reais e sessenta e seis centavos), inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

- FONTE DE RECURSOS.

  - As despesas com a execução dos serviços correrão a conta do Programa de Trabalho nº 18.511.2068.116F.0001.

- PRAZOS.

  - O Contrato para a realização das Obras e serviços relativos à 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor, no estado de Pernambuco, objeto destes Termos de Referência terá seu prazo de vigência descrita em dias, contados a partir da assinatura de seu contrato, e com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - O prazo de Vigência do Contrato que regulará a realização das obras e serviços objetos dos presentes Termos de Referências deverão ser executados conforme prazo abaixo definido:

| OBJETO | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (DIAS) |
| --- | --- |
| Contrato para a realização das Obras e serviços relativos à 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor, no estado de Pernambuco. | 180 |

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

  - Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado admitiram prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

- Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;

- Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da Administração;

- Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

- Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

- Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- FORMAS DE PAGAMENTO.

  - Os serviços objeto destes Termos de Referência serão pagos pelos preços unitários propostos pela Licitante;

  - Nos preços unitários apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas nos Termos de Referência, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

  - A Codevasf SOMENTE pagará a Contratada pelos serviços efetivamente executado, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, mediante entrega dos documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura);

  - Não terá faturamento serviço que não se enquadre na FORMA DE PAGAMENTO estabelecida nestes Termos de Referência;

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução da obra e que forem realizados sem autorização prévia do ordenador de despesas da Codevasf.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação de justificação de realização de cada serviço faturado, com os comprovantes técnicos que lhes deram origem (relação nominal do pessoal, total de horas normais e extras efetivamente trabalhadas, veículos utilizados pelas supervisões, folhas de medição, etc.) e relatório de andamento mensal, conforme padrão da Codevasf, ou referência à entrega anterior dos mesmos, devidamente atestada pela Fiscalização da Codevasf no local da obra e indicando a data da aprovação do evento, de acordo com o Programa de Trabalho;

  - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, devendo estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata devolvida à contratada para correções.

  - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) emitida(s) pela Codevasf, e que cubram a execução dos serviços;

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data inicial do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994;

  - É de responsabilidade da Contratada a entrega à Codevasf os documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenados, que se não atendido, implica em desconsideração pela Codevasf dos prazos anteriormente estabelecidos.

  - As variações de complexidade de execução do serviço, que provocarem acréscimos, param mais ou para menos, das previsões apresentadas pela Contratada na sua proposta em relação aos trabalhos de campo realmente executados, não poderão servir de pretexto de modificações dos preços unitários oferecidos.

  - Os Itens de Mobilização e Desmobilização serão pagos a critério da fiscalização, de modo inteiro ou fracionado, de acordo com o apresentado pela contratada no local dos trabalhos, em relação aos itens contidos sua proposta e executados, conforme as necessidades para a prestação dos serviços contratados e a autorização da fiscalização.

  - Juntamente com a apresentação da fatura de cada parcela de pagamento terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimento da Previdência Social, através de GPS, devidamente autenticado, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterado pela Lei 9.711 de 20.11.98.

  - Quando se tratar da quitação do último pagamento a Codevasf se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentado o GPS relativo ao mês dos últimos serviços prestados. Da mesma forma deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção dos pagamentos.

  - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, tributários, comerciais e demais taxas, impostos ou encargos resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da Codevasf, da lide, das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, ou possíveis terceirizados, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

  - Na hipótese da Codevasf vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas mencionadas acima e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela Codevasf, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, a Codevasf utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste item.

  - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - Caso existam observações acerca dos relatórios e documentos a Codevasf poderá reter a parcela referente à mesma, se a dúvida não for sanada pela Contratada.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo de 30 (trinta) dias, caso em que a Codevasf pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I,

onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga;

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1,

Onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

  - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

    - Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizados 5 (cinco) casas decimais.

  - Será exigida da contratada no momento da entrega da medição, além das documentações anteriormente descritas, a apresentação de um relatório constando as seguintes informações e documentos:

      - Apresentar matrícula CEI da obra (Cadastro Especifico do INSS) conforme determinação do Ministério da Fazenda/Receita Federal;

      - Registro fotográfico do Início e Término dos Serviços executados no período de medição;

      - Memória de cálculo com as quantidades de serviços realizados no período de medição;

      - Documentação de regularidade fiscal da empresa no período (art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93);

      - Holerite dos funcionários envolvido na realização dos serviços durante o período de medição;

      - Diário de obras atualizado (§1, Art. 67, da Lei 8.666/93);

      - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução (na primeira medição ou na eventualidade de mudança de responsável técnico);

      - Termo de Servidão de Uso, reconhecida em cartório, do terreno particular por onde eventualmente passe a tubulação (Modelo Codevasf);

      - Documento de identificação do proprietário possuidor da terra onde passar as redes ou forem construídas as EEA (RG e CPF do casal);

      - Comprovante de posse da terra (ITR e/ou INCRA);

- REAJUSTAMENTO.

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V.[N1.(Ti-To)/To+N2.(Ei-Eo)/Eo+N3.(CAi-CAo)/CAo+N4.(MPi-MPo)/MPo+N5.(Fi-Fo)/Fo+N6.(Bi-Bo)/Bo+N7.(MEi-MEo)/MEo]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 – percentual de ponderação de serviços de Edificações frente a totalidade dos serviços a executar.

N3 – percentual de ponderação de serviços de Concreto Armado frente a totalidade dos serviços a executar.

N4 – percentual de ponderação de serviços de Materiais Plásticos frente a totalidade dos serviços a executar.

N5 – percentual de ponderação de serviços de ferro, aço e derivados frente a totalidade dos serviços a executar.

N6 – percentual de ponderação de serviços de Mão de obra especializada frente a totalidade dos serviços a executar.

N7 – percentual de ponderação de serviços de Máquinas e equipamentos industriais frente a totalidade dos serviços a executar.

Ti – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To – Refere-se à coluna 38 da FGV – Terraplenagem, cód. AO157956, correspondente a data de apresentação da proposta.

Ei – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificação Total, cód. AO159428, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Eo – Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificação Total, cód. AO159428, correspondente ao mês de apresentação da proposta.

CAi – Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidroelétricas – Concreto armado, cód. AO160116, correspondendo ao mês de aniversário da proposta.

CAo - Refere-se à coluna 5 da FGV – Obras Hidroelétricas – Concreto armado, cód. AO160116, correspondendo ao mês de apresentação da proposta.

MPi – Refere-se a coluna 56 da FGV – Química materiais plásticos, cód. AO160752, correspondendo ao mês de aniversário da proposta.

MPo - Refere-se a coluna 56 da FGV – Química materiais plásticos, cód. AO160752, correspondendo ao mês de apresentação da proposta.

Fi – Refere-se a coluna 32 da FGV – Ferro, aço e derivados, cód. AO160515, correspondendo ao mês de aniversário da proposta.

Fo - Refere-se a coluna 32 da FGV – Ferro, aço e derivados, cód. AO160515, correspondendo ao mês de abertura das propostas.

MOi – Refere-se a coluna 13 da FGV – Mão de obra especializada, cód. AO149886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo - Refere-se a coluna 13 da FGV – Mão de obra especializada, cód. AO149886, correspondente ao mês de abertura da proposta.

MEi – Refere-se a coluna 36 da FGV – Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MEo - Refere-se a coluna 36 da FGV – Máquinas e equipamentos industriais, cód. AO160558, correspondente ao mês de abertura da proposta.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

Os valores considerados referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, serão os a seguir apresentados:

|  |  | FATORES; N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7. %; 09; 18; 02; 27; 16; 14; 14. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Não serão considerados para reajuste de salários, eventuais dissídios fixados por Convenção Coletiva da Categoria.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

  - Em decorrência da particularidade e simplicidade dos serviços será permitido que para a instalação do canteiro de obras seja alugado uma edificação próxima do local de realização da obra, para atender as necessidades de realização e de administração da obra (ponto de apoio à realização da obra).

  - A Contratada deverá manter um preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na execução do contrato (art. 68 da lei 8.666/93).

  - À Contratada caberá cumprir todas as legislações federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados e subcontratados trabalhem com Equipamentos de proteção Individual e Coletivo (EPI e EPC), para que não haja risco de paralisação das obras.

  - É de inteira responsabilidade da contratada, o atendimento das exigências e normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente à Medicina e Segurança do Trabalho dos operários.

  - A empresa contratada deverá fornecer sem ônus para a Codevasf, os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da Codevasf.

  - O serviço de Mobilização consiste no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, partindo de Petrolina, sede da Contratante até os povoados de NOVA Descoberta e Mansueto de Lavor, onde efetivamente ocorrerão os serviços;

  - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços no máximo em 10 (dez) dias após a assinatura do contrato e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

  - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem são: despesas relativas ao transporte de todo o equipamento a serem utilizados na execução das obras, até onde os serviços serão executados; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado a Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado a Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

  - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

  - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral do local de execução dos serviços, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

    - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA será efetuada quando da primeira medição após a realização efetiva do serviço, e no valor do item constante na planilha orçamentaria contratada.

    - A remuneração correspondente a DESMOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da última fatura da conclusão dos trabalhos.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

  - Somente poderão participar desta licitação empresas do ramo da engenharia que satisfaçam às condições destes Termos de Referência e sejam devidamente inscritas e habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) para realização dos serviços de montagem e instalação de sistema de abastecimento de água ou obras similares ao objeto destes Temos de Referência.

  - Será exigida das Licitantes a comprovação de possuir capital social mínimo no valor equivalente a 10% do orçamento básico da CODEVASF para execução dos serviços objeto que compõe estes Termos de Referencias.

    - Este capital poderá ser inferior a 10% do valor orçado pela Codevasf, desde que esteja limitado a 10% do valor da proposta de preço apresentada pela licitante.

  - Será permitida a subcontratação, dos serviços de topografia, escavação de rocha a frio/fogo, ensaio laboratoriais, ensaios de campo, locação e cadastro de redes, desde que atendido os limites legais e previamente autorizado pela fiscalização, dos serviços de topografia (Art. 72 da Lei 8.666/93).

    - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratante (Codevasf) com os subcontratados.

  - Em decorrência da simplicidade da obra e do curto espaço de tempo para execução do objeto a ser licitado não será permitida a participação de consórcio de Empresa de Engenharia na realização das obras e dos serviços objetos destes Termos de Referencia (Art. 33 da Lei 8.666/93).

  - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, desde que demonstre enquadrarem-se na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - O edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis nos sites www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Caso as licitantes não consigam fazer o download pelos sites, o edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala 05 – Bloco II, na sede da 3ª Superintendência Regional, localizada no endereço informado no inicio do edital, telefone (87) 3866-7742, e poderão ser adquiridos mediante o recolhimento aos cofres da CODEVASF da importância de R$ 30,00 (trinta reais), no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) e de 13:30 (treze e trinta) às 17:00(dezessete) horas, de segunda a sexta-feira.

  - As Empresas que retirarem o Edital através da Internet dos sítios anteriormente citados deverão preencher a Guia de Retirada que se encontra na última página deste documento, remetendo-a através do fax: (87) 3866-7742 ou e-mail: 3sl@codevasf.gov.br, dados estes necessários para que possamos comunicar eventuais esclarecimentos às consultas formuladas sobre o Edital.

  - Recomenda-se que as Licitantes realizem visita os locais de realização do empreendimento objeto destes Termos de Referencias.

  - Durante esta visita a Licitante deverá inteirar-se do serviço a ser executado, procurando dimensionar aspectos físicos e técnicos e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da sua execução.

  - A Licitante deverá também procurar obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato que tem como base os presentes Termos de Referência.

    - É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - A comprovação de visita ao local das obras e serviços será obrigatoriamente emitida pela Concorrente, através dos seus prepostos, sendo condição indispensável para participação na Licitação.

    - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da Licitante.

  - Caso julgue necessário, o Concorrente poderá agendar sua visita mediante solicitação oficial à Unidade Regional de Estudos e Projetos (3ª GRD/UEP), na 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada na Rua Presidente Dutra, Nº160, Centro, Petrolina – PE, Telefone (87) 3866 7710, Fax: (87) 3866 7761.

  - Não será permitida a participação neste processo licitatório de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na Codevasf;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a Codevasf;

- Empresa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

- Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

  - Cada Concorrente apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento legal que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

      - Habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

      - Caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o Licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma Licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 13.1 a 13.14 destes Termos de Referência.

  - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

    - Serão aceitas propostas entregues pessoalmente ou encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela 3ª Secretaria de Licitações da Codevasf no endereço indicado no preâmbulo do Edital Convocatório até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou meio eletrônico.

      - A Licitante que optar por entregar sua documentação e proposta diretamente na Sede da 3ª Superintendência Regional da Codevasf antes da data e horário estabelecidos para sua abertura poderá fazê-lo, desde que o faça diretamente na 3ª Secretaria de Licitações, localizada no endereço indicado no preâmbulo do Edital Convocatório, sob pena de ser considerada como não recebida.

      - A documentação e as propostas entregues após o horário estabelecido no Edital Convocatório serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da Licitante a entrega tempestiva da “Documentação” e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

    - As Licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no Edital Convocatório 02 (dois) envelopes separados, fechados, lacrados, numerados e identificados, contendo, respectivamente, a “Documentação” – Invólucro n.º 01 (um), e a “Proposta Financeira” – Invólucro n.º 02 (dois).

    - Os envelopes acima referenciados deverão estar rotulados externamente com os seguintes informes:

- Número do Invólucro;

- Razão Social da Empresa Licitante;

- Endereço, Telefone, fax, e-mail, etc.;

- O número do Edital;

- Descrição sucinta do objeto da Licitação.

    - Os documentos serão apresentados na ordem indicada no presente Termos de Referencia, numerados sequencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da Licitante ou seu procurador.

    - Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, na Sede da 3ª SR da Codevasf, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

    - Em cada invólucro deverá ser apresentado um índice relacionado todos os documentos nele contidos.

    - Todos os documentos elaborados pelas Licitantes (declarações, planilhas, etc.) deverão ser apresentados devidamente assinados pelo representante da Empresa que participar do processo;

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da Empresa de Engenharia referida nos subitens 13.13 e 13.13.1 destes Termos de Referencia se fará por meio de apresentação da cópia do ato de sua investidura.

    - As propostas deverão contemplar todos os serviços que compõem o objeto destes Termos de Referencias, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes deste instrumento, que será parte integrante do Edital que regerá o processo licitatório. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Caso em que as propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01.

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro n.º 1 (um)”, será apresentada a “Documentação”, em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente identificados, encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA", e deverá conter os documentos abaixo relacionados.

    - No início de cada volume deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

    - No volume descrito com “ORIGINAL” deverá constar todos os documentos originais ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação dos documentos contidos no volume “2ª via”.

    - Qualificação Técnica.

Para comprovação da aptidão técnica das Licitantes será necessária à apresentação dos seguintes documentos:

      - Comprovar possuir, em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, 1 (um) Engenheiro civil ou sanitarista ou hidráulico, devidamente registrado no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia como profissional e integrante do corpo técnico da licitante, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, com o seu respectivo CAT (Certificado de Acervo Técnico), por execução de serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação.

    - Entende-se como pertencente ao quadro permanente: empregado, sócio ou detentor de contrato de prestação de serviços;

- Quando se tratar de profissional contratado sob-regime de Prestação de Serviços, a comprovação se dará através de cópia autêntica do Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Legislação Civil comum.

- A Licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a 13.16.4.1 acima, pertence ao seu quadro de pessoal na condição de empregado, prestador de serviços ou de sócio e de que está indicado para coordenar os serviços objeto desta licitação.

- Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada.

      - Atestado(s) de capacidade técnica, em NOME DA EMPRESA, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a Licitante tenha executado serviços em obras de Sistemas de Abastecimento de Água Adutoras, Redes de Distribuição, Estações Elevatórias e Estação de Tratamento ou obras similares de porte e complexidade ao objeto destes Termos de referencia, considerando as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, com os seguintes quantitativos mínimos:

- A execução de obras e serviços relativos à 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor na zona rural do município de Petrolina, no estado de Pernambuco.

- Escavação de mecânica de material de 1ª categoria – 2.330,00 m³;

- Aterro compactado de vala – 2.330,00 m³;

- Assentamento de tubo DN 150 mm –4.000,00 m;

- Concreto fck=20mpa – 12m³;

- Cadastro de Adutoras ou redes de distribuição – 10.000 m;

- Montagem de peças e conexões em ferro fundido ou aço . 5.000 kg

      - Definem-se como obras similares: obras construtivamente afim às de obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário e adutoras.

      - Definem-se como obras de porte e complexidade similar aquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas especificações técnicas, anexo destes Termos de Referências.

      - No caso de duas ou mais Licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

      - A Concorrente deverá apresentar declaração, informando que visitou os locais onde serão executados os serviços deste documento e que se inteirou das dificuldades e dos dados indispensáveis para a elaboração e apresentação da sua proposta.

      - A Licitante deverá apresentar uma declaração de que recebeu os documentos e conheceu todas as informações e condições do objeto da licitação, nos termos do art. 40, VI c/c art. 30, III, da Lei n° 8.666/93.

    - Habilitação Jurídica.

A comprovação da Habilitação Jurídica dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

      - Registro comercial, no caso de empresa individual;

      - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

      - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

      - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

      - Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do SICAF ou CRC que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 e de que não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, que não está impedida de licitar ou contratar com a Codevasf, e de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

    - Regularidade Fiscal.

A comprovação da Regularidade Fiscal dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal/Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Apresentação da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) conforme determina a Lei nº 12.440 de 24 de agosto de 2011.

      - A validade das certidões referidas nas alíneas "a" a "f" do subitem 13.16.6 corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da Licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a (s) certidão (ões) expedida (s) pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou seja, juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

    - Qualificação Econômico-Financeira.

      - A qualificação econômico-financeira das Licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a Licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF, constantes dos subitens 7.1. e 7.2. da Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010, descrito a seguir:

LG = ( Ativo Circulante  + Realizável a Longo Prazo )

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = (                     Ativo Total________________)

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = (Ativo Circulante_)

Passivo Circulante

Onde:

LG – Liquidez Geral; desenho.

SG – Solvência Geral;

LC – Liquidez Corrente.

      - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem 13.16.7.2 quando de suas habilitações deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 02.

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 2" (dois), será apresentada a "Proposta Financeira", em 2 (duas) vias, de igual teor, em volumes separados, devidamente identificados, encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL", "2ª VIA".

    - As “Propostas Financeiras” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numerados e rubricados em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da Licitante ou procurador.

    - As Propostas Financeiras deverão conter os seguintes elementos:

      - Nome completo, número de telefone, fax e qualificação (estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do Dirigente da empresa ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da Licitante ser vencedora;

      - O valor global deverá ser evidenciado na 1ª folha da respectiva proposta e este valor global bem como os valores unitários não poderão ser superior ao orçamento apresentado pela Codevasf.

      - As parcelas correspondentes ao serviço de Mobilização e Desmobilização não pode ultrapassar o percentual máximo de 2,00% (dois por cento) do valor da proposta.

      - A apresentação dos quadros exigidos no subitem 13.17.3.13 dos Termos de Referência devidamente preenchidos é obrigatória, sob pena de desclassificação da Licitante que deixar de apresentar estes quadros ou apresentá-los de maneira incompleta.

      - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período (Art.64 § 3 da Lei 8.666/93).

      - Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas necessárias, impostos e taxas, leis sociais, seguros, mão-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços.

        - No caso de eventual omissão da Licitante em incluir os elementos acima descritos em seus custos. A apresentação da proposta pela Licitante implica que tais itens considerar-se-ão como inclusos nos preços apresentados.

      - Não poderão ser considerados no detalhamento das despesas fiscais, bem como na Planilha de Preços da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União.

      - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

      - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

      - Para efeito do disposto no subitem 17.17.3.8 destes Termos de Referência (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supramencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

      - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 13.17.3.9 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

      - A condição prevista no subitem 13.17.3.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

      - A Proposta Financeira deverá ser elaborada e apresentada com o preenchimento do conjunto de Quadros, relacionado abaixo:

- Quadro PO-I: Proposta Financeira;

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico;

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais de Horista e Mensalista;

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro;

      - As despesas diretas deverão contemplar os custos com salários, encargos sociais, custos de administração, remuneração do escritório, transportes, alimentação, moradia, diárias, viagens, despesas fiscais, comerciais, sociais, e trabalhistas, e outras relativas à prestação dos serviços, demonstrados obrigatoriamente.

      - A apresentação dos quadros acima devidamente preenchidos é obrigatória ser apresentado, sob pena de desclassificação da Licitante que deixar de apresentar estes quadros ou apresentá-los de maneira incompleta.

      - As Propostas Financeiras serão devidamente avaliadas, conforme prescrições contidas nestes Termos de Referencia. Bem como, o julgamento das Propostas obedecerá aos critérios do tipo “Menor Preço”, Alínea I do § 1º do  Art. 45 da Lei 8.666/93. É vedada a apresentação de Propostas Financeiras com preços maiores aos estimados pela CODEVASF.

      - Havendo dúvidas sobre os preços unitários apresentados pela CODEVASF, estes só poderão ser apresentadas no período próprio de contestação do Edital da concorrência e anterior à apresentação das propostas.

      - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a partir de 2008.

      - Os índices apresentados na composição do BDI representam o máximo admitido pela Codevasf.

      - As propostas financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se o valor proposto não ultrapassa o valor orçado pela Codevasf, se todos os documentos foram assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências.

      - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido; e houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

    - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificada aquela que:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

- Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste termo;

- Apresentar valor global da proposta superior ao valor global orçado pela Codevasf;

- Apresentar preços unitários superiores aos valores unitários orçados pela Codevasf, ainda que o valor global da proposta seja inferior ao valor global orçado pela Codevasf.

  - No caso de durante a análise da posposta que apresentar o menor preço global no processo licitatório, seja verificada a existência de preço unitário superior ao preço unitário apresentado pela Codevasf, em benéfico da ampla concorrência, será facultado a esta licitante adequar seu preço unitário ao preço indicado pela Administração, reduzindo consequentemente seu preço global.

  - Caso a licitante não aceite a redução do preço unitário ofertado acima do peço unitário indicado pela Administração conforme descrito no item anterior, esta será desclassificada.

- Apresentar quantitativo de material e serviço inferior ao previsto pela Administração.

    - Também Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências destes Termos de Referência e as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, consoante o art. 40 – inciso X – c/c com o art. 48 - § 1º da Lei 8.666/93, para as licitações de obras do tipo “menor preço”:

    - Serão consideradas desclassificadas as propostas que apresentar preços inexequíveis.

a1) Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores;

- Média Aritmética dos valores das propostas apresentada, que sejam superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela CODEVASF, ou.

- Valor orçado pela CODEVASF para o serviço.

- Dos licitantes classificados na forma da alínea “a1” do subitem 13.17.6 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor que a que se refere dos Incisos “I” e “II”, acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional dentre as modalidades previstas no § 1º, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante da alínea “c1” acima e o valor da correspondente proposta.

    - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a CODEVASF poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas da desclassificação.

  - CLASSIFICAÇÃO FINAL.

    - Será considerada vencedora a Licitante habilitada que apresentar o menor preço global, com base nos quantitativos apresentados em planilha e que em hipótese alguma podem ser modificados quando da apresentação da proposta; e que atenda a todas as exigências para a execução dos serviços objeto destes Termos de Referência.

- .

    - A divulgação do resultado final será afixada no quadro de avisos da Codevasf e comunicado diretamente às licitantes que participaram, por fax, disponibilizado nos sites da Codevasf e COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br, onde poderão ser adquiridos ou retirados e publicado no Diário Oficial da União.

    - Todas as propostas das Licitantes classificadas constituirão peças do processo de que trata este Temo de Referência.

    - Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma.

    - As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela comissão, depois de diligenciada a licitante, da seguinte forma:

- Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

- Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

- Erros de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

    - Em caso de empate, será aplicado o critério de desempate por sorteio público ao qual serão convidadas todas as Licitantes empatadas.

  - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS.

    - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua apresentação.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário (Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93).

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO.

  - FISCALIZAÇÃO.

    - Fica assegurado à Codevasf e às empresas especializadas a mando da Codevasf o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

    - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a Codevasf, através da 3ª Superintendência Regional, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência.

    - Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

    - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

    - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª Superintendência Regional no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

    - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

    - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

    - Deverão ser disponibilizados para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destes Termos de Referência.

    - A Fiscalização poderá determinar a Contratada à realização das medidas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do contrato, bem como a regularização das faltas, defeitos ou incorreções observadas durante a execução do objeto do contrato.

    - È dever de a Fiscalização manter comunicação escrita com o preposto da Contratada, com vistas ao fiel cumprimento das obrigações contratuais, salvo na hipótese de gravidade da ocorrência, quando a Contratada será comunicada pela autoridade competente.

    - Ao longo da realização do objeto do contrato o fiscal da Codevasf poderá exigir da Contratada:

- Realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;

- Obediência ao cronograma de execução dos serviços e obras apresentado pela Contratada no momento da celebração do contrato;

- A paralisar e/ou solicitar nova execução de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

- A substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

- O fornecimento do manual de qualidade empregado na realização da obra, contendo o sistema de gestão da qualidade e parâmetros de verificação da sua efetiva utilização;

- A promoção de reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato.

  - LIVRO DE OCORRÊNCIAS.

    - Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Obra (Diário de Ocorrências).

    - O Diário de Obras (Diário de Ocorrências) utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

  - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

  - Concluídos os serviços, a contratada solicitará à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação (Art. 73, inciso I, alínea a).

  - A Codevasf terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço/projeto, a Codevasf emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à aceitação das obras realizadas pela fiscalização do contrato.

  - Antes da emissão do TEF – Termo de Encerramento Físico do contrato a Contratada deverá fornecer:

- O “As Built” da obra contendo todas as modificações promovidas no projeto fornecido na época da licitação;

- A CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS e certidão para averbação da construção referente à obra, arcando com os custos necessários;

- Certidões de quitação de baixa da obra no CREA e no INSS;

- Comprovação de pagamento e quitação com as concessionárias de fornecimento de energia elétrica e água potável do ponto de apoio ou canteiro de obras de todo o período de execução da obra.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais (em arquivos digitais no formato dwg) e as memórias de cálculo, bem como as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão de propriedade da CODEVASF.

- MULTAS.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora do certame de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório (Art. 86 +1º da Lei 8.666/93).

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 17.1 deste Termo de Referencia.

  - Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da Contratada. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela Contratada, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3.ª Superintendência Regional da Codevasf o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

  - A Contratada terá um prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da notificação da multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e o técnico responsável pelo acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica que procederá ao seu exame.

    - Após o procedimento estabelecido no subitem anterior, o recurso será apreciado pelo Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional, que poderá relevar ou não a multa.

  - Em caso de revogação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo, a relevação, em novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

  - Caso o Comitê de Gestão Executiva da 3ª Superintendência Regional mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO.

  - A Contratada se obriga a fornecer placas de identificação da obra, conforme quantitativos da planilha orçamentária, no padrão definido pela Codevasf, elaborada conforme especificação constante do Manual para elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional, contento a seguinte descrição “Execução de obras e serviços relativos à 2ª etapa do Sistema de Abastecimento de água das comunidades de Nova Descoberta e Assentamento Mansueto de Lavor na Zona Rural do município de Petrolina,” devendo ser instalada em local a ser definido pela Fiscalização da Codevasf.

  - A contratada se obriga a fornecer, sem ônus para a Codevasf, e afixar no junto a Placa de Identificação da Obra, 1 (uma) placa de identificação do responsável Técnico pelo Serviço, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), Responsável Técnico pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf).

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da Codevasf ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

    - As obras e os serviços objeto destes Termos de referencia só deverão ser iniciados após a comprovação do recolhimento da garantia legal prevista no item anterior.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta - Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

    - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - O transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços será de inteira responsabilidade da Contratada.

  - A Contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

  - Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local quando da execução dos serviços.

  - Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços.

  - A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

  - A Contratada deverá previamente solicitar da municipalidade a autorização para interdição das ruas e alamedas a serem interditadas para montagem e instalação dos serviços objeto destas Especificações Técnicas.

  - Caso a Contratada não promova a sinalização das frentes de serviços, a fiscalização poderá determinar a paralise da execução da obra até que todas as áreas que implique risco aos operários e a população esteja devidamente sinalizada.

  - Estará a cargo da Contratada, obter, às próprias expensas, todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis, regulamentos ou determinações Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras.

- CONDIÇÕES GERAIS.

  - Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - A Codevasf poderá revogar esta licitação quando nenhumas das ofertas satisfizerem o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

  - A Codevasf poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica garantido à Codevasf, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

  - O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo da Codevasf, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou interpelação judicial cabível.

  - Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora.

  - Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à 3ª Gerência Regional de Infraestrutura - 3ª GRD da Codevasf.

  - A descrição detalhada, quantitativos e orçamentação das obras e serviços, objeto destes Termos de Referência constam das Especificações Técnicas e Planilha de Orçamento de Obras.

  - A Licitante deve considerar nos preços unitários correspondentes propostos, todos os materiais e serviços necessários, bem como, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, gastos com água, energia elétrica, etc.

  - Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela Fiscalização, que se norteará pelos Termos de Referência, Especificações Técnicas, Cadernos de Encargos da Codevasf, NBR em vigor e normas da concessionária de água do Estado de Pernambuco.

  - A Codevasf poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

  - Conforme previsto no Art. 71 da lei 8.666/93, a Licitante será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, e previdenciárias decorrentes da execução do contrato.

  - Também serão responsabilidade da Contratada os encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do Estado onde o serviço está sendo executado. A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias após a sua assinatura, será de responsabilidade do Contratante.

  - O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante, conforme previsto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

  - Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos a que vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação, conforme previsto no Art. 70 da Lei 8.666/93.

  - A Contratada obriga-se a reportar à Fiscalização imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da Codevasf.

  - A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos serviços objeto do procedimento licitatório, que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalização do Contrato.

  - A Codevasf não fornecerá água, energia elétrica e telefone para realização das obras e serviços necessários a realização do objeto destes Termos de Referencia. Tais insumos deverão fazer parte dos custos unitários apresentados pela Licitante.

  - A contratada responsabilizará pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13 de fevereiro de 1998.

  - A Contratada deverá colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para possibilitar a perfeita execução dos serviços no prazo contratual.

  - A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, dentro do limite permitido em lei, conservando o percentual de desconto ofertado no período da Licitação, conforme previsto na Art. 125, §5º, Inciso I da lei 12.465/2011.

  - Será de responsabilidade exclusiva da Contratada os custos resultantes da eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva destes pela comissão de recebimento da obra.

  - Será de inteira responsabilidade da Contratada o pagamento, bem como as indenizações que possam vir a ser devida a terceiros, decorrentes de serviços subcontratados pela Contratada.

  - A Contratada deverá abster-se de adquirir para realização do objeto contratado, produtos que contenham ou façam uso de substâncias que destroem a camada de ozônio.

  - A Contratada deverá promover meios para institui a separação dos resíduos recicláveis a serem descartados durante a realização do objeto destes Termos de Referencias, bem como promover sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.

  - A Contratada deverá promover os meios necessários para adoção e utilização em seu canteiro de obras de lâmpadas de alto rendimento, com menor teor de mercúrio entre as lâmpadas disponíveis no mercado.

  - A Contratada deverá evitar a utilização na execução das obras e dos serviços objeto destes Termos de Referencias de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição.

  - A contratada deverá promover ações no sentido de realizar o descarte correto dos resíduos coletados em seu canteiro de obras, promovendo a apresentação mensal dos comprovantes de entrada e pesagem dos resíduos coletados nos aterros sanitários mais próximos.

  - A empresa Contratada deverá comprometer-se a promover a realização de programa interno de treinamento e programa de coleta seletiva de material para reciclagem.

  - Os resíduos de óleo utilizados na manutenção dos equipamentos empregados na realização das obras contratadas, não poderão ser descartados no meio ambiente, devendo o mesmo ser encaminhados para empresas de reciclagem.

  - Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a Licitante vencedora, na existência de divergências entre as diretrizes destes Termos de Referencias e o Edital prevalecem as do último.

  - Em atendimento do Art. 4º, § 3º da Instrução Normativa SLTI/MO nº 01/2010 será exigir da empresa contratada o uso de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir aoferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregadosnaturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC. A contratada também devera realizar a remoção dos resíduos produzidos pela realização dos serviços, mediante o acompanhado de Controle deTransporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de NormasTécnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

  - Durante a execução da obra será exigido da Contratada o atendimento do Art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MO nº 01/2010 no que concerne aos seguintes critérios de sustentabilidadeambiental:

- Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,

- Atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificaçãodo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO comoprodutos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagemindividual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma agarantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

- Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima darecomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais comomercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

  - Na execução do presente instrumento será exigido da Contratada o pleno atendimento do Art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 01/2010, no que se refere a adoção das seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços ora contratado:

- O use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

- A adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

- A Observância da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

- O fornecimento aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

- A realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

- A realização da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

- O respeito as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

- A previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO).

- Normas/Especificações Técnicas;

- Quadros complementares (PO-I; PO-VI; PO-VII; PO-XIV; PO-XV; POXVI);

- Planilhas orçamentárias;

- Plantas Gráficas.

.

Petrolina/PE, 28 de maio de 2013.

Elijalma Augusto Beserra

Engª. Civil - CODEVASF

Gerente - 3ª GRR