ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Agosto de 2013

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	3

2.0	FORNECIMENTO	3

3.0	DISPOSIÇÕES GERAIS 	3

4.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO 	5

5.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	5

6.0	NORMAS TÉCNICAS	6

7.0	InspeçÃO	7

7.1            Inspeção                                                                                                                                      7

8.0	EMBALAGEM E TRANSPORTE	8

9.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	10

9.1	GERAL	10

9.2	TESTES DE CAMPO	10

10.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11

11.0	LOCAL E PRAZO DE ENTREGA                                                                                               12

11.1         LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                  12

11.2         PROGRAMA E PRAZO DE ENTREGA                                                                                      12

1.0	OBJETIVO

A presente Especificação Técnica tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento, transporte e instalação de 02 conjuntos de barriletes para as estações de bombeamento do perímetro irrigado de Ico Mandantes EB04 e EB05, um conjunto para cada estação, localizado no município de Petrolândia em Pernambuco

2.0	FORNECIMENTO

O PROPONENTE deverá apresentar PROPOSTA de fornecimento de equipamento que atenda, dentro das NORMAS aqui indicadas, às funções, características operacionais e construtivas compatíveis com esta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

3.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação desta Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos, adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, conforme NORMAS  mencionadas como padrão para fabricação e testes. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar NORMAS de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as NORMAS técnicas aplicáveis.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente, úmido e ao tempo, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no EDITAL e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no EDITAL.

As condições dos locais de instalação dos equipamentos, são as seguintes:

- Tipo de serviço -		    			contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		até 500 m

- Temperatura Ambiente Máxima -		45oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		15oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Os preços constantes da PROPOSTA deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

Deverá ser indicada na PROPOSTA quais as Normas utilizadas pela CONTRATADA que fornecerá os equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

As peças, equipamentos e instrumentos necessários para realização dos testes, antes do recebimento final dos equipamentos, serão utilizados sem ônus para a CODEVASF.

O PROPONENTE deverá apresentar, no mínimo, as informações a seguir relacionadas:

- Desenhos com os elementos necessários ao perfeito entendimento da concepção e funcionalidade dos equipamentos, tais como: desenhos, vistas, cortes e detalhes com todas as dimensões e indicação de materiais;

- As características técnicas garantidas dos equipamentos ofertados;

- Condições para realização de testes e ensaios de equipamentos e/ou materiais na fábrica;

- Informações, atestados e relatórios de testes, conforme estabelecido nesta Especificação.

ADEQUAÇÃO, INTERCAMBIALIDADE E GARANTIA TÉCNICA

O PROPONENTE deverá garantir que o equipamento atende plenamente à todas as condições estipuladas nesta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA .

Para demonstrar a garantia técnica do equipamento ofertado, o PROPONENTE deverá apresentar:

- Atestados específicos de fornecimento de equipamento, no mínimo 2 (dois), com características técnicas similares ao ofertado. Estes atestados deverão ser expedidos por órgãos ou empresas públicas ou privadas;

4.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

A extensão do fornecimento inclui, mas não se limita aos seguintes itens:

- Testes e ensaios dos equipamentos e/ou materiais na fábrica ou em local a ser definido com a fiscalização, incluindo despesas com o deslocamento de 02 técnicos da CODEVASF;

- Embalagens, transporte e seguro dos equipamentos e/ou materiais da fábrica até o local da entrega;

- Assistência técnica de natureza eventual por ocasião da montagem, quando solicitada pela CODEVASF, conforme estabelecido nesta Especificação;

- Garantia dos equipamentos e/ou materiais contra defeito de projeto, matéria prima ou fabricação, por um período não inferior a 12 meses da data do encerramento do contrato.

5.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADE

A PROPOSTA e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em Português, mesmo se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

Independentemente de qualquer documento fornecido com a PROPOSTA, a CONTRATADA deverá submeter à análise e aprovação da CODEVASF, até 15 dias após a aceitação da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO e antes de iniciar a fabricação, todos os documentos que constituem o projeto do equipamento em 3 (três) vias, sendo os desenhos apresentados em cópias impressas e digitais.

Os documentos deverão ser apresentados com os elementos necessários ao perfeito entendimento da concepção e funcionalidade do equipamento, contendo onde aplicáveis, os desenhos de planta baixa, vistas, cortes, detalhes, todos com cotas e dimensões, além de listas de materiais.

Todos os desenhos deverão ter carimbo, contendo o nome do cliente, o número do contrato, o nome do projeto, o número de referência da CONTRATADA e o número e a data da revisão.

A aprovação pela CODEVASF, deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias após a sua apresentação.

O FORNECEDOR deverá encaminhar à CODEVASF, antes da data prevista para entrega do equipamento, os manuais em 03 vias no formato A4.

6.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

SAE         -    Society of Automobile Engineers;

ASTM	- 	American Society for Testing of Materials;

ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

ANSI	- 	American National Standard Institute;

DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

ISO 	- 	International Standardization Organization;

SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de normas, não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma Português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas NORMAS aplicáveis, será dada preferência aos termos da Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas NORMAS indicadas e os requisitos estabelecidos na Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente Especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

7.0	INSPEÇÃO

7.1.	INSPEÇÃO

Todas as matérias primas principais, componentes e equipamentos bem como as embalagens deverão ser submetidos à inspeção pela CODEVASF, através de realização dos ensaios previstos nas NORMAS e demais documentos técnicos citados nesta Especificação e, nos casos omissos, nas NORMAS da ABNT; sem ônus adicionais para a CODEVASF e na presença de seu representante, ao qual será dada toda facilidade de acesso aos locais de execução dos referidos ensaios.

O FORNECEDOR deverá apresentar o Plano de Inspeção, detalhando os ensaios previstos e instrumental a ser utilizado.

O FORNECEDOR deverá comunicar, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, à CODEVASF, a data à partir da qual o material estará à disposição para inspeção. A CODEVASF deverá se pronunciar sobre o seu atendimento até 10 (dez) dias corridos após a comunicação da realização do evento previsto.

O equipamento será considerado rejeitado se, no decorrer da inspeção ou na sua conclusão, forem constatadas falhas e/ou discordância do equipamento em relação as Especificação Técnicas da CODEVASF e/ou aos desenhos aprovados.

O equipamento será considerado aceito, caso os resultados da inspeção, ensaios e testes atendam as exigências especificadas.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos, estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus à CODEVASF, inclusive os referentes ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anti-corrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até o desembarque do equipamento no local de entrega.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normatizados.

8.0	EMBALAGEM E TRANSPORTE

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte, as operações de manuseio, carga e descarga e de armazenagem, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá garantir e resistir às condições de transporte e armazenamento dos equipamentos durante a vigência do contrato.

Deverão ser indicadas de forma explícita às condições de estocagem dos equipamentos.

O transporte será por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer equipamento ou material despachado deverá ser identificado com descrição de conteúdo e quantidade.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se cintas apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Os preços unitários apresentados deverão incluir os impostos considerando a CODEVASF como consumidora final, bem como embalagem e frete CIF no endereço de destino, no município de Petrolândia-PE.

9.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

9.1 As características específicas e desenhos de cada barrilete estão descritas abaixo:

EB04:

01 (um) Barrilete de DNentrada = 500 mm x 3 DNsaída = 300 mm x 1 DNsaída =150 mm x 1 DNsáida 200 mm x L = 8.845 mm, a ser instalado na Estação de Bobeamento e Pressurização – MP EB4 do Perímetro Irrigado Icó Mandantes – Bloco 4, sendo constituído de:

- 01 (um) Tê Flange – ponta – flange de DN 500 mm / DN 200 mm x L = 1.400 mm / L = 434 mm x e = 6,35 mm / 3,75 mm com um flanges NBR 7675 DN 500 mm x PN 10 bar, e outro DN 200 m x PN 10 bar;

- 01 (uma) Junta dresser DN 500 mm x L = 860 mm x e = 6,35 mm, com dois tubos, uma junta dresser, garras e tirantes galvanizados;

- 01 (uma) Derivação lateral 45° ponta-ponta-flange DN 500 mm / DN 300 mm x L = 1.170 mm / 715 mm x e = 6,35 mm / 3,75 mm, com um flange NBR 7675 DN 300 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Redução ponta-ponta DN 500 mm / DN 400 mm x L = 500 mm x e = 6,35 mm;

- 01 (uma) Tubo ponta-flange DN 400 mm x L = 400 mm x e = 6,35 mm, com um flange NBR 675 DN 400 mm x PN 10 bar, com seus respectivos parafusos, porcas e junta de borracha;

- 01 (um) Derivação lateral 45° flange – ponta – flange de DN 400 mm / DN 300 mm x L = 1.200 mm / L = 782 mm x e = 6,35 mm / 3,75 mm com um flanges NBR 7675 DN 400 mm x PN 10 bar, e outro DN 300 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Redução ponta-ponta DN 400 mm / DN 300 mm x L = 400 mm x e = 6,35 mm;

- 01 (uma) Derivação lateral 45° ponta-ponta-flange DN 400 mm / DN 300 mm x L = 1.600 mm / 711 mm x e = 3,75 mm, com um flange NBR 7675 DN 300 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Redução ponta-ponta DN 300 mm / DN 150 mm x L = 300 mm x e = 3,75 mm;

- 01 (um) Tubo ponta-ponta de DN 150 mm x L = 800 mm x e= 3,75 mm;

- 01 (uma) Curva 45° ponta-ponta de DN 150 mm x e= 3,75 mm, com um flange NBR 7675 DN 150 mm x PN 10 bar;

OBS: Será adicionado(soldado) a tubulação de recalque já existente um flange liso, NBR 7675, PN16, diâmetro 500mm, que fará a união com o flange que virá com barrilete.

EB05:

01 (um) Barrilete de DNentrada = 600 mm x 4 DNsaída = 300 mm x 1 DNsaída =150 mm x 1 DNsáida 200 mm x L = 11.502 mm, a ser instalado na Estação de Bobeamento e Pressurização – MP EB5 do Perímetro Irrigado Icó Mandantes – Bloco 4, sendo constituído de:

- 01 (um) Tê Flange – ponta – flange de DN 600 mm / DN 200 mm x L = 1.400 mm / L = 388 mm x e = 6,35 mm / 3,75 mm com um flanges NBR 7675 DN 600 mm x PN 10 bar, e outro DN 200 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Junta dresser DN 600 mm x L = 860 mm x e = 6,35 mm, com dois tubos, uma junta dresser, garras e tirantes galvanizados;

- 01 (uma) Derivação lateral 45° ponta-ponta-flange DN 600 mm / DN 300 mm x L = 1.170 mm / 646 mm x e = 6,35 mm / 3,75 mm, com um flange NBR 7675 DN 300 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Redução ponta-ponta DN 600 mm / DN 500 mm x L = 500 mm x e = 6,35 mm;

- 01 (uma) Derivação lateral 45° ponta-ponta-flange DN 500 mm / DN 300 mm x L = 1.600 mm / 715 mm x e = 6,35 mm / 3,75 mm, com um flange NBR 7675 DN 300 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Redução ponta-ponta DN 500 mm / DN 400 mm x L = 500 mm x e =6,35 mm;

- 01 (uma) Tubo ponta-flange DN 400 mm x L = 500 mm x e = 6,35 mm, com um flange NBR 7675 DN 400 mm x PN 10 bar, com seus respectivos parafusos, porcas e junta de borracha;

- 01 (um) Derivação lateral 45° flange – ponta – flange de DN 400 mm / DN 300 mm x L = 1.200 mm / L = 782 mm x e = 6,35 mm / 3,75 mm com um flanges NBR 7675 DN 400 mm x PN 10 bar, e outro DN 300 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Redução ponta-ponta DN 400 mm / DN 300 mm x L = 400 mm x e = 6,35 mm;

- 01 (uma) Derivação lateral 45° ponta-ponta-flange DN 300 mm / DN 300 mm x L = 1.600 mm / 711 mm x e = 3,75 mm, com um flange NBR 7675 DN 300 mm x PN 10 bar;

- 01 (uma) Redução ponta-ponta DN 300 mm / DN 150 mm x L = 300 mm x e = 3,75 mm;

- 01 (um) Tubo ponta-ponta de DN 150 mm x L = 800 mm x e= 3,75 mm;

- 01 (uma) Curva 45° ponta-flange de DN 150 mm x e= 3,75 mm, com um flange NBR 7675 DN 150 mm x PN 10 bar;

OBS: Será adicionado(soldado) a tubulação de recalque já existente um flange liso, NBR 7675, PN16, diâmetro 600mm, que fará a união com o flange que virá com barrilete.

O material utilizado na fabricação dos barriletes será Aço Carbono ASTM A36.

9.2 TESTES DE CAMPO

Se na execução desses testes porventura alguns equipamentos sejam reprovados, será de responsabilidade da CONTRATADA todos os custos decorrentes dos reparos e substituição.

A CODEVASF deverá emitir relatórios de aprovação dos testes funcionais de todos os equipamentos fornecidos e testados sem os quais não será possível a emissão do TERMO DE ENCERRAMENTO FÍSICO DO CONTRATO.

10.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 12 (doze) meses a contar da data do término da vigência do contrato de fornecimento dos equipamentos, serão reparados pela CONTRATADA. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transportes e seguros.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto a CONTRATADA se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

No que concerne à assistência técnica, a CONTRATADA deverá comprometer-se a dar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a convocação oficial da CODEVASF, partida inicial e pré-operação. Instruções de operação e manutenção deverão ser ministradas por pessoal especializado, a ser indicado pela CONTRATADA.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nas Folhas de Dados anexas.

O fornecimento de peças de reposição dos equipamentos fornecidos deve ser garantido por um período de tempo não inferior a 05 (cinco) anos.

11.0	LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

11.1 LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos objeto desta licitação serão entregues no Perímetro Irrigado de Ico Mandantes, localizado no município de Petrolândia em Pernambuco. O perímetro está localizado à margem esquerda do Rio São Francisco; as principais estradas de acesso a esses perímetros são as BR’s - 110 e 316 que conectadas com a BR 232 liga as sedes dos municípios com a capital do Estado e as outras regiões do país.

11.2 PROGRAMA E PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega dos equipamentos e peças de montagem será de 150(Cento e cinquenta) dias corridos contados a partir da Ordem de Fornecimento emitida pela Codevasf, após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado na forma dos §§ 1º e 2º do Art. 57, da Lei n.º 8.666/93.