DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 3ª GRD/UEP – 3ª Superintendência Regional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE (01) UM PÁTIO DE MÚLTIPLO USO PARA EVENTOS VOLTADOS AO APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS, EDUCACIONAIS E SOCIAIS NA COMUNIDADE DA ILHA DA ASSUNÇÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CABROBÓ, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Outubro/2013

SUMÁRIO

- OBJETIVO  ............................,,......................................................................................      PG  3

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO  ......................................................................     PG  3

- CONDIÇÕES GERAIS  ..................................................................................................    PG  4

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   ..................................................................................    PG  5

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS .................................................     PG  9

- FISCALIZAÇÃO............................................................................................................    PG 22

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS..............................................................................    PG 22

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – ANEXO II

SERVIÇOS: Construção de 01 (um) Pátio de Múltiplo Uso para eventos de apoio às atividades produtivas, educacionais e sociais na comunidade da Ilha da Assunção, Zona Rural do município de Cabrobó/PE, na área de abrangência da 3ª superintendência regional da CODEVASF.

- OBJETIVO.

Estas Especificações Técnicas têm por objetivo estabelecer as condições mínimas necessárias para a realização das obras e serviços necessários para a construção de 01 (um) Pátio de Múltiplo Uso para eventos de apoio às atividades produtivas, educacionais e sociais na comunidade de Ilha da Assunção, na Zona Rural do município de Cabrobó, Estado de Pernambuco, inserida na área de abrangência da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, em conformidade com as descrições contidas nos Termos de Referência, nestas Especificações Técnicas, no Caderno de Encargos da Codevasf e nos quantitativos presentes na Planilha Orçamentária.

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO.

Os serviços de construção de 01 (um) Pátio de Múltiplo Uso para eventos de apoio às atividades produtivas, educacionais e sociais serão executados na comunidade da Ilha da Assunção, situada na Zona Rural do Município de Cabrobó, distante aproximadamente 190 km de Petrolina.

Cabrobó

BR-428

PE-483

Rio São Francisco

ILHA DA ASSUNÇÃO

- CONDIÇÕES GERAIS.

  - Os serviços somente serão iniciados após definição do local de realização, pela fiscalização da CODEVASF.

  - Antes do inicio da execução do serviço, a CONTRATADA coletará as coordenadas geográficas do local com aparelho de GPS, e providenciará o REGISTRO FOTOGRÁFICO e o TERMO DE SERVIDÃO do terreno destinado ao recebimento do objeto destas Especificações Técnicas. Estes documentos serão juntados posteriormente ao processo Administrativo.

  - Após definição do local, a Contratada deverá oficializar seu desejo de promover o inicio dos trabalhos, mediante solicitação de autorização por parte do fiscal indicado pela CODEVASF.

  - O dia inicial dos serviços e demais ocorrências serão registradas em diário especifico (DIÁRIO DE OBRA), que a Licitante vencedora manterá obrigatoriamente atualizado no local de realização do serviço.

  - Após o término do serviço, antes da solicitação de recebimento definitivo da obra, a Contratada deverá realizar o REGISTRO FOTOGRÁFICO das tarefas realizadas na obra, sendo que este relatório será juntado ao processo Administrativo destinado à contratação dos serviços objeto destas Especificações Técnicas.

  - A instalação do canteiro de obras deverá ser realizada em até 30 dias da assinatura do contrato.

  - A Montagem, instalação, manutenção, conservação e segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa Contratada.

  - Após o término do serviço a CONTRATADA deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras.

  - Todos os empregados a serviço da contratada deverão estar uniformizados e identificados, além de utilizarem os EPI's necessários à execução das tarefas necessárias a execução do objeto do contrato.

  - A contratada deverá se comprometer em cumprir às Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina no Trabalho, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos, conforme dispõem a Lei 6.514 de 22 de 12 de 1977 e a Portaria do MTE nº 3.214 de 08 de junho de 1978.

  - Os equipamentos envolvidos na realização do objeto desta Especificação Técnica deverão estar em perfeito estado de conservação, e devem atender à quantidade mínima prevista na alínea “n” do item 3 destas especificações técnicas.

  - A não aceitação, por parte da Fiscalização, de serviço ou equipamento em desacordo com as especificações ou que apresentem defeitos na execução ou fabricação, deverá ser refeito, corrigido ou substituído, sem ônus para a Contratante.

  - As dúvidas que porventura venham surgir durante a execução do contrato e que não estejam citadas ou esclarecidas nestas especificações, serão resolvidas junto a Fiscalização, que deverá tomar como base o Caderno de Encargos da Codevasf e as NBR referente ao serviço.

  - No ato da licitação a Licitante deverá declarar que disponibilizará, no mínimo, 01 (um) carro popular tipo sedan para o deslocamento da equipe de campo e 01 (um) Caminhão basculante com capacidade para 5,0 m³/11 t ou equivalente, para que seja cumprido o prazo de execução previsto.

  - Não será aceito utilização de equipamentos que apresentem más condições de uso.

  - A contratada deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira responsabilidade a manutenção do pessoal, a vigilância dos equipamentos e materiais, a manutenção do acampamento, dos depósitos e outras obras provisórias indispensáveis à realização dos serviços.

  - A Contratada deverá contar com pessoal e equipamento adequados aos serviços a serem realizados, sempre de acordo com as especificações citadas no item 1 deste documento.

  - Os serviços inerentes à mobilização e desmobilização do(s) acampamento(s), do pessoal e dos equipamentos deverão ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela Fiscalização.

  - Antes do efetivo início dos trabalhos, a contratada, levará ao conhecimento da Fiscalização o seu plano de ação para a execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

  - A alteração, por qualquer motivo, dos equipamentos relacionados, deverá ser previamente comunicada e devidamente anotada na planilha dos serviços.

  - Qualquer especificação de serviço que eventualmente não conste destas especificações técnicas deveram ser realizadas com base no caderno de encargos da CODEVASF, que será disponibilizado ao concorrente vencedor do certame licitatório.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES.

  - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA.

    - A presente especificação refere-se aos serviços a serem executados pela Empreiteira relativa à confecção, transporte, instalação, manutenção e conservação de placa de identificação de obra conforme previstas no orçamento e modelo em anexo.

    - Toda a estrutura de sustentação da placa de identificação da obra deverá ser construída de modo a mantê-la fixa, e a conferi-la resistência à ação dos ventos e das intempéries.

    - A estrutura anteriormente descrita deverá ser executada em madeira mista de boa qualidade, sem a presença de nós ou falhas e receber previamente tratamento preventivo à base de óleo.

    - A placa de Identificação deverá ser fixada no inicio dos serviços nas proximidades do local onde será executada a obra ou nas proximidades do canteiro de obras, conforme determinado pela Fiscalização da CODEVASF.

    - Medição e pagamento

      - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada.

      - O modelo previsto para este padrão de obra é a placa nas dimensões de 3,0m x 2,0m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela CODEVASF.

      - O faturamento do serviço referente à instalação da placa de identificação das obras será realizado na medição posterior a conferencia da realização do serviço pela fiscalização.

      - Os quantitativos e valores do serviço de instalação de placa de identificação da obra será o previsto na planilha orçamentária, devendo a esta estar restrito.

  - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

    - O Item mobilização consiste, sem a estes se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, até a localidade onde efetivamente ocorrerá a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços no prazo máximo de 30 dias e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

    - O Item desmobilização consiste, sem a estes se limitarem, no deslocamento dos equipamentos, materiais e pessoal, para a cidade tomada como ponto referencial de partida, neste caso o município de Petrolina.

    - O processo de desmobilização se dará imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas.

    - Os serviços referentes à mobilização e desmobilização, mas sem a eles se limitarem, são: despesas relativas ao transporte de todo os equipamentos e materiais a serem utilizados na execução das obras; despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Contratada; despesas com alojamento e alimentação de pessoal ligado à Contratada; custos com deslocamento dos materiais que serão usados na realização do serviço.

    - Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

    - A Empresa Contratada após o término dos serviços fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer equipamento e acampamento, retirando todo e qualquer entulho de obra, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e pagamento.

      - A remuneração correspondente a MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA poderá será efetuada quando da 1ª medição, desde que todo o serviço de mobilização tenha sido realizado.

      - O serviço de mobilização será remunerado pelo valor do item constante na planilha orçamentária.

      - Como será construído 01 (um) Pátio de Múltiplo Uso para eventos, será necessária a realização de apenas 01 (um) processo de mobilização.

      - O serviço de DESMOBILIZAÇÃO só poderá ser medido quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos.

      - O serviço de DESMOBILIZAÇÃO ocorrerá uma única vez quando do final da construção do Pátio de Múltiplo Uso para eventos.

  - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS.

    - Após a assinatura do contrato a Contratada terá 30 dias para a instalação de toda estrutura do Canteiro de Obras.

    - Antes da montagem do canteiro de obras a Contratada deverá submeter à aprovação da Fiscalização o “layout” da estrutura a ser instalada.

      - No “layout” do canteiro de obras deverão constar todas as instalações provisórias necessárias, a saber: escritório, dependência destinada à instalação de equipamentos; depósitos para materiais e ferramentas; abrigos e instalações sanitárias para pessoal, guarita de segurança.

    - Independente da ação ou omissão da fiscalização é de inteira responsabilidade da Contratada, o atendimento das exigências e normas da NR-18 e demais normas pertinentes, referente à Medicina e Segurança do Trabalho dos operários, quando da montagem e manutenção do canteiro de obras.

    - Assim como a montagem, a manutenção, a conservação, a vigilância e a segurança do canteiro de obras ficarão totalmente a cargo da empresa contratada.

    - Fica a Contratada obrigada a delimitar o canteiro da obra, de modo a isolá-lo, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

    - A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados deve ser feita de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de materiais.

    - Após o término do serviço a Contratada deverá promover a desmobilização total do canteiro de obras.

    - Medição e pagamento.

      - A medição e faturamento do serviço correspondente à Instalação do Canteiro de obras, desde que comprovada à realização, será efetuada quando da 1ª medição de serviços no valor do item.

      - A Instalação do Canteiro de obras será quantificada por unidade de serviço executado (unid.), sendo sua remuneração limitada ao quantitativo descrito na planilha orçamentária em anexo.

  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA.

    - O serviço referente à administração local e manutenção do canteiro de obras, mas sem a eles se limitarem, é composto pelos custos destinados à remuneração, manutenção e conservação dos carros usados no deslocamento da equipe técnica da Contratada, aos gastos referentes à manutenção, conservação e limpeza do canteiro de obras, nos custo de energia, de água, de material de primeiros socorros e EPI do pessoal de apoio administrativo, custeio da manutenção mensal da casa de apoio, e nos proventos mensais da equipe técnica e administrativa local da obra e outros de acordo com a estrutura da empresa.

    - Todas as instalações, além das anteriormente citadas, provisórias de luz e força, água e esgotos e seus respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva da Contratada.

    - Medição e pagamento.

      - A Administração local e manutenção do canteiro de obra esta quantificada em unidade de mês (mês). Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS: CUSTOS

Todos os serviços serão rigorosamente executados conforme Especificações Técnicas a seguir descritas, complementadas NBR referente a cada atividade e pelas Especificações Técnicas contidas nos CADERNOS DE ENCARGOS DA CODEVASF que estão à disposição na 3ª GRD/UEP da 3ª SR da CODEVASF, para consulta e/ou cópias.

  - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO.

    - Antes de ser iniciado o serviço de locação da obra a Contratada deverá limpar toda a área que abrange o projeto, incluindo o contorno do Pátio (parte correspondente à calçada).

    - A raspagem do terreno será realizada manualmente, de forma a não permitir que reste qualquer tipo de material orgânico.

    - Quando da realização dos serviços de construção do Pátio múltiplo uso para eventos, possíveis restos de madeira, árvores e raízes devem ser removidas para não comprometer o objeto desta Especificação Técnica.

    - Medição e pagamento.

      - A Limpeza e Raspagem manual do Terreno onde será executada a obra esta quantificada em metros quadrado (m²).

      - Os serviços poderão ser medidos mensalmente, durante o período de execução da obra.

      - O faturamento do serviço de limpeza e Raspagem manual do Terreno será realizado no mês seguinte a realização do serviço, depois de conferido pela fiscalização.

      - O quantitativo e preço do serviço de limpeza e raspagem manual do terreno esta condicionado aos valores estabelecidos na planilha de orçamento de obras.

  - LOCAÇÃO DA OBRA.

    - A área onde será construída o Pátio múltiplo uso para eventos (incluindo a calçada) deverá ser locado utilizando preferencialmente os serviços topográficos. Na realização deste serviço deverá ser respeitando todas as definições dos lotes estabelecidos pelo Código de Uso e Ocupação do Solo do Município.

    - Fazem parte do serviço de locação da obra, sem a este se limitar, os serviços de montagem do gabarito em tabua, a marcação do eixo das fundações, o lançamento das alvenarias e a demarcação das valas de fundação.

    - A locação será feita mediante a utilização de piquetes, tábuas e barrotes. Estes materiais deveram ser de qualidade suficiente para resistirem as intemperes durante o período de construção.

    - O gabarito delimitador da área de construção deverá ser montado a uma distancia mínima de 1,00m do final das valas para fundação.

    - A CONSTRUTORA será responsável exclusivo por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços considerados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO.

    - Medição e pagamento.

      - A Locação da obra mediante montagem de gabarito de madeira esta quantificada na planilha orçamentaria em metros quadrado (m²).

      - Os serviços serão faturados mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras, limitado ao quantitativo apresentado.

  - ESCAVAÇÃO MANUAL.

    - A escavação de valas será manual. As cavas deverão ter as dimensões mínimas indicadas em projeto e planilha orçamentária.

    - As águas pluviais ou subterrâneas que porventura, invadirem as cavas, serão previamente esgotadas a fim de que as fundações sejam executadas em terreno seco.

    - O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensão, deverá receber um único nivelamento, salvo quando previsto degraus os quais serão nivelados.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de escavação manual de valas e cavas de fundação em material de 1ª e 2ª categoria esta quantificada na planilha orçamentaria em metros cubico de material escavado (m³).

      - O Volume de material escavado será dimensionado pelo volume do elemento geométrico resultante do processão de escavação.

      - No dimensionamento do volume escavado não será considerado o empolamento do terreno, o qual deve fazer parte do custo unitário do serviço.

      - Os serviços de escavação manual de valas e cavas de fundação em material de 1ª e 2ª categoria serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra, na medida em que for sendo realizado e o faturamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras, limitado ao quantitativo apresentado.

  - REATERRO.

    - O material escavado só poderá ser aproveitado como reaterro mediante prévia autorização da Fiscalização, manifestada no Livro de Ocorrências.

    - O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações posterior dos pisos, por efeito de acomodação ou recalques.

    - Antes de ser retomado o serviço de construção deve-se esperar no mínimo 5 dias, período em que será promovido o umedecimento das áreas aterradas.

    - Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a ônus exclusivo da Contratada.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de reaterro esta quantificada na planilha orçamentaria em metros cubico de material escavado (m³).

      - O Volume de material usado no reaterro será dimensionado pelo volume do elemento geométrico resultante local a ser aterrado.

      - No dimensionamento do volume de reaterro não será considerado o empolamento do terro, o qual deve fazer parte do custo unitário do serviço.

      - Os serviços de reaterro serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra, na medida em que for sendo realizado e o faturamento será realizado de acordo com a planilha de orçamento de obras, limitado ao quantitativo apresentado.

  - FUNDAÇÕES

    - As fundações diretas, como sapatas, vigas de fundação, “radier” e outros deverão ser locados perfeitamente de acordo com o projeto.

    - Antes da aplicação das ferragens deve-se promover o nivelamento do fundo das valas mediante a aplicação de camada de regularização em concreto magro.

    - Deve-se ser previsto em todas as peças estruturais, um afastamento de recobrimento mínimo de 2,5cm entre a ferragem e a superfície das peças.

    - O recobrimento das ferragens de fundação deve ser de no mínimo 3,00cm.

    - As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com a Prática de Construção de Estruturas de Concreto, tanto quanto às dimensões e locações, quanto às características de resistência dos materiais utilizados.

    - Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da superfície de assentamento das fundações diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

    - A execução dos serviços de Fundações deverá atender à NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado – Procedimento e NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações – Procedimento.

    - PÁTIO.

      - Deverá ser executada cinta de amarração, seção 15 cm x 30 cm, sobre lastro de regularização em concreto magro produzido no traço 1:4:8, com espessura mínima de 5,0cm.

      - Por estar em contato direto com o solo, o recobrimento das ferragens da cinta deverá ser de no mínimo 3,00cm.

      - No intuito de promover a distribuição das cargas e esforço sob os pilares será construídas sapatas isoladas com seção de 50 cm x 50 cm x 15 cm.

      - Os pilares de sustentação deverão ser executados com seção mínima de 15 cm x 15 cm.

      - Nos pilares deverão ser promovidos os engastados dos tubos de aço galvanizado que servirão de moldura para tela de proteção do Pátio. Os detalhes construtivos encontram disponíveis nas plantas do projeto arquitetônico.

      - Todos os elementos de fundação e estruturais deveram ser confeccionados em concreto armado FCK= 20 MPA.

    - ARQUIBANCADA.

      - A fundação das arquibancadas deverá ser executada em sapata corrida com seção 15 cm x 30 cm.

      - Os pilares de distribuídos deveram ser construídos a cada 2,50m do perímetro das arquibancadas.

      - A seção dos pilares será de no mínimo 15 cm x 15 cm.

      - Todos os elementos de fundação serão em concreto armado FCK= 20 MPA.

    - CALÇADA.

      - No contornando da calçada deverá ser executada uma cinta de amarração com seção mínima de 15 cm X 15 cm.

      - Além da função estrutural a cinta construída no contorno da calçada servirá de contensão para a calçada.

      - A resistência do concreto a ser utilizado não poderá ser inferior a 20MPA.

    - BICICLETÁRIO.

      - A base do bicicletário deverá ser chumbada junto à arquibancada com concreto simples produzido no traço 1:3:6.

  - ESTRUTURA EM CONCRETO

    - Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto, estas especificações técnicas e o caderno de encargo da Codevasf que se encontra disponível na 3ª GRD.

    - Na confecção das peças de concreto simples ou armado a contratada deverá observar, até mesmo em contrário ao que dispõem as referências anteriormente descritas, as regulamentações das Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

    - A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.

    - PISO DO PÁTIO DE MÚLTIPLO USO PARA EVENTOS.

      - O piso do Pátio será confeccionado em concreto com FCK= 20 Mpa.

      - O concreto usado na confecção do piso do Pátio deverá ser adensado mediante o uso de vibrador, após ser lançado sobre um lastro de brita nº 2.

      - O solo sobre o qual será construído o piso do Pátio de Múltiplo Uso para eventos deverá ser previamente compactado e nivelado.

      - As ferragens do piso do Pátio de eventos serão compostas de malha pop reforçadas, com espaçamento de 15 cm x 15 cm, com ferro com diâmetro de 4,2mm.

      - A concretagem do piso deverá ser feito em etapas, sendo o pavimento dividido em quadrados de 2,00m x 2,00m com 02 juntas de dilatação asfáltica longitudinais e 03 juntas transversais.

      - As juntas de dilatação do piso serão enxertadas em asfalto, com espessura mínima de 8,0 cm.

      - Abaixo da camada de concreto será executado um lastro de brita nº 2 apiloado manualmente com maço de até 30 kg.

      - Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender as exigências da Norma Brasileira NB - 1/78, bem como as Especificações EB - 1/77, EB - 4/39.

        - Os traços de concreto devem ser determinados através de dosagem experimental, de acordo com a NB - 1/1978, em função da resistência característica à compressão (FCK) estabelecida pelo calculista e da trabalhabilidade requerida.

      - O preparo do concreto a ser usado na confecção do piso do Pátio de Eventos será obrigatoriamente realizado em betoneiras com capacidade mínima para produzir um “traço” composto por um (01) saco de cimento.

        - Para garantir a resistência de projeto não será permitida a utilização de frações de um (01) saco de cimento.

        - O tempo de mistura deverá ser aquele suficiente para a obtenção de um concreto homogêneo.

    - PISO CIMENTADO DESEMPENADO.

      - A calçada a ser confeccionado no entorno do Pátio deverá ser executada em piso cimentado.

      - A calçada do Pátio de Eventos será construída em concreto simples, produzido no traço 1:4:8.

      - A espessura da pavimentação da calçada do Pátio será de no mínimo 4,0cm e deverá ficar com acabamento desempenado.

      - Em torno da calçada deverá ser executada uma cinta de amarração, com seção de 15 cm x 15 cm, em concreto armado FCK= 20MPA.

      - Na confecção das calçadas do Pátio múltiplo uso para eventos deverá ser preparada uma quantidade de concreto suficiente a necessidades do serviço possível de ser executado no decorrer do dia, de maneira a evitar a pega e o endurecimento do concreto, antes dele ser aplicado.

      - Os traços de argamassa e de concreto que não forem usados antes de iniciado o processo de pega deveram sumariamente ser rejeitadas, sendo vedado o seu emprego.

      - Os concretos que apresentarem vestígios de pega ou endurecimento, não poderão tornar a ser misturados e, em consequência, reutilizá-lo.

    - EPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS.

      - O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de ensaio referendado pelas Normas Regulamentadoras Brasileiras.

        - No caso do cimento Portland comum, este deverá atender à Norma NBR 5732.

        - No caso do cimento de alta resistência inicial, este deverá atender à Norma NBR 5733.

      - O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

    - AGREGADOS.

      - Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às características e ensaios.

      - O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

    - ÁGUA.

      - A água usada no amassamento do concreto deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.

      - Em princípio, deverá ser utilizada água potável.

      - Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas.

      - Nos processos que utilizarem água, esta deverá esta em conformidade com as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

    - Medição e pagamento.

      - O serviço de confecção de peças em concreto estrutural será medido em metros cúbicos (m³).

      - A determinação do volume do serviço executado será realizada levando em consideração o volume do elemento geométrico regado pela peça concretada.

      - O faturamento do serviço de confecção de peças em concreto estrutural será efetuado pelo preço unitário indicado na planilha orçamentaria para os metros cúbicos de concreto.

      - O quantitativo de serviço a ser realizado este limitado ao volume de concreto disponível para o item na planilha de orçamentos anexa.

  - ALVENARIA DE ELEVAÇÃO.

    - Os tijolos cerâmicos furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

    - Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações da Norma NBR 7171, para tijolos furados.

    - O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

    - Todas as paredes deverão ser em tijolos cerâmicos furados de dimensões 10x20x30 cm, 1/2 vez, assentados em argamassa traço 1:7 (cimento e areia), juntas de 12 mm e deverão receber camadas de chapisco (ao traço 1:3) e revestimento de cal e areia (ao traço 1:4,5), com espessura de 0,5 cm.

    - As paredes a serem construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos são indicadas no projeto arquitetônico, devendo ser executadas de acordo com as dimensões do projeto.

    - Medição e pagamento.

      - A alvenaria de pedra argamassada será medida em metros cúbicos, baseada nas espessuras e dimensões indicadas no projeto e/ou fixadas pela Fiscalização.

      - Os volumes de alvenaria de pedra argamassada, construídos fora das seções do projeto e/ou das ordens da Fiscalização, não serão medidos para fins de pagamento.

      - A execução de alvenaria de pedra argamassada será paga à Empreiteira pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

      - Neste preço deverão estar incluídos os fornecimentos dos materiais até o local da obra, armazenamento, rejuntamento, ferramentas e mão-de-obra necessária para perfeita execução do serviço.

  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

    - Os serviços relacionados com a entrada de energia serão considerados entregues após a promoção dos testes e ensaios.

    - Faz parte do serviço de instalação elétrica a ligação definitiva à rede pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação da concessionária de energia elétrica local.

    - A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões de concessionária de energia elétrica local.

    - A Contratada terá a responsabilidade de manter com a concessionária os entendimentos necessários à aprovação da instalação e à ligação da energia elétrica. As emendas dos condutores serão efetuadas por conectores apropriados.

    - As instalações deverão ser executadas em conformidade com os projetos elaborados. O material a ser empregado deverá ser de primeira qualidade, isento de falhas, trincaduras e outros quaisquer defeitos de fabricação.

    - Os materiais utilizados na instalação elétrica do Pátio de Evento deverão estar rigorosamente em obedecidas às normas e especificações NBR-5111; 5115; 6689; 5361; 5410; 6150 da ABNT, referentes ao assunto, bem como as especificações a seguir.

    - O Pátio terá sua iluminação feita com quatro postes providos de dois refletores de 400 W, completos incluindo as lâmpadas, reatores e ignitores e a instalação dos mesmos.

    - O controle de energização e proteção dos circuitos elétricos do Pátio múltiplo uso para eventos deverá ser utilizado quadro de distribuição de no mínimo 6 circuitos protegidos por adjutores monopolares, com barramento de neutro II, CDM 600 e com sobre tampa articulada.

    - O poste a ser utilizado na iluminação artificial do Pátio de Evento será fixado sobre base de concreto, sendo composto de 02 (dois) refletores com lâmpadas vapor de mercúrio de 400 w, incluindo interligação subterrânea por meio de eletrodutos e conexões de PVC rígido, caixa de concreto com tampa, ligação padrão CELPE, de acordo com a norma exigida e quadro de circuito.

    - As caixas de passagem executadas junto ao poste deverão ficar a uma distância de 0,50m deste.

  - REVESTIMENTOS.

    - Toda a alvenaria deverá receber chapisco com espessura de 1,5mm com argamassa de cimento e areia produzida no traço de 1:3.

    - Sobre a camada de chapisco, após o período mínimo de 7 (sete) dias, será aplicado uma camada de revestimento de 2,0 cm de espessura em argamassa de cal e areia ao traço 1:4,5.

    - Deve-se salientar que o chapisco só deverá ser aplicado após a completa pega de argamassa das alvenarias.

    - Medição e pagamento.

      - A medição do serviço chapisco, esta dimensionado em metros quadrado (m²).

      - O faturamento do serviço correspondente à aplicação de chapisco sobre as superfície de alvenaria será efetuado na primeira medição após comprovada a realização do serviço pela fiscalização.

      - O serviço correspondente à aplicação de camada de chapisco terá sua remuneração limitada no valor e no quantitativo descrito na planilha orçamentária em anexo.

  - ARQUIBANCADAS.

    - O Pátio múltiplo uso para eventos receberá duas arquibancadas, cada uma com as seguintes dimensões: 1,10 m de largura (sendo divididos em dois assentos de 0,55 m de largura), 0,90 m de altura, e 15,0 m de comprimento que será executada com fundação corrida, seção 15 cm x 30 cm, em concreto armado FCK= 20MPA sobre lastro de concreto traço 1:4:8, espessura de 5 cm e pilares de amarração com seção 15X15 cm.

    - A alvenaria de elevação das arquibancadas será realizada em ½ vez, mediante a utilização de tijolos cerâmico de 8 furos.

    - A alvenaria deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 posteriormente revestida com argamassa de cal e areia ao traço 1:4,5.

    - A pintura da alvenaria será executada utilizando tinta látex em duas demãos aplicadas sobre uma camada de massa acrílica incluindo a preparação da superfície.

    - Os assentos da arquibancada serão em laje pré-moldada para piso, com capacidade de sobrecarga mínima de 200 kg/m², com vãos até 3,50m, espessura de 8 cm, com lajotas e capeamento.

    - A resistência do concreto utilizado na confecção das arquibancadas deverá ter uma resistência mínima de 20MPA.

  - ESTRUTURA DE APOIO.

    - ALAMBRADO.

      - O alambrado de proteção no entorno do Pátio de Eventos deverá ser instalado conforme projeto de arquitetura.

      - O alambrado do Pátio será fabricado em arame galvanizado, malha de 5 cm x 5 cm, fio 12 em estrutura confeccionada em tubos de ferro galvanizado de 2”.

      - O alambrado do Pátio múltiplo uso para eventos terá uma altura de 2,50 m nas extremidades e 1,20 m nas laterais.

      - O tubo de ferro galvanizado a ser usado na confecção da estrutura do alambrado deverá ser engastado nos pilaretes, cerca de 15,0cm, conforme detalhes do projeto arquitetônico.

      - O alambrado será pintado com tinta esmalte sintético na cor a definir, inclusive tratamento antiferrugem.

    - Medição e pagamento.

      - A medição do serviço correspondente à montagem do alambrado de proteção do Pátio de Eventos, esta dimensionado em metros quadrados (m²).

      - A medição e faturamento do serviço correspondente à montagem do alambrado de proteção do Pátio de Eventos, desde que comprovada à realização, será efetuada quando na medição seguinte a realização do serviço.

      - O serviço correspondente à montagem do alambrado de proteção do Pátio múltiplo uso para eventos terá sua remuneração limitada no valor e no quantitativo descrito na planilha orçamentária em anexo.

    - BICICLETÁRIO.

      - O bicicletário será confeccionado em tubo de aço galvanizado de 1 1/4” e será pintado com tinta a óleo em duas demãos em cor a definir.

      - Antes do processo de pintura deverá ser aplicada uma camada de proteção (tratamento antiferrugem) sobre o tubo de ferro galvanizado.

      - A estrutura do bicicletário deverá ser chumbada à arquibancada com concreto simples produzido no traço 1:3:6.

    - EQUIPAMENTOS.

      - Todos os equipamentos desportivos serão de padrão oficial, em conformidade com as medidas adotadas pelas confederações de cada modalidade.

      - Os tubos utilizados na confecção dos equipamentos deveram ser em ferro galvanizado.

      - Todos os tubos empregados na montagem dos equipamentos do espaço poliesportivo pertencente ao Pátio de Eventos deverão ser pintados com duas demãos de esmalte sintético em cor a definir, aplicada sobre superfície lixada e previamente tratada com aplicação de antiferrugem.

      - Compõem os equipamentos a serem aplicados na do espaço poliesportivo pertencente ao Pátio de Eventos:

        - Traves de futebol de salão/handball em tubo de aço galvanizado de 1/2”, 3” e 4”, pintados com duas demão de tinta esmalte sintético sobre superfície lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou similar.

        - Mastros para volleyball, com catraca e travador de rede, confeccionado em tubo de ferro galvanizado de 2” e 2 ½”, pintados com duas demãos de tinta esmalte sintético sobre superfície lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou similar.

        - Pórtico treliçado (conforme planta) com tabela de basquete e cesta (aro e malha). Confeccionado em tubo de ferro galvanizado de 1.1/2”, pintados com duas demãos de tinta, tipo esmalte sintético, sobre superfície lixada e aparelhada com fundo anticorrosivo Galvite ou similar.

        - Redes para traves de futsal – handball.

        - Rede para mastros de volleyball.

    - PINTURA.

      - As paredes que contornam o Pátio de Eventos assim como as que fazem parte da arquibancada deverão ser pintadas em duas demãos de tinta látex, aplicada sobre superfície lixada, previamente tratada com uma demão de fundo preparador de parede e uma demão de massa acrílica.

      - O piso da do espaço poliesportivo pertencente ao Pátio de Eventos deverá ser demarcado em conformidade com as diversas modalidades de esporte que atenderá.

        - As cores utilizadas na pintura do piso do Pátio deveram esta em conformidade com as adotadas pelas confederações que regem o desporto.

        - A pintura das demarcações do Pátio de Eventos será realizada mediante a utilização de tinta acrílica para piso tipo Coralpiso, Novacor ou similar e o serviço deverá incluir o preparo da superfície.

  - LIMPEZA FINAL

    - A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com ligações definitivas às redes de serviços públicos de luz e força.

    - Nas obras civis deverá também ser procedida a limpeza final e lavagem dos pisos, paredes e removidos quaisquer vestígios de tinta, manchas e argamassa.

- FISCALIZAÇÃO.

  - A fiscalização da execução dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.37 da Lei nº 8.333/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Contratada deverá disponibilizar à equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 4 GB e bateria recarregável e (01) um aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Concluídos os serviços, a contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo pela autoridade competente.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Petrolina, 16 de outubro de 2013.