DDO - 830

#### Ministério da Integração Nacional – MI
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

#### 6ª Superintendência Regional

PROJETO BÁSICO

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO: CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE TERRA E CERCAMENTO, COM FINS DE IMPLANTAR DOIS PROJETOS DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ-BA.

NOVEMBRO/2012

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

- CONDIÇÕES GERAIS

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PRAZO

- CONTRATAÇÃO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- ANEXO 01 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

- ANEXO 02 – PLANTAS

PROJETO BÁSICO

1. OBJETIVO

O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de construção de 18 (dezoito) viveiros para Piscicultura, no município de Curaçá-BA.

2.  LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO

Os serviços de construção de viveiros de terra serão executados nas localidades indicadas nos Termos de Referência, localizadas no Município de Curaçá-BA.

3.   CONDIÇÕES GERAIS

a)	Os serviços contratados pela proponente serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, projetos e demais elementos nele referidos.

b)	Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

c)	Toda a mão-de-obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas especificações.

d)	Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

e)	Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

f)	Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem executados e atenderem às Especificações.

g)	A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

h)	A Empreiteira será responsável pelos danos causados à contratante e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

i)	Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

j)	A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço.

k)	Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos e especificações técnicas fornecidas pela contratante.

l)	Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela contratante.

m)	Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela contratante antes do inicio efetivo deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

4.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

a) Serviços

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato/convênio, de forma a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

b) Medição e pagamento

A remuneração corresponde à mobilização da Empreiteira antes do início da obra e a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante. Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços ou determinadas pela Fiscalização, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

4.2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

a) Serviços

Deverá ser fixada no inicio dos serviços placas em aço galvanizado, nas dimensões 2,0 x 3,0 m, na sede do Município onde serão executadas as obras, num total de 01 placa cujo modelo será fornecido pela Fiscalização da Codevasf.

b) Medição e pagamento

Será pago depois de fornecida e instalada.

4.3 - LIMPEZA DO TERRENO DOS VIVEIROS

a) Serviços

Serão desmatadas e limpas áreas das escavações exigidas para as obras, área de estocagem e outras áreas a critério da Fiscalização.

A limpeza consistirá na derrubada e/ou corte e remoção de todas as árvores e outras vegetações, mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo. Inclui também a remoção de todas as construções e/ou benfeitorias existentes na área a ser limpa, a critério da Fiscalização. Árvores, tocos, mato e outras vegetações encontradas em áreas onde se fará a limpeza, mas não o destocamento, deverão ser cortadas no nível da superfície natural do terreno ou ligeiramente abaixo, a critério da Fiscalização.

b) Medição e pagamento

A remuneração deste item se fará por metro quadrado da área cuja limpeza tenha sido concluída.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamento de Obras. Neste preço dever-se á incluir a derrubada, a remoção e o transporte para queima de todas as árvores, arbustos, capoeiras e macegas existentes na área.

4.4 - ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

a) Serviços

Este serviço corresponde à movimentação de terra necessária para a a construção dos diques dos viveiros de acordo com o projeto pré-estabelecido, através da escavação do terreno para nivelamento dos platôs dos viveiros, respeitando a cota máxima descrita no projeto. O material proveniente do corte deverá ser depositado no local de construção dos diques. Compreendem este serviço todas as operações necessárias para obtenção, nos bancos de empréstimo, do material necessário à construção das obras. Tais empréstimos serão escavados, obedecendo às especificações contidas neste item ou de acordo com as indicações ministradas pela Fiscalização.

Para efeito desta especificação técnica, será entendido como área de empréstimo o local em que os trabalhos sejam executados com o único objetivo de conseguir materiais naturais destinados à construção das obras.

Caberá à Fiscalização indicar a extensão e profundidade a que deve ser levada a exploração em cada local, devendo então, a Empreiteira seguir cuidadosamente estas indicações, responsabilizando-se pelos danos causados pela não observância das mesmas.

A exploração de uma área de empréstimo deverá ser feita pela Empreiteira de tal maneira que, em qualquer momento, garanta a estabilidade na base dos taludes e na abertura das escavações durante a exploração da mesma. A Fiscalização poderá solicitar, caso considere necessário e conveniente, alterações na extensão, na profundidade, nos taludes na forma da abertura das escavações, a fim de diminuir a possibilidade de desmoronamentos, deslizamentos e acidentes e/ou melhorar a qualidade de material obtido e os rendimentos da exploração.

A empreiteira deverá tomar as precauções necessárias para evitar a escavação extra e para conseguir que o material abaixo das linhas de escavação autorizadas pela Fiscalização permaneça nas melhores condições possíveis.

Se, na exploração de um banco de empréstimo for necessário extrair materiais de possível utilização em etapas posteriores da execução das obras, a Empreiteira deverá armazenar esses materiais na forma aprovada pela Fiscalização e em locais secos, protegidos contra correntes d'água e limpos de matéria vegetal, detritos ou quaisquer outros elementos estranhos que possam limitar sua futura utilização.

Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos, a Empreiteira deverá recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que apresentem bom aspecto.

b) Medição e pagamento

O volume em metros cúbicos a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pela linha de fundação de projeto ou estabelecido pela Fiscalização, que também determinará os taludes.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento em separado para reutilização de material colocado pela Empreiteira em depósitos intermediários ou para remanejamento desse material, caso ele venha a interferir com outros serviços.

O volume de escavação será medido no local do corte, conforme dimensões de projeto ou determinação da Fiscalização.

4.5 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS

a) Serviços

Os materiais oriundos das escavações serão utilizados para construção dos diques, o material acumulado deverá ser espalhado e compactado por trator de esteira em camadas nunca superiores a 20 cm. Para a construção dos diques deverão ser respeitadas as cotas mínimas de coroamento e de largura dos diques, indicadas na planilha de cubação, além da declividade mínima do talude dos diques de 1:2, obedecendo às especificações descritas neste documento ou de acordo com as indicações ministradas pela Fiscalização.

a.1) Planilha de cubação dos diques e corte dos platôs dos viveiros do projeto 01.

| DIQUE - 01 |  |  |  |  | Coroamento (m) | Variável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento |  |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Coroamento | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,02 | 1,18 | 346,20 | 0,00 | 3,27 | 0,00 |
| 1 | 345,25 | 0,95 | 346,20 | 20,00 | 2,30 | 55,72 |
| 1+8,52 | 345,35 | 0,85 | 346,20 | 28,52 | 1,93 | 18,05 |
| 2 | 345,50 | 1,20 | 346,70 | 40,00 | 3,36 | 30,39 |
| 2+15,05 | 346,25 | 0,45 | 346,70 | 55,05 | 0,75 | 30,96 |
| 3 | 346,50 | 0,60 | 347,10 | 60,00 | 1,14 | 4,69 |
| 4 | 346,90 | 0,20 | 347,10 | 80,00 | 0,26 | 14,00 |
| 4+4,58 | 347,10 | 0,00 | 347,10 | 84,58 | 0,00 | 0,60 |
| 5 | 347,50 | 0,10 | 347,60 | 100,00 | 0,12 | 0,89 |
| 5+18,11 | 347,60 | 0,00 | 347,60 | 118,11 | 0,00 | 1,04 |
| 6 | 347,60 | 0,00 | 347,60 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 347,50 | 0,10 | 347,60 | 140,00 | 0,12 | 1,15 |
| 7+18,65 | 347,15 | 0,45 | 347,60 | 158,65 | 0,75 | 8,10 |
| 8 | 347,10 | 0,00 | 347,10 | 160,00 | 0,00 | 0,51 |
| 9 | 346,75 | 0,35 | 347,10 | 180,00 | 0,53 | 5,34 |
| 10 | 346,48 | 0,62 | 347,10 | 200,00 | 1,20 | 17,30 |
| 10+3,94 | 346,42 | 0,68 | 347,10 | 203,94 | 1,37 | 5,06 |
| 11 | 346,30 | 0,80 | 347,10 | 220,00 | 1,76 | 25,16 |
| 12 | 346,15 | 0,95 | 347,10 | 240,00 | 2,30 | 40,64 |
| 13 | 346,10 | 1,00 | 347,10 | 260,00 | 2,50 | 48,04 |
| 13+7,90 | 346,02 | 1,08 | 347,10 | 267,90 | 2,83 | 21,05 |
|  |  |  |  |  | TOTAL+20% | 394,42 |

| DIQUE - 02 |  |  |  |  |  |  | Coroamento (m) | 346,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: contorno viveiro 01 |  |  |  |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas |  | Cota (m) |  | Altura (m) |  | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 |  | 344,60 |  | 1,70 |  | 0,00 | 5,61 | 0,00 |
| 1 |  | 344,65 |  | 1,65 |  | 20,00 | 5,32 | 109,31 |
| 2 |  | 344,58 |  | 1,72 |  | 40,00 | 5,73 | 110,49 |
| 3 |  | 344,80 |  | 1,50 |  | 60,00 | 4,50 | 102,28 |
| 4 |  | 344,70 |  | 1,60 |  | 80,00 | 5,04 | 95,40 |
| 4+13,68 |  | 344,60 |  | 1,70 |  | 93,68 | 5,61 | 72,85 |
| 5 |  | 344,60 |  | 1,70 |  | 100,00 | 5,61 | 35,46 |
| 6 |  | 345,10 |  | 1,20 |  | 120 | 3,06 | 86,70 |
| 6+3,45 |  | 345,12 |  | 1,18 |  | 123,45 | 2,97 | 10,41 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL+20% | 747,46 |
| DIQUE - 03 |  |  |  |  |  |  | Coroamento (m) | 346,8 |
| Descrição: divisório do viveiro 01 e 02 |  |  |  |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) |  | Altura (m) |  | Distância (m) |  | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,35 |  | 1,45 |  | 0,00 |  | 3,88 | 0,00 |
| 1 | 345,48 |  | 1,32 |  | 20,00 |  | 3,27 | 71,52 |
| 2 | 345,25 |  | 1,55 |  | 40 |  | 4,38 | 76,52 |
| 3 | 345,10 |  | 1,70 |  | 60,00 |  | 5,18 | 95,64 |
| 4 | 345,25 |  | 1,55 |  | 80 |  | 4,38 | 95,64 |
| 5 | 345,12 |  | 1,68 |  | 100,00 |  | 5,07 | 94,52 |
| 5+0,59 | 345,12 |  | 1,68 |  | 100,59 |  | 5,07 | 2,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL+20% | 524,21 |

| DIQUE - 04 |  |  |  | Coroamento (m) | 346,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro 02 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,12 | 1,68 | 0,00 | 5,91 | 0,00 |
| 1 | 345,25 | 1,55 | 20,00 | 5,15 | 110,67 |
| 1+7,68 | 345,30 | 1,50 | 27,68 | 4,88 | 38,51 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 179,02 |

| DIQUE - 05 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 02 e 03 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 346,25 | 0,95 | 0,00 | 1,83 | 0,00 |
| 1 | 345,90 | 1,30 | 20,00 | 3,19 | 50,14 |
| 2 | 345,50 | 1,70 | 40,00 | 5,18 | 83,70 |
| 3 | 345,30 | 1,90 | 60,00 | 6,36 | 115,50 |
| 4 | 345,35 | 1,85 | 80,00 | 6,06 | 124,24 |
| 4+11,43 | 345,30 | 1,90 | 91,43 | 6,36 | 71,00 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 533,49 |

| DIQUE - 06 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem viveiro 03 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,30 | 1,90 | 0,00 | 7,31 | 0,00 |
| 1 | 345,50 | 1,70 | 20,00 | 6,03 | 133,50 |
| 1+10,81 | 345,60 | 1,60 | 30,81 | 5,44 | 62,02 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 234,63 |

| DIQUE - 07 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 03 e 04 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 347,10 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 1 | 346,40 | 0,80 | 20,00 | 1,36 | 14,25 |
| 2 | 345,85 | 1,35 | 40,00 | 3,41 | 47,69 |
| 3 | 345,75 | 1,45 | 60,00 | 3,88 | 72,87 |
| 4 | 345,60 | 1,60 | 80,00 | 4,64 | 85,19 |
| 4+1,23 | 345,60 | 1,60 | 81,23 | 4,64 | 5,71 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 270,85 |

| DIQUE - 08 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro 04 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,60 | 1,60 | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
| 1 | 345,70 | 1,50 | 20,00 | 4,88 | 103,15 |
| 1+15,00 | 345,75 | 1,45 | 35,00 | 4,60 | 71,09 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 209,09 |

| DIQUE - 09 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 0 4 e 05 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 347,60 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 1 | 346,75 | 0,95 | 20,00 | 1,83 | 18,94 |
| 2 | 346,20 | 1,50 | 40,00 | 4,13 | 59,54 |
| 3 | 345,80 | 1,90 | 60,00 | 6,36 | 104,90 |
| 3+9,64 | 345,75 | 1,95 | 69,64 | 6,68 | 62,87 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 295,50 |

| DIQUE - 10 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro 05 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,75 | 1,95 | 0,00 | 7,65 | 0,00 |
| 1 | 345,70 | 2,00 | 20,00 | 8,00 | 156,54 |
| 2 | 345,72 | 1,98 | 40,00 | 7,86 | 158,61 |
| 2+2,30 | 345,72 | 1,98 | 42,30 | 7,86 | 18,08 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 399,87 |

| DIQUE - 11 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 05 e 06 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 347,15 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 1 | 346,50 | 0,70 | 20,00 | 1,08 | 11,14 |
| 2 | 346,15 | 1,05 | 40,00 | 2,18 | 32,64 |
| 2+15,64 | 345,72 | 1,48 | 55,64 | 4,03 | 48,52 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 110,75 |

| DIQUE - 12 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro 06 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,72 | 1,48 | 0,00 | 4,77 | 0,00 |
| 1 | 345,75 | 1,45 | 20,00 | 4,60 | 93,69 |
| 1+4,37 | 345,75 | 1,45 | 24,37 | 4,60 | 20,12 |
| 2 | 345,70 | 1,50 | 40,00 | 4,88 | 74,08 |
| 2+2,59 | 345,70 | 1,50 | 42,59 | 4,88 | 12,63 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 240,62 |

| DIQUE - 13 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 06 e 07 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 346,42 | 0,78 | 0,00 | 1,30 | 0,00 |
| 1 | 345,90 | 1,30 | 20,00 | 3,19 | 44,88 |
| 2 | 345,70 | 1,50 | 40,00 | 4,13 | 73,10 |
| 2+1,44 | 345,70 | 1,50 | 41,44 | 4,13 | 5,94 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 148,70 |

| DIQUE - 14 |  |  |  | Coroamento (m) | 347,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: contorno do viveiro 07 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 345,70 | 1,50 | 0,00 | 4,88 | 0,00 |
| 1 | 345,70 | 1,50 | 20,00 | 4,88 | 97,50 |
| 2 | 345,70 | 1,50 | 40 | 4,88 | 97,50 |
| 3 | 345,68 | 1,52 | 60,00 | 4,99 | 98,61 |
| 3+9,82 | 345,68 | 1,52 | 69,82 | 4,99 | 48,96 |
| 4 | 345,75 | 1,45 | 80,00 | 4,60 | 48,81 |
| 4+12,72 | 346,02 | 1,18 | 92,72 | 3,27 | 50,07 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 529,73 |

| DIQUE - 15 |  |  |  | Coroamento (m) | 346,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro berçário 02 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 344,80 | 1,50 | 0,00 | 4,88 | 0,00 |
| 0+8,50 | 344,80 | 1,50 | 8,50 | 4,88 | 41,44 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 49,73 |

| DIQUE - 16 |  |  |  | Coroamento (m) | 346,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório viveiro berçário 01 e 02 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 344,80 | 1,50 | 0,00 | 4,13 | 0,00 |
| 1 | 345,00 | 1,30 | 20,00 | 3,19 | 73,10 |
| 1+8,52 | 345,25 | 1,05 | 28,52 | 2,18 | 22,85 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 115,14 |

| DIQUE - 17 |  |  |  | Coroamento (m) | 346,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro berçário 01 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 344,80 | 1,20 | 0,00 | 3,36 | 0,00 |
| 0+8,50 | 344,80 | 1,20 | 8,50 | 3,36 | 28,56 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 34,27 |

| DIQUE - 18 |  |  |  | Coroamento (m) | 346,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório viveiro berçário 01 e viveiro 01 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 344,80 | 1,50 | 0,00 | 4,13 | 0,00 |
| 1 | 345,00 | 1,30 | 20,00 | 3,19 | 73,10 |
| 1+8,52 | 345,25 | 1,05 | 28,52 | 2,18 | 22,85 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 115,14 |

| PROJETO 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubação do corte dos platôs dos viveiros |  |  |  |  |
| Descrição |  |  | Cota do platô | Volume |
| Viveiro 01 |  |  | 344,80 | 244,00 |
| Viveiro 02 |  |  | 345,30 | 770,00 |
| Viveiro 03 |  |  | 345,70 | 508,00 |
| Viveiro 04 |  |  | 345,70 | 1320,00 |
| Viveiro 05 |  |  | 346,20 | 596,00 |
| Viveiro 06 |  |  | 345,70 | 950,00 |
| Viveiro 07 |  |  | 345,70 | 570,00 |
| Viveiro Berçário 01 |  |  | 344,50 | 72,00 |
| Viveiro Berçário 02 |  |  | 344,80 | 90,00 |
|  |  |  |  | 5.120,00 |

| PROJETO 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubação dos diques |  |  |  |  |
| Fator de empolamento: 20% |  |  |  |  |
| Descrição |  |  | Cota de coroamento | Volume |
| Dique 01 |  |  | 347,70 | 394,42 |
| Dique 02 |  |  | 346,30 | 747,46 |
| Dique 03 |  |  | 346,80 | 524,21 |
| Dique 04 |  |  | 346,80 | 179,02 |
| Dique 05 |  |  | 347,20 | 533,49 |
| Dique 06 |  |  | 347,20 | 234,63 |
| Dique 07 |  |  | 347,20 | 270,85 |
| Dique 08 |  |  | 347,20 | 209,09 |
| Dique 09 |  |  | 347,70 | 295,50 |
| Dique 10 |  |  | 347,70 | 399,87 |
| Dique 11 |  |  | 347,20 | 110,75 |
| Dique 12 |  |  | 347,20 | 240,62 |
| Dique 13 |  |  | 347,20 | 148,70 |
| Dique 14 |  |  | 347,20 | 529,73 |
| Dique 15 |  |  | 346,30 | 49,73 |
| Dique 16 |  |  | 346,30 | 115,14 |
| Dique 17 |  |  | 346,00 | 34,27 |
| Dique 18 |  |  | 346,30 | 115,14 |
|  |  |  |  | 5.132,60 |

a.2) Planilha de cubação dos diques e corte dos platôs dos viveiros do projeto 02.

| DIQUE - 01 |  |  |  | Coroamento (m) | 357,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento VE-01 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 355,10 | 1,95 | 0,00 | 7,65 | 0,00 |
| 1 | 355,52 | 1,53 | 20,00 | 5,04 | 126,95 |
| 2 | 355,80 | 1,25 | 40,00 | 3,59 | 86,35 |
| 2+16,50 | 356,10 | 0,95 | 56,50 | 2,30 | 48,65 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 314,35 |

| DIQUE - 02 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento VE-02 |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,10 | 2,15 | 0,00 | 8,55 | 0,00 |
| 1 | 356,75 | 1,50 | 20,00 | 4,50 | 130,46 |
| 2 | 357,30 | 0,95 | 40,00 | 2,07 | 65,66 |
| 2+17,20 | 357,60 | 0,65 | 57,20 | 1,12 | 27,41 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 268,24 |

| DIQUE - 03 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento VE-03 |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 357,60 | 1,15 | 0,00 | 2,85 | 0,00 |
| 1 | 357,65 | 1,10 | 20,00 | 2,64 | 54,86 |
| 2 | 357,35 | 1,40 | 40,00 | 3,99 | 66,30 |
| 2+17,80 | 356,25 | 2,50 | 57,80 | 11,25 | 135,64 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 308,16 |

| DIQUE - 04 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento VE-04 |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,25 | 1,7 | 0,00 | 5,61 | 0,00 |
| 1 | 355,50 | 2,45 | 20,00 | 10,84 | 164,51 |
| 2 | 356,55 | 1,40 | 40,00 | 3,99 | 148,31 |
| 2+18,50 | 357,50 | 0,45 | 58,50 | 0,64 | 42,84 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 426,80 |

| DIQUE - 05 |  |  |  | Coroamento (m) | 359,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento VE-05 |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 357,50 | 1,45 | 0,00 | 4,24 | 0,00 |
| 1 | 357,75 | 1,20 | 20,00 | 3,06 | 73,01 |
| 2 | 357,55 | 1,40 | 40,00 | 3,99 | 70,50 |
| 2+19,50 | 356,95 | 2,00 | 59,50 | 7,50 | 112,03 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 306,65 |

| DIQUE - 06 |  |  |  | Coroamento (m) | 357,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento VE-06 |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,95 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 0,00 |
| 1 | 356,25 | 1,20 | 20,00 | 3,06 | 38,10 |
| 2 | 355,25 | 2,20 | 40,00 | 8,91 | 119,70 |
| 2+4,87 | 355,00 | 2,45 | 44,87 | 10,84 | 48,09 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 247,07 |

| DIQUE - 07 |  |  |  | Coroamento (m) | 356,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: dique de abastecimento VE-07 |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 355,00 | 1,25 | 0,00 | 3,28 | 0,00 |
| 1 | 354,40 | 1,85 | 20,00 | 6,52 | 98,03 |
| 2 | 354,50 | 1,75 | 40,00 | 5,91 | 124,28 |
| 2+5,17 | 354,60 | 1,65 | 45,17 | 5,32 | 29,02 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 301,59 |

| DIQUE - 08 |  |  |  | Coroamento (m) | 357,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: Divisório berçário e viveiro 01 |  |  |  | Crista (m) | 1,50 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 355,10 | 1,95 | 0,00 | 7,17 | 0,00 |
| 1 | 355,25 | 1,80 | 20,00 | 6,21 | 133,76 |
| 1+18,24 | 355,34 | 1,71 | 38,24 | 5,67 | 108,33 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 290,51 |

| DIQUE - 09 |  |  |  | Coroamento (m) | 357,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem viveiro 01 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 355,34 | 1,71 | 0,00 | 6,10 | 0,00 |
| 1 | 355,90 | 1,15 | 20,00 | 3,13 | 92,30 |
| 2 | 356,40 | 0,65 | 40,00 | 1,28 | 44,18 |
| 2+16,50 | 356,70 | 0,35 | 56,50 | 0,53 | 14,99 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 181,76 |

| DIQUE - 10 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 01 e 02 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,10 | 2,15 | 0,00 | 8,01 | 0,00 |
| 1 | 356,40 | 1,85 | 20,00 | 6,06 | 140,68 |
| 1+17,82 | 356,70 | 1,55 | 37,82 | 4,38 | 93,00 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 280,41 |

| DIQUE - 11 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem viveiro 02 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,70 | 1,55 | 0,00 | 5,15 | 0,00 |
| 1 | 357,05 | 1,20 | 20,00 | 3,36 | 85,14 |
| 2 | 357,55 | 0,70 | 40,00 | 1,43 | 47,95 |
| 2+17,20 | 357,75 | 0,50 | 57,20 | 0,88 | 19,87 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 183,54 |

| DIQUE - 12 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 02 e 03 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 357,60 | 1,15 | 0,00 | 2,56 | 0,00 |
| 1 | 357,70 | 1,05 | 20,00 | 2,18 | 47,37 |
| 1+17,41 | 357,75 | 1,00 | 37,41 | 2,00 | 36,38 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 100,50 |

| DIQUE - 13 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem viveiro 03 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 357,75 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
| 1 | 358,05 | 0,70 | 20,00 | 1,43 | 39,35 |
| 2 | 357,52 | 1,23 | 40,00 | 3,50 | 49,34 |
| 2+17,80 | 356,50 | 2,25 | 57,80 | 9,84 | 118,75 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 248,94 |

| DIQUE - 14 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 03 e 04 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,50 | 2,25 | 0,00 | 8,72 | 0,00 |
| 1 | 356,28 | 2,47 | 20,00 | 10,39 | 191,05 |
| 1+16,99 | 356,25 | 2,50 | 36,99 | 10,63 | 178,49 |
|  |  |  |  |  | 443,45 |

| DIQUE - 15 |  |  |  | Coroamento (m) | 358,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro 04 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,25 | 1,70 | 0,00 | 6,03 | 0,00 |
| 1 | 356,80 | 1,15 | 20,00 | 3,13 | 91,69 |
| 2 | 357,60 | 0,35 | 40,00 | 0,53 | 36,67 |
| 2+18,50 | 358,10 | -0,15 | 58,50 | -0,12 | 3,86 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 158,67 |

| DIQUE - 16 |  |  |  | Coroamento (m) | 359,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório do viveiro 04 e 05 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 357,50 | 1,45 | 0,00 | 3,88 | 0,00 |
| 1 | 357,76 | 1,19 | 20,00 | 2,72 | 65,98 |
| 1+16,57 | 358,10 | 0,85 | 36,57 | 1,51 | 35,03 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 121,21 |

| DIQUE - 17 |  |  |  | Coroamento (m) | 359,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro 05 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 358,10 | 0,85 | 0,00 | 1,93 | 0,00 |
| 1 | 358,30 | 0,65 | 20,00 | 1,28 | 32,17 |
| 2 | 358,12 | 0,83 | 40,00 | 1,86 | 31,47 |
| 2+19,50 | 357,75 | 1,20 | 59,50 | 3,36 | 50,93 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 137,49 |

| DIQUE - 18 |  |  |  | Coroamento (m) | 359,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório viveiro 05 e 06 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,95 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 1 | 357,25 | 1,70 | 20,00 | 5,18 | 121,85 |
| 1+16,13 | 357,75 | 1,20 | 36,13 | 2,76 | 64,08 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 223,11 |

| DIQUE - 19 |  |  |  | Coroamento (m) | 357,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem do viveiro 06 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 357,75 | -0,30 | 0,00 | -0,17 | 0,00 |
| 1 | 357,05 | 0,40 | 20,00 | 0,64 | 4,75 |
| 2 | 356,20 | 1,25 | 40,00 | 3,59 | 42,34 |
| 2+4,87 | 356,00 | 1,45 | 44,87 | 4,60 | 19,96 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 80,46 |

| DIQUE - 20 |  |  |  | Coroamento (m) | 357,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório viveiro 06 e 07 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 355,00 | 2,45 | 0,00 | 10,23 | 0,00 |
| 1 | 355,60 | 1,85 | 20,00 | 6,06 | 162,87 |
| 1+15,80 | 356,00 | 1,45 | 35,80 | 3,88 | 78,51 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 289,66 |

| DIQUE - 21 |  |  |  | Coroamento (m) | 356,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem e contorno vveiro 07 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 356,00 | 0,25 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 1 | 355,95 | 0,30 | 20,00 | 0,44 | 7,79 |
| 2 | 356,08 | 0,17 | 40,00 | 0,21 | 4,27 |
| 2+5,99 | 356,12 | 0,13 | 45,99 | 0,16 | 1,10 |
| 3 | 355,50 | 0,75 | 60,00 | 1,59 | 58,13 |
| 4 | 354,70 | 1,55 | 80,00 | 5,15 | 67,48 |
| 4+1,06 | 354,70 | 1,55 | 81,06 | 5,15 | 110,19 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 298,73 |

| DIQUE - 22 |  |  |  | Coroamento (m) | 356,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: abastecimento berçário 01 |  |  |  | Crista (m) | 2,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 354,60 | 1,40 | 0,00 | 4,34 | 0,00 |
| 0+13,50 | 355,10 | 0,90 | 13,50 | 2,11 | 43,57 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 52,29 |

| DIQUE - 23 |  |  |  | Coroamento (m) | 356,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: drenagem e contorno do berçário 01 e 02 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 354,60 | 1,40 | 0,00 | 3,64 | 0,00 |
| 1 | 354,70 | 1,30 | 20,00 | 3,19 | 68,25 |
| 1+18,33 | 354,95 | 1,05 | 38,33 | 2,18 | 49,16 |
| 2 | 355,02 | 0,98 | 40,00 | 1,93 | 3,43 |
| 2+11,93 | 355,34 | 0,66 | 51,93 | 0,98 | 17,38 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 165,87 |

| DIQUE - 24 |  |  |  | Coroamento (m) | 356,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: divisório berçário 01 e berçário 02 |  |  |  | Crista (m) | 1,00 |
| Estacas | Cota (m) | Altura (m) | Distância (m) | Seção (m²) | Volume (m³) |
| 0 | 354,70 | 1,30 | 0,00 | 3,19 | 0,00 |
| 0+13,50 | 355,25 | 0,75 | 13,50 | 1,22 | 29,73 |
|  |  |  |  | TOTAL+20% | 35,67 |

| PROJETO 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubação dos cortes dos platôs dos viveiros |  |  |  |  |
| Descrição |  |  | Cota do platô | Volume |
| Viveiro 01 |  |  | 355,55 | 847,50 |
| Viveiro 02 |  |  | 356,75 | 788,50 |
| Viveiro 03 |  |  | 357,25 | 709,65 |
| Viveiro 04 |  |  | 356,45 | 957,00 |
| Viveiro 05 |  |  | 357,45 | 708,80 |
| Viveiro 06 |  |  | 355,95 | 904,50 |
| Viveiro 07 |  |  | 354,75 | 750,00 |
| Viveiro Berçário 01 |  |  | 354,50 | 110,00 |
| Viveiro Berçário 02 |  |  | 354,50 | 110,00 |
|  |  |  |  | 5.885,95 |

| PROJETO 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubação dos diques |  |  |  |  |
| Fator de empolamento: 20% |  |  |  |  |
| Descrição |  |  | Cota de coroamento | Volume |
| Dique 01 |  |  | 357,05 | 314,35 |
| Dique 02 |  |  | 358,25 | 268,24 |
| Dique 03 |  |  | 358,75 | 308,16 |
| Dique 04 |  |  | 357,95 | 426,80 |
| Dique 05 |  |  | 358,95 | 306,65 |
| Dique 06 |  |  | 357,45 | 247,07 |
| Dique 07 |  |  | 356,25 | 301,59 |
| Dique 08 |  |  | 357,05 | 290,51 |
| Dique 09 |  |  | 357,05 | 181,76 |
| Dique 10 |  |  | 358,25 | 280,41 |
| Dique 11 |  |  | 358,25 | 183,54 |
| Dique 12 |  |  | 358,75 | 100,50 |
| Dique 13 |  |  | 358,75 | 248,94 |
| Dique 14 |  |  | 358,75 | 443,45 |
| Dique 15 |  |  | 357,95 | 158,67 |
| Dique 16 |  |  | 358,95 | 121,21 |
| Dique 17 |  |  | 358,95 | 137,49 |
| Dique 18 |  |  | 358,95 | 223,11 |
| Dique 19 |  |  | 357,45 | 80,46 |
| Dique 20 |  |  | 357,45 | 289,66 |
| Dique 21 |  |  | 356,25 | 298,73 |
| Dique 22 |  |  | 356,00 | 52,29 |
| Dique 23 |  |  | 356,00 | 165,87 |
| Dique 24 |  |  | 356,00 | 35,67 |
|  |  |  |  | 5.465,12 |

b) Medição e pagamento

O volume em metros cúbicos a ser medido será aquele limitado pelo levantamento topográfico antes do início da escavação e pelas cotas de coroamento descrito no projeto ou estabelecido pela Fiscalização.

Em especial, fica claramente estabelecido que, sob nenhum pretexto, haverá pagamento do volume excedente da cota mínima de projeto.

4.6 – CONSTRUÇÃO DE CERCA COM 5 FIOS

a) Serviços

A construção da cerca deve seguir as seguintes orientações:

Deve ser utilizado arame farpado com acabamento zincado, carga mínima de ruptura de250 kgf, diâmetro 2,0 mm.

Os mourões de suporte de madeira devem ser cravados no terreno à profundidade de 0,50m e espaçados de 2,00m e com altura livre mínima de 1,00m.

A cerca terá 5 fios de arame que serão fixados no mourão com grampos de aço 18x10, quando da fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem esticados e travados.

b) Medição e pagamento

Será pago por metro, após a fiscalização atestar a execução concluída.

5.  PRAZO:

As obras/serviços objeto do presente Termo de Referência deverão ser executadas  conforme  prazos abaixo definidos:

180 (Cento e oitenta) dias corridos contados a partir da data da assinatura do contrato.

6.  CONTRATAÇÃO:

A presente licitação é do tipo “Menor Preço”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários

7.  FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços  será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art.67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os serviços, conforme o especificado, observando o contrato e os documentos que o integram.

8.  RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

Juazeiro-BA, Novembro de 2012.

ANEXO 01

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO 02

PLANTAS