TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PARA administração, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA.

SUMÁRIO

1.   OBJETO

2.   TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES

3.   LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PERÍMETRO

4.   CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

5.   ESCOPO DOS SERVIÇOS

6.   QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.   RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

8.   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

9.   FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

10. ESTRUTURAÇÃO EQUIPE

11. PROPOSTA TÉCNICA

12. PROPOSTA FINANCEIRA

13. RESULTADO FINAL

14. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

15. REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17. ORÇAMENTO BÁSICO/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18. RECEBIMENTO DO OBJETO

##### ANEXOS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA

ANEXO I – MODELO DE EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

ANEXO II – MODELO DE FICHA CURRICULAR

ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO IV – QUADROS COMPLEMENTARES E PLANILHAS DE CUSTOS

# OBJETO

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais e fornecimento de informações que permitam a elaboração de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução de serviços e fornecimentos para administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum do Perímetro de Irrigação Salitre, localizado no Município de Juazeiro, no Estado da Bahia.

# TERMINOLOGIA E CONCEITUAÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços e fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF

TERMOS DE REFERÊNCIA - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado

CONCORRENTE OU LICITANTE - Empresa de engenharia, interessada na execução dos serviços e fornecimentos objeto deste TR

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços e fornecimentos

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços e fornecimentos objeto deste TR

PROGRAMA DE TRABALHO - Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pela licitante onde estabelece o valor global dos Serviços e Fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos. Deverá ser coerente com a estrutura da Proposta Técnica

RELATÓRIO DE ANDAMENTO - Documento a ser produzido pela Contratada, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções sobre prazos e custos

RELATÓRIO ESPECÍFICO - Documento a ser produzido pela Contratada, relativo à justificativa técnica e/ou andamento dos serviços e fornecimentos, além dos que forem estabelecidos em caráter sistemático, para efeito de fiscalização

RELATÓRIO FINAL - Documento da produção prevista ao término dos trabalhos, no qual a Contratada apresenta o relato e resultados/produtos de todos os serviços e fornecimentos executados

CRONOGRAMA - Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual se indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PPROJETO

A área do Projeto Salitre compreende uma superfície bruta de 67 mil hectares e localiza-se inteiramente no município de Juazeiro, extremo norte do Estado da Bahia, região do semiárido do Nordeste Brasileiro, dista cerca de 500 km da capital Salvador.

Essa área com de 67 mil hectares, dos quais 34 mil são irrigáveis é cortada por várias estradas municipais, pela rodovia estadual BA-210, que interliga Juazeiro a Sobradinho, e pela rodovia federal BR-407, que serve de interligação do sudeste com o norte do país, passando por Senhor do Bonfim, Juazeiro e Petrolina/PE.

A área da 1ª etapa do Projeto, denominada área Chesf, objeto desta licitação, possui uma área irrigável de 5.099,08 hectares e está situada nas terras da bacia do rio Salitre, e está localizada dentro das seguintes coordenadas Y = de 8.924.000 a 8.951.000 e      X = de 319.000 a 331.000.

O acesso à área do Perímetro se dá através da BA-210. Os povoados próximos de maior importância são Campo dos Cavalos e Junco.

# CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

ÁREA DE PEQUENOS PRODUTORES

Área total: 1.684,21 ha irrigáveis – 33% da área total da 1ª etapa;

Número de lotes: 255 lotes – área média: 6,45 ha;

Setor Hidráulico 220     -  474,89 ha - 73 lotes ( 6,50 ha/lote)

Setor Hidráulico 301.20 -  630,79 ha - 94 lotes ( 6,71 ha/lote)

Setor Hidráulico 390.10  - 253,71 ha - 38 lotes ( 6,67 ha/lote)

Setor Hidráulico 390.30  - 324,82 ha - 50 lotes ( 5,80 ha/lote)

_______________________________________________________________________

ÁREA DE MÉDIAS EMPRESAS

Área total: 1.196,17 ha irrigáveis – 23% da área total da 1ª etapa;

Número de lotes: 26 lotes – tamanho médio: 46,03 ha;

(Área total sem as áreas em produção do setor 210: 553,55 ha – 18 lotes);

Setor Hidráulico 101 – 18,84 ha  - 02 lotes ( 9,42 ha/lote)

............................................................................................................................................

Setor hidráulico 210 – 855,08 ha – 14 lotes – 61,07 ha/lote

............................................................................................................................................

Setor Hidráulico 230       - 34,72 ha - 01 lotes ( 34,72 ha/lote)

Setor Hidráulico 235       - 46,40 ha - 01 lotes ( 46,40 ha/lote)

Setor Hidráulico 301.10   - 39,00 ha - 02 lotes (19,50 ha/lote)

Setor Hidráulico 310.10   -28,59 ha - 01 lotes ( 28,59 ha/lote)

Setor Hidráulico 310.50  - 31,06 ha - 01 lotes ( 31,06 ha/lote)

Setor Hidráulico 390.20 - 142,48 ha - 04 lotes (35,62 ha/lote)

_______________________________________________________________________

ÁREA DE GRANDES EMPRESAS

Área total: 2.218,70 ha irrigáveis – 44%  da área total da 1ª etapa;

Números de lotes do layout original: 68 lotes – Tamanho médio: 40,00 ha/lote;

Módulo 1 – Setor hidráulico 390.40 – 969,55 ha – layout original: 23 lotes

Módulo 2 – Setor hidráulico 410.50 – 623,19 ha – layout original: 12 lotes

Módulo 1 – Setor hidráulico 505 – 625,96 ha – layout original: 14 lotes

Área total da 1ª Etapa 5.099,08 ha

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os trabalhos objeto destes TR incluem gestão, gerenciamento e operação referente ao controle do uso da água desde a captação da fonte hídrica principal às parcelas agrícolas e, a operação e manutenção das infraestruturas de irrigação e drenagem de uso comum, compondo todo o perímetro. Os TR visam a otimização do uso das infraestruturas do Perímetro (hidráulicas, eletromecânicas e civis) e o atendimento adequado das necessidades de água dos irrigantes, buscando-se sempre obter a menor relação entre consumo de água e energia elétrica; a melhor relação dos indicadores do balanço hídrico; do desempenho econômico; do consumo e demanda de energia elétrica; entre outros.

A prestação de serviços deverá ser realizada nas seguintes áreas:

## GESTÃO E GERENCIAMENTO

A gestão e o gerenciamento compreendem todo o conhecimento, a medição e a coleta dos dados, com o uso de instrumentos adequados para consolidação e análise dos indicadores de irrigação e drenagem selecionados para quantificar o desempenho estabelecido para o sistema em função dos objetivos traçados para o mesmo e, de acordo com os níveis apresentados, planejar e propor ações corretivas ao longo do tempo. Compreendem, inclusive, as atividades de elaboração dos Planos Anuais de Irrigação e Controle da Manutenção, de controle do fornecimento de água para as parcelas agrícolas e de elaboração de relatórios técnicos mensais e anuais referentes aos serviços realizados; estreita articulação com as equipes técnicas de gestão do perímetro e de assistência técnica.

## FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS PARCELAS AGRÍCOLAS

Compreendem as atividades de execução e monitoramento dos serviços de operação e manutenção das infraestruturas hidráulicas, eletromecânicas e civis de uso comum, com o objetivo do fornecimento de água para as atividades de produção agrícola do Perímetro Salitre.

Os equipamentos a seguir relacionados compõem a infraestrutura de irrigação/drenagem de uso comum do perímetro de irrigação Salitre:

EB-100:

- 03 (un) conjuntos motobombas, 7,0 m³/s, motor com potência unitária de 1.300 cv, síncrono e assíncrono, fabricação ALSTOM, WEG, KSB e TOSHIBA;

- 09 (un) CCM de fabricação SIEMENS;

- 02 (un) Painéis de excitação fabricação GRAMEYER;

- 03 (un) Alimentadores SIEMENS;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Sistema de reostato líquido;

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) Banco de baterias, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) ponte rolante 25 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 01 (un) comporta;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK

- 06 (un) Válvulas quebra vácuo;

- 06 (un) Grades de proteção;

- 03 (un) Tubulações de recalque;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

CP - 100:

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1,0 mm de espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 3,69 km de extensão;

- 02 (un) Comportas hidráulicas, para tomadas d'água.

EB - 200

- 03 (un) conjuntos motobombas, 7,0 m³/s, motor com potência unitária de 2.850 cv, síncrono e assíncrono, fabricação KSB, WEG e TOSHIBA;

- 09 (un) CCM de fabricação SIEMENS;

- 02 (un) Painéis de excitação fabricação GRAMEYER;

- 03 (un) Alimentadores SIEMENS;

- 01 (un) Sistema de reostato líquido;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) Banco de baterias, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) ponte rolante 25 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 01 (un) comporta;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK;

- 06 (un) Válvulas quebra vácuo;

- 06 (un) Grades de proteção;

- 03 (un) Tubulações de recalque;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

CP - 200

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 6,46 km de extensão;

- 4 (un) Comportas hidráulicas para tomada d'água e derivação para canais secundários;

- 2 (un) Comportas de nível.

CS – 210

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 1,28 km de extensão;

- 16 (un) Comportas de nível operadas eletricamente;

- 13 (un) Comportas para tomadas d'água operadas eletricamente.

CS – 220

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 1,29 km de extensão;

- 01 (un) Comportas de nível operadas eletricamente.

EB - 300

- 03 (un) conjuntos motobombas, 6,73 m3/s, motor com potência unitária de 1.300 cv, síncrono e assíncrono, fabricação KSB, ALSTOM e WEG;

- 09 (un) CCM de fabricação SIEMENS;

- 01 (um) Sistema de reostato líquido;

- 02 (un) Painéis de excitação fabricação GRAMEYER;

- 03 (un) Alimentadores SIEMENS;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) Banco de baterias, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) ponte rolante 25 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 01 (un) comporta;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK.

- 06 (un) Válvulas quebra vácuo;

- 06 (un) Grades de proteção;

- 03 (un) Tubulações de recalque;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

CP - 300

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1 mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 6,46 km de extensão;

- 3 (un) Comportas hidráulicas para tomada d'água e derivação para canais secundários;

- 1 (un) Comportas de nível.

#### ADUTORA 301.20

- Tubo de fibra PRFV 800 mm;

- 02 Comportas para tomadas d'água operadas eletricamente.

CS – 301

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 1,7 km de extensão.

EB - 390

- 02 (un) conjuntos motobombas, 1,0 m3/s, motor com potência unitária de 200 cv, assíncrono, fabricação ALSTOM e WEG;

- 02 (un) CCM de fabricação SIEMENS;

- 02 (un) Alimentadores SIEMENS;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) ponte rolante 10 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK

- 04 (un) Válvulas quebra vácuo;

- 02 (un) Grades de proteção;

- 02 (un) Tubulações de recalque;

- 01 (un) Sistema de iluminação;

- 02 Stop log.

CS – 390

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 2,97 km de extensão;

- 02 (un) Comportas de nível operadas eletricamente;

- 04 Comportas para tomadas d'água operadas eletricamente.

CS – 390.10

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 0,68 km de extensão;

- 02 (un) Comportas de nível operadas eletricamente.

CS – 390.30

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 2,02 km de extensão;

- 04 (un) Comportas de nível operadas eletricamente.

CS – 390.40–A/B

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 4,022 km de extensão;

- 09 (un) Comportas de nível operadas eletricamente.

EB - 400

- 03 (un) conjuntos motobombas, 6,3 m3/s, motor com potência unitária de 2.350 cv, assíncrono, fabricação KSB e WEG;

- 09 (un) CCM de fabricação SIEMENS;

- 03 (un) Sistemas de reostato líquido ;

- 03 (un) Alimentadores SIEMENS;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) Banco de baterias, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) ponte rolante 25 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 01 (un) comporta;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK;

- 06 (un) Válvulas quebra vácuo;

- 06 (un) Grades de proteção;

- 03 (un) Tubulações de recalque;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

CP - 400

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 3,46 km de extensão;

- 1 (un) Comporta hidráulicas para tomada d'água e derivação para o reservatório 410;

- 1 (un) Comporta de nível segmentado (CNS).

CS – 410

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 2,05 km de extensão;

- 05 (un) Comportas de nível operadas eletricamente;

- 10 Comportas para tomadas d'água operadas eletricamente.

EB - 500

- 03 (un) conjuntos motobombas, 6 m3/s, motor com potência unitária de 2.450 cv, assíncrono, fabricação KSB e WEG;

- 09 (un) CCM de fabricação SIEMENS;

- 03 (un) Sistemas de reostato líquido ;

- 03 (un) Alimentadores SIEMENS;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) Banco de baterias, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 01 (un) ponte rolante 25 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 01 (un) comporta;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK;

- 06 (un) Válvulas quebra vácuo;

- 06 (un) Grades de proteção;

- 03 (un) Tubulações de recalque;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

CP - 500

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto, 2,4 km de extensão.

CONDUTO FORÇADO

- Canal impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM e revestido com 5 cm de concreto, 3,9 km de extensão;

- 14 (un) Comportas hidráulicas para tomada d'água;

- Diâmetro dos Condutos: 1000 mm (1.968 m); 800 mm (888 m); 700 mm (1080 m).

ADUTORA SALITRE - I

- Tubo de fibra PRFV 800 mm;

- Extensão 800 m.

ADUTORA SALITRE - II

- Tubo de fibra PRFV 400 mm;

- Extensão 1640 m.

EP - 220

- 04 (un) conjuntos motor-bombas, 0,162 m3/s, motor com potência unitária de 200 cv, assíncrono, fabricação KSB e WEG;

- 04 (un) CCM de fabricação;

- 02 Inversores de Freqüência;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 02 (un) ponte rolante 02 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 04 Válvulas de controle de pressão e vazão;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK;

- 04 (un) Grades de proteção;

- 04 (un) Tubulações de recalque;

- 01 Coletor;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

EP – 301.20

- 04 (un) conjuntos motor-bombas, 0,184 m3/s, motor com potência unitária de 250 cv, assíncrono, fabricação KSB e WEG;

- 04 (un) CCM de fabricação;

- 02 Inversores de Freqüência;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 02 (un) ponte rolante 02 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 04 Válvulas de controle de pressão e vazão;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK;

- 04 (un) Grades de proteção;

- 04 (un) Tubulações de recalque;

- 01 Coletor;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

EP – 390.10

- 04 (un) conjuntos motor-bombas, 0,085 m3/s, motor com potência unitária de 125 cv, assíncronos, fabricação KSB e WEG;

- 04 (un) CCM de fabricação;

- 02 Inversores de Freqüência;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 02 (un) ponte rolante 02 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 04 Válvulas de controle de pressão e vazão;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK;

- 04 (un) Grades de proteção;

- 04 (un) Tubulações de recalque;

- 01 Coletor;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

EP – 390.30

- 04 (un) conjuntos motor-bombas, 0,107 m3/s, motor com potência unitária de 150 cv, assíncronos, fabricação KSB e WEG;

- 04 (un) CCM de fabricação;

- 02 Inversores de Freqüência;

- 01 (un) Entrada de medição SIEMENS (COELBA);

- 01 (un) Painel de serviços auxiliares;

- 01 (un) No Break, fabricação INBRAMEQ;

- 02 (un) ponte rolante 02 ton, fabricação Koch (ALSTOM);

- 04 Válvulas de controle de pressão e vazão;

- 01 (un) Ar condicionado central, fabricação YORK;

- 04 (un) Grades de proteção;

- 04 (un) Tubulações de recalque;

- 01 Coletor;

- 01 (un) Sistema de iluminação.

RESERVATÓRIOS – 210/220/301.20/390/390.10/390.30/410

- Reservatório 210 impermeabilizado com manta de PEAD / PVC com BIDIM (1 mm espessura) e revestido com 5 cm de concreto.

RESERVATÓRIO - 500

- Reservatório 500 com solo compactado e enroncamento de pedra arrumada.

ESTRADAS DO PERÍMETRO IRRIGADO

- Estrada principal:

Canal principal - pista de rolagem com 6m de largura e revestimento primário com extensão 20,3 km.

- Estrada secundaria:

Canal secundário/Conduto forçado – pista de rolagem com 3m de largura e revestimento primário com extensão 45 km.

- Estrada de serviço:

Lotes agrícolas – pista de rolagem com 3m de largura e revestimento primário com extensão 51 km.

REDE DE DRENAGEM

- Dreno Principal 30 km de extensão;

- Dreno secundário 28,60 km de extensão;

- Dreno terciário 10,90 km de extensão;

- Dreno coletor parcelar 90 km de extensão.

CERCAS

- Lotes de Pequenos Produtores e empresariais 80,0 km de extensão;

- Áreas de Reserva Legal 23,0 km de extensão;

- Jazidas 30,0 km de extensão.

### Os serviços deverão atender as normas da ABNT e onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWWA – American water works association;

- ASTM – American Society for Testing of Materials;

- ASME – American Society of Mechanical Engineers;

- AISC – American Institute of Steel Construction;

- AWS – American Weelding Society;

- ANSI – American National Standard Institute;

- DIN – Deutscher Industrie Normen;

- ISO – International Standardization Organization;

- SSPC – Steel Structures Painting Council.

Os serviços de gerenciamento, operação e manutenção a serem desenvolvidos na infraestrutura listada acima, estão especificados, quantificados e orçados no anexo destes Termos de Referência, denominado de “Especificações Técnicas” e suas respectivas Planilhas de Custos.

## SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

## Deverão ser realizados estudos e/ou projetos, pela contratada, para apoiar as equipes técnicas de gerenciamento, operação e manutenção das infraestruturas, e a CODEVASF, visando a otimização dos serviços objeto deste edital, tais como:

- Apoio na elaboração de manuais técnicos de administração, operação, manutenção e treinamento de mão de obra e do plano de manutenção dos sistemas hidráulicos, eletromecânicos e civis;

- Desenvolvimento de métodos para análise e melhoria da eficiência do uso da água e consumo e demanda de energia elétrica;

- Proposta para Análise e melhoria da eficiência hidráulica do sistema;

- Propostas de apoio à definição da política tarifária;

- Nos serviços e fornecimentos de alto grau de complexidade que necessitem do apoio técnico de empresas especializadas.

- A licitante deverá prever despesas com 2.112 horas de serviços técnicos especializados, não cumulativas, para o período de 12 (doze) meses.

- As despesas relativas à mão de obra técnica especializada deverão constar  do Quadro PFS.

- Cada licitante deverá considerar os custos com deslocamento e diárias dos técnicos especializados

E profissionais da equipe que deverão ser relacionados no Quadro PFS II (Despesas com Viagens).

- As contratações dos serviços técnicos especializados somente serão realizadas mediante demanda da CODEVASF, com prévia aprovação da fiscalização do contrato e autorizadas pelo Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação, e serão pagos mediante comprovação dos serviços.

Os serviços técnicos especializados somente serão realizados mediante demanda da CODEVASF, com prévia autorização da Fiscalização.

## SERVIÇOS DE APOIO A EXECUÇÃO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS

## A operação do Perímetro pressupõe a existência de licença ambiental específica e de condicionantes a serem cumpridas. A contratada deverá apoiar a CODEVASF na execução das atividades de controle ambiental relacionadas com a infraestrutura de uso comum, incluindo, dentre outras, as seguintes atividades:

- Manutenção periódica das placas informativas;

- Manutenção periódica das cercas que delimitam a reserva legal, as áreas de preservação permanente e a área do Perímetro (Etapa-1).

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Prova de registro e regularidade da licitante no CREA;

- Declaração de visita do local onde serão executados os serviços e fornecimentos emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

- Certidão (ões) ou Atestado (s) de Capacidade Técnica, em nome da licitante, expedido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, comprovando ter à licitante executado serviços similares, de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitação.

c1) Entende-se por serviços similares, para os fins estabelecidos neste Edital, como sendo: serviços de administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum em perímetros irrigados públicos ou privados, de porte mínimo de 2.500 ha e complexidade similar ao da presente licitação;

c2) Deverá (ão) constar do (s) atestado (s) ou da (s) certidão (ões) expedida (s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome (s) do (s) responsável (is) técnicos (s), seu (s) título (s) profissional (is) e número (s) de registro (s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, de engenheiro (Mecânico, Eletricista, Agrônomo, Agrícola ou Civil), devidamente registrado no CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT), para comprovação de experiência na execução de serviços similares e de porte semelhante ao objeto deste edital, conforme alínea “c” deste subitem. Este profissional deverá ser o gerente executivo.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

  - O empregado;

  - O sócio; e

  - O detentor de contrato de prestação de serviço formalmente constituído e legalmente documentado.

d2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação civil comum;

d3) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada;

d4) Quando se tratar de profissional contratado sob regime de Prestação de Serviços, a comprovação se dará através de cópia autêntica do Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Legislação Civil comum.

- No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro e acompanhado por tradução juramentada.

# RELATÓRIOS E DOCUMENTOS

Serão emitidos os seguintes relatórios e documentos pela CONTRATADA:

- Plano de trabalho anual global dos serviços, incluindo o plano de controle da manutenção e o plano de irrigação anual;

- Relatórios mensais e anuais com o resultado das atividades desenvolvidas. O Relatório Anual deverá conter as informações consolidadas dos relatórios mensais, com resultados dos Planos propostos para o Perímetro. Inserindo-se os indicadores do balanço hídrico; do desempenho econômico; do consumo e demanda de energia elétrica; entre outros;

- Relatórios específicos de serviços, a serem apresentados quando solicitados pela CODEVASF;

- Relatório Final, que deverá consolidar todas as informações relativas ao período total do contrato, a ser apresentado ao final dos serviços, após a aprovação pela CODEVASF da respectiva minuta;

- Relatório das faturas mensais, a serem entregues a CODEVASF, acompanhados dos relatórios gerencial, operacional e/ou específicos.

- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

A CODEVASF fornecerá, na área do Perímetro, o imóvel onde a CONTRATADA deverá instalar o escritório. A estruturação do escritório com os móveis e equipamentos necessários estará a cargo da CONTRATADA. Os escritórios, galpões, oficinas e áreas de uso comum, dentro da área do canteiro, terão a suas manutenções a cargo da CONTRATADA.

# FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

- A Fiscalização, o acompanhamento e a avaliação dos serviços serão executados pela CODEVASF, tendo como base o grau de atendimento dos objetivos e estratégias previstas nestes Termos de Referência.

- A avaliação é entendida como um instrumento fundamental para conhecer, compreender, aperfeiçoar e orientar as ações dos técnicos e dos grupos de produtores.

# ESTRUTURAÇÃO EQUIPE

Para executar os serviços contratados, a licitante deverá estabelecer e disponibilizar equipe técnica com profissionais habilitados, qualificados, experientes distribuídos em 3(três) categorias funcionais: Gerenciamento, Equipe de Campo e Equipe Técnica Especializada. A equipe de campo executará os serviços previstos para administração, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e capacitada conforme a NR-10.  Deverá estar devidamente munida dos respectivos EPI’s para a realização dos trabalhos, deverá considerar o regime de trabalho e as peculiaridades que as atividades demandarão. Os custos relativos aos EPI’s serão de total responsabilidade da CONTRATADA.

## QUANTITATIVO DA EQUIPE

O quadro a seguir quantifica a necessidade anual de pessoal que executará os serviços objetos destes Termos de Referências.

| CATEGORIA FUNCIONAL | SÍMBOLO | TOTAL DE HOMENS X MÊS |
| --- | --- | --- |
| GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS |  |  |
| Gerente Executivo | P0 | 12,0 |
| EQUIPE DE CAMPO |  |  |
| Gerente de Operação e Manutenção (O&M) | P1 | 12,0 |
| Assistente Administrativo | A1 | 12,0 |
| Almoxarife | A2 | 12,0 |
| Motorista | A2 | 12,0 |
| Técnico Administrativo c/ Espec. Segurança Trabalho | T0 | 12,0 |
| Faxineira/Copeira | A3 | 24,0 |
| Encarregado de Obras e Rede | T0 | 12,0 |
| Técnico Mecânico | T0 | 12,0 |
| Técnico Elétrica | T0 | 12,0 |
| Mecânico | T1 | 24,0 |
| Eletricista | T1 | 24,0 |
| Operadores de Estações de Bombeamento (EB) | T2 | 288,0 |
| Operadores de Estações de Bombeamento (EP) | T2 | 192,0 |
| Inspetor de Irrigação | T1 | 96,0 |
| Pedreiro | T1 | 12,0 |
| Encanador | T1 | 24,0 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | A3 | 72,0 |
| Serviços Técnicos Especializados |  |  |
| Pessoal Autônomo | C | Ver item 10.2 |

## 10.2. SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS

## A LICITANTE deverá prever no PFS, valor fixo de R$ 207.271,68 (Duzentos e sete mil, duzentos e setenta e hum reais e sessenta e oito centavos) para serem utilizados em Serviços Técnicos Especializados.

## As despesas relativas à mão-de-obra de serviços técnicos especializados deverão constar do Quadro PFS.

## As contratações dos serviços técnicos especializados deverão ser previamente autorizadas pela fiscalização do contrato e aprovadas pelo Diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação.

## Cada LICITANTE deverá considerar os custos com deslocamento e diárias dos técnicos especializados e profissionais da equipe que deverão ser relacionados no Quadro PFS-II (Despesas com Viagens).

10.3. GERENTE EXECUTIVO

A LICITANTE deverá apresentar um gerente executivo, conforme exigências de qualificação técnica inseridas neste edital, que terá a responsabilidade de coordenar os serviços a serem executados e, também, de responder administrativamente e tecnicamente, perante a CONTRATADA, pelo contrato.

10.4. EQUIPE DE CAMPO

A LICITANTE deverá apresentar o currículo dos técnicos da Equipe de Campo (Gerente de O&M, Técnico Administrativo com especialização em Segurança do Trabalho, Técnico Mecânico e Técnico Elétrica), até 10 dias após assinatura do Contrato. O perfil da equipe de campo deverá atender a descrição contida no ANEXO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

# PROPOSTA TÉCNICA

A Proposta Técnica é o documento no qual a LICITANTE deverá apresentar e comprovar, em grau de detalhe, os aspectos solicitados a seguir.

A Comissão de Licitação efetuará o julgamento das Propostas Técnicas, de acordo com a seguinte pontuação e critérios de classificação:

| Itens Avaliados | Nota Máxima |
| --- | --- |
| a) Experiência da empresa. | 40 pontos |
| b) Conhecimento do trabalho a ser realizado | 30 pontos |
| c) Currículo do Gerente Executivo | 20 pontos |
| d) Currículo do Gerente O&M | 10 pontos |
| Total | 100 pontos |

## Experiência da Empresa: (40 pontos)

A LICITANTE deverá apresentar currículo da empresa, conforme modelo anexo I destes Termos de Referência, constando sua experiência em serviços de administração, operação e manutenção em perímetros de irrigação.

Será avaliado mediante atestados de execução de serviços em nome da Licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando a realização de serviços, estudos e/ou Projetos conforme descrição e critérios a seguir:

- 5,0 (cinco) pontos por ano de execução de serviços de administração, operação e manutenção de infraestrutura de irrigação de uso comum, em perímetro publico e/ou privado, limitado a 40,0 (quarenta) pontos.

## . Conhecimento do trabalho a ser realizado: (30 pontos)

O conhecimento do trabalho a ser realizado, cuja pontuação máxima será de 30,0 (trinta) pontos, deverá ser apresentada na forma de redação, com análise geral de cada tema para Perímetros Públicos e como se aplicará no caso do Salitre, abrangendo os temas a seguir:

- Proposta e aplicação de gestão e gerenciamento do Perímetro de irrigação Salitre visando a otimização da operação, com redução no consumo de energia e o atendimento da demanda de água das parcelas. Limitado a Valor 10 (dez) pontos.

- Proposta e aplicação de Indicadores de desempenho em irrigação e drenagem para melhoria da eficiência e eficácia da administração, operação e manutenção de Perímetro Público de irrigação.  Limitado a Valor 10 (dez) pontos.

- Proposta e aplicação de software para desenvolvimento das atividades de administração, operação e manutenção com interface para uso da CODEVASF. Limitado a Valor 10 (dez) pontos.

O texto, contendo os temas, deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3,0 cm e margem direita e inferior de 2,0 cm. O texto com os temas não poderão exceder a 15 páginas.

## Currículo do Gerente Executivo: (20 pontos)

O currículo do Gerente Executivo (conforme modelo de Ficha Curricular anexo II destes Termos de Referência), que deverá ser do quadro permanente da empresa, será avaliado e receberá pontuação máxima de 20,0 (vinte) pontos, conforme critérios, a seguir:

- 2,5 (dois e meio) pontos para curso de mestrado e/ou doutorado em irrigação e/ou áreas afins, não acumulativo, ao do objeto desta licitação, devidamente comprovado. Limitado a 2,5 (dois e meio) pontos.

- 2,5 (dois e meio) pontos para cada ano de coordenação da execução de serviços de administração, operação e manutenção de perímetro público e/ou privado de irrigação, limitado a 12,5 (doze e meio) pontos.

- 2,5 (dois e meio) pontos para cada atestado e/ou artigos científicos de participação em estudos de otimização do gerenciamento e operacionalização, com redução no consumo de energia e no atendimento da demanda de água das parcelas, em perímetro público e/ou privado de irrigação, limitado a 5 (cinco) pontos.

## Currículo do Gerente O&M: (10 pontos)

O currículo do Gerente de Operação e Manutenção (conforme modelo de Ficha Curricular anexo II destes Termos de Referência), que deverá ser do quadro permanente da empresa, será avaliado e receberá pontuação máxima de 10,0 (dez) pontos, conforme critérios, a seguir:

- 2,0 (dois) pontos para cada ano de gerenciamento da execução de serviços de administração, operação e manutenção de perímetro público e/ou privado de irrigação, limitado a 10,0 (dez) pontos.

## Em caso de substituição dos profissionais que pontuam na proposta técnica, caso dos Gerentes (Executivo e O&M), admitir-se-á apenas os currículos de profissionais com a mesma ou superior pontuação da proposta técnica, sob pena de rescisão contratual.

## Os profissionais exercerão suas funções e atribuições no interior do Projeto de Irrigação Salitre.

## Serão consideradas classificadas as licitantes que alcançarem no mínimo 80 (oitenta) pontos do total máximo de 100 (cem).

# PROPOSTA FINANCEIRA

# Em invólucro fechado que receberá a denominação de invólucro nº 02 (dois), será apresentada a “Proposta Financeira” da licitante, em duas vias distintas de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: “ORIGINAL” e “2ª VIA”, que conterá os documentos abaixo relacionados, cuja apresentação é obrigatória.

# CONDIÇÕES GERAIS

- A LICITANTE deverá apresentar Proposta Financeira prevendo todos e quaisquer custos para a prestação dos serviços objeto destes Termos de Referências, por um período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato.

- A LICITANTE deverá apresentar o valor e mensal e global para os serviços propostos em algarismo e por extenso.

- A LICITANTE deverá incluir nos preços unitários cotados todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, tributários, sociais, securitários, previdenciários e trabalhistas, deslocamento da equipe e outras relativas à prestação dos serviços objeto destes Termos de Referência/Edital. Em caso de omissão, as mesmas serão consideradas inclusas nos preços propostos.

- A LICITANTE indicará os preços unitários por itens constantes do Quadro PFS, que é parte integrante destes Termos de Referência, calculando o preço global final de sua proposta. A LICITANTE deverá utilizar os quadros PFS-I a PFS-VII deste Termo de Referência, para apresentar sua Proposta Financeira, preenchendo-os sem rasuras e repetições, obedecendo rigorosamente os quantitativos.

- Em relação ao cronograma financeiro, a LICITANTE deverá apresentá-lo de modo que o saldo do valor total da proposta deverá ser dividido em 12 parcelas, que serão pagas de acordo com o disposto no item Condições de Pagamento.

- A LICITANTE deverá apresentar detalhamento das despesas fiscais, observando os seguintes subitens:

No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido;

As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante.

- O custo previsto para despesas de técnicos especializados, para o período de 12 (doze) meses, deverá ser fixado em R$ 207.271,68 (Duzentos e sete mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme previsto no respectivo quadro PFS, Sobre esse valor deverá ser considerando os encargos sociais de 20%. A utilização dos serviços especializados dependerá de autorização prévia da CODEVASF, após análise da composição do custo/hora e carga horária solicitada.

- É permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio e a subcontratação dos serviços técnicos especializados, com anuência prévia da fiscalização da CODEVASF.

- É vedada a subcontratação total do objeto.

- Caso ocorra a subcontratação citado no subitem 2.2, deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de até 30% (trinta por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06.

# SALÁRIOS E CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

- Os salários dos profissionais referidos nestes Termos de Referência não poderão ser inferiores aos valores fixados em conselhos, convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades não abrangidas por esses instrumentos, os salários deverão ser compatíveis aos praticados no mercado.

- Para os efeitos destes termos de referências foram considerados as disposições contidas na Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013, do período de 1º/01/2012 a 31/12/2013, celebrada entre a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia, CNPJ nº 41.968.488/0001-22, e o Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia, CNPJ nº 15.236.656/0001-85, registrado no Ministério do Trabalho e Emprego sob o número de registro BA000336/2012, Processo administrativo nº 46204.004656/2012-58.

- As despesas relativas a salários e encargos sociais devem ser lançadas no Quadro PFS-I.

# INSTALAÇÕES

- A CONTRATADA deverá instalar escritório no Perímetro, sendo o imóvel fornecido pela CONTRATANTE.

- A LICITANTE deverá prever, em sua Proposta Financeira, as despesas com energia elétrica, água e com comunicação (telefone, fax, internet, correios, etc.), incluindo a instalação e manutenção.

- As despesas relativas às instalações e comunicação deverão constar do Quadro PF-V (Despesas Gerais).

- Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio dos serviços, serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela CODEVASF, e que integram os presentes termos de referências.

# MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

- A CONTRATADA deverá disponibilizar os móveis e equipamentos necessários ao adequado andamento dos serviços.

- As especificações dos móveis e equipamentos devem ser compatíveis com a execução dos serviços, dotando os escritórios de boas condições de trabalho para atuação da equipe e atendimento aos produtores.

- Os móveis e equipamentos podem ser supridos por meio de locação e/ou utilização de bens de propriedade da LICITANTE.

No caso de utilização de móveis e equipamentos que forem de propriedade da LICITANTE, será admitida inclusão de custos de manutenção e transporte para o local dos serviços. Será vedada a inclusão de valores de aquisição na Proposta Financeira.

- As despesas relativas aos móveis e equipamentos deverão constar do Quadro PFS-IV(A) e PFS-IV(B) e obedecer aos quantitativos descritos no quadro quantitativo de móveis e equipamento.

# APOIO LOGÍSTICO

### A CONTRATADA deverá proporcionar durante toda a vigência do contrato, meios de locomoção para que os membros das equipes e da fiscalização possam desempenhar as atribuições previstas nestes Termos de Referência, conforme especificações técnicas, nas seguintes quantidades:

### 03 (três) automóveis tipo sedan 1.6 flex, 05 (cinco) lugares, com ar condicionado de fábrica; sendo um veículo para “apoio a fiscalização” (Codevasf), um para o gerente executivo e um para o gerente de O&M;

### 03 (três) automóveis tipo utilitário leve;

### 01 (hum) Pick-Up Cabine Dupla 1ton. 0 km para a fiscalização (CODEVASF);

### 04 (quatro) motocicletas tipo “cross” a partir 150 cc, para cada inspetor, e

### 02 (dois) veículos tipo “van” 12 lugares, para transporte de funcionários e alimentação para o campo.

# QUADROS DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

Os quadros a seguir deverão integrar a Proposta Financeira das LICITANTES, cujos modelos encontram-se no Anexo III dos Termos de Referência.

| PFS | VALOR DA PROPOSTA FINANCEIRA |
| --- | --- |
| PFS-I | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS |
| PFS-II | DESPESAS DE VIAGENS |
| PFS-III | SERVIÇOS GRÁFICOS |
| PFS-IV | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |
| PFS-V | DESPESAS GERAIS |
| PFS-VI | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO DE USO |
| PF-VII | MATERIAL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
| PF-VIII | PLANILHA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES |

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço que impliquem em acréscimo do valor estabelecido não serão considerados. Neste caso, a LICITANTE será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado na Proposta, sob pena de desclassificação.

# CONDIÇÕES DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE

Será desclassificada a licitante que:

- Não atender às exigências dos Termos de Referência e Edital;

- Apresentar na planilha, preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos encargos; incoerentes com os do mercado local ou coeficientes de produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser contratada, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria LICITANTE, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta à parcela ou totalidade da remuneração;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Apresentar preços baseados em cotações de outra LICITANTE.

# RESULTADO FINAL

## Será declarada vencedora a licitante classificada tecnicamente que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a fórmula paramétrica seguinte:

a) Nota Financeira

Nf= 100 – [(Po – Pm) / (Ve – Pm)] x 20

Onde:

Nf = Nota financeira obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

Po = Preço ofertado pela Licitante;

Pm = Preço mínimo ofertado pelas Licitantes;

Ve = Valor máximo orçado pela CODEVASF.

b) Nota Final

Será considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior nota final (NF):

NF = 0,7 x Nt + 0,3 x Nf

Onde:

NF = nota final da proposta (variando entre 80 e 100 pontos);

Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 e 100 pontos); e

Nf = Nota financeira obtida pela licitante.

## Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma.

## As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela comissão da seguinte forma:

- Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

- Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; e

- Erros de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

# PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura do Contrato, com eficácia legal após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, após avaliação da qualidade dos serviços prestados, baseado em relatório da fiscalização, e dos preços praticados no mercado de forma a manter a condição mais vantajosa para a Administração, limitada ao total de 60 (sessenta) meses, mediante manifestação expressa das partes e celebração do termo aditivo.

# REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

## Será permitida a repactuação do preço do contrato, visando á adequação aos novos preços de mercado, desde que observado o interregno de 1 (um) ano, contado a partir da data de apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir, mediante a demonstração analítica dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

  - Para efeito de repactuação para pessoal, considera-se:

- Data de apresentação da proposta: a data prevista para apresentação da proposta;

- Data do orçamento que a proposta se referir: data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta.

  - A licitante deverá apresentar na sua proposta cópia do acordo, convenção, dissídio coletivo ou equivalente, quando a data do orçamento se referir a alguns desses eventos.

  - Em caso de omissão da licitante na indicação da data desse evento, marco inicial para contagem do prazo de repactuação, prevalecerá a data de apresentação da proposta.

  - É vedada a repactuação dos preços mediante indexação de preços por índices gerais ou setoriais, ou que reflitam a variação dos custos, consoante o disposto no art. 4º do Decreto nº 2.271/97.

  - A repactuação será precedida da demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos e Formação de Preços.

  - As demais despesas: instalação, mobilização, desmobilização e serviços sazonais, veículos, motocicletas e máquinas; materiais e peças de reposição, constantes no quadro resumo de preços de serviços e fornecimentos, das especificações técnicas, Anexo – IV, que fazem parte integrante deste edital, serão reajustadas após o período de 01 (um) ano, aplicando-se o índice extraído da tabela publicada pela revista Conjuntura Econômica, Fundação Getúlio Vargas, conforme descrito abaixo:

- Índice de reajuste para instalação, mobilização, desmobilização e serviços sazonais:

Sendo:

R = valor do reajustamento

V = valor a ser reajustado

I1 = Índice referente ao mês de aniversário da proposta

Io = Índice referente ao mês de apresentação da proposta

Observação: Os índices serão encontrados na Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas de Custo Nacional da Construção Civil correspondente à coluna 06 – Custo Nacional da Construção Civil – Código AO160868.

- Índice de reajuste para a locação de veículos, motocicletas e máquinas:

Sendo:

R = valor do reajustamento

Po = valor a reajustar

V = índice referente ao mês de reajustamento

Vo= índice referente ao mês de apresentação da proposta

C = Índice referente ao mês de reajustamento

Co = Índice referente ao mês de apresentação da proposta

M = Índice referente ao mês de reajustamento

Mo = Índice referente ao mês de apresentação da proposta

Observação: Os índices serão encontrados na Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas de Custo Nacional da Construção Civil correspondente:

Para V e Vo será utilizado o índice referente ao Código A1006829;

Para C e Co será utilizado o índice referente ao Código A1004820;

Para M e Mo será utilizado o índice referente ao Código A1006829.

- Índice de reajuste para materiais e peças de reposição:

Sendo:

R = valor do reajustamento

V = valor a ser reajustado

I1 = Índice referente ao mês de aniversário da proposta

Io = Índice referente ao mês de apresentação da proposta

Observação: Os índices serão encontrados na Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas de Custo Nacional da Construção Civil correspondente ao Código A1006827.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A CODEVASF pagará à contratada mediante a apresentação de faturas de mobilização mensais, que deverão ser acompanhadas de relatórios de mobilização e relatórios mensais de execução dos serviços, e parecer da fiscalização por meio do relatório de acompanhamento técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas no período.

## Para efeito de apuração do valor de cada parcela devida serão aplicados os preços ofertados na Proposta Financeira da CONTRATADA, observando-se que os custos referentes à equipe técnica serão medidos e pagos mensalmente através da apuração dos serviços prestados, com base nos preços unitários propostos e na efetiva utilização dos seus integrantes na realização dos serviços.

## A CONTRATADA deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (INSS, FGTS) e do ISS do mês anterior, sob pena de retenção de pagamento.

## Para efeito do pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

## As faturas/Notas Fiscais só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão de forma imediata, devolvidas à CONTRATADA para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

## Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

## Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

## É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada. O não atendimento implicará em desconsideração, pela CODEVASF, dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

## Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera inteiramente a CONTRATADA pela execução dos serviços, incluindo:

## custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.;

## custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

## remuneração de escritório e despesas fiscais;  e

## moradia, alimentação e transporte.

## Não será faturável serviço algum que não se enquadre nas formas de pagamento estabelecidas nestes Termos de Referência, ou que não seja executado em plena conformidade com os mesmos.

# ORÇAMENTO BÁSICO/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor estimado para contratação dos serviços e fornecimentos é R$ 7.772.204,70 (Sete milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e quatro reais e setenta centavos), com data base setembro/2012, e correrão à conta do Programa de Trabalho nº 20.607.2013.1692.0029 – Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia, Categoria Econômica 4 – Despesas de Capital, Fonte 100, PTRES 021297, sob gestão da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## Após o término dos serviços, a contratada requererá da CODEVASF, por meio do Gestor do Contrato, o recebimento provisório dos serviços que deverá ocorrer no prazo de até 15 dias da data da solicitação.

## A CODEVASF, por meio do Gestor do Contrato, terá até 30 (trinta) dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e para emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato com a liberação da caução.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado o serviço, a CODEVASF emitirá Termo de Encerramento Definitivo do Contrato que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao processo para liberação e pagamento.

# ANEXOS

# ANEXO I-MODELO DE EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

| EXPERIÊNCIA DA EMPRESA | Quadro PT-01 |
| --- | --- |

| NOME DO TEC. ESPECIALISTA |  | EDITAL | FOLHA |
| --- | --- | --- | --- |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PARTICIPAÇÃO: | LOCALIZAÇÃO |  | CONTRATANTE | VALOR DO CONTRATO |  |  |  |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PAÍS - ESTADO |  |  | MOEDA (1,00) |  | DATA |  |  | INÍCIO | FIM |  |
| NOME DO INFORMANTE |  | DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUALIFICAÇÃO | ASSINATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANEXO II - MODELO DE FICHA CURRICULAR

FICHA CURRICULAR

| Profissional: | Quadro PT-02 |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto: |  | Edital: |

| Nome do técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Função: |  | Atuação |  | Data de nascimento |  | Nacionalidade: |  |  |
|  |  | ( )Perm. ( )Eventual |  |  |  |  |  |  |
| Ordem | Instrução/ Mestrado/Doutorado |  | Estabelecimento |  | Local |  | Duração | Ano/ concl. |

| Ano | Experiência profissional |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assinatura do técnico concordando em participar dos trabalhos: |  | Nº do registro profissional: |

| Nome do informante | Qualificação: |  |
| --- | --- | --- |
| Assinatura: |  | Data: |