TERMOS DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO, MELHORAMENTOS, PAVIMENTAÇÃO E OBRA-DE-ARTE ESPECIAL, INCLUSIVE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS NA MG-402, TRECHO SÃO FRANCISCO – PINTÓPOLIS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO, INCLUSIVE ACESSOS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

MONTES CLAROS

Agosto/2012

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.0	FINALIDADE	2

2.0 	CONCEITUAÇÃO	2

3.0 	COMPETÊNCIAS	3

4.0 	LOCALIZAÇÃO E ACESSO	3

5.0 	ESCOPO DOS SERVIÇOS	3

5.1 	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE, NÍVEIS DE SERVIÇO E AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA..............................................................................................................................................................3

5.2.	ESTUDOS HIDROLÓGICOS...........................................................................................................................4

5.3. 	ESTUDOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS	9

5.4 	ESTUDOS DE TRAÇADO	19

5.5 	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS	21

5.6 	ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE (RCA – RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL)	21

5.7 	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA	29

5.8 	DADOS PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA MINERAL JUNTO AO DNPM	51

5.9	ESTUDOS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO..............................................................................................53

5.10	PROJETO GEOMÉTRICO..............................................................................................................................53

5.11	PROJETO DE TERRAPLENAGEM...............................................................................................................53

5.12 	PROJETO DE DRENAGEM	54

5.13  	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (PISTA NOVA) E PROJETO DE RESTAURAÇÃO (PISTA EXISTENTE)	58

5.14 	PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	61

5.15  	DIAGNÓSTICO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	72

5.16  	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	72

5.17 	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	73

5.18 	PROJETO DE INTERSEÇÕES NO MESMO PLANO OU EM NÍVEIS DIFERENTES	73

5.19 	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERROS SOBRE SOLO COMPRESSÍVEL	73

5.20 	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	73

5.21 	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO	74

5.22 	PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS	80

5.23 	APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS	81

5.24 	DISPOSIÇÕES GERAIS	83

6.0	VALOR DA CONTRATAÇÃO.......................................................................................................................84

7.0	PRAZO DE EXECUÇÃO................................................................................................................................84

8.0	CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO.................................................................................................................84

9.0 	HABILITAÇÃO	85

10.0 	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	86

11.0 	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	90

12.0	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO...................................................................................................................94

13.0 	REAJUSTAMENTO	95

14.0 	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95

15.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA......................................................................................................................96

16.0	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO..................................................................................................96

17.0 	RECEBIMENTO DO OBJETO	98

18.0 	MULTA	99

19.0 	GARANTIA DE EXECUÇÃO	100

# 1.0	FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do Edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para a elaboração de projetos executivos de Engenharia Rodoviária para Implantação, Melhoramentos, Pavimentação e Obra-de-arte Especial, inclusive Estudos e Projetos Ambientais, na rodovia MG-402, trecho São Francisco – Pintópolis, objetivando a construção de uma Ponte sobre o Rio São Francisco, inclusive os respectivos acessos na cidade de São Francisco no estado de Minas Gerais.

# CONCEITUAÇÃO

Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela CODEVASF, com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares (projeto executivo) - elaboração de projetos executivos de pavimentação rodoviária e obras-de-arte especiais;

- Projeto Executivo – conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e prazo de execução;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a seqüência de fases de uma tarefa ou a seqüência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando  o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento subscrito pela CODEVASF e pela contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;

- Licitante - empresa de engenharia interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Fiscalização - equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização do contrato de execução de obras; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# 3.0 	COMPETÊNCIAS

Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes TRs.

Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD:

- Por intermédio da 1ª Superintendência Regional fiscalizar, coordenar e aprovar diretamente, a contratação de serviços de elaboração do Projeto Executivo.

# 4.0 	LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O empreendimento está localizado na diretriz da rodovia estadual MG-402, entre o Km 56,0 e o Km 59,0. Apesar de ser o único no que tange à sua finalidade, qual seja, a transposição do Rio São Francisco, é dividido em dois componentes, a saber:

Projeto para construção da Ponte sobre o Rio São Francisco com uma extensão de 1.100,00 m e largura de 13,00 m;

Projeto para Implantação, Melhoramentos e Pavimentação dos Acessos à Ponte sobre o Rio São Francisco com extensão total de 2,50 km.

# 5.0 	ESCOPO DOS SERVIÇOS

# 5.1 	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE, NÍVEIS DE SERVIÇO E AUDITORIA DE SEGURANÇA VIÁRIA

Os Estudos de Tráfego, a determinação da Capacidade e dos Níveis de Serviços das vias objeto desta Licitação deverão obedecer ao disposto no Volume I do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011.

A auditoria de segurança viária, que conduz ao diagnóstico preliminar das condições de segurança da via, deverá ser desenvolvida mediante a realização das seguintes atividades:

- Coleta de dados históricos (mais atualizados existentes) através de relatório de acidentes, boletins de ocorrências, reportagens;

- Visita ao campo para levantamento de dados, condições dos dispositivos de segurança, tipos, materiais, posicionamento, verificação do funcionamento, da correção da implantação, condições geométricas da via, da drenagem, do pavimento, pilares das pontes, obstáculos, comportamento dos diversos atores do trânsito local (pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas), presença de animais (tipo, locais de travessia, etc.), locais de uso ou não uso de dispositivo de segurança e sua aproximações, locais de desníveis, canteiro central, entrada e saída da via principal e da via coletora, análise da circulação nas interseções, verificação de visibilidade, informações de terceiros, entre outros;

- Análise dos acidentes para definição das possíveis causas, dos dados levantados no campo;

- Proposta e análise de soluções para cada ocorrência;

- Listagem dos problemas levantados e soluções propostas.

Recomendações Gerais

Nos Estudos deverão ser apresentadas as recomendações para o detalhamento dos Projetos Geométrico, de Interseções e Segurança Viária, obtidas das análises e conclusões dos resultados das pesquisas de campo, das observações relativas ao comportamento do tráfego, notadamente com relação às velocidades desenvolvidas pelos veículos de passeio e o desempenho de veículos de carga em rampas críticas, assim como nas interseções e travessias urbanas.

Deverão ser apresentadas, também, as informações obtidas in loco durante a vistoria ao trecho e nas entrevistas realizadas com o Policiamento Rodoviário, com os técnicos das Coordenadorias do DER/MG e outras autoridades regionais com relação ao hábito e movimentações dos veículos de carga e aos aspectos de interesse da segurança viária.

Forma de Apresentação

Todos os resultados obtidos nas coletas de dados, vistorias ao trecho, pesquisas de campo e processamento dos estudos realizados deverão ser apresentados no Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência e no Volume 3 - Memória Justificativa, na forma de textos, planilhas, quadros, tabelas, listagens, croquis, gráficos e histogramas ilustrativos.

5.2 	ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Deverão ser apresentados todos os elementos necessários ao estudo de suficiência de vazão dos dispositivos de drenagem e das obras-de-arte especiais decorrentes de vistoria e de cadastramento;

Deverá também ser feita a caracterização climática, pluviométrica e geomorfológica da região e, mais especificamente, da área em que se localiza o trecho; e,

A determinação da descarga de projeto para todos os dispositivos de drenagem propostos far-se-á segundo os métodos convencionais comumente adotados, devendo ser respeitados os seguintes tempos de recorrência:

| OBRA | TR (anos) |
| --- | --- |
| Drenagem Superficial | 10 |
| Transposição de Talvegues | 25 e 50 |
| Drenagem Profunda | 1 |
| Drenagem de Pavimento | 1 |
| Obras de Arte Especiais | 100 |

Com o objetivo de atender as exigências do IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de Águas, para todos os cursos d’água interceptados pela rodovia deverão ser apresentadas as coordenadas geográficas e coordenadas UTM, conforme abaixo:

Quadro I – Coordenadas Geográficas e UTM

| Rodovia: Trecho: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Bacia | Localização (estaca) | Nome do Curso D’água | Coordenadas |  |  |  |  |
|  |  |  | Geográficas |  | UTM |  |  |
|  |  |  | Latitude | Longitude | Zona | Norte | Este |

## 5.2.1 	Mapa de Bacias

O mapa de bacias deverá ser apresentado na mesma escala da carta do IBGE, utilizando cores diferentes na marcação da rodovia, limite das bacias e talvegue principal. No mapa de bacias deverá constar a escala, legenda e referência das coordenadas UTM e geográficas.

5.2.2 	Obras de Arte Especiais e Pontilhões Existentes e a Construir

A análise da suficiência de pontes e pontilhões existentes, bem como o projeto de obras de arte especiais a construir, serão feitos com base nos estudos a seguir descritos.

### 5.2.3 	Estudos Hidrológicos

Nos Estudos Hidrológicos deverão ser considerados e apresentados os seguintes aspectos:

- A metodologia para determinação das vazões dependerá da disponibilidade de dados pluviométricos e do número de anos de observações. Quando não se dispõe de desses dados, recomenda-se o Método do Hidrograma Triangular Sintético / Unitário (Ven Te Chow). O cálculo de vazão deve ser apresentado, no mínimo, conforme planilha nº 03, constante do Anexo I do Volume VII, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011.

- Texto com as principais informações das obras existentes constando de:

- suficiência hidráulica;

- estado de conservação;

- ocorrência de erosões nas margens do curso d’água;

- assoreamento do leito do curso d’água;

- ano da máxima cheia histórica;

- Informações relativas à ocorrência de águas agressivas sob o aspecto tóxico;

- Informações relativas a serviços de regularização, dragagem, retificações, corta-rios, proteção das margens, em execução ou planejados;

- Informações relativas às obras-de-arte implantadas nas proximidades da obra a ser projetada, tais como: tipo estrutural, extensão, número vãos, altura, seção de vazão, tipo de fundação, existência ou não de erosão nas fundações, margens e encontros ou qualquer outro dado de interesse;

- Verificação da necessidade de proteção das margens do curso d’água nas proximidades da obra;

- Verificação da necessidade de proteção contra erosão dos aterros de encabeçamento e indicar tipo de proteção;

- Mapa de Bacias deverá ser apresentado com cores diferentes na marcação da rodovia, limite das bacias e talvegue. Deverá constar na legenda: escala utilizada, indicação de marcação da rodovia, do limite das bacias, do talvegue principal e da numeração da bacia;

- Quadro, conforme modelo abaixo, com as coordenadas geográficas, nos locais das obras de arte especiais (existentes e/ou projetadas);

### 5.2.4 	Estudo de Verificação Hidráulica

| Rodovia: Trecho: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Bacia | Localização (estaca) | Nome do Curso d’água | Coordenadas |  |  |  |
|  |  |  | Latitude | Longitude | Norte | Este |

O Estudo de Verificação Hidráulica deverá ser apresentado para as seguintes situações:

- Pontes projetadas;

- Pontes existentes a serem aproveitadas;

- Pontilhões existentes a serem substituídos por galerias;

- Pontes existentes a serem demolidas, localizadas à montante ou à jusante do                local da obra projetada;

Na verificação hidráulica das pontes deverão ser apresentados os seguintes itens:

Planta contendo:

- A escala mínima de 1:200;

- O eixo estaqueado;

- A estaca inicial e final da ponte;

- As curvas de nível de metro em metro e a indicação das cotas de 5 em 5 m;

- A indicação do nome do curso d’ água e sentido de escoamento;

- A indicação do off-set de encabeçamento;

- A indicação, quando necessário, da representação em planta das proteções de taludes para máxima cheia de 50 anos e a representação de corta-rios e outros;

- A marcação, com cores diferentes, das curvas de nível da máxima cheia de vestígio ou histórica e da máxima cheia de projeto (50 anos e 100 anos);

- A identificação da parte da ponte a ser alargada, quando for o caso;

- A indicação do valor, em m/m, da declividade do ponto de passagem;

- Planta na escala 1:200 e perfil em escalas H = V = 1:200 da travessia. A planta deverá conter os off-sets do encabeçamento e no perfil deverá constar o N.A. mínimo, máxima cheia de vestígio e de projeto (TR = 50 anos e TR = 100 anos) e a viga da ponte.

Obs: Modelo de apresentação conforme Figura nº 01 do Volume VII do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011.

Perfil (batimetria) contendo:

      - A seção batimétrica, no mínimo, na escala 1:100, sendo a mesma escala na horizontal e na vertical;

      - A estaca inicial e final de ponte;

      - NA, Máxima cheia de projeto (50 e 100 anos), Máxima cheia histórica e de vestígio e a cota da face inferior da viga principal (longarina) da ponte;

      - A data de leitura do NA, na seção batimétrica, e quando possível, informar a data (ano) da máxima cheia histórica;

      - Colchão de ar de:

- 0,50 m a 1,00 m entre a face inferior da viga principal (longarina) da                      ponte e máxima cheia, com TR = 50 anos para rodovia de baixo volume de tráfego;

- 1,00 m entre a face inferior da viga principal (longarina) da ponte e máxima cheia, com TR = 100 anos para rodovias normais.

- Para TR= 100 anos, o nível d água deverá, no máximo, tangenciar a face inferior da viga principal (longarina) da ponte, no caso de aproveitamento da ponte existente;

      - Informação da altura da viga principal (longarina) da ponte;

Obs.: Modelo de apresentação conforme Figura nº 02 do Volume VII do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011;

      - Perfil longitudinal do fundo do rio e da linha d’água, no local de implantação da ponte, de forma a abranger uma extensão mínima de 50 a 100 m à montante e a jusante do eixo e que atinja, no mínimo, 30 cm de desnível (Modelo conforme Figura nº 03 do Volume VII do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011).

5.2.5 	Apresentação Sintética do Estudo Hidrológico / Hidráulico

Deverá ser apresentado o resumo dos Estudos Hidrológicos e Hidráulicos, conforme planilha nº 02 apresentada no Anexo I do Volume VII, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011.

### 5.2.6 	Observações Gerais

- Deverá ser apresentada justificativa para a hipótese do não aproveitamento ou alargamento da ponte existente (devido à situação hidráulica, ou geométrica, ou estrutural ou tombamento pelo patrimônio histórico etc.);

- Na fase final do projeto deverá ser apresentada a nota de serviço do pavimento acabado e no intervalo da ponte, de metro em metro;

- Apresentar o Relatório de Projeto, conforme as Orientações para Análise da Minuta do Projeto de Drenagem.

- Após a conclusão dos Estudos Hidrológicos e da Verificação Hidráulica, a Licitante deverá encaminhar para a Diretoria de Projetos, duas cópias dos estudos completos.

Apresentação dos Estudos Hidrológicos

A apresentação dos Estudos Hidrológicos compreenderá:

- Texto descritivo com as características da região do trecho, em relação ao relevo, hidrografia, solo, vegetação, clima e pluviometria;

- Quadro resumo de características climáticas com estação que conste nas Normais Climatológicas e que seja o mais próximo possível do trecho em projeto. Na falta de registros para os Dias de Chuva, os mesmos poderão ser apresentados por estação pluviométrica mais próxima do trecho e com maior número de registros existentes. Neste caso, deverá ser informado o posto utilizado na legenda do Quadro;

- Indicação dos tempos de recorrência adotados;

- Mapa rodoviário do DER/MG, com a indicação do trecho e dos postos pluviográficos / fluviográficos próximos ao local do projeto. Estes postos devem ter tempo de observação igual ou maior ao tempo de recorrência adotado, para o dimensionamento dos bueiros de grota;

- Justificativa da escolha do posto adotado como representativo para a elaboração do projeto (por proximidade, por tempo de observação, pelo Polígono de Thiessen, etc);

- Histogramas das Precipitações (anual e mensal) e dos Dias de Chuvas (mensal),  Curvas de Intensidade x Duração x Freqüência, e as Curvas de Precipitação x Duração x Freqüência;

- Descrição completa das metodologias utilizadas para se calcular as vazões das bacias;

- Adoção de tempos de concentração mínimos de 10 minutos, para a drenagem superficial e de 15 minutos para a drenagem de grota (somente quando for utilizada a Fórmula de Kirpich, para o tempo de concentração, no cálculo de vazão da bacia, pelo Método Racional);

- Mapa de bacias hidrográficas, com as informações descritas no item “Mapa de Bacias”. Informar quais cartas foram utilizadas para se desenvolver o mapa;

- Adoção da declividade efetiva para se calcular as vazões das bacias hidrográficas;

- Planilha de cálculo das vazões, com todos os campos preenchidos, inclusive com informações da OAE (estacas iniciais e finais, o nome da travessia e a indicação “projetar”, “manter”, “alargar”;

- Adoção de carga hidráulica máxima de 2,00m para bueiros tubulares e 1,20m para bueiros celulares nas obras novas projetadas;

- Admitem-se cargas acima destes valores para obras existentes que estiver sendo aproveitada, mas as justificativas devem ser apresentadas no texto do Projeto de Drenagem;

- Projeto de todas as OAE’s existentes (mantidas ou removidas) e projetadas juntamente com o Estudo de Verificação Hidráulica, a ser elaborado conforme descrito anteriormente.

# 5.3. 	ESTUDOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS

Deverá ser observado o disposto no item IV do Volume IV, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011 e as seguintes disposições:

## 5.3.1 	Estudos Geológicos

- Identificação e delimitação, por segmento e com grau de precisão compatível, dos locais geologicamente críticos, em termos de sensibilidade de maciços em geral.

- Listagem de providências a serem tomadas no campo, segmento a segmento, para identificar, confirmar e melhor delimitar estes locais geologicamente críticos, a partir da avaliação e histórico de acidentes geotécnicos anteriores, sondagens, ensaios especiais, triaxiais, piezocone, dilatômetros Marchetti, Vane Test, sísmica, eletroresistividade, adensamento, compressão simples etc.

- Identificação dos prováveis locais de ocorrência de materiais adequados à execução das obras. Essas áreas deverão ser levantadas por meio de GPS e topografia.

- Recomendações sobre aspectos a serem privilegiados e a serem evitados no desenvolvimento do projeto.

- As informações requeridas serão assinaladas sobre as bases cartográficas disponíveis, amarrando-as à quilometragem da rodovia.

## 5.3.2 	Estudos Geotécnicos

Deverão estar amarrados aos eixos de referência locados todos os limites de segmentos homogêneos, furos de sondagem, estações de medidas de deflexões recuperáveis e de irregularidades, áreas de inventário ou avaliação do pavimento, segmentos de cadastramento, etc..

A Proposta Técnica deverá apresentar os procedimentos que o Licitante pretende seguir, com a relação dos itens e quantidades de serviços previstos.

Estudos do Subleito

A coleta de amostras deverá ser executada de acordo com o Plano de Sondagem aprovado pela Fiscalização.

Nos segmentos em cortes deverão ser realizadas sondagens ao longo do eixo locado, com espaçamento máximo de 80,0m (oitenta metros). Quando houver variação no material do subleito, este espaçamento deverá ser diminuído, de tal forma que permita a perfeita caracterização do subleito estudado.

A profundidade a ser sondada nos cortes deverá atingir 1,0 m (um metro) abaixo do greide do projeto geométrico. Deverá ser coletada uma amostra representativa para cada horizonte de material em todo furo de sondagem; caso não ocorra variação, deverá ser coletada uma amostra para cada 3,0m (três metros) sondados. Sobre todas as amostras coletadas deverão ser executados os ensaios completos (Granulometria, Limites de Atterberg, compactação, CBR e Expansão).

Deverá ser observado no boletim de sondagem a presença do nível do lençol freático (N.A.) ou umidade excessiva, até a profundidade de 2,0m (dois metros) abaixo do greide de projeto. Nos locais onde a umidade natural for maior que a ótima, deverá ser realizado o ensaio de granulometria por sedimentação.

A investigação do N.A. deverá ser feita através de observação e anotação no boletim de sondagem da presença do nível d’água (N.A.) ou umidade excessiva até a profundidade de 2,0 m abaixo do greide de projeto geométrico. A leitura do N.A. deve ser feita com 24 e 48 horas.

| NÚMERO DE FUROS DE SONDAGEM POR CORTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Extensão do Corte (m) |  | Sondagem Mínima |
| 0 | até 100 | 1 furo |
| 101 | a 160 | 2 furos |
| 161 | a 240 | 3 furos |
| 241 | a 320 | 4 furos |
|  | Maior que 320 | 5 furos |

Nos segmentos cujos perfis longitudinais acompanham o terreno natural ou o greide de rodovias implantadas, e ainda, em locais de aterro com altura máxima de 1,0m (um metro), as sondagens deverão atingir a profundidade de 1,0m (um metro) abaixo do terreno natural, com espaçamento máximo de 160m. Em todas as amostras deverão ser realizados os ensaios completos. Quando houver variação no material do subleito, este espaçamento deverá ser diminuído, de tal forma que permita a perfeita caracterização do subleito estudada.

O estudo de aterros com altura superior a 1,0 metro  deverá ser executado com furos localizados nos pontos mais baixos do talvegue, até a profundidade de 1,0 metro. Nestes pontos os materiais deverão ser classificados expeditamente.

No boletim de sondagem deverá constar a estaca, a posição do furo, as cotas do início e do final do material coletado e a classificação expedita do material.

A investigação do N.A. deverá ser feita através de observação e anotação no boletim de sondagem da presença do nível d’água (N.A.) ou umidade excessiva até a profundidade de 3,0 m abaixo do greide de projeto geométrico.

Os resultados dos ensaios deverão ser apresentados em quadro resumo onde deverão constar, além dos resultados dos ensaios, os índices de grupo e classificação dos solos segundo o sistema TRB. Deverão ser apresentados à Fiscalização as fichas de ensaios de laboratório e os quadros resumo dos ensaios.

Procedimento para delineamento da superfície rochosa ao nível do subleito.

Situação 1: A superfície rochosa foi detectada por inspeção visual ou sondagem à profundidade menor que 1,5 metros.

- Deverão ser realizados 3 (três) furos de sondagem por seção (boca de lobo, trado, alavanca e fincão) para identificação da posição do “impenetrável a trado”. Estes furos de sondagem deverão ser posicionados nos bordos (bordo direito e bordo esquerdo) e no eixo. As seções terão espaçamento máximo de 20 metros (preferencialmente estaca inteira). O objetivo será definir a superfície de rocha que será cortada para implantação da rodovia. Furos de sondagem com espaçamento menor que 20 metros, serão necessários para detectar os limites de escavação destes materiais.

Situação 2: A superfície rochosa foi detectada à profundidade maior que 1,5 metros.

- Deverá ser realizado 1(um) furo de sondagem por seção (boca de lobo, trado, alavanca e fincão) para identificação da posição do “impenetrável a trado”. Estes furos de sondagem deverão ser posicionados sequencialmente no bordo direito, eixo e bordo esquerdo. As seções terão espaçamento máximo de 20 metros (preferencialmente estaca inteira). O objetivo será definir a superfície de rocha que será cortada para implantação da rodovia. Furos de sondagem com espaçamento menor que 20 metros serão necessários para detectar os limites de escavação destes materiais.

Estudos de Empréstimos

Nos locais onde forem previstos empréstimos laterais os furos de sondagem serão localizados, com distância longitudinal máxima entre os furos de sondagem de 60,0m (sessenta metros) e a profundidade igual à prevista para o empréstimo.

As caixas de empréstimos concentrados deverão conter pelo menos 5 furos de sondagens, com espaçamentos máximos de 60,0m (sessenta metros). De todos os furos serão coletadas amostras nos diversos horizontes, as quais serão submetidas aos ensaios completos (granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação, CBR e expansão).

Deverá ser estudada a energia de compactação que seja mais compatível com o material do empréstimo.

No boletim de sondagem deverá constar a estaca, posição do furo, as cotas do início e final do horizonte coletado e a classificação expedita do material.

Os resultados dos ensaios deverão ser apresentados em quadro resumo onde deverão constar, além dos resultados, os índices de grupo e a classificação dos solos segundo TRB.

Deverão ser apresentadas à Fiscalização as malhas dos furos das caixas de empréstimos, as fichas de ensaios de laboratório e os respectivos quadros resumo.

Estudos de Ocorrências de Materiais Granulares

Deverão ser localizadas e estudadas todas as ocorrências de materiais que sejam técnica e economicamente viáveis para as camadas do pavimento.

Os estudos deverão abranger, com folga, os volumes necessários à execução do pavimento. Todas as ocorrências localizadas e não utilizadas no projeto por qualquer motivo, deverão ser posicionadas no croquis geral de jazidas.

Prospecção definitiva

As jazidas deverão ser sondadas em uma malha de 30m x 30m. As profundidades dos furos deverão abranger a ocorrência do material servível, de acordo com o volume necessário. A coleta de amostras de cada horizonte de solo (unidade geológico-geotécnica) encontrado será realizada distribuindo-se os furos de sondagem de forma a representar toda a área daquela ocorrência, conforme sondagem mínima do quadro a seguir:

| Área da ocorrência (m2) | Número mínimo de coletas / amostras |
| --- | --- |
| Até 10.800 | 10 |
| 10.800 a 20.000 | 15 |
| 20.000 a 30.000 | 18 |
| Superior a 30.000 | 21 |

De cada furo representativo da jazida deverá ser coletada amostra suficiente para a execução dos ensaios de granulometria, limites de Atterberg, Compactação, CBR e expansão. O ensaio de equivalente de areia deverá ser executado, no mínimo, em 9 (nove) amostras de jazida, caso o material seja utilizado como camada de base, sendo o LL>25 e/ou IP>6. Deverá ser estudada a energia de compactação adequada para cada tipo de material.

Em cada furo da jazida deverá ser fixado o piquete testemunho de localização. De cada ocorrência deverá ser fornecido o boletim de sondagem onde constará o número da jazida, número do furo, profundidade da camada, espessura da capa de matéria orgânica e classificação expedita dos materiais.

O volume da jazida deverá ser calculado considerando-se a área interna da malha assinalada. Deverá ser previsto o volume de limpeza, prováveis ocorrências de matacões e perda de material na exploração da jazida.

Deverão ser fornecidos o nome e endereço do proprietário da jazida, a distância desta ao eixo da rodovia, as condições de acesso e exploração, a vegetação existente e quaisquer informações que puderem ser elucidativas ao projeto.

Caso os materiais apresentem características de solos lateríticos, deverão ser executados, em no mínimo 3 (três) amostras, a determinação  da relação sílica/sesquióxidos.

O estudo de escórias deverá incluir o ensaio de expansibilidade acelerada, com no mínimo, 3 ensaios.

No estudo de materiais, tais como, brita graduada, escória, solo-brita, cascalhos arenosos, materiais reciclados com a base, deverão ser executados, no mínimo, 3 (três) ensaios de permeabilidade para cada tipo de material.

Na fase de estudos deverão ser apresentadas à Fiscalização as fichas de ensaios de laboratório, o quadro resumo dos ensaios, malhas e croquis de localização das jazidas.

### Estudos de Areais

Deverão ser executados 3 (três) furos representativos de sondagem da área de cada ocorrência dos areais e coletada 1 (uma) amostra de cada furo.

Deverá ser fornecido o boletim de sondagem, bem como o volume ou produção diária, croquis de localização de ocorrência, nome e endereço do proprietário.

Deverá ser providenciado, junto ao responsável pelo areal, um documento de “intenção de fornecimento de areia”, constando o volume de material a ser fornecido diariamente para a obra, o preço atual e a condição de carregamento do material.

Sobre cada amostra deverão ser executados os seguintes ensaios:

- Granulometria por peneiramento;

- Equivalente de areia; e,

- Determinação do teor de matéria orgânica.

Estudos de Pedreiras

Os materiais para camada de revestimento deverão ser exaustivamente pesquisados na região de projeto, possibilitando as seguintes informações:

- Denominação;

- Município;

- Nome e endereço do proprietário;

- Acesso (estaca ou km);

- Distância ao eixo;

- Tipo de material (condições estruturais: juntas, fraturas, diáclases, etc.);

- Condições de exploração (energia elétrica, praça, acesso, outras informações);

- Volume;

- Documentário fotográfico (pedreira, acesso, energia elétrica, furos, etc.); e.

- Não deverão ser indicadas pedreiras que, durante sua exploração venham causar danos ao meio ambiente (gruta, nascente d’água, fauna ou flora).

Amostragem

- Pedreira não explorada: Deverá ser estudada pelo menos 1 (uma) ocorrência.

- Havendo variação litológica da rocha deverão ser retiradas tantas amostras, quantas forem necessárias à caracterização da pedreira (no mínimo 3 amostras).

- Deverá ser indicada a espessura da capa a ser removida.

- Sobre a rocha sã deverão ser executados furos com o auxílio de martelete e retirada amostras com uso de explosivos.

- Se a pedreira encontrar-se não aflorada, poderá ser necessária a utilização de sondagem sísmica para determinação do seu perfil de ocorrência.

Pedreira Comercial

Deverá ser apresentado um croquis de localização da pedreira, com todos os elementos necessários à sua identificação.

Deverá ser apresentado um croquis detalhado da área da pedreira a ser explorada com a localização dos furos.

Sobre cada amostra deverão ser executados os seguintes ensaios:

- Abrasão Los Angeles;

- Índice de Forma (DNIT) ou Lamelaridade (DER/MG);

- Adesividade de graúdo com CAP e Emulsão Asfáltica;

Deverá ser providenciado, junto ao responsável pela pedreira, um documento de “intenção de fornecimento de material britado”, constando o volume de material a ser fornecido diariamente para a obra, o preço atual, a disponibilidade para substituir o sistema de peneiramento, se necessário, e a condição de carregamento do material.

Certificados de ensaios

Deverão ser apresentados à Fiscalização os certificados de ensaios, emitidos pelo laboratório responsável pelo estudo:

- Determinação da relação molecular sílica/sesquióxidos (Kr) para solos lateríticos

- Determinação do teor de matéria orgânica (areais)

- Abrasão Los Angeles (agregados)

Procedimento para levantamentos georeferenciados utilizando GPS nas áreas de extração (Pedreira, Cascalheiras e Areais), Empréstimos Concentrados e Bota-Fora.

As áreas de extração de materiais (pedreiras, cascalheiras e areais), empréstimos concentrados e bota-foras deverão ser mapeadas utilizando a tecnologia GPS. Esta espacialização das áreas deverá ser expressa em coordenadas geográficas, latitude e longitude (graus, minutos e segundos), configurando para tanto nos receptores o datum ou elipsóide de referência SAD 69, padrão este utilizado no Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM.

É expressamente vedada a obtenção dos valores de coordenadas por meio de cartas topográficas, ferramentas CAD (AutoCAD, MicroStation ou TopoGRAPH), Google Earth ou qualquer outro meio indireto. Necessariamente os valores de coordenadas deverão ser obtidos por meio de atividade de campo.

Para Pedreiras ainda não exploradas:

Em cada um dos pontos onde houver retirada de amostras para caracterização do material rochoso, deverão ser obtidos valores de coordenadas. Deverá ainda ser levantado um perímetro na forma de polígono com pelo menos quatro vértices, delimitando a área de interesse na pedreira. Os lados deste polígono imaginário deverão estar alinhados segundo as direções Norte-Sul e Leste-Oeste geográficos. Os valores de coordenadas obtidos para cada vértice deste polígono deverão ser apresentados por meio de tabela.

Para Pedreiras exploradas:

Deverá ser obtido pelo menos um valor de coordenada, de preferência próximo à frente da lavra, utilizando receptor GPS de navegação.

Para Jazidas de Cascalho, Areais, Empréstimos Concentrados e Bota Fora:

Para cada um dos furos sondados, seja da malha da cascalheira ou dos pontos isolados dos areais, empréstimos ou bota-fora, deverão ser obtidos valores de coordenadas geográficas. Adicionalmente, deverá ainda ser levantado um perímetro na forma de polígono, com pelo menos quatro vértices, delimitando a área de interesse na pedreira. Os lados deste polígono imaginário deverão estar alinhados segundo as direções Norte-Sul e Leste-Oeste geográficos. Os valores de coordenadas obtidos para cada vértice deste polígono deverão ser apresentados por meio de tabela.

Estimativa de Serviços para Exploração de Jazidas (Cascalhos, Areia e Rocha)

Deverá ser elaborado um croquis indicando o alinhamento do acesso a ser melhorado ou construído abordando, no mínimo, os seguintes aspectos:

- Serviços para implantação/melhoramento do acesso à jazida:

- Geometria e terraplenagem (diretriz em planta, largura, volumes de corte e aterro estimados)

- Drenagem (indicação dos dispositivos e quantititativos estimados),

- Regularização do subleito e encascalhamento (estimativa de quantidades e indicação do material para encascalhamento).

- Serviços para instalação da britagem (rocha ou material a ser britado):

- Limpeza da área (estimativa da área),

- Decapeamento da pedreira (definir área explorável e estimar volume)

- Acessos internos (idem, projeto do acesso),

- Terraplenagem para a área das instalações (estimativa de cortes e aterros),

- Definição do tipo de energia (rede local ou conjunto de geradores),

- Dimensionamento do equipamento mínino adequado à obra (número e tipo de britadores, sistema de peneiramento, lay-out industrial, sistema de correias, obrigatoriedade de pilha pulmão, outros).

- Recuperação ambiental da área da jazida:

- Necessidade de demolições (estimativa e destino do material demolido),

- Conformação do terreno,

- Drenagem (indicar e estimar quantidades),

- Plantio de espécies (indicar espécies e estimar quantidade),

- Outros

- Documentos e informações para fins de composição do custo de exploração da jazida:

- Verificação da existência de direito minerário e valor estimado da negociação,

- Verificar se a propriedade possui reserva legal averbada em cartório, caso negativo, estimar o valor necessário para tal averbação.

Fundações e Estabilidade de Maciços

    - Estudos para Estabilidade de Maciços

a.1) Estudos para Projetos de Aterros sobre Solos Compressíveis

A Licitante deverá elaborar um plano de sondagem contendo os estudos necessários e suficientes para a elaboração do projeto de estabilidade do maciço. Somente após a autorização da Fiscalização estes estudos poderão ser executados. Como alternativas dispõe-se do seguinte:

- A realização de sondagens com PDL;

- A realização de sondagens com SPT;

- A realização de sondagens sísmica;

- A realização de sondagens com eletro-resistividade;

- A realização de sondagens com GPR;

- Ensaios “Vane Shear Test”;

- Ensaios triaxiais estáticos.

- Ensaios de cisalhamento direto,

- Ensaios de adensamento edométrico.

a.2) Estudos para Projetos de Estabilidade de Talude de Corte

A Licitante deverá elaborar um plano de sondagem contendo os estudos necessários e suficientes para a elaboração do projeto de estabilidade do maciço. Somente após a autorização da Fiscalização estes estudos poderão ser executados. Como alternativas dispõe-se do seguinte:

- A realização de sondagens com SPT;

- A realização de sondagens sísmica;

- A realização de sondagens com eletro-resistividade;

- A realização de sondagens com GPR;

- Ensaios triaxiais estáticos;

- Ensaios de cisalhamento direto.

    - Fundações para Obras de Arte Correntes do tipo Bueiros de Grota Tubulares

A Licitante deverá elaborar um plano de sondagem contendo os estudos necessários e suficientes para a elaboração do projeto de estabilidade do maciço. Somente após a autorização da Fiscalização estes estudos poderão ser executados. Como alternativas dispõe-se do seguinte:

- A realização de sondagens com PDL;

- A realização de sondagens com SPT;

- A realização de sondagens sísmica;

- A realização de sondagens com eletro-resistividade;

- A realização de sondagens com GPR.

Fundações das Obras de Arte Correntes (OAC) – Bueiros Celulares e Obras de Contenção

Deverão ser efetuados estudos nos locais das fundações das OAC (bueiros celulares) e obras de contenção mediante a realização de sondagens, a fim de se definir o tipo de fundação a ser adotada.

Deverão ser executadas sondagens de reconhecimento SPT Φ 2 1/2”, em número e profundidade suficientes, conforme indicações do Plano de Sondagens e Investigações, a ser discutido e previamente aprovado pela Fiscalização do DER/MG. Admite-se no mínimo, 2 (dois) furos, um à montante e outro à jusante, nos locais de OAC.

Fundações das Obras de Arte Especiais (OAE)

Deverá ser observado o disposto nos itens denominados, “Elementos Geológicos e Geotécnicos” e “Elaboração de Projeto de OAE’s”, na Fase Preliminar, do capítulo dedicado a Projetos de Obras-de-Arte Especiais.

Cronograma

Deverão ser fornecidos à Fiscalização, com antecedência, o cronograma dos serviços de campo, de laboratório e o seu endereço, onde serão executados os ensaios.

As amostras deverão ser estocadas durante o período em que se desenvolverá o projeto, possibilitando assim, estudos complementares, caso necessário.

Para atender ao projeto das fundações de obras de arte correntes/especiais, bem como para o estudo da fundação de aterros, a Contratada deverá apresentar o plano de sondagem (à percussão, rotativa, mista, penetrômetro dinâmico leve) à Fiscalização para a sua aprovação e autorização para a realização do mesmo.

Pista Existente

#### Avaliação Funcional do Pavimento

#### Com o intuito de fornecer subsídios para a elaboração do diagnóstico do pavimento, deverão ser realizadas as seguintes atividades:

- Inspeção visual, visando a subdivisão do trecho em segmentos homogêneos quanto à condição de pavimento, tomando-se, como referência, as mudanças nas condições atuais da superfície do pavimento.

- Não será aceito inventário motorizado (LVC feito com veiculo em movimento), devido ao elevado grau de imprecisão desse tipo de levantamento. O inventário deverá ser feito a pé, de acordo com a norma DNER-ES 128/83 (identificação dos defeitos e quantificação das respectivas áreas de incidências), mas aplicado de forma contínua (metro a metro). A quantificação das áreas com defeitos é imprescindível na elaboração dos quantitativos dos serviços iniciais de recuperação do pavimento. Os dados para o cálculo do IGG, conforme preconiza a norma DNIT 006/2003-PRO (avaliação objetiva), podem ser obtidos a partir do levantamento feito de acordo com a norma DNER-ES 128/83, inclusive as flechas nas trilhas de roda.

- Medidas de irregularidade longitudinal (QI/IRI) deverão ser efetuadas ao longo do segmento em estudo, através da utilização de equipamentos medidores de irregularidade tipo Resposta (Maysmeter, Integrador IPR/USP ou “Bump Integrator") devidamente calibrados, de acordo com as normas vigentes.

- A medida da irregularidade longitudinal poderá ser obtida através de outros tipos de equipamentos, desde que os dados obtidos tenham comprovada correlação com os dados obtidos com equipamentos tipo-resposta recomendados pelo DNIT.

- Cadastramento dos degraus entre a pista de rolamento e o acostamento.

- Cadastramento das áreas de acostamento com erosões ou depressões acentuadas, de forma a determinar a necessidade de reconformação ou reconstrução.

As 3as faixas, as faixas adicionais das multivias, as ruas laterais, os ramos das interseções, e outras faixas de trânsito operacionais que não sejam as faixas principais, deverão ser levantadas separadamente.

Avaliação Estrutural do Pavimento

Para desenvolver a avaliação estrutural do pavimento, deverão ser realizadas as seguintes atividades:

- Medidas de deflexões recuperáveis poderão feitas por viga Benkelman convencional, com a viga Benkelman eletrônica, ou com a viga-treliça, desde que comprovadamente aferidas em laboratório. O certificado de aferição do equipamento utilizado não poderá ter data de emissão anterior a 3 (três) meses da data de início de execução do levantamento. O veículo-teste deverá ser carregado de forma que o eixo traseiro fique com a carga padrão de 8,2 t. A execução das medidas será procedida de acordo com a Norma do DNER 24-94. As medidas serão feitas de 20 em 20 m, alternadamente em relação ao eixo da pista, ou de 40 em 40 m, em uma mesma faixa de tráfego. Admite-se, também, o emprego do FWD, ou equipamento similar, para medição das deflexões.

- Os levantamentos com o FWD - Falling Weight Deflectometer deverão ser feitos, no máximo, a cada 20 (vinte) metros, alternadamente em relação ao eixo da rodovia. No caso da utilização do FWD, serão levantados, no mínimo, 1 km de viga Benkelman para cada extensão máxima de 10 km de projeto, para definição da correlação FWD/VIGA. É obrigatório que estes levantamentos sejam executados simultaneamente. No caso do uso de equipamentos tipo FWD, deverá ser apresentado à Fiscalização do projeto, antes do início do levantamento, um certificado de calibração emitido por empresa devidamente capacitada, cuja data de emissão não poderá ser anterior a 12 (doze) meses da data de início dos serviços.

- Nos levantamentos com FWD e com a viga eletrônica, as bacias de deformação são medidas em todas as estacas avaliadas, devido às características operacionais desses equipamentos. No caso da viga Benkelman convencional e da viga-treliça, as bacias de deformação poderão ser medidas, no máximo, a cada 100 (cem) metros, alternadamente em relação ao eixo da via.

- Recomenda-se que as deflexões sejam medidas na faixa direita nas estacas pares, e na faixa esquerda nas estacas ímpares.

- Pesquisa intensiva no DER/MG, DNIT, Coordenadorias Regionais envolvidas e projetos antigos, para levantamento do histórico e da estrutura atual dos pavimentos, cadastrando todas as intervenções de conservação, manutenção e restaurações ocorridas em cada trecho.

Os poços de sondagens no pavimento existente deverão ser executados de forma a contemplar um poço de sondagem para cada segmento homogêneo e, no mínimo, um poço de sondagem a cada 2 km. Os poços deverão atingir a profundidade de 60 cm no subleito, e deverão ser posicionados de forma a permitir a caracterização da estrutura da pista e do acostamento, ou da pista e da 3ª faixa. A critério da Fiscalização poderão ser realizadas sondagens do revestimento com sonda rotativa. Os objetivos dessas sondagens serão:

- Identificar e determinar as espessuras das camadas integrantes do pavimento e do subleito e a presença de umidade excessiva ou N.A.

- Coletar amostras representativas dos materiais componentes de cada camada do pavimento e do subleito, para realização de ensaios (granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação e Índice de Suporte Califórnia).

# 5.4 	ESTUDOS DE TRAÇADO

Serão desenvolvidos segundo o item 4.1 do Volume VI do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011 e as seguintes orientações:

Os Estudos de Traçado devem ser elaborados em 2 (duas) fases, compreendendo:

Fase 1

Coleta e compilação de dados e elementos necessários aos estudos, tais como:

- Fotografias aéreas (verticais) e imagens de satélite,

- Restituições aerofotogramétricas,

- Cartas geográficas,

- Dados de estudos e projetos existentes

- Mapas geológicos,

- Dados climáticos e pluviométricos,

- Estudos de tráfego.

Nesta fase deverão ser identificadas as possíveis alternativas de traçado, suportadas por análises técnico-econômica-ambientais. Recomenda-se que na fase 1 o responsável pela elaboração dos estudos de traçado mantenha contato com as Coordenadorias Regionais do DER/MG, Prefeituras locais e Órgãos públicos de interesse para o empreendimento visando obter informações complementares de importância para o projeto.

As alternativas identificadas nesta fase deverão ser submetidas à análise comparativa, para fins de definição do traçado a ser projetado. Para a estimativa de custo de todas as alternativas, será admitido o critério de comparação com os preços de outros projetos na região.

A apresentação dos Estudos de Traçado, nesta fase, será feita através de Relatório dos estudos contendo textos descritivos e justificativos das alternativas de traçado, com as estimativas de custos de implantação, desenhos em planta na escala 1:10.000 lançados sobre cartas geográficas e (desejável) sobrepostos à imagem de satélite, perfil nas escalas H -1:10.000 e V - 1:1.000. Este Relatório constará do Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, fase de Minuta.

Fase 2 – Definitiva

Visita de campo, verificando-se in-loco as alternativas identificadas e sua adequação às características geométricas indicadas para a classe da rodovia; verificação das condições geológico-geotécnicas, visando recomendações sobre aspectos a serem privilegiados e a serem evitados no desenvolvimento do projeto; avaliação das condições de aproveitamento de dispositivos do sistema de drenagem e outras intervenções que signifiquem economia e melhor desempenho da via.

Na visita ao trecho objeto do estudo devem ser identificados os principais pontos críticos (horizontal e vertical), indicando o ponto inicial e final e ainda:

- As referências de fácil identificação para os estudos de traçado;

- As principais travessias;

- As interferências predominantes;

- O tipo de solo atravessado;

- As ocorrências de jazidas e outros materiais de construção.

As observações anotadas serão registradas em relatório específico que, juntamente com as demais informações colhidas na fase 1 devem servir de base para a orientação dos estudos.

Atenção específica deverá ser dada aos locais onde são previstas interseções, de forma a assegurar adequadas condições de visibilidade.

A seleção da alternativa será feita com base na compatibilidade técnica com o objeto contratado e na avaliação econômica e ambiental. Também nesta fase deverão ser analisadas e definidas as possíveis variantes a serem incluídas na primeira fase dos estudos topográficos para a alternativa selecionada.

Apresentação dos Estudos de Traçado, nesta fase, será feita através de Relatório dos estudos com textos descritivos e justificativos da alternativa de traçado selecionada, definição das principais características básicas do projeto da rodovia, desenhos da alternativa conforme fase 1 e custos estimativos de implantação e desapropriação. Este Relatório constará do Volume 1 Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, impressão final.

# 5.5 	ESTUDOS E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

Deverão obedecer ao disposto no item IV do Volume III do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011, e seu Anexo.

# 5.6 	ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE (RCA – RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL)

Estes Estudos deverão obedecer ao disposto no item IV do Volume V do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011 e, ainda, às seguintes recomendações:

Diretriz Geral

De acordo com a classe de vulnerabilidade, definida pelos critérios de porte e potencial poluidor da obra rodoviária, o Relatório de Controle Ambiental (RCA) do empreendimento rodoviário, deverá se constituir das informações obtidas a partir dos levantamentos e estudos, com vistas ao atendimento das exigências especificadas na legislação vigente. Ele integra a documentação necessária ao processo de licenciamento ambiental ou autorização de funcionamento, a serem obtidos junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM).

Aos impactos decorrentes da obra rodoviária deverão estar associadas medidas concretas de reversão do quadro ambiental existente no âmbito das medidas de recuperação e melhoria ambiental.

Descrição do Empreendimento / Aspectos Ambientais

Planejamento

Principais dados comparativos da situação (em termos rodoviários) atual e da situação futura, após a implantação das obras em projeto:

- Prefixo da rodovia no plano rodoviário do Estado, trecho, extensão, número de pistas e faixas de tráfego, tipo de piso.

- Tipo de obra (melhoria, implantação, pavimentação, duplicação, etc.). Pista simples, pista dupla, número de faixas de rolamento e larguras (faixas adicionais, acostamentos, plataforma e faixa de domínio);

- Inserção em Programas e Planos Governamentais, objetivos e justificativas do empreendimento.

- Porte da obra, áreas de restrições ambientais e graus de restrições.

- Planos e projetos localizados.

- Cronologia e fases para o licenciamento da obra.

Implantação do Empreendimento e Aspectos Ambientais

Aspecto ambiental é o elemento das atividades, dos serviços e obras que podem interagir com o meio ambiente nos seus fatores físico, biótico e antrópico.

Deverá o empreendimento rodoviário ser descrito nas suas etapas que apresentem possibilidade de impacto significativo levando-se em conta os vários projetos que compõem o Projeto Final de Engenharia Rodoviária e a operação da rodovia após o final das obras.

Tráfego e Segurança

- Apresentar VMD atual, composição, origem e destino, projeções de tráfego e outros estudos de tráfego. Estudo de capacidade da rodovia, acidentes, histórico dos acidentes com cargas perigosas no Estado e, em especial, no trecho considerado.

- Informar sobre restrições de uso atual da rodovia.

- Descrever sobre a situação futura do tráfego, VMD; composição e projeções de tráfego.

- Identificação das etapas da obra, desde a operação atual até a futura operação.

Caracterização e Localização dos Canteiros de Obras

Para canteiro de obras composto de alojamento, escritório, posto de abastecimento e de manutenção de veículos e máquinas, informar o número de funcionários, de máquinas e de equipamentos, o período de funcionamento e a localização com planta de situação. Informar ainda sobre o sistema de saneamento básico (abastecimento d’água tratamento de efluentes domésticos e industriais, sistema de coleta e disposição de resíduos sólidos).

Caso o canteiro de obras vá abrigar usinas (de asfalto, concreto, solos e/ou central de britagem) os estudos para esta etapa devem ser complementados no item relativo a processamento de materiais de construção e pavimentação, adiante.

Projeto Geométrico

A elaboração do projeto geométrico deve contemplar as seguintes diretrizes:

- Apresentação da extensão e traçado atual e futuro com memorial descritivo, seção transversal e seus elementos, atual e futuro, melhoria de rampas, melhorias de traçado, indicação de obras de artes especiais, interseções, túneis e apresentação cartográfica em escala compatível.

- Fazer análise critica da geometria atual e futura, no tocante a mudanças propostas no traçado.

- Descrever sobre interferência com núcleos urbanos (localidades, extensão, ocorrência de ruas laterais, transversais, dispositivos redutores de velocidade e travessia de pedestres, etc.) ou trechos montanhosos ou de áreas com restrição.

Obras de Drenagem

- Análise do projeto de drenagem de talvegues, superficial e profunda.

- Relação de obras existentes e a substituir (a demolir) em cursos d’água perenes. Dimensões e vãos das obras em cursos d’água perenes transpostos.

- Identificar os cursos d’água transpostos e adjacentes: porte e distância ao eixo. Apresentar coordenadas geográficas ou UTM.

- Análise de declividade de talvegues, velocidade da água na jusante de OAC.

Obras de Terraplenagem

A elaboração do projeto de terraplenagem deve contemplar:

- Dados de desmatamento e remoção de camada de solo vegetal, corte de árvores, volume de cortes e de aterros, volumes de cortes de 1ª, 2ª e 3ª categorias. Localização, situação atual e quantificação de taludes de corte e aterro sem revestimento.

- Análise de viabilidade ambiental das áreas de empréstimo, levando-se em conta: estabilidade de taludes e reconformação do terreno.

- Apresentação de Projeto de bota-fora.

- Análise de viabilidade ambiental das áreas de bota-foras levando-se em conta: caracterização geotécnica do material a ser depositado e da fundação, reconformação do terreno e rede de drenagem.

- Declividade de taludes, possibilidade de escorregamento.

- Volumes e quantidades da terraplenagem. Apresentar Quadro-resumo de terraplenagem.

- Apresentação de quadros com discriminação de taludes de corte e aterro, bota-foras e empréstimos, com a respectiva localização, área e volume.

Pavimentação, Extração de Materiais para Pavimentação e Usinas

- Analisar o projeto de pavimentação.

- Descrever as opções de pavimentação, materiais empregados, exploração, transporte e usinas.

- Estimativa dos materiais de construção a serem utilizados, métodos de exploração ou aquisição, condições de armazenamento.

- Caracterização, localização e quantificação das áreas de cascalheiras, pedreiras e areais.

- Apresentar Linear de Ocorrência de Materiais.

- Apresentar quadro com discriminação, localização (estaca e coordenadas geográficas ou UTM), área, volume, vegetação predominante e situação do licenciamento ambiental de jazidas, pedreiras e areais.

- Apresentar relatório fotográfico de jazidas, pedreiras e areais.

- Indicações das alternativas para instalação de usinas e britagem nos canteiros de obras com descrição das condições locais como vegetação e declividade do terreno, proximidade com núcleos urbanos, cursos d’água e indicação de possíveis usos futuros. Apresentação em mapas com escala compatível e croquis de acesso.

- Descrição dos requisitos necessários à implantação das estruturas de controle para usinas e centrais (asfalto, britagem, concreto e solos). Licenciamento ambiental.

- Quantidades de desmatamento e remoção de solos vegetais em jazidas.

Projeto de Sinalização/Segurança Viária

Deverão ser devidamente identificados os locais onde houver travessia de fauna, com o respectivo projeto de sinalização/segurança viária, incluindo passagem aérea ou subterrânea de animais

Obras Complementares e de Recuperação Ambiental

- Cercas para isolamento de áreas em recuperação ambiental, defensas, gradil, barreiras de segurança, pontos de paradas de ônibus, necessidade de ciclovias e iluminação.

- Analisar e definir medidas saneadoras para as áreas que tiveram suas características naturais alteradas, em função da abertura da estrada no passado (passivo ambiental).

- O passivo ambiental deverá ser levantado utilizando-se as fichas próprias fornecidas pela Gerência de Meio Ambiente, visando homogeneizar o tratamento e registro das principais questões observadas na pesquisa de campo.

- Identificação das áreas anteriormente utilizadas para acampamento, usinas, pedreiras, jazidas, empréstimo e bota-foras.

Operação

- Desenvolvimento induzido pelo melhoramento da rodovia.

- Órgão responsável pela conservação e operação da via, estrutura local e estadual, funcionamento.

- Planos e programas de acompanhamento e monitoramento ambiental.

Diagnóstico Ambiental

Deverá ser elaborado um diagnóstico das características ambientais da Área de Influência do projeto e dos passivos ambientais identificados, e com base nele deverão ser propostas as medidas corretivas necessárias à recuperação com orçamento das intervenções.

Os estudos sócioambientais devem contemplar as características da rodovia ou segmento, com largura capaz de abranger a faixa de domínio, as áreas de apoio (canteiros de obras, usinas, jazidas, caixas de empréstimos e bota-foras) e a implantação das melhorias externas à faixa de domínio, bem como, aquelas onde se localizam passivos ambientais a serem recuperados. De qualquer forma, a largura da faixa considerada não deverá ser inferior a 300 metros de cada lado da rodovia.

Deve-se apresentar dados do ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais, com a identificação e definição de áreas prioritárias para proteção e conservação e vulnerabilidade ambiental na área de influência do empreendimento.

As intervenções em APP – Áreas de Preservação Permanente devem ser objeto de estudo no Diagnóstico Ambiental, através da caracterização e delimitação em croquis nestas áreas definidas pela legislação ambiental.

Caracterização da Área

- Planta topográfica em escala apropriada, com cursos d’água, bacias e sub-bacias, cursos d’água transpostos e adjacentes com distância ao eixo da rodovia e assentamentos populacionais.

- Ponto inicial e ponto final, municípios cortados pelo trecho, unidades de conservação localizadas na Área de Influência.

- Malha viária existente (relação das rodovias existentes na Área de Influência e descrição das condições de uso e planos de melhoramentos futuros).

- Identificação dos núcleos urbanos com interferência direta no empreendimento.

###### Dados e Informações Básicas para Diagnosticar o Meio Físico

###### Geologia:

- Identificar as principais características geológicas que estejam diretamente associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as unidades estratigráficas, estruturas, características geotécnicas e de estabilidade das encostas e a identificação dos recursos minerais exploráveis. Apresentar mapa geológico.

###### Geomorfologia:

- Identificar as principais características geomorfológicas que estejam diretamente associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as feições geomorfológicas e a susceptibilidade erosiva. Apresentar mapa geomorfológico.

###### Pedologia:

- Identificar os tipos de solos ocorrentes e suas características físico-químicas que possam subsidiar os processos de reabilitação das áreas degradadas. Descrever a estrutura dos solos, textura e horizontes. Apresentar mapa pedológico.

- Analisar os solos na faixa de domínio, após a terraplenagem.

###### Clima:

- Caracterização do clima e das condições meteorológicas, enfocando a precipitação total média (mensal e anual), definição do regime de chuvas, número médio de dias com chuva ao mês, delimitação do período seco e chuvoso, temperaturas, umidade do ar, ventos (intensidade e direção), insolação, nebulosidade e classificação climática.

###### Hidrologia:

- Caracterização hidrográfica com a utilização de dados obtidos em séries históricas ou no mínimo, através de observações pluviométricas e fluviométricas relativas a um ciclo hidrológico.

- Delimitação das bacias de drenagem, identificação dos corpos d’água e suas relações de proximidade com o empreendimento, possíveis captações para abastecimento comunitário a jusante do empreendimento e a delimitação das vertentes naturais e nascentes.

- Apresentar Mapa de Bacias Hidrográficas.

Hidrogeologia:

- Descrição dos aqüíferos, áreas de ocorrência, inventários dos pontos de surgência d’água na área diretamente afetada e caracterização dos processos de recarga e descarga na área de influência direta.

Dados e Informações Básicas para Diagnosticar o Meio Biótico:

Flora:

- Descrição das fisionomias vegetacionais ocorrentes, apresentando uma análise crítica do seu estado de conservação, incluindo aquelas já submetidas a algum tipo de alteração;

- Apresentação de levantamentos florísticos das fisionomias identificadas, com indicação daquelas de maior relevância ecológica, tais como as ameaçadas de extinção;

- Apresentação de inventário da biomassa lenhosa a ser suprimida com estimativa de volume x espécies (Para os casos de aberturas de rodovias e ou intervenções fora da faixa de domínio).

###### Fauna:

- Apresentação das espécies da mastofauna, avifauna e herpetofauna com ocorrência na área de influência do empreendimento, identificando as espécies raras (local e regionalmente) e ameaçadas de extinção. Outros grupos taxonômicos deverão ser considerados quando houver relação de importância entre esses grupos e as futuras modificações ambientais advindas com o empreendimento;

- Apresentação de análise crítica da situação da fauna ocorrente na área de influência direta, considerando inclusive as áreas já alteradas.

Além dos mapas referentes aos temas relacionados anteriormente, deverão ser apresentados os mapas das Unidades de Conservação na área de influência do empreendimento.

Dados e Informações Básicas para Diagnosticar o Meio Sócio Econômico:

Demografia:

- Tamanho e composição das populações dos núcleos urbanos e rurais que sofram interferências diretas do empreendimento, evolução da população, população economicamente ativa, taxa de desemprego e identificação de movimentos migratórios.

- Verificação e identificação da presença de populações tradicionais (aldeias indígenas, quilombos, etc.), com descrição de suas características, costumes, localização e possibilidade de sofrer interferência do empreendimento.

###### Economia:

- Identificação das atividades produtivas, tipos e relação de trabalho, valor e destinação da produção na Área de Influência do empreendimento.

Uso e Ocupação do Solo:

- Apresentação do histórico da ocupação da área de influência, forma de ocupação, estrutura fundiária e condições legais de ocupação.

Infraestrutura:

- Interferência da rodovia nos núcleos urbanos: sede, distrito, povoado, travessias urbanas, ruas laterais, travessias de pedestres.

- Descrição das condições de habitação, saúde, educação, saneamento básico e transporte, organização e segurança social nos núcleos urbanos diretamente afetados.

Patrimônio Natural e Cultural:

- Descrição e caracterização das áreas de patrimônio natural (arqueológico, paleontológico e espeleológico) e cultural (áreas com edificações de relevante valor histórico e arquitetônico).

- Identificação de manifestações e grupos culturais na região.

Avaliação dos Impactos Ambientais causados pelo empreendimento

Apresentar uma análise dos impactos relacionados aos aspectos ambientais próprios do empreendimento rodoviário nas fases que compõem a obra, abrangendo a identificação, a interpretação dos fenômenos, a magnitude e importância de cada fenômeno, e ainda, determinação e justificativa dos horizontes de tempo considerados.

O passivo ambiental inventariado deverá ser analisado junto à Fiscalização para previsão de recuperação no PCA – Plano de Controle Ambiental.

Deve-se seguir as seguintes diretrizes para a Avaliação dos Impactos Ambientais:

- Análise do empreendimento situado no contexto ambiental diagnosticado; avaliação dos impactos ambientais seguindo os critérios da legislação vigente;

- Critérios de avaliação: descrição qualitativa ou quantitativa e avaliação, discriminando os impactos diretos/indiretos, benéficos/adversos, temporários/ permanentes, imediatos/médio e longo prazos, reversíveis/ irreversíveis, localizados/dispersos e sua especialização, além de significância/ insignificância;

- As áreas a serem tratadas serão limitadas à ocorrência de processos naturais de degradação ou provocados pela ação antrópica, que coloquem em risco, ou que com sua evolução possam vir a colocar em risco, a plataforma estradal, os usuários ou áreas adjacentes. A definição final das áreas a serem tratadas e medidas a serem aplicadas será feita junto com o DER/MG.

Com base nessas análises de impactos, serão desenvolvidos os prognósticos da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento rodoviário antes e depois das obras.

A avaliação da qualidade ambiental deverá ser apresentada em quadro síntese, expondo as interações entre os fatores ambientais físicos, biológicos e sócio-econômicos da área de influência do empreendimento rodoviário. Deverão ser identificadas as tendências evolutivas dos principais fatores que caracterizam o sistema afetado pelo empreendimento.

Medidas Mitigadoras

Visando minimizar os impactos adversos identificados e avaliados no presente capítulo, deverão ser apresentadas medidas que contemplem:

- Otimização dos eventos considerados prioritários – projetos, ações corretivas e preventivas.

- Identificação das instituições (públicas ou privadas) diretamente envolvidas com os processos a serem otimizados, com o estabelecimento da responsabilidade de implementação das medidas.

- Definição das etapas e métodos de reabilitação de locais específicos.

- Estimativas dos custos de cada projeto de reabilitação.

- Estabelecimento dos resultados finais esperados para cada atividade proposta.

- Programas especiais propostos para a operação ou monitoramento.

- Para os casos de desapropriação habitacional, deverá ser elaborado o plano de reassentamento involuntário.

- Indicação dos locais de obtenção dos materiais (inclusive mudas) para reabilitação.

Definição das etapas e métodos de reabilitação de locais específicos, mitigação de impactos significativos e reversão do quadro ambiental pré-existente levando em consideração:

- Caracterização e localização dos canteiros de obras.

- Projeto Geométrico.

- Obras de Drenagem.

- Obras de Terraplenagem.

- Pavimentação, materiais para pavimentação e usinas.

- Obras complementares e de recuperação ambiental, plano de desmate.

- Programas de acompanhamento e monitoramento ambiental.

- Operação e área de influência do empreendimento.

Bibliografia

A Contratada deverá indicar a relação de documentos consultados para elaboração dos Estudos e Projetos de Meio Ambiente.

# 5.7 	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL / RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA

Deverão ser observados o disposto no item IV do Volume V, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011 e as seguintes disposições:

Empresa Responsável pelo Empreendimento

- Identificação da instituição ou empresa (nome e razão social);

- Endereço para correspondência;

- CGC, inscrição estadual e municipal;

- Nome do responsável pelo empreendimento;

- Nome e endereço para contatos relativos aos estudos ambientais.

Empresa Responsável pelo Desenvolvimento dos Estudos Ambientais

- Identificação da instituição ou empresa (nome e razão social);

- CGC, inscrição estadual e municipal;

- Endereço para correspondência;

- Nome, formação e registro profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração do EIA, com a indicação dos itens de responsabilidade.

Equipe Mínima

A elaboração do EIA/RIMA deverá ser realizada por uma equipe multidisciplinar com experiência comprovada em elaboração de estudos de impacto ambiental e projetos ambientais em rodovia, composta pelos seguintes profissionais:

- Coordenador (Engenheiro Civil, Ambiental ou Biólogo)

- Engenheiro Civil

- Engenheiro Ambiental

- Engenheiro Florestal ou Agrônomo

- Biólogo especialista em mamíferos

- Biólogo especialista em aves

- Biólogo especialista em herpetofauna

- Biólogo especialista em peixes

- Biólogo especialista em fauna cavernícola

- Biólogo especialista em botânica

- Limnólogo

- Geógrafo especialista em geoprocessamento

- Geólogo especialista em hidrogeologia

- Espeleólogo (geólogo ou geógrafo)

- Sociólogo ou Economista.

A equipe acima referenciada deverá ter pelo menos 5 anos de experiência na elaboração de estudos voltados ao Licenciamento Ambiental.

Diretriz Geral

O Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento rodoviário deverá se constituir das informações obtidas a partir de levantamentos e estudos com vistas ao atendimento das exigências especificadas na legislação vigente. Ele integra a documentação necessária ao processo de licenciamento ambiental obtido junto a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM).

Deverá ser contemplado nos Estudos o Zoneamento Ecológico Econômico elaborado pela Universidade Federal de Lavras, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assim como a Avaliação Ambiental Estratégica elaborada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP.

Aos impactos decorrentes da obra rodoviária deverão estar associadas medidas concretas de reversão do quadro ambiental existente no âmbito das medidas de recuperação e melhoria ambiental.

Deverá ser contemplado o estudo de alternativas locacionais para o empreendimento.

Caracterização do Empreendimento

- Prefixo da rodovia no plano rodoviário do Estado, trecho, extensão, tipo de piso, número e tipo de pistas e faixas de tráfego;

- Identificação e quantificação dos insumos, equipamentos e máquinas a serem utilizados;

- Caracterização, localização e quantificação da infra-estrutura necessária para a realização da obra (canteiro de obras, instalações de apoio, fontes de abastecimento de água e energia, mão de obra fixa e terceirizada, sistema de tratamento de efluentes e sistemas de coleta e disposição de resíduos sólidos);

- Operações e tecnologias a serem empregadas nas seguintes intervenções: desmonte de rocha e pedreiras; remoção da cobertura vegetal e limpeza de terrenos; obras de terraplenagem e pavimentação; implantação de sistemas de drenagem; contenção de taludes; e implantação de obras de arte correntes e especiais;

- Estudos de tráfego (VMD atual: composição, origem destino, projeções de trafego, etc.);

- Restrições de uso atual da rodovia, custo do transporte;

- Estudo da capacidade da rodovia;

- Histórico dos acidentes com cargas perigosas no Estado, em especial no trecho considerado;

- Situação futura, VMD composição e projeções;

- Cronograma de implantação; e

- Estimativa de custos.

Objetivos e justificativas da implantação do empreendimento.

Localização geográfica do empreendimento

- Apresentação da extensão e traçado atual e futuro com memorial descritivo, indicação de obras de artes especiais, túneis e apresentação cartográfica em escala compatível;

- Malha viária existente (relação das rodovias existentes na área de influência e descrição das condições de uso e planos de melhoramentos futuros);

- Identificação dos núcleos urbanos com interferência direta no empreendimento;

- Rede hidrográfica (descrição da bacia hidrográfica e cursos d’água diretamente afetados pelo empreendimento).

Caracterização da rodovia

- Pista simples, pista dupla, número de faixas de rolamento e larguras (faixas, acostamentos e faixa de domínio);

- Interferência com núcleos urbanos (localidades, extensão, ocorrência de ruas laterais /transversais, dispositivos redutores de velocidade e travessia de pedestres, etc.).

Caracterização, localização e quantificação das áreas de empréstimos, cascalheiras, pedreiras e areais

- Localização e dimensões das áreas (indicação dos locais com maior potencialidade de explotação, descrição das condições locais como vegetação, declividade do terreno, proximidade com cursos d’água, com apresentação em mapas em escala compatível e croquis de acesso);

- Descrição das características dos materiais, volume disponível e previsto de ser utilizado;

- Distâncias médias das áreas aos locais de aplicação.

Caracterização, localização e quantificação das áreas de bota-fora

- Identificação e localização das possíveis áreas dos bota-foras com apresentação em mapas em escala compatível e croquis de acesso, estimativas de volumes e classificações dos materiais que serão destinados às áreas de bota-foras e distâncias médias das frentes de trabalho aos bota-foras.

Caracterização e localização dos canteiros de obras

- Indicações de alternativas possíveis para instalação dos canteiros de obras com descrição das condições locais como vegetação e declividade do terreno, proximidade com núcleos urbanos, cursos d’água e indicação de possíveis usos futuros (Apresentação em mapas em escala compatível e croquis de acesso);

- Descrição dos requisitos necessários à implantação das estruturas de controle para usinas e centrais (asfalto, britagem, concreto e solos), oficinas, administração, alojamento, refeitórios e sistema de saneamento básico (abastecimento d’água, tratamento de efluentes domésticos e industriais, sistema de coleta, disposição de resíduos sólidos).

Identificação dos insumos necessários à construção

- Estimativa dos insumos construtivos a serem utilizados, métodos de exploração e ou aquisição, condições de armazenamento, volumes a serem transportados x equipamentos a serem utilizados;

Descrição da mão-de-obra necessária à construção do empreendimento

- Estimativa de alocação da mão de obra de pessoal para a construção do empreendimento com indicação dos níveis superior, médio e operário.

Descrição das máquinas e equipamentos necessários à construção do empreendimento

- Estimativas e descrição das máquinas e equipamentos necessários à construção, suas finalidades e períodos de utilização, nas frentes de trabalho.

Deverá ser feita uma exposição do histórico do empreendimento e de sua inserção em Programas e Planos Governamentais, seus objetivos e sua justificativa.

Além disso, é parte integrante deste capítulo a apresentação do projeto da rodovia contendo alternativas de traçado, identificando alternativas locacionais para:

- Implantação e exploração de jazidas e caixas de empréstimo;

- Abertura de acessos e caminhos de serviço;

- Delimitação da faixa de domínio;

- Instalação do canteiro de obras e áreas de bota-fora.

Descrição do Empreendimento

Deverá ser acompanhada do projeto geométrico, apresentando a extensão e o traçado atual e futuro com Memorial Descritivo, contendo:

- Seção transversal e seus elementos, atual e posterior, (melhoria de rampas, melhorias de traçado, indicação de obras de artes especiais, túneis, etc.);

- Análise crítica sobre a geometria atual e futura no tocante a mudanças propostas no traçado;

- Interferência com núcleos urbanos (localidades, extensão, ocorrência de ruas laterais, transversais, dispositivos redutores de velocidade e travessia de pedestres, etc.) ou trechos montanhosos ou de áreas de restrição;

- Descrição das obras de drenagem contendo:

- Dimensionamento dos sistemas de drenagem e das obras de arte correntes (tubos e galerias para transposição de cursos d’água ao longo do traçado da via);

- Análise do projeto de drenagem de talvegues, superficial e profunda;

- Relação de obras existentes e a substituir (a demolir) em cursos d’água perenes;

- Dimensões e vãos das obras em cursos d’água perenes transpostos;

- Cursos d’água transpostos e adjacentes, porte e distância ao eixo;

- Análise de declividade de talvegues, velocidade da água à jusante de OAC;

- Análise das obras de terraplenagem abordando:

- Desmatamento, remoção de camada de solo vegetal, volume de cortes e de aterros, volumes cortes de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- Localização, situação atual e quantificação de taludes de corte sem revestimento. Intrusão visual;

- Caracterização localização e quantificação das áreas de bota-fora contendo: identificação e localização das possíveis áreas de bota-foras com apresentação em mapas em escala compatível e croquis de acesso, estimativas de volumes e classificação dos materiais que serão destinados às áreas de bota-foras;

- Caracterização, localização e quantificação das áreas de empréstimos;

- Declividade de taludes, possibilidade de instabilidade;

- Volumes e quantidades da terraplenagem;

- Análise do projeto de pavimentação contendo:

- Opções de pavimentação;

- Materiais empregados, exploração, transporte e usinas;

- Estimativas dos materiais de construção a serem utilizados, métodos de exploração ou aquisição, condições de armazenamento;

- Caracterização, localização e quantificação das áreas de cascalheiras, pedreiras e areais;

- Indicações das alternativas para instalação de usinas e britagem nos canteiros de obras (incluindo descrição das condições locais como vegetação e declividade do terreno, proximidade com núcleos urbanos, cursos d’água e indicação de possíveis usos futuros);

- Descrição dos requisitos necessários à implantação das estruturas de controle para usinas e centrais (asfalto, britagem, concreto e solos). Licenciamento ambiental;

- Quantidades de desmatamento e remoção de solos vegetais em jazidas;

- Descrição das obras complementares e de recuperação ambiental contemplando os seguintes itens:

- Análise do projeto de obras complementares propostas no projeto de engenharia rodoviária, tais como vedação da faixa, defensas, barreiras de segurança, pontos de parada de ônibus, necessidade de ciclovias e iluminação;

- Levantamento, análise e definição das medidas saneadoras para as áreas que tiveram suas características naturais alteradas, em função da abertura da estrada no passado (passivos ambientais).

Passivo Ambiental Associado

Como situações de passivo ambiental consideram-se os processos naturais ou induzidos indiquem riscos ambientais com conseqüências para o corpo estradal, os usuários, as comunidades lindeiras, a faixa de domínio, os ecossistemas da região, bem como os cursos d’água transpostos pela rodovia.

Identificado o passivo, deverá ser consultado o banco de dados disponível no DER/MG referente ao Levantamento de Passivos Ambientais da Malha Conservada do DER/MG para apresentação dos dados pertinentes. Havendo novos passivos, estes deverão ser levantados visando homogeneizar o tratamento e registro das principais questões observadas na pesquisa de campo para proposição de reabilitação ambiental. As diretrizes e atividades técnicas e de projetos de soluções de reabilitação ambiental compreendem:

- Identificação do passivo ambiental através de levantamento expedito e caracterizado em termos de:

- definição, com auxílio de GPS, das coordenadas geográficas expressas em graus, minutos e segundos, de início e fim do trecho;

- localização, referida à quilometragem da rodovia, com as coordenadas geográficas expressas em graus, minutos e segundos,  determinadas com o auxílio do GPS;

- descrição dos problemas ambientais e suas causas aparentes, incluindo os decorrentes da existência da rodovia (erosões, assoreamento, inundações, deslizamentos, etc.), problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros (lavouras, indústrias, loteamentos, etc.), problemas ambientais de antigas áreas de uso das obras da rodovia/acampamento, (usinas de asfalto, pedreiras, jazidas, etc.), interferências com aglomerações urbanas, inclusive travessias, e/ou equipamentos urbanos (escolas, hospitais, lixões, transporte urbano, etc.);

- dimensões da área afetada e em casos mais graves, a critério da Fiscalização, o levantamento topográfico da área e realização de ensaios e sondagens;

- identificação do potencial de risco representado pelos problemas ambientais;

- identificação das soluções para eliminação/correção dos problemas ambientais;

- apresentação de croquis esquemáticos das soluções identificadas, georeferenciados ao sistema de coordenadas geográficas expressas em graus, minutos e segundos,  e dos quantitativos estimados de serviços;

- indicação da necessidade ou não de estudos ambientais específicos mais detalhados, especialmente nos casos de áreas ambientalmente frágeis ou protegidas;

- as áreas levantadas em relatório, deverão também ser configuradas por meio de fotografias.

- Apresentação das soluções para eliminação/correção dos passivos ambientais, através da apresentação de croquis esquemáticos das soluções indicadas, bem como da apresentação das respectivas especificações técnicas e quantitativos estimados dos serviços e nos casos especificados pela Fiscalização o projeto executivo da solução:

- Elaboração de orçamento referencial dos serviços previstos para a eliminação/correção dos passivos ambientais, separados por trechos de rodovia, baseados na tabela referencial de preços do DNIT.

Quando se tratar de especificações técnicas e/ou preços de serviços não constantes da tabela do DNIT, serão utilizadas as do DER/MG, e ainda na falta destas, deverão ser elaboradas pela sociedade empresária, com base nos preços de mercado.

Área de Influência do Empreendimento

A área de influência do empreendimento deverá ser apresentada em memorial descritivo e em forma cartográfica, devendo ser identificada a área de influência direta e indireta, contendo o traçado existente, o traçado proposto, os núcleos urbanos e a rede hidrográfica.

Área de Influência Direta (AID): Compreende a área diretamente afetada e as áreas de entorno do empreendimento.

Área Diretamente Afetada (ADA): área sujeita aos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento.

Área de Entorno (AE): são as áreas potencialmente sujeitas aos impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. Seus limites irão variar em função das particularidades de cada empreendimento e das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem estudados.

Área de Influência Indireta (AII): É aquela potencialmente sujeita aos impactos indiretos da implantação e operação do empreendimento.

Deverá ser apresentada a metodologia utilizada e justificativa para a delimitação das duas áreas de influência citadas.

Diagnóstico Ambiental da Área de Influência

Deverá ser feita a caracterização atual da área de influência do empreendimento sob os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, de forma a se obter o conhecimento da região antes da sua inserção ou expansão. Esse diagnóstico deverá subsidiar a análise dos impactos oriundos do empreendimento.

Os estudos para a realização do diagnóstico ambiental da área de influência deverão ser realizados em função das características do empreendimento a serem estruturados através dos meios e compartimentos ambientais. Os levantamentos devem ser elaborados buscando respostas claras e objetivas para os pontos de interferência do empreendimento com o meio ambiente.

Os diagnósticos deverão ser acompanhados de mapas em escala compatível e uniformizada, gráficos, fotos etc. visando otimizar o entendimento e facilitar sua análise e uso posterior.

Os meios a serem considerados são: o meio físico, meio biótico e o meio socioeconômico (ou antrópico).

Dados e informações básicas para diagnosticar o meio físico

Geologia

- Identificar as principais características geológicas que estejam diretamente associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as unidades estratigráficas, estruturas, características geotécnicas e de estabilidade das encostas e a identificação dos recursos minerais exploráveis.

- Caracterização geológica da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, a partir de dados secundários e levantamentos de campo, com tratamento e representação estatística dos dados, avaliação das condições geotécnicas e elaboração de mapa geológico em escala compatível.

Geomorfologia

- Identificar as principais características geomorfológicas que estejam diretamente associadas a potenciais de riscos e danos ambientais, indicando as feições geomorfológicas e a susceptibilidade erosiva.

- Caracterização geomorfológica da Área de Influência Direta (AID) do empreendimento realizada a partir de dados secundários e levantamentos de campo, contemplando o exocarste e o endocarste, com a confecção de mapas específicos em escala adequada. Deverão ser indicados os procedimentos metodológicos utilizados.

Valoração de cavidades naturais subterrâneas – As cavidades levantadas deverão ser analisadas e valoradas individualmente e em conjunto, sob contexto local, regional e nacional, quando for o caso. Enquanto não se tem uma normatização a partir do detalhamento dos critérios de valoração do patrimônio espeleológico com o estabelecimento de uma metodologia padrão, sugere-se que sejam utilizadas as metodologias e os critérios já usuais no meio técnico-científico, desde que avaliados, no mínimo, os parâmetros listados abaixo:

- Dimensões: projeção horizontal, desenvolvimento linear e desnível total;

- Geomorfologia: particularidades morfogenéticas;

- Geologia: particularidades litoestruturais;

- Espeleotemas - depósitos químicos: grau de ocorrência, raridade, fragilidade, estado de conservação, etc;

- Hidrologia: cursos/corpos d´água efêmeros ou perenes, conexão com aquífero, etc.;

- Beleza cênica;

- Culto Religioso / Lazer / Turismo / Outros;

- Paleontologia;

- Arqueologia;

- Biologia;

- Estado de conservação da cavidade;

É importante salientar que a aplicação de qualquer metodologia de valoração não substitui o valor dos conjuntos em sua totalidade, ou da relação de importância que os elementos valorados estabelecem entre si. Deverá ser indicada a ocorrência de atributo(s) que confere(m) valor excepcional à cavidade ou conjunto de cavidades, considerando as particularidades inerentes a cada província cárstica, e ainda a importância dada pela população da região.

Deverão ser identificados e descritos os impactos e sua significância sobre o patrimônio espeleológico e feições exocársticas, com a implantação e operação do empreendimento.

Potencial Paleontológico

A caracterização do potencial paleontológico deverá ser executada na Área de Influência Direta do empreendimento (AID), consistindo na obtenção de informações referentes à natureza dos sedimentos, à dinâmica deposicional e a natureza dos registros fósseis. Tal caracterização deverá conter:

- Descrição de cada sítio de relevância sedimentológica (de natureza química ou clástica);

- Plotagem da localização dos sedimentos nos mapas das cavidades;

- Descrição dos jazimentos encontrados, indicando provável dinâmica deposicional (colunas estratigráficas) e a descrição sumária dos prováveis fósseis, vestígios fósseis, ou restos orgânicos, pré orgânicos (animais ou vegetais);

- Indicação dos impactos futuros com a implantação e operação do empreendimento.

Pedologia

- Identificar os tipos de solos ocorrentes e suas características físico-químicas que possam subsidiar os processos de reabilitação das áreas impactadas.

- Caracterização pedológica abordando a descrição da estrutura dos solos, textura e horizontes; análise dos solos na faixa de domínio.

Hidrografia

A caracterização deve considerar a bacia hidrográfica da Área de Influência Indireta, devendo incluir:

  - Rede hierarquizada identificando a localização do empreendimento, características físicas da bacia hidrográfica, estruturas hidráulicas existentes;

  - Balanço hídrico;

  - Medição de vazão;

  - Caracterização física, química e biológica a montante, no empreendimento e a jusante deste;

  - Mapa hidrográfico;

  - Avaliação dos impactos futuros sobre as águas superficiais, contemplando a viabilidade, a inviabilidade e o replanejamento do empreendimento.

Clima

- Caracterização do clima e das condições meteorológicas, enfocando a precipitação total média (mensal e anual), definição do regime de chuvas, número médio de dias com chuva ao mês, delimitação do período seco e chuvoso, temperaturas, umidade do ar, ventos (intensidade e direção), insolação, nebulosidade e classificação climática.

Hidrologia

- Caracterização hidrográfica com a utilização de dados obtidos em séries históricas ou no mínimo, através de observações pluviométricas e fluviométricas relativas a um ciclo hidrológico;

- Delimitação das bacias de drenagem, identificação dos corpos d’água e suas relações de proximidade com o empreendimento, possíveis captações para abastecimento comunitário a jusante do empreendimento e a delimitação das vertentes naturais e nascentes.

Hidrogeologia

- Descrição dos aquíferos, áreas de ocorrência, inventários dos pontos de surgência d’água na área diretamente afetada e caracterização dos processos de recarga e descarga na área de influência direta.

Qualidade das Águas

- Identificação das características físico-químicas e biológicas dos corpos d’água que estejam sobre influência direta do empreendimento, principalmente os que apresentarem captações para abastecimento comunitário (a jusante).

Qualidade do Ar

- Deverá ser avaliado qualitativamente as condições de qualidade do ar nas áreas próximas a núcleos urbanos e unidades de conservação, associados às áreas potenciais de instalação de canteiros de obras. Para a caracterização da qualidade do ar deverão ser identificadas e descritas as principais fontes emissoras de particulados na área de influência indireta do empreendimento, tais como vias de acesso, áreas decapeadas, empreendimentos, entre outros. Deverá ainda ser indicada a proximidade com núcleos populacionais, bem como as principais direções dos ventos. Em caso de ocorrência de núcleos populacionais na área de influência indireta do empreendimento, deverão ser realizadas medições das fontes emissoras de acordo com as normas específicas. Deverão ser avaliados os impactos futuros contemplando a viabilidade, a inviabilidade e o replanejamento do empreendimento.

Ruídos

- Identificação dos níveis de ruídos, com maior ênfase às áreas urbanas e próximas de unidades de conservação, com apresentação cartográfica dos pontos de medição. Para a caracterização dos níveis de ruído deverão ser identificadas e descritas as principais fontes emissoras da região de inserção do empreendimento. Em caso de ocorrência de núcleos populacionais na área de influência indireta do empreendimento, deverão ser realizadas medições das fontes emissoras de acordo com as normas específicas. Deverão ser avaliados os impactos futuros contemplando a viabilidade, a inviabilidade e o replanejamento do empreendimento.

Vibrações

- Caso sejam detectadas áreas de patrimônio naturais (arqueológico, paleontológico e espeleológico) ou edificações de relevante valor histórico e arquitetônico nas áreas de influência direta do empreendimento, deverão ser verificados os níveis de vibrações provocados pelo tráfego, possíveis desmonte de rocha, etc. e avaliada a sensibilidade e o comportamento das estruturas existentes frente a tais vibrações.

Dados e informações básicas para diagnosticar o meio biótico

O diagnóstico ambiental do meio biótico deve apresentar a caracterização da flora e da fauna, assim como os ecossistemas que integram os dois grupos. O estudo deve contextualizar, quando possível, os dados levantados no âmbito local, regional e nacional. A coleta de dados da fauna e flora deve contemplar as áreas de influência direta e indireta do empreendimento. Os dados devem ser coletados nos períodos chuvoso e seco, prevendo-se ainda amostragens diurnas e noturnas, para grupos que tenham atividade neste período.

O levantamento de dados secundários da flora e fauna deverá contemplar, de forma conjunta, entre outros, os seguintes documentos:

- Estudos e elementos outros integrantes ou vinculados ao Projeto de Engenharia correspondente, em fase de elaboração ou concluído;

- Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias;

- Zoneamento Ecológico Econômico;

- Legislação Ambiental específica;

- Outros documentos técnico/normativos, a serem textualmente citados e identificados, ante a sua eventual utilização.

Além disso, para a coleta de dados secundários da fauna, deverão ser realizadas entrevistas com moradores e trabalhadores locais e também será realizada uma pesquisa bibliográfica, através da consulta de dados museológicos e bibliográficos.

Levantamento de dados da Flora

Contexto Geral:

- Descrição das fisionomias vegetacionais ocorrentes, apresentando uma análise crítica do seu estado de conservação, incluindo aquelas já submetidas a algum tipo de alteração;

- Apresentação de levantamentos florísticos das fisionomias identificadas com indicação daquelas de maior relevância ecológica, tais como as ameaçadas de extinção. Deverá contemplar os estratos: arbóreo, arbustivo e herbáceo. A identificação dos vegetais deverá explicitar o menor nível taxonômico possível;

- Apresentação de inventário da biomassa lenhosa a ser suprimida com estimativa de volume x espécies (Para os casos de aberturas de rodovias e ou intervenções fora da faixa de domínio);

- Apresentar os procedimentos metodológicos utilizados, incluindo os períodos das campanhas, se houve consulta à coleções e métodos de coleta de dados;

- Descrever sobre o bioma no qual está inserido o empreendimento;

- Grau de conservação ou estágio de sucessão ecológica;

- Avaliar a ocorrência de espécies ameaçadas, endêmicas, raras, bioindicadoras, medicinais, imunes ao corte e de importância econômica;

- Apresentar mapa de cobertura vegetal e uso do solo da área de influência direta, quantificando a área de cada fitofisionomia apresentada, apontando áreas biologicamente importantes;

- Particularidades ou observações importantes a respeito da vegetação;

- Avaliação dos impactos futuros na flora contemplando a viabilidade, a inviabilidade e ou replanejamento do empreendimento.

Dados específicos para levantamento da flora

O levantamento deverá cobrir toda a área correspondente (AID), identificando espécies da flora, com ênfase nas espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, bioindicadoras, medicinais, imunes ao corte e de importância econômica.

Deverão também ser realizados o reconhecimento e a identificação do bioma no qual está inserido o empreendimento, das diversas formações vegetacionais presentes ao longo do trecho, bem como de seu Grau de conservação e estágios sucessionais. contemplando os estratos: arbóreo, arbustivo e herbáceo, considerando particularidades ou observações importantes a respeito da vegetação. A identificação dos vegetais deverá explicitar o menor nível taxonômico possível.

O levantamento de espécies e o reconhecimento das formações vegetacionais deverão ser realizados “in situ”, através do percorrimento sistemático de toda a área de estudos.

O levantamento deverá apresentar as coordenadas geográficas (UTM) de cada formação vegetacional e uso de solo, registro fotográfico e estimativa de percentual de ocupação e tamanho (ha) dentro da área de estudos.

Apresentar ainda:

- Os períodos das campanhas, se houve consulta à coleções e métodos de coleta de dados;

- Inventário da biomassa lenhosa a ser suprimida com estimativa de volume x espécies (para os casos de aberturas de rodovias e ou intervenções fora da faixa de domínio);

- Avaliação dos impactos futuros na flora contemplando a viabilidade, a inviabilidade e ou replanejamento do empreendimento.

Mapeamento da Vegetação

O mapeamento deverá comportar duas escalas, a saber:

Mapeamento em escala regional

Mapa de cobertura vegetal e uso do solo da área de influência direta, quantificando a área de cada fitofisionomia apresentada, apontando áreas biologicamente importantes;Este mapeamento poderá ser processado em escala de 1:100.000, com a utilização/restituição de imagens de satélite, georreferenciadas e mosaicadas.

Para a devida análise e classificação recomenda-se seja recortado o extrato da imagem, representando um corredor com 10 km, para cada lado da rodovia. Para a competente classificação deverá ser efetivado o cotejo sistemático entre as imagens e os dados coletados em campo.

Mapeamento em escala detalhada

Deverá ser procedido o mapeamento em escala detalhada (1:2.000) – o qual deverá contemplar as Unidades de Conservação e as Áreas de Preservação Permanente interceptadas pela faixa de domínio atual/projetada para o trecho correspondente.

Desde que disponíveis, deverão ser utilizadas, preferencialmente, ortofotocartas na escala 1:2.000, devendo a interpretação ser feita em escala sempre maior que esta (por exemplo 1:1.000).

Levantamento de dados da Fauna

O levantamento de dados deverá identificar espécies da fauna, com ênfase nas espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção e bioindicadoras.

A amostragem de fauna deverá ser realizada em toda a área de influência direta do empreendimento (AID), com documentação fotográfica dos ambientes amostrados, espécimes visualizados e procedimentos aplicados, sempre que possível.

Apresentar ainda as seguintes informações:

- Procedimentos metodológicos; Incluindo os períodos das campanhas, se houve consulta à coleções e métodos de coleta de dados A identificação da fauna deverá explicitar o menor nível taxonômico possível..

- Levantamento faunístico contemplando: herpetofauna, avifauna, mastofauna; Outros grupos taxonômicos deverão ser considerados quando houver relação de importância entre esses grupos e as futuras modificações ambientais advindas com o empreendimento

- Particularidades ou observações importantes a respeito da fauna.

- Avaliação dos impactos futuros na fauna, contemplando a viabilidade, a inviabilidade e ou replanejamento do empreendimento.

- Análise crítica da situação da fauna ocorrente na área de influência direta, considerando inclusive as áreas já alteradas.

Mapeamento da Fauna

O mapeamento da fauna consiste no levantamento de informações a respeito da distribuição e deslocamento da fauna nativa entre remanescentes de vegetação. Para isso, deverão ser caracterizados os corredores entre remanescentes de vegetação primária e secundária, capazes de propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente nos remanescentes.

A partir deste levantamento, devem-se identificar as áreas que se mostrem prioritárias para implantação de mecanismos de passagem ou de barreiras, e identificar a existência ou não de rotas preferenciais, de travessia da rodovia, pela fauna.

Estas informações devem ser georreferenciadas, registradas fotograficamente e plotadas em mapa em escala compatível.

Além dos mapas referentes aos temas relacionados anteriormente, deverão ser apresentados os mapas das unidades de conservação na área de influência do empreendimento.

Dados e informações básicas para diagnosticar o meio socioeconômico

A caracterização do meio socioeconômico deve abranger as Áreas de Influência Direta (AID) e Indireta (AII) e deverá identificar, descrever e analisar as variáveis citadas abaixo, consideradas significativas para medir os efeitos sociais e econômicos do empreendimento.

- Dinâmica Populacional – a caracterização da dinâmica populacional deve incluir:

- Distribuição espacial atual da população segundo a situação do domicílio - áreas urbanas e rurais - e densidade demográfica;

- P.E.A. – População Economicamente Ativa;

- Migração: causas e tendências.

- Tamanho e composição das populações. Evolução das populações: taxa de crescimento demográfico e vegetativo da população total, urbana e rural com recorrência de quatro décadas.

- Verificação e identificação da presença de populações tradicionais (aldeias indígenas, quilombos, etc.), com descrição de suas características, costumes, localização e possibilidade de sofrer interferência do empreendimento.

- Dinâmica Produtiva – a caracterização da estrutura produtiva e de serviços deve incluir:

- Participação de cada setor de atividade econômica - agrosilvopastoris, indústria, extrativa mineral, comércio e serviços - na geração da renda do município e ou distrito;

- Participação de cada setor de atividade econômica na geração de emprego e renda no município;

- Identificação das atividades produtivas, tipos e relação de trabalho, valor e destinação da produção na área de influência do empreendimento.

- Uso e Ocupação do Solo – A caracterização do uso e ocupação do espaço deve incluir:

- Participação das áreas rurais e urbanas no total da área ocupada da região em análise;

- Caracterização das propriedades existentes na área de inserção do empreendimento (estrutura fundiária, condições legais de ocupação, etc.);

- Apresentação do histórico de ocupação da área de influência;

- Emprego e relações de trabalho – a caracterização do emprego e relações de trabalho deve incluir:

- Regime de exploração e ocupação de mão-de-obra nas propriedades rurais, inseridas na AID: condição do produtor (se proprietário, arrendatário, parceiro ou ocupantes) e relações de trabalho envolvidas (familiar, empregados permanentes, empregados temporários, parceiros, agregados, e outros).

- Caracterização dos possíveis conflitos no uso do solo, na AII do empreendimento.

- Educação – A caracterização da Educação deve incluir:

- Oferta de cursos profissionalizantes, supletivos e de alfabetização de adultos.

- Número de escolas existentes por tipo de rede (Pública ou Privada);

- Caracterização das deficiências existentes na rede pública.

- Saúde – A caracterização da Saúde deve incluir:

- Mensuração da rede de saúde por tipo de serviços oferecidos;

- Indicadores de cobertura de atendimento, segundo parâmetros da Organização Mundial de Saúde – OMS (médicos/hab.; leitos/hab.; dentista/hab.);

- Taxas de mortalidade geral e infantil, suas causas mais freqüentes e a proporção de óbitos registrados com a devida atestação médica e os não diagnosticados;

- Participação das diferentes doenças no quadro nosológico: doenças das vias aéreas; doenças venéreas; doenças epidemiológicas, e doenças de veiculação hídrica.

- Qualidade de Vida – A apresentação do quadro referencial do nível de vida da população deve incluir:

- Classificação dos municípios segundo o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH;

- Povoamentos urbanos, rurais e domicílios isolados: descrever os povoamentos urbanos e rurais bem como os domicílios isolados que possam exercer influência nas águas superficiais e subterrâneas associadas às cavernas;

- Principais usos das águas superficiais e subterrâneas: descrever os principais usos das águas superficiais e subterrâneas, na área de estudo, relatando seu ciclo, suas demandas atuais e futuras, em termos qualitativos e quantitativos;

- Caracterização do abastecimento de água, do destino dos resíduos sólidos e do esgotamento sanitário.

- Organização Sócio-Política

- Identificação das forças e tensões sociais presentes nas áreas em estudo;

- Identificação das organizações formais e informais em atividade segundo áreas específicas de atuação profissional (ambiental, cultural, religiosa, educacional, de saúde, OCIP´s, etc.) e graus de atuação.

- Percepção da População

- Avaliação pela população das condições ambientais de seu município e de sua área de moradia;

- Avaliação pela população da possibilidade de implantação do empreendimento.

- Patrimônio Cultural

A caracterização dos elementos do Patrimônio Cultural (áreas com edificações de relevante valor histórico e arquitetônico) deve ser realizada na área de influência direta (AID) e indireta (AII) do empreendimento, incluindo a identificação, descrição e plotagem de sítios arqueológicos históricos ou pré-históricos, cultos religiosos, festividades, visitação turística, edificações de valor histórico e arquitetônico.

Para os estudos arqueológicos deve ser obedecida a orientação dos órgãos gestores, que estabelecem as diretrizes para a elaboração do Diagnóstico do Potencial Arqueológico através de legislação específica.

Os estudos deverão identificar e descrever os impactos e sua significância sobre os elementos do patrimônio. Deverá ser apresentada cartografia contendo a localização dos elementos do patrimônio cultural, núcleos populacionais e edificações antigas ou de referência local e regional, sobre o mapa base.

- Patrimônio Natural

Caracterizar os elementos considerados como Patrimônio Natural (arqueológico, paleontológico e espeleológico) pela população local e regional, cuja beleza cênica ou disponibilidade de uso contribuam para as atividades de lazer e turismo.

Os estudos deverão ser realizados dentro das áreas de influência direta (AID) e indireta (AII) do empreendimento e deverão incluir a identificação, descrição e plotagem de monumentos naturais, contextualizando a importância deste patrimônio.

Deverá ser apresentado um relatório conclusivo, com a caracterização e avaliação da situação do patrimônio da área levantada, contendo quadro-resumo com as toponímias, coordenadas geográficas, o(s) elemento(s) encontrado(s), avaliação quanto ao estado de conservação dos mesmos. Deverão, ainda, identificar e descrever os impactos e sua significância sobre os elementos do patrimônio.

Deverá ser apresentada cartografia contendo a localização dos elementos do patrimônio natural sobre o mapa base.

- Análise Integrada

Após os estudos temáticos, deve ser elaborada uma síntese que caracterize o patrimônio espeleológico da área do empreendimento de forma global. O diagnóstico deverá conter a interação dos componentes de maneira a caracterizar as principais inter-relações dos meios físico, biótico, sócio-econômico e cultural.

Para tanto, deverão ser analisadas as condições ambientais e suas tendências evolutivas, de forma a compreender a estrutura e a dinâmica ambiental da região, contemplando, inclusive, futuros projetos de ocupação.

Ressaltar o tipo de antropização em andamento e que poderá ocorrer com a implantação do projeto. Analisar sobre o aspecto de desenvolvimento da região com suas perdas e ganhos ambientais.

Deverá ser abordada, com base nos fatores analisados, a significância ecológica da área de influência com relação à raridade, à representatividade e ao grau de ameaça.

Esta análise terá como objetivo fornecer o conhecimento capaz de embasar a identificação e a avaliação dos impactos decorrentes do empreendimento, bem como a qualidade ambiental futura da região.

Avaliação dos Impactos Causados pelo Empreendimento.

Na Avaliação dos Impactos Ambientais provocados por um empreendimento rodoviário, deve ser apresentada uma análise dos prováveis impactos nas fases de planejamento, implantação e operação, abrangendo a identificação, a interpretação dos fenômenos, a magnitude e importância de cada fenômeno, e ainda, determinação e justificativa dos horizontes de tempo considerados.

Os impactos deverão ser avaliados para cada uma das áreas definidas no “Diagnóstico Ambiental da Área de Influência do Empreendimento”, considerando os impactos diretos e indiretos, benéficos e adversos, temporários e permanentes, de caráter local, regional e estratégico.

Como resultado desta avaliação, deverá ser apresentada uma descrição detalhada dos impactos sobre cada um dos fatores ambientais diagnosticados como relevante.

Deverá ser apresentada a metodologia de identificação dos impactos, as técnicas de previsão da magnitude e os critérios adotados para a interpretação e a análise de suas interações.

Critérios de avaliação: descrição qualitativa ou quantitativa e avaliação, discriminando os impactos diretos/indiretos, benéfico/adversos, temporários/permanentes, imediatos/médio e longo prazos, reversíveis/irreversíveis, localizados/dispersos e sua especialização. Além de significância/ insignificância.

As áreas a serem tratadas serão limitadas à ocorrência de processos naturais de degradação ou provocados pela ação antrópica, que colocassem em risco, ou que com sua evolução possam vir a colocar em risco, a plataforma estradal, os usuários ou áreas adjacentes. A definição final das áreas a serem tratadas e medidas a serem aplicadas será feita junto com o DER/MG.

Com base nessas análises de impactos, serão desenvolvidos os prognósticos da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento rodoviário.

A avaliação da qualidade ambiental deverá ser apresentada em quadro síntese, expondo as interações entre os fatores ambientais físicos, bióticos e socioeconômicos da área de influência do empreendimento rodoviário. Deverão ser identificadas as tendências evolutivas dos principais fatores que caracterizam o sistema afetado pelo empreendimento.

Conformidade Legal

Deverá ser realizada uma avaliação da compatibilidade entre o empreendimento rodoviário com cada um dos diplomas legais relacionados com o assunto, com as seguintes considerações:

- Apresentar os fatos e evidências que demonstrem a compatibilidade do empreendimento com a legislação ambiental;

- Apresentar os fatos e evidências que demonstrem eventuais incompatibilidades do empreendimento com a legislação ambiental.

Medidas Mitigadoras

Visando minimizar os impactos adversos identificados e quantificados na “Avaliação dos Impactos Causados pelo Empreendimento”, deverão ser apresentadas medidas que contemplem:

- Otimização dos eventos considerados prioritários - projetos, ações corretivas e preventivas;

- Identificação das instituições (públicas ou privadas) diretamente envolvidas com os processos a serem otimizados, com o estabelecimento da responsabilidade de implementação das medidas;

- Definição das etapas e métodos de reabilitação de locais específicos, levando em consideração:

- Estabilidade das escavações, aterros e bota-foras;

- Susceptibilidades dos solos a processos erosivos;

- Proteção dos cursos d’água quanto aos processos de assoreamento e qualidade das águas;

- Conformação topográfica e paisagística, principalmente das áreas de empréstimos e taludes da rodovia;

- Projetos de revegetação considerando as condições locais, de segurança e estéticas, com utilização preferencial de espécies nativas;

- Estimativas dos custos de cada projeto de reabilitação;

- Estabelecimento dos resultados finais esperados para cada atividade proposta.

- Programas especiais propostos para a operação ou monitoramento.

- Para os casos de desapropriação habitacional, deverá ser elaborado o plano de reassentamento involuntário.

- Indicação dos locais de obtenção dos materiais (inclusive mudas) para reabilitação.

Para os casos em que o empreendimento apresente áreas anteriormente degradadas (passivo ambiental), além dos itens acima mencionados, deverão ser apresentados:

- Identificação e mapeamento das diferentes áreas a serem reabilitadas;

- Definição do uso da área, justificando a escolha do método de reabilitação.

As Medidas Mitigadoras deverão ser apresentadas e classificadas em função de:

- Sua natureza: preventiva ou corretiva (inclusive listando os equipamentos de controle de poluição, avaliando sua eficiência em relação aos critérios de qualidade ambiental e aos padrões de disposição de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos; etc);

- Fase do empreendimento em que deverão ser adotados: planejamento, implantação, operação e desativação, e para o caso de acidentes;

- Fator ambiental a que se destina: físico, biótico ou socioeconômico;

- Prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo;

- Responsabilidade por sua implementação: empreendedor, poder público ou outros.

Na implementação das medidas, em especial àquelas vinculadas ao meio socioeconômico, deverá haver uma participação efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados, buscando-se, desta forma, a inserção regional do empreendimento.

Compensação Ambiental

Deverão ser apresentadas propostas de compensação ambiental em função dos impactos advindos do empreendimento. Tais propostas deverão obedecer a legislação específica em vigor.

Sugere-se que sejam contempladas demandas locais e regionais de melhoria ambiental, incluindo-se a realização de estudos para identificação de áreas prioritárias para preservação.

## Cronograma de Elaboração dos Projetos e Plano de Controle Ambiental

Deverá ser elaborado cronograma com a previsão de apresentação dos Projetos de Engenharia e o Plano de Controle Ambiental - PCA em conformidade com os prazos vigentes de validade das licenças.

Cronograma de Implantação das Obras Rodoviárias e das Medidas de Recuperação

Deverá ser apresentado cronograma preliminar previsto de implantação das obras e de reabilitação das áreas impactadas, com a descrição das atividades a serem desenvolvidas, etapas construtivas e período de implementação, localização das frentes de trabalho e identificação dos responsáveis pela implementação.

Programa de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental

O monitoramento deverá abranger as condições de reabilitação física, revegetação, qualidade das águas, evolução dos processos de reassentamento, etc.

Deverão ser apresentados os programas de acompanhamento da evolução dos impactos positivos e negativos provocados pelo empreendimento, considerando as fases de implantação e operação, incluindo os seguintes itens:

- Indicação e justificativa dos parâmetros selecionados sobre cada um dos fatores ambientais considerados,

- Dimensionamento e distribuição da rede de amostragem,

- Métodos de coleta e análise das amostras,

- Periodicidade de amostragens para cada parâmetro,

- Métodos a serem empregados no processamento das informações levantadas, visando retratar o quadro evolutivo e realizar comparação com os resultados finais esperados (projetado).

- Previsão de entrega de informes periódicos de acompanhamento das atividades desenvolvidas, acompanhados de relatórios fotográficos, boletins de análises, laudos técnicos, etc.

Bibliografia

Deverá ser apresentada toda relação de documentos consultados para elaboração dos documentos relativos ao EIA.

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental - EIA. As informações técnicas devem ser nele expressas em linguagem acessível ao público geral.

Na elaboração do RIMA deverá se usufruir de recursos visuais como ilustrações, figuras, fotos, mapas em escalas adequadas, quadros, gráficos, bem como outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender claramente as possíveis conseqüências ambientais do projeto e de suas alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deverá conter, basicamente:

- Objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, em desenvolvimento e/ou implementação;

- A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando , para cada uma delas, na fase de construção e operação a área de influência, as matérias-primas e mão-de-obra, as fontes de energia, as emissões e resíduos, as perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados, a relação custo-benefício do ônus e benefícios sociais/ambientais do projeto e da área de influência;

- A síntese dos resultados dos estudos sobre o diagnóstico ambiental da área de influência do projeto;

- A descrição dos impactos ambientais analisados, considerando o projeto, as suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;

- A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações de adoção do projeto e de suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização;

- A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados e o grau de alteração esperado;

- Programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;

- Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).

Por fim, no RIMA deverá haver a indicação da composição da equipe autora dos trabalhos, devendo conter, além do nome de cada profissional, seu título, número de registro na respectiva entidade de classe e indicação dos itens de sua responsabilidade técnica.

Relatório Fotográfico

O Relatório fotográfico deverá conter legenda descritiva elaborada por todos os técnicos do projeto.

Deve-se prever que as fotos de acompanhamento da evolução do processo de instalação, operação e monitoramento do empreendimento deverão repetir os mesmos locais inicialmente escolhidos para a apresentação do EIA/RIMA.

Produtos Cartográficos

Os produtos cartográficos a seguir, deverão ser apresentados dentro do contexto de cada item diagnosticado, são eles:

- Mapa de localização;

- Mapa com a delimitação das áreas de influência para os meios físico, biótico e socioeconômico;

- Mapa base: rede hidrográfica, planialtimetria, sedes e logradouros municipais, sedes de fazenda, limites fundiários, acessos: rodovias/ferrovias/estradas, empreendimento (canteiro de obras, áreas de empréstimo, faixa de domínio, etc.). O mapa base deverá constar como referência em todos os mapas temáticos abaixo listados;

- Mapa geológico;

- Mapa geomorfológico contendo caminhamento da prospecção e plotagem dos sítios Arqueológicos e Paleontológicos;

- Mapas/croquis das cavidades naturais subterrâneas;

- Mapa de uso e ocupação do solo;

- Mapa hidrográfico;

- Mapa hidrogeológico;

- Mapa de zoneamento geomorfológico com a projeção horizontal das cavidades presentes na Área de Influência Direta;

- Mapa da Área de Reserva Legal, UC´s e APP’s.

- Mapa pedológico.

Considerações Finais

O EIA/RIMA deverá ser executado de acordo com o Termo de Referência proposto. A adequação ou adaptação é possível contanto que tecnicamente justificável, sendo esta análise executada pela Gerência de Meio Ambiente do DER/MG e considerada na valoração da proposta técnica como conhecimento do problema.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)

Deverão ser apresentadas anotações de responsabilidade técnica de todos os profissionais envolvidos, bem como da coordenação dos estudos.

# 5.8 	DADOS PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA MINERAL JUNTO AO DNPM

Com o objetivo de atender à regularização mineral exigida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, as empresas de engenharia deverão providenciar e encaminhar à Gerência de Meio Ambiente da DP, a relação de documentos a seguir, para cada uma das áreas de extração:

- Texto explicativo contendo justificativa, econômica e técnica, para escolha das áreas indicadas;

- Diagrama Linear do Pavimento; (idem ao Projeto de Pavimentação, Volume II do Projeto Executivo);

- Diagrama Geral de Ocorrências; (idem ao Projeto de Pavimentação, Volume II do Projeto Executivo);

- Croquis de localização para todas as pedreiras, cascalheiras, areais e áreas de empréstimos estudados; (idem ao Projeto de Pavimentação, Volume II do Projeto Executivo);

- Cronograma físico-financeiro simplificado contemplando a utilização da área de extração ao longo da obra;

- Memorial descritivo, conforme sub-item: Procedimento para levantamentos georeferenciados, utilizando GPS, nas áreas de extração (Pedreira, Cascalheiras e Areais): Empréstimo Concentrados e Bota-Fora, do item 4 Estudos Geológicos-Geotécnicos;

- Plano de lavra e Plano de controle ambiental na mineração, conforme descriminado no item seguinte.

Plano de Lavra

O Plano de Lavra é um documento que norteia a atividade de lavra em áreas de exploração. De maneira geral faz referencia a aspectos importantes para extração como: geológicas da área de interesse, estratégia a ser utilizada para retirada dos bens minerais, descrição das etapas de carregamento, beneficiamento e transporte do minério, alem das medidas básicas de segurança relacionadas com a atividade como um todo.

Este documento deverá ser elaborado para cada uma das áreas de extração indicadas no projeto. Especificamente para as cascalheiras, areais e áreas de empréstimo o plano de lavra deverá contemplar os seguintes itens:

- Localização da área;

- Geologia Regional e Local;

- Caracterização da Área Alvo:

- Volumes de minério e estéril;

- Dados da Produção;

- Operações de Lavra;

- Planejamento de lavra;

- Desenvolvimento da mina;

- Carregamento e Transporte

- Medidas de Proteção e Segurança;

- Sistema de Segurança;

- Equipamentos de proteção;

- Plano de Salvamento;

- Acidente Leve;

- Acidente Grave;

- Acidente Fatal

- Anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico pelo PL;

Para as pedreiras, uma vez que se faz necessário a utilização de explosivos e planta de beneficiamento para tratamento do material explotado, o plano de lavra deverá contemplar os seguintes itens:

- Localização da área

- Geologia Regional e Local

- Caracterização da Área Alvo:

- Volumes de minério e estéril

- Dados da Produção

- Operações de Lavra:

- Planejamento de lavra

- Desenvolvimento da mina

- Plano de fogo

- Perfuração e Desmonte

- Carregamento e Transporte

- Beneficiamento Mineral:

- Infra-Estrutura de Tratamento

- Medidas de Proteção e Segurança:

- Sistema de Segurança

- Equipamentos de proteção

- Plano de Salvamento:

- Acidente Leve

- Acidente Grave

- Acidente Fatal

- Anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico.

Plano de Controle de Impactos Ambientais na Mineração

Adicionalmente, deverá ser elaborado, para cada uma das áreas de extração indicadas no projeto, o Plano de Controle de Impacto Ambiental na Mineração. Este documento estabelece as diretrizes básicas para mitigar os efeitos danosos ao meio ambiente, causados durante e após a atividade de mineração. Sua elaboração deverá contemplar os seguintes itens:

- Plano de Controle Ambiental:

- Controle de Ruídos e Vibrações

- Controle da Drenagem Pluvial

- Controle de Poeira

- Controle de Emissões Gasosas

- Controle de Disposição de Resíduos Sólidos

- Controle dos Efluentes Sanitários

- Controle de Óleos e Graxas

- Plano de Fechamento da Minas:

- Desmobilização das instalações e dos equipamentos

- Plano de Reabilitação de Área Degradada:

- Reabilitação dos Taludes

- Reabilitação da Praça da Mina

- Monitoramento Ambiental:

- Monitoramento de Flora

- Monitoramento de Fauna

- Anotação de responsabilidade técnica do responsável técnico pelo PCIAM.

5.9 	ESTUDOS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO

Os Estudos de Segurança de Trânsito constituem o conjunto de análises e procedimentos desenvolvidos para a definição de melhorias a serem executados em trechos e segmentos viários, com o objetivo de indicar soluções de projeto para eliminar os problemas e situações críticas detectadas na estrutura de trânsito dos trechos existentes, buscando garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários.

Estes Estudos deverão ser desenvolvidos de acordo com o disposto no item IV do Volume II, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011.

5.10 	PROJETO GEOMÉTRICO

O Projeto Geométrico deverá obedecer ao disposto no item 4.2 do Volume VI, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011.

5.11 	PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem deverá obedecer ao disposto  no item 4.3 do Volume VI, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011 e em seu Anexo.

# 5.12 	PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem deverá obedecer ao disposto no item 4.5 do Volume VII, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011 e seus Anexos, e também, às seguintes disposições:

O Projeto de Drenagem é composto por:

- Projeto de Drenagem (Texto) – volume 01;

- Projeto de Execução – volume 02.

No Projeto de Drenagem (texto) deverá constar:

- Indicação dos projetos tipos, conforme “Projetos Tipo I – Drenagem e Obras Complementares” do DER/MG;

- Para drenagem de grota, superficial e profunda, texto contendo o projeto-tipo, as dimensões e a finalidade de cada um dos dispositivos projetados. Apresentar as características particulares do trecho de forma a orientar e a justificar a adoção dos dispositivos projetados;

- Informações das características de todas as bacias hidrográficas do trecho, que tenham bueiros existentes (a serem mantidos ou removidos) ou não. Estas informações são importantes para a determinação das vazões das bacias;

- Informações para todas as obras existentes (a serem mantidas ou removidas), das condições hidráulicas de suficiência ou não, estado de conservação, etc. Estas informações subsidiam o aproveitamento ou não das obras existentes e influenciam no equacionamento das vazões das bacias;

- Justificativa do não aproveitamento dos bueiros existentes. Estas justificativas devem ser apresentadas no texto de Projeto de Drenagem e de forma resumida na coluna Observações das Listagens dos bueiros;

- Não há indicação de diâmetro mínimo para aproveitamento de bueiros existentes. Neste caso, deve-se verificar o atendimento das condições hidráulicas, estrutural e de conservação;

- Adoção, para bueiros de grota, de diâmetro mínimo de 0,80 m e para bueiros de greide, de 0,60 m, considerando obras novas;

- Adotar altura de recobrimento, mínimo e máximo, dos bueiros de acordo com a tabela abaixo:

| TUBOS CLASSE | DIÂMETRO INTERNO (m) | ALTURA DE ATERRO SOBRE O TUBO (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Máxima |
| PS-2 | 0.30, 0.40, 0.50 e 0.60 | 0,55 | 4,60 |
| PA-1 | 0.70 e 0.80 | 0,55 | 4,75 |
|  | 0.90 | 0,55 | 4,75 |
|  | 1.00 | 0,55 | 4,75 |
|  | 1.20 e 1.50 | 0,55 | 4,75 |
| PA-2 | 0.30, 0.40, 0.50 e 0.60 | 0,50 | 5,75 |
|  | 0.70 e 0.80 | 0,50 | 6,15 |
|  | 0.90 | 0,50 | 6,40 |
|  | 1.00 | 0,45 | 7,05 |
|  | 1.20 e 1.50 | 0,40 | 8,00 |
| PA-3 | 0.30, 0.40, 0.50 e 0.60 | 0,35 | 11,00 |
|  | 0.70 e 0.80 | 0,35 | 11,15 |
|  | 0.90 | 0,30 | 11,45 |
|  | 1.00 | 0,30 | 11,75 |
|  | 1.20 e 1.50 | 0,30 | 12,15 |

- Quando possível, recomenda-se a adoção das declividades de implantação dos bueiros tubulares de 1,50 a 2,00% e dos bueiros celulares de 0,50 a 1,00%;

- Projetar os novos bueiros, nas seções transversais, de modo a avaliar, caso a caso, a melhor situação de implantação. Verificar se o bueiro projetado é exeqüível em obra, se não iniciará processos erosivos à jusante, se há condições de manutenção do mesmo (ver altura da caixa coletora), e principalmente implantar o bueiro em terreno natural, sempre que possível.

- Para bueiros celulares, é obrigatória a apresentação das sondagens e soluções de fundações, para bueiros tubulares, apresentar quando necessário, mas sempre apresentar justificativa da não necessidade no texto do Projeto de Drenagem. Estas informações também deverão constar na coluna de observações das Listagens dos bueiros;

- Para todos os dispositivos projetados, que não forem padrão DER/MG, DNIT ou SUDECAP, deverá obrigatoriamente ser apresentado projeto completo (desenho, memória de cálculo, quantidades e composição de preço). O desenho deve constar no Projeto de Execução;

- Adoção de caixas coletoras com alturas de no máximo 2,50m. Quando for necessária a indicação de caixas com altura maior, justificar;

- Tabelas de comprimento crítico das sarjetas projetadas no trecho;

- Parâmetros adotados para a indicação das sarjetas, diques de amortecimento, etc;

- Indicação de canal, na sequência da sarjeta de corte, somente após o esgotamento da capacidade hidráulica da sarjeta e após ser estudada a possibilidade de implantação de bueiro longitudinal. Sempre que o canal for indicado, deverá ser projetado meio fio intermitente;

- Compatibilizar o projeto das sarjetas com o Projeto de Terraplenagem em relação aos locais onde há previsão de empréstimos laterais. Nos locais onde houver aumento da largura da seção de corte, além da seção tipo e houver necessidade de indicação de sarjetas de corte, estas deverão ser posicionadas no pé do corte e esta indicação deve ser feita nas Listagens (legenda), de modo a indicar o posicionamento correto do dispositivo. Deverá ser apresentado um croquis com a solução adotada;

- Indicar descidas d’água armadas somente nos aterros com altura maior que 5,00 m ou justificar no texto quando for o caso;

- Quando houver necessidade e mediante justificativa, poderá ser projetada descida d’água em degrau, à jusante das saídas d’águas das sarjetas;

- Sempre indicar dispersores á jusante das descidas d’água padrão DER;

- Adoção de bacias de acumulação e diques de amortecimento, conforme figuras apresentadas no Manual de Elaboração de estudos e Projetos Rodoviários do DER/MG;

- A fonte dos materiais a serem utilizados nos drenos profundos (Pedreira e/ou Areal) e as respectivas DMT’s;

- O quadro resumo da Umidade Natural x Umidade Ótima e as Curvas de Compactação. Informar a data de realização do ensaio de umidade;

- O Ensaio de Granulometria de Sedimentação dos Solos;

- O Estudo da Areia, a ser utilizada no dreno profundo longitudinal, em função da granulometria do solo;

- Considerar as situações abaixo para a indicação dos drenos profundos, através dos resultados dos ensaios listados anteriormente:

  - Presença de Umidade – indicar dreno profundo de areia;

  - Presença de NA – indicar dreno profundo de brita;

  - Presença de rocha – indicar colchão drenante e dreno profundo de rocha;

No Projeto Executivo de Drenagem deverá constar:

- Seção tipo (Projeto de Pavimentação), com a largura disponível para drenagem de acordo com a tabela abaixo:

| Largura da Semi pista - Rodovia (m) | Largura Faixa segurança / Acostamento (m) | Largura Disponível para Drenagem (m) |
| --- | --- | --- |
| 3,50 | 1,00 | 0,80 |
| 3,50 | 2,00 | 0,90 |
| 3,60 | 2,00 | 0,90 |
| 3,60 | 2,50 | 1,00 |

- Cadastro de todos os bueiros e demais dispositivos de drenagem existentes. O cadastro dos bueiros deverá ser apresentado conforme modelo apresentado no item “Cadastramento de Bueiros Existentes”;

- Seções transversais gabaritadas de todas as obras de arte correntes existentes e projetadas;

- Listagens de drenagem com todos os dispositivos existentes (a serem aproveitados) e projetados;

- Indicação dos bueiros projetados e os existentes (mantidos ou prolongados) no Projeto Planialtimétrico, com as informações:

  - Planta: indicar o tipo de obra, a dimensão e a estaca;

  - Perfil: Indicar o diâmetro do bueiro na cota projetada, o tipo e a dimensão;

- Indicação das OAE’s no Projeto Planialtimétrico com as informações:

  - Planta: projeto em planta, estaca inicial e final e o nome da travessia;

  - Perfil: estaca inicial, final, NA, a máxima cheia histórica/vestígio e as de projeto (50 e 100 anos);

- Para todos os dispositivos projetados, que não forem padrão DER/MG, DNIT ou SUDECAP, deverá obrigatoriamente ser apresentado (neste volume, apresentar somente o desenho);

- Linear de drenagem, detalhando todos os dispositivos da drenagem superficial, da drenagem profunda e os bueiros de greide e grota. Indicar, no linear:

  - O sentido de escoamento;

  - Os pontos altos e os baixos do greide;

  - Convenção para aterros e cortes;

  - Pontos iniciais e finais das curvas. Nestes locais indicar o sentido da sobreelevação da pista;

  - Para as sarjetas e valetas, não é necessário especificar o tamanho dos dispositivos, basta diferenciar os dispositivos de corte dos de aterro;

- Listagens e quadro de quantidades em meio digital (Planilha do tipo MS Excel).

# 5.13  	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO (PISTA NOVA) E PROJETO DE RESTAURAÇÃO (PISTA EXISTENTE)

Os Projetos de Pavimentação deverão obedecer ao disposto no item IV do Volume VIII, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia do DER/MG – 2011 e ainda, às seguintes disposições:

## Pista Nova

Na execução de pistas novas, deverá ser observada a instrução de serviços IS-211 – Instrução de Serviço para Projeto de Pavimentação (pavimentos flexíveis), do DNIT, e ainda o exposto a seguir:

- Para o dimensionamento do pavimento deverá ser utilizado o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis, tal como exposto no Manual de Pavimentação do DNIT, edição 2006, podendo opcionalmente haver verificação com utilização da metodologia mecanística, sendo que não poderão ser adotados módulos de resiliência obtidos através da literatura técnica.

- Em situação onde o pavimento a ser implantado coincida com travessias urbanas, regiões em rampa e segmentos com geometria caracterizada por curvas sinuosas, deverá ser previsto, a não ser em casos excepcionais, a execução de pavimento em peças pré-moldadas de concreto, dimensionado pelo método da PCA (Portland Cement Association).

No caso das travessias urbanas, a inclusão deste pavimento deverá estar associada a um projeto de segurança de trânsito.

- Apresentação de diagrama linear com as principais características do subleito, com determinação dos segmentos homogêneos e suas respectivas resistências características.

- Definição dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas da estrutura, incluindo justificativa da indicação de cada ocorrência.

- Concepção da estrutura do pavimento e definição da seção transversal para cada segmento homogêneo.

- Memória de cálculo do dimensionamento do pavimento.

- Justificativa técnico/econômica para as soluções adotadas.

- Estudos, seleção e distribuição das ocorrências de materiais, com descrição dos critérios adotados.

- Apresentação de listagem dos acessos secundários (limpa rodas), e baías de paradas de ônibus a serem pavimentados, devidamente referenciados por estacas em relação ao eixo de projeto.

- Deverá ser apresentado o intervalo de unidade no entorno da ótima, no qual deverão ser compactados os materiais das camadas granulares e do subleito.

- Notas de serviço contendo informações sobre todos os serviços a serem executados, definindo, para cada um: a especificação adotada, referências em estacas, extensão, largura, espessura, área ou volume, taxa de aplicação, DMT, momento de transporte e origem do material.

- Croquis das jazidas com todas as informações existentes, estatística de resultados, faixa granulométrica e faixa de umidade de trabalho. Todas as ocorrências de materiais (jazidas, pedreiras e areais) deverão ter suas distâncias referenciadas topograficamente em relação ao eixo da rodovia. As malhas dos furos de sondagem deverão ser locadas e niveladas topograficamente.

- Deverão ser cadastradas as usinas de asfalto em atividade na região.

- Desenhos apresentando a seção transversal tipo em corte e aterro em situação de tangente e em curva, linear de pavimento e linear de distribuição de materiais e demais desenhos que elucidem o projeto.

- Listagem dos segmentos a serem substituídos no subleito, com suas respectivas espessuras, indicando a resistência característica do material de empréstimo, as áreas de origem e sua DMT.

- Quadro de Quantidades

- Métodos construtivos.

- Especificações particulares e complementares.

Pista Existente

Na execução do projeto de restauração do pavimento deverá ser observada a Instrução de Serviço para Avaliação Estrutural e Projeto de Reabilitação do Pavimento: IS – 212, do DNIT, e ainda o exposto a seguir:

- Avaliação do pavimento, com definição das possíveis causas de sua deterioração e diagnóstico preliminar com estabelecimento de diretrizes que nortearão a sua recuperação.

- De posse dos levantamentos de campo e dos estudos laboratoriais, deverá ser elaborado o gráfico dos parâmetros funcionais e estruturais do pavimento visando à definição dos segmentos homogêneos, bem como a confirmação do diagnóstico inicial.

- Verificação das condições de drenagem subterrânea do pavimento existente.

- Estabelecimento das soluções possíveis de serem aplicadas, em função do diagnóstico, como por exemplo:

- Adição de camada betuminosa sobre o pavimento antigo;

- Fresagem do revestimento existente com adição de novo revestimento;

- Reciclagem “in situ“ do revestimento existente;

- Reciclagem “in situ“ do revestimento existente e adição de novo revestimento;

- Reciclagem da base e do revestimento e execução de novo revestimento;

- Remoção e substituição do pavimento.

- O dimensionamento das soluções deverá ser feito, preferencialmente pela aplicação dos métodos aprovados pelo DNIT que mais se ajustem ao caso, sendo recomendável a comparação entre as soluções de pelo menos dois métodos, sendo um deles obrigatoriamente, o DNIT – PRO 269/94 (TECNAPAV). Caso o segundo método de dimensionamento seja através de análise mecanística, observamos que não poderão ser adotados módulos de resiliência obtidos através da literatura técnica.

- Memória de cálculo do dimensionamento e concepção das diversas alternativas de solução de recuperação da pista de cada segmento homogêneo, indicando materiais e sequências executivas, definindo-se as suas seções transversais em tangente e em curva, em corte e aterro.

- Justificativa técnico/econômica para soluções adotadas.

- As soluções de restauração que contemplarem a reciclagem dos materiais do pavimento existente deverão ser objeto de estudos específicos.

- Em segmentos com retificações de traçado ou interseções com nova geometria, deverá ser estudada a alternativa de aproveitamento parcial ou total dos materiais constituintes do antigo pavimento.

- Definição dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas da estrutura, incluindo justificativa da indicação de cada ocorrência.

- Croquis das jazidas com todas as informações pertinentes, estatísticos de resultados, faixa granulométrica e faixa de umidade de trabalho. Todas as ocorrências de materiais (jazidas, pedreiras e areais) deverão ser referenciadas topograficamente ao eixo da rodovia. As malhas dos furos de sondagem deverão ser locadas e niveladas topograficamente.

- Gráfico linear de pavimentação para a pista e acostamento, incluindo fontes e as ocorrências de materiais.

- Notas de serviço contendo informações sobre todos os serviços a serem executados, definindo para cada um: a especificação adotada, extensão, largura, espessura, área ou volume, taxa de aplicação, DMT, momento de transporte e origem do material.

- O projeto de recuperação do pavimento deverá ser elaborado considerando-se as seguintes fases:

- Fase 1 – Trabalhos iniciais de saneamento do pavimento existente: Nesta fase deverão ser definidos e quantificados, para cada segmento homogêneo, todos os serviços necessários ao saneamento do pavimento existente, antes da execução das soluções de restauração indicadas em projeto. (Ex.: remendos superficiais e profundos, “tapa – buracos” e outros de gravidade similar).

- Fase 2 – Execução das soluções de restauração do pavimento: Nesta fase deverão ser definidas e quantificadas, para cada segmento homogêneo, todas as soluções de restauração funcional ou estrutural do pavimento que sejam técnica e economicamente viáveis.

- Para cada uma dessas fases, deverão ser elaborados quadros de quantidades e notas de serviço de pavimentação.

Métodos Construtivos.

O Projeto detalhado de reabilitação do pavimento deverá ser apresentado com base na alternativa aprovada previamente pelo DER/MG, complementando, se necessário, as informações do levantamento de campo. Este documento cadastral deverá conter todas as informações referentes às obras a serem executadas, tais como seções transversais-tipo em tangente e em curva, diagrama linear das soluções de reabilitação do pavimento, incluindo o tipo de material, larguras, espessuras, referência das jazidas e pedreiras, etc.

# 5.14 	PROJETO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Os Projetos de Obras-de-Arte Especiais deverão obedecer ao disposto no item 4.1 do Volume XI, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia do DER/MG – 2011 e seus Anexos, além das disposições seguintes:

Diretrizes Gerais

Trem-Tipo de Cálculo

As obras-de-arte especiais deverão ser dimensionadas para o trem-tipo 450 kN – Classe 45 da NBR-7188.

Largura Mínima

A largura mínima da pista de rolamento das obras-de-arte especiais (ver figura 1) será de 8,00 metros. Porém esta largura não poderá ser inferior ao somatório das larguras das faixas de tráfego da rodovia já considerada a superlargura, acrescido da largura dos acostamentos/faixas de segurança.

Figura 1

LARGURA DA PISTA DE ROLAMENTO

Guarda-Rodas

Como guarda-rodas, será utilizado nas obras-de-arte especiais, a Barreira de Segurança de Concreto, perfil ‘New Jersey’, definida pela NBR-14885, conforme fig. 2.

figura 2

Figura 2

BARREIRA

BARREIRA

‘New Jersey’

‘New Jersey’

Passeio para Pedestres

Em geral, todas as obras-de-arte especiais deverão ser dotadas de passeio para pedestres. Contudo, em casos específicos de corredores de tráfego fechados, vias expressas e outros, onde a circulação de pedestres é bloqueada por questões de segurança, ele não deverá ser utilizado.

Nas obras-de-arte especiais localizadas próximas a lugarejos, cidades ou em zona urbana, o passeio deverá ter largura mínima de 1,50 m. Nas obras urbanas é desejável que o posicionamento e a largura dos passeios acompanhe o padrão da via pública local.

Nas demais obras, o passeio deverá ter largura mínima de 1,20 m quando posicionado em ambos os lados da OAE ou de 1,50 m se unilateral.

PASSEIO

PASSEIO

figura 3

O posicionamento dos passeios deverá ser sempre atrás da barreira de segurança, de modo que o pedestre fique também protegido, conforme figura 3.

Materiais

Os tipos de materiais a serem utilizados na construção das obras-de-arte especiais serão:

- Superestrutura: Para seus elementos poderá ser utilizado o concreto armado com fck >= 25 MPa, o concreto protendido com fck>= 30 MPa ou estrutura metálica ou mista. Neste último caso, utilizar-se-á aço de alta resistência à corrosão atmosférica e alta resistência mecânica.

- Meso-estrutura: Para seus elementos poderá ser utilizado o concreto armado com fck >= 25 MPa, ou estrutura metálica ou mista. Neste último caso, utilizar-se-á aço de alta resistência à corrosão atmosférica e alta resistência mecânica.

- Infra-estrutura: Poderão ser utilizadas as diversas modalidades de estacas, excetuando-se as de madeira e as do tipo “strauss”; desde que compatíveis com o tipo de terreno de fundação. Os demais tipos de fundação tais como tubulões, estacões, fundação direta, serão permitidos. O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck >= 20 MPa e estar em conformidade com a NBR-6122-Projeto e Execução de Fundações.

Definições:

Superestrutura: Parte da estrutura constituída pelo vigamento principal e seu sistema de contraventamento, transversinas, lajes superior e inferior, lajes de transição, pavimento, passeios, guarda-rodas, guarda-corpos e cortinas.

Meso-estrutura: Parte da estrutura constituída pelos pilares, seus contraventamentos, vigas travessas de apoio da superestrutura, consoles e encontros.

Infra-estrutura: Parte da estrutura constituída pelos elementos da fundação, tais como estacas, tubulões, sapatas, blocos,  blocos de coroamento, radier e outros.

Gabaritos

Deverão ser obedecidos todos os gabaritos horizontais e verticais, tanto da via principal quanto da via inferior ou superior.

Em cruzamentos sobre rodovias sob jurisdição do DER/MG o gabarito vertical mínimo será de 5,50 m em casos normais.

Em cruzamentos sob jurisdição de outros órgãos, rodovias, ferrovias, vias navegáveis, os gabaritos a serem respeitados serão os aprovados por suas autoridades competentes. Caberá à Contratada prover a respectiva aprovação junto a cada órgão. A Minuta do projeto só será analisada para fins de aprovação após o recebimento da documentação formal de aprovação. O mesmo procedimento deverá ser adotado em caso de necessidade de utilização de faixa de domínio sob jurisdição de outro órgão, cabendo à Contratada sua aprovação prévia.

Tipos de projeto

O projeto poderá ser de uma nova obra-de-arte especial ou de recuperação, reforço, alargamento ou remanejamento de uma obra existente.

Excetuando-se o caso de obras novas, em todas as demais haverá a necessidade de se proceder a um Diagnóstico das obras existentes, mesmo das que possuam largura compatível com a plataforma estradal. Este Diagnóstico tem por finalidade a identificação de suas condições estruturais, de conservação, de adequabilidade geométrica, de segurança viária e de funcionamento hidráulico. O mesmo só é dispensável nos casos em que a Fiscalização o julgar desnecessário, por possuir estudos anteriores da obra. Este Diagnóstico deverá ser executado conforme instruções contidas no item 15. (Diagnóstico de Obra-de-Arte Especial), será remunerado separadamente e terá por finalidade justificar tecnicamente o aproveitamento ou não das obras existentes.

Nos casos de aproveitamento de obra, deverão constar no projeto os serviços necessários de recuperação e/ou reforço estrutural, a identificação dos locais onde serão executados, a metodologia e seqüência executivas e os materiais a serem empregados. No quadro de quantidades, estes serviços deverão ser listados separadamente dos demais e identificados como “Serviços de recuperação/reforço estrutural da obra existente”.

### Critérios para alargamento das obras-de-arte especiais existentes.

Os critérios para alargamento das obras existentes deverão ser discutidos caso a caso com a Fiscalização. Contudo, as seguintes orientações deverão ser consideradas:

- Todas as obras existentes deverão ser objeto de estudo visando seu aproveitamento.

- Os estudos necessários são: diagnóstico estrutural, estudos hidrológicos e de suficiência hidráulica, análise de adequabilidade da obra sob os aspectos de suficiência estrutural, segurança viária, da geometria da via e funcionamento hidráulico.

- Nas obras com elementos estruturais constituídos de madeira (exceto estacas de fundação), os projetos deverão prever a sua substituição por outros de concreto armado, concreto protendido ou estrutura metálica.

- A critério da Fiscalização, em função do volume de tráfego, condições geométricas locais, ou proximidade de perímetros urbanos com operação de tráfego a baixa velocidade, ou de necessidades locais de desapropriação, poderá ser admitido que obras com largura útil inferior a 8,00 metros sejam aproveitadas sem alargamento. Nestes casos, deverá haver autorização formal e prévia da Fiscalização, apresentação das respectivas justificativas técnicas e desenvolvimento de projeto de sinalização e de segurança viária específicos.

Elaboração do Projeto

O projeto de obras-de-arte especiais será desenvolvido em três fases distintas, a saber:

- Fase Preliminar

- Fase de Anteprojeto

- Fase de Projeto Executivo

Fase Preliminar

Nesta fase será efetuado o levantamento dos elementos básicos, descritos a seguir, indispensáveis à elaboração do projeto.

  - Elementos Topográficos e Geométricos

Nos Estudos Topográficos e Geométricos, deverão ser apresentados os seguintes elementos:

- Perfil do terreno ao longo do eixo da OAE, com greide cotado, desenhado em escala 1/100 ou 1/200, especificando as amarrações ao estaqueamento e RNs do projeto da rodovia, elementos de curvas verticais, numa extensão tal que seja exeqüível a definição da obra e dos seus acessos. Em caso de transposição de curso d’água, será também obrigatória a representação no perfil da batimetria, com indicação das cotas de fundo do rio, a intervalos máximos de dois metros para larguras de lâmina d’água até 20 m e intervalos de 5,00 m para os demais casos. Representação do nível d’água observado na data do levantamento e da máxima cheia de vestígio, histórica e de projeto.

- Planta topográfica com representação das curvas de nível de metro em metro, desenhada em escala 1/100 ou 1/200, contendo o eixo estaqueado do traçado com seus elementos de curvas horizontais, especificando as amarrações ao estaqueamento e RNs do projeto da rodovia, representação da obra-de-arte, das interferências existentes, obstáculos a serem transpostos, com respectivas esconsidades, representação dos “off-sets” das saias dos aterros de encabeçamento, abrangendo área suficiente para a definição da obra e de seus acessos, assim como suficientes para análise de fenômenos hidráulicos importantes tais como esconsidade entre a obra e o curso d’água, cursos d’água com curvatura ou em meandros na região da obra, necessidades de “corta-rio” e outros . Representação das curvas de nível correspondentes ao nível d’água na data do levantamento e as da máxima cheia de vestígio, histórica e de projeto.

- Perfil longitudinal do nível d’água para obtenção de um desnível mínimo de 0,30 metros,  numa extensão levantada de 50 a 100 metros à montante e jusante do eixo da obra-de-arte especial. Não se obtendo este desnível, deverá ser utilizado para este fim carta topográfica da região.

- Estudos detalhados da transição obra-de-arte/rodovia.

- Demais elementos geométricos deverão ser fornecidos, tais como: notas de serviço do greide acabado de metro em metro, distribuição de superlargura e superelevação, sistema de coordenadas, etc.;

Na execução dos levantamentos topográficos, a equipe de campo deverá ser orientada da necessidade de um maior refinamento nos casos de OAE, cuidando para que fiquem bem levantados todos os acidentes topográficos tais como cristas e pé de barrancos, caixa do rio, depressões ou saliências locais, linha de off-set’s de aterros de encabeçamento, obras ou edificações existentes, linha do nível d’água e outros.

Todos os desenhos deverão ser produzidos e entregues ao Contratante em arquivos do tipo CAD (extensões dxf ou dwg).

  - Elementos Hidrológicos e de Drenagem

Nos Estudos Hidrológicos e de Drenagem, deverão ser identificados e apresentados em relatório:

- No caso de obra nova, o comprimento hidráulico necessário da ponte, especificando as estacas de início e final da obra. No caso de aproveitamento de pontes existentes, a comprovação de sua suficiência hidráulica.

- Indicação das cotas, épocas e duração das ocorrências de máxima cheia e máxima estiagem do curso d’água.

- Indicação da velocidade máxima das águas no local da travessia considerando a implantação da OAE.

- Indicação da possibilidade de ocorrência de depósitos ou erosões no leito ou nas margens, assim como tendência à divagação do leito e eventual transporte de matérias flutuantes nos períodos de cheia.

- Informações relativas à ocorrência de águas agressivas, tanto sob o aspecto tóxico como sob o aspecto de ação destrutiva.

- Informações relativas a serviços de regularização, dragagem, retificações, corta-rios, proteção das margens, em execução ou planejados.

- Regime fluvial, com indicação de períodos de enchente e seca e dos meses mais convenientes para a execução das fundações.

- Informações relativas às obras-de-arte implantadas nas proximidades, tais como tipo estrutural, extensão, número de vãos, altura, seção de vazão, tipo de fundação, existência ou não de erosão nas fundações, margens e encontros, ou qualquer outro dado de interesse.

- Necessidade de proteção das encostas ou das margens, nas proximidades da obra, indicar tipo de proteção.

- Necessidade de proteção dos aterros de encabeçamento, indicar tipo de proteção.

- Direção e velocidades da correnteza.

- Forma conveniente, posicionamento e espaçamento mínimo dos pilares e fundações da OAE.

- Aprovação à cargo da Contratada do licenciamento  junto à Capitania dos Portos da Marinha do Brasil e licenciamento junto à ANA-Agência Nacional de Águas.

  - Elementos Geológicos e Geotécnicos

Os estudos geológicos e geotécnicos específicos para o projeto de obras-de-arte especiais, que não forem fornecidos pelo DER-MG, deverão ser objeto de remuneração por parte da Contratante e ser executados segundo a seguinte orientação:

No mínimo, dois furos de sondagem para cada linha de fundação, locados segundo o posicionamento das fundações da OAE. As sondagens deverão ser do tipo “mista” (percussão em solo e rotativa em rocha) e completas, permitindo a perfeita caracterização do solo. Referências vagas, tais como “rocha ou matacão”, indicam sondagens incompletas e não podem ser aceitas. Antes da execução das sondagens, deverá ser apresentada pela Contratada planta com locação dos furos para aprovação prévia da Fiscalização.

Nos relatórios de sondagem deverão constar, no mínimo as seguintes informações:

- Identificação da obra, rodovia e trecho.

- Croquis de locação em planta, identificando a OAE, eixo da rodovia, localização e identificação dos furos com amarração ao estaqueamento.

- Identificação do furo no boletim com a mesma nomenclatura empregada no croquis de locação.

- Cota da boca do furo em relação a RN da obra.

- Diâmetro da sondagem e método de perfuração (SPT).

- Diâmetro da sondagem e tipos de barrilete e coroa utilizados (Sondagem Rotativa).

- Data de início e término da execução.

- Profundidade do nível d’água.

- Resultados dos ensaios de penetração (SPT), com número de golpes iniciais e finais.

- Descrição sucinta dos materiais.

- Recuperação dos testemunhos, em porcentagem, por manobra (Sondagem Rotativa).

- Número de peças de testemunho por metro, segundo trechos de mesmo padrão de fraturamento (freqüência de fraturas), com respectivo IQR ou RQD expressos em porcentagem (Sondagem Rotativa).

- Motivo de paralisação do furo.

- Nome do sondador.

Todas as sondagens deverão ser realizadas de acordo com as prescrições da NBR-6484-Solo-Sondagem de Simples Reconhecimento SPT-Método de Ensaio. Os critérios de paralisação deverão estar em conformidade com o seguinte:

A sondagem à percussão poderá ser interrompida quando:

- O número de golpes for continuamente crescente com a profundidade, maior do que 25 nas últimas cinco penetrações consecutivas e a profundidade total do furo for superior a 15,00 metros.

- Não satisfeita a condição anterior, prosseguir com o furo até a profundidade máxima de 25,00 metros, até que o material seja considerado impenetrável ao SPT.

- Não atendidas as duas condições anteriores e a profundidade do furo for ultrapassar 25,00 metros a Fiscalização deverá ser consultada sobre a possibilidade de interrupção da sondagem.

- Caso seja atingido o material impenetrável ao SPT a uma profundidade inferior  a 10,00 metros, deverá ser executada sondagem rotativa complementar.

- Caso seja atingido o material impenetrável ao SPT a uma profundidade inferior a 15,00 metros, a Fiscalização deverá ser consultada sobre a necessidade de ser executada sondagem rotativa complementar.

Os critérios de paralisação da sondagem rotativa deverão ser estabelecidos caso a caso, em função da importância e responsabilidade estrutural da obra e das características e tipo de material rochoso encontrado. Estas definições deverão ser feitas sob consulta à Fiscalização.

Em todos os casos, no entanto, deverão ser observados:

- Perfuração mínima de 5,00 metros em material com recuperação maior ou igual a 30%.

- Obtida recuperação maior ou igual a 80% nos últimos 3,00 metros e observado o disposto no item anterior, a sondagem poderá ser finalizada.

  - Elementos Complementares

- Descrição dos aspectos locais de interesse ao projeto, tais como: proximidade de centros urbanos, gabaritos a obedecer, necessidade de passeios para pedestre, ciclovia, pista para carroças, guarda-corpos especiais, passagem de tubulações, postes de iluminação, aspectos paisagísticos e arquitetônicos a considerar e demais informações de interesse;

- Informações sobre a existência de jazidas de materiais que possam ser empregados na execução da obra, discriminando tipos, quantidade, localização e custos;

- Informações sobre possibilidade de aproveitamento de mão-de-obra da região, indicando tipo, quantidade, salários;

- Condições de obtenção de água e análise química;

- Informações sobre as possibilidades de apoio locais, tais como: energia elétrica, habitações, comunicações, transportes, bancos e outros.

Fase de Anteprojeto

Nesta fase será elaborado o anteprojeto, que tem como objetivo definir a concepção estrutural da obra, tomando como base os elementos e estudos da fase preliminar. O anteprojeto consistirá de:

  - Estudo de alternativas estruturais, visando não só a melhor solução técnico-econômica, mas também, a que melhor atenda às condições locais de acesso, execução, integração ao meio ambiente e de estética, com definição, para cada solução proposta, do comprimento da obra, número de vãos, características geométricas, tipo estrutural, tipo e profundidade das fundações;

  - Pré-dimensionamento das alternativas selecionadas, com estimativas de quantidades e custos, e justificativa técnica para cada solução;

  - Escolha da melhor solução, baseada em critérios técnicos, econômicos, administrativos e requisitos operacionais da rodovia, com total justificativa da opção;

  - Memorial descritivo e justificativo da solução estrutural adotada, contendo a descrição da obra e dos processos construtivos propostos, bem como justificativa técnica, econômica e arquitetônica da concepção estrutural adotada;

  - Memorial de cálculo do pré-dimensionamento estrutural da solução adotada;

  - Desenhos, onde deverão estar representados, no mínimo:

  - Planta de situação do local de implantação da obra, contendo a estrutura, eixos, os acessos, estaqueamento e interferências locais tais como, vias, rios, lagos, edificações, etc.;

  - Local da obra, com curvas de nível de metro em metro e perfeita caracterização dos taludes de encabeçamento e respectivos off-set’s;

  - Elementos hidrológicos: nível normal e de máxima cheia;

  - Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, elementos de curvas horizontais e verticais, superlargura, superelevação, valor e posição de gabaritos mínimos da passagem superior ou inferior;

  - Corte longitudinal da obra com indicação dos comprimentos dos vãos, distância entre transversinas, dimensões das peças estruturais, alargamentos de longarinas na região dos apoios, cotas do greide acabado, cotas do nível d’água e da máxima cheia, cotas do topo dos pilares e fundações, gabaritos cotados, tipo e dimensões das estruturas de proteção dos aterros de encabeçamento na região molhada pela máxima cheia, tipos de pilares e fundações e suas dimensões, representação dos resultados das sondagens preliminares (profundidade, número de golpes, tipo de material) ao lado das respectivas fundações, indicação dos comprimentos de estacas ou de outro tipo empregado como elemento de fundação, cargas vertical e horizontais estimadas das estacas, assim como no caso de fundações diretas ou em tubulões da tensão de compressão estimada no solo;

  - Corte transversal no meio dos vãos e nas regiões sobre os apoios com indicações de largura da pista, guarda-rodas e passeios, dimensões e número de longarinas, tipo de drenagem, tipo e espessura do pavimento; planta de locação das fundações referenciadas pelo estaqueamento, coordenadas e distâncias entre  fundações;

  - Vista superior e inferior do tabuleiro indicando largura das longarinas e transversinas, larguras de mísulas da laje, alargamentos de apoio, posicionamento da drenagem, guarda-rodas, gradis, vias inferiores e outros elementos que possam ser importantes à compreensão do projeto como um todo;

  - Indicar nos desenhos, classe da ponte, especificações de materiais, cargas móveis e eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do processo executivo previsto;

Fase de Projeto Executivo

Com base nos elementos e na concepção estrutural definida na fase de anteprojeto, será elaborado o projeto executivo da obra-de-arte especial, composto por um conjunto de elementos que permitam retratar a alternativa de projeto mais adequada, derivada dos estudos e levantamentos prévios e do conhecimento, experiência e aptidão da Projetista. Deste conjunto deverão resultar os dados necessários ao completo detalhamento de fôrmas, armaduras e geometria da obra, assim como os elementos necessários para a contratação de sua execução. Resumindo, esta fase compreenderá o detalhamento do anteprojeto aprovado, compreendendo os seguintes elementos:

- Memorial Descritivo Justificativo

O memorial descritivo e justificativo deverá conter a descrição da obra e dos processos construtivos propostos, bem como justificativa técnica, econômica e arquitetônica da concepção estrutural adotada, quadro de quantidades e preços unitários completo e custo final de construção, de acordo com a metodologia do DER/MG.

- Memorial de Cálculo

O memorial de cálculo deverá estar em conformidade com as normas e especificações vigentes, compreendendo:

  - Descrição minuciosa do sistema estrutural;

  - Hipóteses gerais de cálculo;

  - Determinação dos esforços solicitantes, devido às cargas permanentes, móveis, acidentais e outras, para cada elemento estrutural;

  - Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos estruturais;

  - Envoltórias de esforços e seu recobrimento;

  - Verificação das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade com as especificações;

  - Demonstração da compatibilidade das fundações com a natureza do solo;

  - Quando os cálculos forem efetuados com auxílio de computadores, fornecer detalhadamente, informações sobre cada programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos.

- Desenhos

Os desenhos deverão ser apresentados em papel sulfite no formato A1 (Minuta) e A3 (Impressão Definitiva).

Juntamente com a impressão definitiva, deverá ser entregue uma cópia impressa em papel vegetal, no formato A1 e, uma cópia em meio magnético gravado em CD, no formato “.dwg”.

Os desenhos deverão ser apresentados em escalas adequadas, contendo todos os elementos necessários à completa compreensão das etapas executivas da obra, materiais a serem utilizados, dificuldades construtivas, serviços preliminares e complementares, detalhes típicos e todas as informações necessárias à determinação precisa das quantidades de materiais e serviços para a execução da obra.

Nos desenhos deverão estar representados, no mínimo:

  - Planta de situação do local de implantação da obra, contendo a estrutura, eixos, os acessos, estaqueamento, locação dos furos de sondagem e interferências locais tais como, vias, rios, lagos, edificações, etc.

  - Local da obra, com curvas de nível de metro em metro e perfeita caracterização dos taludes de encabeçamento e respectivos off-set’s.

  - Elementos hidrológicos: nível normal e de máxima cheia.

  - Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, elementos de curvas horizontais e verticais, superlargura, superelevação, valor e posição de gabaritos mínimos da passagem superior ou inferior.

  - Drenagem superficial: esquema de drenagem pluvial da pista sobre o tabuleiro e acessos.

  - Corte longitudinal da obra com indicação dos comprimentos dos vãos, distância entre transversinas, dimensões das peças estruturais, alargamentos de longarinas na região dos apoios, cotas do greide acabado, cotas do nível d’água e da máxima cheia, cotas do tôpo dos pilares e fundações, gabaritos cotados, tipo e dimensões das estruturas de proteção dos aterros de encabeçamento na região molhada pela máxima cheia, tipos de pilares e fundações e suas dimensões, representação dos resultados das sondagens (profundidade, número de golpes, tipo de material) ao lado das respectivas fundações, indicação dos comprimentos de estacas ou de outro tipo empregado como elemento de fundação, cargas vertical e horizontais  de projeto das estacas, assim como no caso de fundações diretas ou em tubulões da tensão de compressão no solo.

  - Corte transversal no meio dos vãos e nas regiões sobre os apoios, com indicações de largura da pista, guarda-rodas e passeios, dimensões e número de longarinas, tipo de drenagem, tipo e espessura do pavimento, declividades transversais e outros detalhes tais como fixação de gradis, elementos de iluminação ou canalizações.

  - Planta de locação das fundações referenciadas pelo estaqueamento, coordenadas e distâncias entre fundações.

  - Vista superior e inferior do tabuleiro indicando largura das longarinas e transversinas, larguras de mísulas da laje, alargamentos de apoio, posicionamento da drenagem, guarda-rodas, gradis, vias inferiores e outros elementos que possam ser importantes à compreensão do projeto como um todo.

  - Detalhes executivos, tais como: posicionamento e dimensões das lajes de transição, detalhes de guarda-rodas e gradis, detalhe de fixação de cantoneiras metálicas nas extremidades das obras e nas juntas de dilatação, detalhes de proteção dos aterros de encabeçamento com gabião, manta ou similar, detalhe dos dispositivos de borracha para vedação das juntas de dilatação, detalhe dos locais previstos para instalação de macacos hidráulicos para uma futura operação de substituição de aparelhos de apoio e outros detalhes que devam ser utilizados para uma melhor visualização e entendimento do projeto executivo.

  - Detalhamento completo das armaduras, indicando locais e dimensões de emenda por trespasse, dimensões das curvaturas das barras na região das dobras, especificação de cobrimento mínimo de armadura em conformidade com a NBR-6118 e NBR-6122.

  - Classe da ponte, especificações de materiais, cargas móveis e eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do processo executivo previsto;

  - Projeto de restauração da obra existente, quando for o caso, especificando os locais a serem recuperados, a metodologia a ser empregada, assim como os materiais necessários.

- Especificações

Todas as informações necessárias à execução da obra e que não puderem ser representadas ou descritas conforme os itens anteriores devem ser fornecidas sob a forma de especificações.

# 5.15  	DIAGNÓSTICO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

O diagnóstico de obra-de-arte especial existente deverá ser elaborado de acordo com o disposto no item 4.2 do Volume XI, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia do DER/MG – 2011.

# 5.16  	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)

Deverá obedecer ao disposto no item IV do Volume V, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia do DER/MG – 2011, além das seguintes disposições:

## Aspectos abrangentes

Deverá ser composto por ações que visem impedir e atenuar os efeitos ambientais adversos, identificados nos aspectos a seguir:

- Aspectos físicos, onde deverão ser observadas as ações no campo da conformação do terrapleno, drenagem, estabilização de taludes.

- Aspecto biológico, onde deverão ser contempladas as atividades relativas a recomposição da cobertura vegetal de áreas alteradas, bem como aquelas de caráter paisagístico.

- Aspecto antrópico, onde deverão ser tratadas as interferências do tráfego com a população tais como travessias de áreas urbanas, perturbações de ruído.

Plano de Controle Ambiental

O Plano de Controle Ambiental (PCA) deverá conter os projetos para a execução das ações mitigadoras dos impactos ambientais propostas pelo RCA e/ou EIA/RIMA, bem como das medidas cuja adoção for determinada pelo COPAM.

Demais Ações

Atendendo às exigências da legislação ambiental vigente, a empresa projetista deverá elaborar e apresentar os seguintes documentos:

Projeto Técnico de Recuperação de Flora (PTRF), para:

  - Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs);

  - Supressão de vegetação ao longo do trecho;

  - Áreas de extração, tais como: pedreiras, cascalheiras, areais e empréstimos;

  - Áreas de bota-fora;

  - Demais áreas elegidas nos estudos ambientais.

### Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), para:

  - Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs);

  - Supressão de vegetação ao longo do trecho;

  - Áreas nos estudos ambientais.

Deverão constar do PTRF e do PRAD:

  - Planos e Programas de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental;

  - Anotação de Responsabilidade Técnica.

Apresentação

A apresentação será feita no Volume 2 – Projeto de Execução – Projeto Ambiental que deverá conter todos os desenhos ilustrativos das obras e serviços de proteção ambiental, bem como o texto ou diagrama que a construtora deverá desenvolver para o atendimento do Plano de Controle Ambiental (PCA) , e também:

- Quadro de quantidades e orçamento;

- Cronograma de implantação das medidas;

- Projeto de exploração e recuperação de jazidas necessárias à execução da obra.

# 5.17 	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA

O Projeto de Segurança Viária deverá obedecer ao disposto no Volume IX do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia do DER/MG – 2011 e seu Anexo.

# 5.18 	PROJETO DE INTERSEÇÕES NO MESMO PLANO OU EM NÍVEIS DIFERENTES

O Projeto de Interseções no Mesmo Plano ou em Níveis Diferentes deverá obedecer ao disposto no Volume VI do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia do DER/MG – 2011.

# 5.19 	PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERROS SOBRE SOLO COMPRESSÍVEL

O Projeto de Estabilização de Aterros sobre Solos Compressíveis deverá obedecer ao disposto no Anexo do Volume VI, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia do DER/MG – 2011.

# 5.20 	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

O Projeto de Obras Complementares deverá propor soluções para:

- Projeto de cercas, porteiras e mata-burros; e,

- Projeto de contenções convencionais: gabiões, muros de fogueira, rip-rap, enrocamentos e outros.

- Projeto de abrigo de passageiros (parada de ônibus) – tipo duplo/básico: de acordo com projeto-tipo da Diretoria de Fiscalização do DER/MG.

A Apresentação do Projeto de Obras Complementares deverá conter:

- Texto descritivo e justificativo das soluções projetadas;

- Desenhos dos projetos-tipo;

- Desenhos de detalhes executivos;

- Quadro resumo dos quantitativos das soluções projetadas; e,

- Indicação das especificações técnicas a serem observadas.

# 5.21 	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO

Apresentação

Este Capítulo apresenta as diretrizes para a elaboração de Projetos de Desapropriação para Projeto Executivo, sobre as plantas do projeto geométrico elaborado pela Licitante, com os respectivos enfoques: Físico, Jurídico, Custos e Parecer Técnico.

- Em áreas sujeita à desapropriação e nos locais de travessia de aglomerados urbanos, o levantamento topográfico deverá ser estendido propiciando o cadastramento de edificações e benfeitorias, anotando-se o nome dos respectivos proprietários, cujas remoções possam se fazer necessárias com a implantação do projeto.

- Deverá ser feito levantamento de ocupação ilegal da faixa de domínio, localizando-a e indicando a área ocupada, tipo de ocupação (residencial, comercial, outros), número de residentes (se familiar) e histórico da ocupação.

- A equipe técnica específica para essa atividade, ao longo do período previsto para o seu desenvolvimento, deverá contar com técnicos com aptidão para seu desempenho.

Diretrizes

O Projeto de Desapropriação deverá estar em conformidade com os seguintes padrões técnicos:

- Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 14653-1; 14653-2 e 14653-3.

- Item IV e o Anexo do Volume X, do Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG – 2011.

O Projeto de Desapropriação deve ser entendido como o conjunto de ações cadastrais, de mapeamento, de levantamento de valores, de análise física e jurídica direcionadas a oferecer a todas as partes afetadas e interessadas, que serão identificadas nas áreas a serem liberadas para o empreendimento, os ressarcimentos justos pelos bens a serem desapropriados. Isto significa definir metodologia de avaliação e perícias específicas que contemplem questões sócio-econômicas, físicas e ambientais.

O êxito dessas ações está diretamente relacionado ao grau de envolvimento e de participação de todas as partes interessadas e diretamente afetadas.

Cabe destacar a necessidade de se observar atributos e variáveis das propriedades do entorno imediato destes limites, para permitir melhor avaliação dos imóveis dentro da faixa de domínio.

Nota Técnica

Deverá ser apresentada ao DER/MG a Nota Técnica para toda a extensão do trecho e todas as áreas necessárias ao empreendimento, tais como faixa de domínio, incluindo áreas de empréstimo e bota-fora de materiais necessários à execução da obra.

Para sua elaboração são dados básicos a serem informados:

- Rodovia.

- Trecho.

- Programa no qual está inserido.

- Estaca inicial e final com respectivas descrições de localização e amarração geográfica.

- Extensão do trecho.

- Largura da faixa de domínio, no caso de largura única e constante (em metros).

- Largura mínima e máxima, no caso de largura variável (em metros).

- Área prevista a ser desapropriada.

- Municípios atingidos e estacas destes limites.

- Relação das comarcas envolvidas.

A partir da Nota técnica, o DER/MG irá providenciar a expedição do Decreto de Utilidade Pública para dar suporte jurídico ao processo expropriatório.

Escopo dos Serviços

O projeto de desapropriação tem como principal objetivo fornecer elementos necessários à execução do processo administrativo de indenização por desapropriação das áreas necessárias à implantação do projeto. Para tanto, será obedecida uma seqüência de atividades que garantam a precisão das informações geradas e analisadas.

Serão desenvolvidas, no mínimo, as seguintes atividades descritas:

- Físicas

- Identificação e descrição dos proprietários e propriedades, identificação, descrição e localização das benfeitorias, edificações, equipamentos e serviços, servidões, cobertura vegetal da propriedade, áreas cultiváveis, acessos e infra-estrutura pública e de serviços existente, atividades econômicas, usos e ocupação do solo, plantios, culturas, trechos não utilizáveis, acidentes geográficos de cada propriedade.

- Marcação no campo do limite da faixa de domínio projetada, que deverá incluir as áreas de empréstimo e bota fora de materiais necessários à execução do empreendimento.

- Após a elaboração do projeto, marcar no campo o limite da faixa de domínio projetada, que deverá incluir as áreas de empréstimo e bota fora de materiais necessários à execução do empreendimento, contíguas a ela.

- Jurídico

- Levantamentos para determinação da titularidade das propriedades atingidas, através de pesquisas em cartórios e obtenção de certidões de registro de imóveis e de ônus real da propriedade, com a apresentação das mesmas.

- Custos

- Definição de metodologia para análise preliminar de custo das propriedades atingidas que atenda as Normas da ABNT e DER/MG.

- Desenvolver estudos baseados em pesquisas de anúncios e ofertas, onde as informações serão extraídas de jornais, organizações imobiliárias, corretores e prepostos no próprio local da oferta, EMATER, Prefeituras. Consultar CRGs para saber sobre valores de terras nuas.

- Parecer Técnico

- Avaliação, elaboração e emissão de Pareceres Técnicos dos terrenos, edificações, áreas cultiváveis e cultivadas, serviços existentes na propriedade, equipamentos e tecnologias, benfeitorias e equipamentos etc. com respectivos levantamentos de custos e valores de indenização e desapropriação, de acordo com as normas da ABNT, DER/MG e Modelos aprovados pelo DER/MG. Os Pareceres Técnicos deverão ser assinados por no mínimo 3 peritos devidamente inscritos no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.

Detalhamento do Projeto de Desapropriação

O detalhamento do Projeto de Desapropriação constará da elaboração dos desenhos, croquis, Planta Geral com lançamento da faixa de domínio nas GMs e lançamento Cadastral da Faixa de Domínio, textos descritivos e quadros de valores para permitir a estimativa preliminar global do custo das desapropriações e documentação de posse da propriedade.

Preenchimento das Fichas de Desapropriação

## Execução dos Levantamentos Cadastrais

Deverão ser executados os levantamentos para determinação da titularidade das propriedades atingidas, através de pesquisas em cartórios e o respectivo nº da transcrição no Registro de Imóveis.

Deverá ser executado o cadastro completo e detalhado de serviços públicos existentes, a saber:

- Linhas de energia elétrica de uso público;

- Linhas de energia elétrica de uso domiciliar;

- Água;

- Telefonia;

- Esgoto;

- Calçamento;

- Pavimentação;

- Revestimento primário;

- Guias / Sarjetas; e,

- Arborização; etc.

Deverá ser indicado o aproveitamento econômico de cada gleba, a saber:

- Cultura;

- Pecuária;

- Comércio;

- Indústria, e,

- Loteamento.

Deverá ser caracterizada a condição topográfica do relevo, classificado como:

- Plano;

- Ondulado; e,

- Montanhoso.

Deverá ser caracterizada a capacidade produtora e a produtividade das terras,   classificada como:

- Cultura;

- Meia cultura; e,

- Improdutiva.

Levantamento e Classificação de Edificações e Benfeitorias

As edificações deverão ser classificadas como:

- Residencial horizontal;

- Residencial vertical, indicando-se, neste caso, o número de andares;

- Comercial;

- Industrial; e,

- Outras.

Os padrões de construção deverão ser classificados como:

- Alvenaria;

- Adobe;

- Metálica; e,

- Outros.

As benfeitorias deverão ser classificadas como:

- Curral;

- Pocilga;

- Paiol;

- Galinheiro;

- Área coberta;

- Área cimentada;

- Cerca;

- Muro; e,

- Cisterna/Poço; etc.

Levantamento de Plantações e Culturas

Aproveitamento da terra deverá ser classificado como:

- Áreas de cultivo;

- Plantações; e,

- Pomares; etc.

Elaboração dos “Croquis” de Desapropriação

Com base nos levantamentos topográficos, serão desenhados os “croquis” de desapropriação, constando a delimitação dos diversos imóveis atingidos e a caracterização das benfeitorias, com base na inspeção visual externa procedida e nas indicações do Projeto Geométrico.

A elaboração do “croquis” deverá atender, necessariamente, às seguintes exigências:

- “croquis” representativo da planta geral de cadastro do imóvel deverá ser desenhado na escala 1:2.000, assinalando-se os limites dos imóveis atingidos, anotando-se as estacas inicial, final e as suas confrontações, devidamente amarrada ao eixo de projeto ou à poligonal de apoio. Deverá também ser indicada a área “NON AEDIFICANDI” adjacente à rodovia.

- No conjunto do desenho do “croquis”, deverá ser dado maior destaque ao traço da cerca de vedação da faixa de domínio e, com menos destaque, o eixo da rodovia em comparação aos demais traços.

- Anotação do nome completo do proprietário, confrontante junto à divisa, no início e final da gleba.

- Adotar a expressão “Expropriado” junto à cerca de vedação da faixa de domínio, quando o  confrontante  for o próprio proprietário da gleba.

- Anotação do ângulo interno que a cerca divisória faz com o eixo da rodovia, no início e final da gleba definida no item “a”.

- Apresentação da medida da largura da faixa de domínio (cota), sendo que no caso de faixa com largura variável deverão ser definidas as estacas nos pontos de variação de largura, suas coordenadas e cotas das larguras correspondentes.

- Quando as divisas forem esconsas em relação ao eixo, deverão ser anotadas também as extensões em cada lado da faixa de domínio.

- Quando a área atingida pela faixa de domínio não interceptar o eixo da rodovia, esta deverá ser amarrada a um ponto do eixo de locação da rodovia, definindo-se a estaca, a distância e o ângulo correspondentes.

- Nos projetos de implantação da rodovia em terreno virgem toda a área da faixa de domínio deverá ser “hachurada”.

- Nos projetos de melhoria de traçado e/ou de classe da rodovia (estradas existentes), somente a área referente aos alargamentos deverá ser “hachurada”, excluindo-se a área da pista de rolamento da antiga estrada existente, já que esta não será indenizada por ter se tornado de domínio público.

Neste caso deverão ser apresentadas as seguintes informações:

- Área da estrada existente (m2).

- Área de alargamento da faixa de domínio (m2).

- Área total da faixa de domínio (m2).

- Caso haja mais de uma gleba de um mesmo proprietário, elas deverão ser desenhadas num mesmo croquis, trazendo um quadro resumo da soma das      áreas das mesmas. Se estas glebas forem de grande dimensão e não couberem    em uma única prancha, o quadro resumo deverá  constar em cada uma delas, sendo o total da soma, a área a ser desapropriada.

- No caso de glebas com grandes dimensões e quando a largura da Faixa de Domínio for constante, poderá ser feito um “corte” no desenho, indicando-se, porém, todas as suas dimensões.

- As edificações e benfeitorias atingidas pela faixa de domínio deverão ser levantadas partindo-se do eixo locado da rodovia, fotografadas e lançadas na planta de situação.

- As edificações e benfeitorias também deverão ser desenhadas separadamente, mostrando apenas o contorno das construções, com a indicação de suas principais dimensões, amarrações e respectiva área, na escala  1:200.

- No campo das assinaturas da Comissão de Avaliação, deverão ser anotados sob estas, os nomes completos dos 3 (três) membros integrantes, assim como os respectivos números de registro no CREA, se houver.

Elaboração do Memorial Descritivo

“Memorial Descritivo da Poligonal” deverá definir, em detalhe, o alinhamento da poligonal que circunscreve a área objeto da desapropriação, descrevendo deflexões (ângulos), distâncias (lados da poligonal), confrontações e área.

A numeração dos vértices das poligonais deverá ter como ponto de partida “P0”, numerando-se os demais vértices em ordem crescente até que o último vértice seja o próprio “P0” (“P0”, “P1”, “P2”... “P0”), conduzindo-se, então, ao fechamento da poligonal e, consequentemente, do perímetro divisório por ela representado.

Ponto “P0” deverá coincidir ou estar amarrado a um elemento do eixo, constando a deflexão e distância correspondente.

Determinação do custo de desapropriação de cada unidade

Deverão ser apresentados todos os Pareceres Técnicos  das propriedades atingidas.

Elaboração do Quadro-Resumo

Deverá ser montado um Quadro-Resumo de todo o processo de desapropriação, constando o nome do proprietário, a estaca inicial e final do imóvel atingido, a área a ser desapropriada e sua classificação mais apropriada (construção familiar, construção comercial, construção industrial, cultura, plantação, criação de gado, loteamento, etc.), município, valores de terreno e benfeitorias.

Este Quadro Resumo indica uma Estimativa Preliminar do Valor de custo das desapropriações.

Apresentação do Projeto de Desapropriação

O Projeto de Desapropriação deverá ser apresentado no SGIV - Sistema Integrado de Gestão de Infra-Estrutura Viária do DER-MG, a partir da fase de Minuta, onde a Fiscalização e as CRGs podem participar da sua execução. O Anexo 3A, em fase de Minuta, também deverá ser apresentado em cópia.

O sistema será operacionalizado pela internet e seu uso permitirá ao DER/MG a integração do projeto com a fase de execução das desapropriações para formalizar os processos individuais dos proprietários.

Para o acesso ao sistema SGIV é preciso solicitar a liberação de senha de acesso ao sistema: todas as empresas devem solicitar pelo e-mail sgiv@der.mg.gov.br o documento “Termo de Confidencialidade” a ser preenchido e entregue – impresso e assinado – à Gerência de Planejamento e Modernização Institucional, da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, do DER/MG. As senhas são pessoais e intransferíveis. É imprescindível que cada funcionário da empresa responsável pelo lançamento de dados tenha seu próprio login e senha.

É importante frisar que esse procedimento simplifica a atividade de elaboração de projetos e seu acompanhamento pela Fiscalização, até a sua aprovação final.

## Compilação dos Documentos para Montagem dos Processos de   Desapropriação.

- Trata-se da preparação de dossiê para cada propriedade para a constituição dos processos administrativos para fins expropriatórios.

O Projeto de Desapropriação deverá constar como capítulo do Volume 3 - Memória Justificativa, em forma mais detalhada, e do Volume 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência.

# 5.22 	PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS

Os quantitativos deverão ser definidos no Projeto e apresentados em planilhas codificadas e padronizadas pelo DER/MG. O orçamento deverá ser elaborado com base nesses quantitativos, utilizando-se a metodologia do Manual de Custos Rodoviários do DNIT e as Instruções de Serviços do DER/MG, devendo conter:

- Listagens dos serviços a executar;

- Relação de equipamentos, materiais e mão-de-obra a serem utilizados na execução dos serviços.

Poderá ser necessária a apresentação de quantitativos estimados para análise da Fiscalização antes da conclusão final dos projetos. Também poderão ser solicitados orçamentos parciais específicos para avaliação econômico-financeira de diferentes soluções técnicas.

# 5.23 	APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos deverão ser apresentados da maneira descrita a seguir, divididos em lotes de no máximo 30,0 km, e a sua edição dependerá de autorização formal da Fiscalização.

A fase de Minuta constará de:

- Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência contendo textos descritivos e justificativos do projeto elaborado, de forma sucinta;

- Volume 2 – Projeto de Execução

- Apresentação, em meio digital, de seções transversais gabaritadas.

A fase de Impressão Definitiva constará de:

- Volume 1 – Relatório do projeto e Documentos para Concorrência contendo resumo do projeto elaborado;

- Volume 2 – Projeto de Execução;

- Arquivos digitais de desenhos de plantas, perfis, seções e arquivos de projeto compatíveis com software do tipo CAD;

- Volume 3 – Memória Justificativa com textos descritivos e justificativos do projeto elaborado;

- Volume 4 – Orçamento – Planilha resumo e composições de preços unitários.

Encadernação

Os projetos serão encadernados de acordo com critérios seguintes, sob pena de não aceitação pela Fiscalização.

| Formato |  | Papel | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | Capa | Papel couchê 180 g/m2, plastificado frente | Arial tamanho 18 a 26 |
| A3 | Miolo | Papel 75 g/m2, branco, impressão 1/0 | Arial tamanho >= 8 |
| A4 | Capa | Papel couchê 180 g/m2, plastificado frente | Arial tamanho 14 a 22 |
| A4 | Miolo | Papel 75 g/m2, branco, impressão 1/0 | Arial tamanho 12 |

Cores

As encadernações do Projeto Básico (Minuta) terão capa na cor branca. As encadernações do Projeto Executivo (Impressão Definitiva) terão capa na cor verde claro (Verde Tahiti).

Cópia em meio digital

As cópias dos projetos em meio digital deverão contemplar as diversas etapas do projeto, incluindo todos os arquivos gerados no software TopoGraph, ou similar, relativos a poligonais, irradiação, planialtimetria, estaqueamento, greide, desenho e seções transversais.

Escalas

O Projeto Planialtimétrico será apresentado nas seguintes escalas:

| Situação | Referencial | Escala |
| --- | --- | --- |
| Planta | Horizontal | 1:2.000 |
| Perfil | Horizontal | 1:2.000 |
|  | Vertical | 1:200 |

Modelo das capas dos cadernos de projetos

a) Modelo para capa de caderno em formato A-3

|  |  |  |  | Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba |  |  |  | Fonte | Estilo | Tamanho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 18 |
| PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA |  |  |  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 22 |
| MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RODOVIA | : |  |  |  |  | Arial | Negrito | 16 |
|  |  | TRECHO | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Volume 2: PROJETO DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 18 |
| MÊS/ANO |  |  |  |  |  |  |  | Arial | Normal | 14 |

b) Modelo para capa de caderno em formato A-4

|  |  | Ministério da Integração Nacional – MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba |  |  | Fonte | Estilo | Tamanho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 18 |
|  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 14 |
|  |  |  |  |  | Arial | Negrito | 14 |
| PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA PARA |  |  |  |  | Arial | Negrito | 14 |
| MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RODOVIA : |  |  |  | Arial | Negrito | 12 |
|  | TRECHO : |  |  |  |  |  |  |
| Anexo 3A – PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO |  |  |  |  | Arial | Negrito | 14 |
| MÊS/ANO |  |  |  |  | Arial | Normal | 11 |

Reprodução de figuras nos projetos

Na eventualidade de inclusão de figuras reproduzidas (projetos-tipo, diagramas, gráficos, etc.) nos projetos, obrigatoriamente deverá ser mencionado o autor ou a sua fonte.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

Na apresentação da Minuta dos Projetos para aprovação da Fiscalização, a Contratada deverá apresentar declaração do seu Representante Legal e de seu Responsável Técnico (RT) de que, sob as penas da lei, inclusive responsabilidade civil, o projeto de engenharia e os quantitativos apresentados obedecem rigorosamente aos termos do Edital de Licitação, suas especificações e normas técnicas vigentes, e que os elementos disponíveis para a elaboração do projeto foram baseados em dados reais de pesquisa de campo, bem como de fontes de informações idôneas.

A contratada deverá apresentar declaração do seu Representante Legal e de seu Responsável Técnico (RT) de que os quantitativos apresentados estão em total conformidade com o projeto de engenharia apresentado.

Além deste Termo de Referência, são normativos para a elaboração do projeto a que se refere a presente Licitação:

  - Manual de Procedimentos para Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária do DER/MG - 2011, Volumes I a XI, disponível no endereço eletrônico:

http://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-dermg

  - NORMAM-11/DPC, da Marinha do Brasil;

  - NORMAM-17/DHN, idem;

  - Instrução Técnica A-06A/DHN, idem.

- VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 1.659.150,72 (um milhão, seiscentos e cinqüenta e nove mil, cento e cinquenta reais e setenta e dois centavos), a preços de agosto de 2012, conforme indicado no orçamento estimativo, anexo I.

7.0 	PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo máximo para execução dos serviços para elaboração do projeto executivo será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato. Neste prazo estão incluídos 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta do relatório final e 30 (trinta) dias, para editar e entregar a versão definitiva.

8.0 	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas de engenharia com experiência em serviços similares de elaboração de projetos de engenharia rodoviária para implantação, melhoramentos, pavimentação e obras-de-arte especial (pontes/viadudos), individualmente, e que atendam às condições estabelecidas no edital. – CAPITAL SOCIAL MÍNIMO de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da licitante, perante a CODEVASF, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

A licitante considera que conhece plenamente o teor destes TR e que os aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no edital, conforme inciso VIII do art. 40 da Lei nº 8.666/93.

O atestado de visita será exigido. A licitante, ao apresentar sua proposta, declara conhecer o local dos estudos/obras e possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do empreendimento.

Para agendar a visita ao local onde serão executadas as obras, as empresas interessadas deverão entrar em contato com a 1ª Superintendência Regional, localizada em Montes Claros-MG, por meio dos telefone (38) 2104-7838 no horário de 8:00 às 12:00 14:00 às 18:00, de 2ª a 6ª feira.

# 9.0 	HABILITAÇÃO

Os documentos necessários à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira e deverão ser apresentados em conformidade com os arts.  28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma estabelecida no edital.

Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as licitantes deverão apresentar:

- Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de atividade em serviços de elaboração de projetos de engenharia rodoviária para implantação, melhoramentos, pavimentação e obras-de-arte especial;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA, comprovando a execução de serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia rodoviária para implantação, melhoramentos, pavimentação e obras-de-arte especial. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados nas alíneas “b” do item 2.0, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- Entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

  - Cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho;

  - Ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, e;

  - Cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- No caso de serviços realizados, no exterior, o atestado deverá estar devidamente regularizado no país de origem e registrado no consulado brasileiro acompanhado de tradução juramentada;

- Declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços, preferencialmente, como coordenador, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf;

- A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e as exigências contidas na proposta técnica.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a licitante se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

10.1 	PROPOSTA TÉCNCIA

A proposta técnica é o documento no qual a licitante consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e meios materiais a serem utilizados, com o programa de trabalho, e, ser elaborada conforme o sumário a seguir:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias

  - Declaração de conhecimento e aceite

- Proposta técnica

  - Conhecimento do empreendimento

  - Procedimentos técnicos e organizacionais

  - Plano geral de trabalho

- Programa de trabalho

- Descrição das atividades

- Cronogramas/fluxogramas

  - Equipe técnica.

  - Formulários para Equipe técnica.

Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias e dados a respeito da licitante, nos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) declaração assinada pelo responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Codevasf;

- (2.1) conhecimento do empreendimento – objetiva demonstrar que a licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva, com exposição baseada na análise do acervo de informação existente e na visita ao local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância e as soluções e peculiaridades técnicas e construtivas adotadas para fundamentar tecnicamente a proposta;

- (2.2) procedimentos técnicos e organizacionais – descrição sucinta e objetiva, destacando as diretrizes relevantes para a qualidade dos serviços, explicitando o planejamento e os métodos de gestão;

- (2.3) plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço consoante com o escopo do trabalho considerando, devendo ser formulado:

- O programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e consistente com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- Descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas. Não serão pontuadas cópias das especificações técnicas constantes destes TR;

- Cronogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Devem atender às seguintes exigências:

- Referirem-se a um calendário mensal, a partir do início dos serviços;

- Serem expressos mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondentes ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações; e

- Serem adequados às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante modelo a ser implementado imediatamente após o início da execução dos serviços;

- (2.4) equipe técnica, representada pelo pessoal técnico e especializado, definido e quantificado pela Codevasf, contendo um coordenador e a equipe chave, composta pelos profissionais de formação superior, referentes as áreas de conhecimento relacionadas no item 2, a seguir, os quais deverão apresentar as fichas curriculares, com os respectivos comprovantes, bem como a estrutura organizacional, observando os aspectos a seguir:

- O coordenador deverá ser profissional integrante do quadro de pessoal permanente da empresa proponente e atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica com experiência em planejamento e coordenação de serviços de caráter multidisciplinar, notadamente em coordenação de projetos afins ao de irrigação. Anexar, no máximo, 5 (cinco) atestados registrados no CREA, juntamente com a comprovação do vínculo empregatício;

- A equipe chave deverá ser composta por profissionais com formação e experiência em projetos básicos e executivos e habilidades requeridas para o desenvolvimento dos serviços em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: engenharia de geometria, pavimentação, drenagem, obras-de-arte especial, geotecnia, ambiental e orçamento de obras e serviços de engenharia. Anexar, no máximo, 2 (dois) atestados registrados na entidade profissional competente, juntamente com cópias dos diplomas ou certificados;

- A estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- Personograma de equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- Descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- Cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional; e

- A substituição do coordenador e/ou dos profissionais que comporão a equipe chave  somente se dará nos casos supervenientes, fortuitos ou de força maior, sempre por outro de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o art. 13º § 3º da Lei nº 8.666/93;

- (2.5) instalações e equipamentos, representando a infra-estrutura de apoio disponibilizada para execução dos serviços, compreendendo, no mínimo, os veículos, equipamentos topográficos, equipamentos do escritório e de campo, bem como os equipamentos para a fiscalização da CODEVASF, conforme item 5.24; e,

- A proposta técnica não deverá exceder a 200 (duzentas) folhas, utilizando-se à frente de cada folha, no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

- Os currículos não serão computados na contagem do número máximo aqui estabelecido.

- Para apresentação de cronogramas, gráficos e figuras, será permitido o uso de folha no formato A3 e outro tipo de letra.

- Os desenhos e tabelas, quando necessários, deverão estar no formato A3 ou A4 e encadernados em volume à parte dos demais documentos técnicos.  Poderão estar incluídas nessas 200 folhas, pequenas ilustrações entre os textos, podendo neste caso utilizar outro tipo de letra. As páginas de texto deverão ser suficientes para o entendimento do que se pretende, não requerendo para tal, análise de desenhos e de tabelas anexos.

- Os comprovantes exigidos nas alíneas “f” e “g” do subitem 10.1 poderão ser apresentados em forma de anexo.

10.2 	PROPOSTA FINANCEIRA

A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo conter, no mínimo, as informações e os documentos do sumário a seguir:

Sumário

- 1.    Apresentação da proposta financeira

1.1  Considerações prévias

  - Resumo da proposta financeira

  - Declaração de validade das propostas

  - Detalhamento da proposta

Os itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 10.2 conterão as seguintes informações:

- (1.1) considerações prévias referentes a generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a licitante deseja incluir;

- (1.2) resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas;

- (1.3) declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período;

- (1.4) detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 10.2.1, alíneas “a” e “b”, cujos modelos constam dos anexos II e II destes TR. Devendo:

- Detalhar os salários e honorários praticados pela licitante e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- Demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviço em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- Demonstrar os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal nos formulários FPRO-XI e FSUP-IV, para serem transportados para os FPRO e FSUP. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados nos FPRO-XIV e FSUP-VII, respectivamente, encargos sociais da equipe de projeto;

- Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de algumas despesas, estas serão consideradas inclusas nos preços.

    - Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

      - Proposta Técnica:

- a) 	PTP-I, PTP-II, PTP-III, PTP-IV e PTP-V.

      - Proposta Financeira:

- a) 	PFP-I, PFP-II, PFP-III, PFP-IV, PFP-V, PFP-VI, PFP-VII, PFP-VIII, PFP-IX, PFP-X, PFP-XI, PFP-XII, PFP-XIII, PFP-XIV, PFP-XV.

- A descrição ou os quantitativos constantes dos formulários não poderão ser alterados.

- As propostas técnica e financeira deverão ser apresentadas na forma estabelecida no Edital.

# 11.0 	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

a) PROPOSTA TÉCNICA

As propostas técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos a seguir:

a.1.1 Tempo de Atuação da Proponente (total máximo de 10 pontos):

| TEMPO | PONTUAÇÃO |
| --- | --- |
| 0 anos < TAP ≤ 04 anos | 02 |
| 04 anos < TAP ≤ 06 anos | 04 |
| 06 anos < TAP ≤ 08 anos | 06 |
| 08 anos < TAP ≤ 10 anos | 08 |
| TAP > 10 anos | 10 |

a.1.2 Experiência específica da proponente (total máximo 50 pontos)

Serão pontuados os serviços de Elaboração de Projeto Final de Engenharia Rodoviária e/ou Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Implantação, Melhoramentos, Pavimentação e Obras-de-Arte Especial, Inclusive Estudos e Projetos Ambientais, executados pela empresa, comprovados mediante atestados e certidões de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou Conselho Profissional competente, obedecendo aos seguintes critérios:

OBS: Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal do projeto, deverá ser juntada à documentação uma declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execução, elaboração de serviço equivalente ao do objeto do contrato.

Tabela de Pontuação:

Cada atestado será pontuado conforme tabela abaixo:

Pontes/Viadutos - Extensão total em metros

| EXT. ≤ 250 m | 250 m ≤ EXT. ≤ 500 m | 500 m ≤ EXT. ≤ 1000 m | EXT. > 1000 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 04 | 06 | 10 |

A pontuação total será a soma da pontuação de cada atestado, totalizando o máximo de 50 pontos.

Serão pontuados um máximo de 05 (cinco) atestados.

a.1.3 Capacidade da equipe técnica (total máximo 40 pontos):

Somente serão avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funções de Engenheiro Coordenador, Engenheiro Responsável pelos Estudos Topográficos e Projeto Geométrico, Engenheiro Civil/Geológo Responsável pelos Estudos Geológicos/Geotécnicos, Engenheiro Responsável pelos Estudos Hidrológicos e Projeto de Drenagem, Engenheiro Responsável pelo Projeto de OAE, Profissional de Nível Superior Responsável pelo Projeto Ambiental.

A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes profissionais:

  - Quadro PTP-I preenchido;

  - Para cada um dos serviços executados e relacionados no quadro PTP-I a título de experiência do técnico deverá ser anexado atestado e certidão comprovando a execução dos mesmos. Ditos atestados e certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços;

b.1) 	Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser juntada à documentação:

- Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela execução, ou um de seus responsáveis técnicos ou;

- Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro da Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do atestado/certidão, ou;

- Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da execução do objeto do atestado/certidão.

a.1.3.1 Considerações para Avaliação:

- Engenheiro Coordenador: serão aceitos somente atestados e certidões em que o engenheiro indicado tenha exercido a função de responsável técnico pela Elaboração de Projeto Final de Engenharia Rodoviária e/ou Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Implantação, Melhoramentos, Pavimentação e Obras-de-Arte Especial, Inclusive Estudos e Projetos Ambientais;

- Engenheiro de Geometria: serão aceitos atestados e certidões em que o engenheiro indicado tenha exercido a função de chefe de equipe pela elaboração de Estudos Topográficos e Projeto Geométrico de Obras Rodoviárias;

- Engenheiro de Pavimentação: serão aceitos atestados e certidões em que o engenheiro indicado tenha exercido a função de chefe de equipe pela elaboração de Projeto de Pavimentação Rodoviária;

- Engenheiro de Drenagem: serão aceitos atestados e certidões em que o engenheiro indicado tenha exercido a função de chefe de equipe pela elaboração de Projeto de Drenagem de Rodovias;

- Engenheiro de OAE: serão aceitos atestados e certidões em que o engenheiro indicado tenha exercido a função de chefe de equipe pela elaboração de Projeto de OAE de Rodovias;

- Engenheiro Civil ou Geólogo Responsável pelos Estudos Geotécnicos: serão aceitos atestados e certidões em que o engenheiro indicado tenha exercido a função de chefe de equipe de estudos geotécnicos de Projeto Executivo de Rodovias;

- Profissional de Nível Superior Responsável pelo Projeto Ambiental: serão aceitos atestados e certidões em que o profissional indicado tenha exercido a função de responsabilidade técnica ou coordenação geral pela elaboração de EIA/RIMA, PCA ou PBA de empreendimentos rodoviários ou ferroviários, eclusas, portos, aeroportos, barragens, derrocamentos e retificação de hidrovias, dragagens, aterros sanitários e projetos industriais, inclusive de exploração mineral.

a.1.3.2 Pontuação da Equipe Técnica:

Deverão ser apresentados no máximo 02 (dois) atestados para cada profissional da equipe técnica apresentada.  Receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| Engenheiro Coordenador | 5 |
| Engenheiro de Geometria | 5 |
| Engenheiro de Pavimentação | 5 |
| Engenheiro de Drenagem | 5 |
| Engenheiro de OAE | 10 |
| Engenheiro Civil ou Geólogo Resp. pelos Estudos Geotécnicos | 5 |
| Profissional de Nível Superior Responsável pelo Projeto Ambiental | 5 |
| Total | 40 |

As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos quesitos relacionados nas alíneas “a.1.1”, “a.1.2” e “a.1.3” ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

b) PROPOSTA FINANCEIRA

As propostas financeiras das licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para avaliar se estão completas, se houve erro de cálculo, se estão de acordo com as exigências editalícias e se todos os documentos foram assinados.

Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no termo da proposta, da seguinte forma:

- Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- Se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

- Os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no termo da proposta, não serão considerados. A licitante será comunicada e deverá honrar o preço fixado no termo da proposta, sob pena de desclassificação.

- Serão desclassificadas, observando os arts. 40, inciso X, e 48 da Lei 8.666/93:

  - As propostas que não atendam às exigências do edital;

  - As propostas com valor global ou preços unitários superiores aos orçados pela Codevasf, e:

  - As propostas com preços inexequíveis, assim consideradas aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos que apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado ou à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

- Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços. A classificação das propostas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a licitante  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e  pesos seguintes:

a) Nota Financeira - Nf

Nf = 100-[(Po-Pm)/(Ve-Pm)]x20

Onde:

Nf = nota financeira obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

Po = preço ofertado pela Licitante;

Ve = Valor máximo orçado pela CODEVASF;

Pm = preço mínimo ofertado.

b) Nota Final - NF

Será considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior Nota Final – NF, conforme a seguinte fórmula:

NF = Nt*0,7 + Nf *0,3

Onde:

NF = Nota final da proposta (variando entre 80 e 100 pontos);

Nt = Nota técnica obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

Nf   = Nota financeira obtida pela Licitante;

12.0 	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A Codevasf pagará à licitante, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização monetária. Os preços unitários incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

Os serviços serão medidos na forma de empreitada por preço global e em parcelas nos percentuais conforme cronograma de pagamentos apresentado no ANEXO III.

O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento conforme cronograma de pagamento apresentado no ANEXO III, sujeito às seguintes condições gerais:

a-) 	As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- b-) O prazo máximo de 30 ( trinta ) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez ) dias para a liberação da fatura e 20 ( vinte ) dias para sua liquidação;

- c-) As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

- d-) 	Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à licitante, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

# 13.0 	REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R = V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta; e

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

14.0 	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

A atualização monetária será admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Codevasf, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o atraso e só será devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

15.0 	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários dos Programas de Trabalho: 19.691.2029.8902.0001 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Nacional.

16.0 	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

As comunicações entre a CODEVASF e a licitante poderão ser via telefone, devendo ser ratificadas por documento escrito.

A licitante deverá apresentar à CODEVASF, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

A licitante terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

A licitante deverá apresentar no 1º relatório (andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a CODEVASF.

Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela CODEVASF, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

Os prazos para análise, pela CODEVASF, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos. Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias. A licitante deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

A CODEVASF acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

A licitante e a CODEVASF manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A CODEVASF convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar conveniente, cujos custos deverão estar previstos no valor total do contrato.

As reuniões, conforme agenda preestabelecida e registrada em ata, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- A licitante fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas de alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como dos seus requerimentos de orientações;

- A CODEVASF comunicará à licitante as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referente às matérias contidas na agenda da reunião, no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

- As reuniões mensais estarão previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela CODEVASF; e

- Os custos destas reuniões estarão  previstos no valor total do contrato.

- A CODEVASF terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

- A CODEVASF, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

- A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a licitante, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

- A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

- A licitante poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a licitante da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

- A CODEVASF e a licitante estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente à:

- Preparação e atualização dos programas de trabalho;

- Relatórios de andamento;

- Reuniões;

- Habilitação de pessoal;

- Comunicações;

- Fiscalização; e

- Faturamento.

- A licitante deverá informatizar o escritório de campo, o escritório central, fornecer a CODEVASF os softwares (TopoGraph e demais softwares) a serem utilizados, suas licenças de uso, possibilitar a comunicação e a transferência de dados, informar os telefones para fax e endereços de seu correio eletrônico.

- A licitante deverá intercambiar informações com a CODEVASF, via fax, através da linha telefônica (038) 2104-7816. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, deverá ser utilizado correio eletrônico.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- O encerramento dos serviços de elaboração dos projetos executivos se dará após a aprovação dos relatórios finais e projetos executivos, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta. Será feita a entrega pela licitante do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionado ainda a:

- Conduzir as necessárias diligências e consultas, nos órgãos ambientais pertinentes, durante a execução dos serviços.

- Realizar, dentro do escopo dos serviços, e sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes de projeto, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, posterior a emissão da referida licença.

- A licitante estará de acordo que o pleno cumprimento do estipulado no item 17.0 destes Termos de Referência é condicionante para:

- Emissão, pela Codevasf do atestado de execução dos serviços;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico - TEF; e

- Liberação da caução contratual.

- Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso, por terceiros, só se realizará por expressa autorização da mesma.

# 18.0 	MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei;

Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma fisico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitens acima.

Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

- A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras apenações previstas em lei.

- Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

A licitante vencedora terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que procederá ao seu exame.

Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à assinatura do mesmo, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

ANEXOS

(DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS