TERMOS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO INTEGRADA DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM, ASSIM COMO APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO E BRÍGIDA, INTEGRANTES DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, ESTADO PERNAMBUCO.

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS PERÍMETROS

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- HABILITAÇÃO

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- RESULTADO FINAL

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- SUB-ROGAÇÃO

- FISCALIZAÇÃO

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

  - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- OBJETO

Execução dos Serviços Técnicos de Gestão Integrada da Operação e Manutenção das infraestruturas de irrigação de uso comum, consistindo de todas as atividades para a execução da Operação e Manutenção (preditiva, preventiva e corretiva) e vigilância patrimonial das instalações, abrangendo as suas estruturas civis e hidráulicas, sistemas eletroeletrônicos, mecânicos, rede de drenagem coletora aberta e entubada, equipamentos e todos os acessórios que lhes são integrantes ou que deles fazem parte, assim como apoio técnico às atividades produtivas dos Perímetros de Irrigação Fulgêncio e Brígida, integrantes do Sistema Itaparica, localizados, respectivamente, nos Municípios de Santa Maria da Boa Vista e Orocó, Estado de Pernambuco.

- LEGISLAÇÃO

A presente licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo Técnica e Preço, sob o regime de empreitada por preço unitário, (Art. 6, inciso VIII, alínea b, c/c art. 45, § 1º inciso III), reger-se-á pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08/06/94 e Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Empresa de economia mista vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com sede na Rua Delmiro Gouveia, nº 333 - Bongi - CEP 50.761-260, Recife – PE que mantém ajuste de cooperação técnica-financeira com a Codevasf, tendo como objeto a gestão dos Perímetros de Irrigação integrantes do Sistema Itaparica, e realiza fiscalização da aplicação dos recursos neles alocados.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.

SISTEMA ITAPARICA - É um sistema organizacional específico integrante da organização da Codevasf, de caráter provisório, instituído em razão do Termo de Cooperação Técnica-Financeira firmado entre a Chesf e a Codevasf, que representa todos os Perímetros de Irrigação implantados em função da construção da barragem da Hidrelétrica de Itaparica.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços.

EMPREITEIRA - Empresa contratada para a execução dos serviços de Gestão Integrada dos Perímetros de Irrigação.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi fabricados elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO - Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital de Concorrência, Termos de Referência, Especificações Técnicas, desenhos, proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reúne os elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (O & M) - É o conjunto de atividades compreendendo: a gestão, programação, controle, distribuição, execução dos serviços de manutenção das infraestruturas e operação dos equipamentos, visando o fornecimento d’água aos usuários do Perímetro.

PROPOSTA TÉCNICA - Documento gerado pelo licitante onde estabelece as metodologias, as equipes de trabalho, os materiais e outros procedimentos para a execução dos serviços e fornecimentos.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante onde estabelece o valor global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos. Deverá ser coerente com a estrutura da Proposta Técnica.

PRODUTO – Atividades que serão desenvolvidas pelo licitante vencedor durante a vigência do contrato, apresentadas na forma de relatórios mensais, descrevendo, detalhadamente, todas as intervenções da gestão da operação e manutenção e do apoio técnico às atividades produtivas bem como análises e estudos realizados.

- LOCALIZAÇÃO E ACESSO AOS PERÍMETROS

4.1 O Perímetro de Irrigação Fulgêncio localiza-se à margem esquerda do Rio São Francisco, no município de Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco, distando 35 km, por rodovia, da sede municipal. Tem na BR-428 sua principal via de acesso que conectada com as BR’s 232 e 407, liga a sede do município com a capital do Estado e as outras regiões do país. As suas coordenadas geográficas são as seguintes: latitude Sul entre 8º 30” e 8º 38”, longitude Oeste entre 39º 44” e 39º 39”

4.2 O Perímetro de Irrigação Brígida localiza-se à margem esquerda do Rio São Francisco, no município de Orocó, no Estado de Pernambuco, distando 06 km da sede municipal. Tem na BR-428 sua principal via de acesso que conectada com as BR’s 232 e 407, liga a sede do município com a capital do Estado e as outras regiões do país. As suas coordenadas geográficas são as seguintes: latitude Sul entre 8º 18’ e 8º 34’, longitude Oeste entre 39º 22’ e 39º 27’.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

5.1 Os Serviços objeto desta licitação compreendem todas as atividades de gestão integrada da operação e manutenção (preditiva, preventiva e corretiva) das estruturas eletroeletrônicas, mecânicas, hidráulicas, civis, drenagem coletora aberta e entubada e estradas de serviços de acesso exclusivo às infraestruturas dos Perímetros Fulgêncio e Brígida; coleta de dados junto aos irrigantes, para elaboração dos Planos de Exploração Agrícola e dos Planos de Irrigação, necessários à otimização dos recursos alocados, assim como para orientação aos irrigantes que desejarem assessoramento sobre as melhores opções de cultivo; equipamentos e todos os acessórios que lhes são integrantes ou que deles fazem parte; como também a vigilância da infraestrutura geral de uso comum; coordenar, executar e monitorar todas as atividades, realizar analises e estudos de indicadores de eficiência, propor soluções para melhorar a eficiência do consumo de energia e fornecimento de água. Compreendem, ainda, no escopo de serviços a serem prestados, as seguintes atividades:

- Manter e operar as infraestruturas civis, hidráulicas, elétricas, mecânicas, eletrônicas dos Perímetros, incluindo a conservação das vias de acesso a essas estruturas que não estejam sob responsabilidade dos municípios, conforme critérios e parâmetros de suas memórias técnicas, dos manuais de operação e manutenção e serviços dos fabricantes dos equipamentos;

- Elaborar e cumprir os Planos de Exploração Agrícola e Planos de Irrigação Anual e Mensal, de acordo com os dados coletados junto aos agricultores irrigantes durante a fase de planejamento anual de exploração, cujos dados serão ajustados e consolidados mensalmente;

- Garantir a distribuição de água aos usuários no horário pré-fixado de acordo com a demanda prevista nos Planos de Irrigação Mensal, reajustados e consolidados semanalmente;

- Controlar o funcionamento dos sistemas de captação, reservação, pressurização e distribuição de água para a irrigação, bem como o fornecimento de água para os sistemas de abastecimentos das agrovilas;

- Efetuar a medição e registros mensais dos consumos de água dos Setores/Quadras e Lotes dos Perímetros, para controle das demandas fornecidas, eficiência operacional e avaliação da operação;

- Elaborar e cumprir os Planos de Manutenção Anual de acordo com os Planos de Irrigação, dos manuais de operação e manutenção e recomendação dos fabricantes dos equipamentos;

- Garantir o bom estado de conservação e funcionamento das infraestruturas de uso comum dos Perímetros, definindo e executando os Planos de Manutenção, dispondo as ações e trabalhos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com precisão e adequado padrão de qualidade e confiabilidade para sistemas semelhantes;

- Planejar e manter operativo um plano de emergência em caso de acidente e/ou ação dolosa sobre as infraestruturas, que possa comprometer a produção agrícola dos Perímetros, inclusive com relação a desvio não autorizado de água dos sistemas adutor e distribuidor;

- Manter atualizadas as fichas cadastrais de estruturas, equipamentos e acessórios, com registros de manutenções efetuadas, com uma cópia permanente em cada uma das instalações, para procedimentos de inspeção;

- Implantar e operacionalizar o Programa dos Manuais de Manutenções, disponibilizados pela CHESF;

- Manter atualizado os registros do Sistema de Inventário dos Perímetros, de acordo com o sistema INPRI, disponibilizado pela CHESF;

- Garantir a segurança patrimonial das instalações abrigadas, e de prevenção a vandalismo e desvio de água sobre as redes adutoras e distribuidoras, inclusive canais, adotando meios para resguardar as estruturas contra roubos, vandalismos e depredações, irregularidades e desvios de água, durante todo o período em que estiver responsável pelos serviços de Operação e Manutenção; as estações permanecerão fechadas após o horário de funcionamento. Exceto nas estações de bombeamentos principais (EBP, EB´s 1/5, 2, 3 e 4 - Perímetro Brígida, EB01 e EB02 do Perímetro Fulgêncio), que terão cobertura 24 horas com operadores de bombas;

- Executar todos os controles administrativos, elaborar relatórios mensais, conforme modelo apresentado pela Codevasf, acompanhar e apropriar custos, realizar estudos, avaliar resultados e propor soluções e alternativas que aperfeiçoem a operação e manutenção dos Perímetros;

- Implantar sistema de contabilidade analítica de todas as atividades e ações implementadas mensalmente, de maneira que se possa determinar periodicamente a evolução dos custos de água, permitindo a apuração do valor das tarifas de água segundo preceitua a Lei de Irrigação vigente;

- Manter a equipe técnica permanentemente atualizada dentro de cada área específica de atuação;

- Manter as redes de drenagem compostas de drenos coletores abertos e entubados e suas obras especiais;

- Manter, operar e guardar todos os equipamentos e seus acessórios, que compõem os sistemas das infraestruturas de uso comum, de acordo com o abaixo relacionado, não se limitando a esta listagem:

- Estações de bombeamentos principais com tomada d’água no Rio São Francisco, composta por todos os seus componentes eletroeletrônicos, mecânicos, hidráulicos e civis;

- Adutoras de recalque construídas em tubos de aço, ferro fundido e PVC, possuindo trechos aéreos e enterrados, onde estão instalados equipamentos de proteção hidráulica e catódica;

- Canais de condução de água para abastecimento dos reservatórios e das estações de bombeamento de pressurização. Ao longo destes canais existem comportas de abastecimento dos reservatórios de controle e de compensação;

- Reservatórios de controle de onde é feita a distribuição de água ao sistema secundário de adução;

- Sistemas adutores secundários que partem dos reservatórios de controle e são responsáveis pelo abastecimento dos reservatórios de compensação;

- Reservatórios de compensação de onde são feitas as captações de água das estações de bombeamento de pressurização;

- Estações de bombeamento de pressurização, constituídas de conjuntos de eletrobombas centrífugas de eixo horizontal, agrupadas por setores hidráulicos, responsáveis pela pressurização da água destinada às quadras hidráulicas que são constituídas por lotes agrícolas;

- Redes de drenagem composta por drenos coletores, construídos a céu aberto, entubados;

- Estradas de acesso exclusivo às estruturas hidráulicas, definidas nas Especificações Técnicas;

- Redes de distribuição composta de tubos de PVC e cimento amianto, enterrados com diâmetros e classes de pressão variadas, seus dispositivos de proteção e controle, conjuntos de hidrômetro e válvulas de controle a nível parcelar. Estas tubulações conduzem a água bombeada dos reservatórios de compensação para os lotes agrícolas;

- Os Serviços da Gestão Integrada da Operação e Manutenção a serem desenvolvidos nas infraestruturas listadas acima, estão especificados, quantificados nas respectivas Planilhas de Custos, que fazem parte integrante deste Edital.

- Além desses pontos listados, para o melhor conhecimento das infraestruturas dos Perímetros, os licitantes deverão consultar as informações disponíveis na Codevasf e através de visitas aos Perímetros.

  - Descrição dos Fornecimentos

- Peças de reposição e materiais:

As peças e materiais que serão fornecidos para a execução dos Serviços de Gestão da Operação e Manutenção das instalações de uso comum de apoio à irrigação, pela Contratada, cuja aquisição, armazenamento e aplicação nas infraestruturas dos Perímetros, obedecerão às condições estabelecidas nas Especificações Técnicas e suas respectivas Planilhas de Custos.

- Veículos, motocicletas e máquinas:

Serão utilizados na execução dos serviços, veículos do tipo utilitário de carroceria, veículo fechado, caminhão, motocicletas de 125cc e máquinas conforme descrito nas Especificações Técnicas. Os veículos e as motos deverão ser de propriedade da contratada. Os equipamentos e máquinas poderão ser subcontratados.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - A Licitante deverá apresentar junto a sua proposta declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada, no desenrolar dos trabalhos, como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

  - Caso a licitante deseje visitar o local da prestação dos serviços, deverá solicitar à Codevasf 3ª SR, acompanhamento para a visita técnica, com uma antecedência mínima de 48 horas úteis, sendo o agendamento via documento oficial da licitante (Fax ou ofício). A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa junto ao CREA. O prazo para visita será a partir do terceiro dia da publicação, podendo ser agendada a partir da data da publicação e se estenderá até o 10º (décimo) dia que antecede a abertura da licitação.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

  - O agendamento da visita deverá ser solicitado à Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação (3ª GRI), na 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada na Rua Presidente Dutra, nº 160, Centro, Petrolina – PE, Telefone (87) 3866 7711, Fax: (87) 3866 7756.

  - Não será permitida a subcontratação dos serviços objeto deste Edital.

  - Será admitida a participação de consórcio de empresas.

  - É vedada a participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio, e, se já consorciada, também isoladamente nesta mesma licitação.

  - O capital social total mínimo exigido para consórcio será demonstrado pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. Cada empresa componente do consórcio multiplicará o percentual de sua participação no consórcio pelo seu efetivo capital social, devendo a soma dos valores acima, calculados para todas as empresas do consórcio ser, no mínimo, o capital social exigido, (Art. 33 – inciso III da lei 8.666/93).

- HABILITAÇÃO

  - Os documentos necessários a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em conformidade com o art. 14 da Lei nº 12.462/11 na forma de apresentação estabelecida no edital.

7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em serviços similares ao objeto do presente Edital;

- Certidão ou Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA comprovando ter à licitante executado serviços similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação; executados com técnicas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos serviços relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos:

b.1) Operação ou manutenção de infraestrutura de irrigação em Perímetros de Irrigação, públicos ou privados, de porte mínimo de 2.500 ha, e complexidade similar aos perímetros da presente licitação, que possua estações de bombeamento com motores elétricos de potência instalada acima de 500 kW; e assistência técnica à pequenos e/ou médios produtores em Perímetros públicos e/ou públicos de Irrigação;

c) Os quantitativos mínimos exigidos, deverão constar de apenas 01 (um), único atestado, não sendo admitido somatório de quantitativos, para efeito de comprovação de qualificação técnica. É possível, porém, que a concorrente apresente atestados diversos para itens distintos. Por exemplo, um atestado comprovando a área útil irrigada de 2.500 ha e outro comprovando os serviços de assistência técnica.

c1)	Define-se como serviços similares: administração, operação e manutenção de projetos, especialmente no campo da engenharia hidráulica, incluindo canais, estações de bombeamento; assistência técnica e extensão rural de porte e complexidade aos da presente licitação;

c2)	Define-se como serviços de porte e complexidade, conforme descrito na alínea “b1” acima, aquelas que apresentam grandezas e características técnicas assemelhadas em sua natureza às descritas nas planilhas de orçamento dos serviços destes Termos de Referência.

c3)	Deverá (ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão (ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável (is) técnico (s), seu(s) título(s) profissional (is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e data final de execução (conclusão dos serviços).

- Declaração do licitante que apresentará, antes da assinatura do contrato, relação completa dos equipamentos, instalações e profissionais que irão exercer atividades no local de prestação dos serviços, conforme perfis e condições definidas nas Especificações Técnicas deste Edital.

- A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, até 05 (cinco) dias após a solicitação da Codevasf, o Plano de Segurança, de acordo com o especificado no item 5.0 Descrição Geral dos Serviços e Fornecimentos, deste Edital.

- ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, bem como o preço da contraprestação.

8.2 PROPOSTA TÉCNICA

### 8.2.1 A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar com o programa de trabalho e ser elaborada conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Considerações prévias;

  - Declaração de conhecimento e aceite;

- Proposta técnica:

  - Conhecimento do problema:

      - Conhecimento da região;

      - Conhecimento do empreendimento.

  - Bases metodológicas:

      - Abordagem de métodos e soluções construtivos;

      - Normas a serem observadas;

      - Procedimentos técnicos e organizacionais.

  - Plano geral de trabalho:

      - Programa de trabalho;

      - Descrição das atividades;

      - Cronogramas.

  - Equipe Técnica

  - PROPOSTA FINANCEIRA

    - A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, devendo seguir o modelo do sumário a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos em que a licitante  julgar adequado:

      - Sumário

      - Apresentação da proposta financeira

      - Termo da Proposta

      - Considerações prévias

      - Resumo da proposta financeira

      - Detalhamento da proposta financeira

    - Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

1. apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

2.  termo da proposta, conforme anexo do Edital;

3. Considerações prévias, apresentar as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

4. Detalhar os salários praticados pela licitante e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado.

5.  Demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

6. Demonstrar as despesas com viagens, serviços gráficos e as despesas gerais, os serviços pagos a preço unitário, o detalhamento dos custos de administração e das despesas fiscais ;

    - Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída nos preços.

    - As propostas técnicas e financeiras deverão ser encaminhadas à Codevasf conforme estabelece o item "APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA", constante do Edital.

- CRISTÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As licitantes serão pontuadas e obterão classificação aquelas que alcançarem o mínimo de 70 (setenta) pontos, de acordo com os critérios a seguir:

| Itens Avaliados | Nota Máxima |
| --- | --- |
| a) Experiência da empresa. | 35 pontos |
| b) Conhecimento do trabalho a ser realizado | 40 pontos |
| c) Currículo do Gerente Executivo. | 15 pontos |
| d) Plano de Práticas de Sustentabilidade Ambiental | 10 pontos |
| TOTAL: | 100 pontos |

- Experiência da Empresa: (35 pontos)

A LICITANTE deverá apresentar a Experiência da Empresa, constando esta em serviços de gerenciamento e execução de operação e manutenção, assistência técnica à pequenos produtores em Perímetros públicos e/ou privados de irrigação.

Este item será avaliado mediante análise, por parte da equipe técnica da Codevasf, dos atestados de execução de serviços em nome do Licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando a realização de serviços, estudos e/ou Projetos conforme descrição e critérios a seguir:

- 5,0 (cinco) pontos para cada atestado de execução de serviços de consultoria referente a planejamento e/ou estruturação em gestão/administração e/ou execução de obras hídricas em perímetro público de irrigação, limitado a 15,0 (quinze) pontos.

- 5,0 (cinco) pontos por ano de execução de serviços de administração da operação e manutenção de infraestrutura de irrigação de uso comum ou execução de serviços de assistência técnica à pequenos produtores em Perímetros públicos e/ou privados de irrigação, limitado a 15,0 (quinze) pontos.

- 1,0 (um) ponto para cada atestado de estudos e/ou projetos de irrigação, em perímetro público e/ou privado de irrigação, limitado a 5,0 (cinco) pontos.

- Conhecimento do trabalho a ser realizado: (40 pontos)

O conhecimento do trabalho a ser realizado deverá ser apresentado na forma de redação, com análise geral de cada tema descritos nas alíneas de “a” a “c” abaixo para Perímetros Públicos e como estes se aplicarão para os casos dos Perímetros Fulgêncio e Brígida, abrangendo os temas a seguir:

- Gestão de Perímetro Público de Irrigação e apoio técnico às atividades produtivas dos produtores e suas organizações. Valor 10 (dez) pontos;

- Indicadores de eficiência de operação e manutenção de Perímetro Público de irrigação. Valor: 10 (dez) pontos;

- Plano de Trabalho contemplando todas as atividades, com a descrição do planejamento e metodologias a serem empregadas na execução dos serviços. Valor: 20 (vinte) pontos;

O texto deverá ser redigido com espaçamento simples, fonte Arial 12, margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita e inferior de 2 cm. E não poderá exceder a 30(trinta) páginas.

- Currículo do Gerente Executivo: (15 pontos).

O Currículo do Gerente Executivo, será avaliado e receberá pontuação máxima de 15,0 (quinze) pontos, conforme critérios, a seguir:

- 3,0 (três) pontos para cada ano de execução de serviços de administração, operação e manutenção e/ou assistência técnica para pequenos produtores em perímetro público de irrigação, limitado a 15,0 (quinze) pontos, devidamente comprovado através de Certidão de Acervo Técnico fornecida pelo CREA.

- Plano de Práticas de Sustentabilidade Ambiental: (10 pontos)

A licitante deverá apresentar o Plano de Práticas de Sustentabilidade Ambiental, cuja pontuação máxima será de 10(dez) pontos. O Plano deverá atender aos requisitos da legislação ambiental, de acordo com o Art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 01/2010, no que se refere à adoção das seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados, devendo ser detalhado os procedimentos técnicos sobre:

- Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

- Quais medidas a se adotar para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

- De acordo a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, descrever quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

- Fornecimento aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços com citações normativas;

- Um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

- Destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

  - Nota financeira: Com base nas propostas financeiras dos licitantes, será apurada uma Nota Financeira, de conformidade com a metodologia a seguir:

  - Nota Financeira

Nf= 100 – [(Po - Pm) / (Ve – Pm)] x 20

Onde:

Nf = Nota financeira obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

Po = Preço ofertado pela Licitante;

Ve = Valor máximo ofertado pela Codevasf; e

Pm = Preço mínimo ofertado pelas Licitantes.

- RESULTADO FINAL

Será declarada vencedora a empresa classificada tecnicamente que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a fórmula paramétrica seguinte:

  - Classificação Final

NF = 0,7 x Nt + 0,3 x Nf

Onde:

NF = Nota final da proposta;

Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 70 e 100 pontos);

Nf = Nota financeira obtida pela licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

Não será levada em consideração a proposta que contiver rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensão da mesma.

As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverão ser corrigidas pela comissão da seguinte forma:

    - Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

    - Erros de multiplicação do preço pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;

    - Erros de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução dos Serviços objeto deste Edital terá a duração inicial de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado o total a 60 (sessenta) meses, após a avaliação da qualidade dos serviços prestados e a comparação entre o novo valor da proposta ofertada e os preços praticados no mercado, de forma a manter a condição mais vantajosa para a Administração.

A prorrogação do prazo de vigência do instrumento deverá ser precedida de  consulta da Codevasf à Contratada, que deverá se manifestar de forma expressa e com antecedência de 120 (cento e vinte) dias do encerramento do contrato.

Nos casos de aditivo para novo período de um ano de prestação de serviços, não serão previstos pagamento de verba de mobilização, assim como a parcela de desmobilização prevista será paga no final da vigência do novo período contratual.

- REPACTUAÇÃO E REAJUSTAMENTO

- Repactuação dos Serviços, Mão de Obra.

- Será permitida a repactuação dos valores de mão de obra do contrato visando à adequação aos novos preços de mercado, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data do orçamento a que a proposta se refere e com a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.

- Será considerado como data do orçamento a que a proposta se referir da data do acordo coletivo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente. A Contratada deverá informar na sua proposta a data do instrumento, que estipulou o salário vigente à época da apresentação da proposta. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipação e de benefícios não previstos originariamente.

- Durante as negociações dos acordos coletivos de trabalho, a Codevasf deverá fazer parte da comissão formada para definição dos reajustes salariais.

- REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo, as despesas de mobilização e desmobilização (apenas para efeito de previsão de pagamento da parcela referente à desmobilização, ao final do contrato); serviços de consultoria; manutenção de bombas, motores e subestações; serviços sazonais; manutenção de veículos, motocicletas e máquinas, materiais e peças de reposição serão reajustados através da aplicação de índices de reajustamento paramétricos pré estabelecidos conforme a fórmula apresentada a seguir (certificando-se que todos os índices empregados estejam referidos à mesma data base):

I1 – I0

R = V [----------], onde:

I0

Sendo:

R = valor do reajustamento

V = valor a ser reajustado

I1 = Índice referente ao mês de aniversário da proposta

Io = Índice referente ao mês de apresentação da proposta

Os índices utilizados no cálculo do reajuste serão aqueles indicados na Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas a partir das referências (códigos) a seguir enunciados:

  - Índice de reajustamento para mobilização e desmobilização e administração local

Referência: Código AO159428 – Coluna 35 – FGV – Edificações Total

  - Índice de reajustamento para serviço de consultoria especializada.

Referência: Código AO157980 – Coluna 39 – FGV – Serviços de Consultoria

  - Índice de reajustamento para manutenção de bombas, motores elétricos e subestações de energia das estações de bombeamento.

Referência: Código A1006825 – IPA – Origem – OG – DI – Produtos Industriais – Ind. de Transformação – Máq. e Equipamentos.

  - Índice de reajustamento dos serviços sazonais.

Referência: Código AO160868 – Coluna 6 – FGV – INCC – Índice Nacional do Custo da Construção

  - Índice de reajustamento para aquisição de móveis, máquinas e equipamentos de escritório; aquisição ferramental, instrumentação e equipamentos de oficina; material de consumo (higiene, limpeza, copa e material de escritório); peças de reposição e materiais.

Referência: Código A1006827 – IPA – Origem – OG – DI – Produtos Industriais – Transformação – Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos.

  - Índice de reajustamento para manutenção de veículos, motocicletas e máquinas.

Referência: Código A1006829 – IPA – Origem – OG – DI – Produtos Industriais – Transformação – Veículos Autom. Reboques, Carroc. e Autopeças.

Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os Recursos para contratação dos serviços objeto deste TR serão oriundos do Termo de Cooperação Técnico-Financeira Chesf/Codevasf CV-I-92.2013.0300.00, Programa de Trabalho nº 20.607.2013.20EY.0001 - Administração de Perímetros Públicos de Irrigação – Nacional, Fonte 281, categoria econômica 3. O valor global orçado pela Codevasf é de R$ 16.096.160,99 (dezesseis milhões, noventa e seis mil, cento e sessenta reais, noventa e nove centavos), já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emoluentes.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- A forma de pagamento para a execução dos serviços e fornecimentos objeto dessa contratação será de preço unitário, mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados, que serão apresentados na forma de relatórios de gestão, e entrega dos documentos de cobrança faturas/notas fiscais, conforme planilha apresentada pela empresa para cada item relacionado, devidamente atestado pela fiscalização.

- O prazo para análise, pela Codevasf, dos relatórios e de documentos apresentados é de no máximo 10 (dez) dias, contados do dia seguinte do recebimento desses documentos e deverão estar previstos no cronograma. A Contratada deverá considerar essa condicionante de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

- Os pagamentos serão efetuados em reais, de acordo com as Especificações Técnicas deste Edital, observando-se o descrito nos itens seguintes:

- A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

- Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeira do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

- A empresa vencedora no certame se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

- Juntamente com a apresentação da Fatura terá a Contratada de apresentar a comprovação de recolhimentos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e à Previdência Social, através de GPS e GRF, devidamente autenticadas, referente à medição do mês anterior, sob pena de retenção do pagamento devido, consoante o disposto no § 4º do Art. 31, da Lei nº 8.212 de 24/07/91, alterada pela Lei nº 9.032, de 28/04/95.

- Quando se tratar da quitação do pagamento a Codevasf se reserva o direito de reter 15% (quinze por cento) do valor do mesmo, até que seja apresentada a GPS relativo ao mês anterior ao mês de faturamento. Da mesma forma, deverá comprovar o recolhimento do FGTS, sob pena da retenção do pagamento.

- A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, comerciais e demais resultantes da execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão da Codevasf da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da Contratada, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas ações, inclusive perante possíveis subcontratados ou quaisquer terceiros interessados.

- Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência remunera integralmente a Contratada pela execução dos Serviços, incluindo:

    - Custos de mão de obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material de consumo, etc.;

    - Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira;

    - Remuneração e despesas de escritório e despesas fiscais;

    - Custos com alimentação e transporte.

- Na hipótese da Codevasf vir a ser condenada, subsidiariamente nas ações reclamatórias trabalhistas e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido da medição desde que não haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pela Codevasf, a título de condenação trabalhista subsidiária, a Codevasf utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a Contratada, com a qual desde já a mesma expressa sua concordância, com as duas hipóteses previstas neste subitem.

- Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

- As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, devidamente atestado pela Fiscalização, com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário para recebimento dos respectivos créditos; e dos Relatórios Gerenciais e Operacionais do mês anterior ao mês da medição, sem cuja apresentação, não poderão ser recebida os demais documentos de faturamento.

- As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora, devendo as mesmas estarem isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, dando-se início a nova contagem de prazo para pagamento quando da reapresentação da documentação corrigida.

- Os documentos de cobranças indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho emitida pela Codevasf para cobertura da execução dos serviços/fornecimentos, assim como destacando os itens de faturamento que tenham alíquotas tributárias distintas ou gozem de benefícios de isenção ou não incidência tributária.

- Atendido ao disposto nos itens anteriores a Codevasf considera como data final do período de adimplemento o primeiro dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no Art. 9º do Decreto 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

- É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à Codevasf dos documentos de cobranças acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

- Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no item 9 deste Termo de Referência, caso em que a Codevasf pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte fórmula:

AM	=	P x I, onde:

AM	=	Atualização Monetária;

P	=	Valor da Parcela a ser paga; e

I	=	Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I	=	(1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1,

Onde:

i	=	Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

d	=	Número de dias em atraso no mês “m”;

m	=	Meses considerados para o cálculo da atualização monetária.

- Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

- Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

- Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na seguinte forma:

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

    - Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento do valor da parte não executada do contrato);

    - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do serviço em atraso.

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa.

  - A multa a que alude este item não impede que a CODEVASF rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

  - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

  - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CODEVASF ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

    - Antes da cobrança judicial, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 3ª Unidade Regional de Finanças – 3ª/UFN da CODEVASF, localizada na Sede da 3ª/SR da CODEVASF.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à Codevasf o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

    - A utilização da garantia obriga a Contratada a renová-lo pelo prazo restante, caso o contrato continue vigente após a aplicação da penalidade.

  - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

I	– Advertência;

II - multa, na forma prevista nos subitens 16.2 a 16.5;

III	–	 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV	–	 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 16.6 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 16.6 é de competência exclusiva do Ministro da Integração Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

  - O fiscal instruirá o processo, com a análise dos fatos que ensejaram a indicação da penalidade, que será aplicada pelo Superintendente Regional.

  - A aplicação das sanções previstas no item 16 faculta ao interessado a apresentação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A manifestação da licitante/contratada será apreciada pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a penalidade, com base no parecer técnico do fiscal.

  - Caso seja mantida a penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis para a Diretoria Executiva da CODEVASF. O recurso será dirigido à Diretoria Executiva da CODEVASF, por intermédio do Superintendente Regional, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

  - Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

  - Da decisão da Diretoria Executiva da CODEVASF não caberá recurso.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizado, em até 05 (cinco) dias, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93.

  - Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços contratados.

  - A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

  - A não integralização da caução no prazo estabelecido no “caput” desta cláusula impedirá a liberação dos pagamentos previsto no item 13.

  - Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula da rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela Codevasf.

- SUB-ROGAÇÃO

  - A Codevasf poderá sub-rogar o contrato, objeto desta licitação, à Chesf – Companhia Hidroelétrica do São Francisco, de acordo com os termos do Termo de Cooperação Técnica-Financeira Chesf/Codevasf CV-I-92. 2013.0300.00 e seus aditivos.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços será feita diretamente por uma equipe técnica que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando a qualidade dos serviços, as boas práticas, os termos do contrato e os documentos que o integram.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar ou embargar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, mediante notificação no livro de Registro Diário de Serviços ou outro expediente equivalente, com aposição da ciência por representante da Contratada, dando imediato conhecimento do fato, as instâncias superiores da Codevasf – 3ª S.R.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª Superintendência Regional, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - A Codevasf se reserva o direito de exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da contratada, que não mereçam confiança, embarace a fiscalização ou se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o desempenho das tarefas que lhes forem atribuídas.

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

  - A Contratada deverá apresentar relatórios mensais das Atividades  desenvolvidas, descrevendo, detalhadamente, todas as intervenções de operação e manutenção, análises e estudos realizados, sendo eles:

  - Relatório Mensal de Gestão Integrada da Operação e Manutenção e da prestação de serviços de apoio técnico às atividades produtivas que informe o desenvolvimento das atividades executadas nos Perímetros, de acordo com as normas usuais de apresentação da Contratante, de modo a permitir a avaliação e a evolução da execução dos Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas;

  - Relatório Final, ao término do contrato, enfocando os aspectos principais dos trabalhos realizados com apresentação dos custos da atividade durante a execução do contrato.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Concluídos os serviços, a contratada solicitará à Codevasf, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da solicitação formal da Contratada.

  - A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

  - Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da Codevasf, juntamente com representante autorizado pela contratada.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado a emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os serviços executados.

  - O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada é responsável, desde o início dos Serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas administrativas dos escritórios, como, por exemplo, e sem se limitar a elas, referentes a telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal a Codevasf para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

  - Responsabiliza-se a Contratada por quaisquer ônus decorrentes de danos a que vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua exclusiva conta.

  - A Contratada será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

  - A Contratada deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da Contratante onde se desenvolvem os trabalhos (3ª SR-Petrolina/PE), ou excepcionalmente na sua Sede, em Brasília – DF.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até, e no local dos serviços.

  - Exercer a vigilância patrimonial e proteção de todas as instalações recebidas para operar e manter, conforme relacionado nas Especificações Técnicas deste Edital.

  - Inspecionar, durante o horário de operação, através dos inspetores de irrigação, toda infraestrutura de adução e distribuição de água: adutoras, redes hidráulicas e reservatórios.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, inclusive o dimensionamento do quadro de pessoal que será responsável pelos serviços e fornecimentos, atendidas as qualificações mínimas exigidas pela Codevasf, conforme as Especificações Técnicas deste Edital, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como prover todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - A contratada deverá indicar formalmente e manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93), gerindo em seu nome e por sua conta todos os atos administrativos necessários à prestação dos serviços.

  - No momento da desmobilização, para liberação da ultima fatura, faz-se necessária a apresentação da certidão de quitação de débitos, referente a todos os tributos e os serviços públicos e privados contratados para atender aos serviços, quer em instalações localizadas em imóvel integrante dos Perímetros de Irrigação sob sua responsabilidade, quer localizados em outras áreas mobilizados exclusivamente em razão do contrato, como exemplo, as despesas com telefone taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa prestação dos serviços, devendo excluir eventual empregado que não atenda as condições de capacitação, habilitação ou cujo comportamento não seja condizente com o ambiente de trabalho, sempre que a Codevasf assim o solicitar.

  - Promover a substituição dos profissionais de nível médio e superior, integrantes da equipe técnica, somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf.

  - Durante a execução dos serviços, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

- Instalar e manter, em cada perímetro, 1 (uma) placa de identificação dos serviços contratados, nas dimensões: 2,0 mx 4,0m, obedecendo ao padrão de placa de obra do Ministério da Integração Nacional, do Manual de preparação de placas de obras, obtido no endereço eletrônico:  www.integracao.gov.br;

- Manter no escritório da administração local um Diário de Ocorrências e um Diário de Operação em cada Estação de Bombeamento, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, parâmetros operacionais, eventuais ocorrências com os equipamentos e sistemas, mão de obra, meios de transporte, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão dos serviços;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nas instalações físicas (escritórios, oficinas e instalações operacionais);

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da prestação dos serviços; e

- Fazer com que os integrantes da equipe de mão de obra operacional  exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

- Na execução dos serviços objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, confiabilidade, durabilidade, etc. dos materiais e peças  empregadas no processo de manutenção das instalações , de forma a garantir a vida útil prevista para cada equipamento.

- A Contratada deverá observar e atender o ART. 4º do Capítulo II – das obras públicas sustentáveis e o ART. 5º e 6º do Capítulo III – dos bens e serviços, da instrução normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

  - A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE;

  - A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

  - A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

  - A Contratada se obrigará a manter no Perímetro, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - Na execução do presente instrumento será exigido da contratada o pleno atendimento do art. 6º da instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010, no que se refere à adoção das seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados:

  - A utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

  - A adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

  - A Observância da Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

  - O fornecimento aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

  - A realização de programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

  - A realização da separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

  - O respeito às Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

  - A previsão da destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à 3ª GRI/UGE da CODEVASF. O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

  - As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas com terceiros.

  - As Licitantes poderão receber notificações do Edital e seus anexos, passando tais notificações a integrar os referidos documentos.

  - A CONTRATADA será responsável perante CODEVASF/3ªSR pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - A CONTRATADA considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF/3ªSR em decorrência deste Edital, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado;

  - A CONTRATADA considera que conhece plenamente o presente Edital e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/3ªSR tenha concordado previamente, por escrito;

  - A CONTRATADA será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às infraestruturas do Perímetro. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

  - A CONTRATADA será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional, durante a execução do CONTRATO;

  - A CONTRATADA é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, necessários, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços do Edital e seus anexos;

  - O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno direito pela CODEVASF, com a consequente perda da caução e da idoneidade da contratada, nos termos do art. 78, inciso I a XII e XVII, da Lei 8.666/93, observadas as disposições do art. 77, 79 e 80 da citada lei.

  - A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega mensal a CODEVASF para controle, dos comprovantes dos pagamentos efetuados.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras.

  - Serviços extras não contemplados na planilha de preços da contratada deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - A Minuta de Contrato regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato.

  - A licitante vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua exclusiva conta.

  - A CODEVASF poderá revogar esta licitação quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

  - Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do Contrato, bem como projetos “as built” serão de propriedade da Codevasf e deverão ser entregues em formato digital e, quando impraticável desta forma, em meio impresso, sendo proibida a reprodução ou divulgação, no todo ou em parte desse acervo, sem prévia autorização da Codevasf.

  - No ato da assinatura do contrato a licitante vencedora deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, profissional (is) de nível superior, devidamente registrado em CREA, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) para comprovação de experiência na execução dos serviços similares ao objeto destes Termos de Referência;

t1)	Entende-se como pertencente ao quadro permanente: empregado, sócio ou detentor de contrato de prestação de serviços;

t2) Quando se tratar de profissional contratado sob regime de Prestação de Serviços, a comprovação se dará através de cópia autêntica do Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Legislação Civil comum.

t3) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea "c" acima, pertence ao seu quadro de pessoal na condição de empregado, prestador de serviços ou de sócio e de que está indicado para coordenar os serviços objeto desta licitação.

t4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma (Contrato Social) e atas de alteração que nomeie os seus sócios, assim como de certidão do CREA, devidamente atualizados.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que ela vier a causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução dos serviços objeto desta licitação.

  - Os Termos de Referência, Termos da Proposta e Especificações Técnicas farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas instaladas na cidade de Petrolina, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS de gestão integrada da operação e manutenção das INFRAESTRUTURAs DE IRRIGAÇÃO DE USO COMUM, ASSIM COMO APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DOS PERÍMETROS DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO E BRÍGIDA, INTEGRANTES DO SISTEMA ITAPARICA, LOCALIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E OROCÓ, ESTADO PERNAMBUCO.

SUMÁRIO

- OBJETIVO

- CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS:

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

- NORMAS TÉCNICAS

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS

- QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE EXERCERÃO AS ATIVIDADES OBJETO DO EDITAL

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO:

O objetivo destas Especificações Técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições de contratação dos Serviços Técnicos de Gestão Integrada da Operação e Manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum dos Perímetros de Irrigação Fulgêncio e Brígida, integrantes do Sistema Itaparica, compreendendo as atividades de Instalação, Mobilização e Desmobilização, dos Serviços de Gestão da Operação e Manutenção das Infraestruturas, Veículos, Motocicletas, Máquinas, fornecimentos de peças de reposição e materiais de consumo, e apoio técnico às atividades produtivas.

A Instalação, Mobilização e Desmobilização referem-se às atividades de estruturação física e de equipar os ambientes de trabalho. Os Serviços referem-se às atividades de Gestão da Operação e Manutenção da infraestrutura, veículos, motocicletas e máquinas. Os Fornecimentos referem-se a disponibilizar peças de reposição e materiais de consumo. As estimativas de custos para desenvolver essas atividades estão demonstradas nas planilhas orçamentárias anexas destas Especificações Técnicas.

- CARACTERÍSTICAS DOS PERÍMETROS:

  - Perímetro de Irrigação Fulgêncio:

    - Características Físicas

- A temperatura média anual é de 23,7ºC, sendo o mês de julho o mais frio.

- A Pluviosidade média anual é de 468 mm. O trimestre de fevereiro a abril, é o mais úmido e o de julho a outubro, o mais seco.

- A Umidade Relativa do Ar é máxima em junho, com média de 65,6% e a mínima, em setembro, com média de 52,8%, e a média anual 60%.

- A vegetação nativa é representada pela caatinga hiperxerófila, dominando as espécies de porte arbóreo-arbustivo de formação rala.

- Os solos são constituídos de terras com baixa fertilidade natural e acidez, por vezes, acentuada. Entre as classes de Terras Irrigáveis predominam aquelas enquadradas nas classes 3 e 4.

- O Perímetro utiliza os Recursos Hídricos do Rio São Francisco onde, nas imediações da localidade do Distrito de Caraíbas, dá-se a sua captação através de uma Estação de Bombeamento com capacidade de 6,49 m³/s.

- Coordenadas no Centro (EB-2 / EB-3) .......=9.061.640 E=416.280 m

- Espaço Geográfico envolvido pelo Perímetro........................250 Km2

- Extensão Norte/Sul ...................................................................30 Km

- Extensão Leste/Oeste................................................................15 Km

    - Características da infraestrutura

- Superfície Agrícola Útil Total..................................................4.716 ha

- Número de Unidades Agrícolas (1,5; 3,0;4,5 e 6,0 ha).......1.510 lotes

- Método de Irrigação (de concepção do projeto)................ Aspersão Convencional

- Número de Setores de Irrigação (140 ha)............................34 setores

- Número de Conj. de Eletrobombas de Pressurização...........102 unid.

- Número de Conj. de Eletrobombas de Captação e elevatórias11 unid

- Número de Reservatórios de Compensação............................28 unid

- Rede de Adutoras por Gravidade AG-3 (Ø350 a 800 mm)....7.007 km

- Rede de Adutoras por Gravidade AG-2 (Ø350 a 700 mm)....9.901 km

- Canal Principal CP-01 (6,09 m3/s)*.......................................42,00 km

- Canal Reservatório de cabeceira CRC-1 (6,09 m3/s)..............3,30 km

- Canal Principal CP-02 (2,90 m³/s)**.......................................17,88 km

- Reservatórios de Controle..........................................................5 unid

- Adutora por Recalque AR-3 (Ø800 mm)..................................1,60 km

- Adutora por Recalque AR-2 (Ø1.200 mm)...............................2,70 km

- Potência Instalada na EB-03 (3 Conj. de Eletrobombas).........600 HP

- Potência Instalada na EB-02 (4 Conj. de Eletrobombas)......2.000 HP

- Adutora por Gravidade AG-1 (Ø1.800 mm).............................1,40 km

- Adutora de Recalque AR-1 (Ø1.800 mm)................................1,90 km

- Potência Instalada na EB-01 (4 Conj. de Eletrobombas)......5.360 HP

- Canal de Aproximação do Rio São Francisco.........................0,80 km

* No canal CP-01 existem seis comportas de controle e duas de derivação.

** Ao longo do canal CP-02 existem comportas planas verticais de superfície, instaladas em série, em número de sete unidades e doze comportas instaladas paralelamente, em relação ao eixo do canal, para alimentação de reservatórios de compensação.

    - Características da ocupação espacial dos lotes agrícolas:

| SETOR | QUANT. DE QUADRAS | QUANTIDADE DE LOTES | TOTAL DE LOTES | ÁREA (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6 | Total | Total |
| 1 | 5 | 2 | 41 | 2 | 4 | 49 | 159,0 |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 | 36,0 |
| 3 | 3 | 6 | 20 | 3 | 2 | 31 | 94,5 |
| 4 | 3 | 5 | 31 | 1 | 4 | 41 | 129,0 |
| 5 | 4 | 10 | 29 | 1 | 5 | 45 | 136.5 |
| 6 | 3 | 2 | 31 | 7 | 1 | 41 | 133,5 |
| 7 | 3 | 9 | 24 | 4 | 2 | 39 | 115,5 |
| 8 | 4 | 5 | 28 | 0 | 3 | 36 | 109,5 |
| 9 | 3 | 4 | 34 | 2 | 5 | 45 | 147,0 |
| 10 | 3 | 7 | 28 | 2 | 4 | 41 | 127,5 |
| 11 | 3 | 5 | 30 | 1 | 5 | 41 | 132,0 |
| 12 | 3 | 4 | 26 | 1 | 4 | 35 | 112,5 |
| 13 | 3 | 5 | 37 | 3 | 1 | 46 | 138,0 |
| 14 | 3 | 5 | 29 | 6 | 3 | 43 | 139,5 |
| 15 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 23 | 78,0 |
| 16 | 4 | 3 | 39 | 6 | 7 | 55 | 190,5 |
| 17 | 3 | 7 | 21 | 1 | 6 | 35 | 114,0 |
| 18 | 4 | 14 | 39 | 4 | 6 | 63 | 192,0 |
| 19 | 3 | 12 | 35 | 2 | 2 | 51 | 144,0 |
| 20 | 5 | 7 | 35 | 1 | 3 | 46 | 138,0 |
| 21 | 4 | 11 | 27 | 4 | 3 | 45 | 133,5 |
| 22 | 6 | 9 | 36 | 4 | 6 | 55 | 175,5 |
| 23 | 5 | 7 | 38 | 6 | 2 | 53 | 163,5 |
| 24 | 5 | 10 | 34 | 6 | 7 | 57 | 186,0 |
| 25 | 5 | 16 | 44 | 3 | 2 | 65 | 181,5 |
| 26 | 4 | 6 | 33 | 3 | 7 | 49 | 163,5 |
| 27 | 6 | 14 | 38 | 2 | 3 | 57 | 162,0 |
| 28 | 5 | 16 | 41 | 5 | 6 | 68 | 205,5 |
| 29 | 4 | 9 | 32 | 6 | 6 | 53 | 172,5 |
| 30 | 4 | 4 | 29 | 8 | 3 | 44 | 147,0 |
| 31 | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 29 | 96,0 |
| 32 | 4 | 4 | 24 | 2 | 6 | 36 | 123,0 |
| 33 | 4 | 9 | 28 | 3 | 3 | 43 | 129,0 |
| 34 | 4 | 8 | 23 | 4 | 2 | 37 | 111,0 |
| Total | 129 | 247 | 1.023 | 109 | 131 | 1.510 | 4.716 |

    - Características da rede de drenagem:

| DESCRIÇÃO | ÁREA (ha) | QUANT. LOTES | QUANTIDADE DE DRENOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DRENOS PARCELARES SUBTERRÂNEOS (m) | DRENOS COLETORES |  |
|  |  |  |  | ABERTOS (km) | ENTUBADOS (km) |
| ##### IMPLANTADA | 1.152 | 384 | 855.098,0 | 148,96 | 5,2 |
| PROJETADA (A IMPLANTAR) | 549 | 183 | 400.500,0 | 37,0 | 16,00 |
| ## TOTAL | 1.701 | 567 | 1.255.598 | 185,96 | 21,2 |

  - Perímetro de Irrigação Brígida

    - Características Físicas

- Características climatológicas e pedológicas são semelhantes às do Perímetro Fulgêncio, descritas nestas especificações;

- O Perímetro utiliza os Recursos Hídricos do Rio São Francisco.

- A captação se dá por meio de conjuntos eletrobombas instalados na Estação de Bombeamento Principal (EBP), com vazão total de 1,74 m³/s, localizada nas imediações da desembocadura do Rio Brígida.

    - Características da infraestrutura

- Superfície Agrícola Útil Total..............................................1.435,5 ha

- Método de Irrigação (concepção do projeto)....Aspersão Convencional

- Conjuntos de Eletrobombas de Captação...................................04 unid

- Reservatórios de Compensação  e Controle..............................04 unid

- Conjuntos de Eletrobombas de Pressurização..........................24 unid.

- Canal Principal CP-02 (Q=0,75m3/s).........................................2,00 km

- Canal Principal CP-03 (Q=0,75m3/s).........................................1,40 km

- Canal Principal CP-04 (Q=0,45m3/s).........................................2,80 km

- Adutora Principal de Recalque (Ø=1000mm)............................6,90 km

- Potência Instalada na EBP (4 Conj. de Eletrobombas)...........2.000 CV

- Potência Instalada nas EBs (01/05, 02,03 e 04).................2.457,10 CV

- Canal de Aproximação para a captação no Rio São Francisco.......45m

- Comportas para controle de nível dos reservatórios....................04und

    - Características da ocupação espacial dos lotes agrícolas:

| SETOR HIDRÁULICO | QUANT. QUADRAS | QUANTIDADE DE LOTES | TOTAL DE LOTES | ÁREA TOTAL (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipos (de áreas em ha) |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | Total | Total |
| 1 | 6 | 9 | 75 | 10 | 4 | 98 | 307,5 |
| 2 | 5 | 2 | 47 | 12 | 10 | 71 | 258,0 |
| 3 | 6 | 6 | 64 | 5 | 8 | 83 | 271,5 |
| 4 | 6 | 2 | 73 | 13 | 6 | 94 | 316,5 |
| 5 | 7 | 6 | 58 | 06 | 12 | 82 | 282,0 |
| Total | 30 | 25 | 317 | 46 | 40 | 428 | 1.435,5 |

- LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A linguagem a ser utilizada em toda a documentação será em Português. As unidades de medida que serão utilizadas na execução dos Serviços e Fornecimentos, destas Especificações Técnicas, deverão ser no Sistema Métrico Decimal, sempre que possível.

- NORMAS TÉCNICAS

Os Serviços e Fornecimentos deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis, das seguintes associações especializadas:

- AWWA	–	American Water Works Association;

- ASTM	–	American Society for Testing of Materials;

- ASME	–	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC	–	American Institute of Steel Construction;

- AWS	–	American Weelding Society;

- ANSI	–	American National Standard Institute;

- DIN	–	Deutscher Industrie Normem;

- ISO	–	International Standardization Organization;

- SSPC	–	Steel Structures Painting Council.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

  - INSTALAÇÃO:

A Contratada, com o fim de instalar o seu quadro de pessoal para executar os Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas poderá ocupar as instalações existentes nos Perímetros de Irrigação Fulgêncio e Brígida, a saber: escritórios de apoio da administração e gerência executiva, oficinas e almoxarifados, localizados nos Prédios dos Centros Administrativos, canteiro de obras do Projeto Fulgêncio e prédios das estações de bombeamentos, ou se utilizar de estrutura própria, por sua conta e ônus.

Os custos necessários para a instalação serão de responsabilidade da Licitante Vencedora Contratada e para orçá-los esta deverá obedecer às respectivas planilhas de custos, anexas, as quais especificam, quantificam e apresentam os preços máximos que a Codevasf se propõe a pagar.

A medição da Instalação será medida como evento único, após a instalação dos equipamentos e início das atividades a serem desenvolvidas.

O pagamento da Instalação será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - MOBILIZAÇÃO:

A Licitante Contratada deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de mobilizar o quadro de pessoal, equipamentos, ferramentas e instrumentos de medição e aferição; veículos, motocicletas e máquinas, imediatamente, após, a assinatura do CONTRATO, de forma a poder dar início efetivo à execução dos Serviços e Fornecimentos, no cumprimento destas Especificações Técnicas. Os prédios dos Centros Administrativos, canteiro de obras e estações de bombeamento estão equipados com móveis, ar condicionado e utensílios, todos de propriedade da Contratante Codevasf. Anexa à planilha de estimativa de custos está a relação dos móveis, equipamentos de escritório e ferramental disponíveis, esses equipamentos serão utilizados na execução dos serviços, juntamente com os novos equipamentos previstos na planilha de instalação.

A Mobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à Instalação, adquiridos ou sublocados, em qualquer tempo, até os Perímetros e/ou locais de aplicação;

- Mobilização de todo o quadro de pessoal contratado para execução dos Serviços de O & M e de apoio às atividades produtivas e de pessoal para execução de atividades de cunho hidroagrícola específicas ou sazonais, em qualquer tempo, para garantir a continuidade operacional das infraestruturas de uso comum de irrigação dos Perímetros.

A atividade de Mobilização será medida como evento único até trinta dias após a realização das atividades acima descritas, devidamente atestadas pela fiscalização. No caso do contrato vir a ser aditado para um novo período de um ano, não haverá novo pagamento para esse item de despesa.

O pagamento da MOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na Proposta Financeira.

  - DESMOBILIZAÇÃO:

A Contratada, ao término do CONTRATO, originário e eventuais aditivos que vierem a ser celebrados, para desmobilizar-se deverá tomar todas as providências cabíveis, no sentido de passar a Codevasf, todo o acervo técnico, construções civis, peças de reposição e materiais remanescentes em estoque, nos almoxarifados, e providenciar demolições, se estas forem exigidas pela Codevasf, limpeza das instalações e providenciar a retirada de móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais pertencentes à mesma, e desmobilizar o quadro de pessoal contratado e de pessoal para execução de atividades específicas ou sazonais, comunicando por escrito a Codevasf, todas essas providências, com antecedência mínima de 72 horas. Essa atividade será acompanhada pelo Fiscal do Contrato.

A Desmobilização compreende os seguintes itens de despesas:

- Desmobilização do quadro de pessoal;

- Retirada de máquinas, equipamentos e materiais próprios;

- Demolições;

- Eventual recuperação de instalações cedidas pela Codevasf, de forma a restituí-las no mesmo estado em que foram recebidas;

- Limpeza das instalações.

A medição da Desmobilização será realizada em evento único, imediatamente após comunicação à fiscalização do fim das atividades, da forma especificada acima.

O pagamento da DESMOBILIZAÇÃO será no valor do preço apresentado na proposta financeira, sendo pago uma única vez quando do encerramento dos serviços e encerramento do contrato e seus aditivos, por ventura celebrado para estender o prazo de execução do mesmo.

Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação dos escritórios serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela Codevasf, e que integram o presente edital.

- SERVIÇOS E FORNECIMENTOS:

  - SERVIÇOS:

    - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

Os Serviços de Administração serão aqueles relativos à administração dos recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças e vigilância patrimonial. Esses Serviços darão suporte de apoio ao desenvolvimento dos Serviços e Fornecimentos para as atividades de operação e manutenção, objeto destas Especificações Técnicas.

A atividade de vigilância patrimonial consiste na adoção de medidas para resguardar contra roubo, vandalismo e depredações nos prédios dos Centros Administrativos e infraestrutura de irrigação de uso comum (estações de bombeamento, canais, adutoras e seus dispositivos de controle e proteção), constituídos de bens, materiais e equipamentos, conforme inventário que o Licitante Vencedor receberá no ato da Ordem de Serviço. Essa vigilância será executada por meio de 03(três) postos fixos (24h) e 02 (duas) equipes de vigilância ciclomotorizadas (24h) de segunda a domingo, que funcionarão nos prédios dos Centros Administrativos dos Perímetros de Irrigação Fulgêncio e Brígida.

Dentre as atividades a serem executadas pelas equipes de vigilância ciclo motorizadas destaca-se a manutenção da proibição de qualquer instalação irregular como, sifões, motobombas, tubulações, construção de cercas, etc., ao longo dos canais, adutoras e reservatórios, devendo ser retiradas e registrado boletim de ocorrência policial.

As atividades de Administração serão desenvolvidas por pessoal de nível técnico-administrativo, conforme qualificações descritas nestas Especificações Técnicas.

A gestão da administração dos Perímetros terá responsabilidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades gerais de execução dos Serviços e Fornecimentos contratados. Realizar análises e estudos sobre coeficientes de eficiência obtidos durante as atividades: consumo de energia x volume captado x volume fornecido, consumo de energia no horário reservado; criar, implantar e desenvolver sistemas de acompanhamento e avaliação de desempenho das atividades, apresentando a Codevasf, mensalmente, por meio de relatórios, os resultados obtidos e atividades desenvolvidas. Deverá, também, implantar e manter atualizado banco de dados do Perímetro, relativo aos dados da Administração e da Área Técnica, e encarregar-se da elaboração dos Planos de Exploração Agrícola e Planos de Irrigação, necessários ao eficiente planejamento operacional daqueles perímetros.

O gerenciamento das atividades administrativas deverá ser desenvolvido através da Gerência Executiva. Gerenciando as atividades de recursos humanos, compras, almoxarifado, contabilidade, finanças e vigilância.

Medição: a medição desse produto será efetuada considerando-se a unidade mês de atividades administrativas, atendidas as especificações técnicas.

    - APOIO TÉCNICO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS:

A prestação desse serviço consistirá na coleta de informações a cerca da exploração agrícola proposta pelos irrigantes, de modo a elaborar o Plano de Exploração Agrícola, que servirá de base para elaboração do Plano de Irrigação, documento norteador das ações de operação e manutenção das infraestruturas sob regime operacional de Demanda Programada. Desenvolverá, ainda, no âmbito das áreas irrigadas, ações orientativas quanto ao uso racional da água e práticas de manejo e manutenção dos equipamentos parcelares, buscando a minimização dos custos operacionais. Dentre as atividades que serão desenvolvidas pelos técnicos de nível médio e superior, integrantes da equipe de apoio técnico às atividades produtivas da Contratada, mas não se limitando apenas as que estão descritas abaixo, a Contratada terá que promover as seguintes ações:

- Orientar os irrigantes para adoção de tecnologias que resultem no uso racional dos recursos de água e na preservação do solo;

- Capacitar os irrigantes para o correto manejo e manutenção dos sistemas de irrigação parcelar dentro de parâmetros definidos;

- Informar sobre o funcionamento de toda infraestrutura e, estimular à adoção de medidas que visem melhorar a eficiência da distribuição e do uso racional da água destinada a irrigação;

Como atribuições da equipe agronômica, terão que ser apresentados os seguintes trabalhos:

- Elaborar Planejamento de todas as ações necessárias que irão nortear os trabalhos de operação e manutenção;

- Disponibilizar tecnologias de produção e de preservação dos recursos naturais existentes nos Perímetros de Irrigação;

- Promover articulação entre reassentados e empresa Contratada, visando montar um programa de ação continuada voltado para o manejo racional dos recursos água e solo;

- Orientar o emprego dos diversos métodos de irrigação já existentes, a nível parcelar, auxiliar na elaboração do plano de exploração agrícola e elaborar plano de irrigação considerando freqüência e lâmina em função da cultura, fase fenológica, condição climática e característica do solo, além de aspectos relativos à drenagem.

- Obter informações sobre consumo e custo da água para informar e, promover discussões com os produtores sobre a importância do insumo água no processo produtivo;

- Promover reuniões periódicas com organizações de produtores dos perímetros para realizar avaliações dos serviços, objeto do presente contrato, considerando modelo elaborado pela Codevasf e, promover discussões acerca da cogestão futura da infraestrutura de cada perímetro irrigado.

- Elaborar e distribuir material técnico informativo para uso dos pequenos produtores, acerca do manejo solo-água-planta, produzidos pelas entidades de fomento a produção agrícola e preservação das áreas exploradas.

Medição: a medição desse serviço será efetuada considerando-se a equipe mobilizada e a entrega dos produtos executados (relatórios e trabalhos realizados), durante o mês, atendidas as especificações técnicas.

O pagamento será de acordo com o preço unitário da Proposta financeira.

    - GESTÃO DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO:

Os Serviços de Gestão da Operação e Manutenção consistem em planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades de campo relativas à operação e a manutenção de toda infraestrutura, objetivando a captação, condução, armazenamento, controle de nível de reservatórios e distribuição e medição de água, às parcelas agrícolas dos Perímetros. Consiste, também, na necessidade de elaborar estudos para apoiar as equipes técnicas de operação e manutenção, e a Codevasf, visando a otimização do processo de operação e manutenção dos Perímetros, tais como: implantar e desenvolver sistemas de acompanhamento e de avaliação mensal de desempenho das atividades de operação e manutenção , análise da eficiência do uso da água versus consumo de energia, análise da eficiência hidráulica do sistema, apresentar propostas para definição de uma política tarifária; bem como manter atualizados os inventários dos Perímetros e de todos os dados relativos à operação e manutenção da infraestrutura.

Essas atividades serão gerenciadas e coordenadas pelo Gerente Executivo e executadas por profissionais especializados nas áreas de elétrica, eletrônica, mecânica e hidráulica.

As atividades de manutenção que exijam conhecimentos de especialistas nas áreas de eletromecânica, eletrônica e software aplicativos de telecontrole e telesupervisão, serão executadas com a orientação de profissionais especializados, através de Consultorias contratadas pela Contratada. Essas demandas deverão ser previamente apresentadas a Codevasf, com suas justificativas e custo estimado, para as respectivas análises e autorizações, se consideradas necessárias. As Consultorias, quando previamente autorizadas, somente serão objeto de medição após a apresentação dos relatórios específicos dos serviços prestados.

      - GESTÃO DA OPERAÇÃO:

Os Serviços de Gestão da operação consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de operação das estações de bombeamento e suas estruturas elétricas, hidráulicas e civis de distribuição e controle da água a ser fornecida aos irrigantes. Todos esses Serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projetos Executivos, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados nos Perímetros.

As estações de bombeamento deverão ser paralisadas no “horário de ponta”, em cumprimento ao contrato (CHESF/CELPE) de fornecimento de energia elétrica para os Perímetros, exceto sábados e domingos.

As programações de funcionamento das estações de bombeamento deverão usar, ao máximo, o “horário reservado” (benefício da modalidade tarifária horosazonal para irrigantes: das 21h30 às 6h00), para redução de custos com energia elétrica, sempre de acordo com o Plano de Irrigação elaborado pela equipe de apoio às atividades produtivas.

A distribuição de água aos lotes agrícolas será realizada dentro de um regime de demanda programada, no horário pré-fixado para cada setor do Perímetro e de acordo com a demanda prevista no Plano de Irrigação, previamente elaborado pela equipe agronômica, a partir das necessidades hídricas para a implantação do plano de exploração agrícola de cada irrigante, ajustada e consolidada pela Licitante Contratada, conforme acompanhamento diário da irrigação.

O tempo de funcionamento de cada estação de bombeamento principal (EBP) será de, no máximo, 20 horas, por dia, e das estações bombeamento e pressurização, será de até 16 (dezesseis) horas por dia, no pico de demanda d’água e sempre em consonância com o Plano de Irrigação. Os prédios das estações de bombeamento deverão permanecer fechados durante o período em que as mesmas não estiverem funcionando.

Os setores hidráulicos que atendem as quadras e as parcelas irrigadas terão tempo de funcionamento máximo de até 16 horas /dia.

As adutoras e os reservatórios de compensação e controle terão horário de funcionamento de até 20 horas/dia.

O Centro de Controle e Supervisão (CCS) do sistema de automação dos Perímetros, após a sua implantação, terá tempo de funcionamento de 24 horas/dia.

Os sistemas de captação, condução e distribuição de água, todos ou em parte, durante todo o ano, deverão estar em condições de operar de Domingo a Sábado.

Os inspetores de irrigação, além de realizarem a programação dos setores hidráulicos, farão também as medições (leituras) dos volumes fornecidos, no nível das parcelas agrícolas.

O dimensionamento do pessoal para a operação deverá estar em conformidade ao tempo de funcionamento de cada estrutura destacada acima.

Medição: a medição desse serviço será efetuada considerando-se a unidade de estação de bombeamento em operação, durante o mês, atendidas as especificações técnicas.

O pagamento será de acordo com o preço unitário da Proposta financeira, considerando a equipe mobilizada.

      - GESTÃO DA MANUTENÇÃO:

Os Serviços de manutenção consistem no planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de manutenção das infraestruturas dos Perímetros, a saber: estações de bombeamento, reservatórios de compensação e controle, estruturas eletroeletrônicas, mecânicas e hidráulicas, subestações de 13,8 kV, adutoras de condução e de distribuição de água pressurizada, conjuntos válvulas-hidrômetros parcelares, estradas de acesso, rede drenagem, cercas e construções civis, sistema condutor de água em canais e adutoras de condução e de distribuição de água pressurizada e construções civis. Todos esses Serviços serão desenvolvidos em conformidade com as Normas Técnicas, Projetos Executivos, parâmetros de dimensionamento das estruturas e equipamentos, recomendações contidas nos Manuais de Operação e Manuais dos fabricantes dos equipamentos e dos instrumentos instalados nos Perímetros.

A manutenção é a atividade que visa manter e prolongar a vida útil da infraestrutura, desde a simples conservação dos componentes do sistema até a análise e solução de suas falhas, de forma a garantir as perfeitas condições de funcionamento. As atividades de manutenção serão as previstas nos planos apresentados pela Licitante Vencedora Contratada, compreendendo a manutenção preditiva, a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, a saber:

A manutenção preditiva tem como objetivo conhecer e controlar, por monitoramento, o estado de funcionamento dos equipamentos, instalações e a infraestrutura, em serviço, sem a necessidade de paralisações e desmontagens, para verificação de componentes ou partes internas destes. Esta modalidade de manutenção utiliza-se de técnicas como análise de vibrações, temperaturas, óleos lubrificantes, amplitude corrente elétrica demandada, fluxo magnético, corrente de fuga e de ultrassonografia. Os dados coletados são armazenados e gerenciados através da utilização dos atuais recursos de softwares de preditiva.

A manutenção preventiva tem como objetivo a paralisação planejada de equipamentos, instalações ou da infraestrutura, para verificar e/ou substituir peças, componentes ou partes, evitando paradas imprevistas ou interrupções da operação. Utiliza informações de projeto e de fabricantes dos equipamentos e de processos estatísticos para determinação da vida útil das peças e componentes para estabelecer a periodicidade das intervenções. Da mesma forma que a preditiva, também, utiliza os recursos de software específico para o gerenciamento do programa de manutenção. Nas estações de bombeamento e nas estruturas hidráulicas esta manutenção deverá ser executada com a periodicidade semestral.

A manutenção corretiva é a modalidade de manutenção que tem como princípio a correção de falhas ou de quebras ocorridas. A aplicação desta manutenção ocorrerá em casos especiais e nos equipamentos, instalações ou componentes em que não são aplicáveis os métodos de manutenção preditiva e preventiva.

Medição: a medição desse produto será efetuada considerando-se a unidade de estação de bombeamento e setor hidráulico mantidos, durante o mês, conforme as estas especificações técnicas. Os fornecimentos necessários a esse produto serão medidos conforme as ordens de serviços autorizadas pela Codevasf e serão pagos de acordo com os preços unitários que constam na proposta financeira da licitante vencedora.

Atividades de manutenção de serviços sazonais, dentre as quais se destacam os seguintes Serviços:

- A manutenção dos reservatórios de compensação e controle compreende as atividades de limpeza, roço das bordas e taludes, desassoreamento, dragagem, recuperação e substituição de aterro. Esses serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção ou quando demandados.

- A manutenção das adutoras e seus dispositivos de proteção e controle, a exemplo de descargas de fundo, proteção catódica, juntas Dresser, dentre outros, compreende a limpeza, roço, tratamento anticorrosivo, pintura, retirada de vazamentos e substituição de seus componentes. Esses Serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.

- A manutenção das cercas de proteção das infraestruturas do Perímetro, a exemplo dos reservatórios e estações de bombeamento, compreende na reposição de mourões, estacas, e arame farpado e pintura (caiação) das estacas de concreto quando necessário.

- A manutenção das estradas de acesso às estruturas hidráulicas, compreende na limpeza de faixas de servidão, inclusive retirada de árvores e troncos, roço das margens e recuperação do revestimento primário, incluindo a compactação do material utilizado para revestimento, de forma a garantir trafegabilidade durante todo o período do contrato, sendo a sua realização de conformidade com as avaliações periódicas  de cada via.

- A manutenção das construções civis compreende a conservação das paredes de alvenaria, revestimentos, piso, estruturas de concreto, coberta, pintura, instalações elétricas e hidrosanitárias. Esses Serviços serão executados anualmente ou quando demandados.

- A manutenção das grades de proteção dos poços de sucção e nos canais de distribuição de água compreende na retirada periódica de material em suspensão e vegetação aquática acumulada à montante destas grades prejudicando o fluxo de água através dos canais. A retirada deste material deverá ser feita de forma manual.

- A manutenção da rede de drenagem compreende os seguintes Serviços:

Serviços Topográficos:

Refere-se ao levantamento altimétrico dos drenos coletores abertos e suas obras de artes, cotando a rasante e o terreno natural, a cada 20 metros, com colocação de estacas e piquetes, e apresentando em caderneta topográfica digitalizada. Serão usadas cotas reais, partindo dos RN’s disponíveis no Perímetro. Este levantamento será entregue a Codevasf que, comparando com o perfil originário, irá indicar as cotas a serem rebaixadas e, com isso, definir a camada de desassoreamento a ser removida.

Roço ou broca:

Refere-se à eliminação da vegetação existente nas bordas, taludes e fundo dos drenos. Deverá ser feita por meio de roço ou capina. Esses Serviços serão executados de acordo com o plano anual de manutenção.

A faixa a ser limpa será de 2,0m de cada lado do dreno, a partir das bordas. Toda massa vegetal resultante dessa atividade deverá ser removida do leito do dreno e das bordas. A adoção de medidas para realizar o encoivaramento e queima e ou bota-fora será, previamente, autorizada pela Fiscalização, que obedecerá aos critérios de segurança a fim de evitar danos a terceiros e ao ambiente.

A vegetação de porte arbóreo ou arbustivo deverá ser eliminada por meio de arranquio.

Desassoreamento:

Refere-se a remoção de materiais depositados ao longo do fundo dos drenos, podendo ser executado de forma mecânica ou manual. Essa atividade será executada quando autorizado pela Codevasf, com base no levantamento altimétrico. Na  execução do Serviço a Licitante Vencedora Contratada usará gabarito para a conferência das cotas.

Recuperação de Taludes e Obras de arte:

Refere-se à recuperação de locais que foram erodidos. A recuperação será feita com a aplicação de solo-cimento, na proporção 1:10 (cimento:solo), compactado, recompondo o local erodido e recuperando o talude ou a estrutura hidráulica erodida. Os locais a serem recuperados deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à aplicação de solo-cimento, conforme especificado.

Recuperação de obras de arte em alvenaria de pedra argamassada:

Refere-se a recuperação de obras de arte existentes ao longo dos drenos que apresentem fissuras, instabilidade na sua estrutura ou estejam destruídas. Para a execução dessa atividade a Licitante Vencedora Contratada obedecerá ao mesmo padrão de qualidade, na aquisição e aplicação dos materiais exigidos para a recuperação da obra, em conformidade ao do projeto originário. Os locais a serem recuperados deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à devida recuperação.

A alvenaria de pedra argamassada, quando se tratar de recuperação, esta será executada em camadas, com o necessário travamento, formando um todo maciço, sem vazios. Em caso da obra ser de total recuperação, esta será executada em conformidade ao projeto original, fornecido pela CONTRATANTE. A argamassa de ligação deverá ser de cimento e areia grossa, traço 1:3, preparada em masseiras.

Recuperação de obras de arte – assentamento de tubo de concreto PA II Ø 800mm e 1000mm.

Os tubos a serem assentados terão diâmetros entre 800 e 1000mm,  classe PA 2, com junção tipo ponta e bolsa, que atendam as condições estabelecidas na norma ABNT NBR 8890/2007 e Errata NBR 8890/2008. E deverão ser fabricados por empresas certificadas pelo INMETRO ou que apresentem laudos de ensaios de laboratórios credenciados. O assentamento dos tubos será em berços escavados à 15cm abaixo da rasante das valas dos drenos e preenchidos com areia, em locais definidos no projeto. Quando, no fundo da vala, for encontrado material de 3.ª categoria a escavação deverá baixar no máximo 0,10m, que será completado com alvenaria de pedra argamassada.

Os tubos deverão ser assentados de forma a garantir o perfeito funcionamento e concordância com os greides dos drenos. As junções deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Os tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, transporte e descarga, ou de instalação ou ainda com defeitos de fabricação, serão recusados. Antes de serem instalados os tubos deverão ser limpos e mantidos livres de detritos estranhos.

A fiscalização examinará cuidadosamente cada tubo antes do seu assentamento na posição definitiva, o que não isenta a contratada de satisfazer as condições destas especificações.

Os tubos serão baixados cuidadosamente até o fundo da vala, com guindaste ou outro meio aprovado pela fiscalização.

Os tubos serão colocados diretamente sobre a camada de assentamento. Uma vez baixados, deverá ser feita sua colocação e o perfeito alinhamento com os adjacentes. No caso de valas com declividades superiores a (1,0%) os tubos serão colocados com suas bolsas em cota mais alta que suas pontas. Os tubos e valas deverão ser mantidos livres de água, que deverá ser esgotada com bombas ou por meio de saídas na escavação, caso seja necessário.

Quando for preciso interromper a colocação dos tubos, os extremos livres deverão ser tampados para impedir a entrada de água ou corpos estranhos, sempre que essa possibilidade for constatada ou a cargo da fiscalização.

O reaterro poderá ser executado com o próprio material da escavação do dreno, desde que sirva para esse fim, ficando a critério da fiscalização a sua utilização ou não.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Nos custos unitários deverão estar incluídas todas as despesas de materiais, transportes, mão de obra e equipamentos.

A medição será feita por metro de tubos assentados e devidamente reaterrados, conforme o diâmetro indicado nos projetos.

O pagamento será feito pelo preço unitário de assentamento de tubos de concreto, conforme conste na planilha de custo apresentada pela contratada, considerando o critério de medição estabelecido.

Recomposição de revestimento primário

Quando os bueiros cruzarem estradas, a última camada deverá ser de revestimento primário (piçarra ou cascalho), com 30cm de espessura no estado de espalhamento, caindo para 20cm após compactação.

A camada de revestimento deverá ser compactada com compactador vibratório, tipo sapinho ou similar e ficará a cargo da fiscalização, através da avaliação táctil identificar o grau de compactação desejado.

A Empreiteira deverá retirar todo o material não adequado para reaterro das valas e o material empregado deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As medições serão efetuadas conforme as dimensões indicadas no projeto.

A unidade de medida será o metro cúbico de material reaterrado, e compactado, com a prévia aprovação da Fiscalização.

A determinação dos volumes anteriores far-se-á utilizando o cálculo da área que será reaterrada pela altura da camada compactada, ou outros que exijam a configuração prévia do terreno, não se admitindo medição por volume transportado.

O pagamento será efetuado de acordo com os preços correspondentes da Planilha Orçamentária de Serviços de Manutenção Anual de estradas, para recomposição de revestimento primário.

Recuperação de Dreno Erodido (em aterro compactado):

Refere-se a recuperação de pontos erodidos nas bordas dos drenos, com  reposição de aterro compactado. O material a ser usado deverá estar isento de impurezas, como restos de vegetais e calhaus e na umidade, recomendada tecnicamente, para uma perfeita compactação.

Manutenção de Drenos Coletores Entubados Subterrâneos:

Refere-se ao Serviço de limpeza dos drenos entubados com hidrojateamento das tubulações. Essa atividade será executada com equipamento especial, munido de bomba de alta pressão, mangueira e bico jateador, este composto de um orifício na parte frontal e três voltados para trás, com ângulo de, aproximadamente, 45º. Esta operação será executada nos drenos que se encontrarem com o seu funcionamento comprometido e indicado pela Fiscalização.

Substituição de Caixas de Inspeção/Junção danificadas

Refere-se à recuperação de caixas de inspeção/junção que apresentarem rachaduras ou que estejam danificadas. Essa atividade será executada repondo a peça obedecendo o projeto original.

Limpeza de Caixas de Inspeção/Junção:

Refere-se à retirada de todo material que se deposite dentro das caixas e que esteja prejudicando o seu funcionamento. Para a execução dessa atividade deverá ser escavado o solo sobre a caixa, para a retirada da tampa e, posteriormente, a sua recolocação e reaterro.

Escavação, Desobstrução e Reaterro:

Refere-se à escavação de solo para descobrir pontos obstruídos dos drenos subterrâneos, identificados  no momento do hidrojateamento. A execução desse Serviço se dará com a substituição de parte do tubo danificado, amassado ou obstruído. Os materiais usados na substituição serão fornecidos pela Licitante Vencedora Contratada.

O reaterro da vala deve ser realizado com solo livre de pedras e raízes e deve ser levemente compactado.

Destinação do Material do Desassoreamento:

Refere-se ao espalhamento dos materiais resultante do desassoreamento ao longo dos drenos. Esses materiais deverão ser espalhados e regularizados, ao lado dos drenos, com máquina de lâmina, com afastamento mínimo de 2,0 m da borda do dreno, em camada uniforme, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste dos materiais para dentro dos mesmos. Nos casos em que este procedimento não for recomendado, será realizado o transporte para os locais de bota-fora, previamente estabelecidos pela Fiscalização, que não deverá ultrapassar a 6,0 km.

A medição dos Serviços Sazonais, descritos acima será realizada após a sua conclusão. Ocorrerá de forma mensal, para aquelas atividades caracterizada como de prestação continuada, a exemplo de administração, operação e manutenção eletroeletrônica, mecânica, hidráulica, e, de forma periódica, para aquelas atividades caracterizadas de execução específica ou sazonal, a exemplo de manutenção de reservatórios, cercas, adutoras, e seus respectivos dispositivos de proteção, estradas de acesso às estruturas hidráulicas, da rede de drenagem e civil. Esta medição obedecerá à programação de trabalho apresentada pela Licitante Vencedora Contratada e aprovada pela Codevasf, de acordo com os subitens da planilhas da Proposta Financeira.

O pagamento dos Serviços será no valor apresentado na Proposta Financeira para cada Produto a ser medido.

  - FORNECIMENTOS:

    - PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS

Os Fornecimentos de peças e materiais destinam-se ao uso e aplicação na execução dos Serviços de manutenção, recuperação e reposição da infraestrutura. As peças e os materiais estão quantificados e especificados em planilhas respectivas, anexas. As aquisições das peças e materiais serão solicitadas pela Licitante Vencedora Contratada, por escrito, a Codevasf, com as devidas justificativas, que, após análise, autorizará a compra. As aquisições das peças e materiais para formação de estoques, estratégico, obedecerá a um planejamento com base nas médias históricas de consumo dos Perímetros, prazo de entrega pelo fabricante e de uso imprescindível. As peças de reposição e os materiais para uso na manutenção dos equipamentos obedecerão às especificações, recomendações e prazos estipulados pelos fabricantes desses equipamentos. O valor global estimado para este item representa 9% (nove por cento) do orçamento básico, que somente será liberado, pela fiscalização do contrato, na sua totalidade, caso haja necessidade de aplicação.

A medição dos Fornecimentos descritos acima será realizada após a sua aquisição, quer seja para o armazenamento, estoque estratégico, e ou aplicação de imediato.

A contratada deverá comprovar a aquisição das peças disponibilizando à fiscalização cópia das notas fiscais de fornecimento das peças de reposição utilizadas.

O pagamento dos Fornecimentos será no valor apresentado na Proposta Financeira.

- QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE EXERCERÃO AS ATIVIDADES OBJETO DO EDITAL

O perfil técnico dos profissionais que exercerão as atividades de administração, apoio técnico às atividades produtivas, operação e manutenção, deverá obedecer às qualificações mínimas abaixo relacionadas:

Gerente Executivo:

  - Formação profissional de nível superior, preferencialmente, Engenheiro Agrônomo ou Agrícola com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

Experiência mínima:

  - 02 (dois) anos atuando em gerenciamento, coordenação e supervisão de serviços de administração, operação e manutenção de Perímetros de Irrigação, e/ou em administração, operação e manutenção de infraestrutura no campo da engenharia hidráulica, incluindo barragens, canais, estações de bombeamento, sistemas de abastecimento d’água, e/ou coordenação na execução de serviços de Assistência Técnica para pequenos produtores em Perímetro de Irrigação, comprovada por meio de curriculum vitae e acervos técnicos registrados no CREA.

  - Conhecimentos gerais de administração (gestão de pessoal, contabilidade, setor financeiro, informática, compras e almoxarifado);

  - Conhecimentos de sistemas hidráulicos de irrigação (canais, adutoras, estações de bomba e sistemas parcelares);

  - Conhecimentos gerais de manutenção de infraestruturas hidráulicas de irrigação;

  - Conhecimentos gerais sobre produção agrícola em Perímetros de Irrigação.

Coordenador de Administração:

  - Formação profissional de nível superior, preferencialmente, Administrador de Empresas, Economista, Ciências Contábeis, com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência mínima:

  - 02 (dois) anos atuando em administração, coordenação e supervisão de serviços de recursos humanos, contabilidade, conhecimento de informática, compras, finanças e almoxarifado; comprovada por meio de curriculum vitae.

Ajudante Administrativo:

  - Formação profissional de nível médio, preferencialmente, Técnico Administrativo

  - Experiência mínima:

  - 01 (um) ano atuando como auxiliar administrativo comprovado por meio de CTPS.

Técnico em Segurança do trabalho:

  - Formação profissional de nível técnico, na área de segurança do trabalho, com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência:

  - 01 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS, com conhecimento em informática.

Almoxarife

  - Formação profissional de nível fundamental

  - Experiência mínima:

  - 01 (um) ano atuando como almoxarife comprovado por meio de CTPS.

Inspetor de vigilância

  - Formação profissional de nível médio

  - Experiência mínima:

  - 01 (um) ano atuando na área de vigilância comprovado por meio de CTPS.

Motorista

  - Formação profissional de nível fundamental, detentor de carteira nacional habilitação na categoria D.

  - Experiência mínima:

  - 01 (um) ano atuando como motorista profissional, comprovado por meio de CTPS.

Operador de máquinas

  - Formação profissional de nível fundamental, detentor de carteira nacional habilitação na categoria C e curso de operador de retroescavadeira.

  - Experiência mínima:

  - 01 (um) ano atuando como operador de máquinas comprovado por meio de CTPS.

Vigia

  - Formação profissional de nível médio

  - Experiência mínima:

01 (um) ano atuando como vigia comprovado por meio de CTPS.

Engenheiro agrônomo coordenador

  - Formação profissional de nível superior com registro no respectivo conselho profissional da categoria

  - Experiência mínima:

02 (dois) anos atuando em gerenciamento, coordenação e supervisão de serviços de assistência a irrigante de Perímetros de Irrigação comprovada por meio de curriculum vitae e acervos técnicos registrados no CREA.

Engenheiro agrônomo / agrícola:

  - Formação profissional de nível superior com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência mínima:

  - 02 (dois) anos atuando em agricultura irrigada comprovada por meio de curriculum vitae e acervos técnicos registrados no CREA.

Técnico Agrícola

  - Formação profissional de nível técnico, na área agrícola ou agropecuária, com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência:

  - 01 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS, com conhecimento em informática.

Engenheiro coordenador de manutenção:

  - Formação profissional de nível superior, preferencialmente Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Eletricista com registro no respectivo conselho profissional da categoria.

  - Experiência mínima:

02 (dois) anos atuando em supervisão de serviços de manutenção eletromecânica comprovada por meio de curriculum vitae e acervos técnicos registrados no CREA.

  - Conhecimentos dos métodos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de infraestruturas eletromecâncicas e hidromecânicas.

  - Conhecimentos de sistemas de controle automáticos de equipamentos;

  - Conhecimentos de sistemas informatizados de planejamento e controle de manutenção;

Coordenador de operação:

  - Formação profissional de nível médio, preferencialmente, Técnico Agrícola/Agropecuária.

  - Experiência:

02 (dois) anos atuando em atividades de operação e manutenção em Perímetro de Irrigação comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS e com conhecimentos em informática.

Inspetores de Irrigação:

  - Nível de escolaridade: ensino fundamental completo.

  - Experiência:

01 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de CTPS.

Operadores de Estações de Bombeamento:

  - Nível de escolaridade: ensino fundamental completo.

  - Experiência:

1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de CTPS.

Técnico Eletrotécnico:

  - Nível de escolaridade: ensino médio completo, de preferência em curso profissionalizante em eletrotécnica ou eletrônica ou mecatrônica com registro no CREA.

  - Experiência:

01 (um) ano atuando na função, com conhecimento em instrumentação e automação de processos, comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Técnico Mecânico:

  - Formação profissional de nível médio nas áreas de mecânica ou eletromecânica, com registro no CREA.

  - Experiência mínima:

01 (um) ano atuando em operação e manutenção de equipamentos eletromecânicos ou hidráulicos, comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

  - Conhecimentos dos métodos de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de componentes mecânicos;

  - Conhecimentos de sistemas de controle automáticos de equipamentos;

  - Conhecimentos de sistemas informatizados de planejamento e controle de manutenção;

Técnico em Instrumentação:

  - Nível de escolaridade: ensino médio completo, de preferência curso profissionalizante em eletrotécnica ou eletrônica ou mecatrônica com registro no CREA.

  - Experiência:

02 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Mecânico de bombas:

  - Nível de escolaridade: ensino médio completo, de preferência curso profissionalizante em mecânica.

  - Experiência:

02 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Encanador:

  - Nível de escolaridade: ensino fundamental completo

  - Experiência:

02 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio de CTPS.

Eletricista:

  - Nível de escolaridade: ensino médio completo, de preferência curso profissionalizante em técnico eletricista ou eletrônica.

  - Experiência:

2 (dois) anos atuando na função e comprovada por meio de curriculum vitae e CTPS.

Auxiliares:

  - Nível de escolaridade: ensino fundamental completo

  - Experiência:

1 (um) ano atuando na função e comprovada por meio de CTPS.

Consultoria de Operação e Manutenção:

  - Formação Profissional, Engenheiro Civil, Mecânico, Eletricista ou de Controle e Automação, com registro no CREA

  - Experiência:

03 (três) anos de experiência, comprovada por meio de curriculum vitae, e/ou acervo técnico fornecido pelo CREA.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- Os Serviços e Fornecimentos serão realizados em conformidade às cláusulas contratuais, resultantes destas Especificações Técnicas e anexos, que juntados a proposta da Licitante Vencedora Contratada, farão parte integrante do CONTRATO;

- A Licitante Vencedora Contratada será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade dos Serviços e Fornecimentos e à observância de normas técnicas;

- A Contratada para desenvolver suas atividades de manutenção poderá necessitar de apoio de oficinas eletromecânicas que disponham de equipamentos, por exemplo, fresadoras, tornos mecânicos, plainas e outros equipamentos de grande porte e, nesses casos, os Serviços poderão ser terceirizados. Todos os custos de oficinas serão de responsabilidade da contratada.

- A Contratada deverá, no decorrer da execução dos Serviços e Fornecimentos, atender às exigências e recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais. Para o cumprimento deste atendimento, onde implique custos adicionais, não previstos em CONTRATO, esta deverá apresentar a Codevasf, o projeto detalhando todas as exigências e custos para as providências subsequentes;

- A Licitante Vencedora Contratada será responsabilizada por todos e quaisquer danos e avarias causados por ela, por seus funcionários e/ou por terceiros que esta venha a sublocar execuções de atividades específicas e sazonais, às infraestruturas dos Perímetros. A restauração dos danos e avarias causados deverá ser de imediato, sob pena da não liberação de pagamentos.

- A Codevasf poderá executar, direta ou indiretamente, a reparação dos danos e avarias, descritas no item “e” acima, no caso em que a Licitante Vencedora Contratada se negue a executá-las, para tanto cobrará desta, as despesas relativas à execução, aplicando multa, sobre estas despesas, de 200% (duzentos por cento);

- A Licitante Vencedora Contratada será responsabilizada por quaisquer acidentes de trabalho, do seu quadro funcional permanente, e de qualquer profissional que venha a desenvolver atividades por Serviços prestados aos Perímetros, quer ligado diretamente a Licitante Vencedora Contratada ou por sublocação, durante a execução do CONTRATO;

- A Licitante Vencedora Contratada é obrigada a cumprir às Leis Sociais e Trabalhistas e a pagar os impostos municipais, estaduais e federais, que venham a incidir sobre a execução dos Serviços e Fornecimentos destas Especificações Técnicas e anexos;

- A Licitante Vencedora Contratada será responsável pelo zelo, manutenção, renovação e atualização dos acervos técnicos, cuja propriedade e uso é exclusivo dos Perímetros;

- A Licitante Vencedora Contratada colocará à disposição a sua equipe técnica, para, quando for necessário, proferir palestras em reuniões de agricultores, usuários dos Perímetros, de matéria relativa aos Serviços de O e M, no sentido de:

- Tornar esses Serviços mais eficientes e eficazes;

- Fazer entender aos usuários de suas obrigações e responsabilidades, no uso adequado e racional da água que lhes é fornecida;

- Outras matérias correlatas a esclarecimentos específicos de operação e manutenção do Perímetro.

- Será proibida a permanência de pessoas estranhas aos Serviços, bem como o uso de aparelhos de rádio, TV e similares, a criação de animais e a construção de qualquer estrutura de apoio para moradia, pelos empregados da Licitante Vencedora Contratada, nas áreas dos Perímetros.

- A Licitante Vencedora Contratada é responsável pela substituição, de imediato, após notificação do Fiscal da CONTRATANTE, de funcionário que se apresente de conhecimento e experiência inferior à exigida nestas Especificações Técnicas.

- A Licitante Vencedora Contratada será responsável pela retirada de todo e qualquer material impugnado pelo Fiscal da CONTRATANTE, dos Perímetros, no prazo de quarenta e oito horas.

- A Licitante Vencedora Contratada deverá manter, no escritório da gerência executiva dos Serviços de O e M e nas estações de bombeamento, livros diários de ocorrências à disposição da Fiscalização da Codevasf, para registro das comunicações da Fiscalização e respostas/providências da Contratada;

- As Licitantes poderão, ao seu critério, com o objetivo de consubstanciar suas propostas à Licitação, conhecer nos arquivos da Codevasf, informações adicionais dos Perímetros, além das apresentadas nestas Especificações Técnicas, podendo, às suas expensas, produzi-las.