|  | ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GRADES TOMADA DÁGUA |  |
| --- | --- | --- |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

BARRAGEM DE JEQUITAÍ I

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de grade metálica de placas com largura 2,75 m por 1,96 m de altura, removíveis e intercambiáveis, incluindo-se viga pescadora e demais acessórios para ser entregues no canteiro de obras da barragem Jequitaí I, no município de Jequitaí em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

  - OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto, fabricação e fornecimento de grade metálica de placas com largura 2,75 m por 1,96 m de altura, removíveis e intercambiáveis, incluindo-se viga pescadora e demais acessórios no canteiro de obras da barragem Jequitaí I no município de Jequitaí em Minas Gerais.

  - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento do rio Jequitaí, com a construção de dois barramentos, Jequitaí I à montante e Jequitaí II à jusante, caracteriza-se pelo uso múltiplo da água, com garantia de vazão, de controle de cheias, distribuição de água para irrigação à jusante e geração de energia elétrica.

A distribuição de água para a geração de energia elétrica e para os canais de irrigação em Jequitaí II será feita pela oferta de água turbinada em Jequitaí I.

Entretanto, quando a unidade estiver parada e a cota do nível d'água a montante estiver abaixo da crista do vertedouro, a vazão necessária a jusante de modo a manter o nível do reservatório de Jequitaí II na elevação 550,00 m, será garantida pela válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I.

O rio Jequitaí é um afluente da margem direita do rio São Francisco cortando os municípios de Joaquim Felício, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí e Claro das Porções.

A cidade mais próxima dos barramentos é Jequitaí que está a 70 km distante de Pirapora e 97 km de Montes Claros através da BR-365.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

A válvula será instaladas em ambiente com as seguintes características:

- Fluído: água doce bruta.

- Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC.

- Clima: semi-árido.

- Altitude: superior a 500 e inferior a 600 m.

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Descrição Geral do Barramento Jequitaí I

O Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I é constituído por um barramento em concreto gravidade com coroamento na elevação 589,60 m, a ser executado em concreto compactado a rolo (CCR).

O sistema extravasor é constituído por três vertedouros de soleira livre, incorporados ao barramento, tendo a principal soleira na elevação 580,00 m com 40 m de comprimento e dissipação do tipo "Flip Bucket" e os auxiliares dissipação em escadas, soleiras na elevação 584,20 m e comprimentos de 28,0 e 38,0 m, a direita e a esquerda do vertedouro principal, respectivamente.

O sistema de adução é constituído por uma Tomada d´Água, um Conduto Forçado e uma Válvula Dispersora. Todos instalados junto à ombreira esquerda. Este sistema permite aduzir água para a Casa de Força a ser instalada na margem esquerda.

A Tomada d´Água é uma estrutura de concreto convencional incorporada ao maciço de CCR do barramento. Apresenta soleira na elevação 560,75 m, e dispõe de uma comporta vagão e grades removíveis para controle do fluxo.

O Conduto Forçado é metálico e apresenta diâmetro de 3,50 m entre a Tomada d´Água e a Casa de Força. Logo a jusante da Tomada d´Água este conduto apresenta uma derivação também metálica, com diâmetro de 2,50 m para adução de água até a Válvula Dispersora. A montante da Válvula borboleta foi prevista a instalação de uma Válvula Dispersora para permitir a manutenção da primeira.

A válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I, será do tipo dispersora cônica, com ângulo do cone em 45o, diâmetro de 2,50m, prevista para operar sem vibração em todas as faixas de quedas e vazões.

A Casa de Força é do tipo abrigada, dispondo de uma turbina tipo Kaplan de eixo vertical de 8,25 MW de potência nominal, acoplada a um gerador síncrono trifásico de 8,5 MVA, o qual opera com rotação de 257,14 rpm.

  - NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA:	American Water Works Association;

- ASTM:	American Society for Testing of Materials;

- ANSI:		American National Standard Institute;

- AISC:		American Institute of Steel Construction;

- AISI:		American Iron and Steel Institute;

- CEN:		Committee for European Normalization;

- DIN:		Deutscher Industrie Normen;

- ISO:		International Standardization Organization;

- HIS:		Hydraulic institute Standard;

- SSPC:		Steel Structures Painting Council;

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas.

Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas.

No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, a válvula dispersora será considerada como projetada, fabricada e fornecida com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

  - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar a fabricação grade objeto deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos à rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

  - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte da grade, aqui especificada, deverá ser suficiente para protegê-la durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

- evitar qualquer contato direto da grade ou suas partes com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

- o material deverá ser colocada sobre berços de madeira com proteção de borracha;

- deverão ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo;

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

Serão entregues sobre caminhões em local a ser indicado pela CODEVASF, sendo seu transporte de responsabilidade do FORNECEDOR.

Os equipamentos deverão serem manuseados pela extremidade não revestida por meio de correias conforme Especificação AWWA-C-203.

O FORNECEDOR se responsabilizará por qualquer dano causado e, quando transportá-los deverá providenciar seguro que cubra todas as etapas, desde a movimentação até a descarga e estocagem na área destinada pela CODEVASF.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

  - MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

- Instruções para instalação e manutenção;

- Descrição geral e especificações técnicas.

  - IDENTIFICAÇÃO

As partes deverão serem identificados em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

- CODEVASF – BARRAGEM JEQUITAÍ I;

- Nome do fabricante;

- Especificação resumida do material;

- Dimensional;

- Peso;

- Ano de fabricação.

- Marcação conforme desenho aprovado pela Codevasf.

  - DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

    - LISTA DE EQUIPAMENTOS

- 1 (um) jogo de painéis de grades metálicos, completos, removíveis, sendo cada jogo composto de 8 (oito) painéis iguais e intercambiáveis, distribuídos em duas colunas;

- 1 (um) jogo de peças fixas de segunda concretagem, completo, para permitir o apoio e o

- deslizamento dos painéis de grade, na colocação e remoção dos mesmos;

- 1 (uma) viga pescadora, completa, dispositivo de engate/desengate automático dos ganchos

- aos painéis das grades;

- 1 (um) cavalete para estocagem da viga pescadora, a ser instalado sobre o coroamento da

- estrutura da tomada d’água, na elevação 589,60 m.

- Todos os pinos, parafusos, porcas e arruelas, etc., necessários à montagem dos equipamentos na obra, fornecidos com um acréscimo de 10% (dez por cento);

- Dispositivos, gabaritos de montagem e ferramentas especiais;

- Eletrodos necessários para a solda final no campo com acréscimo de 10% (dez por cento);

- Pintura completa de todos os equipamentos, inclusive tintas de fundo e de acabamento necessárias aos retoques a serem efetuados na Obra.

    - LISTA DE SERVIÇOS

O FORNECEDOR deverá executar os seguintes serviços:

- Projeto executivo de todos os equipamentos a serem fornecidos;

- Fabricação, ensaios e testes destrutivos ou não, incluindo os corpos de prova necessários, para atender ao programa previsto e aprovado pela CODEVASF;

- Pré-montagem na fábrica, para verificações dimensionais, sendo permitido pré-montagem em trechos para as peças embutidas;

- Sistemas de pintura completa dos equipamentos;

- Armazenagem dos equipamentos na fábrica até a efetivação do transporte;

- Embalagem de proteção para transporte dos equipamentos na fábrica;

- Transporte de todo o fornecimento desde a fábrica até a Obra;

- Supervisão de montagem e testes de funcionamento na Obra de todo o fornecimento;

- 1 (um) jogo completo dos documentos desenvolvidos no projeto executivo dos

- equipamentos, como finalmente aprovados e fabricados;

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Montagem, devidamente encadernados;

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Manutenção, devidamente encadernados;

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Operação, devidamente encadernados.

    - LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS A SEREM FORNECIDAS

O FORNECEDOR deverá apresentar também uma lista de ferramentas especiais, com seus respectivos preços, necessários à montagem e posterior manutenção de todo o fornecimento.

Entende-se por ferramentas especiais todos os dispositivos de levantamento e manuseio, chaves, ferramentas e gabaritos, moldes para confecção das borrachas de vedação, não padronizados, isto é, projetados pelo próprio FORNECEDOR, e não encontrados facilmente a venda no mercado nacional.

Para cada peça sobressalente o FORNECEDOR indicará sua designação, a quantidade, referência ao desenho de detalhe e uma nota descritiva do material, de modo que por ocasião da entrega de fornecimento à CODEVASF, tais peças sejam claramente identificadas.

Todas as peças sobressalentes serão intercambiáveis com as que deverão substituir, fabricadas do mesmo modo, com os mesmos materiais e, ensaiadas e inspecionadas pela CODEVASF.

    - SERVIÇOS EXCLUÍDOS

Os equipamentos, materiais e serviços seguintes, estão excluídos deste fornecimento e serão providos pelo FORNECEDOR:

- Peças metálicas embutidas em concreto de primeiro estágio de concretagem, com exceção daquelas necessárias aos sistemas comparadores de pressão;

- Serviços de concretagem das peças fixas embutidas em concreto de segundo estágio, que serão executados por terceiros, respeitando porém o projeto do FORNECEDOR e sob sua supervisão;

- Montagem de todo o fornecimento no local de operação.

    - GENERALIDADES

A Tomada d’Água está equipada com grade metálica com a função de impedir a entrada de detritos provenientes do reservatório da usina, que por suas dimensões possam danificar as unidades geradoras.

Os painéis de grade serão instalados nas ranhuras embutidas no concreto, que possuem inclinação de aproximadamente 8,53° com relação ao plano vertical.

Os painéis serão intercambiáveis e removíveis, sendo cada painel construído com barras verticais, de perfil retangular, montadas sobre um quadro de aço estrutural e providos de pinos de guia para garantir o perfeito alinhamento das barras verticais dos painéis sobrepostos.

A operação de colocação e retirada dos painéis, para sua limpeza e manutenção periódica, será feita quando a respectiva unidade geradora estiver parada, através de uma viga pescadora, acoplada ao gancho da Talha Elétrica / Monovia da Tomada d´Água.

    - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

Deverão ser observadas no projeto as seguintes características técnicas principais:

Tipo de grade .........................................................removíveis e intercambiáveis

Nº de Tomadas d´Água ...................................................................................... 1

Quantidade de aduções por Tomada d´Água..................................................... 2

Quantidade de jogos de peças fixas .................................................................. 1

Quantidade de painéis por adução .................................................................... 4

Quantidade de viga pescadora........................................................................... 1

Quantidade de cavalete para estocagem da viga pescadora............................. 1

Largura de um painel de grade (aproxim.) ................................................ 2,75 m

Altura de um painel de grade (aproxim.) ................................................... 1,96 m

Espaçamento entre linhas de centro das barras verticais....................... 100 mm

Nível d'água máximo maximorum ......................................................... 558,40 m

Nível d'água mínimo operacional .......................................................... 567,50 m

Elevação da soleira da grade ............................................................... 559,63 m

Elevação do coroamento da estrutura da tomada d’água .................... 589,60 m

Inclinação da grade com a vertical ....................................................aprox. 8,53°

Vazão máxima por adução .......................................................................39 m³/s

Carga de projeto ....................................................................................... 30 kPa

Razão mínima entre a freqüência própria das barras e a freqüência de

turbilhonamento considerando as grades com 50% de obstrução ................. 1,5

Elevação superior do gancho da talha elétrica da tomada d’água, a ser fornecido por terceiros........................................................................... 593,60 m

Elevação inferior do gancho da talha elétrica da tomada d’água, a ser fornecido por terceiros........................................................................................... 560,50 m

    - REQUISITOS CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS

      - PAINÉIS DE GRADE

Cada painel de grade deverá ser constituído de um quadro rígido, fabricação soldada em aço estrutural, emoldurando um conjunto de vigas horizontais cujas extremidades deverão ser soldadas ao quadro. Um conjunto de barras verticais será soldado ao quadro rígido e às vigas horizontais. Os painéis deverão ser convenientemente contraventados, iguais entre si e intercambiáveis.

Cada painel de grade deverá ter quatro sapatas guia, duas em cada face lateral. As sapatas guia deverão ser aparafusadas à face lateral sobre chapas, que permitam ajustar a folga entre cada sapata guia e a peça fixa instalada no concreto.

O projeto das grades deverá dar atenção especial ao dimensionamento das barras, espessura e altura, bem como do espaçamento entre as vigas horizontais, visando minimizar as perdas de carga e evitar a ocorrência de ressonâncias nas barras chatas advindas de fenômenos vibratórios.

Os painéis de grade deverão ter rigidez suficiente para que, quando do seu transporte para a obra, movimentação e manobra, as suas dimensões permaneçam dentro das tolerâncias especificadas.

Cada painel de grade deverá possuir na sua parte superior dois pontos de suspensão para engate e desengate dos ganchos da viga pescadora, através de dispositivos rígidos que proporcionarão o guiamento dos ganchos da viga pescadora nas manobras de acoplamento e desacoplamento. Os dispositivos também proporcionarão o guiamento para o encaixe do painel superior, tendo em vista que a parte inferior dos painéis de grade possuem furos correspondentes aos dispositivos superiores.

Os pontos de suspensão e os dispositivos de guiamento, deverão ser dimensionados para resistirem aos esforços oriundos da operação de manobra dos painéis desde a posição horizontal até a posição vertical e vice-versa. Os pontos de suspensão deverão estar em um plano vertical coincidente com o plano que contém o centro de gravidade dos painéis.

      - PEÇAS FIXAS

Para a adução está previsto um conjunto de peças fixas, constituído de peças fixas laterais inclinadas para o guiamento, deslizamento e apoio dos painéis de grade e da viga pescadora, bem como constituído de viga horizontal na soleira, que servirá de apoio dos painéis inferiores da grade, para as duas aberturas formadas pelo pilar central em cada adução.

As peças fixas deverão ser acompanhadas dos respectivos parafusos, porcas, arruelas e chapas ou cantoneiras de alinhamento e fixação, a serem posicionados e alinhados a partir das peças fixas instaladas no concreto primário.

Durante a pré-montagem na fábrica o FORNECEDOR deverá prever todas as junções, talas, parafusos, porcas, arruelas e pinos guia para montagem no campo, bem como os chanfros para soldagem no campo.

As guias terão dimensões mais alargadas na extremidade superior, junto a elevação 589,60, para facilitar as operações de manobra quando da introdução e retirada dos painéis de grade e da viga pescadora.

      - VIGA PESCADORA

A viga pescadora deverá ser projetada para servir de ligação entre cada painel de grade e o gancho da Talha Elétrica da Tomada d’Água, de maneira a possibilitar a perfeita movimentação dos painéis dentro das respectivas ranhuras e demais manobras dos painéis fora da ranhura.

A viga pescadora suspenderá individualmente os painéis de grade por dois ganchos que se acoplarão aos pontos de suspensão dos painéis, e será suspensa apenas por um ponto central que se acoplará ao gancho da talha elétrica através de pino de aço inoxidável, incluído neste fornecimento. O FORNECEDOR deverá prever um sistema que facilite a colocação e retirada deste pino durante o acoplamento da viga pescadora ao gancho da Talha Elétrica.

A estrutura da viga pescadora deverá ser de construção soldada, projetada de forma a permitir a manobra do painel da grade da posição horizontal para a vertical e vice-versa. Deverá ser equipada com rodas à montante, à jusante e nas laterais, possibilitando o guiamento da viga pescadora ao ser movimentada na ranhura. O espaçamento mínimo entre as rodas superiores e inferiores, instaladas nas laterais da viga pescadora, deverá ser de 1,30 m.

Todos os eixos e pinos, que deverão ter contato com as peças submetidas a movimentos angulares serão de aço inoxidável e as buchas serão de material autolubrificante, própria para trabalhar submersa na água.

A viga pescadora deverá possuir um dispositivo automático, acionado por um contrapeso colocado próximo ao centro da viga, permitindo o engate e desengate dos ganchos dentro ou fora da água, com a finalidade de realizar as seguintes operações:

- Descida da viga pescadora com o painel acoplado, desengate automático dos ganchos e subida sem o painel;

- Descida da viga pescadora sem o painel, engate automático dos ganchos e subida com o painel.

- O sistema de acionamento do contrapeso deverá ser tal que o esforço para movimentá-lo possa ser feito facilmente pelo operador da viga pescadora.

Os ganchos de suspensão e o centro de gravidade da viga pescadora, deverão estar no plano vertical coincidente com coincidente com o plano que contém os planos de suspensão e o centro de gravidade dos painéis.

    - ESTOCAGEM DA VIGA PESCADORA

A viga pescadora, quando não estiver em operação, deverá ser estocada na posição vertical em um cavalete, incluído neste fornecimento, ser instalado externamente sobre o coroamento da estrutura da tomada d’água, na elevação 589,60 m.

    - PRÉ-MONTAGEM NA FÁBRICA E TOLERÂNCIAS

Cada painel de grade deverá ser integralmente pré-montado na fábrica. As soleiras e as guias laterais deverão também ser pré-montados na fábrica em trechos, cujo comprimento deve ser aprovado pela CODEVASF.

Durante a pré-montagem as partes deverão ser indelevelmente marcadas e depois desmontadas para pintura e despacho.

Pinos cônicos deverão ser usados, onde necessário, de modo a garantir a correta montagem no campo.

Nesta pré-montagem deverão ser verificados os ajustes, as dimensões e as tolerâncias.

O controle de qualidade do equipamento pré-montado deverá ser feito com o auxílio de planilhas, previamente aprovadas pela CODEVASF, contendo as características e as tolerâncias.

Será efetuada a inspeção do preparo das superfícies a serem pintadas, verificação do acabamento e medição das espessuras das camadas aplicadas, bem como sua aderência, na presença do INSPETOR, conforme Normas e/ou Especificações Técnicas.

Todos os controles dimensionais serão realizados mediante croquis dimensionais fornecidos pelo FORNECEDOR e aprovados pela CODEVASF.

    - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Na ocasião de instalação dos equipamentos, a CODEVASF través de seu representante legal deverá estar presente supervisionando a instalação e emitindo relatórios de aprovação.

Caso haja duvidas sobre métodos de instalação, dimensionamento, quantitativo ou material em desacordo com estas Especificações Técnicas o representante legal da CODEVASF deverá entrar em contato direto com a CONTRATADA solicitando, se necessário, a visita de seu representante em campo para auxilio ficando esta obrigada a prestar todo esclarecimento solicitado.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos e materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou material que venham a surgir dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de testes no campo e recebimento definitivo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento, serão reparados pelo proponente sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a despesas de seguro e transporte.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que a grade fornecida estará livre de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 5 (cinco) ano após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

  - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMETARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

Entre os documentos de projeto, deverão ser fornecidos no mínimo os seguintes:

Documentos Mecânicos

- Conjunto e detalhes da grade e suas placas e acessórios;

- Planta e vista frontal, lateral e cortes, mostrando a disposição dos equipamentos devidamente identificados, dimensões, detalhes de fixação, pesos;

- Esquema de pintura;

- Catálogo técnico dos itens padronizados;

- Desenhos de transportes;

- Manuais de montagem, operação e manutenção

Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais e memoriais de cálculo, se aplicáveis.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

- Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

- Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

- Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

- Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

- Material humano.