|  | ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPORTA TOMADA D’ÁGUA |  |
| --- | --- | --- |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

BARRAGEM DE JEQUITAÍ I

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de 01 comporta vagão de vão 3,50 m, altura 3,61 m e todo o mecanismo oleodinâmico de acionamento e movimentação para ser entregues no canteiro de obras da barragem Jequitaí I, no município de Jequitaí em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

  - OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto, fabricação e fornecimento de 01 comporta vagão de vão 3,50 m, altura 3,61 m e todo o mecanismo oleodinâmico de acionamento e movimentação no canteiro de obras da barragem Jequitaí I no município de Jequitaí em Minas Gerais.

  - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento do rio Jequitaí, com a construção de dois barramentos, Jequitaí I à montante e Jequitaí II à jusante. Caracteriza-se pelo uso múltiplo da água, com garantia de vazão, de controle de cheias, distribuição de água para irrigação à jusante e geração de energia elétrica.

A distribuição de água para a geração de energia elétrica e para os canais de irrigação em Jequitaí II será feita pela oferta de água turbinada em Jequitaí I.

Entretanto, quando a unidade estiver parada e a cota do nível d'água a montante estiver abaixo da crista do vertedouro, a vazão necessária à jusante de modo a manter o nível do reservatório de Jequitaí II na elevação 550,00 m, será garantida pela válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I.

O rio Jequitaí é um afluente da margem direita do rio São Francisco cortando os municípios de Joaquim Felício, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí e Claro das Porções.

A cidade mais próxima dos barramentos é Jequitaí e está a 70 km distante de Pirapora e 97 km de Montes Claros através da BR-365.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

A comporta será instaladas em ambiente com as seguintes características:

- Fluído: água doce bruta.

- Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC.

- Clima: semi-árido.

- Altitude: superior a 500 e inferior a 600 m.

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Descrição Geral do Barramento Jequitaí I

O Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I é constituído por um barramento em concreto gravidade com coroamento na elevação 589,60 m, a ser executado em concreto compactado a rolo (CCR).

O sistema extravasor é constituído por três vertedouros de soleira livre, incorporados ao barramento, tendo a principal soleira na elevação 580,00 m com 40 m de comprimento e dissipação do tipo "Flip Bucket" e os auxiliares dissipação em escadas, soleiras na elevação 584,20 m e comprimentos de 28,0 e 38,0 m, a direita e a esquerda do vertedouro principal, respectivamente.

O sistema de adução é constituído por uma Tomada d´Água, um Conduto Forçado e uma Válvula Dispersora. Todos instalados junto à ombreira esquerda. Este sistema permite aduzir água para a Casa de Força a ser instalada na margem esquerda.

A Tomada d´Água é uma estrutura de concreto convencional incorporada ao maciço de CCR do barramento. Apresenta soleira na elevação 560,75 m, e dispõe de uma comporta vagão movida por mecanismo oleodinâmico, possuindo, ainda, grades removíveis para controle do fluxo.

O Conduto Forçado é metálico e apresenta diâmetro de 3,50 m entre a Tomada d´Água e a Casa de Força. Logo a jusante da Tomada d´Água este conduto apresenta uma derivação também metálica, com diâmetro de 2,50 m para adução de água até a Válvula Dispersora. A montante da Válvula borboleta foi prevista a instalação de uma Válvula Dispersora para permitir a manutenção da primeira.

A válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I, será do tipo dispersora cônica, com ângulo do cone em 45º e diâmetro de 2,50m, prevista para operar sem vibração em todas as faixas de quedas e vazões.

A Casa de Força é do tipo abrigada, dispondo de uma turbina tipo Kaplan de eixo vertical de 8,25 MW de potência nominal, acoplada a um gerador síncrono trifásico de 8,5 MVA, o qual opera com rotação de 257,14 rpm.

  - NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA:	American Water Works Association;

- ASTM:	American Society for Testing of Materials;

- ANSI:		American National Standard Institute;

- AISC:		American Institute of Steel Construction;

- AISI:		American Iron and Steel Institute;

- CEN:		Committee for European Normalization;

- DIN:		Deutscher Industrie Normen;

- ISO:		International Standardization Organization;

- HIS:		Hydraulic institute Standard;

- SSPC:		Steel Structures Painting Council;

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas.

Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas.

No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, a válvula dispersora será considerada como projetada, fabricada e fornecida com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

  - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar a fabricação da comporta vagão de vão 3,50 m, altura 3,61 m e todo o mecanismo oleodinâmico de movimentação objeto deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos à rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

    - INSPEÇÃO NA FÁBRICAÇÃO

São definidos, no Roteiro Básico de Inspeção, abaixo discriminado, os ensaios/testes mínimos previstos, bem como aqueles a serem testemunhados pela CODEVASF.

a) Roteiro de Inspeção:

- Materiais e/ou Componentes

- Chapas – certificado de qualidade do material

- Peças fundidas – testes em corpos de prova

- Solda elétrica – qualificação de soldadores e ultra-som, raio X, ou líquido penetrante para as soldas

As válvulas e a virola serão montadas em conjunto e ensaiadas na Fábrica do FORNECEDOR, onde serão verificadas, no mínimo, as seguintes características:

- Dimensionais

- Ajustes de montagem

- Acabamento superficial

- Operacionais

- Servomotores

Cada servomotor completo será submetido a um ensaio de pressão hidrostática, de acordo com o código ASME, não sendo admitidos vazamentos externos ou exudação.

A central oleodinâmica completa deverá ser submetida a ensaios de funcionamento.

As tubulações e demais componentes do circuito hidráulico atenderão à condição de pressão de ensaio hidrostático indicado para os servomotores, não sendo admitidos vazamentos externos ou exudação.

Os motores elétricos deverão ser submetidos aos testes considerados de rotina, conforme NBR-5383 (e NBR-7094) da ABNT.

Serão feitas também, as medições de voltagem, amperagem e rotação do motor, quando o sistema estiver alimentado com a pressão máxima de trabalho.

A fabricação dos quadros elétricos será acompanhada por inspetores credenciados pela Codevasf, em todos os seus aspectos, inclusive em subfornecedores.

Em especial, serão verificados os seguintes aspectos: Processo de tratamento de chapa, preparação de superfície, pintura e acabamento. O fabricante deverá comunicar à inspeção todas as fases do processo antes de executá-las.

A inspeção verificará a execução do processo e constará a qualidade das tintas.

Não serão aceitos painéis apresentados já pintados sem que todas as fases do processo de proteção e pintura tenham sido acompanhadas pela inspeção.

Os quadros deverão ser submetidos aos ensaios de rotina testemunhados por inspetores credenciados pela CONTRATANTE, de acordo com a norma ABNT e, no mínimo, aos testes abaixo:

- tensão aplicada à freqüência industrial;

- resistência de isolação;

- teste de circuitos de comando e força.

- Demais componentes elétricos: visuais, ensaios dielétricos, isolamento, etc.

- Pintura

Será verificada a espessura e aderência da película de tinta seca de todos os componentes.

  - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte da comporta, aqui especificada, deverá ser suficiente para protegê-la durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

- evitar qualquer contato direto da comporta ou seus equipamentos de acionamento com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

- a comporta deverá ser colocada sobre berços de madeira com proteção de borracha;

- deverão ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo;

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

Serão entregues sobre caminhões em local a ser indicado pela CODEVASF, sendo seu transporte de responsabilidade do FORNECEDOR.

Os equipamentos deverão serem manuseados pela extremidade não revestida por meio de correias conforme Especificação AWWA-C-203.

O FORNECEDOR se responsabilizará por qualquer dano causado e, quando transportá-los deverá providenciar seguro que cubra todas as etapas, desde a movimentação até a descarga e estocagem na área destinada pela CODEVASF.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

  - MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

- Instruções para instalação e manutenção;

- Descrição geral e especificações técnicas.

  - IDENTIFICAÇÃO

A comporta e painéis deverão serem identificados em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

- CODEVASF – BARRAGEM JEQUITAÍ I;

- Nome do fabricante;

- Especificação resumida do material;

- Dimensional;

- Peso;

- Ano de fabricação.

- Marcação conforme desenho aprovado pela Codevasf.

  - DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

A adução da Tomada d'Água será fechada por uma comporta com rodas, tipo vagão, que interromperá, sob qualquer nível a montante, o fluxo através da turbina, possibilitando a inspeção geral e a manutenção da turbina e das válvulas borboletas.

A comporta, constituída de 2 (dois) elementos acoplados, possuirá paramento e plano de vedação voltados para o lado montante, providos de rodas destinadas à transmissão da carga hidráulica para as peças fixas.

A operação de colocação e retirada da comporta vagão na ranhura de operação da Tomada d'Água, será efetuada através de um sistema de acionamento óleo hidráulico, com servomotor e uma unidade hidráulica.

    - LISTA DE EQUIPAMENTOS

- 1 (uma) comporta vagão;

- 1 (um) mecanismo oleodinâmico, com a respectiva viga suporte, hastes de ligação às comportas, peças fixas de ancoragem e acessórios;

- 1 (um) dispositivo de calagem dos mecanismos oleodinâmicos, constituído de chapas de aço fixadas no concreto para apoio das vigas suporte, quando montadas aos mecanismos oleodinâmicos;

- 1 (uma) central oleodinâmica, completa, incluindo bombas, válvulas, instrumentos, tubulações de interligação com os mecanismos oleodinâmicos e demais acessórios necessários para a operação do sistema de acionamento da comporta vagão;

- 1 (um) equipamento e sistema elétrico completo de comando, controle, proteção e sinalização da comporta, com todos os dispositivos necessários, fazendo parte de um painel elétrico;

- todos os cabos de alimentação elétrica e de controle e respectivos eletrodutos, que deverão interligar a central oleodinâmica, o quadro de controle, indicadores de posição, chaveslimite, chaves de posição e demais acessórios;

- 1 (um) conjunto indicador de posição da comporta;

- 1 (um) jogo de peças fixas para guiamento, apoio e caminho de rolamento completo com chumbadores e demais elementos, a serem embutidos em concreto de segundo estágio;

- 1 (um) par de dispositivos de calagem, com as respectivas peças fixas, que servirão para apoiar a comporta vagão, durante a colocação e retirada da mesma, do mecanismo oleodinâmico, vigas de sustentação e demais acessórios, nas operações de montagem, reparos e manutenção;

- 1 (um) par de vigas de montagem, que se apoiarão nas chapas de aço fixadas no concreto, nas bordas;

- 1 (uma) grelha metálica para fechamento da ranhura da comporta vagão, na elevação 589,60 m;

- todos os óleos e graxas do primeiro enchimento, com acréscimo de 10% (dez por cento);

- acessórios e peças sobressalentes;

- todos os pinos, parafusos, porcas, arruelas, anéis, juntas, etc., necessários à montagem dos equipamentos na obra, que serão fornecidos com um acréscimo de 10% (dez por cento);

- eletrodos necessários à montagem no campo com acréscimo de 10% (dez por cento);

- pintura completa de todos os equipamentos, inclusive tintas de fundo e de acabamento necessárias aos retoques na Obra.

    - LISTA DE SERVIÇOS

O FORNECEDOR deverá executar os seguintes serviços:

- projeto executivo completo, constituído de desenhos e memoriais de cálculos de todos os equipamentos a serem fornecidos;

- fabricação, ensaios e testes destrutivos ou não, incluindo os corpos de prova necessários a atender ao programa previsto e aprovado pela CODEVASF;

- pré-montagem na fábrica para verificações dimensionais, testes e ensaios;

- inspeções e testes na fábrica;

- sistema de pintura completa dos equipamentos;

- embalagem e armazenagem dos equipamentos na fábrica até a efetivação do transporte;

- transporte de todo o fornecimento desde a fábrica até a Obra;

- supervisão de montagem e testes de funcionamento na Obra de todo o fornecimento;

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Montagem, devidamente encadernados;

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Manutenção, devidamente encadernados.

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Operação, devidamente encadernados.

    - LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS A SEREM FORNECIDAS

- 1 (um) conjunto completo de retentores para rodas principais da comporta;

- 1 (um) jogo completo de vedação para a comporta vagão, sem furação, com os respectivos parafusos, porcas e arruelas de fixação (podendo ser reaproveitada a vedação sobressalente adquirida para o desvio do rio);

- 1 (um) jogo completo de vedações dos componentes de acionamento da comporta vagão;

- 1 (um) jogo de anéis raspadores de um mecanismo oleodinâmico;

- 1 (um) grupo moto-bomba completo, para cada tipo de bomba utilizado;

- 1 (uma) válvula de cada tipo e tamanho usada na central oleodinâmica;

- 1 (um) jogo de solenóides de cada tipo referentes a 1 (uma) central oleodinâmica;

- 1 (um) jogo completo de cada tipo de chave de posição referente a 1 (uma) comporta;

- 1 (um) jogo de elementos filtrantes;

- 100% da quantidade de fusíveis e lâmpadas de cada tipo e/ou capacidade utilizada;

- 1 (um) transformador de potência de cada tipo e/ou capacidade utilizado;

- 1 (um) disjuntor completo de cada tipo e/ou capacidade utilizado;

- 1 (um) contator magnético completo de cada tipo e/ou capacidade utilizado;

- 20% da quantidade total fornecida, mas não menos que uma unidade de cada tipo e/ou capacidade das seguintes peças:

- relés de proteção e relés auxiliares;

- bobinas para relés e contatores;

- botões de comando;

- resistências de desumidificação para quadros;

- resistências de desumidificação para motores;

- termostatos;

- resistores;

- chave de controle e/ou seletores;

- conjunto de sinalizadores (soquete e lente).

O FORNECEDOR deverá apresentar também uma lista de ferramentas especiais, com seus respectivos preços, necessários à montagem e posterior manutenção de todo o fornecimento.

Entende-se por ferramentas especiais todos os dispositivos de levantamento e manuseio, chaves, ferramentas e gabaritos, moldes para confecção das borrachas de vedação, não padronizados, isto é, projetados pelo próprio FORNECEDOR, e não encontrados facilmente a venda no mercado nacional.

Para cada peça sobressalente o FORNECEDOR indicará sua designação, a quantidade, referência ao desenho de detalhe e uma nota descritiva do material, de modo que por ocasião da entrega de fornecimento à CODEVASF, tais peças sejam claramente identificadas.

Todas as peças sobressalentes serão intercambiáveis com as que deverão substituir, fabricadas do mesmo modo, com os mesmos materiais e, ensaiadas e inspecionadas pela CODEVASF.

    - SERVIÇOS EXCLUÍDOS

Os equipamentos, materiais e serviços seguintes, estão excluídos deste fornecimento e serão providos pelo FORNECEDOR:

- Peças metálicas embutidas em concreto de primeiro estágio de concretagem, com exceção daquelas necessárias aos sistemas comparadores de pressão;

- Serviços de concretagem das peças fixas embutidas em concreto de segundo estágio, que serão executados por terceiros, respeitando porém o projeto do FORNECEDOR e sob sua supervisão;

- Montagem de todo o fornecimento no local de operação.

    - GENERALIDADES

A comporta vagão tem a função de proteger o conduto adutor, através do fechamento de emergência da Tomada d’Água, sob quaisquer condições de vazão da turbina.

A comporta deverá ser manobrada por um mecanismo oleodinâmico de simples efeito, ligados às hastes de ligação rotuladas à comporta, e apoiado sobre almofada de neoprene na elevação 589,60 m. O mecanismo oleodinâmico deverá ser acionado por uma central oleodinâmica, instalada em uma sala na elevação 589,60 m.

O fechamento da comporta deverá ser feito sob ação somente do seu peso próprio.

A abertura da comporta, estando ela suportando a carga hidráulica, correspondente ao nível d’água máximo normal do reservatório, deverá inicialmente subir 100 mm e ficar nesta posição aguardando o tempo de enchimento do túnel e conduto forçado até o equilíbrio de pressões entre os lados montante e jusante da comporta vagão. Somente após a equalização de pressões e decorrido o tempo de enchimento do túnel forçado, é que a comporta poderá ser totalmente aberta.

A comporta vagão deverá obstruir uma passagem de 3,50 m de vão livre por 3,61 m de altura livre, sendo a carga hidráulica transmitida ao concreto através de rodas, que se apoiarão sobre peças fixas embutidas no concreto.

A comporta vagão deverá ser equipada com vedação do lado de montante, de forma a possibilitar que a aeração e desaeração do conduto possa ocorrer através da própria ranhura da comporta.

    - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

Deverão ser observadas no projeto as seguintes características técnicas principais:

Tipo de comporta ........................................................................................vagão

Tipo de acionamento................................................... mecanismo oleodinâmico

Quantidade de comportas vagão........................................................................ 1

Quantidade de painéis por comporta.................................................................. 1

Quantidade de jogos de peças fixas .................................................................. 1

Quantidade de pares de dispositivos de calagem da comporta vagão ............. 1

Qt de pares de dispositivos de calagem dos mecanismos oleodinâmicos ........ 1

Quantidade de pares de viga de montagem ...................................................... 1

Vão livre .................................................................................................... 3,50 m

Altura livre ................................................................................................. 3,61 m

Nível d’água máximo maximorum ......................................................... 588,40 m

Elevação da soleira................................................................................ 560,75 m

Elevação do coroamento da estrutura da tomada d’água .................... 589,60 m

Vazão máxima em uma adução ............................................................38,7 m³/s

Características na abertura da comporta vagão:

Altura do “cracking” da comporta............................................................. 100 mm

Velocidade de elevação da comporta durante o “cracking" ..................0,2 m/min

Velocidade de elevação da comporta após o “cracking”.......................1,0 m/min

Características no fechamento da comporta vagão:

Velocidade de fechamento antes do amortecimento............................ 6,0 m/min

Velocidade de fechamento após o amortecimento................................0,5 m/min

Altura do amortecimento do final do curso ............................................. 200 mm

Velocidade máxima do óleo nas tubulações de pressão.......................... 4,5 m/s

Velocidade máxima do óleo nas tubulações de sucção........................... 1,2 m/s

Pressão máxima do óleo no sistema oleodinâmico .................................21 MPa

    - OPERAÇÕES DA COMPORTA

      - Abertura da Comporta

A abertura da comporta deverá ser executada em duas etapas: a abertura parcial e a abertura total.

      - Abertura Parcial (cracking)

A abertura parcial da comporta vagão deverá ser executada para o enchimento do conduto adutor e a operação será manual local.

      - Abertura Total

Para a abertura total da comporta vagão, deverão ser executadas as operações conforme segue:

a) Após as pressões à jusante e à montante da comporta vagão estarem equalizadas e decorrido o tempo necessário para o enchimento do conduto adutor, um novo comando deverá ser dado na botoeira, para continuação da abertura da comporta.

b) Ao ser comandada a continuação da abertura da comporta, o grupo moto-bomba será religado e o funcionamento da nova partida será idêntico ao descrito nos diversos modos de abertura.

c) Quando a comporta atingir a posição “aberta”, uma chave-limite é acionada e interrompe o comando de abertura, desenergizando o solenóide. O grupo moto-bomba passa a operar sem carga e será desligado após um retardo, automaticamente.

d) Após comandada a continuação da abertura da comporta vagão, esta poderá parar em qualquer posição intermediária, entre a abertura parcial e a abertura total, acionando-se no painel de controle local, a botoeira de parada.

      - Fechamento da Comporta

Esta operação poderá ser executada em duas modalidades: o fechamento normal e o fechamento de emergência.

      - Fechamento Normal

A seqüência para o fechamento normal das comportas vagão deverá ser manual, local ou desde a sala de controle na usina.

      - Fechamento de Emergência

A seqüência para o fechamento de emergência das comportas vagão deverá ser automática ou manual, protegendo o conduto adutor.

      - Reposicionamento da Comporta

Quando a comporta estiver na posição aberta, e devido a vazamentos no circuito hidráulico a comporta descer 50 mm desta posição, duas chaves-limite, independentes, deverão ser acionadas, ligando o grupo moto-bomba.

      - Comporta a Deriva

Se por falha dos reposicionamentos a comporta descer até 200 mm da posição aberta, ou seja, caso a comporta estiver próximo de cortar o fluxo d’água, deverá ser acionada uma terceira chave-limite. Esta chave-limite atuará no relé de bloqueio de parada hidráulica da unidade, o qual comandará a parada da respectiva unidade geradora e o fechamento da comporta vagão, na condição de fechamento de emergência.

    - RECOMENDAÇÕES MECÂNICAS

No dimensionamento da comporta vagão e complementos, os níveis d’água normal (El. 580,00) e máximo maximorum (El. 588,40) do reservatório deverão ser considerados, respectivamente, como caso de carga normal e caso de carga ocasional segundo a norma ABNT, NBR 8883.

O caminho de rolamento deverá ser dimensionado para a reação máxima das rodas e ainda para uma carga transversal igual a 25% dessa reação. O perfil adotado para a peça fixa de apoio do caminho de rolamento deverá ter uma base igual ou maior que uma vez e meia a altura, de tal forma que transmita ao concreto apenas esforços de compressão.

A pista de rolamento deverá ser de aço inoxidável, com composição química igual ou superior ao das rodas, com dureza superficial 50 pontos da escala Brinnel acima da dureza da banda das rodas.

    - RECOMENDAÇÕES ELÉTRICAS

      - Motores Elétricos

Os motores deverão obedecer à norma ABNT NBR-7094 e em casos omissos às normas NEMA MG-1 (ANSI C52-1) e IEC-34. Deverão ser do tipo de indução com rotor em curto-circuito (Squirrel Cage Induction Motors), trifásicos, 380V, no caso de motores de potência maior ou igual a 1 CV, ou monofásicos, 220V, no caso de motores de potência menor que 1 CV, para regime contínuo, partida a plena tensão, isolamento tropicalizado, resistente a umidade e óleo, para temperatura ambiente de 40°C, isolamento classe F, totalmente fechados com ventilador externo, grau de proteção mínimo IP-44, com resistores de aquecimento alimentados em 220V.

Os motores serão adequados para acionar continuamente a carga sem considerar o fator de serviço, de categoria N, conforme ABNT NBR-7094, 60Hz, com caixa de terminais estanque com abertura roscada para conexão de eletrodutos flexíveis que conterão os cabos de força e aquecimento, com terminais de aterramento providos de conectores para cabos de cobre nu de seção 35 mm2 a 70 mm2 e olhais de suspensão removíveis para facilidade de transporte e montagem.

A placa de identificação dos motores elétricos deverá estar de acordo com o estabelecido no item 4.3.1 da norma ABNT NBR-7094.

      - Quadros de Comando

Deverá ser fornecido um Quadro de Comando, contendo os demarradores para acionamento dos grupos moto-bombas e os dispositivos auxiliares adicionais de controle, proteção e supervisão da comporta. O quadro deverá incluir disjuntores, contatores, relés térmicos, um transformador de controle de 380-220V, bem como relés auxiliares, botoeiras, lâmpadas indicadoras, chaves seletoras, fiação, etc.

Os equipamentos deste quadro deverão ser adequados para corrente de curto-circuito de 5 kA.

Todos os cabos de interligação, bem como os respectivos eletrodutos entre os quadros de comando local, central Oleodinâmica e indicadores de posição, estão incluídos neste fornecimento.

Os quadros desse fornecimento devem atender às seguintes características:

a) a fabricação deverá ser de projeto padrão do fabricante e atender a melhor prática de construção, apresentando, contudo, uma estrutura rígida de aço, coberta com chapas lisas de no mínimo, 2 mm de espessura;

b) auto-portante, com olhais de içamento e base para fixação no piso, fornecido com os chumbadores do tipo PARABOLT ou similar;

c) o grau de proteção mínimo deverá ser IP 43;

d) a entrada e saída dos cabos deverá ser pela parte inferior do painel;

e) os cabos, no interior, não poderão ficar suspensos livremente para o que, os painéis deverão ter calhas para cabos com tampas facilmente removíveis;

f) deverão ser munidos de resistência de aquecimento controladas por termostato, tomadas monofásicas e lâmpadas com interruptores;

g) deverão possuir barra de cobre para aterramento com conectores para cabo de cobre nú de seção 35 a 70 mm2.

No Quadro de Comando deverão ser instalados os relés auxiliares e tudo o mais que for necessário para facilidade de operação e perfeito desempenho dos equipamentos, tais como: plaquetas de identificação, esquema sinóptico do circuito elétrico e  leodinâmico e botões de comando.

Deverão ser usadas chaves-limite facilmente acessíveis para se proceder a ajustes e manutenção e que terão as seguintes finalidades:

- parar automaticamente a comporta, na operação de abertura, quando a mesma atingir a posição de enchimento inicial (cracking);

- reconduzir automaticamente a comporta à sua posição inicial, caso esta abaixe 100 mm e outra para abaixamento de 150 mm de sua posição "aberta" devido à fuga de óleo;

- comandar o fechamento da comporta caso as chaves de reposicionamento acima não atuem;

- limitar a abertura total.

      - Comando, Controle e Sinalização

O projeto elétrico de comando e controle das comportas deverá ser elaborado pelo FORNECEDOR e deverá atender às exigências destas Especificações Técnicas.

O fechamento de cada comporta será feito por gravidade, mediante sinal de acionamento das válvulas solenóides, sob quaisquer condições de nível do reservatório e de vazão, sem aplicação de nenhuma força externa.

O início do movimento de abertura de cada comporta será comandado pelo operador. Estes comandos poderão ser feitos localmente ou remotamente através do sistema digital de controle e supervisão da Usina. PORTANTO FICA EXPLÍCITO QUE TODO O PROJETO DEVERÁ PROVER SAIDAS/ENTRADAS COMPATÍVEIS QUE PERMITAM A OPERAÇÃO POR PLC.

No Quadro de Comando deverão ser instalados no mínimo os seguintes dispositivos de controle e sinalização:

a. Botoeiras de acionamento de:

- abertura

- fechamento

b. Lâmpadas de sinalização para:

- comporta aberta

- comporta fechada

- comporta em movimento

- comporta em "cracking"

- comporta em manutenção

- nível baixo de óleo

- filtros de sucção obstruídos

- pressão alta no sistema

- pressão baixa no sistema

- operação do relé térmico do motor

- falha no circuito de recuperação

- tensão 220 VCA

- tensão 380 VCA

Obs.: As lâmpadas de sinalização de movimento deverão ser do tipo intermitente.

c. Botão para teste das lâmpadas de sinalização

d. Uma chave que seleciona um dos três tipos de comando possíveis da comporta:

- comando local

- comando remoto

- manutenção da comporta

Esta chave deverá impedir qualquer comando que não seja o selecionado e deverá ser bloqueado por fechadura.

O FORNECEDOR deverá prever no Quadro de Comando todos os requisitos que tornem possíveis a sinalização e o comando remoto, via sistema digital de todos os eventos necessários à operação da comporta.

    - REQUISITOS CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS

      - ESTRUTURA DA COMPORTA

O FORNECEDOR deverá projetar a comporta para suportar as condições extremas de operação, sem deformações e vazamentos excessivos, satisfazendo as condições descritas nesta Especificação.

A estrutura do tabuleiro da comporta a ser fabricado em aço estrutural ASTM A-36 soldado e aparafusado, será constituído de 2 (dois) painéis, para fins de desmontagem e/ou manutenção, com vedação de borracha de tal modo que apresente uma vedação perfeita.

A comporta vagão deverá resistir a pressão d'água correspondente ao nível d'água máximo maximorum de montante estando vazio o circuito hidráulico do lado ensecado, considerado como caso de carga ocasional. Deverá também a comporta vagão resistir a eventual golpe de ariete proveniente do fechamento do distribuidor da turbina ou do próprio fechamento de emergência da comporta.

Os subconjuntos da comporta deverão possuir alturas de tal forma fiquem igualmente carregados e serão unidos entre si na Obra por meio de pinos de acoplamento de aço inoxidável, de utilização prática, amplamente dimensionados e que confiram à comporta, suficiente flexibilidade para a distribuição uniforme das cargas.

As uniões deverão ser dimensionadas com suficiente rigidez e em quantidades adequadas para manter coplanares as faces de rolamentos e os subconjuntos e resistir a um esforço estático de 25% sobre o normal (para o caso de carregamento normal).

Todos os dispositivos do tabuleiro destinados à movimentação ou ao suporte do peso da comporta deverão resistir a uma sobrecarga mínima de 25% sobre o esforço normal (para o caso de carregamento normal).

A estrutura do tabuleiro será composta do paramento, que se apoiará na sua parte de jusante em vigas horizontais soldadas a reforços verticais, que transmitirão os esforços decorrentes da carga hidráulica a cabeceiras verticais, entre as quais serão montadas as rodas.

O paramento deverá ter uma sobre-espessura de 2 mm da espessura de projeto, para prevenir os efeitos de corrosão.

Deverão ser previstos furos para drenagem nos lugares onde possa ocorrer acúmulo de água.

Nas cabeceiras de ambos os painéis da comporta serão previstos apoios para a estocagem da comporta. Estes apoios trabalharão em conjunto com os dispositivos de calagem instalados na parte superior da ranhura de operação da Tomada d’água.

      - RODAS, RODETES E EIXOS DA COMPORTA

A comporta possuirá um número suficiente de rodas principais, destinadas à transmissão da carga hidráulica da comporta para as peças embutidas em segunda concretagem.

A disposição das rodas principais deverá ser projetada de modo a permitir a montagem, desmontagem e alinhamento das mesmas com relativa facilidade.

As rodas principais da comporta deverão ser forjadas ou fundidas em aço e tratadas termicamente para que atinjam a dureza entre 255 e 265 Brinell, sem a presença de tensões internas indesejáveis.

As rodas principais serão montadas sobre rolamentos autocompensadores de rolos. O conjunto deverá ser munido de gaxetas apropriadas às condições de trabalho.

Os eixos das rodas principais deverão ser forjados, revestidos de cromo duro e possuirão uma excentricidade, que possibilitará o ajuste das rodas em relação a um plano.

Deverão ser previstas sapatas guias laterais e rodetes contra-guias. As sapatas guias laterais deverão garantir o alinhamento da comporta e limitar o movimento lateral da comporta. Os rodetes contra-guias deverão garantir o encosto da comporta contra as superfícies de rolamento. Tanto as sapatas laterais quanto os rodetes contra-guias deverão ser montados sobre calços que permitam depois alinhá-los e ajustá-los em relação às peças fixas, no campo.

Os eixos dos rodetes deverão ser de aço inoxidável e as buchas de bronze autolubrificantes, próprias para trabalharem submersas.

A pressão de Hertz deverá ser considerada no dimensionamento das rodas.

      - VEDAÇÕES

A comporta será equipada com perfis de borracha tipo nota musical para as vedações laterais, dupla nota musical para a vedação frontal e tipo plano para a vedação inferior, sendo fixados ao paramento por meio de parafusos e porcas de aço inoxidável.

As vedações serão em neoprene com tensão de ruptura não inferior a 200 kgf/cm², dureza Shore A de 60 a 70 e alongamento mínimo de 450% .

Se necessário, para garantir a capacidade do equipamento de manobra e a preponderância ao fechamento prescrita na norma de projeto, as vedações tipo nota musical deverão ser revestidas de uma película de fluoro-carbono, para diminuir o atrito.

Caso se opte pela utilização de revestimento com fluoro-carbono, este deverá ser a base de moldagem com a borracha base e vulcanizado simultaneamente, de modo que a película fique aderente à borracha quando submetida as cargas durante as operações da comporta.

O processo de fixação das vedações à comporta deve facilitar a ajustagem das mesmas, permitindo a compressão indicada nos desenhos.

Os furos dos parafusos deverão ter espaçamento adequado para garantir contato uniforme entre as vedações e as talas de fixação.

As vedações deverão atuar satisfatoriamente para qualquer nível de água do reservatório. Os elementos de fixação em contato direto com a borracha de vedação, não deverão possuir cantos vivos.

As peças de borracha aplicadas nos cantos da comporta deverão ser fundidas numa única peça, sendo vulcanizadas suas extremidades às extremidades das demais juntas, com condições mínimas de resistência de 50% da capacidade especificada para o elemento de vedação.

Os vazamentos médios, em caso algum, deverão ultrapassar 1,5 l/min por metro linear e os vazamentos localizados não deverão ultrapassar 3,0 l/min.

      - DISPOSITIVOS DE CALAGEM DA COMPORTA E DO MECANISMO OLEODINÂMICO

Para auxílio durante a conexão e a desconexão do mecanismo oleodinâmico à comporta vagão, deverão ser previstos dispositivos de calagem da comporta, na plataforma de elevação aprox. 588,00 m, de tal modo que esta permaneça posicionada internamente na ranhura, sem estar suspensa pelo mecanismo oleodinâmico ou pelo Pórtico.

      - VIGAS DE MONTAGEM

Toda a montagem e interligação entre si dos painéis da comporta, para a formação do tabuleiro, está prevista para ser feita no topo das ranhuras. Para tal deverão ser concretadas, na elevação 589,60 m, chapas de aço nas laterais das ranhuras para posicionamento e apoio das vigas de montagem, que por sua vez apoiarão os painéis das comportas através dos suportes soldados nas faces laterais desta.

      - PEÇAS FIXAS

As peças fixas deverão ser projetadas para permitir perfeito assentamento das comportas, suas vedações e demais apoios.

O conjunto das peças fixas da comporta será constituído de peça horizontal da soleira, peça horizontal frontal de vedação, peças verticais de vedação, peças de apoio das rodas principais, rodetes contra-guias e rodetes guias, peças de apoio da viga de sustentação do mecanismo oleodinâmico, peças dos dispositivos de calagem e peças de apoio da viga de travamento.

As superfícies de contato das peças fixas com as vedações de borracha e com as superfícies de rolamento das rodas principais deverão estar revestidas com chapas de aço inoxidável com espessura mínima de 5mm.

As peças fixas de apoio das rodas principais, rodetes contra-guias e rodetes, estender-se-ão desde a soleira até a elevação 568,50 m.

As peças fixas embutidas em segunda concretagem deverão estar compatíveis com as peças fixas de primeira concretagem, conforme disposição ilustrativa mostrada nos desenhos anexos.

Os chumbadores de regulagem deverão permitir o alinhamento e nivelamento das peças fixas em relação aos eixos principais da estrutura.

As tolerâncias de montagem serão conforme norma NBR 10083 (NB1366) da ABNT.

    - SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS

      - Generalidades

O sistema de acionamento da comporta vagão da tomada d'água deverá ser projetado atendendo às exigências operacionais, como especificado.

O sistema de acionamento das comportas será constituído fundamentalmente, mas não estará limitado, aos seguintes elementos: mecanismo oleodinâmico uma central oleodinâmica completa com tanque de óleo, 2 (dois) grupos moto-bombas de duplo estágio, tubulações, quadro de comando local, indicador de posição local, chaves-limite, cablagem, e os demais elementos necessários ao bom funcionamento e desempenho do sistema de acionamento.

      - Mecanismo Oleodinâmico

- Características

A comporta será acionada por um mecanismo oleodinâmico de haste única e de simples efeito, no sentido de tração da haste.

A extremidade da haste que fica dentro do mecanismo oleodinâmico será rigidamente presa ao êmbolo enquanto que a outra será presa às hastes de ligação, e estas convenientemente articulada na estrutura da comporta.

O mecanismo oleodinâmico deverá ser montado apoiado sobre uma plataforma de elevação 589,60 m. Esta estrutura deverá possuir um ponto para aterramento com conector para cabo de cobre nu de seção 35 a 70 mm2.

A capacidade do mecanismo oleodinâmico deverá ser igual a 120% (cento e vinte por cento) da força máxima necessária para levantar a comporta sob as condições mais desfavoráveis de carga, vazão e forças de atrito.

Deverá ser previsto um sistema seguro que impeça a descida da comporta sem controle, em caso de ruptura da tubulação do óleo.

- Construção

O corpo do mecanismo oleodinâmico será de tubo em aço sem costura ou de chapa de aço calandrado e soldado, retificado e polido internamente em todo seu comprimento.

Os flanges soldados nas extremidades para montagem das tampas serão convenientemente dispostos e usinados para assento das vedações, as quais deverão garantir a estanqueidade do conjunto.

As tampas deverão ser fixadas ao cilindro através de parafusos de alta resistência.

A rugosidade para a parte interna do cilindro, para a haste, para os mancais de guia da haste não deverá ser maior que 0,4 micra.

O mecanismo oleodinâmico deverá possuir alças para suspensão de modo que possa ser transportado pelo seu centro de gravidade durante a operação de montagem e desmontagem.

A haste do mecanismo oleodinâmico não deverá ter emendas, deverá ser de aço carbono revestida com material cerâmico, cromo duro ou, ainda, aço inoxidável, devendo ser retificada

e polida em todo seu comprimento. A vedação do êmbolo será feita com anéis do tipo "V". A vedação das tampas e flanges será com anéis tipo "O" de Neoprene.

A tampa inferior deverá ter uma luva de bronze para guiar a haste e uma caixa de vedação com anel de retenção para impedir vazamentos de óleo para o exterior ou de água para o interior do cilindro e deverá permitir fácil desmontagem para troca de anéis.

O final do curso de fechamento será amortecido para uma velocidade máxima de 0,5 m/min, para que seja reduzido o impacto sobre a soleira.

      - Central Oleodinâmica

- Generalidades

A central oleodinâmica será fornecida completa com dois grupos moto-bombas, um tanque de óleo e todas as válvulas e demais equipamentos, inclusive controles necessários ao perfeito funcionamento do sistema.

A central oleodinâmica deverá ser constituída de elementos padronizados, onde possível, de modo a facilitar a manutenção e eventuais reposições.

- Grupos moto-bomba

A central oleodinâmica deverá ser equipada com dois grupos moto-bombas de duplo estágio, de deslocamento positivo, do tipo auto escorvante, acionada por motor elétrico.

- Válvulas Limitadoras de Pressão

Será fornecido um conjunto de válvulas limitadoras de pressão que permitam proteger o sistema contra sobrecarga, inclusive para o caso de ser feita tentativa de levantamento da comporta sem que o equilíbrio de pressões montante-jusante da comporta tenha se estabelecido.

- Válvulas Direcionais

Deverá ser previsto um conjunto de válvulas direcionais adequadas para o perfeito controle do sistema de acionamento das comportas, e para executar as operações descritas nestas Especificações Técnicas.

Estas válvulas deverão atender à filosofia apresentada no fluxograma e memorial descritivo do sistema oleodinâmico, devendo o FORNECEDOR adequá-lo ao seu projeto, completando-o de modo que atenda a todos os requisitos destas especificações.

Todas as válvulas direcionais que suportem carga de sustentação da comporta, deverão ser do tipo assento, não sendo aceitas válvulas do tipo carretel.

- Tanque de Óleo

O tanque deverá poder conter um volume de óleo não inferior a: o volume útil do sistema, mais um volume de alarme correspondente a uma coluna de óleo de 30 cm; mais um volume previsto para perdas correspondente a bombeamento em vazio durante cinco minutos (5 vezes a vazão da maior bomba em l/min.). Adicionalmente deverá ser acrescido um volume previsto para ar igual a 15% do volume total de óleo.

O tanque de óleo será previsto com no mínimo, os seguintes acessórios:

- uma tampa de inspeção com junta de vedação resistente ao óleo, para acesso ao interior do tanque. Uma inspeção visual deverá ser possível mesmo com o tanque cheio de óleo;

- visor do nível de óleo, convenientemente localizado para fácil leitura do nível;

- abertura com tampa e filtro para enchimento, no topo do tanque;

- duas tubulações, com válvulas de isolamento, uma para enchimento e outra para drenagem do óleo, convenientemente localizadas e adequadas para serem conectadas com purificador portátil de óleo (a ser fornecido por terceiros);

- suspiros com filtros de tela que permitam uma livre entrada e saída de ar;

- bóia com chave de nível baixo de óleo, com contatos para supervisão local e remota;

- placas defletoras para assegurar a circulação de todo óleo do sistema;

- bandejas no topo do tanque para recolhimento do óleo vazado dos equipamentos sobre o mesmo;

- placa com conector para aterramento para cobre nu de seção 35 a 70 mm2.

As tubulações de sucção das bombas deverão ter suas entradas suficientemente abaixo do nível mínimo normal de óleo dos tanques, de modo que não possam succionar ar, porém suficientemente afastadas do fundo do tanque para que não seja aspirada a sujeira.

O retorno de óleo do sistema oleodinâmico ao tanque deverá ser abaixo do nível mínimo de óleo do tanque para evitar aeração, exceto as linhas de dreno dos componentes do circuito que deverão estar acima do nível de óleo.

O óleo utilizado no sistema de acionamento das comportas deverá ter índice de viscosidade adequado e possuir aditivos que garantam boas características  anti-oxidante, anti-desgaste, anti-espuma e anti-corrosão.

- Filtros de Óleo

Para a localização dos filtros de óleo, a solução recomendada é na qual o posicionamento de todos os filtros seja feito externamente ao tanque, a fim de facilitar as operações de limpeza e manutenção dos mesmos.

Caso contrário, a retirada dos filtros deverá exigir o mínimo de desmontagem, a fim de não comprometer o sistema operacional previsto para a comporta.

- Tubulações e Acessórios

Farão parte do sistema oleodinâmico todas as tubulações e demais acessórios de alimentação e descarga de óleo dos mecanismos oleodinâmicos.

O dimensionamento do diâmetro interno das tubulações deverá garantir que as velocidades máximas de óleo especificadas não sejam ultrapassadas. Além disso a perda de carga não deve causar separação da coluna de óleo nas tubulações e no cilindro, durante o abaixamento da comporta.

As velocidades do óleo não deverão exceder a 1,2 m/s para as linhas de sucção e a 4,5 m/s para as linhas de pressão, garantindo ainda um escoamento laminar com o nº de Reynolds igual ou menor que 2000. As linhas de chegada à parte superior do cilindro durante a descida da comporta são consideradas linhas de sucção.

Deverão ser previstas válvulas de isolamento necessárias para que se possa isolar completamente cada parte do equipamento sem drenagem do resto, mesmo que não estejam mostradas no fluxograma sugerido.

As uniões entre tubulações de pressão deverão ser do tipo soquete de encaixe soldados, deixando a mínima quantidade de conexões flangeadas, necessárias para montagem ou possíveis desmontagens para reparos.

- Indicador de Posição

A comporta deverá ser provida de um indicador de posição acionado pela comporta e montado nas proximidades do Quadro de Comando. O indicador de posição deverá ser claramente visível pelo operador e deverá consistir de um mostrador e um ponteiro rotativo ou linear. O indicador deverá ser calibrado em metros e decímetros tendo as menores divisões marcadas a cada 0,5 dm (meio decímetro) do percurso da comporta e deverá ter as indicações das posições "FECHADA", "ENCHIMENTO" e "ABERTA". O ponteiro deverá ser ajustável.

  - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Na ocasião de instalação dos equipamentos, a CODEVASF través de seu representante legal deverá estar presente supervisionando a instalação e emitindo relatórios de aprovação.

Caso haja duvidas sobre métodos de instalação, dimensionamento, quantitativo ou material em desacordo com estas Especificações Técnicas o representante legal da CODEVASF deverá entrar em contato direto com a CONTRATADA solicitando, se necessário, a visita de seu representante em campo para auxilio ficando esta obrigada a prestar todo esclarecimento solicitado.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos e materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou material que venham a surgir dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de testes no campo e recebimento definitivo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento, serão reparados pelo proponente sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a despesas de seguro e transporte.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que a comporta vagão fornecida estará livre de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 5 (cinco) ano após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

  - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMETARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

Entre os documentos de projeto, deverão ser fornecidos no mínimo os seguintes:

Documentos Mecânicos

- Conjunto e detalhes do conjunto comporta vagão;

- Conjunto e detalhes do corpo fixo;

- Conjunto e detalhes das vedações;

- Conjunto e detalhes dos servomotores;

- Conjunto e detalhes do sistema hidráulico;

- Esquema hidráulico;

- Conjunto e detalhes do sistema indicador de posição;

- Esquema de pintura;

- Catálogo técnico dos itens padronizados;

- Desenhos de transportes;

- Manuais de montagem, operação e manutenção

Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais e memoriais de cálculo, se aplicáveis.

Documentos Elétricos

- Diagramas funcionais, unifiliares e trifiliares;

- Planta e vista frontal, lateral e cortes, mostrando a disposição dos equipamentos devidamente identificados, dimensões, detalhes de fixação, ponto de aterramento, pesos e detalhes de entrada de cabos e esquema de pintura;

- Diagrama de cablagem geral de interligação dos equipamentos incluídos no fornecimento (fiação externa);

- Catálogo de todos os dispositivos utilizados;

- Lista de materiais do quadro elétrico;

- Lista de materiais externos ao quadro;

- Desenho das plaquetas de identificação com dimensões e dizeres;

- Memorial de cálculo do cabo de alimentação e/ou barramento.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

- Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

- Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

- Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

- Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

- Material humano.