|  | ANEXO VII ESCOPO DE FORNECIMENTO |  |
| --- | --- | --- |

ESCOPO DE FORNECIMENTO

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

| ITEM | DESCRITIVO | UN | QT | Preço unitário (R$) | Preço total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Projeto, fabricação e fornecimento de 01 comporta vagão de vão 3,50 m, altura 3,61 m e todo o mecanismo oleodinâmico de acionamento e movimentação por servomotor. | CJ | 1 |  |  |
| 2.0 | Projeto, fabricação e fornecimento de 02 (duas) comportas vagão de vão 3,00 m, altura 4,00 m e todo o mecanismo de movimentação. | CJ | 1 |  |  |
| 3.0 | Projeto, fabricação e fornecimento de 01 grade metálica de placas com largura 2,75 m por 1,96 m de altura, removíveis e intercambiáveis, incluindo-se viga pescadora e demais acessórios | CJ | 1 |  |  |
| 4.0 | Projeto, fabricação e fornecimento de 1 válvula borboleta para uma pressão de 40,00mca, de diâmetro interno 2,5 m incluindo-se acionamento por servomotor a óleo. | CJ | 1 |  |  |
| 5.0 | Projeto, fabricação e fornecimento de 01 válvula dispersora cônica, com ângulo de 45º, de diâmetro interno 2,5 m incluindo-se acionamento por servomotor a óleo. | CJ | 1 |  |  |
| 6.0 | Projeto, fabricação e fornecimento de 01 válvula gaveta flangeada para uma pressão de PN16, de diâmetro interno 800 mm icluindo-se duas contraflanges e haste de 5m. | CJ | 1 |  |  |
| 7.0 | Projeto, fabricação e fornecimento de 01 Talha elétrica móvel com capacidade nominal de 50 KN incluindo-se sistema completo de monovias e alimentação elétrica | CJ | 1 |  |  |

BASE:

| ITEM | DESCRITIVO | UN | QTD | Preço unitário (R$) | Preço total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0 | 01 Transição de L x H= 3,50 x 3,50 m / DN= 3,50 m x C= 4,00 m x e=12,5 mm com anéis de reforço exterior contra o colapso em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 | un | 01 |  |  |
| 9.0 | Tubulação em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 Di=3,50 m, e= 12,5mm | m | 12 |  |  |
| 10.0 | Tubulação em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 Di=2,50 m, e=10,0 mm | m | 40 |  |  |
| 11.0 | Tubulação em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 Di=800 mm, e=6,36 mm | m | 40 |  |  |
| 12.0 | Tubo ponta-flange de DN= 0,80 m x C= 4,00 m x e=6,35 mm com flange conforme Norma AWWA C 207 D – classe 150# em ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 | un | 01 |  |  |
| 13.0 | Bifurcação cônica assimétrica com um anel interno divisor de alta espessura em forma de bumerangue e dois anéis de reforços externos, aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 Di=(3,5 m x 3,50 m x 2,50 m – R = 7,50) conforme desenho 492-CDF-JQT-AI-F254, e=12,5 x 12,5 x 10,0 mm | un | 01 |  |  |
| 14.0 | 01 Curva Vertical de DN= 2,50 m x Ângulo= 82 graus x R=7,50 m x e=10 mm com 6 gomos em aço em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 | un | 01 |  |  |
| 15.0 | 01 Curva Horizontal ponta-flange de DN= 2,50 m x Ângulo=63 graus x R=6,50 m x e=10 mm com 4 gomos, em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 | un | 01 |  |  |
| 16.0 | 01 Curva Horizontal de Ancoragem da Válvula Dispersora ponta-flange de DN = 2,50 m x Ângulo = 20 graus x R= 6,50 m x e= 9,50 mm com 3 Gomos, com reforços externos longitudinais e chumbadores circunferenciais, com flange conforme Norma AWWA C 207 D – classe 150# (Adaptado) aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 e com parafusos e porcas galvanizados e junta o-ring em borracha SBR; | un | 01 |  |  |
| 17.0 | Calota de fechamento para bifurcação, Di=3,5m, e= 16 mm tipo EICA 10 em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 | un | 1 |  |  |
| 18.0 | Toco flange DN=2,50 m x C=2,00 m x e= 10 mm com flange conforme Norma AWWA C 207 D – classe 150# (Adaptado)em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3 | un | 1 |  |  |
| 19.0 | Junta de Desmontagem Rígida de DN= 2,50m x C= 1,00 m x e=10 mm com flanges Norma AWWA C 207 D – classe 150# (Adaptado) em aço ASTM A516 GR70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3com tirantes e porcas Galvanizados e duas juntas planas de vedação em borracha SBR; | un | 01 |  |  |
| 20.0 | Tubo RPVC DN 250, PN 6 | m | 75 |  |  |
|  | BASE: | Total: |  |  |  |