|  | ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONDUTO FORÇADO |  |
| --- | --- | --- |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

BARRAGEM DE JEQUITAÍ I

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de tubulação em aço carbono soldado ASTM A516, bifurcação em Y e acessórios que serão entregues no canteiro de obras da barragem Jequitaí I em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

  - OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto necessárias ao projeto, fabricação, embalagem, transporte, assistência técnica à montagem, testes e ensaios, para o fornecimento de tubulações em aço carbono soldado ASTM A516, bifurcação em Y e acessórios que serão entregues no canteiro de obras da barragem Jequitaí I em Minas Gerais.

  - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento do rio Jequitaí, com a construção de dois barramentos, Jequitaí I à montante e Jequitaí II à jusante, caracteriza-se pelo uso múltiplo da água, com garantia de vazão, de controle de cheias, distribuição de água para irrigação à jusante e geração de energia elétrica.

A distribuição de água para a geração de energia elétrica e para os canais de irrigação em Jequitaí II será feita pela oferta de água turbinada em Jequitaí I. Entretanto, quando a unidade estiver parada e a cota do nível d'água a montante estiver abaixo da crista do vertedouro, a vazão necessária a jusante de modo a manter o nível do reservatório de Jequitaí II na elevação 550,00 m, será garantida pela válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I.

O rio Jequitaí é um afluente da margem direita do rio São Francisco cortando os municípios de Joaquim Felício, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí e Claro das Porções.

A cidade mais próxima dos barramentos é Jequitaí que está a 70 km distante de Pirapora e 97 km de Montes Claros através da BR-365.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

As tubulações serão instaladas em ambiente com as seguintes características:

- Instalação: parte aérea, parte confinada sob concreto.

- Fluído: água doce bruta.

- Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC.

- Clima: semi-árido.

- Altitude: superior a 500 e inferior a 600 m.

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

- Diâmetro interno do conduto da turbina: 3,50 / 3,30 m.

- Diâmetro interno do conduto da válvula dispersora:  2,50 m.

- Elevação N.A. máximo: 588,40 m.

- Elevação N.A. máximo normal: 580,00 m.

- Elevação N.A. mínimo normal: 567,50 m.

- Elevação do eixo do pré-distribuidor: 547,20m.

- Vazão máxima turbinada: 38,70 m³/s.

- Sobrepressão máxima devido ao fechamento do pré-distribuidor: 25%

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Descrição Geral do Barramento Jequitaí I

O Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I é constituído por um barramento em concreto gravidade com coroamento na elevação 589,60 m, a ser executado em concreto compactado a rolo (CCR).

O sistema extravasor é constituído por três vertedouros de soleira livre, incorporados ao barramento, tendo a principal soleira na elevação 580,00 m, 40 m de comprimento e dissipação do tipo "Flip Bucket" e os auxiliares dissipação em escadas, soleiras na elevação 584,20 m e comprimentos de 28,0 e 38,0 m, a direita e a esquerda do vertedouro principal, respectivamente.

O sistema de adução é constituído por uma Tomada d´Água, um Conduto Forçado e uma Válvula Dispersora instalados junto à ombreira esquerda. Este sistema permite aduzir água para a Casa de Força a ser instalada na margem esquerda.

A Tomada d´Água é uma estrutura de concreto convencional incorporada ao maciço de CCR do barramento. Apresenta soleira na elevação 560,75 m, e dispõe de uma comporta vagão e grades removíveis para controle do fluxo.

O Conduto Forçado é metálico e apresenta diâmetro de 3,50 m entre a Tomada d´Água e a Casa de Força. Logo a jusante da Tomada d´Água este conduto apresenta uma derivação também metálica, com diâmetro de 2,50 m para adução de água até a Válvula Dispersora. A montante da Válvula Dispersora foi prevista a instalação de uma Válvula Borboleta para permitir a manutenção da primeira.

A Casa de Força é do tipo abrigada, dispondo de uma turbina tipo Kaplan de eixo vertical de 8,25 MW de potência nominal, acoplada a um gerador síncrono trifásico de 8,5 MVA, o qual opera com rotação de 257,14 rpm. Logo na entrada do conduto forçado junto à Casa de Força foi prevista a instalação de Válvula Borboleta para permitir a proteção e manutenção da unidade hidrogeradora.

    - DISPOSIÇÃO DO CONDUTO FORÇADO

Para a alimentação da unidade hidrogeradora a Usina possuirá um conduto forçado a partir da Tomada d’água até a Casa de Força.

No plano vertical o conduto começa com seu eixo na elevação 562,50 m a 2,0 m a jusante do eixo da barragem, sendo este ponto coincidente com o término da transição da Tomada d’água. O conduto inicia-se horizontalmente com um diâmetro interno de 3,50m e estará ancorado e embutido parcialmente na estrutura civil. A 18,00m a jusante do eixo da barragem, o conduto se bifurcará em dois ramais, sendo um para a alimentação da turbina e outro para alimentação da válvula dispersora.

O conduto forçado de alimentação da turbina seguirá após a bifurcação cônica, com uma seção curva de raio 9,50m, sem variar o seu diâmetro interno, que finalizará embutido na estrutura civil da Casa de Força. Daí segue o conduto com um trecho retilíneo inclinado de 60º, terminando em uma outra seção curva de 9,50m de raio onde finalizará com um trecho horizontal, de comprimento aproximado de 6,25m, concordando com a válvula borboleta de proteção da turbina situada a montante da caixa espiral, estando seu eixo na elevação 547,20 m.

O ramal do conduto forçado de alimentação da válvula dispersora, após a bifurcação cônica, terá o seu diâmetro interno reduzido para 2,50m e o seu eixo se posicionará ortogonalmente ao eixo do conduto forçado da turbina.

No plano horizontal, o conduto forçado da válvula dispersora se iniciará com um trecho retilíneo de comprimento aproximado de 16,00m, fazendo uma seção curva de raio igual a 4,25m, prosseguindo com um trecho retilíneo que finalizará na válvula borboleta montada a montante da válvula dispersora. A ligação entre essas duas válvulas será feita através de um conduto, de mesmo diâmetro interno, possuindo uma seção curva de 4,25m de raio.

  - NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA:	American Water Works Association;

- ASTM:	American Society for Testing of Materials;

- ANSI:		American National Standard Institute;

- AISC:		American Institute of Steel Construction;

- AISI:		American Iron and Steel Institute;

- CEN:		Committee for European Normalization;

- DIN:		Deutscher Industrie Normen;

- ISO:		International Standardization Organization;

- HIS:		Hydraulic institute Standard;

- SSPC:		Steel Structures Painting Council;

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, os tubos, conexões e acessórios serão considerados como projetados, fabricados e fornecidos com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

  - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os tubos, conexões e acessórios objetos deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos, conexões e acessórios para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos a rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Deverá ser verificada a aderência e uniformidade do revestimento.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

Será exigido:

- Para a matéria prima:

Certificado de análise química

Certificado dos valores mecânicos

Certificado de ultrassom (esp. > 19mm)

- Para a solda:

Ultrassom (100%) - DT

Líquido penetrante – DT

Dimensional / visual – T

- Para a pintura:

Será verificada a espessura e a aderência da película seca.

  - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte dos tubos, conexões e acessórios, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Os tubos de aço e ferro fundido deverão ser muito bem protegidos durante as operações de carga e descarga, a fim de manter a integridade dos revestimentos dos tubos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

- evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

- os tubos deverão ser colocados sobre berços de madeira com proteção de borracha;

- deverão ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo do tubo;

- deverá ser colocada uma cruzeta em cada extremidade dos tubos e peças especiais e deverão ser previstas cunhas e sapatas em chapa de aço e borracha para colocação da cruzeta.

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

Serão entregues sobre caminhões em local a ser indicado pela CODEVASF, sendo seu transporte de responsabilidade do FORNECEDOR.

Os tubos poderão ser descarregados ao lado do percurso a ser percorrido ou armazenados em outro local, a critério da CODEVASF.

Os tubos e peças especiais deverão ser manuseados pelas extremidades não revestidas, com o uso de patolas de superfícies de contato curvados, com raio igual ao do tubo ou peça e num arco mínimo de 15o, ou por meio de correias conforme Especificação AWWA-C-203.

O FORNECEDOR se responsabilizará por qualquer dano causado aos tubos e peças especiais e, quando transportá-los, deverá providenciar seguro que cubra todas as etapas, desde a movimentação até a descarga e estocagem na área destinada pela CODEVASF.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Cada peça de tubulação expedida deverá ser caracterizada por uma marca de identificação para montagem, igual à indicada no desenho de conjunto do Fornecedor.

Os troncos de tubulação deverão ter suas extremidades equipadas com aranhas ou cruzetas, para evitar deformações. Peças superiores a 2.000 mm deverão ser expedidos sobre berços.

Parafusos e juntas deverão ser embalados em caixas de madeira, devidamente acondicionados para transporte, além de serem protegidos contra corrosão por óleo próprio.

  - MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos, conexões e acessórios, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos tubos, conexões e acessórios. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

- Instruções para instalação e manutenção;

- Descrição geral e especificações técnicas.

  - IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos tubos, conexões e acessórios aqui especificados, deverão ser identificados em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

- CODEVASF – BARRAGEM JEQUITAÍ I;

- Nome do fabricante;

- Especificação resumida do material;

- Diâmetro nominal;

- Peso;

- Ano de fabricação.

- Marcação conforme desenho aprovado pela Codevasf.

  - DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

O conduto forçado será fabricado inteiramente de aço carbono soldado ASTM A516 – Grau 70, USI SAR 55/60 ou RRST 52.3.

O equipamento será construído segundo as normas da melhor e mais moderna técnica, com materiais novos de primeira qualidade. Todas as peças apresentarão um acabamento em relação à sua importância, colocação e destinação.

O equipamento deverá ter montagem perfeita, considerando-se os últimos progressos técnicos obtidos. Deverá ser fixado pelo FORNECEDOR o desempenho esperado por cada equipamento em condições normais de funcionamento industrial, manobras ou em caso de acidentes de funcionamento, condições estas que declara serem de seu conhecimento, para que a CODEVASF obtenha máxima segurança de funcionamento.

Todas as tolerâncias constarão dos desenhos de projeto executivo do respectivo equipamento.

Elas garantirão perfeita operação, melhor qualidade, facilidade de montagem e manutenção e mínimo desgaste dos equipamentos.

Todas as peças que, pelas suas dimensões, formas, ou outra razão, necessitem de recursos que facilitem o seu manuseio nas operações de transporte, montagem e desmontagem, serão providas de alças de levantamento, orifícios rosqueados para anel de levantamento, suportes etc.

O FORNECEDOR deverá prever os casos em que dispositivos especiais devam ser utilizados para atender as condições particulares de transporte, montagem e manutenção, incluindo-se os mesmos no fornecimento dos equipamentos correspondentes.

Tanto no projeto como na terminologia, serão aplicadas, de preferência, normas brasileiras, podendo, entretanto, os cálculos serem desenvolvidos segundo normas específicas estrangeiras, as quais serão devidamente referenciadas. Entretanto, as condições estipuladas em qualquer seção desta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA serão prioritárias em relação à norma considerada, nos casos de discordância ou omissões.

O equipamento, parte deste, ou suas peças deverão ser dimensionados para as condições mais desfavoráveis possíveis, seja durante o seu funcionamento, montagem ou transporte, segundo critérios da norma adotada.

A pressão de contato entre as peças de cada equipamento e o concreto não será superior àquela que determine para o concreto uma tensão máxima igual a 6,5 MPa. A pressão de contato será calculada considerando-se as peças implicadas como vigas apoiadas em fundação elástica.

Nos pontos particulares, onde houver necessidades de se ultrapassar esta tensão máxima especificada, o FORNECEDOR solicitará, por escrito, a autorização da CODEVASF.

A taxa máxima permissível de aderência de chumbadores no concreto será de 0,6 MPa. O conduto forçado e complementos obedecerão às limitações, localizações e dimensões impostas nos desenhos incluídos nestas especificações.

O dimensionamento do conduto forçado será feito baseado na norma ABNT NBR-10132 – "Cálculo de Condutos Forçados".

O conduto forçado e complementos deverão ser projetados de modo a serem totalmente autosuportantes, devendo resistir às pressões internas e, no caso dos trechos enterrados, resistirão também às pressões externas, sob quaisquer condições de operação.

O projeto do conduto e de todos os seus complementos será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR, obedecendo todavia àquelas dimensões definidas pela CODEVASF.

As chapas utilizadas na construção dos condutos e complementos devem ser de aço de granulação fina e regular, resistente ao envelhecimento, acalmado e facilmente soldável.

Os componentes do conduto terão uma sobre-espessura como segurança contra a corrosão, com o mínimo de 2 (dois) milímetros para os trechos retos e 3 (três) milímetros para os trechos curvos.

Os condutos deverão ser fornecidos em elementos a serem soldados e montados na Obra.

O número de elementos a serem montados deverá ser otimizado de modo a reduzir tanto quanto for razoável o número de soldas de montagem. O FORNECEDOR deverá submeter o projeto de subdivisão, com peso aproximado das partes.

As partes de virolas deverão ser fornecidos pelo FORNECEDOR já biseladas, prontas para serem montadas e soldadas no local definitivo.

As bordas de solda a serem efetuadas na Obra serão adequadamente preparadas e protegidas na Fábrica, de modo a não ser necessário qualquer reparo na Obra.

Na escolha do processo de solda deverão ser levadas em conta as seguintes restrições:

- não deverá haver contato da atmosfera com o metal fundido;

- não serão aceitos processos sem preparação da borda;

- são desejáveis processos que possam dispensar tratamento térmico posterior. Na eventualidade de ser necessário tratamento das soldas, uma descrição do método e dispositivos necessários deverá ser incluída pelo FORNECEDOR na Proposta.

- a eficiência das soldas deverá ser tomada igual a 0,90 (classe 1) quer para as juntas longitudinais, quer para as juntas transversais.

Apesar de estarem definidos os diâmetros e as respectivas espessuras dos trechos retos principais, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo do dimensionamento estrutural desses condutos e se responsabilizar pelos mesmos.

No dimensionamento dos condutos forçados e complementos deverão ser considerados pelos menos as seguintes carga:

- Pressão estática interna corresponde à pressão definida pela linha piezométrica:

- Cargas térmicas;

- Sobrepressão devida ao transitório hidráulico, ocasionado pelo fechamento repentino da válvula esférica. Será a princípio igual a 35% da altura máxima operacional.

- Linha de pressão máxima correspondente à pressão estática somada com a sobrepressão.

As tolerâncias de fabricação e montagem dos condutos serão determinadas pelo FORNECEDOR, constarão dos desenhos de projeto executivo que serão submetidos à aprovação da CODEVASF e deverão garantir a facilidade de montagem.

  - PROTEÇÃO E PINTURA

Os condutos forçados e seus complementos serão fornecidos com revestimento interno e externo, havendo nas extremidades uma faixa livre, com revestimentos provisório de, aproximadamente, 25 centímetros.

Assim, o revestimento do conduto no campo se restringirá aos serviços de revestimento das juntas soldadas e eventual reparos no revestimento original.

A pintura anticorrosiva será efetuada segundo a especificação a seguir:

- Preparação da Superfície: limpeza ao metal branco com jato abrasivo, grau Sa3, conforme norma ABNT NBR-8264;

- Revestimento Interno: será constituído por:

- ma demão de tinta de fundo a base de resina epoxi, bicomponente, curada com poliamida, pigmentada com zinco, tendo um conteúdo de zinco metálico na película seca superior a 85%, para aplicação em uma única demão com espessura mínima do filme seco de 80 micrômetros. Sólidos por volume de tinta na faixa de 63%.

O produto deve atender a especificação contida na norma SSPC – Paint Specification nº 20:

- Uma demão de tinta epóxi alcatrão de hulha, bicomponente, curada com poliamida, pigmentada com cargas inertes de alta dureza (alta resistência à abrasão), para ser aplicada com espessura mínima do filme seco de 200 micrômetros, cor marrom. Sólidos por volume na faixa de 75%. O produto deve atender a especificação contida na norma SSPC – Paint Specification nº 16.

- Uma demão de tinta epóxi alcatrão de hulha, bicomponente, curada com poliamida, pigmentada com cargas inertes de alta dureza (alta resistência à abrasão), para ser aplicada com espessura mínima do filme seco de 200 micrômetros, cor preta. Sólidos por volume na faixa de 75%. O produto deve atender a especificação contida na norma SSPC – Paint Specification nº 16.

Revestimento Externo: será constituído por:

- Duas demãos de tinta de fundo a base de resina epóxi, bicomponente, curada com poliamida, pigmentada com pigmentos anti-corrosivos de cromato de zinco, tendo um conteúdo de zinco/tetroxi cromato de zinco, para aplicação com espessura mínima do filme seco de 80 micrômetros por demão. Sólidos por volume de tinta na faixa de 75%.

- Uma demão de tinta de acabamento a base de resina poliuretano/acrílico, poliamida, pigmentada com alumínio lamelar, para aplicação com espessura mínima do filme seco de 60 micrômetros. Sólidos por volume na faixa de 70%.

As superfícies internas dos Condutos Forçados deverão receber a cor preta.

As superfícies externas dos Condutos Forçados deverão receber a cor alumínio.

  - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Na ocasião de instalação dos equipamentos, a CODEVASF través de seu representante legal deverá estar presente supervisionando a instalação e emitindo relatórios de aprovação.

Caso haja duvidas sobre métodos de instalação, dimensionamento, quantitativo ou material em desacordo com estas Especificações Técnicas o representante legal da CODEVASF deverá entrar em contato direto com a CONTRATADA solicitando, se necessário, a visita de seu representante em campo para auxilio ficando esta obrigada a prestar todo esclarecimento solicitado.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos e materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou material que venham a surgir dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de testes no campo e recebimento definitivo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento, serão reparados pelo proponente sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a despesas de seguro e transporte.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos, conexões e acessórios a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 1 (um) ano após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

  - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMETARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

- Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

- Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

- Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

- Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

- Material humano.

- MEMÓRIA DE CÁLCULO:

  - Tubulação principal

Conforme desenho ENGECORPS 492-CDF-JQT-A1-E471, a tubulação possui diâmetro interno de 3,50 m e comprimento linear do eixo da barragem até o início da bifurcação Y de 18, 45 m.

Adota-se: Di=3,50 m, e=12,5 e C= 25 m.

  - Tubulação principal

Conforme desenho ENGECORPS 492-CDF-JQT-A1-E471, 492-CDF-JQT-A1-E254 e 492-CDF-JQT-A1-E257 a bifurcação cônica assimétrica une a tubulação principal as tubulações que conduzem a água até a turbina e à válvula dispersora.

Possui diâmetro interno na entrada de 3,5m.

A bifurcação possui saída reta para a tubulação da turbina de diâmetro interno em 3,5 m.

A bifurcação possui saída curva de raio externo de 7,50 m por aproximadamente 39º, ortogonal ao eixo reto em diâmetro interno de 2,5 m.

Adota-se: Bifurcação cônica, Di=3,50 x 3,5m x 2,5 m, e= 12,5 mm sendo a curva a direita (referência: entrada 3,5m/saída 2,5m) de raio externo 7,5 m por 39 º, ortogonal ao eixo reto.

Parte da tubulação será transformada em anéis de ancoragem.

  - Tampão

Conforme desenho ENGECORPS 492-CDF-JQT-A1-E471, a bifurcação cônica assimétrica deverá ter um tampão em sua saída para posterior montagem da tubulação do conduto forçado.

Este tampão deverá ser de diâmetro interno igual ao diâmetro da bifurcação cônica. Ou seja 3,50 m adicionados a espessura da chapa. Deverá ter comprimento de 0,30 m.

Adota-se: Tampão Di = 3,50 m, e= 12,5mm, C= 0,30 m

  - Tubulação válvula dispersora

Conforme desenho ENGECORPS 492-CDF-JQT-A1-E286, a tubulação da válvula dispersora inicia-se ortogonalmente após a bifurcação cônica assimétrica com diâmetro interno de 2,5 m por 16 m.

Após os 16 m a tubulação passa por uma seção curva de R= 4,25 m. Adotar 19 m.

Prossegue por um trecho retilíneo de aproximadamente 20 m (altura média da barragem) até encontrar-se com a válvula borboleta.

Esta válvula borboleta é então interligada à válvula dispersora por um conduto de mesmo diâmetro interno, D= 2,5 m, possuindo uma seção curva de 4,25 m de raio.

A válvula borboleta e a válvula dispersora são interligadas à tubulação de 2,5 m por flanges.

Parte da tubulação será transformada em anéis de ancoragem.

Adota-se: 	Reta: Di = 2,50 m, e=10,0 mm e C= 36 m;

Curva: Di= 2,5m, Rext.=5,5 m C= 10 m, e= 10,00 mm

Curva: Di= 2,5m, Rext.=4,25 m C= 8 m, e= 10,00 mm

Toco/flange: Di= 2,5m, C= 1 m, e= 10,00 mm (qt=3)

  - Tubulação de drenagem

Conforme especificações ENGECORPS 492-CDF-JQT-A1-E286, a tubulação de drenagem será retilínea por aproximadamente 29,60 metros e será regulada por uma válvula gaveta de 800 mm NBR 7675.

Parte da tubulação será transformada em anéis de ancoragem.

Adota-se: 	Reta: Di = 800 mm, e=6,36 mm e C= 40 m;

Toco/flange: Di= 800 mm, C= 1 m, e= 6,36 mm (qt=2)