|  | ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPORTA VAGÃO – GALERIA DESVIO |  |
| --- | --- | --- |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

BARRAGEM DE JEQUITAÍ I

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de 02 comportas vagão de vão 3,00 m, altura 4,00 m e todo o mecanismo oleodinâmico de acionamento e movimentação para ser entregues no canteiro de obras da barragem Jequitaí I, no município de Jequitaí em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

  - OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto, fabricação e fornecimento de 02 comportas vagão de vão 3,00 m, altura 4,00 m e todo o mecanismo oleodinâmico de acionamento e movimentação no canteiro de obras da barragem Jequitaí I no município de Jequitaí em Minas Gerais.

  - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento do rio Jequitaí, com a construção de dois barramentos, Jequitaí I à montante e Jequitaí II à jusante, caracteriza-se pelo uso múltiplo da água, com garantia de vazão, de controle de cheias, distribuição de água para irrigação à jusante e geração de energia elétrica.

A distribuição de água para a geração de energia elétrica e para os canais de irrigação em Jequitaí II será feita pela oferta de água turbinada em Jequitaí I.

Entretanto, quando a unidade estiver parada e a cota do nível d'água a montante estiver abaixo da crista do vertedouro, a vazão necessária a jusante de modo a manter o nível do reservatório de Jequitaí II na elevação 550,00 m, será garantida pela válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I.

O rio Jequitaí é um afluente da margem direita do rio São Francisco cortando os municípios de Joaquim Felício, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí e Claro das Porções.

A cidade mais próxima dos barramentos é Jequitaí que está a 70 km distante de Pirapora e 97 km de Montes Claros através da BR-365.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

A válvula será instaladas em ambiente com as seguintes características:

- Fluído: água doce bruta.

- Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC.

- Clima: semi-árido.

- Altitude: superior a 500 e inferior a 600 m.

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Descrição Geral do Barramento Jequitaí I

O Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I é constituído por um barramento em concreto gravidade com coroamento na elevação 589,60 m, a ser executado em concreto compactado a rolo (CCR).

O sistema extravasor é constituído por três vertedouros de soleira livre, incorporados ao barramento, tendo a principal soleira na elevação 580,00 m com 40 m de comprimento e dissipação do tipo "Flip Bucket" e os auxiliares dissipação em escadas, soleiras na elevação 584,20 m e comprimentos de 28,0 e 38,0 m, a direita e a esquerda do vertedouro principal, respectivamente.

O sistema de adução é constituído por uma Tomada d´Água, um Conduto Forçado e uma Válvula Dispersora. Todos instalados junto à ombreira esquerda. Este sistema permite aduzir água para a Casa de Força a ser instalada na margem esquerda.

A Tomada d´Água é uma estrutura de concreto convencional incorporada ao maciço de CCR do barramento. Apresenta soleira na elevação 560,75 m, e dispõe de uma comporta vagão e grades removíveis para controle do fluxo.

O Conduto Forçado é metálico e apresenta diâmetro de 3,50 m entre a Tomada d´Água e a Casa de Força. Logo a jusante da Tomada d´Água este conduto apresenta uma derivação também metálica, com diâmetro de 2,50 m para adução de água até a Válvula Dispersora. A montante da Válvula borboleta foi prevista a instalação de uma Válvula Dispersora para permitir a manutenção da primeira.

A válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I, será do tipo dispersora cônica, com ângulo do cone em 45o, diâmetro de 2,50m, prevista para operar sem vibração em todas as faixas de quedas e vazões.

A Casa de Força é do tipo abrigada, dispondo de uma turbina tipo Kaplan de eixo vertical de 8,25 MW de potência nominal, acoplada a um gerador síncrono trifásico de 8,5 MVA, o qual opera com rotação de 257,14 rpm.

  - NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA:	American Water Works Association;

- ASTM:	American Society for Testing of Materials;

- ANSI:		American National Standard Institute;

- AISC:		American Institute of Steel Construction;

- AISI:		American Iron and Steel Institute;

- CEN:		Committee for European Normalization;

- DIN:		Deutscher Industrie Normen;

- ISO:		International Standardization Organization;

- HIS:		Hydraulic institute Standard;

- SSPC:		Steel Structures Painting Council;

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas.

Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas.

No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, a válvula dispersora será considerada como projetada, fabricada e fornecida com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

  - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar a fabricação da comporta vagão de vão 3,00 m, altura 4,00 m objeto deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos à rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

    - INSPEÇÃO NA FÁBRICAÇÃO

São definidos, no Roteiro Básico de Inspeção, abaixo discriminado, os ensaios/testes mínimos previstos, bem como aqueles a serem testemunhados pela CODEVASF.

a) Roteiro de Inspeção:

- Materiais e/ou Componentes

- Chapas – certificado de qualidade do material

- Peças fundidas – testes em corpos de prova

- Solda elétrica – qualificação de soldadores e ultra-som, raio X, ou líquido penetrante para as soldas

As válvulas e a virola serão montadas em conjunto e ensaiadas na Fábrica do FORNECEDOR, onde serão verificadas, no mínimo, as seguintes características:

- Dimensionais

- Ajustes de montagem

- Acabamento superficial

- Operacionais

- Servomotores

Em especial, serão verificados os seguintes aspectos: Processo de tratamento de chapa, preparação de superfície, pintura e acabamento. O fabricante deverá comunicar à inspeção todas as fases do processo antes de executá-las.

A inspeção verificará a execução do processo e constará a qualidade das tintas.

Será verificada a espessura e aderência da película de tinta seca de todos os componentes.

    - PRÉ-MONTAGEM E INSPEÇÃO FINAL NA FÁBRICA

      - Parte Estrutural

A comporta deverá ser pré-montada na fábrica. Os quadros de vedação, soleiras, caminhos de rolamento dos rodetes e guias laterais deverão também ser pré-montados na fábrica. As borrachas de vedação não deverão ser pré-montadas, todavia as talas de aperto das vedações deverão ser pré-montadas nas respectivas comportas.

Durante a pré-montagem as partes deverão ser indelevelmente marcadas e depois desmontadas para pintura e despacho.

Pinos cônicos deverão ser usados, onde necessário, de modo a garantir a correta montagem no campo.

Nesta pré-montagem deverão ser verificados os ajustes, as dimensões e as tolerâncias.

O controle de qualidade do equipamento pré-montado deverá ser feito com o auxílio de planilhas, previamente aprovadas pela CODEVASF, contendo as características e as tolerâncias dimensionais admissíveis.

      - Preparação e Pintura das Superfícies

Será efetuada a inspeção do preparo das superfícies a serem pintadas, verificação do acabamento e medição das espessuras das camadas aplicadas, bem como sua aderência, na presença do INSPETOR, conforme Normas e/ou Especificações Técnicas.

      - Controles Dimensionais

Todos os controles dimensionais serão realizados mediante croquis dimensionais fornecidos pelo FORNECEDOR e aprovados pela CODEVASF.

    - INSPEÇÕES E TESTES FINAIS NA OBRA (COMISSIONAMENTO)

Após concluída a montagem do equipamento no local de funcionamento definitivo na Obra, o FORNECEDOR deverá realizar na presença do supervisor da FORNECEDOR, os testes e verificações de funcionalidade da comporta, incluindo medição de velocidade de subida e descida, paradas intermediárias, estanqueidades, etc.

  - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte da comporta, aqui especificada, deverá ser suficiente para protegê-la durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

- evitar qualquer contato direto da comporta ou seus equipamentos de acionamento com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

- a comporta deverá ser colocada sobre berços de madeira com proteção de borracha;

- deverão ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo;

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

Serão entregues sobre caminhões em local a ser indicado pela CODEVASF, sendo seu transporte de responsabilidade do FORNECEDOR.

Os equipamentos deverão serem manuseados pela extremidade não revestida por meio de correias conforme Especificação AWWA-C-203.

O FORNECEDOR se responsabilizará por qualquer dano causado e, quando transportá-los deverá providenciar seguro que cubra todas as etapas, desde a movimentação até a descarga e estocagem na área destinada pela CODEVASF.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

  - MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

- Instruções para instalação e manutenção;

- Descrição geral e especificações técnicas.

  - IDENTIFICAÇÃO

A comporta e painéis deverão serem identificados em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

- CODEVASF – BARRAGEM JEQUITAÍ I;

- Nome do fabricante;

- Especificação resumida do material;

- Dimensional;

- Peso;

- Ano de fabricação.

- Marcação conforme desenho aprovado pela Codevasf.

  - DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

    - LISTA DE EQUIPAMENTOS

- 2 (duas) comportas vagão completa;

- 2 (dois) jogos de peças fixas para guiamento, apoio e caminho de rolamento completos com chumbadores e demais elementos, a serem embutidos em concreto de segundo estágio;

- 3 (três) pares de dispositivos de calagem, com as respectivas peças fixas, que servirão para apoiar a comporta vagão, durante a colocação e retirada da mesma, numa eventual reabertura das galerias;

- Acessórios e peças sobressalentes;

- Dispositivos para montagem e ferramentas especiais;

- Todos os pinos, parafusos, porcas, arruelas, anéis, juntas, etc., necessários à montagem dos equipamentos na obra, que serão fornecidos com um acréscimo de 10% (dez por cento);

- Eletrodos necessários à montagem no campo com acréscimo de 10% (dez por cento);

- Pintura completa de todos os equipamentos, inclusive tintas de fundo e de acabamento necessárias aos retoques na Obra.

    - LISTA DE SERVIÇOS

O FORNECEDOR deverá executar os seguintes serviços:

- projeto executivo completo, constituído de desenhos e memoriais de cálculos de todos os equipamentos a serem fornecidos;

- projeto executivo completo, constituído de desenhos e memoriais de cálculos de todos os

- equipamentos a serem fornecidos, incluindo cálculo dos esforços de acionamento da comporta;

- fabricação, ensaios e testes destrutivos ou não, incluindo os corpos de prova necessários a atender ao programa previsto e aprovado pela CODEVASF;

- pré-montagem na fábrica para verificações dimensionais, testes e ensaios;

- inspeções e testes na fábrica;

- sistema de pintura completa dos equipamentos;

- embalagem e armazenagem dos equipamentos na fábrica até a efetivação do transporte;

- transporte de todo o fornecimento desde a fábrica até a Obra;

- supervisão de montagem e testes de funcionamento na Obra de todo o fornecimento;

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Montagem, devidamente encadernados;

- 5 (cinco) cópias completas do Manual de Operação e Manutenção, devidamente encadernados.

    - LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS A SEREM FORNECIDAS

- 1 (um) jogo completo de vedação para cada 1 (uma) comporta vagão, sem furação, com os respectivos parafusos, porcas e arruelas de fixação;

O FORNECEDOR deverá apresentar também uma lista de ferramentas especiais, com seus respectivos preços, necessários à montagem.

Entende-se por ferramentas especiais todos os dispositivos de levantamento e manuseio, chaves, ferramentas e gabaritos, moldes para confecção das borrachas de vedação, não padronizados, isto é, projetados pelo próprio FORNECEDOR, e não encontrados facilmente a venda no mercado nacional.

Para cada peça sobressalente o FORNECEDOR indicará sua designação, a quantidade, referência ao desenho de detalhe e uma nota descritiva do material, de modo que por ocasião da entrega de fornecimento à CODEVASF, tais peças sejam claramente identificadas.

Todas as peças sobressalentes serão intercambiáveis com as que deverão substituir, fabricadas do mesmo modo, com os mesmos materiais e ensaiadas e inspecionadas pela CODEVASF.

    - SERVIÇOS EXCLUÍDOS

Os equipamentos, materiais e serviços seguintes, estão excluídos deste fornecimento e serão providos pelo FORNECEDOR:

- Peças metálicas embutidas em concreto de primeiro estágio de concretagem, com exceção daquelas necessárias aos sistemas comparadores de pressão;

- Serviços de concretagem das peças fixas embutidas em concreto de segundo estágio, que serão executados por terceiros, respeitando porém o projeto do FORNECEDOR e sob sua supervisão;

- Montagem de todo o fornecimento no local de operação.

    - GENERALIDADES

Nas estruturas de Desvio as comportas serão colocadas nas ranhuras de operação através de um guindaste móvel, patolado na margem da barragem e vedará a jusante da ranhura.

A Usina de Jequitaí I possuirá duas galerias de desvio do rio, com soleiras na mesma elevação.

No emboque de cada galeria haverá uma ranhura de comporta.

As operações das comportas serão realizadas com o auxílio de guindastes localizados no piso da El. 589,60.

    - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

Deverão ser observadas no projeto as seguintes características técnicas principais:

Tipo de comporta ........................................................................................vagão

Tipo de acionamento................................................................. guindaste móvel

Quantidade de comportas vagão........................................................................ 2

Quantidade de painéis por comporta.................................................................. 1

Quantidade de jogos de peças fixas .................................................................. 2

Quantidade de pares de dispositivos de calagem da comporta vagão ............. 2

Qt de pares de dispositivos de calagem dos mecanismos oleodinâmicos ........ 1

Quantidade de pares de viga de montagem ...................................................... 1

Vão livre .................................................................................................... 3,00 m

Altura livre ................................................................................................. 4,00 m

Nível d’água máximo para reabertura.................................................... 558,00 m

Elevação da soleira................................................................................ 548,00 m

Elevação do piso de manobra dos guindastes ..................................... 589,60 m

Elevação do piso de calagem das comportas........................................588,00 m

Extensão das guias ....................................................................................9,70 m

Esforço máximo admissível no cabo do guindaste .. a ser fornecido na proposta

    - REQUISITOS CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS

      - ESTRUTURA DA COMPORTA

O FORNECEDOR deverá projetar a comporta para suportar as condições extremas de operação, sem deformações e vazamentos excessivos, satisfazendo as condições descritas nesta Especificação.

A comporta vagão deverá ser fabricada de aço estrutural soldado formado de um único painel, composto do paramento e vedação do lado de jusante, sendo que o paramento deverá ser fixado na sua parte de montante em vigas horizontais soldadas a reforços verticais, que transmitirão os esforços decorrentes da carga hidráulica a cabeceiras verticais, entre as quais serão montadas as rodas.

Deverá possuir, além das rodas principais, rodetes guia laterais e sapatas contra-guias, que deverão garantir o perfeito movimento vertical da comporta, apoiando-se sobre peças fixas embutidas em concreto de segundo estágio.

Deverá ter um olhal adequado para a suspensão da comporta completa, através das hastes de ligação com o guindaste, sendo que a linha de centro do olhal deverá estar no mesmo plano vertical que contém o centro de gravidade do conjunto do tabuleiro.

Deverão ser previstos furos com diâmetro mínimo de 100 mm, para drenagem nos lugares onde possa ocorrer acúmulo de água.

O FORNECEDOR deverá verificar a forma do perfil da face inferior da comporta, para que o

escoamento do fluxo de água seja adequadamente cortado, durante a abertura e o fechamento da comporta vagão.

O FORNECEDOR deverá projetar a comporta para suportar as condições extremas de operação, sem deformações e vazamentos excessivos, devendo definir a concepção final do projeto e deverá submeter à aprovação da CODEVASF as justificativas técnicas detalhadas das soluções adotadas.

      - RODAS, RODETES E EIXOS DA COMPORTA

A disposição das rodas deverá ser projetada de modo a permitir a montagem, desmontagem e alinhamento das mesmas com relativa facilidade.

As rodas principais deverão ser forjadas ou fundidas e tratadas termicamente, sem a presença de tensões internas indesejáveis. Por último, as rodas serão usinadas.

As rodas principais serão montadas sobre rolamentos autocompensadores de rolos. O conjunto deverá ser munido de gaxetas apropriadas às condições de trabalho.

Os eixos das rodas deverão ser forjados, revestidos de cromo duro ou em aço inoxidável com espessura de 100 a 150 micra e possuirão uma excentricidade de 4 mm, que possibilitará o ajuste das rodas em relação a um plano.

Deverão ser previstas rodetes guias laterais e rodetes contra-guias. Os rodetes guias laterais deverão garantir o alinhamento da comporta e limitar o movimento lateral da comporta. Os rodetes contra-guias deverão garantir o encosto da comporta contra as superfícies de rolamento. Tanto os rodetes guias laterais quanto os rodetes contra-guias deverão ser montados sobre calços que permitam depois alinhá-los e ajustá-los em relação as peças fixas na obra.

Os eixos dos rodetes deverão ser de açoinoxidável e as buchas de bronze autolubrificante, próprias para trabalharem submersas.

      - VEDAÇÕES

As comportas serão equipadas nas laterais e na parte superior com vedações de borracha, tipo nota musical, fixadas no paramento por meio de parafusos e porcas de aço inoxidável. A vedação inferior e entre painéis deverá ser do tipo retangular.

O projeto deverá considerar que a comporta será reaproveitada na tomada d´água com vedação a montante.

O processo de fixação das vedações à comporta deve facilitar a ajustagem das mesmas, permitindo a compressão.

Os furos dos parafusos deverão ter espaçamento adequado para garantir contato uniforme entre as vedações e as talas de fixação..

As vedações deverão atuar satisfatoriamente para qualquer nível de água do reservatório. Os elementos de fixação em contato direto com a borracha de vedação, não deverão possuir cantos vivos.

Os vazamentos médios, em caso algum, deverão ultrapassar 6,0 l/min por metro linear e os vazamentos localizados não deverão ultrapassar 4,0 l/min.

As vedações do tipo nota musical e do tipo duplo, deverão ser revestidas de uma película de fluor-carbono, que deverá ser moldada com o elastômero base e vulcanizada simultâneamente, de modo que a película fique aderente, não devendo ocorrer separação quando as vedações forem submetidas às forças normais, durante as operações da comporta.

      - DISPOSITIVOS DE CALAGEM DA COMPORTA

Para auxílio durante a conexão e a desconexão do guindaste à comporta vagão, deverão ser previstos dispositivos de calagem da comporta, na plataforma de elevação 588,40 m, de tal modo que esta permaneça posicionada internamente na ranhura, sem estar suspensa pelo guindaste.

      - PEÇAS FIXAS

As peças fixas deverão ser projetadas para permitir perfeito assentamento da comporta, suas vedações e demais apoios.

O conjunto das peças fixas da comporta será constituído de peça horizontal da soleira, peça horizontal frontal de vedação, peças verticais de vedação, peças de apoio das rodas principais, rodetes contra-guias e rodetes guias, peças dos dispositivos de calagem e peças de apoio da viga de travamento.

As peças fixas de apoio das rodas principais, rodetes contra-guias e rodetes, estender-se-ão desde a soleira até a elevação 588,40 m.

As peças fixas embutidas em segunda concretagem deverão estar compatíveis com as peças fixas de primeira concretagem, conforme disposição ilustrativa mostrada nos desenhos anexos.

Os chumbadores de regulagem deverão permitir o alinhamento e nivelamento das peças fixas em relação aos eixos principais da estrutura.

As tolerâncias de montagem serão conforme norma NBR 10083 (NB1366) da ABNT.

  - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Na ocasião de instalação dos equipamentos, a CODEVASF través de seu representante legal deverá estar presente supervisionando a instalação e emitindo relatórios de aprovação.

Caso haja duvidas sobre métodos de instalação, dimensionamento, quantitativo ou material em desacordo com estas Especificações Técnicas o representante legal da CODEVASF deverá entrar em contato direto com a CONTRATADA solicitando, se necessário, a visita de seu representante em campo para auxilio ficando esta obrigada a prestar todo esclarecimento solicitado.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos e materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou material que venham a surgir dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de testes no campo e recebimento definitivo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento, serão reparados pelo proponente sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a despesas de seguro e transporte.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que a comporta vagão fornecida estará livre de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 5 (cinco) ano após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

  - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMETARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

Entre os documentos de projeto, deverão ser fornecidos no mínimo os seguintes:

Documentos Mecânicos

- Conjunto e detalhes do conjunto comporta vagão;

- Conjunto e detalhes do corpo fixo;

- Conjunto e detalhes das vedações;

- Esquema de pintura;

- Catálogo técnico dos itens padronizados;

- Desenhos de transportes;

- Manuais de montagem, operação e manutenção

Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais e memoriais de cálculo, se aplicáveis.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

- Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

- Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

- Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

- Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

- Material humano.

  - CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS

O FORNECEDOR deverá preencher e garantir os dados da tabela a seguir:

CARACTERÍSTICAS DA COMPORTA VAGÃO

Generalidades

Altura d'água máxima sobre a soleira da comporta, para  reabertura............... m

Esforço de levantamento máximo previsto na operação da comporta - durante a reabertura ............................................................................................... kN

Tabuleiro

a. Generalidades

Quantidade de comporta vagão.......................................................................... 1

peso de 1 (uma) comporta completa ............................................................... kN

b. Paramento

largura da comporta ......................................................................................... m

altura da comporta ............................................................................................ m

especificação do aço estrutural ............................................................................

espessura mínima de chapa do paramento ................................................... mm

tipo de eletrodo de solda ......................................................................................

nº de rodetes guia de uma comporta ....................................................................

c. Vedações

prováveis FORNECEDORES ...............................................................................

especificação do material......................................................................................

dureza shore..........................................................................................................

material para fixação das vedações:

parafusos ..............................................................................................................

porcas ..................................................................................................................

d. Transporte

peso da peça mais pesada ................................................................................. kN

dimensões da maior peça:

altura.................................................................................................................. m

largura................................................................................................................ m

comprimento...................................................................................................... m

Rodas Principais

número de rodas no painel inferior .......................................................................

número de rodas no painel superior .....................................................................

esforço radial máximo nas rodas do painel inferior ..............................................

esforço radial máximo nas rodas do painel superior.............................................

diâmetro da roda ............................................................................................ mm

material da roda ....................................................................................................

dureza da superfície ........................................................................................HB

tipo de rolamento ....................................... AUTOCOMPENSADOR DE ROLOS

diâmetro do eixo ............................................................................................ mm

material do eixo

Peças Fixas

a. Peças Fixas

número de jogos de peças fixas ........................................................................ 3

peso para 1 (um) jogo de peças fixas.................................................................. kN

tensão máxima no concreto...........................................................................MPa

especificação do aço estrutural ............................................................................

tipo de eletrodo para a solda do aço estrutural......................................................

b. Transporte

peso da peça mais pesada ............................................................................. kN

dimensões da peça mais pesada:

altura.................................................................................................................. m

largura................................................................................................................ m

comprimento...................................................................................................... m

c. Viga de travamento

peso de 1 (uma) viga........................................................................................ kN

especificação do material.....................................................................................

d. Transporte

peso da peça mais pesada .............................................................................. kN

dimensões da maior peça:

altura............................................................................................................... mm

largura............................................................................................................. mm

comprimento................................................................................................... mm

Peso Total

peso total do fornecimento de 1 (uma) comporta, hastes intermediárias e 3 (três)

jogos de peças fixas ........................................................................................ kN