|  | ANEXO 1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TALHA ELÉTRICA |  |
| --- | --- | --- |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

BARRAGEM DE JEQUITAÍ I

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de talha elétrica móvel com capacidade nominal de 50 KN incluindo-se sistema completo de monovias e alimentação elétrica para ser entregue no canteiro de obras da barragem Jequitaí I, no município de Jequitaí em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

  - OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto, fabricação e fornecimento de talha elétrica móvel com capacidade nominal de 50 KN incluindo-se sistema completo de monovias e alimentação elétrica no canteiro de obras da barragem Jequitaí I no município de Jequitaí em Minas Gerais.

  - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento do rio Jequitaí, com a construção de dois barramentos, Jequitaí I à montante e Jequitaí II à jusante, caracteriza-se pelo uso múltiplo da água, com garantia de vazão, de controle de cheias, distribuição de água para irrigação à jusante e geração de energia elétrica.

A distribuição de água para a geração de energia elétrica e para os canais de irrigação em Jequitaí II será feita pela oferta de água turbinada em Jequitaí I.

Entretanto, quando a unidade estiver parada e a cota do nível d'água a montante estiver abaixo da crista do vertedouro, a vazão necessária a jusante de modo a manter o nível do reservatório de Jequitaí II na elevação 550,00 m, será garantida pela válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I.

O rio Jequitaí é um afluente da margem direita do rio São Francisco cortando os municípios de Joaquim Felício, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí e Claro das Porções.

A cidade mais próxima dos barramentos é Jequitaí que está a 70 km distante de Pirapora e 97 km de Montes Claros através da BR-365.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

- Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC.

- Clima: semi-árido.

- Altitude: superior a 500 e inferior a 600 m.

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Descrição Geral do Barramento Jequitaí I

O Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I é constituído por um barramento em concreto gravidade com coroamento na elevação 589,60 m, a ser executado em concreto compactado a rolo (CCR).

O sistema extravasor é constituído por três vertedouros de soleira livre, incorporados ao barramento, tendo a principal soleira na elevação 580,00 m com 40 m de comprimento e dissipação do tipo "Flip Bucket" e os auxiliares dissipação em escadas, soleiras na elevação 584,20 m e comprimentos de 28,0 e 38,0 m, a direita e a esquerda do vertedouro principal, respectivamente.

O sistema de adução é constituído por uma Tomada d´Água, um Conduto Forçado e uma Válvula Dispersora. Todos instalados junto à ombreira esquerda. Este sistema permite aduzir água para a Casa de Força a ser instalada na margem esquerda.

A Tomada d´Água é uma estrutura de concreto convencional incorporada ao maciço de CCR do barramento. Apresenta soleira na elevação 560,75 m, e dispõe de uma comporta vagão e grades removíveis para controle do fluxo.

O Conduto Forçado é metálico e apresenta diâmetro de 3,50 m entre a Tomada d´Água e a Casa de Força. Logo a jusante da Tomada d´Água este conduto apresenta uma derivação também metálica, com diâmetro de 2,50 m para adução de água até a Válvula Dispersora. A montante da Válvula borboleta foi prevista a instalação de uma Válvula Dispersora para permitir a manutenção da primeira.

A válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I, será do tipo dispersora cônica, com ângulo do cone em 45o, diâmetro de 2,50m, prevista para operar sem vibração em todas as faixas de quedas e vazões.

A Casa de Força é do tipo abrigada, dispondo de uma turbina tipo Kaplan de eixo vertical de 8,25 MW de potência nominal, acoplada a um gerador síncrono trifásico de 8,5 MVA, o qual opera com rotação de 257,14 rpm.

  - NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA:	American Water Works Association;

- ASTM:	American Society for Testing of Materials;

- ANSI:		American National Standard Institute;

- AISC:		American Institute of Steel Construction;

- AISI:		American Iron and Steel Institute;

- CEN:		Committee for European Normalization;

- DIN:		Deutscher Industrie Normen;

- ISO:		International Standardization Organization;

- HIS:		Hydraulic institute Standard;

- SSPC:		Steel Structures Painting Council;

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas.

Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas.

No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, a válvula dispersora será considerada como projetada, fabricada e fornecida com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

  - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar a fabricação objeto deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos à rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

O FORNECEDOR será responsável pela execução dos testes de fábrica e testes finais após a montagem na obra, a serem realizados na presença do supervisor do FORNECEDOR e da CODEVASF ou de seu representante o qual será chamado de INSPETOR.

Os equipamentos só serão liberados para transporte, após o parecer favorável da CODEVASF.

O FORNECEDOR deverá submeter à aprovação da CODEVASF o seu roteiro ou programa de ensaios, inspeções e testes a ser cumprido no decorrer do fornecimento em pauta.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuada sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

Os custos decorrentes dos ensaios, inspeções e testes do fornecimento serão assumidos pelo FORNECEDOR.

    - Inspeções e Testes na Fábrica

De modo geral, ou salvo condições em contrário, os equipamentos ou suas partes serão montados em condições de serviço na fábrica e cada conjunto montado será inspecionado pela CODEVASF.

As inspeções, ensaios e testes serão os seguintes:

a) Talha Elétrica

A talha será ensaiada na fábrica do FORNECEDOR, onde serão verificadas, no mínimo, as seguintes características:

􀀹 Dimensionais.

􀀹 Ajustes de montagem.

􀀹 Acabamento superficial.

􀀹 Operacionais: serão verificados os funcionamentos dos componentes e conjunto em vazio, e sob carga nominal, quando as velocidades deverão obedecer às características e limites impostos nesta especificação. Não serão admitidos superaquecimento dos elementos elétricos.

􀀹 Ensaios dielétricos nas fiações, conforme esta especificação e conforme normas aplicáveis.

b) Motores Elétricos

Os motores elétricos deverão ser submetidos aos testes considerados de rotina, conforme NBR- 5383 (e NBR-7094) da ABNT, relacionados a seguir:

􀀹 Ensaio da resistência elétrica a frio.

􀀹 Ensaios de corrente e potência absorvidas em vazio.

􀀹 Ensaio de rotor bloqueado.

􀀹 Ensaio de tensão suportável.

c) Quadro Elétrico

Serão feitas no mínimo as seguintes verificações:

􀀹 Inspeção visual, dimensional e verificação do equipamento com relação aos desenhos aprovados.

􀀹 Teste de tensão aplicada, conforme esta especificação e normas aplicáveis.

􀀹 Teste de continuidade e de funcionamento.

􀀹 Montagem.

􀀹 Acabamento superficial.

d) Demais componentes elétricos: visuais, ensaios dielétricos, isolamento, etc.

e) Pintura

Será verificada a espessura e aderência da película seca de todos os componentes.

    - 7.6.3 Inspeções e Testes Finais na Obra

Após concluída a montagem do equipamento, no local de funcionamento definitivo na Obra, o supervisor do FORNECEDOR, deverá realizar na presença da COMPRADORA, as seguintes inspeções:

􀀹 Acompanhamento na verificação dos ensaios não destrutivos das juntas soldadas no campo (monovias).

􀀹 Verificação da verticalidade e horizontalidade de todas as vigas após a montagem do conjunto (monovias).

􀀹 Verificação do alinhamento das monovias.

􀀹 Os aparelhos de baixa tensão após estarem montados na Obra deverão ser ensaiados em carga e em vazio.

􀀹 Teste Estático com 140% (cento e quarenta por cento) da capacidade nominal da talha, mantida durante 1 (uma) hora.

􀀹 Teste Dinâmico com 120% (cento e vinte por cento) da capacidade nominal da talha.

􀀹 Teste com 100% (cem por cento) da capacidade nominal da talha, para confirmar as características técnicas operacionais.

  - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte aqui especificada, deverá ser suficiente para proteger os equipamentos durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

- evitar qualquer contato direto com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

- o material deverá ser colocada sobre berços de madeira com proteção de borracha;

- deverão ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo;

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

Serão entregues sobre caminhões em local a ser indicado pela CODEVASF, sendo seu transporte de responsabilidade do FORNECEDOR.

Os equipamentos deverão serem manuseados pela extremidade não revestida por meio de correias conforme Especificação AWWA-C-203.

O FORNECEDOR se responsabilizará por qualquer dano causado e, quando transportá-los deverá providenciar seguro que cubra todas as etapas, desde a movimentação até a descarga e estocagem na área destinada pela CODEVASF.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

O FORNECEDOR deverá preparar todos os materiais, componentes e sistemas para embarque de forma a protegê-los de danos em trânsito rodoviário, ferroviário, hidroviário ou aéreo.

O FORNECEDOR será responsável por quaisquer danos devidos à embalagem inadequada, para manuseio da carga e transporte.

Quando necessário, peças usadas e equipamentos deverão ser montados em base de madeira e engradados. Peças menores sujeitas a danos no transporte, deverão ser encaixotadas ou, quando for o caso, reunidas, amarradas e adequadamente marcadas para identificação.

O FORNECEDOR preparará estropos, lingas e/ou separadores especiais para manuseio de peças que por seu peso, volume, fragilidade ou garantia de sua integridade assim o requeiram.

Todas as lingas, separadores, pinos, olhais, etc., que tenham sido especialmente preparados pelo FORNECEDOR para o manuseio de componentes e materiais nas operações de carga e descarga, deverão ser remetidos junto com tais materiais e componentes para o seu manuseio até o destino final.

O FORNECEDOR deverá preparar listas de embarque, para cada volume e para cada "container".

Uma via destas listas de embarque deverá ser remetida junto ao respectivo volume dentro de invólucros à prova d'água.

Todos os volumes deverão ser adequadamente marcados em três lados e quando requererem manuseio especial deverá ser indicado.

  - MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

- Instruções para instalação e manutenção;

- Descrição geral e especificações técnicas.

Entre os documentos de projeto, deverão ser fornecidos no mínimo, os seguintes:

Documentos Mecânicos

􀀹 gabarito de instalação;

􀀹 desenho de gabarito;

􀀹 conjunto e detalhes da talha;

􀀹 conjunto e detalhes da monovia e os respectivos chumbadores;

􀀹 conjunto e detalhes do mecanismo de translação da talha;

􀀹 conjunto do mecanismo de elevação;

􀀹 conjunto e detalhes do moitão e gancho;

􀀹 conjunto e detalhes da linha de alimentação elétrica;

􀀹 esquema de pintura;

􀀹 catálogos técnicos completos dos itens padronizados;

􀀹 desenhos de transporte.

Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais quando cabível.

Documentos Elétricos

􀀹 diagramas funcionais, unifilares e trifilares;

􀀹 planta e vista do quadro, e caixa de bornes da alimentação, com indicação de dispositivos frontais, dimensões, detalhes de fixação, ponto de aterramento, pesos e detalhes da entrada de cabos e esquema de pintura;

􀀹 desenhos das réguas de bornes do quadro, e caixa de bornes com as respectivas interligações externas;

􀀹 diagrama topográfico do quadro e caixa de bornes;

􀀹 diagrama de cablagem geral de interligação dos equipamentos incluídos no fornecimento (fiação externa);

􀀹 dizeres das plaquetas de identificação dos quadros e componentes da vista frontal; dizeres das plaquetas da botoeira (sinalizador e comando);

􀀹 catálogos de todos os dispositivos utilizados;

􀀹 desenho dimensional da botoeira e interligações elétricas;

􀀹 lista de materiais do quadro elétrico e caixa de bornes;

􀀹 lista de materiais do quadro elétrico;

􀀹 lista de materiais externos ao quadro, com dados e placas dos motores, caixa de bornes, fim de curso, freios, etc.);

􀀹 memorial de cálculo do cabo de alimentação (corrente, queda de tensão; curto-circuito, inclusive aquecimento em regime, partida e curto-circuito).

  - IDENTIFICAÇÃO

As partes deverão serem identificados em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

- CODEVASF – BARRAGEM JEQUITAÍ I;

- Nome do fabricante;

- Especificação resumida do material;

- Dimensional;

- Peso;

- Ano de fabricação.

- Marcação conforme desenho aprovado pela Codevasf.

  - DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

    - LISTA DE EQUIPAMENTOS

- 01 (uma) talha elétrica móvel com capacidade nominal de 50 kN, completa, conforme estas especificações.

- 02 (dois) sistemas completos de monovias com os respectivos chumbadores de fixação.

- 02 (dois) sistemas completos de alimentação elétrica por meio de cabos flexíveis.

- 02 (duas) caixas com conectores para ligação dos cabos do circuito de força do FORNECEDOR (cabos flexíveis) com o sistema de força da Usina.

- 01 (um) abrigo metálico com a finalidade de proteger a talha do sol e da chuva (instalado no Tubo de Sucção).

- Equipamentos e sistemas elétricos completos de Comando, Controle e Proteção.

- Pré-montagem da talha elétrica na Fábrica, para verificações dimensionais, testes e ensaios preliminares.

- Supervisão de montagem e dos ensaios de comissionamento na obra de todo o fornecimento.

- Todos os óleos e graxas do primeiro enchimento.

- Peças sobressalentes e ferramentas para manutenção.

- Pintura completa de todo o equipamento inclusive retoques efetuados na obra.

- Embalagem de proteção para transporte de todo o fornecimento.

- Desenhos do projeto executivo de instalação de todo o fornecimento, incluindo desenhos de conjuntos da talha elétrica.

- 1 (um) jogo completo de cópias reproduzíveis em papel polyester dos documentos desenvolvidos no projeto executivo dos equipamentos, como finalmente aprovados e fabricados.

- 3 (três) cópias completas do Manual de Montagem aprovado, devidamente encadernadas.

- 3 (três) cópias completas do Manual de Operação e Manutenção aprovado, devidamente encadernadas.

    - LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS ESPECIAIS A SEREM FORNECIDAS

O FORNECEDOR deverá apresentar também uma lista de ferramentas especiais, com seus respectivos preços, necessários à montagem e posterior manutenção de todo o fornecimento.

Entende-se por ferramentas especiais todos os dispositivos de levantamento e manuseio, chaves, ferramentas e gabaritos, moldes para confecção das borrachas de vedação, não padronizados, isto é, projetados pelo próprio FORNECEDOR, e não encontrados facilmente a venda no mercado nacional.

Para cada peça sobressalente o FORNECEDOR indicará sua designação, a quantidade, referência ao desenho de detalhe e uma nota descritiva do material, de modo que por ocasião da entrega de fornecimento à CODEVASF, tais peças sejam claramente identificadas.

Todas as peças sobressalentes serão intercambiáveis com as que deverão substituir, fabricadas do mesmo modo, com os mesmos materiais e, ensaiadas e inspecionadas pela CODEVASF.

    - SERVIÇOS EXCLUÍDOS

Os equipamentos, materiais e serviços seguintes, estão excluídos deste fornecimento e serão providos pelo FORNECEDOR:

- Peças metálicas embutidas em concreto de primeiro estágio de concretagem, com exceção daquelas necessárias aos sistemas comparadores de pressão;

- Serviços de concretagem das peças fixas embutidas em concreto de segundo estágio, que serão executados por terceiros, respeitando porém o projeto do FORNECEDOR e sob sua supervisão;

- Montagem de todo o fornecimento no local de operação.

    - GENERALIDADES

A talha elétrica será utilizada em dois lugares distintos na Usina. A jusante da Casa de Máquinas será utilizada para movimentação dos painéis da comporta ensecadeira do Tubo de Sucção e na Tomada d’água será utilizada para movimentação das grades.

A talha elétrica será suportada por uma monovia metálica, constituída de uma viga do tipo I ou viga caixão soldada, que será fixada às estruturas de concreto através de chumbadores. Em suas extremidades serão instalados batentes de pára-choques.

A talha deverá ser própria para instalação ao tempo, devendo seus equipamentos de comando e controle serem protegidos contra água de chuva, sol e poeira.

A talha, quando não estiver em operação, ficará estacionada e abrigada sob as coberturas metálicas que estão sendo previstas.

Os movimentos de elevação e translação serão motorizados.

O comando da talha será feito do piso através de uma botoeira pendente.

A alimentação elétrica da talha será feita por meio de cabos flexíveis suspensos em troles que se deslocarão sobre uma viga metálica contínua. Esta viga também será fixada às estruturas de concreto.

    - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

Deverão ser observadas no projeto as seguintes características técnicas principais:

CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO NORMA NBR 8400 DA ABNT

- Estruturas....................................................................................................grupo 2

- Mecanismos ........................................................................................ grupo 1 Am

- classe de funcionamento ................................................................................... V1

MECANISMO DE ELEVAÇÃO

- capacidade nominal .................................................................................... 50 kN

- nível superior do gancho (mínimo):

no Tubo de Sucção .......................................................................... El.565,00 mm

na Tomada d’Água .......................................................................... El.593,60 mm

- nível inferior do gancho

no Tubo de Sucção ............................................................................. El.546,00 m

na Tomada d’Água ............................................................................. El.562,60 m

- velocidade de elevação de............................................................5,0 a 10,0 m/min

- velocidade de translação de........................................................10,0 a 15,0 m/min

EXTENSÃO DAS MONOVIAS

- no Tubo de Sucção ................................................................................... 14,00 m

- na Tomada d’Água ................................................................................... 14,00 m

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- Tensão ............................................................................................... 380V + 10%

- fases ........................................................................................................... 3 (três)

- freqüência ..................................................................................................... 60 Hz

- capacidade máxima admissível de curto-circuito......................................... 10 kA

    - REQUISITOS CONSTRUTIVOS ESPECÍFICOS

      - REQUISITOS MECÂNICOS

O projeto estrutural deverá ser de acordo com os critérios da Norma NBR-8400 - Cálculo de Equipamentos para Levantamento e Movimentação de Cargas", para classe de utilização A, estado de carga 1 e grupo 2.

Para o projeto dos mecanismos de translação e elevação, deverão ser seguidas as recomendações da norma NBR-8400 - Cálculo de Equipamentos para Levantamento e Movimentação de Cargas", para classe de funcionamento V1, estado de solicitação 2 e grupo de mecanismo 1 Am.

Face a utilização da talha elétrica em dois lugares distintos, faz-se necessário que o FORNECEDOR incorpore no seu projeto, dispositivos especiais (alças, suportes, olhais, etc.) a serem adaptados a talha elétrica e as monovias, com a finalidade de facilitar a remoção, transporte e instalação da talha elétrica.

O equipamento deverá ser projetado e fabricado de tal modo que seja fácil a desmontagem para fins de manutenção preventiva ou eventuais consertos. O acesso às partes mais sujeitas a desgaste ou avarias, deverá envolver o mínimo de desmontagens.

Todas as peças com peso maior de 500 N (50 kgf) e que pelas suas dimensões, forma ou outra razão, necessitem de recursos para o seu manuseio nas operações de transporte, montagem e desmontagem, serão providas de alças de suspensão, orifícios rosqueados para anel de levantamento, suportes, etc.

O freio elétrico deverá liberar o motor sempre que o mesmo estiver energizado, devendo permanecer aliviado até quando a tensão de alimentação do motor for igual a 80% de sua tensão nominal.

Por outro lado, com a interrupção da alimentação geral, o freio elétrico deverá atuar imediatamente, podendo tal operação ser realizada pelo operador em casos de emergência.

O freio deverá ser dimensionado para que seja possível a parada do trole da talha, dentro do espaço de 100 mm, estando com carga e velocidade máximas.

Os movimentos da talha não deverão ser bruscos, para que as manobras de aproximação sejam efetuadas com a precisão exigida.

Contatos de fins de curso deverão atuar nos circuitos de alimentação dos motores e dos freios para produzir a parada, tanto no movimento de translação como no de elevação.

Face a operação inclinada de colocação e retiragem das grades da Tomada d’água, a talha elétrica deverá ser provida dos seguintes recursos:

- guia do cabo de aço nas ranhuras do tambor, fabricada com material que não cause desgaste no cabo de aço.

- dispositivo que faça o travamento seguro da talha, impedindo-a de deslocar-se para montante ao movimentar a grade na ranhura. Esse dispositivo deverá ser fixado na monovia (trava, batente, etc.).

O guincho de elevação será constituído por uma talha elétrica, roldanas, cabo de aço e moitão com gancho.

Os freios de sustentação da carga deverão ser projetados de tal forma que provoquem a parada total do gancho no espaço de 50 mm, mesmo com a carga nominal suspensa.

No projeto do moitão, tambor e guia de cabo de aço, deverá ser considerado que na operação de subida e descida das grades e da comporta ensecadeira, o gancho será acoplado à uma viga pescadora que será guiada através de trilho, não permitindo seu deslocamento horizontal em relação à linha de centro de suspensão da comporta. No entanto, o bloco de roldanas estará livre para movimentos oscilatórios. O moitão deverá ser projetado para serviço submerso.

O gancho deverá ser de aço forjado e executado conforme a norma DIN 15401 e provido com trava de segurança.

Deverão ser utilizados mancais de rolamento. Somente serão aceitas buchas em elementos de movimentos oscilatórios.

O projeto deverá prever um sistema de lubrificação que utilize óleo ou graxa, conforme os elementos móveis dos componentes da talha.

A flexa máxima vertical da viga de rolamento deverá ser inferior a 1/1000 do vão entre apoios.

No dimensionamento da viga de rolamento, deverão ser considerados além da flexão geral da viga, as flexões localizadas das abas, no sentido longitudinal e transversal.

Nas extremidades do trole deverão ser previstos pára-choques

      - REQUISITOS ELÉTRICOS

Na escolha dos componentes, serão consideradas as tensões e correntes de curto-circuito conforme mencionado abaixo.

Os diversos circuitos e componentes elétricos deverão ter no mínimo as seguintes características:

a) Circuito de Corrente Alternada:

classe de isolamento ......................................................................... 600 V

Tensão nomimal ............................................................................... 380 V

freqüência nominal............................................................................ 60 Hz

tensão aplicada (60 Hz 1 min) .....................................................2,2 kV ef.

b) Circuito de Corrente Contínua:

classe de isolamento ......................................................................... 250 V

Tensão nominal ................................................................................ 125 V

tensão aplicada (60 Hz 1 min) .....................................................1,5 kV ef.

Os contatores e disjuntores deverão ter seus contatos dimensionados de forma que, em serviço normal sejam percorridos por uma corrente inferior a 90% (noventa por cento) da corrente nominal e sejam facilmente substituíveis. Seu funcionamento, bem como dos relés auxiliares, deverá ser garantido para uma tensão de alimentação que poderá variar em 10% da tensão nominal em C.A. e + 10% a - 20% da tensão nominal quando em corrente contínua.

Os contatos dos relés auxiliares e contatores serão dimensionados para a corrente nominal mínima de 10 A.

      - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

A alimentação será feita em 380 V, 60 Hz, trifásico, por meio de cabo suspenso, flexível, com isolação externa em etileno propileno reticulado com capa externa de neoprene, constituído de 04 (quatro) condutores, sendo um deles utilizado para finalidade de aterramento.

A queda de tensão máxima admissível no cabo ou barramento, deverá ser de 3% (três por cento).

A tomada de força estará localizada em uma das extremidades do caminho de rolamento e o nível máximo admissível da corrente de curto-circuito no ponto de alimentação será de 10 kA.

O FORNECEDOR proverá todos os equipamentos necessários à alimentação da talha, tais como, cabos, suportes, isoladores, tomada de força, proteções e ainda a "caixa metálica de ligação", com bornes terminais adequados para receber o cabo flexível e os cabos alimentadores da COMPRADORA, terminais para o cabo flexível e todos os acessórios necessários à instalação. A caixa de ligação deverá ser própria para instalação ao tempo. Os bornes terminais e os cabos de alimentação do equipamento deverão ser convenientemente identificados de modo a garantir a correta conexão durante a montagem.

Quando utilizado cabo suspenso de alimentação, o mesmo será apoiado em um trilho através de roletes dotados de mancais de rolamento selados.

O projeto deverá considerar todas as facilidades para permitir o correto posicionamento, alinhamento e montagem do sistema de alimentação, não devendo ser prevista qualquer solda por ocasião da montagem na obra.

      - BOTOEIRA PENDENTE

A talha e o respectivo trole serão comandados através de botoeira que será ligada por um cabo elétrico múltiplo flexível e suspenso por cabo de aço galvanizado, cujo comprimento será tal que o estojo fique a uma altura de aproximadamente 1,0 m acima do piso de operação.

A botoeira conterá no mínimo o seguinte:

- um botão "liga" para o contator geral;

- um botão "desliga" para o contator geral;

- uma lâmpada de sinalização vermelha indicando que o contator geral está energizado;

- dois botões para o acionamento da talha, sendo uma para cada sentido de elevação;

- dois botões para o acionamento do trole, sendo um para cada sentido de rotação do motor.

A botoeira será prevista para instalação ao tempo, com chave para intertravamento da mesma, quando não estiver sendo operada.

Deverá ser previsto o intertravamento elétrico, que somente permitirá o fechamento do contator geral quando todos os dispositivos de acionamento dos movimentos estiverem na posição "desligada".

Para os botões de comando, a corrente nominal de uso mínima, deverá ser de 10 A, e os mesmos não deverão ficar em posição intermediária.

Deverá ser utilizado o seguinte código de cores: botão liga: verde; lâmpada "ligado": vermelho; botão desliga: vermelho; lâmpada "desligado": verde.

      - QUADRO ELÉTRICO

O quadro elétrico de comando será adequado para instalação ao tempo, com grau de proteção IP-54.

No quadro elétrico serão instalados:

- fusíveis tipo diazed ou NH para proteção geral. Para corrente nominal acima de 63 A, os fusíveis devem ser do tipo NH;

- contator tripolar principal para tensão nominal de 380 V, com contatos auxiliares NA-NF para sinalização e indicação da posição do contator, através de lâmpada sinalizadora na botoeira pendente;

- relé de subtensão e inversão de fase, para comandar a abertura do contator tripolar principal, protegido por fusíveis diazed;

- 127 V, 60 Hz, para os circuitos de comando, proteção e sinalização, protegido por fusíveis do tipo diazed.

- fusíveis tipo diazed ou NH para proteção de cada motor;

- duas chaves magnéticas tripolares de 380 V para cada motor (ou movimento), sendo um para cada sentido de rotação do motor, constituídas de contator tripolar e relés térmicos (bimetálicos) ajustáveis, para proteção contra sobrecarga (compensados contra variações da temperatura ambiente) nas três fases, com sistema de rearme manual. Estas chaves deverão ser providas de intertravamento de modo que uma chave não possa ser energizada estando a outra ligada;

- fusíveis do tipo diazed para proteção de cada um dos circuitos de controle dos respectivos movimentos;

- chaves magnéticas, contatores, relés auxiliares temporizados, resistências, lâmpadas de sinalização e de maneira geral, qualquer equipamento necessário ao comando e controle de cada motor;

- sistema de desumidificação 220 V, 60 Hz com chave fusível.

O FORNECEDOR deverá fornecer e instalar toda a fiação interna entre os aparelhos e entre os aparelhos e réguas terminais dos quadros. Todos os fios, cabos e acessórios de fiação, incluindo conectores, blocos de conexões e seus suportes devem ser fornecidos.

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com as modernas normas e práticas de fiação.

Os cabos ou fios deverão ser criteriosamente arranjados.

Nenhuma emenda nos cabos será permitida na parte que se estende das réguas terminais aos terminais dos equipamentos.

A fiação deverá ser feita com cabos de cobre flexíveis e de diâmetro adequados às correntes a serem transportadas, porém não menores que 2,5 mm², exceto nos casos de circuitos de transformadores de corrente, quando não deverão ser menores que 4 mm². Quanto ao isolamento, os cabos deverão ser para 750 V, resistente ao óleo e externamente coberto com material tipo chama não propagante. Para facilidade de manutenção, os circuitos deverão ser codificados por cores ou identificados em todos os terminais exatamente de acordo com os diagramas aprovados. O circuito deverá ser projetado de tal modo que não haja mais que dois cabos em qualquer terminal das réguas ou dos aparelhos.

Todas as conexões deverão ser feitas com terminais dos instrumentos e das réguas terminais por meio de parafusos, devendo ser do tipo parafuso passante quando sujeitos a vibrações excessivas. Os bornes terminais deverão ser do tipo moldado, com barreiras entre bornes contíguos. Não deverá ser permitido o uso de réguas terminais em que o parafuso de fixação do terminal, entre em contato direto com os fios ou os prendam através de pressão por molas.

Deverão ser de boa qualidade, resistentes a impactos e garantir boa fixação dos terminais, ainda que sujeitos a vibrações.

Deverão ter marcação visível em cada borne, de acordo com esquemas funcionais e topográficos fornecidos.

As conexões nas réguas terminais deverão ser agrupadas tendo em vista o arranjo e o destino dos cabos de controle externos.

A fiação deverá ser facilmente acessível para manutenção.

      - CABOS ELÉTRICOS EXTERNOS AO QUADRO

Os cabos externos devem ser de classe de isolação 600 V, isolados em etileno propileno reticulado com capa externa de neoprene.

      - MOTORES

Os motores elétricos deverão corresponder às normas brasileiras NBR 7094 e NBR 5383 da ABNT. Serão do tipo de indução, trifásico, e devem ser previstos para partida sob tensão plena com corrente não superior a seis vezes a sua corrente nominal.

Os motores da elevação e translação serão previstos para um regime de trabalho de 150 manobras/hora, com fator de duração do ciclo de 40%. A isolação será no mínimo classe B. O conjugado máximo deverá ser no mínimo 250% do conjugado nominal.

A tensão nominal será de 380 V.

Os motores poderão partir sob tensão de 0,90 Un. e deverão fornecer o torque necessário sob a tensão de 0,90 Un (onde Un = tensão nominal).

Os motores deverão ser autoventilados, protegidos contra poeira fina e jatos d'água, IP-55.

Os motores deverão ser entregues equipados com os seguintes acessórios para cada um:

- uma caixa de terminais estanque, para ligação dos cabos a seco;

- dois mancais de rolamentos de esferas ou de rolos com dispositivos para abastecimento de óleo ou graxa durante o serviço, se necessário;

- acessórios de fixação;

- suportes em forma de anel para levantamento, pelo menos para os motores acima de 50 kg de massa;

- uma placa de identificação, contendo, também o esquema de ligações;

- resistências de aquecimento para evitar a condensação de umidade ou então um sistema de alimentação do próprio enrolamento por meio de transformador auxiliar incluído no fornecimento.

      - SISTEMA DE DESUMIDIFICAÇÃO DO QUADRO E DOS MOTORES

Para o sistema de desumidificação do quadro e motores deverá ser fornecido um transformador monofásico seco de 220 V, 60 Hz com chave fusível diazed no primário e bases fusíveis diazed no secundário.

Os circuitos individuais de desumidificação de cada motor e quadro, deverão ser protegidos por bases fusíveis diazed. O sistema de desumidificação será desligado ao se ligar o contator geral.

      - PINTURA

Generalidades

Todos os equipamentos deverão ser entregues com pintura final de acabamento. Apenas as superfícies em contacto com o concreto, as superfícies usinadas, as peças ferrosas e as de aço inoxidável não serão pintadas.

Todas as superfícies usinadas serão protegidas com uma camada de verniz anticorrosivo que deverá ser facilmente removida por meio de solvente apropriado, durante a montagem.

Não será aplicada pintura nos ambientes onde a umidade relativa do ar for superior a 85%.

Quaisquer danos à pintura de fábrica, ocorridos durante o transporte ou instalação, deverão ser reparadas e retocadas no campo pelo FORNECEDOR, conforme recomendação do Fabricante da tinta original.

Em resumo o esquema de pintura deve obedecer o que segue:

- preparação da superfície: jateamento ao metal quase branco padrão SA, 2 1/2 da Norma SIS-05-5900;

- pintura de base (primer): duas demãos de tinta epoxi-óxido de ferro com espessura seca de 35 micrometros por demão;

- pintura de acabamento: duas demãos de tinta acrílica com espessura seca de 30 micrometros por demão.

O padrão do FORNECEDOR poderá ser utilizado desde que seja de qualidade comprovadamente superior ao descrito acima.

A preparação das tintas deve estar rigorosamente de acordo com o esquema especificado pelo fabricante das mesmas.

Sistema de Cores

O fornecimento deverá ser pintado nas seguintes cores:

- estruturas (monovias) - cor amarelo, tonalidade MUNSELL - 5Y 8/12

- talha elétrica - cor laranja, tonalidade MUNSELL - 2,5 YR 6/14

- equipamentos elétricos - cor cinza, tonalidade MUNSELL - N 6.5

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos e materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou material que venham a surgir dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de testes no campo e recebimento definitivo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento, serão reparados pelo proponente sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a despesas de seguro e transporte.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que a grade fornecida estará livre de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 3 (três) ano após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

As responsabilidades do FORNECEDOR do equipamento abrangem, mas não se limitam aos trabalhos e atividades indicadas a seguir:

􀀹 acompanhamento e controle do movimento, descarga e estocagem dos materiais, equipamentos, peças e ferramentas entregues no local da Obra para a montagem dos equipamentos;

􀀹 supervisão dos trabalhos de montagem de todas as peças, equipamentos e sistemas incluídos no fornecimento;

􀀹 supervisão dos testes de campo e acompanhamento do início de operação dos equipamentos.

A supervisão de montagem somente estará concluída com a aprovação do equipamento em todos os testes de campo.

  - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMETARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

Entre os documentos de projeto, deverão ser fornecidos no mínimo os seguintes:

Documentos Mecânicos

- Conjunto e detalhes do conjunto talha;

- Conjunto e detalhes do corpo fixo;

- Conjunto e detalhes das vedações;

- Conjunto e detalhes dos servomotores;

- Conjunto e detalhes do sistema hidráulico;

- Esquema hidráulico;

- Conjunto e detalhes do sistema indicador de posição;

- Esquema de pintura;

- Catálogo técnico dos itens padronizados;

- Desenhos de transportes;

- Manuais de montagem, operação e manutenção

Os documentos acima devem ser fornecidos juntamente com as respectivas listas de materiais e memoriais de cálculo, se aplicáveis.

Documentos Elétricos

- Diagramas funcionais, unifiliares e trifiliares;

- Planta e vista frontal, lateral e cortes, mostrando a disposição dos equipamentos devidamente identificados, dimensões, detalhes de fixação, ponto de aterramento, pesos e detalhes de entrada de cabos e esquema de pintura;

- Diagrama de cablagem geral de interligação dos equipamentos incluídos no fornecimento (fiação externa);

- Catálogo de todos os dispositivos utilizados;

- Lista de materiais do quadro elétrico;

- Lista de materiais externos ao quadro;

- Desenho das plaquetas de identificação com dimensões e dizeres;

- Memorial de cálculo do cabo de alimentação e/ou barramento.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

- Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

- Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

- Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

- Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

- Material humano.