- ÍNDICE

| 1 – APRESENTAÇÃO | 2 |
| --- | --- |
| 2 – ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO | 4 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de cinco volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório do projeto hidráulico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações da ETA 50m³/h;

Volume 3 – Especificações da Pré-operação, Operação Assistida e Teste de Aceitação;

Volume 4 – Especificações do Sistema de Automação;

Volume 5 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 6 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 4 - Especificação do Sistema de Automação do Município de Nossa Senhora de Lourdes - SE.

_______________________________________________

2 – ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

_______________________________________________

2 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

2.1 – OBJETIVO

O objetivo principal da implantação do sistema de automação será a simplificação operacional do sistema de abastecimento de água, principalmente o sistema de bombeamento de água tratada devido à distância entre o reservatório existente e o novo local da estação de tratamento de água.

Para esse caso a distâncias entre a ETA e o reservatório elevado de Escurial é de apenas 1.020 m sem obstáculos sendo necessária a implantação de automação através de rádio freqüência.

Será implantado controle de nível máximo e mínimo no reservatório existente de maneira que o sistema de automação controle o acionamento da estação elevatória de água tratada.

A solução a ser fornecida deve contemplar um conjunto de telecomando para controle de nível com os seguintes materiais (no mínimo):

- Transmissor;

- Receptor;

- Fontes de alimentação;

- Antenas;

- Conectores e Cabos.