MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 5

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PONTE ROLANTE, PÓRTICOS E MONOVIAS COM TALHA MANUAL

3PN-ET-POR-004  -  REV. 1

PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS

ABRIL/2013

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	03

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	03

5.0	NORMAS TÉCNICAS	03

6.0	INSPEÇÃO	04

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	05

8.0	MANUAIS	06

9.0	IDENTIFICAÇÃO	06

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	07

10.1	Geral		07

10.2	Pórticos	08

10.3	Monovia com Talha Manual	18

11.0	ENSAIOS E TESTES	19

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	21

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	21

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	22

15.0	RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA	22

16.0	QUESTIONÁRIO TÉCNICO	23

17.0	FOLHA DE DADOS	26

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para a fabricação e fornecimento de Ponte Rolante, Pórticos e Monovia com Talha Manual que serão instalados na Elevatória de Nível EN01, nas Estações de Bombeamento EB04 e EB05 e nas Estruturas de Entrada e Saída dos Sifões SF01 e SF02, partes integrantes do Projeto Pontal - Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A discriminação do local de instalação dos equipamentos figura nas respectivas Folhas de Dados, que discriminam os dados específicos para fabricação de cada equipamento.

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não o isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil da Elevatória de Nível EN01, das Estações de Bombeamento EB04 e EB05 e dos Sifões SF01 e SF02, onde serão instalados os equipamentos, servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Os desenhos de Referência encontram-se relacionados no item 16.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					intermitente

- Altitude acima do nível do mar -.		superior a 350 m e inferior a 1000 m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40 oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5 oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31 oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quanto mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, a CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens serão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

-	Fornecimento de 01 (uma) Ponte Rolante, conforme especificada com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção da Elevatória de Nível EN01;

-	Fornecimento de 02 (dois) Pórticos, conforme especificados com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção das Estações de Bombeamento EB04 e EB05;

-	Fornecimento de 02 (duas) Monovias com Talha Manual, conforme especificado com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção do Sifão SF01;

- Fornecimento de 02 (duas) Monovias com Talha Manual, conforme especificado com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção do Sifão SF02;

-	Supervisão de montagem por um período mínimo de 60 dias e pré-operação dos equipamentos;

- Ensaios e teste na fábrica e no campo;

- Caminhos de rolamento;

- Pintura completa;

- Fornecimento de sobressalentes elétricos em quantidades suficiente para 2 (dois) anos de operação;

- Manuais de montagem, operação e manutenção;

-	Embalagem, transporte, operações de carga e descarga, e seguro até o local da obra.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fundações e estruturas de concreto;

- Obras civis correlatas;

- Montagem na Obra.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC     	-	American Institute of Steel Construction;

- IEEE      	- 	Institute Electrical and Eletronic Engineers;

- VDE      	- 	Verband Deutscher Elektrotechiker;

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- IEC        	-	International Electrotechnical Comission;

- NEMA   	-	National Electrical Manufactures Association;

- NEC      	-	National Electrical Code;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos da Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos na Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos objetos do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

Além disso, caberá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

-	Detalhes de soldas a serem executadas no canteiro, inclusive especificação de eletrodos;

- Ajustes e folgas, aperto de parafusos, etc;

- Desenhos seccionais com listas de peças numeradas;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo o equipamento;

-	Instruções para instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos;

- Listas e desenhos das peças de reposição;

- Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos;

- Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção do equipamento.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento ou por fundição na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - (acrescentar a unidade em que será instalado)

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Capacidade Máxima;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas de cada equipamento são indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

Os itens do questionário técnico (Item 17.0) deverão ser preenchidos pelo fornecedor do equipamento, que fará parte de sua proposta técnica. O PROPONENTE será responsável por todas as informações contidas no mesmo.

As especificações dos Pórticos, Ponte Rolante e Monovia com Talha Manual, deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto, a fabricação dos equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

Os pórticos deverão ser inteiramente montados na fábrica, para a execução de todos os furos necessários para as ligações de campo e assegurar o perfeito ajuste das peças.

Os caminhos de rolamento dos Pórticos e da Monovia com Talha Manual, deverão possibilitar sua montagem e instalação em estruturas de concreto armado já concluídas por ocasião da montagem e cujas dimensões e formato deverão ser plenamente conhecidos pelo PROPONENTE. Caso a dimensão das estruturas não seja satisfatória para a montagem do equipamento ou se para sua montagem for necessário prever o embutimento de peças no concreto, deverão ser declaradas nas propostas quais as alterações que deverão ser feitas nas estruturas para que as peças possam ser instaladas.

A CONTRATADA deverá promover, durante o processo de fabricação as facilidades necessárias para sua montagem e instalação no campo.

Os componentes de cada equipamento deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

Os Pórticos e Monovia com Talha Manual deverão ser providos de dispositivos específicos para movimentação, instalação, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operações, a ocorrência de esforços em locais não apropriados, ocasionando danos ao equipamento. Poderão ser previstos furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem, se necessário.

10.2	Pórticos

10.2.1	Generalidades

Os pórticos se constituem de uma estrutura a aço com todos os movimentos eletrificados, apoiada sobre rodas com caminho de rolamento em todo o comprimento das Estações de Bombeamento EB04 e EB05. Os pórticos serão utilizados para montagem e manutenção dos motores, bombas, válvulas, comportas e tubulações.

As dimensões dos pórticos serão adequadas para permitir a retirada de qualquer equipamento, depois da elevatória operando, para manutenção, sem interromper o funcionamento. Os pórticos serão projetados e construídos atendendo a norma NBR 8400 (Cálculo de Equipamentos para Levantamentos e Movimentação de Cargas).

Fazem parte desse fornecimento os seguintes serviços:

- Projeto, fabricação, proteção e pintura, conforme especificado;

- Montagem de subconjuntos na fábrica;

- Supervisão de montagem e realização dos testes na obra;

- Embalagens de proteção para transporte dos componentes;

- Transporte desde a fábrica até a obra, incluindo carga, descarga e seguro;

- Olhais para transporte, montagem e desmontagem dos equipamentos;

- Todas  as  ferramentas  e/ou  dispositivos  especiais  exigidos  para  a  montagem, desmontagem e manutenção do equipamento, caso necessário;

- Todos os pinos, parafusos, arruelas, anéis, juntas etc., necessários à montagem dos equipamentos na obra, incluindo acréscimo correspondente a uma quantidade suplementar de 10% (dez por cento);

- Todos os óleos e graxas do primeiro enchimento;

- Todas as tintas de retoque na obra;

- Fornecimento de sobressalentes elétricos;

- Quantificação e especificações dos eletrodos necessários à montagem na obra, incluindo acréscimo correspondente a uma quantidade suplementar de 10% (dez por cento).

Os principais dados para o projeto e fabricação são apresentados nas Folhas de Dados.

10.2.2	Características Construtivas

As estruturas dos pórticos ficarão ao tempo e serão projetadas e fabricadas com chapa e perfil de aço soldado. A estrutura principal será tipo caixa com duas vigas onde se apoia o carro com a talha. Deverá ser previsto diafragmas no interior da viga para combater as torções. Lateralmente estão previstas duas estruturas verticais que servem de apoio para as vigas principais. A ligação entre as estruturas laterais e as vigas será por parafusos em um dos lados e com rótula no outro. As estruturas laterais terão rodas com acionamento por moto-redutor para deslocamento dos pórticos. O comando dos pórticos serão por botoeira pendente.

10.2.3	Componentes Mecânicos

- Cabos de Aço

Os cabos de aço serão dimensionados para a capacidade do equipamento, com alma de fibra classificação “Improved Plow Steel”, com resistência dos arames de 180 a 200 kg/mm2.

- Redutores

O dimensionamento dos redutores de velocidade, bem como o fator de serviço adotado, deverão estar de acordo com as exigências da norma FEM.

As engrenagens trabalharão em banho de óleo e seus eixos, serão montados sobre mancais de rolamentos.

As carcaças estanques terão construção soldada em chapas de aço ou fundidas, conforme padrão do respectivo fabricante.

- Tambor

O tambor será fabricado em chapas de aço, com espiras usinadas, em quantidade suficiente para alojar a totalidade dos cabos sem superposição, mantendo no mínimo duas espiras com cabo enrolado, quando o gancho estiver na posição mais baixa.

- Eixos

Os eixos serão dimensionados em obediência às exigências da norma de projeto adotada.

- Acoplamentos

De maneira geral, os acoplamentos utilizados serão do tipo flexível.

- Roldanas

As roldanas serão fabricadas em chapas soldadas ou de aço fundido de qualidade adequada, com cubos e ranhuras usinadas. A montagem das mesmas sobre os respectivos eixos será efetuada com rolamentos.

- Rodas

As rodas motrizes e livres terão flanges e serão fabricadas em aço forjado e usinadas. A dureza das rodas será definida pelo fabricante.

- Mancais de Rolamentos

Em geral, serão utilizados para equipar órgãos mecânicos, sujeitos a grandes esforços, altas e baixas rotações em serviços contínuos e intermitentes.

- Gancho

Serão de aço forjado e montado sobre rolamentos com capacidade para receber os esforços provenientes da carga vertical.

- Caminho de Rolamento

Os caminhos de rolamento serão em trilhos fixados nas estruturas de concreto através de placas e parafusos.

- Sistema de Lubrificação

Para os elementos móveis dos pórticos serão previstos sistemas que utilizem óleo ou graxa.

10.2.4	Dimensões e Capacidade

O pórtico a ser instalado na Estação de Bombeamento EB04 terá um vão de 11,20m e altura útil de 7,00m que deverá ser confirmada por ocasião da fabricação em função de altura do motor da bomba. O gancho deverá ter condições de descer até a cota 389,09m. O caminho de rolamento ficará sobre a laje de piso na cota 392,80m. A capacidade do pórtico deverá ser de 7,50ton com duas velocidades de acionamento para os movimentos vertical e do carro para permitir a montagem.

O pórtico a ser instalado na Estação de Bombeamento EB05 terá um vão de 9,00m e altura útil de 6,00m que deverá ser confirmada por ocasião da fabricação em função de altura do motor da bomba. O gancho deverá ter condições de descer até a cota 384,30m. O caminho de rolamento ficará sobre a laje de piso na cota 387,60m. A capacidade do pórtico deverá ser de 5,00ton com duas velocidades de acionamento para os movimentos vertical e do carro para permitir a montagem.

O comando dos movimentos dos pórticos será por botoeira pendente a altura de 1m do piso.

10.2.5   Componentes Elétricos

Os equipamentos serão previstos para clima tropical, projetados, fabricados e testados de acordo com a norma ABNT.

Deverão ser previstas todas as proteções, intertravamentos e ligações necessárias, de modo a permitir a operação do pórtico a partir de uma botoeira.

Os equipamentos de comando serão montados em armários fechados (proteção IPW65) para instalação ao tempo.

- Equipamentos de Comando

O quadro deverá conter disjuntores com elementos termomagnéticos de proteção; contatores para os circuitos dos movimentos; contatores auxiliares; relés auxiliares e bornes necessários.

A alimentação dos pórticos será trifásica a quatro fios (3F + N), 380V - 60Hz.

Todos os equipamentos elétricos de proteção e manobra, e supervisão de todos os movimentos deverão ser instalados em um único quadro de alimentação em chapa de aço para instalação ao tempo com grau de proteção IPW65.

O operador comandará os movimentos a partir da botoeira.

- Serão previstas as seguintes proteções e seguranças:

- Seletor de fim-de-curso para os níveis extremos, alto e baixo, do gancho;

- Fins-de-curso  para limitar os deslocamentos horizontais às extremidades dos trilhos.

- Serão previstas as seguintes sinalizações:

- Contator principal ligado;

- Contator principal desligado.

O fabricante poderá utilizar o seu padrão, desde que atenda as condições técnicas especificadas e o conjunto apresente um perfeito funcionamento e operação.

- Motores

Os motores empregados serão do tipo assíncrono, trifásicos, totalmente fechados para instalação ao tempo (IPW55), autoventilados com isolamento classe F, com freio de disco incorporado.

- Enroladores de Cabos

Serão constituídos por uma estrutura cilíndrica em aço onde ficará enrolado o cabo elétrico. O acionamento será com motor de alto escorregamento. A fixação dos enroladores será na estrutura lateral do pórtico no lado onde ficará o ponto de energia conforme projeto.

- Sobressalentes Elétricos

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os sobressalentes elétricos para cada pórtico, necessários para um período de operação de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte. A relação das peças sobressalentes deverá ser detalhada na proposta pelo PROPONENTE de acordo com sua experiência e ter no mínimo os itens a seguir relacionados:

- 1 (um) jogo completo de lâmpadas de sinalização;

- 10% (dez por cento) do total de contatores auxiliares e/ou relés auxiliares, sendo no mínimo 1 (um);

- 1 (um) disjuntor e/ou fusível de cada amperagem utilizada.

- Pintura

A pintura deverá ter no mínimo as seguintes especificações, a seguir relacionadas:

- Jateamento com areia padrão Sa 21/2;

- Primer epoxi zarcão com 25 micra de espessura;

- Acabamento em poliamida na cor amarela com 50 micra de espessura.

10.2.6	Materiais Utilizados

De maneira geral, os seguintes materiais serão utilizados na fabricação dos equipamentos:

- Eixos 						- Aço SAE 1020/1030/1045

- Polias 						- ASTM  A-36

- Cabos de aço					- Improved Plow Steel

- Tambor						- ASTM  A-36

- Estrutura					- ASTM  A-36

- Perfilados normalizados 			- ASTM  A-36

- Rodas						- ASTM A-504-C

- Gancho						- Aço Forjado

10.3	Ponte Rolante

A Ponte Rolante terá uma estrutura em chapa de aço com rodas na cabeceira e um carro onde será montado um guincho mecânico com acionamento elétrico. Os movimentos transversal e longitudinal serão realizados por moto-redutor. O comando de todos os movimentos será feito manualmente por botoeira pendente.

O projeto deverá ser desenvolvido conforme as últimas revisões da norma FEM (Fédération Europeène de La Manutention) ou a NBR 8400, considerando-se operação abrigada na Elevatória de Nível EN01.

O fornecimento da ponte rolante inclui todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento e desempenho.

Fazem parte desse fornecimento os seguintes serviços:

- Projeto, fabricação, proteção e pintura, conforme especificado;

- Montagem de subconjuntos na fábrica;

- Supervisão de montagem e realização dos testes na obra;

- Embalagens de proteção para transporte dos componentes;

- Transporte desde a fábrica até a obra, incluindo carga, descarga e seguro;

- Olhais para transporte, montagem e desmontagem dos equipamentos;

- Todas as ferramentas e/ou dispositivos especiais exigidos para a montagem, desmontagem e manutenção do equipamento, caso necessário;

-	Todos os pinos, parafusos, arruelas, anéis, juntas etc., necessários à montagem dos equipamentos na obra, incluindo acréscimo correspondente a uma quantidade suplementar de 10% (dez por cento);

- Todos os óleos e graxas do primeiro enchimento;

- Todas as tintas de retoque na obra;

- Fornecimento de sobressalentes elétricos;

-	Quantificação e especificações dos eletrodos necessários à montagem na obra, incluindo acréscimo correspondente a uma quantidade suplementar de 10% (dez por cento).

Os principais dados para o projeto e fabricação são apresentados na Folha de Dados.

10.3.1	Conjuntos de Movimentos

- Levantamento

O conjunto do levantamento principal será constituído basicamente de cabo de aço, tambor com espiras usinadas para acomodação dos cabos, redutor que acionará o tambor, polias, freio, motor e moitão.

- Mecanismo de Direção do Carro

O conjunto de direção do carro será composto basicamente de redutor, freio a disco, motor de acionamento, acoplamento, eixos e rodas.

As rodas terão flange e seus eixos serão montados sobre mancais de rolamento.

- Mecanismo de Translação da Ponte

Este mecanismo será constituído de um sistema mecânico, localizado nas cabeceiras da ponte e será composto de redutor, motor de acionamento, freio a disco e rodas.

As rodas terão flange, e seus eixos serão montados sobre mancais de rolamentos.

10.3.2	Estruturas

- Do Carro

A estrutura do carro será executada em chapas e perfilados, soldados e convenientemente reforçados, a fim de se obter um conjunto com o mínimo de deformações.

A estrutura será composta de perfil metálico com seção suficiente para resistir aos esforços  formando um sistema estável.

Sobre a estrutura serão montados todos os mecanismos do levantamento.

- Da Ponte

Será constituída por viga simples principal e duas vigas laterais formando um “I”.

Todas as vigas serão do tipo "caixão", de construção soldada, de chapa de aço, podendo a critério do fabricante utilizar perfil metálico.

Os trilhos de rolamento do carro guincho serão de barra quadrada de aço SAE 1045, fixados na parte superior das vigas, assentadas sobre uma chapa de montagem.

10.3.3	Componentes Mecânicos e Estruturais

- Cabos de Aço

Os cabos de aço serão dimensionados para a capacidade do equipamento, com alma de fibra classificação “Improved Plow Steel”, com resistência dos arames de 180 a 200 kg/mm2.

- Redutores

O dimensionamento dos redutores de velocidade, bem como o fator de serviço adotado, deverão estar de acordo com as exigências da norma FEM.

As engrenagens trabalharão em banho de óleo e seus eixos, serão montados sobre mancais de rolamentos.

As carcaças estanques terão construção soldada em chapas de aço ou fundidas, conforme padrão do respectivo fabricante.

- Tambor

O tambor será fabricado em chapas de aço, com espiras usinadas, em quantidade suficiente para alojar a totalidade dos cabos sem superposição, mantendo no mínimo duas espiras com cabo enrolado, quando o gancho estiver na posição mais baixa.

- Eixos

Os eixos serão dimensionados em obediência às exigências da norma de projeto adotada.

- Acoplamentos

De maneira geral, os acoplamentos utilizados serão do tipo flexível.

- Roldanas

As roldanas serão fabricadas em chapas soldadas ou de aço fundido de qualidade adequada, com cubos e ranhuras usinadas.

A montagem das mesmas sobre os respectivos eixos será efetuada com rolamentos.

- Rodas

As rodas motrizes e livres terão flanges e serão fabricadas em aço forjado e usinadas. A dureza das rodas será definida pelo fabricante.

- Mancais de Rolamentos

Em geral, serão utilizados para equipar órgãos mecânicos, sujeitos a grandes esforços, altas e baixas rotações em serviços contínuos e intermitentes.

- Caminho de Rolamento

O caminho de rolamento será em trilhos fixados na estrutura de concreto através de placas e parafusos.

- Sistema de Lubrificação

Para os elementos móveis da ponte rolante serão previstos sistemas que utilizem óleo ou graxa.

10.3.4	Componentes Elétricos

Os equipamentos serão previstos para clima tropical, projetados, fabricados e testados de acordo com a norma ABNT.

Serão previstas todas as proteções, intertravamentos e ligações necessários, de modo a permitir a operação da ponte a partir de uma botoeira.

O equipamento de comando será montado em armários fechados (proteção IP54).

- Equipamento de Comando

O quadro deverá conter disjuntores com elementos termomagnéticos de proteção; contatores para os circuitos dos movimentos; contatores auxiliares; relés auxiliares e bornes necessários.

A alimentação para a ponte rolante será trifásica a quatro fios (3F + N), 380V - 60Hz.

Todos os equipamentos elétricos de proteção e manobra, e supervisão de todos os movimentos deverão ser instalados em um único quadro de alimentação em chapa de aço e grau de proteção IPW65.

O operador comandará os movimentos a partir da botoeira.

- Serão previstas as seguintes proteções e seguranças:

- Seletor de fim-de-curso para os níveis extremos, alto e baixo, dos ganchos;

- Fins-de-curso  para limitar os deslocamentos horizontais às extremidades dos trilhos.

- Serão previstas as seguintes sinalizações:

- Contator principal ligado;

- Contator principal desligado.

O fabricante poderá utilizar o seu padrão, desde que atenda as condições técnicas especificadas e o conjunto apresente um perfeito funcionamento e operação.

- Motores

Os motores empregados serão do tipo assíncrono, trifásicos, totalmente fechados (IPW54), autoventilados com isolamento classe F.

Para o dimensionamento dos motores, deverá ser considerado a temperatura ambiente de 40oC e os mesmos deverão suportar o ciclo de trabalho de 150 man/h - 40%.

- Sistemas de Alimentação

A alimentação do carro será feita por cabos extra-flexíveis, apoiados em carros porta-cabos, deslocando-se num perfil “I”.

A alimentação da ponte será constituída por fios que estarão localizados na estrutura de concreto junto às vigas de rolamento.

- Fiação e Instalação

Os fios e cabos elétricos serão do tipo SINTENAX, da PIRELLI ou similar.

Os cabos flexíveis serão do tipo "W"ou "S.O".

Para o projeto da fiação deverão ser levados em consideração a temperatura ambiente, densidades de corrente e queda de tensão máximas admissíveis.

- Sobressalentes Elétricos

Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os sobressalentes elétricos para a ponte rolante, necessários para um período de operação de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte. A relação das peças sobressalentes deverá ser detalhada na proposta pelo PROPONENTE de acordo com sua experiência e ter no mínimo os itens abaixo relacionados:

- 1 (um) jogo completo de lâmpadas de sinalização;

- 10% (dez por cento) do total de contatores auxiliares e/ou relés auxiliares, sendo no mínimo 1 (um);

- 1 (um) disjuntor e/ou fusível de cada amperagem utilizada.

- Pintura

A pintura deverá ter no mínimo as seguintes especificações, abaixo relacionadas:

- Jateamento com areia padrão Sa 21/2;

- Primer Epóxi curada com Poliamida, com 25 micras de espessura;

- Acabamento em poliomida na cor amarela com 50 micras de espessura.

10.3.5	Materiais Utilizados

De maneira geral, os seguintes materiais serão utilizados na fabricação do equipamento:

- Eixos 						- Aço SAE 1020/1030/1045

- Polias 						- ASTM  A-36

- Cabos de aço					- Improved Plow Steel

- Tambor						- ASTM  A-36

- Estrutura					- ASTM  A-36

- Perfilados normalizados 			- ASTM  A-36

- Rodas						- ASTM A-504-C

- Gancho						- Aço Forjado

10.4	Monovia com Talha Manual

As Monovias terão uma estrutura em perfil metálico, um carro com rodas e acionamento manual por corrente, onde será posicionada a talha manual acionada também por corrente.

O fornecimento da Monovia com Talha Manual inclui todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento e desempenho.

Fazem parte desse fornecimento os seguintes serviços:

- Projeto, fabricação, proteção e pintura, conforme especificado;

- Supervisão de montagem e realização dos testes na obra.

- Embalagens de proteção para transporte dos componentes;

- Transporte desde a fábrica até a obra, incluindo carga, descarga e seguro;

- Olhais para transporte, montagem e desmontagem dos equipamentos.

-	Todas as ferramentas e/ou dispositivos especiais exigidos para a montagem, desmontagem e manutenção dos equipamentos, caso necessário;

-	Todos os pinos, parafusos, arruelas, anéis, juntas etc., necessários à montagem dos equipamentos na obra, incluindo acréscimo correspondente a uma quantidade suplementar de 10% (dez por cento);

-	Todos os óleos e graxas do primeiro enchimento;

-	Todas as tintas de retoque na obra.

- Dados Principais  para o Projeto:

Os principais dados para o projeto e fabricação são apresentados na Folha de Dados em anexo, segue a seguir outros dados relevantes:

O levantamento será por talha manual simples, com corrente.

As rodas do carro serão de flange simples em aço forjado e seus eixos serão montados sobre mancais de rolamento.

O caminho de rolamento do carro guincho será em perfil metálico com seção “I”.

Os eixos serão dimensionados em obediência às exigências da Norma de projeto adotada.

As roldanas serão fundidas, de qualidade adequada, com cubos e ranhuras usinadas.

As rodas serão fabricadas em aço forjado ou fundidas do tipo flange simples, com banda de rodagem devidamente usinadas.

A lubrificação será a graxa.

- Materiais Indicados:

De maneira geral, os seguintes materiais poderão ser utilizados na execução dos equipamentos:

Parte Estrutural e Mecânica:

| - Eixos - Polias - Perfilados Normalizados - Rodas | SAE 1020/1030/1045 ASTM A-48 ASTM A-36 ASTM A-504-C |
| --- | --- |

11.0	ENSAIOS E TESTES

Os ensaios serão realizados na fábrica, e os testes serão realizados no campo após a montagem na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os equipamentos deverão ser submetidos a testes para verificar suas resistências e movimentação nas condições previstas para sua operação. Não obstante, serão observados durante os ensaios, os esforços para operação em regime normal.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o equipamento e cargas, empregados nos ensaios e testes. Além disto, correrão por sua inteira conta, as despesas necessárias tanto com a execução dos ensaios e testes como as possíveis correções que forem constatadas, devido a imperfeições nos equipamentos de medição.

Após concluída a montagem dos pórticos e das monovias com talha manual, em definitivo, na obra, serão realizados os seguintes testes:

-	Verificação da verticalidade e horizontalidade de todas as vigas, após montagem do conjunto;

-	Verificação do alinhamento dos caminhos de rolamento;

-	Teste estático com 140% da capacidade nominal do levantamento com o carro na posição mais desfavorável e de acordo com a norma adotada para o projeto. Tal carga será mantida durante 1 (uma) hora e depois retirada cuidadosamente;

-	Teste dinâmico com  120% da capacidade nominal do guincho. Todos os movimentos de subida e descida do levantamento, translação do pórtico e do carro serão efetuados durante 15 minutos sob diferentes velocidades e sem vibrações, sem superaquecimento dos componentes;

-	Testes necessários para verificação das velocidades contratuais (específico para os Pórticos);

-	Planilha completa para testes finais de aceitação será definida de comum acordo com a CODEVASF;

-	As cargas necessárias à elaboração dos testes acima, bem como os acessórios (inclusive a plataforma para levar as cargas de testes) necessários para a fixação das mesmas nos ganchos de levantamento, não fazem parte do fornecimento.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre o equipamento fabricado e o anteriormente especificado, este deverá ser substituído por outro de iguais características, mas que atenda, ao preconizado nestas especificações, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os acessórios deverão ser testados segundo as prescrições cabíveis, a fim de que se possa verificar sua adequação ao uso em conjunto com os equipamentos constantes desta Especificação.

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

No que concerne à assistência técnica, a CONTRATADA deverá comprometer-se a dar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a convocação oficial da CODEVASF, supervisão de montagem, partida inicial e pré-operação. Instruções de operação e manutenção deverão ser ministradas por pessoal especializado, a ser indicado pela CONTRATADA.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nesta Especificação e nas Folhas de Dados anexas.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos a seguir relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

-	Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos.

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue a relação dos desenhos de referência:

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  |
| 3 PN - 41 - 0401 | Estação de Bombeamento EB04 - Arranjo Geral | 0 |
| 3 PN - 41 - 0402 | Estação de Bombeamento EB04 - Nível de Motores - EL.392.80 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0403 | Estação de Bombeamento EB04 - Poço de Bombas - EL.389.09 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0404 | Estação de Bombeamento EB04 - Corte A-A e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0405 | Estação de Bombeamento EB04 - Cortes e Detalhes | 0 |
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  |  |
| 3 PN - 41 - 0501 | Estação de Bombeamento EB05 - Arranjo Geral | 0 |
| 3 PN - 41 - 0502 | Estação de Bombeamento EB05 - Nível das Bombas - EL.384.30 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0503 | Estação de Bombeamento EB05 - Nível dos Motores - EL.387.60 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0504 | Estação de Bombeamento EB05 - Corte A-A e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0505 | Estação de Bombeamento EB05 - Corte D-D, E-E e Detalhes | 0 |
| ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  |
| 3 PN - 41 - 0601 | Elevatória de Nível EN01 - Arranjo Geral | 0 |
| 3 PN - 41 - 0602 | Elevatória de Nível EN01 - Poço de Bombas e Sala de Comando - Planta e Cobertura | 0 |
| 3 PN - 41 - 0603 | Elevatória de Nível EN01 - Cortes e Detalhes | 0 |
| SIFÃO SF01 |  |  |
| 3 PN - 52 - 0103 | Sifão SF01 - Estrutura de Entrada - Planta e Corte Longitudinal | 0 |
| 3 PN - 52 - 0104 | Sifão SF01 - Estrutura de Entrada - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 52 - 0105 | Sifão SF01 - Estrutura de Saída - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 52 - 0106 | Sifão SF01 - Estrutura de Saída - Cortes e Detalhes | 0 |
| SIFÃO SF02 |  |  |
| 3 PN – 52 - 0203 | Sifão SF02 - Estrutura de Entrada – Planta,Corte e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 52 - 0205 | Sifão SF02 - Estrutura de Saída - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |

16.0	QUESTIONÁRIO TÉCNICO

O questionário apresentado a seguir, deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo PROPONENTE para cada tipo de equipamento e anexado à proposta técnica, bem como as Folhas de Dados completamente preenchidas.

QUESTIONÁRIO TÉCNICO

FOLHA 1/2

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE NORMA | DADOS DO FORNECIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | ESTRUTURA - Material - Dimensões da viga principal GUINCHO - Capacidade - Diâmetro e no de cabos - Diâmetro do tambor - Freio - capac. e fabricação - Motor - potência, tipo, rotação, tensão, corrente e fabricante. - Redutor - tipo e fabricante - Velocidades TRANSLAÇÃO DO PÒRTICO - Motor - potência, tensão, corrente e fabricação - Redutor - tipo e fabricação - Freio - capac., tipo e fabricante - Fabricante, motor e redutor - Velocidades - Diâmetro da roda - Material da roda - Dureza da Roda TRANSLAÇÃO DO CARRO - Motor - capac. e fabricação - Redutor - tipo e fabricação - Velocidades - Diâmetro da roda - Material da roda CAMINHO DE ROLAMENTO - Tipo - Comprimento - Material | ASTM mm kgf mm mm -- -- -- m/min -- -- -- -- m/mim mm ASTM -- -- m/min mm ASTM mm ASTM |  |

QUESTIONÁRIO TÉCNICO

FOLHA 2/2

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE NORMA | DADOS DO FORNECIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COMANDOS ELÉTRICOS - Contatores-tipo, fabricante e capacidade - Relé de sobrecarga-tipo, fabricante e faixa de ajuste. - Fusíveis-tipo, fabricante e capacidade - Sinaleiras luminosas - tipo e fabricante - Botoeiras de comando - tipo e fabricante | -- -- -- -- -- |  |

17.0 - FOLHA DE DADOS

|  |  |  | FOLHA DE DADOS PÓRTICO ROLANTE |  |  |  |  | FD - 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| ÁREA: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB04 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: PÓRTICO |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: MOVIMENTAÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA, STOP-LOG E VÁLVULAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | SIM |  | ÁREA |  |  |  | SIM |  |
| ACESSÓRIOS |  |  | NÃO |  | CORROSIVA |  | X |  | NÃO |  |
| PEÇAS |  | X | SIM |  |  |  |  |  | ABRIGADA |  |
| SOBRESSALENTES |  |  | NÃO |  | INSTALAÇÃO |  | X |  | AO TEMPO |  |
| TEMPERATURA AMBIENTE: 40 OC |  |  |  |  | VELOCIDADE DE LEV. NORMAL: 3,20 m/min |  |  |  |  |  |
| PERCURSO VERTICAL DO GANCHO: 10,71 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DE LEV. REDUZIDA: 0,32 m/min |  |  |  |  |  |
| VÃO LIVRE: 11,20 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DO CARRO: 6 / 24 m/min |  |  |  |  |  |
| VÃO LIVRE ÚTIL: 9,60 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DO PÓRTICO: 12 / 24 m/min |  |  |  |  |  |
| TEMPO DE SERVIÇO: 2 h/dia |  |  |  |  | ACIONAMENTO: BOTOEIRA PENDENTE |  |  |  |  |  |
| CAMINHO DE ROLAMENTO: 19,30 m |  |  |  |  | ALTURA BOTOEIRA/PISO: 1,00 m |  |  |  |  |  |
| ALTURA: 7,00 m |  |  |  |  | TENSÃO DE SERVIÇO: 380 V - 3  - 60 Hz |  |  |  |  |  |
| ALTURAS | DO PISO AO GANCHO |  |  |  |  | DO Pto. MAIS BAIXO DA COBERTURA ATÉ |  |  |  |  |
| (cota do piso: 392,80m) | MÁX: 10,71 m |  |  | MIN: 0,00 m |  | APOIO: ---- m |  |  |  | PISO: ---- |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| CAPACID. CARGA: 7,50 ton | PESO CORRENTE: |
| No DE CORRENTES: | CURSO ROTAÇÃO: |
| DIAM. DO ELO: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| CLASSE/TIPO: | GANCHO: |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: | TROLE: |
| COMPRIMENTO: 19,30 m | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: 11,20 m | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANAS: |
| ESTRUTURA: | RODAS: |
| CABOS: |  |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | FOLHA DE DADOS PÓRTICO ROLANTE |  |  |  |  | FD - 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |  |  |
| ÁREA: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB05 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: PÓRTICO |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: MOVIMENTAÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA, STOP-LOG, GRADES E VÁLVULAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | SIM |  | ÁREA |  |  |  | SIM |  |
| ACESSÓRIOS |  |  | NÃO |  | CORROSIVA |  | X |  | NÃO |  |
| PEÇAS |  | X | SIM |  |  |  |  |  | ABRIGADA |  |
| SOBRESSALENTES |  |  | NÃO |  | INSTALAÇÃO |  | X |  | AO TEMPO |  |
| TEMPERATURA AMBIENTE: 40 OC |  |  |  |  | VELOCIDADE DE LEV. NORMAL: 3,20 m/min |  |  |  |  |  |
| PERCURSO VERTICAL DO GANCHO: 9,30 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DE LEV. REDUZIDA: 0,32 m/min |  |  |  |  |  |
| VÃO LIVRE: 9,00 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DO CARRO: 6 / 24 m/min |  |  |  |  |  |
| VÃO LIVRE ÚTIL: 8,00 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DO PÓRTICO: 12 / 24 m/min |  |  |  |  |  |
| TEMPO DE SERVIÇO: 2 h/dia |  |  |  |  | ACIONAMENTO: BOTOEIRA PENDENTE |  |  |  |  |  |
| CAMINHO DE ROLAMENTO: 16,14 m |  |  |  |  | ALTURA BOTOEIRA/PISO: 1,00 m |  |  |  |  |  |
| ALTURA: 6,00 m |  |  |  |  | TENSÃO DE SERVIÇO: 380 V - 3  - 60 Hz |  |  |  |  |  |
| ALTURAS | DO PISO AO GANCHO |  |  |  |  | DO Pto. MAIS BAIXO DA COBERTURA ATÉ |  |  |  |  |
| (cota do piso: 387,60m) | MÁX: 9,30 m |  |  | MIN: 0,00 m |  | APOIO: ---- m |  |  |  | PISO: ---- |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| CAPACID. CARGA: 5,00 ton | PESO CORRENTE: |
| No DE CORRENTES: | CURSO ROTAÇÃO: |
| DIAM. DO ELO: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| CLASSE/TIPO: | GANCHO: |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: | TROLE: |
| COMPRIMENTO: 16,14 m | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: 9,80 m | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANAS: |
| ESTRUTURA: | RODAS: |
| CABOS: |  |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | FOLHA DE DADOS PONTE ROLANTE |  |  |  |  | FD - 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| ÁREA: ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: PONTE ROLANTE |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: MOVIMENTAÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA E VÁLVULAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | SIM |  | ÁREA |  |  |  | SIM |  |
| ACESSÓRIOS |  |  | NÃO |  | CORROSIVA |  | X |  | NÃO |  |
| PEÇAS |  | X | SIM |  |  |  | X |  | ABRIGADA |  |
| SOBRESSALENTES |  |  | NÃO |  | INSTALAÇÃO |  |  |  | AO TEMPO |  |
| TEMPERATURA AMBIENTE: 40 OC |  |  |  |  | VELOCIDADE DE LEV. NORMAL: 3,20 m/min |  |  |  |  |  |
| PERCURSO VERTICAL DO GANCHO: 16,10 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DE LEV. REDUZIDA: 0,32 m/min |  |  |  |  |  |
| VÃO LIVRE: 10,60 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DO CARRO: 6 / 24 m/min |  |  |  |  |  |
| VÃO LIVRE ÚTIL: 8,00 m |  |  |  |  | VELOCIDADE DO PÓRTICO: 12 / 24 m/min |  |  |  |  |  |
| TEMPO DE SERVIÇO: 2 h/dia |  |  |  |  | ACIONAMENTO: BOTOEIRA PENDENTE |  |  |  |  |  |
| CAMINHO DE ROLAMENTO: 13,30 m |  |  |  |  | ALTURA BOTOEIRA/PISO: 1,00 m |  |  |  |  |  |
| ALTURA: 6,00 m |  |  |  |  | TENSÃO DE SERVIÇO: 380 V - 3  - 60 Hz |  |  |  |  |  |
| ALTURAS | # DO PISO AO GANCHO |  |  |  |  | DO Pto. MAIS BAIXO DA COBERTURA ATÉ |  |  |  |  |
| (cota do piso: 422,52m) | MÁX: 11,00 m |  |  | MIN: 0,00 m |  | APOIO: 2,72 m |  |  |  | PISO: 14,72 m |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| CAPACID. CARGA: 5,00 ton | PESO CORRENTE: |
| No DE CORRENTES: | CURSO ROTAÇÃO: |
| DIAM. DO ELO: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| CLASSE/TIPO: | GANCHO: |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: | TROLE: |
| COMPRIMENTO: 13,30 m | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: 10,60 m | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANAS: |
| ESTRUTURA: | RODAS: |
| CABOS: |  |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  | FD - 04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |
| ÁREA: SIFÃO SF01 - ESTRUTURA DE ENTRADA |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE COMPORTAS ENSECADEIRAS |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: MANUAL |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SERVIÇO: 40 OC |  |  |  |  |  |  |
|  | X | SIM | ÁREA |  |  | SIM |
| ACESSÓRIOS |  | NÃO | CORROSIVA | X |  | NÃO |
| PEÇAS |  | SIM |  |  |  | ABRIGADA |
| SOBRESSALENTES | X | NÃO | INSTALAÇÃO | X |  | AO TEMPO |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERCURSO VERTICAL DO GANCHO: 4,65 m |  |  | CAMINHO DE ROLAMENTO: 5,70 m |  |  |
| TEMPO DE SERVIÇO: 2 h/dia |  |  | LEITO: VIGAS DE CONCRETO |  |  |
| ALTURAS | DO PISO AO GANCHO |  |  | DO Pto. MAIS BAIXO DA COBERTURA ATÉ |  |
| (cota do piso: 396,21m) | MÁX: 4,65 m | MIN: 0,00 m |  | APOIO: m | PISO: m |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| LEVANTAMENTO: MANUAL POR CORRENTE | PESO CORRENTE: |
| CAPACID. CARGA: 1,00 ton | CURSO ROTAÇÃO: |
| No DE CORRENTES: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| DIAM. DO ELO: | GANCHO: |
| CLASSE/TIPO: |  |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: PERFIL I - 254 x 37,7 | TROLE: |
| COMPRIMENTO: 5,70 m | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANA: |
| CORRENTE: | TROLE: |
| CATRACA: | MONOVIA: |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  | FD - 05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |
| ÁREA: SIFÃO SF01 - ESTRUTURA DE SAÍDA |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE COMPORTAS ENSECADEIRAS |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: MANUAL |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SERVIÇO: 40 OC |  |  |  |  |  |  |
|  | X | SIM | ÁREA |  |  | SIM |
| ACESSÓRIOS |  | NÃO | CORROSIVA | X |  | NÃO |
| PEÇAS |  | SIM |  |  |  | ABRIGADA |
| SOBRESSALENTES | X | NÃO | INSTALAÇÃO | X |  | AO TEMPO |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERCURSO VERTICAL DO GANCHO: 4,75 m |  |  | CAMINHO DE ROLAMENTO: 5,70 m |  |  |
| TEMPO DE SERVIÇO: 2 h/dia |  |  | LEITO: VIGAS DE CONCRETO |  |  |
| ALTURAS | DO PISO AO GANCHO |  |  | DO Pto. MAIS BAIXO DA COBERTURA ATÉ |  |
| (cota do piso: 392,39m) | MÁX: 4,75 m | MIN: 0,00 m |  | APOIO: m | PISO: m |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| LEVANTAMENTO: MANUAL POR CORRENTE | PESO CORRENTE: |
| CAPACID. CARGA: 1,00 ton | CURSO ROTAÇÃO: |
| No DE CORRENTES: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| DIAM. DO ELO: | GANCHO: |
| CLASSE/TIPO: |  |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: PERFIL I - 254 x 37,7 | TROLE: |
| COMPRIMENTO: 5,70 m | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANA: |
| CORRENTE: | TROLE: |
| CATRACA: | MONOVIA: |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  | FD - 06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |  |
| ÁREA: SIFÃO SF02 - ESTRUTURA DE ENTRADA |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE COMPORTAS ENSECADEIRAS |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: MANUAL |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SERVIÇO: 40 OC |  |  |  |  |  |  |
|  | X | SIM | ÁREA |  |  | SIM |
| ACESSÓRIOS |  | NÃO | CORROSIVA | X |  | NÃO |
| PEÇAS |  | SIM |  |  |  | ABRIGADA |
| SOBRESSALENTES | X | NÃO | INSTALAÇÃO | X |  | AO TEMPO |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERCURSO VERTICAL DO GANCHO: 5,25 m |  |  | CAMINHO DE ROLAMENTO: 3,90 m |  |  |
| TEMPO DE SERVIÇO: 2 h/dia |  |  | LEITO: VIGAS DE CONCRETO |  |  |
| ALTURAS | DO PISO AO GANCHO |  |  | DO Pto. MAIS BAIXO DA COBERTURA ATÉ |  |
| (cota do piso: 391,00m) | MÁX: 5,25 m | MIN: 0,00 m |  | APOIO: m | PISO: m |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| LEVANTAMENTO: MANUAL POR CORRENTE | PESO CORRENTE: |
| CAPACID. CARGA: 1,00 ton | CURSO ROTAÇÃO: |
| No DE CORRENTES: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| DIAM. DO ELO: | GANCHO: |
| CLASSE/TIPO: |  |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: PERFIL I - 254 x 37,7 | TROLE: |
| COMPRIMENTO: 3,90 m | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANA: |
| CORRENTE: | TROLE: |
| CATRACA: | MONOVIA: |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  | FD - 07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |
|  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |  |
| ÁREA: SIFÃO SF02 - ESTRUTURA DE SAÍDA |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE COMPORTAS ENSECADEIRAS |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: MANUAL |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SERVIÇO: 40 OC |  |  |  |  |  |  |
|  | X | SIM | ÁREA |  |  | SIM |
| ACESSÓRIOS |  | NÃO | CORROSIVA | X |  | NÃO |
| PEÇAS |  | SIM |  |  |  | ABRIGADA |
| SOBRESSALENTES | X | NÃO | INSTALAÇÃO | X |  | AO TEMPO |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERCURSO VERTICAL DO GANCHO: 5,20 m |  |  | CAMINHO DE ROLAMENTO: 3,90 m |  |  |
| TEMPO DE SERVIÇO: 2 h/dia |  |  | LEITO: VIGAS DE CONCRETO |  |  |
| ALTURAS | DO PISO AO GANCHO |  |  | DO Pto. MAIS BAIXO DA COBERTURA ATÉ |  |
| (cota do piso: 387,20m) | MÁX: 5,20 m | MIN: 0,00 m |  | APOIO: m | PISO: m |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| LEVANTAMENTO: MANUAL POR CORRENTE | PESO CORRENTE: |
| CAPACID. CARGA: 1,00 ton | CURSO ROTAÇÃO: |
| No DE CORRENTES: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| DIAM. DO ELO: | GANCHO: |
| CLASSE/TIPO: |  |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: PERFIL I - 254 x 37,7 | TROLE: |
| COMPRIMENTO: 3,90 m | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANA: |
| CORRENTE: | TROLE: |
| CATRACA: | MONOVIA: |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |