MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS DE SETOR

3PN-ET-COM-003  -  REV. 1

PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS

ABRIL/2013

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	03

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	03

5.0	NORMAS TÉCNICAS	04

6.0	INSPEÇÃO	05

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	06

8.0	MANUAIS	06

9.0	IDENTIFICAÇÃO	07

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	07

10.1	GERAL	07

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS	08

11.0	ENSAIOS E TESTES	13

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES	14

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	15

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	16

16.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	16

17.0	FOLHA DE DADOS	17

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento das Comportas de Setor com os respectivos equipamentos para acionamento que serão instaladas no Canal Principal - Trechos “E” e "F", nas tomadas dos Canais Secundários CS02, CS03 e CS04 e no Reservatório RS12 do Projeto Pontal - Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A discriminação do local de instalação dos equipamentos figura nas respectivas Folhas de Dados, que indicam os dados específicos para fabricação de cada equipamento.

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não o isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil das respectivas estruturas, onde serão instalados os equipamentos, servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 17.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					intermitente

- Altitude acima do nível do mar -.		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quanto mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverão ser indicadas na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, a CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens serão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- 	Fornecimento de 2 (três) comportas de setor completas com todos os acessórios conforme especificado para o Canal Principal - trecho “E”;

- 	Fornecimento  de  1  (uma)  comporta  de  setor  completa  com  todos  os  acessórios conforme especificado para a tomada do Canal Secundário CS02;

- 	Fornecimento  de  1  (uma)  comporta  de  setor  completa  com  todos  os  acessórios conforme especificado para a tomada do Canal Secundário CS03;

- 	Fornecimento  de  1  (uma)  comporta  de  setor  completa  com  todos  os  acessórios conforme especificado para a tomada do Canal Secundário CS04;

- 	Fornecimento  de  1  (uma)  comporta  de  setor  completa  com  todos  os  acessórios conforme especificado para o Canal Principal - trecho “F”;

- 	Fornecimento de 1 (uma) comporta de setor completa com todos os acessórios conforme especificado para o Reservatório RS12;

- 	Fornecimento dos Sistemas de acionamento das respectivas comportas, compostos por cilindro hidráulico e central hidráulica, completos com todos os acessórios, conforme especificado;

- 	Fornecimento  dos  Quadros  de   Controle   completos   com   todos   os   dispositivos elétricos necessários para o acionamento e o controle das comportas;

- 	Fornecimento  do  conjunto  retificador/baterias/inversor para  suprimento  do  sistema  de acionamento das comportas e os dispositivos de comando;

- 	Fornecimento dos cabos de interligação entre os equipamentos;

- 	Fornecimento de conectores e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento;

- 	Supervisão da montagem;

- 	Peças  Sobressalentes,  em  quantidade suficiente para dois anos de operação, conforme o item 12.0;

- 	Ensaios de fabrica e de campo;

- 	Pintura completa;

- 	Manuais de montagem, operação e manutenção;

- 	Embalagem, transporte e seguro até o local da obra.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- 	Fundações e estruturas de concreto;

- 	Obras civis correlatas;

- 	Montagem na Obra.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC     	-	American Institute of Steel Construction;

- IEEE     	- 	Institute Electrical and Eletronic Engineers;

- VDE     	- 	Verband Deutscher Elektrotechiker;

- HIS         	- 	Hydraulic Institute Standard;

- ANSI    	- 	American National Standard Institute;

- IEC       	-	International Electrotechnical Comission;

- NEMA  	-	National Electrical Manufactures Association;

- NEC      	-	National Electrical Code;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- ISO        	-	International Standardization Organization;

- SAE       	-	Society Of Automotive Engineers;

- CMAA   	-	Crane Manufactures Association of America;

- API         	-	American Petroleum Institute;

- AFBMA 	-	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association;

- SSPC     	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos desta Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nesta Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

Além disso, caberá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos ao revestimento. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

-	Detalhes de soldas a serem executadas no canteiro, inclusive especificação de eletrodos;

- Ajustes e folgas, aperto de parafusos, etc;

- Desenhos de contorno e seccionais com listas de peças numeradas e especificação dos materiais da comporta e do sistema de acionamento;

- Desenhos dos esquemas hidráulico e elétrico;

- Índice de intercâmbio de peças; e

-	Instruções para instalação e manutenção.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento ou por fundição na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - (acrescentar a unidade em que será instalado);

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Dimensão nominal;

- Peso; e

- Ano de fabricação.

Todos os equipamentos, tais como quadro de controle, conjunto moto-bomba e conjunto retificador/baterias/inversor deverão ser identificados com plaquetas de identificação de aço inoxidável firmemente fixada em lugar acessível e contendo no mínimo as informações prescritas nas normas da ABNT correspondentes a cada equipamento. Além dessas informações deverão ser incluídas as seguintes:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - (acrescentar da área onde serão instalados);

- Nome do fabricante; e

- Modelo e tipo de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As comportas de setor terão como finalidade controlar a vazão dos Canais Principais e Secundário cuja abertura e fechamento será sob ação de cilindro hidráulico de simples efeito, acionado por central hidráulica, e comandada por sinal de comando remoto para atender a um determinado volume em concordância com as condicionantes operacionais existentes em determinado instante.

As características específicas de cada comporta de setor estão indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

As especificações das comportas de setor deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento do equipamento. Para isto, a fabricação dos equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

As guias das comportas, deverão possibilitar sua montagem em estruturas de concreto armado já concluídas nesta ocasião e cujo formato deverá ser plenamente conhecido pelo PROPONENTE. Caso os formatos das estruturas não sejam satisfatórios para as guias propostas ou se para sua montagem for necessário prever o embutimento de peças no concreto, deverão ser declaradas nas propostas quais as alterações que deverão ser feitas nas estruturas para que as guias possam ser instaladas.

A CONTRATADA deverá promover, durante o processo de fabricação as facilidades necessárias para sua montagem e instalação no campo.

Os componentes de cada comporta deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

As comportas de setor deverão ser providas de dispositivos específicos para movimentação, instalação, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operações, a ocorrência de esforços em locais não apropriados, ocasionando danos ao equipamento. Poderão ser previstos furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem, se necessário. Estes deverão ser fabricados em materiais compatíveis com as solicitações de esforços que serão submetidos durante a operação.

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

Cada comporta de setor deverá ser construída em chapas soldadas sendo constituída por um tabuleiro cilíndrico, reforçado por vigas suporte, e por dois braços laterais.

O empuxo hidráulico sobre o tabuleiro deverá ser transmitido através dos braços aos mancais principais de apoio ancorados nas paredes laterais.

As comportas de setor deverão ter, pelo menos, 2 (duas) sapatas de encosto de cada lado, dentro do campo das respectivas peças fixas.

Os componentes da comporta de setor deverão atender, sempre que aplicáveis, aos padrões da Norma DIN 19704, ou equivalente.

O PROPONENTE deverá apresentar na sua Proposta, da maneira mais clara possível, os detalhes construtivos dos componentes e da comporta, com base na sua experiência neste tipo de equipamento.

As partes metálicas submersas deverão ser pintadas segundo o seguinte procedimento:

a)	Preparo das Superfícies:

- limpeza ao metal branco com jato abrasivo, segundo a SSPC-SP-5;

b)	Pintura de Fundo:

-	uma demão de tinta rica em zinco (93% na película seca) à base de epoxi poliamida, conforme SSPC-PS-12;

c)	Pintura de Acabamento:

-	duas demãos de tinta à base de alcatrão epoxi poliamida em conformidade com a SSPC-PS-11 com espessura total da película seca de 300 micra.

- Tabuleiro

O tabuleiro deverá ser de construção soldada. A borda inferior da chapa estanque deverá possuir chanfro para garantir um perfeito apoio na peça fixa da soleira.

A fixação das vedações deverá ser feita por meio de placa de aperto e, sempre que possível, com parafusos passantes.

O tabuleiro deverá possuir um suporte para o pistão do cilindro hidráulico localizado de modo a garantir todos os movimentos possíveis nas manobras.

Todas as áreas onde possa haver acúmulo de água deverão ser providas de furos de drenagem.

A estrutura de cada tabuleiro deverá ser construída com uma chapa curva em perfeita centragem com o eixo de rotação da comporta e reforçada por vigas, formando um conjunto rígido.

As vigas de reforço deverão apoiar-se nos braços, transmitindo aos munhões principais todos os esforços decorrentes das cargas hidráulicas e de acionamento.

- Braços e Mancais Principais

Os braços deverão ser construídos por vigas de construção soldada ou perfil metálico.

As extremidades dos braços deverão ser fixadas ao tabuleiro com parafusos calibrados e passantes por flanges de ligação.

Os munhões que suportarão os esforços transmitidos pelos braços deverão ser apoiados em paredes laterais de concreto.

Cada munhão deverá ser provido de um eixo e um mancal de material autolubrificante “Lubrite” rotula esférica ou similar, aprovado pela CODEVASF.

- Sapatas de Encosto

As laterais da comporta de setor deverão ser providas de sapatas de encosto, em número suficiente e localização adequada na estrutura de modo que, com a comporta totalmente aberta, haja, de cada lado, pelo menos duas sapatas de encosto, dentro do campo das respectivas peças fixas laterais.

A superfície de contato da sapata de encosto com a peça fixa lateral deverá ser de bronze de média dureza ou de aço.

- Vedações

As vedações deverão atender às condições de projeto, e serão em perfil de borracha.

Sempre que possível, a pressão da água deverá colaborar no efeito de vedação.

Os sistemas de fixação das vedações deverão ser concebidos de maneira a impossibilitar, qualquer alteração dos graus de compressão impostos às vedações, quando em posição de trabalho, admitindo-se apenas as alterações devidas ao desgaste ou envelhecimento que venha ocorrer em prazos normais.

Sempre que aplicável, as vedações deverão ser fornecidas com um excesso de comprimento de 20 mm para fins de ajuste na montagem. As barras de aperto das vedações deverão ser de aço carbono cadmiado ou aço inoxidável.

Os parafusos e as porcas utilizados para fins de regulagem deverão ser de aço inoxidável.

- Peças Fixas

As peças fixas previstas no concreto do 2º estágio deverão ser apropriadas para suportar a carga transmitida pela comporta ao concreto.

Cada conjunto deverá ser constituído de pelo menos, peças fixas, encosto, vedação lateral de soleira e de mancais principais.

As peças fixas deverão ser de construção soldada.

Todas as junções feitas durante a montagem deverão possuir talas com parafusos, porcas e pinos de guia, posicionados durante a montagem na fábrica.

Cada peça fixa deverá possuir estojos que soldados às peças de ancoragem no concreto primário, deverão servir única e exclusivamente para alinhar, nivelar e regular sua posição, assim, como para garantir tal posição durante a concretagem do 2º estágio.

Nas peças fixas de encosto e vedação lateral, deverá ser soldada uma barra chata de aço inoxidável, nas faixas de eventual apoio das sapatas de encosto e de vedações.

- Mecanismo de Acionamento

O sistema de acionamento hidráulico será constituído, entre outros, pelos seguintes itens:

a)	cilindro(s) hidráulico(s) incluindo suportes e elementos de fixação;

b)	uma unidade hidráulica com dois conjuntos moto-bomba sendo um de reserva; reservatório de óleo; filtro(s); pressostatos; válvulas de retenção, válvulas solenóides, válvulas direcionais, válvulas limitadoras de pressão, válvulas reguladoras de pressão e painel elétrico;

c)	painel de controle;

d)	indicador de posição da comporta, com saída de sinal analógico de 4 a 20 mA;

e)	conjunto "no break";

f)	instalações elétricas e hidráulicas; e

g)	outros acessórios.

Deverá ser previsto um sistema que limite qualquer sobrecarga a 150% da carga nominal do cilindro ou a 120% do esforço nominal do mecanismo de acionamento, mediante a parada do motor.

Também fará parte integrante do fornecimento dos sistemas de acionamento das comportas os quadros/painéis de alimentação e controle dos motores.  Deverá ser do tipo armário para fixação em parede, com chaves (local-remoto) e botões de comando instalados na parte frontal dos mesmos.  A entrada e saída de cabos deverá ser pela parte inferior dos mesmos através de luvas soldadas. O painel deverá prever grau de proteção IP-54 sendo provido de porta com dobradiças e manopla de abertura provida de chave Yale.

A operação das comportas deverá ser automática ou manual, conforme descrita a seguir:

O modo normal de operação deverá ser o automático. Nesse modo, a operação será efetuada pelo Sistema de Supervisão e Controle, do qual partirão comandos para abrir, parar ou fechar as comportas, conforme necessário para atender às exigências do sistema de irrigação.

As operações de abertura da comporta deverão ser realizadas acionando-se o grupo moto-bomba da central hidráulica e o fechamento deverá ser realizado por ação do peso próprio da comporta, controlada pelo cilindro hidráulico.

Deverá ser possível o comando de parada da comporta na posição que em que estiver, durante qualquer operação, devendo permanecer nesta posição até que seja dado um novo comando.

A operação manual das comportas deverá ser comandada do local, através de botões localizados no painel de controle.

A seleção do modo de controle, manual ou automático, deverá ser feita por meio de chave seletora localizada no painel de controle, situado na casa de comando.

- Quadro de Controle

Deverá ser fornecido um quadro de controle para cada comporta.

O quadro de controle das comportas deverá conter todos os dispositivos elétricos necessários para o perfeito funcionamento e operação da comporta e seus componentes. O quadro deverá possuir chaves seletoras, botoeiras de abrir, parar, fechar, supervisão da comporta com informações do posicionamento, e ter possibilidade de comunicação com o CLP do Sistema de Supervisão e Controle.

A tensão para acionamento e controle do grupo moto-bomba será em corrente alternada e definida pela CONTRATADA. Quaisquer materiais necessários ao perfeito funcionamento e operação das comportas, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, mesmo que não tenham sido explicitados nesta especificação.

Além desse quadro deverá ser fornecido quadro elétrico para acionamento, controle e supervisão dos conjuntos moto-bomba.

Os principais componentes do quadro dos motores são:

-	Circuito do motor elétrico do conjunto composto de dispositivos elétricos de manobra e proteção;

-	Fiação elétrica, isolamento 750 V, identificada por anilhas e montada em canaleta plástica formando um conjunto de fácil manutenção e boa aparência;

-	Bornes para ligações externas, em corpo plástico, isolamento adequado à tensão, capacidade de corrente de acordo com a carga do circuito;

-	Resistor de aquecimento controlado por termostato para desumidificação interna;

-	Tomada monofásica, universal, com contato de aterramento.

Os quadros deverão ser para instalação abrigada em ambiente quente e úmido, com porta frontal provida de trinco com maçaneta e fechadura.

Além das outras informações necessárias ao controle, deverão ser providos contatos eletricamente independentes para as seguintes funções: alarme remoto de defeito no mecanismo de acionamento; indicação remota do modo de controle (manual/automático) selecionado; indicação remota de motor de acionamento ligado.

- Conjunto Retificador/Baterias/Inversor CC-CA ("no-break")

A tensão disponível para alimentação do retificador será de 380/220V.

O conjunto retificador/baterias/inversor CC-CA deverá ter capacidade para suprir os dispositivos de acionamento (motores), e controle da comporta, bem como, possuir uma margem para suprimento dos dispositivos e instrumentos da automação. A CONTRATADA deverá fornecer o conjunto retificador/baterias/inversor CC-CA completo com todos os acessórios, inclusive conectores, e a estante para as baterias.

As baterias deverão ter autonomia para 12 horas, para o caso de falta de energia, com o funcionamento das comportas somente para regularização dos níveis no canal.

O conjunto retificador/baterias/ inversor CC-CA será para instalação abrigada nas condições ambientais descritas no item 2.0 desta especificação. As dimensões deverão ser compatíveis com os desenhos de referência, não podendo ultrapassar os espaços previstos na casa de controle.

- Condutores

Os condutores para interligação entre os equipamentos deverão ser de cobre com isolamento em PVC 70C para 1kV.

A CONTRATADA deverá dimensionar e fornecer todos os condutores de força e comando para interligação dos equipamentos, tais como: Alimentador do quadro de controle, Interligação entre retificador, baterias e inversor, cabos de controle e sinalização, entre outros.

11.0	ENSAIOS E TESTES

O PROPONENTE deverá apresentar na sua Proposta Técnica um roteiro de ensaios e teste constando no mínimo dos seguintes itens:

- Certificado Físico-Químico fornecido pela usina do aço estrutural;

- Certificado dos testes da borracha de vedação;

- Teste de espessura da película;

- Teste de aderência da película;

- Dimensional;

- Visual;

- Teste da unidade hidráulica;

- Teste de Funcionamento do sistema de acionamento;

- Qualificação do processo de solda;

- Qualificação dos soldadores.

Todos os ensaios e testes, inclusive no campo, deverão ter a presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

As comportas deverão ser submetidas a testes para verificar suas resistências, movimentação e estanqueidade nas condições previstas para sua operação. Não obstante, serão observados durante os ensaios os esforços para operação em regime normal.

A CONTRATADA deverá fornecer todo o equipamento a ser empregado nos ensaios e testes. Além disto, correrão por sua inteira conta, as despesas necessárias tanto com a execução dos ensaios e testes como as possíveis correções que forem constatadas.

As pressões de operação são apresentadas nas Folhas de Dados correspondentes. Deverá ser verificado de modo geral, o corpo das comportas, no que concerne a sua resistência à pressão, à sua estanqueidade e esforços durante a operação de abertura e fechamento.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre as comportas de setor fabricadas e as anteriormente especificadas, estas deverão ser substituídas por outras de iguais características, mas que atenda, ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os acessórios deverão ser testados segundo as prescrições cabíveis, a fim de que se possa verificar sua adequação ao uso em conjunto com os equipamentos constantes desta Especificação.

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES

A CONTRATADA deverá fornecer as peças sobressalentes e ferramentas especiais, se for o caso, necessárias para um período de operação contínuo de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte, e contendo no mínimo por comporta, a relação apresentada a seguir:

- Vedação Lateral;

- Vedação Inferior;

- 1 (uma) Válvula Solenóide; e

- 1 (uma) Válvula de Comando.

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

No que concerne à assistência técnica, a CONTRATADA deverá comprometer-se a dar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a convocação oficial da CODEVASF, supervisão de montagem, partida inicial e pré-operação. Instruções de operação e manutenção deverão ser ministradas por pessoal especializado, a ser indicado pela CONTRATADA.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nesta Especificação e nas Folhas de Dados anexas.

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Diagrama unifilar do quadro de controle;

- Diagrama do conjunto retificador/baterias/inversor;

- Esquema hidráulico do acionador da comporta;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

-	Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos.

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

16.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3 PN – 36 – 1003 | Reservatório RS12 - Estrutura de Saída - Comporta CA16 - Formas - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 36 – 1005 | Reservatório RS12 - Estrutura de Saída - Embutidos Metálicos | 0 |
| 3 PN – 51 – 2001 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA17 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 2002 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA17 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 2003 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA18 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 2004 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA18 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 2005 | Canal Principal - Trecho "F" - Mancha 23 - Estrutura de Controle CA19 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 2006 | Canal Principal - Trecho "F" - Mancha 23 - Estrutura de Controle CA19 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0013 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Arranjo Geral e Casa de Comando | 0 |
| 3 PN – 51 – 0014 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Planta, Corte e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0015 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'Água para o Canal Secundário TA40 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0039 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'Água para o Canal Secundário TA27 - Arranjo Geral e Casa de Comando | 0 |
| 3 PN – 51 – 0040 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'Água para o Canal Secundário TA27 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0041 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'Água para o Canal Secundário TA27 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0042 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'Água para o Canal Secundário TA50 - Arranjo Geral e Casa de Comando | 0 |
| 3 PN – 51 – 0043 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'Água para o Canal Secundário TA50 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0044 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'Água para o Canal Secundário TA50 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 71 – 1001 | Projeto de Instalação Elétrica - Casa de Comando e Sala de Baterias - Est. de Controle CA16 e CA17 | 0 |
| 3 PN – 71 – 1002 | Projeto de Instalação Elétrica - Casa de Comando e Sala de Baterias - Est. de Controle CA18 e CA19 | 0 |
| 3 PN – 71 – 1004 | Projeto de Instalação Elétrica - Casa de Comando e Sala de Baterias – Tomada D’Água TA27 | 0 |
| 3 PN – 71 – 1006 | Projeto de Instalação Elétrica - Casa de Comando e Sala de Baterias – Tomada D’Água TA27 | 0 |
| 3 PN – 71 – 1007 | Projeto de Instalação Elétrica - Casa de Comando e Sala de Baterias – Tomada D’Água TA27 | 0 |

17.0 - FOLHA DE DADOS

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SETOR |  |  |  |  |  |  | FD - 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| LOCAL: RESERVATÓRIO RS12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: CONTROLE CA16 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL NO CANAL PRINCIPAL - TRECHO E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: CANAL RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 2,80 x 2,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 01 (UMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA DOCE BRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (3,2 m3/s - MÁXIMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 0,80m A 2,20m (VER OBS.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - ALTURA “H” - LÂMINA D´ÁGUA A MONTANTE DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 2,80 x 2,20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SETOR CIRCULAR DE RAIO 2,50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL A MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SETOR |  |  |  |  |  |  | FD - 02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| LOCAL: CANAL PRINCIPAL - TRECHO "E" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: CONTROLE CA17 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL NO CANAL PRINCIPAL - TRECHO E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: CANAL RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 1,60 x 2,15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 01 (UMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA DOCE BRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (3,2 m3/s - MÁXIMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 2,15m (VER OBS.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - ALTURA “H” - LÂMINA D´ÁGUA A MONTANTE DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 1,60 x 2,15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SETOR CIRCULAR DE RAIO 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL A MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SETOR |  |  |  |  |  |  | FD - 03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| LOCAL: CANAL PRINCIPAL - TRECHO "E" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: CONTROLE CA18 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL NO CANAL PRINCIPAL - TRECHO E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: CANAL RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 1,20 x 2,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 01 (UMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA DOCE BRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (1,20 m3/s - MÁXIMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 2,15m (VER OBS.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - ALTURA “H” - LÂMINA D´ÁGUA A MONTANTE DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 1,20 x 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SETOR CIRCULAR DE RAIO 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL A MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SETOR |  |  |  |  |  |  | FD - 04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |  |  |
| LOCAL: CANAL PRINCIPAL - TRECHO "F" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: CONTROLE CA19 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL NO CANAL PRINCIPAL - TRECHO F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: CANAL RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 1,10 x 1,90 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 01 (UMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA DOCE BRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (1,50 m3/s - MÁXIMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 2,00m (VER OBS.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - ALTURA “H” - LÂMINA D´ÁGUA A MONTANTE DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 1,10 x 1,90m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SETOR CIRCULAR DE RAIO 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL A MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SETOR |  |  |  |  |  |  | FD - 05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| LOCAL: INÍCIO DO CANAL SECUNDÁRIO CS02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: TOMADA D'ÁGUA TA40 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL NO CANAL SECUNDÁRIO CS02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: CANAL RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 1,50 x 1,70 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 01 (UMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA DOCE BRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (1,00 m3/s - MÁXIMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 2,20m (VER OBS.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - ALTURA “H” - LÂMINA D´ÁGUA A MONTANTE DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 - ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 1,50 x 1,70m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SETOR CIRCULAR DE RAIO 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL A MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SETOR |  |  |  |  |  |  | FD – 06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL – ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| LOCAL: INÍCIO DO CANAL SECUNDÁRIO CS03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: TOMADA D'ÁGUA TA27 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL NO CANAL SECUNDÁRIO CS03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: CANAL RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 1,50 x 1,60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 01 (UMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA DOCE BRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (0,80 m3/s - MÁXIMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 1,60m (VER OBS.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - ALTURA “H” - LÂMINA D´ÁGUA A MONTANTE DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 – ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 1,50 x 1,60m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SETOR CIRCULAR DE RAIO 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL A MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SETOR |  |  |  |  |  |  | FD - 07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |  |  |
| LOCAL: INÍCIO DO CANAL SECUNDÁRIO CS04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: TOMADA D'ÁGUA TA50 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL NO CANAL SECUNDÁRIO CS04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO REMOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: CANAL RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 1,20 x 1,60 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 01 (UMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA DOCE BRUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (0,50 m3/s - MÁXIMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 1,61m (VER OBS.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 - ALTURA “H” - LÂMINA D´ÁGUA A MONTANTE DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 – ALTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 1,20 x 1,60m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SETOR CIRCULAR DE RAIO 1,50m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL A MONTANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |