MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 7

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS ENSECADEIRAS

3PN-ET-COM-008  -  REV. 1

PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS

ABRIL/2013

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	03

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	04

5.0	NORMAS TÉCNICAS	04

6.0	INSPEÇÃO	05

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	06

8.0	MANUAIS	06

9.0	IDENTIFICAÇÃO	07

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	07

10.1	GERAL	07

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS	09

11.0	ENSAIOS E TESTES	13

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	14

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	14

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	14

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	15

16.0	FOLHA DE DADOS	16

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento das Comportas Ensecadeiras, que serão instaladas nas Estações de Bombeamento EB04 e EB05, no Reservatório RS12, nos Sifões SF01 e SF02 e nas estruturas das comportas de setor do Projeto Pontal - Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não o isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil das respectivas Estações de Bombeamento, Reservatórios e Comportas de Setor, onde serão instalados os equipamentos, servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 16.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					intermitente

- Altitude acima do nível do mar -.		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5 oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quanto mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, a CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de 1 (um) conjunto de Comporta Ensecadeira com 2 painéis e 4 (quatro) conjuntos de peças fixas para a Estação de Bombeamento EB04, conforme especificado com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção, inclusive a viga pescadora;

- Fornecimento de 1 (um) conjunto de Comporta Ensecadeira com 2 painéis e 3 (três) conjuntos de peças fixas para a Estação de Bombeamento EB05, conforme especificado com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção, inclusive a viga pescadora;

- Fornecimento de 1 (um) conjunto de Comporta Ensecadeira com 2 painéis e 1 (um) conjunto de peças fixas para o Reservatório RS12, conforme especificado com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção, inclusive a viga pescadora;

- Fornecimento de 4 (dois) conjuntos de Comporta Ensecadeira com 1 painel e 4 (quatro) conjuntos de peças fixas para as estruturas de entrada e saída dos Sifões SF01 e SF02, conforme especificados com todos acessórios necessários para, montagem, instalação e manutenção, inclusive a viga pescadora;

- Fornecimento de 2 (dois) conjuntos de Comportas Ensecadeiras com 2 painéis para serem instalados na estrutura da Comporta de Setor CA17 do Canal Principal - Trecho "E", conforme especificado com todos os acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Fornecimento de 2 (dois) conjuntos de Comportas Ensecadeiras com 2 painéis para serem instalados na estrutura da Comporta de Setor CA18 do Canal Principal - Trecho "E", conforme especificado com todos os acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Fornecimento de 2 (dois) conjuntos de Comportas Ensecadeiras com 2 painéis para serem instalados na estrutura da Comporta de Setor CA19 do Canal Principal - Trecho "F", conforme especificado com todos os acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Fornecimento de 1 (um) conjunto de Comporta Ensecadeira com 1 painel para ser instalado na Tomada D'água TA40 do Canal Secundário CS02, conforme especificado com todos os acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Fornecimento de 2 (dois) conjuntos de Comportas Ensecadeiras com 1 painel para serem instalados na Tomada D'água TA27 do Canal Secundário CS03, conforme especificados com todos os acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Fornecimento de 2 (dois) conjuntos de Comportas Ensecadeiras com 1 painel para serem instalados na Tomada D'água TA50 do Canal Secundário CS04, conforme especificados com todos os acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Fornecimento de vigas pescadoras para todas as comportas ensecadeiras acima relacionadas;

- Supervisão de montagem por um período mínimo de 30 dias;

- Ensaios e teste na fábrica e no campo;

- Pintura completa;

- Manuais de montagem, operação e manutenção;

- Embalagem, transporte e seguro até o local da obra;

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fundações e estruturas de concreto;

- Obras civis correlatas;

- Montagem na Obra.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- AISC	- 	American Institute of Steel Construction;

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AWS 	- 	American Welding Society;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- HIS	- 	Hydraulic Institute Standard;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos desta Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nesta Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos objetos do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

Além disso, caberá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

- Detalhes de soldas a serem executadas no canteiro, inclusive especificação de eletrodos;

- Ajustes e folgas, aperto de parafusos, etc;

- Desenhos de contorno e seccionais com listas de peças numeradas e especificação dos materiais;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo o equipamento;

- Instruções para instalação e manutenção.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento ou por fundição na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - (acrescentar a estrutura de instalação)

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Dimensão nominal;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas de cada comporta ensecadeira estão indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

As especificações das comportas ensecadeiras e peças fixas, deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento do equipamento. Para isto, a fabricação dos equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

As guias das comportas, deverão possibilitar sua montagem em estruturas de concreto armado já concluídas nesta ocasião e cujo formato deverá ser plenamente conhecido pelo PROPONENTE. Caso os formatos das estruturas não sejam satisfatórios para as guias propostas ou se para sua montagem for necessário prever o embutimento de peças no concreto, deverão ser declaradas nas propostas quais as alterações que deverão ser feitas nas estruturas para que as guias possam ser instaladas.

A CONTRATADA deverá promover, durante o processo de fabricação as facilidades necessárias para sua montagem e instalação no campo.

Os componentes de cada comporta deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

As comportas ensecadeiras deverão ser providas de dispositivos específicos para movimentação, instalação, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operações, a ocorrência de esforços em locais não apropriados, ocasionando danos ao equipamento. Poderão ser previstos furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem, se necessário. Estes deverão ser fabricados em materiais compatíveis com as solicitações de esforços que serão submetidos durante a operação.

As comportas ensecadeiras serão movimentadas, quando em operação por meio de vigas pescadoras acopladas ao gancho dos equipamentos de movimentação. A CONTRATADA deverá elaborar o projeto, fabricar e fornecer as vigas pescadoras para todas as comportas ensecadeiras observando os detalhes dos desenhos de referência.

As vigas deverão ser projetadas para a condição mais desfavorável de manobra das comportas e os dimensionamentos deverão atender as normas ABNT ou DIN. Para guiar as vigas deverão ser previstas rodas nas laterais com possibilidade de regulagem.

Materiais das Vigas Pescadoras:

- Estrutura		- Aço ASTM A36;

- Pinos e Eixos		- AISI 410;

- Buchas			- Bronze autolubrificante ou Teflon;

- Rodas Guias		- Aço ASTM A36.

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

10.2.1		Projeto

As comportas ensecadeiras tem por finalidade permitir o bloqueio do fluxo de água em uma determinada estrutura hidráulica para realização de manutenção ou manobras operacionais. As manobras serão realizadas com auxílio de um equipamento de içamento e efetuadas com equilíbrio de pressão.

A comporta ensecadeira será composta por um ou mais painéis em função do local onde será instalada. Para as Estações de Bombeamento EB04 e EB05 a carga do projeto será a cota da borda livre dos canais.

Caso a pressão d’água seja insuficiente para garantir uma boa vedação por compressão da borracha de vedação deverá ser previsto em sistema mecânico para garantir a estanqueidade.

10.2.2	Construção

- Painéis

O painel será constituído de uma placa enrijecida com vigas horizontais e verticais, dimensionadas para resistir aos esforços hidráulicos e mecânicos. A estrutura será fabricada em chapa de aço dobrada, soldada e perfil metálico, com espessura mínima de 6mm.

Todas as soldas serão continuas para evitar pontos de corrosão. Na parte superior do painel está previsto pontos para fixação da viga pescadora.

A vedação será com perfil de borracha tipo nota musical nas laterais e retangular na soleira. A montagem da vedação será com placas fixadas com parafusos e porcas de aço cadmiado.

- Peças Fixas

O conjunto de peças fixas compreende as guias laterais e a soleira. Serão fabricadas em aço carbono ASTM A36 e instaladas desde  a cota da soleira. Estão previstos parafusos reguladores para nivelamento e alinhamento dentro das tolerâncias de montagem. O esforço transmitido ao concreto será menor do que 60kgf/cm2.

Nas guias laterais e soleira a superfície de contato com a borracha de vedação será em aço inoxidável com espessura mínima de 3mm e cuja superfície será plana, e se necessário usinada.

10.2.3	Materiais

| - Estrutura do painel - Peças fixas - Vedação - Parafusos e porcas - Superfície de vedação | ASTM A 36 ASTM A 36 Borracha SAE 1020 - Cadmiado AISI 304 |
| --- | --- |

10.2.4	Dimensões e Dados Operacionais

- Estação de Bombeamento EB04

Na Estação EB04 está previsto o fornecimento de um conjunto de comporta ensecadeira com 2 painéis e quatro conjuntos de peças fixas. As dimensões e características operacionais estabelecidas são:

- Largura do painel:	2100mm

- Altura do painel:	1850mm

- Quantidade:	1 conjunto

- Quantidade de painéis:	2 painéis p/conjunto

- Cota do topo da guia:	392,80m

- Cota da soleira:	389,09m

- N.A. máximo do canal:	391,89m

- N.A. mínimo do canal:	391,54m

- Equipamento de manobra: 	Pórtico da EB04

- Estação de Bombeamento EB05

Na Estação EB05 está previsto o fornecimento de um conjunto de comporta ensecadeira com 2 painéis, sendo que, serão instalados nas mesmas peças fixas das grades de proteção no poço de sucção individual de cada unidade, devendo para esta operação, retirar primeiramente as grades.

As dimensões e características operacionais estabelecidas são:

- Largura do painel:	1.650mm

- Altura do painel:	1.350mm

- Quantidade:	1 conjunto

- Quantidade de painéis:	2 painéis p/conjunto

- Cota do topo da guia:	387,60m

- Cota da soleira:	384,30m

- N.A. máximo do canal:	386,50m

- N.A. mínimo do canal:	386,00m

- Equipamento de manobra: 	Pórtico da EB05

- Reservatório RS12

Na estrutura de saída do reservatório onde será montada uma comporta de setor, está previsto o uso de um conjunto de comporta ensecadeira para permitir a manutenção da comporta de setor, quando necessário. Será instalado um conjunto de peças fixas em um vão de 2,80m de largura.

- Largura do painel:				3.064mm

- Altura do painel:				1.150mm

- Quantidade:	1 conjunto

- Quantidade de painéis:	2 painéis p/conjunto

- Quantidade de peças fixas: 		1 conjunto

- Cota do topo da guia:	420,90m

- Cota da soleira:	418,50m

- N.A. máximo do reservatório:	420,10m

- N.A. mínimo do reservatório:	419,30m

- Equipamento de manobra: 		Caminhão com equipamento “MUNCK”

- Sifões SF01 e SF02

Nas estruturas de entrada e saída dos Sifões SF01 e SF02, está previsto o uso de dois conjuntos de comporta ensecadeira para permitir a manutenção de uma linha do Sifão, quando necessário, sem a paralisação da outra linha. Serão instalados quatro conjuntos de peças fixas no Sifão SF01 e dois conjuntos de peças fixas no Sifão SF02, nas estruturas de entrada e saída, no vão de 1,80m de largura.

- Largura do painel:				1.960mm

- Altura do painel:				1.840mm

- Quantidade:	4 conjuntos

- Quantidade de painéis:	1 painel p/conjunto

- Quantidade de peças fixas: 		4 conjuntos (Sifão SF01)

2 conjuntos (Sifão SF02)

- Equipamento de manobra: 		Monovia com talha manual

- Comporta de Setor CA17 do Canal Principal - Trecho "E"

No Canal Principal, na estrutura onde será montada a comporta de setor, está previsto o uso de duas comportas ensecadeiras com dois painéis cada uma, para permitir a manutenção das comportas de setor, quando necessário. Os conjuntos de peças fixas não fazem parte do fornecimento.

- Largura do painel:				1820mm

- Altura do painel:				1000mm

- Quantidade:					2 conjuntos

- Quantidade de painéis:	2 painéis p/conjunto

- Cota do topo da guia:	418,99m

- Cota da soleira:	416,65m

- N.A. máximo do canal:	418,39m

- N.A. mínimo do canal:	417,78m

- Equipamento de manobra: 		Caminhão com equipamento “MUNCK”

- Comporta de Setor CA18 do Canal Principal - Trecho "E"

No Canal Principal, na estrutura onde será montada a comporta de setor, está previsto o uso de duas comportas ensecadeiras com dois painéis cada uma, para permitir a manutenção das comportas de setor, quando necessário. Os conjuntos de peças fixas não fazem parte do fornecimento.

- Largura do painel:				1420mm

- Altura do painel:				1000mm

- Quantidade:					2 conjuntos

- Quantidade de painéis:	2 painéis p/conjunto

- Cota do topo da guia:	418,48m

- Cota da soleira:	416,42m

- N.A. máximo do canal:	417,78m

- N.A. mínimo do canal:	417,44m

- Equipamento de manobra: 		Caminhão com equipamento “MUNCK”

- Comporta de Setor CA19 do Canal Principal - Trecho "F"

No Canal Principal, na estrutura onde será montada a comporta de setor, está previsto o uso de duas comportas ensecadeiras com dois painéis cada uma, para permitir a manutenção das comportas de setor, quando necessário. Os conjuntos de peças fixas não fazem parte do fornecimento.

- Largura do painel:				1320mm

- Altura do painel:				900mm

- Quantidade:					2 conjuntos

- Quantidade de painéis:	2 painéis p/conjunto

- Cota do topo da guia:	391,45m

- Cota da soleira:	389,45m

- N.A. máximo do canal:	390,85m

- N.A. mínimo do canal:	390,35m

- Equipamento de manobra: 		Caminhão com equipamento “MUNCK”

- Tomada TA40 - Comporta de Setor do Canal Secundário CS02

Na Tomada D'água TA40 onde será montada uma comporta de setor do Canal Secundário CS02, está previsto o uso de um conjunto de comporta ensecadeira para permitir a manutenção da comporta de setor, quando necessário. Será instalado um conjunto de peças fixas em um vão de 1,50m de largura, não constando do fornecimento.

- Largura do painel:				1.720mm

- Altura do painel:				1.380mm

- Quantidade:	1 conjunto

- Quantidade de painéis:	1 painel p/conjunto

- Cota do topo da guia:	418,43m

- Cota da soleira de montante:	416,61m

- Cota da soleira de jusante:	415,90m

- N.A. máximo do canal Principal:	417,78m

- N.A. mínimo do canal Principal:	417,46m

- Equipamento de manobra: 		Caminhão com equipamento “MUNCK”

- Tomada TA27 - Comporta de Setor do Canal Secundário CS03

Na Tomada D'água TA27 onde será montada uma comporta de setor do Canal Secundário CS03, está previsto o uso de dois conjuntos de comporta ensecadeira para permitir a manutenção da comporta de setor, quando necessário. Será instalado um conjunto de peças fixas em um vão de 1,50m de largura, não constando do fornecimento.

- Largura do painel:				1.720mm

- Altura do painel:				1.380mm

- Quantidade:	2 conjuntos

- Quantidade de painéis:	1 painel p/conjunto

- Cota do topo da guia:	419,19m

- Cota da soleira:	417,37m

- N.A. máximo do canal Principal:	418,39m

- N.A. mínimo do canal Principal:	418,29m

- Equipamento de manobra: 		Caminhão com equipamento “MUNCK”

- Tomada TA50 - Comporta de Setor do Canal Secundário CS04

Na Tomada D'água TA50 onde será montada uma comporta de setor do Canal Secundário CS04, está previsto o uso de dois conjuntos de comporta ensecadeira para permitir a manutenção da comporta de setor, quando necessário. Será instalado um conjunto de peças fixas em um vão de 1,20m de largura, não constando do fornecimento.

- Largura do painel:				1.420mm

- Altura do painel:				1.380mm

- Quantidade:	2 conjuntos

- Quantidade de painéis:	1 painel p/conjunto

- Cota do topo da guia:	387,25m

- Cota da soleira:	385,39m

- N.A. máximo do canal Principal:	386,50m

- N.A. mínimo do canal Principal:	386,00m

- Equipamento de manobra: 		Caminhão com equipamento “MUNCK”

10.2.5	Proteção Contra Corrosão

Tratando-se de um equipamento de uso eventual, a metodologia de proteção contra a corrosão, prevê a aplicação de primer de zinco somente nas peças fixas. O painel receberá somente epoxi curada com poliamida.

-	Preparação da Superfície

Jateamento quase ao metal branco conforme norma SSPC-SP-5.

-	Pintura

- Primer - Só para as peças fixas, primer epóxi, curada com poliamida, com espessura final de película de 70 micra.

- Acabamento - Aplicação de duas demãos de tinta epóxi, curada com poliamida, com película final de 300 micra.

11.0	ENSAIOS E TESTES

O PROPONENTE deverá apresentar na sua proposta técnica um roteiro de inspeção e teste constando no mínimo dos seguintes itens:

- Certificado Físico-Químico fornecido pela usina do aço estrutural;

- Certificado dos testes da borracha de vedação;

- Teste de espessura da película;

- Teste de aderência da película;

- Dimensional;

- Visual;

- Qualificação do processo de solda;

- Qualificação dos soldadores.

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre as comportas ou peças fixas fabricadas e as anteriormente especificadas, estas deverão ser substituídas por outras de iguais características, mas que atenda, ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os acessórios deverão ser testados segundo as prescrições cabíveis, a fim de que se possa verificar sua adequação ao uso em conjunto com os equipamentos constantes desta Especificação.

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nesta Especificação e nas Folhas de Dados anexas.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

-	Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos.

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue a relação dos desenhos de referência desta especificação:

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3 PN - 36 - 1003 | Reservatório RS12 - Estrutura de Saída - Comporta CA16 - Formas - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 36 - 1005 | Reservatório RS12 - Estrutura de Saída - Embutidos Metálicos | 0 |
| 3 PN - 36 - 1006 | Reservatório RS12 - Estrutura de Saída - Stop-Log Metálico - Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0403 | Estação de Bombeamento EB04 - Poço de Bombas - EL.389.09 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0404 | Estação de Bombeamento EB04 - Corte A-A e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 41 - 0408 | Estação de Bombeamento EB04 - Guia Metálica do Stop-Log | 0 |
| 3 PN – 41 - 0409 | Estação de Bombeamento EB04 – “Stop-Log” Metálico | 0 |
| 3 PN – 41 - 0503 | Estação de Bombeamento EB05 - Nível dos Motores - EL.387.60 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 41 - 0504 | Estação de Bombeamento EB05 - Corte A-A e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 41 - 0508 | Estação de Bombeamento EB05 - Stop-Log e Guia Metálica - Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0013 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Arranjo Geral e Casa de Comando | 0 |
| 3 PN – 51 - 0014 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Planta, Corte e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0015 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0023 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - "Stop log" Metálico – Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0039 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário TA27 - Arranjo Geral e Casa de Comando | 0 |
| 3 PN – 51 – 0040 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário TA27 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0041 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário TA27 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0042 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário TA50 - Arranjo Geral e Casa de Comando | 0 |
| 3 PN – 51 – 0043 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário TA50 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0052 | Canal Principal - Trecho "F" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS04 – TA50 - "Stop log" Metálico – Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 0044 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário TA50 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2001 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA17 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2002 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA17 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2003 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA18 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2004 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA18 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2005 | Canal Principal - Trecho "F" - Mancha 23 - Estrutura de Controle CA19 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2006 | Canal Principal - Trecho "F" - Mancha 23 - Estrutura de Controle CA19 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2013 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA17 - Stop-log Metálico - Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2014 | Canal Principal - Trecho "E" - Estrutura de Controle CA18 - Stop-log Metálico - Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 2015 | Canal Principal - Trecho "F" - Estrutura de Controle CA19 - Stop-log Metálico - Detalhes | 0 |
| 3 PN – 52 - 0103 | Sifão SF01 - Estrutura de Entrada - Planta e Corte Longitudinal | 0 |
| 3 PN – 52 - 0105 | Sifão SF01 - Estrutura de Saída - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 52 - 0107 | Sifão SF01 - Estrutura de Entrada do Sifão - Guia Metálica do Stop-Log | 0 |
| 3 PN – 52 - 0108 | Sifão SF01 - Estrutura de Entrada do Sifão - Stop-Log Metálico | 0 |
| 3 PN – 52 - 0109 | Sifão SF01 - Estrutura de Saída do Sifão - Guia Metálica do Stop-Log | 0 |
| 3 PN – 52 - 0203 | Sifão SF02 - Estrutura de Entrada – Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 52 - 0205 | Sifão SF02 - Estrutura de Saída - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |

16.0 - FOLHA DE DADOS

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| ÁREA: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  | EQUIPAMENTO: COMPORTA ENSECADEIRA |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB04

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : PÓRTICO ROLANTE DA EB04

QUANTIDADE PAINEL : 1 CONJUNTO COM 2 PAINÉIS

QUANTIDADE GUIAS : 4 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 2100mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1850mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 3710mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 02 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD - 02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| ÁREA: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  | EQUIPAMENTO: COMPORTA ENSECADEIRA |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB05

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : PÓRTICO ROLANTE DA EB05

QUANTIDADE PAINEL : 1 CONJUNTO COM 2 PAINÉIS

QUANTIDADE GUIAS : 3 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 1650mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1350mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 3300mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 02 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD - 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| ÁREA: RESERVATÓRIO RS12 |  | EQUIPAMENTO: COMPORTA ENSECADEIRA |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : RESERVATÓRIO RS12

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA COMPORTA DE SETOR

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO MUNK

QUANTIDADE PAINEL : 1 CONJUNTO COM 2 PAINÉIS

QUANTIDADE GUIAS : 1 CONJUNTO DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 192mm |  |  | BASE : 3064mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1150mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 2400mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 02 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD - 04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20/23 |
| ÁREA: SIFÔES SF01 e SF02 |  | EQUIPAMENTO: COMPORTA ENSECADEIRA |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : ESTRUTURA DE ENTRADA E SAÍDA DOS SIFÕES SF01 E SF02

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA TUBULAÇÃO DO SIFÃO

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : MONOVIA COM TALHA MANUAL

QUANTIDADE PAINEL : 4 CONJUNTOS COM 1 PAINEL CADA

QUANTIDADE GUIAS : 4 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS (SF01) E 2 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS (SF02)

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 140mm |  |  | BASE : 1960mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1840mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 2200mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 01 |  |  | 140 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA |  | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD - 05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| ÁREA: CANAL PRINCIPAL - TRECHO "E" |  | EQUIPAMENTO: COMPORTA DE SETOR CA17 |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : COMPORTA DE SETOR CA17

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA COMPORTA DE SETOR

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO MUNK

QUANTIDADE PAINEL : 2 CONJUNTOS COM 2 PAINÉIS CADA

QUANTIDADE GUIAS : 2 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 1820mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1000mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 2340mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 02 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD - 06 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| ÁREA: CANAL PRINCIPAL - TRECHO "E" |  | EQUIPAMENTO: COMPORTA DE SETOR CA18 |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : COMPORTA DE SETOR CA18

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA COMPORTA DE SETOR

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO MUNK

QUANTIDADE PAINEL : 2 CONJUNTOS COM 2 PAINÉIS CADA

QUANTIDADE GUIAS : 2 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 1420mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1000mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 2060mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 02 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD - 07 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| ÁREA: CANAL PRINCIPAL - TRECHO "F" |  | EQUIPAMENTO: COMPORTA DE SETOR CA19 |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : COMPORTA DE SETOR CA19

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA COMPORTA DE SETOR

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO MUNK

QUANTIDADE PAINEL : 2 CONJUNTOS COM 2 PAINÉIS CADA

QUANTIDADE GUIAS : 2 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 1320mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 900mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 2000mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 02 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  |  |  |  |  | FD - 08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |
| ÁREA: CANAL PRINCIPAL E SECUNDÁRIO CS02 |  |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: TOMADA D'ÁGUA TA40 |  |  |  |  |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : TOMADA D'ÁGUA TA40

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA COMPORTA DE SETOR

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO MUNK

QUANTIDADE PAINEL : 1 CONJUNTO COM 1 PAINÉL

QUANTIDADE GUIAS : 2 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 1720mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1380mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO 1 : 1820mm COMPRIMENTO 2 : 2530mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: (Montante e jusante) |  |  | QUANTIDADE : 01 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD – 09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| ÁREA: CANAL PRINCIPAL E SECUNDÁRIO CS03 |  | EQUIPAMENTO: TOMADA D'ÁGUA TA27 |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : TOMADA D'ÁGUA TA27

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA COMPORTA DE SETOR

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO MUNK

QUANTIDADE PAINEL : 2 CONJUNTOS COM 1 PAINÉL

QUANTIDADE GUIAS : 2 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 1720mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1380mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 1820mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 01 |  |  | 180 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTA ENSECADEIRA |  | FD – 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| ÁREA: CANAL PRINCIPAL E SECUNDÁRIO CS04 |  | EQUIPAMENTO: TOMADA D'ÁGUA TA50 |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : TOMADA D'ÁGUA TA50

FUNÇÃO : PERMITIR A MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E REPAROS NA COMPORTA DE SETOR

DESENHO REF. : (VER ITEM 16.0 DA ESPECIFICAÇÃO)

EQUIP. DE MANOBRA : CAMINHÃO COM EQUIPAMENTO MUNK

QUANTIDADE PAINEL : 2 CONJUNTOS COM 1 PAINÉL

QUANTIDADE GUIAS : 2 CONJUNTOS DE PEÇAS FIXAS

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S E D I M E N S Õ E S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LARGURA : 100mm |  |  | BASE : 1420mm |  |  | PERFIL: |  |
| PAINEL SOLEIRA | GUIAS | PROFUNDIDADE : 60mm |  |  | ALTURA : 1380mm |  |  |  |  |
|  | LATERAIS | COMPRIMENTO : 1860mm |  |  | ESPESSURA : 10mm |  |  | DIMENSÕES: (mm) |  |
|  |  | OBS: |  |  | QUANTIDADE : 01 |  |  | 150 x 60 x 5 |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| ESTRUTURA : AÇO CARBONO A36 | GUIAS LATERAIS : AÇO INOX AISI-304 |
| REFORÇO : AÇO CARBONO A36 | SOLEIRA : AÇO INOX AISI-304 |
| VEDAÇÃO : BORRACHA DE NEOPRENE |  |

| PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA | PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE : JATEAMENTO Sa 21/2 PRIMER : PRIMER EM ZINCO - 70 MICRA (PEÇAS FIXAS) ACABAMENTO : EPOXI - 300 MICRA |
| --- | --- |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |