### SUMÁRIO

1.	OBJETIVO  E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	GENERALIDADES

4.2	MONTAGEM DO CIMBRAMENTO

4.3	DESCIMBRAMENTO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação Técnica objetiva estabelecer critérios, procedimentos e identificar as normas a serem seguidos na execução de cimbramentos.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Cimbramento: constitui-se num tipo de escoramento destinado a suportar, verticalmente, as formas para concreto, quando são montadas em planos elevados. São escoramentos estruturados, contraventados longitudinal e transversalmente, formando uma estrutura espacial (volumétrica).

2.	MATERIAIS

As escoras deverão ser de madeira ou metálicas (tubulares ou não) e providas de dispositivos que permitam o descimbramento controlada.

Caberá ao Construtor o fornecimento dos materiais destinados à execução dos cimbramentos, bem como o projeto do sistema ser utilizado. Esse projeto deverá ser apresentado à Fiscalização para análise e aprovação. A aprovação do projeto dos cimbramentos pela Fiscalização não eximirá o Construtor da responsabilidade por qualquer falha que possa ocorrer.

Quando se tratar de cimbramentos especiais, considerando as elevações e/ou as elevadas cargas a suportar, o Construtor deverá apresentar, para análise, a memória de cálculo estrutural do cimbramento.

3.	EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir os equipamentos a serem mobilizados para atender  aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alterações nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Normalmente, para a execução dos serviços aqui especificados utiliza-se ferramentas manuais.

4.	EXECUÇÃO

4.1	GENERALIDADES

O Construtor, antes de executar o cimbramento, deverá apresentar à Fiscalização, para análise e aprovação, o projeto que pretende executar. Esse projeto deve ser acompanhado da memória de cálculo estrutural.

Tal aprovação não eximirá o Construtor das responsabilidades inerentes à estimativa correta das cargas, dos esforços atuantes e da perfeita execução dos serviços.

A execução dos cimbramentos deverá obedecer às normas NBR-06118,  NBR-07190 e NBR-08800.

Os cimbramentos poderão ser de madeira ou metálicos. Deverão ser dimensionados de forma a não permitir deformações nas estruturas durante a concretagem. Deverão se suficientemente bem contraventados longitudinal e transversalmente, de forma a não sofrerem flambagem e não permitir desabamentos por choque em suas bases.

O cimbramento deverá ser projetado para não sofrer deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento.

4.2	MONTAGEM DO CIMBRAMENTO

Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o cimbramento, pelas cargas atuantes.

Os pontaletes com mais de 3m devem ser contraventados para  evitar riscos de flambagem.  A norma NBR-06118 recomenda não utilizar pontaletes com diâmetro ou lado da seção retangular inferior a 5 cm.

O contraventamento dos pontaletes (escoras) deverá ser feito nas duas direções, longitudinal e transversal à àrea  das peças a serem escoradas.

Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda e fora do terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum e deverão ser pregadas cobre-juntas em toda a volta da emenda.

A montagem do cimbramento deverá ser feita de modo a haver facilidade na retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessário. Para que se possa fazer essa retirada sem choques, o cimbramento deverá ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim.

4.3	DESCIMBRAMENTO

O descimbramento será feito respeitando os prazos mínimos prescritos na norma NBR-06118 e de acordo com a Fiscalização.

A retirada do cimbramento só poderá ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para resistir  às ações que sobre ele atuarem e não conduzir a deformações inaceitáveis. Deverá ser verificada a resistência do concreto à compressão, rompendo corpos de prova moldados para essa finalidade.

A operação de retirada do cimbramento, sendo uma fase particularmente importante por se fazer a transferência de cargas para a estrutura, deverá ser executada com segurança e dentro dos critérios estruturais adequados, sem choques e sem que apareçam esforços temporários não previstos. Não poderá ser executada sem apresentação e aprovação, pela Fiscalização, do plano de descimbramento.

5.	CONTROLE

Antes de liberar a peça para concretagem deverá ser verificado o cimbramento, atentando para todas as bases de apoio, cunhas de ajustagem e contraventamentos dos pontaletes. De um modo geral deverão ser feitas as seguintes verificações:

- verificar se os pontaletes estão todos contraventados nas duas direções;

- verificar se a base de apoio do cimbramento oferece resistência suficiente para suportar as cargas previstas;

- verificar se as cunhas  estão uniformemente apertadas para evitar deformações na estrutura cimbrada durante a concretagem;

- verificar o estado de conservação de todas as peças montadas para formar a estrutura do cimbramento.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 091201 | CIMBRAMENTO P/ RESERVATÓRIOS APOIADOS | m³ |
| --- | --- | --- |
| 091204 | CIMBRAMENTO P/ RESERVATÓRIOS ELEVADOS (CUBA) | m³ |
| 091207 | CIMBRAMENTO P/ RESERVATÓRIOS ELEVADOS (VIGAS E PILARES) | m³ |
| 091210 | CIMBRAMENTO P/ EDIFICAÇÕES | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em volume (m³) de cimbramento executado, obtidos considerando-se a área das peças de concreto efetivamente escoradas mais um acréscimo de 0,80m para as laterais e a altura medida desde a base de apoio das escoras até a superfície inferior das peças escoradas.

Obs:

- as operações de carga, transporte e descarga estão inclusos no preço por m³.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto do cimbramento;

- montagem do cimbramento, incluindo fornecimento de escoras, cobre-juntas, elementos para fixação e demais materiais necessários para o serviço, posto obra;

- controle tecnológico do concreto para operação do descimbramento;

- descimbramento, incluindo fornecimento de cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim;

- controle de qualidade dos serviços e dos materiais;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.