## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

  - DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	USO DE ESCORAMENTO

4.2	ESCOLHA E DIMENSIONAMENTO DO ESCORAMENTO

4.3	TIPOS DE ESCORAMENTO

4.4	REMOÇÃO DO ESCORAMENTO

4.5	REUTILIZAÇÃO DO ESCORAMENTO

- CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

7.	DESENHOS PADRÃO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a seleção do tipo de escoramento, a aceitação dos materiais, a escolha dos equipamentos e a adequada execução do escoramento.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação foi adotada a seguinte definição:

- Escoramento: constitui-se em uma contenção metálica, em madeira ou mista, utilizada nas paredes laterais de cavas, poços e valas, quando estas forem constituídas de solo possível de desmoronamento, ou nos casos em que, devido aos serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver próximo à região dos serviços. Constitui-se em serviço obrigatório para valas de profundidade superior a 1,30 m, conforme a Portaria no 17, do Ministério do Trabalho, de 07/07/83 – item 18.6.41.

2.	MATERIAIS

Todos os materiais utilizados na execução dos serviços serão de propriedade do Construtor, ao término dos trabalhos.

Os materiais a serem utilizados dependem do tipo de escoramento. São apresentados nesta Especificação tipos padronizados de escoramento, mas são possíveis, e muitas vezes necessários, projetos de escoramentos diferentes.

Os materiais utilizados nos diversos escoramentos padronizados definidos nesta Especificação são:

- tábuas de peroba;

- estroncas de eucalipto;

- longarinas de peroba;

- perfis de aço com seção tipo “I”;

- estacas prancha metálicas, com diversos tipos de seções.

Poderão ser  utilizadas outras madeiras duras como canafístula, sucupira etc.

As dimensões das peças dependerão do tipo de solo local e das cargas laterais atuantes, sendo, portanto, objeto de projeto específico.

O escoramento de valas de maiores dimensões pode, também, ser feito com o uso de caixões metálicos que são colocados no fundo da vala e são deslocados no longo da vala, avançando com a frente de serviço.

3.	EQUIPAMENTOS

São utilizados equipamentos de cravação para os perfis de aço (bate-estacas) e estacas pranchas metálicas (bate-estacas e marteletes de cravação).

No caso de caixões metálicos, são utilizados guindastes e equipamentos de tração para o seu posicionamento na vala e o seu deslocamento.

4.	EXECUÇÃO

4.1	Uso de Escoramento

O Construtor só utilizará escoramento mediante autorização da Fiscalização.

4.2	Escolha E DIMENSIONAMENTO do Escoramento

Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados no Projeto e, na falta destes, serão os determinados pela Fiscalização. O Construtor será responsável pelo projeto dos escoramentos padronizados pela CODEVASF. As peças serão dimensionadas conforme as condições do local e do tipo de obra.

A Fiscalização deverá aprovar o projeto a ser executado, o que não exime o Construtor da total responsabilidade do perfeito funcionamento do sistema de escoramento; a Fiscalização poderá solicitar alterações no referido projeto caso haja conveniência de ordem técnico-econômica.

Observa-se que as alterações de concepção dos sistemas de escoramento, porventura feitas na Obra pelo Construtor ou pela Fiscalização, serão medidas e pagas conforme o preço unitário e os critérios de medição estabelecidos para os escoramentos padronizados.

Quando a estrutura do escoramento for utilizada como suporte das plataformas, para colocação de terra escavada, deve-se tomar cuidados especiais para evitar desabamentos, em virtude do peso adicional.

Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala, o escoramento deverá ter uma altura adicional no fundo da vala (ficha), a qual deverá ser aprovada pela Fiscalização.

A Fiscalização deverá rejeitar peças do escoramento que possam comprometer a estabilidade das paredes laterais.

Descreve-se a seguir os tipos de escoramento contínuo especificados:

4.3	TIPOS DE ESCORAMENTO

Os tipos padronizados de escoramento são descritos a seguir:

a) Escoramento em Madeira

a.1) Contínuo Tipo Cançoeira

Esta Especificação prevê a utilização deste tipo de escoramento nas escavações em solos arenosos, com baixa coesão, sem presença do nível d’água e com profundidades de escavação até 3,00m.

A superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de peroba encostadas umas às outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba e estroncas de eucalipto, em toda a sua extensão.

Especial atenção deverá se dada nos locais onde houver emendas de longarinas, onde o espaçamento horizontal entre as estroncas deverá ser menor do que aquele que estiver sendo utilizado no restante do escoramento.

Os detalhes executivos do escoramento tipo cançoeira encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares.

b) Escoramento Metálico com Estacas Prancha

Esta Especificação prevê a utilização deste tipo de escoramento em escavações com profundidades acima de 1,50 m.

O sistema de escoramento consiste em escorar a superfície lateral das valas, cavas ou poços, com cravação de estacas pranchas metálicas travadas com estroncas de tubos de aço e longarinas metálicas, executada com perfil “I”.

A escolha do tipo e dimensões das estacas pranchas serão determinadas por projeto específico, ou na falta deste pela Fiscalização.

A cravação das estacas poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo, devendo-se optar pelo sistema que não ofereça danos à estabilidade do solo e edificações vizinhas. A Fiscalização deverá aprovar previamente o planejamento e o método escolhido para a cravação das estacas.

Estacas pranchas não serão utilizadas ou aceitas pela Fiscalização caso estejam danificadas e não permitam a conformação e a estanqueidade requeridas.

Os detalhes executivos do escoramento tipo estaca prancha metálica encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares.

c) Escoramento Metálico-madeira

Conforme a presente Especificação, este tipo de Escoramento, também chamado “HAMBURGUÊS”, será utilizado em escavações com profundidades acima de 3,00m.

Neste caso, a superfície lateral da vala será contida por perfis verticais de aço tipo “I”, pranchões de peroba com espessura de acordo com o projetado, longarinas de perfis de aço e estroncas de tubos de aço ou de eucalipto.

A cravação do perfil metálico poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo, devendo-se optar pelo sistema que não ofereça danos à estabilidade do solo e edificações vizinhas. A Fiscalização deverá aprovar previamente o planejamento e o método escolhido para a cravação das estacas.

Os detalhes executivos do escoramento tipo estaca prancha metálica encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares.

4.4	Remoção do Escoramento

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela Fiscalização.

A remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o aterro e compactação, com a retirada progressiva das cunhas.

Atingindo o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de contraventamento.

As estacas e os elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com o auxílio de guindastes, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo o estabelecido no plano de retirada.

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de água.

Se por algum motivo o escoramento tiver de ser deixado definitivamente na vala, deverá ser retirado da cortina de escoramento numa faixa de aproximadamente 0,90 m abaixo do nível do pavimento, ou da superfície existente.

4.5	REUTILIZAÇÃO DO ESCORAMENTO

A reutilização do escoramento e o reaproveitamento de peças serão considerados na composição do preço unitário dos serviço de escoramento.

A Fiscalização deverá rejeitar peças que possam comprometer a estabilidade das paredes laterais, porém o Construtor será inteiramente responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido de peças reutilizadas.

5.	CONTROLE

Serão desenvolvidos os seguintes controles, durante a execução dos serviços:

- controle de aplicação do escoramento, considerando tipo, profundidade e extensão utilizados;

- controle de dimensões e qualidade das peças de madeira;

- controle da profundidade de cravações após o fundo da vala, para garantia da “ficha” necessária à estabilidade do fundo da cava;

- controle visual das deformações do escoramento das obras e estruturas vizinhas, incluindo observações de surgimento de trincas em paredes e estruturas, nos casos cabíveis;

- controle visual da fuga de materiais das paredes da escavação para dentro da mesma;

- controle da remoção do escoramento, de modo a evitar acidentes.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

7.	DESENHOS PADRÃO

Encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares, conforme relação a seguir:

- ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA)

- ESCORAMENTO CONTÍNUO COM ESTACAS METÁLICAS

- ESCORAMENTO MISTO METÁLICO/MADEIRA – TIPO HAMBURGUÊS

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 070201 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND. ATÉ 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENÇA DE ÁGUA | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície efetivamente escorada.

Obs:

- como “superfície escorada”, será considerada toda a área das paredes da vala, onde foi cravado o escoramento , incluindo tanto a área coberta por este, quanto os intervalos entre as tábuas;

- a área coberta pela “ficha” não será contabilizada na medição;

- qualquer avaria em construções vizinhas, decorrente de deficiência no projeto de escoramento ou da execução do escoramento deverá ser reparada pelo Construtor, sem ônus para CODEVASF.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, utilização e reutilização dos materiais do escoramento e eventuais perdas, incluindo a “ficha”;

- montagens, inspeção e manutenção permanente do escoramento;

- desmontagens, preenchimento dos vazios e remoção do material componente da estrutura de escoramento;

- reutilização do escoramento;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou util. de materiais (escoramentos, peças, combustíveis);

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 070222 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATÉ 3,0m | m² |
| --- | --- | --- |
| 070225 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,0m, | m² |
| 070237 | ESCORAMENTO MISTO METÁLICO / MADEIRA - TIPO HAMBURGUÊS- | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície efetivamente escorada.

Obs:

- como “superfície escorada”, será considerada toda a área das paredes da vala, onde foi cravado o escoramento , incluindo tanto a área coberta por este, quanto os intervalos entre as tábuas;

- a área coberta pela “ficha” não será contabilizada na medição;

- qualquer avaria em construções vizinhas, decorrente de deficiência no projeto de escoramento ou da execução do escoramento deverá ser reparada pelo Construtor, sem ônus para CODEVASF;

- o esgotamento de valas será medido e pago em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, utilização e reutilização dos materiais do escoramento e eventuais perdas, incluindo a ficha;

- pré-furo ou cravação das estacas metálicas e fixação de longarinas metálicas e estroncas de madeira;

- montagem, inspeção e manutenção permanente do escoramento;

- desmontagem, preenchimento dos vazios e remoção do material componente da estrutura de escoramento;

- reutilização do escoramento;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (escoramentos, peças, combustíveis);

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e  ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.