## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES

4.2	REBAIXAMENTO COM POÇOS DRENANTES

- CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a execução dos serviços de rebaixamento de lençol freático com conjunto moto-bombas, ponteiras filtrantes em valas e em áreas, e poços drenantes.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições:

- Sistema de Rebaixamento de Nível D’água: consiste na instalação e operação de poços ou ponteiras filtrantes e de equipamentos para rebaixar o nível do lençol de água para uma cota definida, em uma determinada área, durante o período de execução da obra;

- Rebaixamento com Ponteiras Filtrantes: consiste na cravação de ponteiras ao longo de um segmento, na instalação de tubos coletores de passagem da água captada e de um sistema composto de bomba de vácuo, cilindro receptor e bomba centrífuga, e operação do sistema;

- Rebaixamento com Poços: consiste na perfuração de poços, instalação de sistema de bombeamento e operação do sistema.

2.	MATERIAIS

Só serão consumidos materiais na execução do rebaixamento, no caso de uso de pré-filtro, onde poderão ser empregados:

- pedrisco;

- areia;

- brita;

- tubos de PVC, etc.

3.	EQUIPAMENTOS

Os sistemas de rebaixamento usualmente empregados são:

- por ponteiras filtrantes;

- por poços.

Os sistemas de rebaixamento por ponteiras filtrantes são compostos por ponteiras, tubos coletores de passagem do fluído captado pelas ponteiras, bomba de vácuo, cilindro receptor e bomba centrífuga.

Nos sistemas de rebaixamento por poços são utilizados equipamentos para perfuração e instalação dos poços e bombas para a operação.

Deverão ser mantidas na Obra, bombas de reserva, aptas a funcionar, assim como deverão estar disponíveis geradores em “stand-by”, aptos a compensar a falta ou insuficiência eventual de energia elétrica, sem ônus para a CODEVASF.

Em ambos os tipos de rebaixamento, será necessária a instalação, pelo Construtor, de rede elétrica alimentadora.

4.	EXECUÇÃO

A implantação e operação de sistemas de rebaixamento de lençol de água é necessária em escavações abaixo do nível do lençol freático.

Devem ser captadas e bombeadas as águas do subsolo adjacente às escavações, que deverão ser mantidas secas através de sistema adequado de rebaixamento do lençol freático.

A instalação de sistemas de rebaixamento na Obra, só será feita com a aprovação da Fiscalização, com base em sondagens do subsolo local.

Nos casos em que a escavação for executada em solos arenosos ou siltosos, ou onde tais solos constituam a cota de fundo, somente será permitido o uso de rebaixamento do nível d’água através de ponteiras ou poços filtrantes, com eventual uso de vácuo.

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático, com instalação montada dentro da escavação, somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execução das obras, nem prejudicar os serviços de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com total eficiência até a execução das obras e reaterro acima da cota prevista.

O projeto do sistema de rebaixamento deve ser elaborado pelo Construtor e submetido à aprovação da Fiscalização, bem como as adequações necessárias durante o período de instalação e de operação.

As instalações de bombeamento para o rebaixamento do lençol, uma vez instaladas, funcionarão sem interrupção (24 horas por dia) até o término do serviço. Não será permitida a interrupção do funcionamento dos sistemas sob a alegação de nenhum motivo, nem nos períodos noturno ou de feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum outro serviço seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou rebaixamento do lençol freático, as operações de bombeamento cessarão gradativamente, de maneira que o nível piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas as instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após completo aterro das valas.

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia do combustível e a manutenção, operação e guarda dos equipamentos, fornecimento de água junto aos equipamentos e fornecimento de materiais para pré-filtro, se necessário, serão de responsabilidade do Construtor. Deverão estar disponíveis geradores aptos a compensar a falta ou insuficiência eventual de energia elétrica.

4.1	REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES

O sistema especificado consiste:

- na cravação de ponteiras filtrantes, do tipo “Well-Points”, colocadas no interior de poços de pequeno diâmetro ao longo de cada lado das valas;

- na instalação de tubos coletores de passagem do fluído captado pelas ponteiras;

- na instalação de um sistema composto de bomba de vácuo, cilindro receptor e bomba centrífuga.

Trata-se, portanto, de um conjunto de ponteiras, pouco espaçadas entre si, geralmente ligadas por uma única tubulação a um sistema de sucção que deve comprovar eficiência.

O sistema “WELL-POINT”, consiste, pois, na colocação de ponteira filtrante em profundidade adequada no lençol d’água para levá-lo à um nível inferior à zona mais profunda da escavação, evitando-se assim, o colapso dos taludes das valas encharcadas.

A vantagem deste método é o trabalho realizado a seco, sem ocorrência de carreamento de material para dentro das valas, deixando o solo coeso e com as mesmas características primitivas de resistência.

Os lances de 100m de valas são os mais econômicos para rebaixamento de lençol, com profundidade máxima em torno de 5m, para um conjunto bem dimensionado.

As ponteiras serão cravadas dos dois lados da vala, através de jateamento direto de água utilizando-se bomba de alta pressão ou por perfuração rotativa, a depender das características do solo local.

Em certos casos torna-se necessário a utilização a execução de um pré-filtro, que consiste na cravação de tubos de PVC , encamisando as ponteiras, que, no caso, ficam revestidas com cascalho ou brita e areia grossa lavada, devendo ficar as ponteiras 30 cm acima do início do encanamento. Essa solução pode ser adotada para melhorar o rendimento do conjunto de rebaixamento devido a presença de estratos de argila ou solo de baixa permeabilidade.

O assentamento e o fornecimento do pré-filtro será de responsabilidade do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

O Construtor deverá evitar irregularidades das operações do rebaixamento, controlando e inspecionando o equipamento continuamente.

O funcionamento do sistema só pode ser desativado quando concluído o assentamento e garantido sua fixação através do reaterro, a fim de evitar o levantamento dos tubos.

O rebaixamento poderá ser realizado em um único estágio ou em vários estágios, a depender da profundidade das escavações no local das obras. Utiliza-se mais de um estágio, para os rebaixamentos de lençol freático em escavações com profundidades superiores ao alcançe vertical da ponteira, que equivale a aproximadamente 5,00m. Considerou-se nesta Especificação, o rebaixamento em estágio simples e estágio duplo.

O rebaixamento em duplo estágio significa que o 1o conjunto instalado na superfície do terreno natural, rebaixa o lençol freático até determinada altura do nível original. O 2o conjunto do 2o estágio; inclusive a tubulação, são colocadas tão abaixo do primeiro conjunto quanto possível. O 3o estágio, se necessário for, terá o mesmo procedimento. O bombeamento contínuo do 2o estágio pode drenar o solo nas adjacências das ponteiras

deixando-o seco, ficando paralisado o funcionamento do 1o estágio

A função deste sistema é de promover a ascensão da água do lençol freático e a disposição em um local apropriado, sem contudo acarretar o carreamento de partículas finas de solo, impedindo assim eventuais recalques de estruturas próximas à Obra.

Geralmente, quando há necessidade de instalação de um sistema de duplo estágio, as escavações das valas são ampliadas no sentido horizontal, permitindo a formação de uma berma na altura intermediária da vala, para o assentamento do 2º conjunto, sem angariar prejuízos nas dimensões internas da vala que se quer esgotar.

Deve ser ressaltado que a proximidade de obras existentes exigirá, em alguns casos, a recarga do lençol freático próximo as fundações para evitar recalque do solo e consequentemente às suas implicações.

O nível de rebaixamento deverá ser no mínimo 30 cm abaixo da fundação da obra e deverá ser controlado por piezômetros convenientemente instalados, a critério da Fiscalização.

O Construtor deverá responder pelas conseqüências das irregularidades ou anomalias ocorridas durante o rebaixamento quaisquer que sejam as suas origens.

A seqüência de instalação de um sistema de rebaixamento, após definido o dimensionamento preliminar, é a seguinte:

- retirada de pavimentação, se houver;

- cravação do tubo piezométrico;

- após o equilíbrio do lençol verifica-se o nível do lençol no tubo piezométrico (indicador) e o nível da fundação da obra, obtendo-se desta forma a necessidade de rebaixamento;

- cravação das ponteiras filtrantes através de jateamento de água sob pressão (caminhão pipa ou reservatório, bomba, mangueira flexível e tubo de cravação) ou através de perfuração rotativa;

- instalação do coletor geral ou barrilete geral ao qual as ponteiras filtrantes são interligadas através de mangotes flexíveis e transparentes;

- instalação do conjunto de rebaixamento ao qual o barrilete é interligado;

- início de operação do sistema;

- verificação visual do eficiente funcionamento de todas as ponteiras.

O rebaixamento deve ser iniciado aproximadamente três horas antes do começo dos trabalhos.

4.2	REBAIXAMENTO COM POÇOS

Esse sistema consiste na perfuração de poços, instalação de sistema de bombeamento e operação do sistema.

a) Perfuração

O método de perfuração mais indicado é o rotativo com circulação reversa. Este método permite um carregamento maior das partículas do solo originárias da perfuração e evita a formação de uma película impermeável ao longo das paredes da perfuração.

O emprego de outro método, como  percussão com trépano ("Strauss") e rotativo com circulação de lama só deve ser adotado, caso haja impossibilidade na utilização do método rotativo indicado. Estes métodos formam uma película impermeável nas paredes do poço diminuindo a eficiência do mesmo.

O diâmetro da perfuração deverá ser definido no projeto de rebaixamento, ao encargo do Construtor.

Considerando o tipo do solo onde serão instalados os poços, é conveniente que se coloque um tubo de revestimento desde o início da perfuração, a fim de evitar o desmoronamento das camadas superficiais.

Durante a perfuração, caso haja problema com colapso das paredes é conveniente o uso do revestimento até a cota final. Não deverá ser utilizada lama bentonítica para a contenção das paredes.

Uma vez terminada a perfuração é conveniente que se faça uma limpeza do furo com água limpa, retirando todo o material da perfuração. Esta operação deverá ser executada antes da descida do tubo-filtro.

b) Filtros

Os tubos-filtros deverão ser tubos de aço perfurados com diâmetro adequados; a utilização de outro tipo de material, como o PVC, deverá ser aprovada pela Fiscalização. Estes tubos devem ter aberturas laterais de 5 x 22 mm de dimensão máxima, protegidos por ressaltos ou venezianas com abertura máxima de 1 mm.

Deve ser vetada a utilização de tubos perfurados com maçaricos ou por qualquer outro processo que prejudique a resistência do tubo e também a eficiência da drenagem da água para dentro do mesmo.

Os tubos-filtros deverão ser ainda envolvidos com uma tela de fibras sintéticas flexíveis, com malha de 0,60 mm, enroladas no tubo em espiral. Para prender esta tela deve ser utilizar fio de nylon resistente e braçadeiras com fitas de aço grampeados, a cada 50 cm.

Na extremidade superior deve-se utilizar 1 metro de tubo liso; e na extremidade inferior deve-se colocar um tubo liso fechado com cerca de 1,50 m de comprimento, destinado a receber o bico injetor ou a bomba submersa e permitir que as pequenas partículas que penetram dentro do tubo, sofram um processo de decantação.

Os tubo-filtros devem ser soldados ou rosqueados, devendo-se garantir uma vedação absoluta.

Todo o conjunto de tubos deverá ser dotado de alças espaçadoras colocadas a distâncias tais que permitam a sua perfeita verticalidade. A fixação destas alças espaçadoras no tubo deverá ser de maneira que não prejudique a tela protetora.

A descida do conjunto de tubos deve ser cuidadosa e pelo seu próprio peso. Não utilizar nenhum esforço adicional para colocá-lo na cota definitiva.

Após a descida do conjunto de tubos na perfuração, deverá ser colocado no espaço anelar entre a parede do furo e os tubos, material filtrante natural, constituindo-se de areia grossa e pedregulho fino lavado com porcentagens, obedecendo os critérios de filtro. É conveniente que este material esteja limpo antes da sua colocação e não entre em contato com o solo da superfície, ou seja, não deve ser acumulado na boca do poço sem isolamento com o solo.

Ainda no espaço entre os tubos e a parede do poço deve-se colocar um indicador de nível d’água que ficará envolvido pelo material filtrante. A finalidade desse indicador de nível d’água é permitir a avaliação do comportamento e funcionamento do material de filtro. Os tubos dos indicadores devem ser de PVC rígido com diâmetro de 1 ½”, tendo na extremidade inferior 1,5 m de tubo perfurado e envolvido com tela de nylon com malha de 0,60 mm.

Na extremidade superior do conjunto de tubos, colocar uma tampa metálica ou de madeira com orifícios justos para a tubulação dos bicos da bomba e dos cabos de comando.

c) Caixa de Proteção

Na parte superior do poço deve-se alargar a abertura e fixar uma caixa de proteção de madeira ou outro material.

As paredes da caixa deverão ficar a alguns centímetros acima da superfície, a fim de proteger o seu interior contra a entrada das águas pluviais.

Dentro da caixa de proteção deverão ficar o registro e o hidrômetro, para o caso de poços individuais, no caso de. Poços coletivos, este conjunto fará parte do sistema da casa de bombas. No fundo deverão ser executados drenos que evitem o acúmulo de água dentro da caixa. Este dreno não deve estar em comunicação direta com o material filtrante.

A caixa deverá ser provida de uma tampa protetora que impeça a penetração de águas superficiais e sujeiras, mas facilmente removível para leituras diárias e manutenção das bombas.

É conveniente cuidar desta proteção superior e evitar que a caixa fique descoberta.

d) Bombas

Na extremidade inferior do tubo filtros deverá ser instalada bomba do tipo submersa centrífuga.

Estas bombas devem ser dotadas de uma válvula de retenção, a fim de não permitir o retorno da água bombeada para o poço quando a mesma for desligada.

O controle de operação das bombas deverá ser automático, com 2 eletrodos distanciados de 1 metro e ligados a um painel central de comando para os poços, contendo dispositivo de alarme.

e) Instalação Elétrica

A instalação elétrica dos poços deverá ser feita de tal forma que cada bomba possa ser ligada e desligada separadamente a partir do painel de controle.

No painel de controle deverão ser previstos mostradores de funcionamento, bem como indicadores de consumo de energia.

Toda a instalação elétrica deverá estar ligada a sistema de alarme do tipo sonoro e óptico, com a finalidade de permitir o conhecimento imediato de qualquer irregularidade no sistema elétrico ou de bomba.

Acima do eletrodo superior de cada poço e a uma distância de 1 metro do mesmo deverá ser instalado um eletrodo de segurança. Este eletrodo deverá ser ligado ao sistema de alarme do painel.

Para a segurança do sistema é conveniente manter bombas sobressalentes, tubos, peças do sistema elétrico, fusíveis, etc., enfim, todos os elementos necessários a manutenção do sistema de rebaixamento.

Deverá ainda ser instalado um gerador de energia com capacidade suficiente para fornecer energia no caso de um colapso da rede elétrica, ou esta apresentar voltagem insuficiente.

Este gerador deve ficar em lugar abrigado e ser submetido a dois testes semanais de funcionamento. A ligação do gerador ao sistema elétrico deverá ser extremamente rápida e acessível.

f) Bombeamento

Os poços de bombeamento deverão ser ligados a tubos coletores para descarga. A água proveniente dos tubos de descarga deverá ser canalizada para uma rede de águas pluviais ou para um local fora da área de rebaixamento.

Após a instalação da bomba e complementadas as ligações, deverá ser efetuado um pequeno teste de funcionamento do sistema do poço.

Antes de colocar todo o sistema em funcionamento deverá ser obtido o nível d’água da área através de leituras em todos os poços, indicadores de nível d’água e piezômetros instalados.

O início do bombeamento não deverá ocasionar um abaixamento brusco do nível d’água, devendo ser a capacidade de bombeamento aumentada gradativa e cuidadosamente.

Durante o rebaixamento deve ficar assegurado o conserto imediato de qualquer avaria que por ventura surja nas partes elétricas ou mecânicas do sistema, mesmo quando ocorrida em horários extraordinários (domingos, feriados, etc.).

5.	CONTROLE

Serão desenvolvidos os seguintes controles:

- controle visual de operação dos equipamentos, de modo a acompanhar o seu funcionamento e prevenir 
interrupções na operação ou incapacidade de efetuar a rebaixamento adequado;

- controle dos níveis d’água do rebaixamento, nos pontos de implantação de medidores;

- controle visual rotineiro das edificações adjacentes ao rebaixamento, para acompanhamento de recalques e trincas;

- controle do tempo de operação do sistema de rebaixamento, em cada trecho, com anotação em mapas específicos, que devem ser visados diariamente pela Fiscalização, no caso de rebaixamento de áreas.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 080201 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTÁGIO SIMPLES, CRAVAÇÃO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE ÁGUA | m |
| --- | --- | --- |
| 080202 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTÁGIO SIMPLES, CRAVAÇÃO DE PONTEIRA C/ PERFURAÇÃO ROTATIVA | m |
| 080204 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTÁGIO DUPLO, CRAVAÇÃO DE PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE ÁGUA | m |
| 080205 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTÁGIO DUPLO, CRAVAÇÃO DE PONTEIRA C/ PERFURAÇÃO ROTATIVA | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro linear (m), pela extensão de vala efetivamente rebaixada.

Obs:

- a Fiscalização poderá autorizar o esgotamento simultâneo com bomba submersa, a ser medido e pago em separado, devido a contribuições estranhas ao lençol freático, como: rede de água e esgoto, águas pluviais, variação de marés e similares;

- as sondagens do subsolo local serão medidas e pagas em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- mobilização, instalação (incluindo cravação da ponteira, instalação do conjunto de rebaixamento, remanejamento de coletores e bombas), operação e manutenção de equipamentos de rebaixamento de lençol freático, com ponteiras a vácuo, incluindo-se o fornecimento de água (se for o caso), energia elétrica, vigilância e todos os materiais necessários e sua desmobilização;

- projeto de rebaixamento, com aprovação da Fiscalização;

- controle, conforme critérios desta Especificação; obtenção de licenças e alvarás;

- execução de pré-filtro e caixa de proteção, incl. fornecimento, posto obra;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelo rebaixamento de lençol;

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 080207 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM ÁREAS | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de ponteira instalada.

Obs:

- a Fiscalização poderá autorizar o esgotamento simultâneo com bomba submersa, a ser medido e pago em separado, devido a contribuições estranhas ao lençol freático, como: rede de água e esgoto, águas pluviais, variação de marés e similares;

- as sondagens do subsolo local serão medidas e pagas em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- mobilização, instalação (incluindo cravação da ponteira, instalação do conjunto de rebaixamento, remanejamento de coletores e bombas), operação e manutenção de equipamentos de rebaixamento de lençol freático, com ponteiras a vácuo, incluindo-se o fornecimento de água (se for o caso), energia elétrica, vigilância e todos os materiais necessários e sua desmobilização;

- projeto de rebaixamento, com aprovação da Fiscalização;

- controle, conforme critérios desta Especificação; obtenção de licenças e alvarás;

- execução de pré-filtro e caixa de proteção, incl. fornecimento, posto obra;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelo rebaixamento de lençol;

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 080210 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO C/ POÇOS DRENANTES | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de poço executado, com sistema de rebaixamento instalado e em operação.

Obs:

- as sondagens do subsolo local serão medidas e pagas em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- mobilização, instalação, perfuração, operação e manutenção de equipamentos, incluindo o fornecimento de energia elétrica, vigilância e todos os materiais necessários à sua desmobilização;

- projeto de rebaixamento com aprovação da Fiscalização;

- perfuração de poço e limpeza com água limpa, inclusive fornecimento de água na frente de serviço;

- instalação de filtros, telas para proteção, inclusive fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- instalação de conjunto moto-bomba, tubulações válvulas e sistema de controle das bombas, inclusive fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.