# SUMÁRIO

1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

1.3	UNIDADES DE MEDIDA

14.	NORMAS APLICÁVEIS

2.	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.	CONDIÇÕES GERAIS

3.1	JUNTAS

3.2	CONEXÕES COM FLANGES

3.3	TUBOS COM FLANGES

3.4	TUBOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

3.5	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS

4.	CONDIÇÕES ESPECIAIS

4.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

4.2	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO

4.3	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

4.4	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

4.5	TUBOS DE CONCRETO

# 5.	IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS

6.	GARANTIA DOS MATERIAIS

7.	INSPEÇÕES E ENSAIOS NA FÁBRICA

8.	ACEITAÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

9.	REJEIÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

10.	TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAIS

11.	CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO

12.	DILIGENCIAMENTO

13.	MANUAL DE INSTRUÇÃO

14.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1	OBJETIVO: estabelecer os procedimentos a serem adotados nos processos de fornecimento de tubos e conexões, envolvendo os materiais ferro fundido dúctil, aço carbono, PVC rígido e PVC reforçado, todos de ponta e com junta elástica, para utilização em adutoras e redes de distribuição de água e os materiais PVC rígido e concreto, ambos de ponta e bolsa e com junta elástica, para utilização em rede de coleta de esgotos sanitários.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Adutora: é um dispositivo hidráulico, constituído de tubulações, peças, conexões, válvulas, ventosas e juntas especiais, com fim de transportar água bruta ou água potável de uma unidade a outra de um sistema de abastecimento de água, podendo funcionar por gravidade ou por recalque.

- Rede de Distribuição de Água: é o conjunto de tubulações assentadas ao longo dos arruamentos com o fim de permitir o fornecimento de água potável aos domicílios e a pontos de uso.

- Tubulações: são um conjunto de tubos acoplados com o fim de permitir o escoamento hidráulico.

- Tubos: são materiais fabricados na forma de cilindros ôcos, com diâmetros definidos, comprimentos padronizados, com geometria definida e com condições de extremidades que permitam sua junção ou acoplamento para a constituição de uma tubulação.

- Junta: é o dispositivo que permite a junção dos tubos, podendo, para efeito destas especificações ser elástica ou de junta travada.

- Junta Elástica: é a que usa um anel de borracha natural que é disposto e comprimido entre a ponta e a bolsa de duas tubulações contíguas de maneira a permitir estanqueidade.

- Junta Travada Interna (JTI): é a que é utilizada para neutralizar os esforços dinâmicos que tendem a desconectar os diversos componentes de tubulação, quando ocorrem mudança de direção ou mudança de velocidade. As JTI são usadas a partir de DN 300.

- Rede de Coleta de Esgotos Sanitários: é um conjunto de tubulações que recebe a contribuição de águas servidas dos domicílios e de outros pontos contribuintes – comércio, indústria, serviços, instituições governamentais – para posterior concentração em uma unidade de tratamento.

- Fornecedor: é a entidade que fornecerá à CODEVASF os materiais pertinentes a esta especificação, segundo as cláusulas de um contrato, após adjudicação. O Fornecedor poderá ser o fabricante do material ou uma sua representada ou o próprio construtor, assumindo qualquer um deles a denominação de Contratada.

1.3	UNIDADES DE MEDIDAS

As unidades adotadas nesta especificação e, por conseqüência, em todos os documentos, como editais para concorrência pública ou tomada de preço, carta-convite e contratos que envolvam o fornecimento de tubos e conexões, são as unidades do Sistema Internacional de Unidade (Sistema Métrico Decimal) e a Contratada, durante todo o contrato, será obrigada a adotá-las em seus documentos dirigidos à CODEVASF.

1.4	NORMAS APLICÁVEIS

As seguintes normas técnicas deverão ser utilizadas na fabricação e fornecimento dos tubos e conexões.

a) Normas Gerais

- ABNT – NBR 12215     Projeto de Adutora de Água

- ABNT – NBR 12218     Projeto de Rede de Distribuição de Água

- ABNT – NBR   9649     Projeto de Rede Coletora de Esgotos Sanitários

- ABNT – NBR   7968     Diâmetro Nominais

- ABNT – EB        362     Materiais Elastoméricos

- ABNT – NBR   9650     Verificação da Estanqueidade em Obra

b) Normas de Tubos de Aço Carbono

- Normas de Fabricação de Tubos

- ABNT – NBR 13061     Tubos de Aço com Ponta e Bolsa para Juntas Elásticas

- ABNT – NBR   9915     Anel de Borracha para Juntas Elásticas

- AWWA C – 200            Tubos de Aço

- Normas de Fabricação de Chapa de Aço

- ASTM – A - 36

- ASTM – A – 283 Grau C ou D

- ABNT – NBR 6648

- Normas de Revestimentos

- Externo:	–	ABNT – NBR 12309	Revestimento por Epoxi Líquido

–	ABNT – NBR 13186	Revestimento por Fusão de Epoxi

–	ABNT – NBR   7348	Tratamento de Superfície

–	ABNT – NBR   7831	Revestimento

–	AWWA C – 210	Revestimento por Epoxi Líquido

–	AWWA C – 214	Revestimento por Fita Aplicada a Frio

–	DIN 30 671	Revestimento Plástico

- Interno:	–	ABNT – NBR 12309	Revestimento por Epoxi Líquido

–	ABNT – NBR 12780	Revestimento por Esmalte de Alcatrão

–	DIN 30 671	Revestimento Plástico

OBS.: As normas de revestimento interno devem atender à potabilidade da água prevista na ABNT – MB 3.511, apresentando certificado de laboratório oficial.

c) Normas de Tubos de Ferro Dúctil

- ABNT – NBR  7663     Tubos de Ferro Dúctil

- ABNT – NBR  7675     Conexões de Ferro Dúctil

- ABNT – NBR  7674     Junta Elástica

- ABNT – NBR  7676     Anel de Borracha

- ABNT – NBR  7560     Tubos com Flanges

- ABNT – NBR  8682     Revestimento Interno

- ABNT – NBR 11828    Argamassa para Revestimento

- ABNT – NBR 11827    Revestimento Externo de Zinco

- ABNT – NBR 12588    Aplicação de Proteção por Envoltório

- ABNT – NBR   7561    Ensaio de Pressão Interna

d) Normas de Tubos de PVC

- ABNT – NBR  5680     Dimensões de Tubos

- ABNT – NBR  7665     Tubo de PVC Rígido DEFºFº

- ABNT – NBR  5647     Tubo de PVC Rígido

- ABNT – NBR  9823     Comprimento de Montagem

- ABNT – NBR  7675     Conexões de Ferro Dúctil

2.	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Salvo determinação em contrário, no edital ou no contrato pertinente, são itens do fornecimento:

- tubos;

- conexões;

- juntas;

- anéis de vedação;

- lubrificante para instalação;

- testes em ensaios em linha de produção;

- desenhos de fabricação;

- revestimento interno e externo, conforme o material;

- certificado de manuseio, instalação ou montagem e manutenção;

- sistema de proteção catódica, conforme o material;

- assistência técnica no local de instalação;

- peças e conexões para realização de verificação da estanqueidade;

- acompanhamento técnico de correção de eventuais vazamentos;

- garantia.

3.	CONDIÇÕES GERAIS

3.1	JUNTAS

Os tubos deverão ter extremidades em ponta e bolsa com junta elástica devendo ser estanque para pressão interna de teste de 1,5 vezes a classe do tubo.

As conexões deverão ter extremidades com bolsa, ponta com junta elástica de acordo com listagem e discriminação apresentada na planilha da CODEVASF.

As conexões flangeadas deverão ser de acordo com as classes de pressão (PN) indicadas na planilha da CODEVASF e possuir os gabaritos de furação, ressalto e diâmetros normalizados pela ABNT-NBR 7675 ou ISO 2531.

Para aço carbono, as juntas deverão ser fornecidas com previsão de “jamps”, visando a proteção catódica da tubulação.

O desvio angular da junta prevista em projeto para a instalação em condições normais a cada 6 metros de extensão é no mínimo, conforme o diâmetro:

- até DN 500                   de 3,0 graus

- DN 600 a DN 900        de 2,0 graus

- DN 1000 a DN 1200    de 1,0 grau

3.2	CONEXÕES COM FLANGES

- Os flanges deverão obedecer furações indicadas nas planilhas.

- A furação deverá estar simetricamente distribuída em relação aos eixos das faces e não coincidente com os mesmos.

- plano de vedação das faces deverá ser ortogonal ao eixo longitudinal do conexão.

3.3	TUBOS COM FLANGES

Os tubos com flanges nas duas extremidades deverão apresentar furação alinhada, superfícies de vedação paralelas entre si e ortogonais ao eixo longitudinal do tubo.

3.4	TUBOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Os materiais destinados à ampliação de rede existente de distribuição de água devem apresentar compatibilidade e intercambialidade com os existentes, sendo que o diâmetro externo do corpo do tubo deve ser igual ao do PVC (até DN 100 mm) ou PVC DEFOFO/FERRO DÚCTIL (acima de DN 100 mm), para que todo o sistema opere adequadamente, permitindo a instalação sob pressão de água e operação sem vazamento dos colares de tomada de derivação para os ramais prediais ou cavaletes.

O diâmetro externo do corpo de tubo deverá ser o correspondente ao diâmetro externo do ferro dúctil para os materiais que permitem tal correspondência baseado nas respectivas normas, tais como o aço carbono, PVC DEFºFº, RPVC mantendo sempre o diâmetro externo igual para diversas classes de pressão interna ou espessura da parede do tubo, visando a padronização e uniformização das peças de conexões (luvas, curvas, tês), peças ou kits de reparo e manutenção, bem como a redução de peças e conexões de estoque em almoxarifado e agilidade em situações de emergência.

Para os materiais de PVC, será considerado o diâmetro indicado nas normas correspondentes, mantendo o mesmo diâmetro externo indicado nas normas correspondentes, mantendo o mesmo diâmetro externo para as diversas classes de pressão ou espessuras da parede do tubo para atender os requisitos de rigidez.

3.5	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS TÉCNICOS

a) Acessórios e Verificação de Estanqueidade

Deverão ser fornecidas as conexões especiais para tamponamento das tubulações para a verificação de sua estanqueidade em obra, deverá ser prestada supervisão técnica e deverá ser feito o acompanhamento das verificações e deverão ser feitas as correções pelo fabricante/fornecedor, conforme ABNT – NBR 9650. Tais custos farão parte do fornecimento da tubulação sem ônus adicionais para a CODEVASF.

b) Acessórios para Ajuste de Comprimento

No caso de ajuste de comprimento do tubo em obra, com corte do tubo e que resultem em extremidades com pontas que não possam ser unidas às bolsas dos próprios tubos ou bolsas das conexões, deverão ser fornecidos kits de ajuste ou reparo para tal, sem ônus adicionais para a CODEVASF.

4.	CONDIÇÕES ESPECIAIS

4.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES

Os materiais a serem usados devem atender às seguintes disposições

- tubos, peças e conexões em ferro fundido com ponta e bolsa e junta elástica, para diâmetro de DN 80 mm a DN 1200 mm;

- tubos, peças e conexões de aço carbono, com ponta e bolsa e junta elástica, desde DN 150 mm a DN 1200 mm;

- tubos em PVC rígido DEFºFº ponta e bolsa, junta elástica, com conexões em ferro fundido dúctil, para diâmetros entre 150 mm e 300 mm, inclusive;

- tubos peças e conexões em PVC série PBA, classe 12, para diâmetro igual ou inferiores a 100 mm;

- tubos, peças e conexões com flanges, de acordo com as normas da ABNT nas classes PN 10, PN 16 e PN 25 nos barriletes de elevatórias, reservatórios, stand pipes etc;

- tubos, peças e conexões em RPVC, PB, JE, Águas de DN 100 mm a DN 700 mm, inclusive;

- tubos de PVC, PB, JE, Esgoto de DN 100 mm a DN 400 mm, inclusive;

- tubos de Concreto, PB, JE, Esgoto de DN 200 mm a DN 1500 mm, inclusive.

4.2	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL OU AÇO CARBONO

- os materiais em ferro fundido dúctil deverão obedecer às seguintes normas: ABNT NBR 7663, ABNT NBR 8318, ABNT NBR 8682, ABNT NBR 9650, ABNT NBR 7674, ABNT NBR7675 e normas internacionais específicas de fabricação de tubulação de ferro fundido.

- os tubos e conexões em aço carbono serão fornecidos obrigatoriamente com ponta e bolsa, junta elástica e deverão atender as normas NBR 9914, NBR 9915 e NBR 13061, para pressões de trabalho equivalentes às suportadas pelos, tubos e conexões de ferro fundido especificados.

- o revestimento interno das tubulações de aço em ponta e bolsa deverá atender a norma AWWA C 205 ou a NBR 10515, quando se tratar de revestimento com argamassa de cimento, ou a AWWA C 203 ou NBR 12780, quando se tratar de revestimento interno com esmalte de alcatrão de hulha.

- o revestimento externo das tubulações de aço em ponta e bolsa deverá atender as normas AWWA C 203 ou NBR 12780.

- os custos das peças especiais porventura necessárias às interligações com as tubulações existentes, e das adaptações aos projetos em virtude da utilização de material em aço carbono, bem como os custos de projeto e execução da proteção catódica serão incluídos nos preços unitários dos materiais das planilhas. No prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Notificação de Adjudicação, a licitante vencedora deverá apresentar os projetos adaptados e o projeto das peças especiais, se for o caso, para aprovação da CODEVASF e posterior confecção pela licitante, sem ônus para a CODEVASF.

Os materiais poderão obedecer quaisquer outras normas indicadas pelo concorrente, desde que sejam equivalentes ou superiores às indicadas e satisfatórias à CODEVASF, podendo ser usadas as normas

ABNT         Associação Brasileira de Normas Técnicas

DIN             Deutsches Institute for Normung

ASTM         American Society for Testing and Materials

AWWA      American Water Works Association

4.4	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

A Contratada deverá anexar os números das normas Específicas AWWA, ASTM, DIN, CEN e ISO a que estão submetidas a fabricação, testes e aceitação dos tubos a serem fornecidos.

Os custos das peças especiais por ventura necessárias às interligações com as tubulações existentes, e das adaptações aos projetos em virtude da utilização de material em questão, serão incluídos nos preços unitários dos materiais das planilhas. No prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Notificação de Adjudicação, a licitante vencedora deverá apresentar os projetos e o projeto das peças especiais, se for o caso, para aprovação da CODEVASF e posterior confecção pela licitante, sem ônus para a CODEVASF.

Considerando que a CODEVASF não tem ainda grande experiência na instalação de tubos de plástico reforçado com fibra de vidro, a Contratada deverá incluir nos preços unitários dos materiais todos os custos referentes à alocação na obra de um (01) técnico de nível médio, credenciado e especializado na fábrica, para supervisionar e aprovar as etapas de recebimento, armazenamento e assentamento dos tubos, peças e conexões, de modo que sejam atendidas as exigências das Normas Técnicas e do fabricante. Este técnico ficará à disposição da fiscalização da CODEVASF, na(s) localidade(s) onde estarão sendo realizados os serviços, em regime de tempo integral, durante o período de assentamento dos materiais hidráulicos contados a partir da data de recebimento da primeira remessa de materiais na obra.

4.4	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Estes materiais serão fornecidos de acordo com as normas ABNT NBR 5647, NBR 7665 e NBR 10351.

Os materiais poderão obedecer a quaisquer outras normas, indicadas pela Contratada, desde que sejam equivalentes ou superiores às indicadas e satisfatórias à CODEVASF, podendo ser usadas as normas da AWWA - American Water Works Association.

4.5	TUBOS DE CONCRETO

a) Tubos de Concreto Vibrado

Os tubos de concreto vibrado deverão ser provenientes de indústrias notoriamente conhecidas e aceitas pela Fiscalização, cumprindo, como mínimo, as condições previstas nas normas NBR 9793 e NBR 9794, além das aqui citadas.

Quando fabricados “in situ”, o Contratado deverá dispor de instalações especialmente preparadas para garantir que os ofereçam análogas garantias em relação à qualidade e à honogeneidade dos fabricantes em indústrias especializadas.

As espessuras mínimas dos tubos (E), a resistência à compressão de seu concreto (Rt), a pressão interna de ruptura (Pr) e a pressão interna de serviço (Ps) terão como mínimo os valores indicados a seguir, independentemente do tipo de tubo (armado ou não).

| DIÂMETRO (cm) | Espessura Mínima E (cm) | Rc Kg/cm | Pr (m.c.a) | Ps (m.c.a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 a 600 | 8 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 600 a 800 | 9 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 900 a 1000 | 10 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1200 | 12 | 250 | 32,0 | 8,0 |
| 1500 | 13 | 250 | 32,0 | 8,0 |

a.1) Fabricação de Tubos de Concreto

A fabricação de tubos poderá ser feita por vibração, vibrocentrifugação, vibrocomposição ou qualquer outro processo que proponha a Contratada, no entanto, a Contratante deverá ser informada sobre os processos a serem empregados e sobre as modificações que se pretendam introduzir, no decorrer dos trabalhos.

O Contratante poderá recusar o processo de fabricação que, segundo julgue, não seja adequado para o cumprimento das condições que se exigem para os tubos, dentro das tolerâncias fixadas. Contudo, a aceitação do processo não isenta a Contratada da responsabilidade quanto aos resultados dos tubos fabricados.

a.1.1) Concreto e Argamassas

Os concretos e argamassas empregados na fabricação dos tubos cumprirão as prescrições fixadas nas normas vigentes da ABNT, além das que se indicam nesta Especificação. Os tubos deverão ser fabricados em instalações de suficiente segurança para se ter garantia da permanência das características do projeto. As instalações deverão dispor de betoneiras para garantir a máxima homogeneidade do concreto e disporá dos elementos necessários para que as dosagens dos agregados e do cimento se efetuem em peso e a água em peso ou volume. Fixada a quantidade de água, a relação água-cimento, que não será superior a 0,50, deverá ser mantida constante, levando em consideração a umidade dos agregados. Somente em caso de autorização expressa da Fiscalização serão empregadas dosagens de cimento inferiores a 300 kg/m3. Nas dosagens superiores a este limite, dever-se-á levar em conta o efeito de retração.

a.1.2) Moldes e Formas

Antes de começar a fabricação, a Contratada deverá entregar à Fiscalização todas as plantas e detalhes para a construção dos moldes. Todos os moldes deverão ser suficientemente impermeabilizados com borrachas colocadas nas juntas, de tal maneira que não produzam perdas de argamassa. Os moldes deverão ser suficientemente rígidos para permitir todas as operações de colocação e adensamento do concreto. As juntas dos moldes deverão ser executadas cuidadosamente para evitar a formação de ressaltos nos tubos. Ao se usar rebites, suas cabeças deverão ser rebatidas nas zonas de contato com os tubos. Os moldes deverão estar providos de separadores que permitam manter as armações de reforço longitudinal ou transversal na sua verdadeira posição, apesar dos processos de vibração empregados. Os moldes deverão ser limpos e oleados antes de cada uso. O óleo deverá não manchar nem prejudicar as tubulações. A desmoldagem não deverá ser iniciada até que o concreto esteja suficientemente endurecido, para evitar danos na desforma.

a.1.3) Armaduras

O aço da armadura deve ser CA-50 ou CA-60, da especificação NBR 7480. As barras de aço poderão ser redondas, quadradas ou retangulares, lisas ou rugosas, podendo as armaduras serem armadas no local ou premoldadas. Todo o ferro redondo será estirado e raspado. Aqueles destinados à confecção das geratrizes será cortado na medida exata, de forma que as geratrizes fiquem perfeitamente retilíneas, iguais e limpas, e os destinados à confecção de estribos serão dobrados para obter-se a curvatura exata que devem ter. As hastes geratrizes serão soldadas aos estribos, pelo menos, em três pontos.

a.1.4) Cura

A Contratada poderá utilizar o sistema de cura a vapor desde que as instalações ofereçam suficientes garantias no tocante à uniformidade do tratamento. O vapor deverá ser saturado e atuar uniforme sobre toda a superfície do concreto a tratar. O concreto poderá ser curado por água, ou cobrindo-se os tubos por material saturado de água, ou ainda por irrigação, através de um sistema de tubos perfurados, aspersores mecânicos, ou qualquer outro procedimento que seja aprovado pela Fiscalização e que permita manter o interior e o exterior da peça continuamente úmidos. Qualquer que seja o sistema empregado, manter-se-á o tubo sem mover-se do lugar de execução, durante o tempo mínimo de trinta e duas horas, durante o qual o tubo se conservará constantemente úmido. A partir deste prazo, o tubo poderá ser transportado para o local de armazenamento, onde continuará sendo mantido úmido durante o período total de cura. Este período será, no mínimo, cinco dias.

a.1.5) Inspeção e Ensaios

Cada uma das partidas de tubos que se receba na obra será submetida aos ensaios indicados na NBR 9793 e NBR 9794 e atenderá às especificações a seguir.

a.1.5.1) Dimensões Geométricas

As dimensões geométricas da seção reta oscilarão, como máximo, em 1% em relação à teórica. A espessura do tubo não variará mais de 5% sobre o nominal. O comprimento dos tubos será uniforme e não serão admitidas variações sobre o valor nominal superiores a 0,5%.

a.1.5.2) Ensaios

De cada cem (100) tubos de mesmo diâmetro e características, como máximo, escolher-se-ão dois, um dos quais será submetido a ensaio de resistência e outro a ensaio de pressão interna ou estanqueidade.

Os ensaios de resistência à compressão diametral seguirão o especificado nas normas NBR 6583 ou MB 18 e NBR 9795.

Os ensaios de resistência ou estanqueidade seguirão os métodos especificados na MB 19.

b) Tubos de Concreto Centrifugado

Os tubos serão fabricados com concreto centrifugado e o seu diâmetro interior será o especificado em cada caso.

b.1) Processo de Fabricação

A Fiscalização, para aceitar os tubos de concreto armado centrifugados, deve analisar o processo de centrifugação proposto pelo Contratado e determinar os procedimentos normativos para controle de qualidade na fabricação, manuseio e assentamento.

b.2) Ensaios

Serão comprovadas as características dos tubos a empregar, antes de suas utilização, mediante a execução dos ensaios que determinar a Fiscalização.

Como mínimo, deverão ser realizados os seguintes ensaios

- ensaio de resistência

- ensaio de permeabilidade

5.	IDENTIFICAÇÃO DOS TUBOS

Os tubos deverão ser identificados individualmente conforme previsto nas respectivas normas, constando o nome do Fabricante, diâmetro, classe de pressão, rigidez, se for o caso, e, em grandes lotes, a obra e/ou local de aplicação a fim de evitar eventuais trocas de material podendo constar o logotipo da CODEVASF em lotes de fabricação especificamente destinados para a obra.

6.	GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia dos tubos, conexões e juntas fornecidas será de no mínimo 5 anos, relativo ao dimensionamento, características de desempenho e estanqueidade da junta de acordo com as condições propostas para a instalação ou montagem, apresentados na ocasião da Licitação.

7.	INSPEÇÕES E ENSAIOS NA FÁBRICA

- as inspeções que possam ser executadas pela Contratante na fábrica não eximem, em qualquer hipótese, o Contratado de qualquer de suas obrigações e responsabilidades contratuais;

- a Contratante reserva-se ao direito de inspecionar qualquer etapa durante o precesso de fabricação;

- fornecedor deverá se comunicar com a Contratante a fim de elaborar, de comum acordo, um Roteiro Básico de Inspeção de cada fornecimento, conforme os prazos estipulados. Este roteiro também deverá abranger os ensaios e as inspeções a serem realizados na obra, conforme indicação desta Especificação Técnica e/ou do Projeto;

- fornecedor deverá anexar ao roteiro a identificação de cada item, o local de sua fabricação e o prazo previsto para a inspeção;

- a Contratante iniciará suas inspeções na fábrica após ter recebido e aprovado os desenhos, a Lista de Materiais e os Memoriais de Cálculo relativos aos materiais ou à parte a ser inspecionados;

- fornecedor deverá realizar, internamente, os ensaios definitivos constantes do Roteiro Básico de Inspeção, antes das datas dos ensaios e inspeções pela Contratante;

- como resultado desses ensaios, o Fornecedor deverá fazer o seu Relatório Interno, que deverá ser apresentado ao Inspetor da Contratante, no dia em que forem iniciados os ensaios com a presença da mesma, conforme previsto no Roteiro Básico de Inspeção;

- ao Inspetor da Contratante cabe o direito de solicitar a repetição parcial ou total de cada um dos ensaios contidos no Relatório Interno do Fornecedor;

- outras verificações poderão ser definidas durante o detalhamento do projeto, sendo as mesmas objeto de acordo prévio entre a Contratante e o Fornecedor;

- fornecedor deverá enviar à Contratante os documentos relacionados a seguir:

- cópias dos pedidos de compra e especificações da matéria-prima e componentes;

- certificados e relatórios de ensaios de materiais;

- relatórios de ensaios na fábrica.

8.	ACEITAÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

O material será considerado aceito quando os resultados dos ensaios finais de aceitação atenderem às exigências especificadas. Nesta hipótese, a Fiscalização fixará selos de “inspecionado” e, após aprovada a partida, a Fiscalização emitirá o Certificado de Liberação do Material.

A aceitação do material na fábrica pela Fiscalização não prejudica o estabelecido no item Aceitação Provisória e Final, e não eximirá, de forma alguma, o Fornecedor de sua responsabilidade em fornecer o equipamento de acordo com o Contrato/Ordem de Compra, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação futura que o Contratante venha a fazer com base na existência de equipamento inadequado, defeituoso ou em desacordo com a Especificação.

9.	REJEIÇÃO DE MATERIAL NA FÁBRICA

- o material será rejeitado se, no decorrer da inspeção ou na conclusão da mesma, forem constatadas falhas ou discordâncias em relação às Especificações da Contratante;

- a rejeição do material não eximirá o Fornecedor de suas responsabilidades relativas à entrega do equipamento na data prevista;

- se, na opinião da Contratante, ficar caracterizado que o Fornecedor será incapaz de satisfazer aos requisitos exigidos, ou se a rejeição tornar impraticável a entrega do equipamento na data prevista, a Contratante reserva-se ao direito de rescindir todas as suas obrigações e adquirir o equipamento em outra fonte, sendo o Fornecedor considerado inadimplente e sujeito às penalidades aplicáveis ao caso.

10.	TRANSPORTE E MANUSEIO DOS MATERIAS

Os materiais deverão ficar protegidos de danos durante o transporte e a armazenagem, em quaisquer condições que envolvam múltiplos manuseios, transbordo, trânsito por estradas não pavimentadas, armazenamento prolongado, exposição à umidade e à maresia e possibilidade de roubo.

- sem limitar as responsabilidades do Fornecedor, relacionam-se a seguir algumas condições que deverão ser observadas:

- os engradados e estrados deverão ser construídos de modo adequado às necessidades de cada embarque e cintados com aço, quando houver necessidade;

- superfícies usinadas, que poderão sofrer oxidação durante o transporte ou instalação, deverão ser transportadas cobertas de graxa ou outra substância facilmente removível;

- cada remessa de material deverá conter de forma legível, as seguintes informações:

- nome da Contratante;

- nome da obra;

- nome do Fornecedor;

- número do Contrato/Ordem de Compra;

- número de embarque;

- número de peças contidas na remessa;

- local de destino;

- pesos bruto e líquido

- deverá ser fornecida uma lista de materiais, acessórios e/ou peças contidas em cada remessa de modo a facilitar a conferência;

- as operações de carga, transporte e descarga dos materiais e equipamento da fábrica até o local de entrega a ser indicado pela Contratante, será de responsabilidade do Fornecedor, inclusive pagamento de seguro se o fizer;

- a armazenagem e a guarda dos equipamentos e materiais, desde a chegada dos mesmos nos almoxarifados das obras de destino até a data da sua efetiva instalação, serão feitas de acordo com as instruções do Fornecedor, porém não fará parte do escopo do Fornecimento a execução dessas atividades;

- por ocasião do recebimento, todos os materiais serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização;

- a Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a documentação técnica dos materiais a ser fornecidos, compreendendo entre outros: certificados de materiais, certificados de testes e manuais de instrução para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, deverão ser remetidos pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos materiais;

- serão rejeitados os materiais que apresentem defeitos de fabricação ou que tenham sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariem frontalmente as especificações de fabricação e de Projeto.

11.	CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO E DO FORNECIMENTO

O Fornecedor deverá apresentar um cronograma detalhado do fornecimento, o qual deverá conter, no mínimo, os seguintes eventos:

- elaboração dos Manuais de Instruções;

- fabricação;

- inspeção e Ensaios na Fábrica;

- transporte e Entrega na Obra.

12.	DILIGENCIAMENTO

Independentemente das inspeções que poderão ser feitas em fábrica e sem prejuízo para elas, a Contratante poderá praticar diligenciamento da fabricação de seus materiais por préposto a ser indicado nominalmente ao início do contrato. O diligenciamento, ao contrário das inspeções, não terá programação e será feita em datas aleatórias. O fim único do diligenciamento é o acompanhamento dos prazos, verificando o cumprimento do cronograma e discutindo com o Fornecedor as medidas a serem tomadas para a retomada dos prazos previstos, quando da ocorrência de atrasos. Após cada visita do diligenciador, será preenchido um formulário impresso, com características de relatório de visita, do qual a Contratada receberá um via.

13.	MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Fornecedor deverá encaminhar à Contratante, até 30 dias antes da data prevista para a entrega dos materiais, o Manual de Instruções dos mesmos.

O Manual de Instruções constitui-se basicamente dos procedimentos de instalação, operação e manutenção do equipamento e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- especificações técnicas para o material, bem como para todos os componentes e acessórios solicitados, em conformidade com todos os requisitos da proposta original aprovados, bem como as revisões que tenham sido feitas na mesma, por ocasião de esclarecimentos técnicos;

- procedimentos para a instalação;

- procedimentos para a operação;

- catálogos com todos os dados caraterísticos dos materiais solicitados;

- resultados de todos os testes e ensaios aos quais o material foi submetido após a fabricação;

- procedimentos para transporte, manuseios, preservação e armazenagem do equipamento.

O Manual de Instruções será obrigatoriamente redigido no idioma português e será entregue encadernado. Os desenhos incluídos nos manuais deverão ser numerados, dobrados corretamente e fixados ao volume de forma análoga à das páginas do texto.

14.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e Estrutura de Preços dos serviços especificados.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M010101001 a M010101057 | TK7 JGS PB FºFº | m |
| --- | --- | --- |
| M010201001 a M010201061 | TK9 JGS PB FºFº | m |
| M010301001 a M010301041 | TK9 JGSTE PB FºFº | m |
| M010401001 a M010401017 | TK7 JGSTI PB FºFº | m |
| M010402001 a M010402029 | TK9 JGSTI PB FºFº | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m), de tubulação que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensão prevista no Projeto.

Obs:

- o fornecimento das conexões será medido e pago em separado;

- os anéis de borracha estão incluídos no preço da tubulação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M010501001 a M010501805 | TFL PN 10 FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| M010502001 a M010502645 | TFL PN 16 FºFº | pç |
| M010503001 a M010503645 | TFL PN 25 FºFº | pç |
| M010601001 a M010601793 | TFB PN 10 FºFº | pç |
| M010602001 a M010602645 | TFB PN 16 FºFº | pç |
| M010603001 a M010603645 | TFB PN 25 FºFº | pç |
| M010701001 a M010701805 | TFP PN 10 FºFº | pç |
| M010702001 a M010702645 | TFP PN 16 FºFº | pç |
| M010703001 a M010703645 | TFP PN 25 FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensões e quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado, quando necessários:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M010901001 a M010901041 | CURVA 90º C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| M010902001 a M010902061 | CURVA 45º C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| M010903001 a M010903061 | CURVA 22º30' C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| M010904001 a M010904061 | CURVA 11º15' C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| M010905001 a M010905129 | TÊ C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| M010906001 a M010906121 | CRUZETA C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| M010907001 a M010907081 | REDUÇÃO PONTA E BOLSA JGS | pç |
| M010908001 a M010908085 | REDUÇÃO C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| M010909001 a M010909061 | LUVA C/ BOLSAS JGS FºFº | pç |
| M010910001 a M010910041 | CAP C/ BOLSA JGS FºFº | pç |
| M011001001 a M011001021 | CURVA 90º C/ BOLSAS JM FºFº | pç |
| M011002001 a M011002041 | CURVA 45º C/ BOLSAS JM FºFº | pç |
| M011003001 a M011003041 | CURVA 22º30' C/ BOLSAS JM FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensões e quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha estão incluídos no preço da conexão.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011004001 a M011004041 | CURVA 11º15' C/ BOLSAS JM FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| M011005001 a M011005077 | REDUÇÃO C/ BOLSAS JM FºFº | pç |
| M011006001 a M011006061 | LUVA DE CORRER C/ BOLSAS JM FºFº | pç |
| M011101001 a M011101021 | CURVA 90º C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011102001 a M011102041 | CURVA 45º C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011103001 a M011103041 | CURVA 22º30' C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011104001 a M011104041 | CURVA 11º15' C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011105001 a M011105077 | TÊ C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011106001 a M011106069 | CRUZETA C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011107001 a M011107085 | REDUÇÃO C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011108001 a M011108041 | LUVA C/ BOLSAS JTE FºFº | pç |
| M011109001 a M011109021 | CAP C/ BOLSA JTE FºFº | pç |
| M011201001 a M011201021 | CURVA 90º C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensões e quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha estão incluídos no preço da conexão.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M011202001 a M011202021 | CURVA 45º C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| M011203001 a M011203021 | CURVA 22º 30' C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |
| M011204001 a M011204021 | CURVA 11º15' C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |
| M011205001 a M011205073 | TÊ C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |
| M011206001 a M011206065 | CRUZETA C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |
| M011207001 a M011207081 | REDUÇÃO C/ PONTA E BOLSA JTI FºFº | pç |
| M011208001 a M011208029 | REDUÇÃO C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |
| M011209001 a M011209021 | LUVA C/ BOLSAS JTI FºFº | pç |
| M011210001 a M011210021 | CAP C/ BOLSA JTI FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensões e quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha estão incluídos no preço da conexão.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011301001 a M011301213 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JGSF FºFº PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M011302001 a M011302213 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JGSF FºFº PN 16 | pç |
| M011303001 a M011303213 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JGSF FºFº PN 25 | pç |
| M011304001 a M011304061 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS FºFº PN 10 | pç |
| M011305001 a M011305061 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS FºFº PN 16 | pç |
| M011306001 a M011306061 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JGS FºFº PN 25 | pç |
| M011307001 a M011307065 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTAS JGS / JTI / JM FºFº PN10 | pç |
| M011308001 a M011308065 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTAS JGS / JTI / JM FºFº PN16 | pç |
| M011309001 a M011309065 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTAS JGS / JTI / JM FºFº PN 5 | pç |
| M011401001 a M011401193 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JMF FºFº PN 10 | pç |
| M011402001 a M011402193 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JMF FºFº PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

- para juntas flangeadas, serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

- para as juntas elásticas, os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011403001 a M011403193 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JMF FºFº PN 25 | pç |
| --- | --- | --- |
| M011404001 a M011404041 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JM FºFº PN 10 | pç |
| M011405001 a M011405041 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JM FºFº PN 16 | pç |
| M011406001 a M011406041 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JM FºFº PN 25 | pç |
| M011501001a M011501173 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JTEF FºFº PN 10 | pç |
| M011502001 a M011502173 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JTEF FºFº PN 16 | pç |
| M011503001 a M011503173 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JTEF FºFº PN 25 | pç |
| M011504001 a M011504041 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JTE FºFº PN 10 | pç |
| M011505001 a M011505041 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JTE FºFº PN 16 | pç |
| M011506001 a M011506041 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JTE FºFº PN 25 | pç |
| M011507001 a M011507065 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTA JTE FºFº PN 10 | pç |
| M011508001 a M011508065 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTA JTE FºFº PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- para juntas flangeadas, serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

- para as juntas elásticas, os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011509001 a M011509065 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA P/ JUNTA JTE FºFº PN 25 | pç |
| --- | --- | --- |
| M011601001 a M011601049 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JTIF FºFº PN 10 | pç |
| M011602001 a M011602049 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JTIF FºFº PN 16 | pç |
| M011603001 a M011603013 | TÊ C/ BOLSAS E FLANGE JTIF FºFº PN 25 | pç |
| M011604001 a M011604021 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JTI FºFº PN 10 | pç |
| M011605001 a M011605021 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JTI FºFº PN 16 | pç |
| M011606001 a M011606021 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA JTI FºFº PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- para juntas flangeadas, serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

- para as juntas elásticas, os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011701001 a M011701133 | TOCO FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M011702001 a M011702045 | CURVA 90º FºFº C/ FLANGES E PÉ PN 10 | pç |
| M011703001 a M011703065 | CURVA 90º FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011704001 a M011704065 | CURVA 45º FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011705001 a M011705065 | CURVA 22º30' FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011706001 a M011706065 | CURVA 11º15' FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011707001 a M011707265 | TÊ FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011708001 a M011708061 | JUNÇÃO 45º FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011709001 a M011709101 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011710001 a M011710053 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M011711001 a M011711073 | PLACA DE REDUÇÃO FºFº PN 10 | pç |
| M011712001 a M011712065 | FLANGE CEGO FºFº PN 10 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011713001 a M011713057 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO FºFº PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M011714001 a M011714057 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO FºFº PN 10 | pç |
| M011715001 a M011715061 | CARRETEL C/ TIRANTES FºFº PN 10 | pç |
| M011801001 a M011801033 | TOCO FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M011802001 a M011802045 | CURVA 90º FºFº C/ FLANGES E PÉ PN 16 | pç |
| M011803001 a M011803065 | CURVA 90º FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M011804001 a M011804065 | CURVA 45º FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M011805001 a M011805065 | CURVA 22º30' FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M011806001 a M011806065 | CURVA 11º15' FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M011807001 a M011807265 | TÊ FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M011808001 a M011808061 | JUNÇÃO 45º FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011809001 a M011809101 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M011810001 a M011810053 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M011811001 a M011811073 | PLACA DE REDUÇÃO FºFº PN 16 | pç |
| M011812001 a M011812065 | FLANGE CEGO FºFº PN 16 | pç |
| M011813001 a M011813057 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO FºFº PN 16 | pç |
| M011814001 a M011814057 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO FºFº PN 16 | p |
| M011815001 a M011815061 | CARRETEL C/ TIRANTES FºFº PN 16 | pç |
| M011901001 a M011901133 | TOCO FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M011902001 a M011902045 | CURVA 90º FºFº C/ FLANGES E PÉ PN 25 | pç |
| M011903001 a M011903065 | CURVA 90º FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M011904001 a M011904065 | CURVA 45º FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M011905001 a M011905065 | CURVA 22º30' FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M011906001 a M011906065 | CURVA 11º15' FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |  |
| M011907001 a M011907265 | TÊ FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |  |
| M011908001 a M011908061 | JUNÇÃO 45º FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |  |
| M011909001 a M011909101 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |  |
| M011910001 a M011910053 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |  |
| M011911001 a M011911073 | PLACA DE REDUÇÃO FºFº PN 25 | pç |  |
| M011912001 a M011912065 | FLANGE CEGO FºFº PN 25 | pç |  |
| M011913001 a M011913057 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDAÇÃO FºFº PN 25 | pç |  |
| M011914001 a M011914057 | TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO FºFº PN 25 | pç |  |
| M011915001 a M011915061 | CARRETEL C/ TIRANTES FºFº PN 25 | pç |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M011716001 a M011716065 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M011717001 a M011717065 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 10 | pç |
| M011816001 a M011816065 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 16 | pç |
| M011817001 a M011817065 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 16 | pç |
| M011916001 a M011916065 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 25 | pç |
| M011917001 a M011917065 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FºFº PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M012001001 a M012001041 | JUNTA GIBAULT E TIRANTES | pç |
| --- | --- | --- |
| M012002001 a M012002033 | JUNTA MAXIGGS E TIRANTES | pç |
| M012003001 a M012003041 | JUNTA GGS E TIRANTES | pç |
| M012004001 a M012004037 | JUNTA MAXIQUICK E TIRANTES PN 10 | pç |
| M012005001 a M012005037 | JUNTA MAXIQUICK E TIRANTES PN 16 | pç |
| M012006001 a M012006021 | JUNTA QUICK E TIRANTES PN 10 | pç |
| M012007001 a M012007021 | JUNTA QUICK E TIRANTES PN 16 | pç |
| M012008001 a M012008021 | JUNTA QUICK E TIRANTES PN 25 | pç |
| M012009001 a M012009045 | JUNTA PAMFIT E TIRANTES | pç |
| M012101001 a M012101057 | JDTA PN 10 | pç |
| M012102001 a M012102057 | JDTA PN 16 | pç |
| M012103001 a M012103049 | JDTA PN 25 | pç |
| M012104001 a M012104061 | JUNTA TIPO DRESSER FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os tirantes e porcas estão incluídos no preço unitário das juntas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M012201001 a M012201197 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M012202001 a M012202037 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M012203001 a M012203013 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FºFº C/ BOLSAS JE, INCL. ANEL DE |  |
|  | BORRACHA PN 10 | pç |
| M012204001 a M012204037 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FºFº C/ BOLSAS JE, INCL. ANEL DE |  |
|  | BORRACHA PN 16 | pç |
| M012205001 a M012205389 | REGISTRO DE GAVETA OVAL FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M012206001 a M012206413 | REGISTRO DE GAVETA OVAL FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M012207001 a M012207421 | REGISTRO DE GAVETA OVAL FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M012208001 a M012208221 | REGISTRO DE GAVETA OVAL FºFº C/ BOLSAS JE, INCL. ANEL DE |  |
|  | BORRACHA PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas;

- acessórios para manobra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M012209001 a M012209021 | REGISTRO DE GAVETA FºFº C/ BOLSAS P/ TUBOS DE PVC E RPVC PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M012210001 a M012210021 | REGISTRO DE GAVETA FºFº C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO PN 10 | pç |
| M012211001 a M012211053 | REGISTRO DE GAVETA FºFº C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, CORPO CURTO PN 16 | pç |
| M012212001 a M012212021 | REGISTRO DE GAVETA FºFº C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, CORPO LONGO PN 10 | pç |
| M012213001 a M012213053 | REGISTRO DE GAVETA FºFº C/ FLANGES C/ CUNHA DE BORRACHA, CORPO LONGO PN 16 | pç |
| M012214001 a M012214021 | REGISTRO DE GAVETA FºFº C/ BOLSAS C/ CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE PVC / RPVC PN10 | pç |
| M012215001 a M012215053 | REGISTRO DE GAVETA FºFº C/ BOLSAS C/ CUNHA DE BORRACHA P/ TUBOS DE FºFº DÚCTIL PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas;

- acessórios para manobra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M012301001 a M012301109 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 10 - AWWA - CORPO CURTO | pç |
| --- | --- | --- |
| M012302001 a M012302133 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 16 - AWWA - CORPO CURTO | pç |
| M012303001 a M012303101 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 10 - ISO - CORPO CURTO | pç |
| M012304001 a M012304101 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 16 - ISO - CORPO CURTO | pç |
| M012305001 a M012305045 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 10 - AWWA - CORPO CURTO |  |
|  | C/ MECANISMO REDUTOR | pç |
| M012306001 a M012306037 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 16 - AWWA - CORPO CURTO |  |
|  | C/ MECANISMO REDUTOR | pç |
| M012307001 a M012307045 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 10 - ISO - CORPO CURTO C/ |  |
|  | MECANISMO REDUTOR | pç |
| M012308001 a M012308037 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ FLANGES PN 16 - ISO - CORPO CURTO C/ |  |
|  | MECANISMO REDUTOR | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- tirantes;

- arruelas

- acessórios para manobra

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M012313001 a M012313073 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº TIPO "WAFER" PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M012314001 a M012314073 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº TIPO "LUG" PN 10 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- tirantes;

- arruelas

- acessórios para manobra

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M012309001 a M012309065 | PARAFUSOS C/ PORCA P/ VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 10 – AWWA | pç |
| --- | --- | --- |
| M012310001 a M012310065 | PARAFUSOS C/ PORCA P/ VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 16 – AWWA | pç |
| M012311001 a M012311049 | PARAFUSOS C/ PORCA P/ VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 10 – ISO | pç |
| M012312001 a M012312049 | PARAFUSOS C/ PORCA P/ VÁLVULA BORBOLETA C/ FLANGE PN 16 – ISO | pç |
| M012315001 a M012315045 | TIRANTES C/ PORCA P/ VÁLVULA BORBOLETA "WAFER" PN 10 | pç |
| M012316001 a M012316045 | PARAFUSOS C/ PORCA P/ VÁLVULA BORBOLETA "LUG" PN 10 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M012401001 a M012401013 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| M012402001 a M012402025 | HIDRANTE DE COLUNA FºFº | pç |
| M012403001 a M012403033 | ACESSÓRIOS P/ HIDRANTE DE COLUNA | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				              UNID.

| M012501001 | VENTOSA SIMPLES FºFº C/ FLANGE MÓVEL PN 25 | pç |
| --- | --- | --- |
| M012502001 a M012502017 | VENTOSA SIMPLES FºFº C/ ROSCA BSP PN 25 | pç |
| M012503001 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FºFº PN 10 | pç |
| M012504001 a M012504009 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FºFº PN 16 | pç |
| M012505001 a M012505013 | VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FºFº PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M012601001 a M012601009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA DUPLA TIPO "WAFER" PN 10 | pç |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M012602001 a M012602049 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA DUPLA TIPO "WAFER" PN 16 | pç |  |
| M012603001 a M012603045 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA DUPLA TIPO "WAFER" PN 25 | pç |  |
| M012607001 a M012607037 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA BASCULANTE C/ FLANGES |  |  |
|  | PN 10 | pç |  |
| M012608001 a M012608037 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA BASCULANTE C/ FLANGES |  |  |
|  | PN 16 |  | pç |
| M012609001 a M012609033 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR, TIPO "WAFER" PN 10 |  | pç |
| M012610001 a M012610033 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR, TIPO "WAFER" PN 16 |  | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- tirantes;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M012611001 a M012611033 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR, TIPO "WAFER" PN 20 | pç |
| --- | --- | --- |
| M012612001 a M012612033 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR, TIPO "WAFER" PN 25 | pç |
| M012613001 a M012613021 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR, TIPO "WAFER" PN 25 | pç |
| M012614001 a M012614021 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M012615001 a M012615021 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR C/ FLANGES PN 20 | pç |
| M012616001 a M012616021 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO EM FºFº DÚCTIL, SIMILAR AO MODELO CLASAR C/ FLANGES PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- tirantes;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				             UNID.

| M012700001 a M012700041 | CRI 10 AÇO / FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| M012800001 a M012800061 | VPC PD 10 FºFº | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos separadamente:

- parafusos;

- porcas;

- tirantes;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M012604001 a M012604049 | TIRANTES P/ VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA DUPLA PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M012605001 a M012605061 | TIRANTES P/ VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA DUPLA PN 16 | pç |
| M012606001 a M012606045 | TIRANTES P/ VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº PORTINHOLA DUPLA PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				               UNID.

| M013001001 a M013001021 | VÁLVULA BORBOLETA FºFº C/ BÓIA C/ FLANGES PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M013002001 a M013002017 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE REMOTO HIDRÁULICO C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013003001 a M013003017 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE REMOTO HIDRÁULICO C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013004001 a M013004017 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE REMOTO HIDRÁULICO C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013005001 a M013005017 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE MANUAL C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013006001 a M013006017 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE MANUAL C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013007001 a M013007017 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE MANUAL C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013008001 a M013008041 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE REMOTO ELÉTRICO C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013009001 a M013009041 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE REMOTO ELÉTRICO C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013010001 a M013010041 | VÁLVULA FºFº C/ CONTROLE REMOTO ELÉTRICO C/ FLANGES PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- as válvulas medidas correspondem ao modelo "Standard";

- serão medidos e pagos em separado:

- materiais (fios, cabos, etc.) e serviços para instalações elétricas;

- parafusos, porcas, tirantes e arruelas;

- painéis de comando locais ou à distância.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M013011001 a M013011041 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M013012001 a M013012041 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013013001 a M013013041 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013014001 a M013014017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013015001 a M013015017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013016001 a M013016017 | VÁLVULA DE RETENÇÃO FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013017001 a M013017017 | VÁLVULA SUSTENTADORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013018001 a M013018017 | VÁLVULA SUSTENTADORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013019001 a M013019017 | VÁLVULA SUSTENTADORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013020001 a M013020041 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO INTELIGENTE FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- as válvulas medidas correspondem ao modelo "Standard";

- serão medidos e pagos em separado:

- materiais (fios, cabos, etc.) e serviços para instalações elétricas;

- parafusos, porcas, tirantes e arruelas;

- painéis de comando locais ou à distância.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M013021001 a M013021041 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO INTELIGENTE FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M013022001 a M013022041 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO INTELIGENTE FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013023001 a M013023041 | VÁLVULA SUSTENTADORA E ALIVIADORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES |  |
|  | PN 10 | pç |
| M013024001 a M013024041 | VÁLVULA SUSTENTADORA E ALIVIADORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES |  |
|  | PN 16 | pç |
| M013025001 a M013025041 | VÁLVULA SUSTENTADORA E ALIVIADORA DE PRESSÃO FºFº C/ FLANGES |  |
|  | PN 25 | pç |
| M013026001 a M013026041 | VÁLVULA FºFº TELECOMANDADA C/ PAINEL DE COMANDO LOCAL C/ |  |
|  | FLANGES PN 10 | pç |
| M013027001 a M013027041 | VÁLVULA FºFº TELECOMANDADA C/ PAINEL DE COMANDO LOCAL C/ |  |
|  | FLANGES PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- as válvulas medidas correspondem ao modelo "Standard";

- serão medidos e pagos em separado:

- materiais (fios, cabos, etc.) e serviços para instalações elétricas;

- parafusos, porcas, tirantes e arruelas;

- painéis de comando locais ou à distância.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCIÇÃO				           UNID.

| M013028001 a M013028041 | VÁLVULA FºFº TELECOMANDADA C/ PAINEL DE COMANDO LOCAL C/ FLANGES PN 25 | pç |
| --- | --- | --- |
| M013029001 a M013029017 | VÁLVULA DE ALÍVIO RÁPIDO (S/ DESCARGA) FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013030001 a M013030017 | VÁLVULA DE ALÍVIO RÁPIDO (S/ DESCARGA) FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013031001 a M013031017 | VÁLVULA DE ALÍVIO RÁPIDO (S/ DESCARGA) FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013032001 a M013032041 | VÁLVULA ANTECIPADORA DE ONDA FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013033001 a M013033041 | VÁLVULA ANTECIPADORA DE ONDA FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013034001 a M013034041 | VÁLVULA ANTECIPADORA DE ONDA FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013035001 a M013035041 | VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBAS FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013036001 a M013036041 | VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBAS FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- as válvulas medidas correspondem ao modelo "Standard";

- serão medidos e pagos em separado:

- materiais (fios, cabos, etc.) e serviços para instalações elétricas;

- parafusos, porcas, tirantes e arruelas;

- painéis de comando locais ou à distância.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M013037001 a M013037041 | VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBAS FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| --- | --- | --- |
| M013038001 a M013038041 | VÁLVULA DE ALTITUDE FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013039001 a M013039041 | VÁLVULA DE ALTITUDE FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013040001 a M013040044 | VÁLVULA DE ALTITUDE FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013041001 a M013041041 | VÁLVULA FLUTUADORA FºFº P/ CONTROLE DE N.A. MÁXIMO C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013042001 a M013042041 | VÁLVULA FLUTUADORA FºFº P/ CONTROLE DE N.A. MÁXIMO C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013043001 a M013043041 | VÁLVULA FLUTUADORA FºFº P/ CONTROLE DE N.A. MÁXIMO C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013044001 a M013044041 | VÁLVULA FLUTUADORA FºFº P/ CONTROLE DE N.A. MÁXIMO E N.A. MÍNIMO C/ FLANGES PN 10 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- as válvulas medidas correspondem ao modelo "Standard";

- serão medidos e pagos em separado:

- materiais (fios, cabos, etc.) e serviços para instalações elétricas;

- parafusos, porcas, tirantes e arruelas;

- painéis de comando locais ou à distância.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M013045001 a M013045041 | VÁLVULA FLUTUADORA FºFº P/ CONTROLE DE N.A. MÁXIMO E N.A MÍNIMO C/ FLANGES PN 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M013046001 a M013046041 | VÁLVULA FLUTUADORA FºFº P/ CONTROLE DE N.A. MÁXIMO E N.A. MÍNIMO C/ FLANGES PN 25 | pç |
| M013047001 a M013047017 | VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO FºFº C/ FLANGES PN 10 | pç |
| M013048001 a M013048017 | VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO FºFº C/ FLANGES PN 16 | pç |
| M013049001 a M013049017 | VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO FºFº C/ FLANGES PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- as válvulas medidas correspondem ao modelo "Standard";

- serão medidos e pagos em separado:

- materiais (fios, cabos, etc.) e serviços para instalações elétricas;

- parafusos, porcas, tirantes e arruelas;

- painéis de comando locais ou à distância.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M013100001 a M013100041 | VÁLVULA FLAP FºFº PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- tirantes;

- arruelas;

- acessórios para manobra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M013301001 a M013301033 | VOLANTE EM FºFº DÚCTIL P/ REGISTROS EM FºFº / PVC E VÁLVULAS BORBOLETA | pç |
| --- | --- | --- |
| M013302001 a M013302029 | CABEÇOTE EM FºFº DÚCTIL P/ REGISTROS EM FºFº / PVC, VÁLVULAS BORBOLETA E HASTES | pç |
| M013303001 | CHAVE "T" P/ CABEÇOTES | pç |
| M013307001 a M013307013 | LUVA EM FºFº DÚCTIL P/ HASTE | pç |
| M013308001 a M013308013 | MANCAL INTERMEDIÁRIO EM FºFº DÚCTIL P/ HASTE | pç |
| M013309001 a M013309013 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES (PMS) EM FºFº DÚCTIL | pç |
| M013310001 a M013310021 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES C/ INDIC. (PMSI) EM FºFº DÚCTIL | pç |
| M013311001 a M013311005 | PEDESTAL DE MANOBRA C/ ENGRANAGENS (PME) EM FºFº DÚCTIL | pç |
| M013312001 a M013312016 | PEDESTAL DE MANOBRA C/ ENGRANAGENS E INDIC. (PMEI) EM FºFº |  |
|  | DÚCTIL | pç |
| M013313001 | PEDESTAL DE SUSPENSÃO SIMPLES (PSS) EM FºFº DÚCTIL | pç |
| M013314001 a M013314009 | PEDESTAL DE SUSPENSÃO SIMPLES C/ INDIC. (PSSI) EM FºFº DÚCTIL | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os chumbadores, quando necessários, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M013315001 a M013315025 | PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGREN. REDUÇÃO SIMPLES (PES) EM |  |
| --- | --- | --- |
|  | FºFº DÚCTIL | pç |
| M013316001 a M013316022 | PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGRAN. REDUÇÃO SIMPLES E INDIC. |  |
|  | (PESI) EM FºFº DÚCTIL | pç |
| M013317001 a M013317013 | PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGREN. REDUÇÃO DUPLA (PED) EM |  |
|  | FºFº DÚCTIL | pç |
| M013318001 a M013318013 | PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGREN. REDUÇÃO DUPLA C/ INDIC. |  |
|  | (PEDI) EM FºFº DÚCTIL | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os chumbadores, quando necessários, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M013304001 a M013304013 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE | m |
| --- | --- | --- |
| M013305001 a M013305013 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/ ROSCA E BOCA DE CHAVE | m |
| M013306001 a M013306013 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/ 02 ROSCAS | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m), de haste entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- luvas;

- mancais.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M020101001 a M020101013 | T PVC PBA PB JE CL. 12 | m |
| --- | --- | --- |
| M020102001 a M020102013 | T PVC PBA PB JE CL. 15 | m |
| M020103001 a M020103013 | T PVC PBA PB JE CL. 20 | m |
| M020200001 a M020200017 | T PVC DE FºFº 1MPa PB JE | m |
| M020300001 a M020300017 | T PVC DE FºFº 1MPa PB JEI | m |
| M020400001 a M020400017 | T ES PVC PB JE P/ ESG. | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m), de tubo entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

- o custo do anel de borracha encontra-se incluído no preço unitário somente dos tubos com junta elástica integrada (JEI), para os demais, o referido anel será medido e pago separadamente.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M020501001 a M020501017 | ADAPTADOR PVC PBA BOLSA E ROSCA JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M020502001 a M020502005 | ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE | pç |
| M020503001 a M020503009 | ADAPTADOR PVC PBA À BOLSA DE FºFº DÚCTIL JUNTA ELÁSTICA | pç |
| M020504001 a M020504009 | ADAPTADOR PVC PBA À LUVA DE FIBROCIMENTO JE | pç |
| M020505001 a M020505029 | ADAPTADOR PVC PBA X PVC DEFºFº / FºFº JE | pç |
| M020506001 a M020506009 | EXTREMIDADE PVC PBA BOLSA E FLANGE JE | pç |
| M020507001 a M020507009 | EXTREMIDADE PVC PBA PONTA E FLANGE JE | pç |
| M020508001 a M020508013 | CAP PVC PBA JE | pç |
| M020509001 a M020509009 | LUVA SIMPLES PVC PBA | pç |
| M020510001 a M020510013 | LUVA DE CORRER PVC PBA | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- o anel de borracha será medido e pago separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M020511001 a M020511029 | REDUÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M020512001 | REDUÇÃO PVC PBA C/ BOLSAS JE | pç |
| M020513001 a M020513013 | PLUG PVC PBA JE | pç |
| M020514001 a M020514013 | FLANGE AVULSO PVC PBA | pç |
| M020515001 a M020515013 | CURVA 11º15' PVC PBA PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020516001 a M020516013 | CURVA 22º30' PVC PBA PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020517001 a M020517013 | CURVA 45º PVC PBA PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020518001 a M020518013 | CURVA 90º PVC PBA PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020519001 | JUNÇÃO 45º PVC PBA C/ BOLSAS JE | pç |
| M020520001 a M020520013 | TÊ PVC PBA C/ BOLSAS JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- o anel de borracha será medido e pago separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M020521001 a M020521017 | TÊ DE REDUÇÃO PVC PBA C/ BOLSAS JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M020522001 | TÊ PVC PBA C/ BOLSAS E FLANGE JE | pç |
| M020523001 a M020523009 | TÊ DE REDUÇÃO PVC PBA C/ BOLSAS E FLANGE JE | pç |
| M020524001 a M020524013 | CRUZETA PVC PBA C/ BOLSAS JE | pç |
| M020525001 a M020525013 | CRUZETA DE REDUÇÃO PVC PBA C/ BOLSAS JE | pç |
| M020526001 a M020526013 | ANEL DE BORRACHA P/ PVC PBA JE | pç |
| M020801001 a M020801013 | ADAPTADOR DEFºFº / FºFº X PVC PBA JE | pç |
| M020802001 a M020802017 | LUVA DE CORRER PVC DEFºFº JE | pç |
| M020803001 a M020803017 | ANEL DE BORRACHA P/ PVC DEFºFº JE | pç |
| M020901001 a M020901005 | ADAPTADOR ES PVC JE A MANILHA CERÂMICA | pç |
| M020902001 a M020902021 | ADAPTADOR ES PVC JE P/ BOLSA DE MANILHA CERÂMICA | pç |
| M020903001 a M020903029 | PLUG ES PVC | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- o anel de borracha será medido e pago separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M020904001 a M020904029 | LUVA DE CORRER ES PVC JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M020905001 a M020905009 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA ES PVC PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020906001 a M020906033 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA ES PVC PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020907001 a M020907021 | CAP ES PVC JE | pç |
| M020908001 | CURVA 45º CURTA ES PVC PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020909001 | CURVA 90º CURTA ES PVC PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020910001 a M020910029 | CURVA 45º ES PVC PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020911001 a M020911029 | CURVA 90º ES PVC PONTA E BOLSA JE | pç |
| M020912001 a M020912029 | JUNÇÃO 45º ES PVC C/ BOLSAS JE | pç |
| M020913001 a M020913017 | JUNÇÃO 45º ES PVC C/ BOLSAS E PONTA JE | pç |
| M020914001 a M020914053 | JUNÇÃO 45º DE REDUÇÃO ES PVC C/ BOLSAS E PONTA JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- o anel de borracha será medido e pago separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M020915001 | TÊ ES PVC C/ PONTA E BOLSAS JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M020916001 a M020916029 | TÊ ES PVC C/ BOLSAS JE | pç |
| M020917001 a M020917041 | TÊ DE REDUÇÃO ES PVC C/ BOLSAS JE | pç |
| M020918001 a M020918029 | SELIM 45º ES PVC JE | pç |
| M020919001 a M020919009 | SELIM 90º ELÁSTICO ES PVC JE | pç |
| M020920001 a M020920049 | SELIM 90º ES PVC JE S/ TRAVAS | pç |
| M020921001 a M020921005 | SELIM 90º ES PVC JE C/ TRAVAS | pç |
| M020922001 a M020922005 | TIL DE PASSAGEM P/ REDE C/ BOLSAS JE | pç |
| M020923001 | TIL P/ LIGAÇÃO PREDIAL C/ BOLSAS JE | pç |
| M020924001 a M020924005 | TIL RADIAL REDE C/ BOLSAS JE | pç |
| M020925001 a M020925021 | TIL TUBO DE QUEDA C/ BOLSAS JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- o anel de borracha será medido e pago separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| M020926001 a M020926017 | TAMPÃO COMPLETO P/ TIL | pç |
| --- | --- | --- |
| M020927001 a M020927033 | ANEL DE BORRACHA P/ ES PVC JE | pç |
| M020928001 a M020928002 | ANEL DE BORRACHA P/ TIL RADIAL REDE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente indicado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- o anel de borracha será medido e pago separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030300001 a M030300177 | T AC PB JE | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feito por metro linear (m) de tubulação entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030401001 a M030401037 | CURVA 11º AC PB JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M030402001 a M030402037 | CURVA 22º AC PB JE | pç |
| M030403001 a M030403037 | CURVA 30º AC PB JE | pç |
| M030404001 a M030404037 | CURVA 45º AC PB JE | pç |
| M030405001 a M030405037 | CURVA 60º AC PB JE | pç |
| M030406001 a M030406037 | CURVA 75º AC PB JE | pç |
| M030407001 a M030407037 | CURVA 90º AC PB JE | pç |
| M030408001 a M030408161 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AC PB JE | pç |
| M030409001 a M030409037 | EXTREMIDADE AC PP JE | pç |
| M030410001 a M030410037 | EXTREMIDADE AC PB JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme extensões e quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030411001 a M030411037 | CAP AC JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M030412001 a M030412025 | LUVA AC JE | pç |
| M030413001 a M030413037 | TÊ AC PBB JE 1,0 MPa | pç |
| M030414001 a M030414037 | TÊ AC PBB JE 1,6 MPa | pç |
| M030415001 a M030415037 | TÊ AC PBB JE 2,5 MPa | pç |
| M030416001 a M030416177 | TÊ DE REDUÇÃO AC PBB JE 1,0 MPa | pç |
| M030417001 a M030417177 | TÊ DE REDUÇÃO AC PBB JE 1,6 MPa | pç |
| M030418001 a M030418177 | TÊ DE REDUÇÃO AC PBB JE 2,5 MPa | pç |
| M030419001 a M030419037 | CRUZETA AC PBBB JE 1,0 MPa | pç |
| M030420001 a M030420037 | CRUZETA AC PBBB JE 1,6 MPa | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030421001 a M030421037 | CRUZETA AC PBBB JE 2,5 MPa | pç |
| --- | --- | --- |
| M030422001 a M030422177 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC PBBB JE 1,0 MPa | pç |
| M030423001 a M030423177 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC PBBB JE 1,6 MPa | pç |
| M030424001 a M030424177 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC PBBB JE 2,5 MPa | pç |
| M030425001 a M030425037 | DERIVAÇÃO 45º AC PBB JE 1,0 MPa | pç |
| M030426001 a M030426037 | DERIVAÇÃO 45º AC PBB JE 1,6 MPa | pç |
| M030427001 a M030427037 | DERIVAÇÃO 45º AC PBB JE 2,5 MPa | pç |
| M030428001 a M030428177 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC PBB JE 1,0 MPa | pç |
| M030429001 a M030429177 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC PBB JE 1,6 MPa | pç |
| M030430001 a M030430177 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC PBB JE 2,5 MPa | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030431001 a M030431037 | ANEL DE VEDAÇÃO P/ JUNTA ELÁSTICA | pç |
| --- | --- | --- |
| M030432001 a M030432025 | ANEL DE LUVA JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030501001 a M030501037 | TÊ AC PBF JE PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030502001 a M030502029 | TÊ AC PBF JE PN 16 | pç |
| M030503001 a M030503029 | TÊ AC PBF JE PN 25 | pç |
| M030504001 a M030504277 | TÊ DE REDUÇÃO AC PBF JE PN 10 | pç |
| M030505001 a M030505261 | TÊ DE REDUÇÃO AC PBF JE PN 16 | pç |
| M030506001 a M030506261 | TÊ DE REDUÇÃO AC PBF JE PN 25 | pç |
| M030507001 a M030507113 | TÊ TANGENCIAL AC PBF JE PN 10 | pç |
| M030508001 a M030508113 | TÊ TANGENCIAL AC PBF JE PN 16 | pç |
| M030509001 a M030509113 | TÊ TANGENCIAL AC PBF JE PN 25 | pç |
| M030510001 a M030510037 | EXTREMIDADE AC FP JE PN 10 | pç |
| M030511000 | EXTREMIDADE AC FP JE PN 16 | pç7 |
| M030512000 | EXTREMIDADE AC FP JE PN 25 | pç7 |
| M030513000 | EXTREMIDADE AC FB JE PN 10 | pç7 |
| M030514000 | EXTREMIDADE AC FB JE PN 16 | pç7 |
| M030515000 | EXTREMIDADE AC FB JE PN 25 | pç8 |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- anéis de borracha, para juntas elásticas;

- parafusos, porcas e arruelas, para juntas flangeadas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				               UNID.

| M030511001 a M030511029 | EXTREMIDADE AC FP JE PN 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030512001 a M030512029 | EXTREMIDADE AC FP JE PN 25 | pç |
| M030513001 a M030513037 | EXTREMIDADE AC FB JE PN 10 | pç |
| M030514001 a M030514029 | EXTREMIDADE AC FB JE PN 16 | pç |
| M030515001 a M030515029 | EXTREMIDADE AC FB JE PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- anéis de borracha, para juntas elásticas;

- parafusos, porcas e arruelas, para juntas flangeadas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M030601001 a M030601037 | CURVA 45º AC FF PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030602001 a M030602037 | CURVA 60º AC FF PN 10 | pç |
| M030603001 a M030603037 | CURVA 90º AC FF PN 10 | pç |
| M030604001 a M030604037 | CURVA 90º C/ PÉ AC FF PN 10 | pç |
| M030605001 a M030605037 | TÊ AC FFF PN 10 | pç |
| M030606001 a M030606277 | TÊ DE REDUÇÃO AC FFF PN 10 | pç |
| M030607001 a M030607037 | CRUZETA AC FFFF PN 10 | pç |
| M030608001 a M030608277 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC FFFF PN 10 | pç |
| M030609001 a M030609097 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AC FF PN 10 | pç |
| M030610001 a M030610097 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA AC FF PN 10 | pç |
| M030611000 | DERIVAÇÃO 45º AC FFF PN 10 | pç5 |
| M030612000 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC FFF PN 10 | pç5 |
| M030613000 | EXTREMIDADE AC FPL PN 10 | pç6 |
| M030614000 | EXTREMIDADE AC FF PN 10 | pç6 |
| M030615000 | FLANGE SOBREPOSTO AC PN 10 | pç7 |
| M030616000 | FLANGE CEGO AC PN 10 | pç7 |
| M030617000 | PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS P/ FLANGES AC PN 10 | pç7 |
| M030618000 | JUNTA DE BORRACHA P/ FLANGES AC PN 10 | pç8 |
| M030619000 | CURVA 45º AC FF PN 16 | pç8 |
| M030620000 | CURVA 60º AC FF PN 16 | pç8 |
| M030621000 | CURVA 90º AC FF PN 16 | pç9 |
| M030622000 | CURVA 90º C/ PÉ AC FF PN 16 | pç9 |
| M030623000 | TÊ AC FFF PN 16 | pç9 |
| M030624000 | TÊ DE REDUÇÃO AC FFF PN 16 | pç9 |
| M030625000 | CRUZETA AC FFFF PN 16 | pç1 |
| M030626000 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC FFFF PN 16 | pç1 |
| M030627000 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AC FF PN 16 | pç2 |
| M030628000 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA AC FF PN 16 | pç3 |
| M030629000 | DERIVAÇÃO 45º AC FFF PN 16 | pç3 |
| M030630000 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC FFF PN 16 | pç3 |
| M030631000 | EXTREMIDADE AC FPL PN 16 | pç4 |
| M030632000 | EXTREMIDADE AC FF PN 16 | pç4 |
| M030633000 | FLANGE SOBREPOSTO AC PN 16 | pç5 |
| M030634000 | FLANGE CEGO AC PN 16 | pç5 |
| M030635000 | PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS P/ FLANGES AC PN 16 | pç5 |
| M030636000 | JUNTA DE AMIANTO GRAFITADO P/ FLANGES AC PN 16 | pç6 |
| M030637000 | CURVA 45º AC FF PN 25 | pç6 |
| M030638000 | CURVA 60º AC FF PN 25 | pç6 |
| M030639000 | CURVA 90º AC FF PN 25 | pç6 |
| M030640000 | CURVA 90º C/ PÉ AC FF PN 25 | pç7 |
| M030641000 | TÊ AC FFF PN 25 | pç7 |
| M030642000 | TÊ DE REDUÇÃO AC FFF PN 25 | pç7 |
| M030643000 | CRUZETA AC FFFF PN 25 | pç8 |
| M030644000 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC FFFF PN 25 | pç9 |
| M030645000 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AC FF PN 25 | pç0 |
| M030646000 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA AC FF PN 25 | pç0 |
| M030647000 | DERIVAÇÃO 45º AC FFF PN 25 | pç1 |
| M030648000 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC FFF PN 25 | pç1 |
| M030649000 | EXTREMIDADE AC FPL PN 25 | pç2 |
| M030650000 | EXTREMIDADE AC FF PN 25 | pç2 |
| M030651000 | FLANGE SOBREPOSTO AC PN 25 | pç2 |
| M030652000 | FLANGE CEGO AC PN 25 | pç3 |
| M030653000 | PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS P/ FLANGES AC PN 25 | pç3 |
| M030654000 | JUNTA DE AMIANTO GRAFITADO P/ FLANGES AC PN 25 | pç3 |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030611001 a M030611037 | DERIVAÇÃO 45º AC FFF PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030612001 a M030612177 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC FFF PN 10 | pç |
| M030613001 a M030613037 | EXTREMIDADE AC FPL PN 10 | pç |
| M030614001 a M030614037 | EXTREMIDADE AC FF PN 10 | pç |
| M030615001 a M030615049 | FLANGE SOBREPOSTO AC PN 10 | pç |
| M030616001 a M030616049 | FLANGE CEGO AC PN 10 | pç |
| M030619001 a M030619029 | CURVA 45º AC FF PN 16 | pç |
| M030620001 a M030620029 | CURVA 60º AC FF PN 16 | pç |
| M030621001 a M030621029 | CURVA 90º AC FF PN 16 | pç |
| M030622001 a M030622029 | CURVA 90º C/ PÉ AC FF PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030623001 a M030623029 | TÊ AC FFF PN 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030624001 a M030624193 | TÊ DE REDUÇÃO AC FFF PN 16 | pç |
| M030625001 a M030625029 | CRUZETA AC FFFF PN 16 | pç |
| M030626001 a M030626193 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC FFFF PN 16 | pç |
| M030627001 a M030627061 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AC FF PN 16 | pç |
| M030628001 a M030628061 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA AC FF PN 16 | pç |
| M030629001 a M030629029 | DERIVAÇÃO 45º AC FFF PN 16 | pç |
| M030630001 a M030630109 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC FFF PN 16 | pç |
| M030631001 a M030631029 | EXTREMIDADE AC FPL PN 16 | pç |
| M030632001 a M030632029 | EXTREMIDADE AC FF PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M030633001 a M030633041 | FLANGE SOBREPOSTO AC PN 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030634001 a M030634041 | FLANGE CEGO AC PN 16 | pç |
| M030637001 a M030637029 | CURVA 45º AC FF PN 25 | pç |
| M030638001 a M030638039 | CURVA 60º AC FF PN 25 | pç |
| M030639001 a M030639029 | CURVA 90º AC FF PN 25 | pç |
| M030640001 a M030640029 | CURVA 90º C/ PÉ AC FF PN 25 | pç |
| M030641001 a M030641029 | TÊ AC FFF PN 25 | pç |
| M030642001 a M030642193 | TÊ DE REDUÇÃO AC FFF PN 25 | pç |
| M030643001 a M030643029 | CRUZETA AC FFFF PN 25 | pç |
| M030644001 a M030644193 | CRUZETA DE REDUÇÃO AC FFFF PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M030648001 a M030648061 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA AC FF PN 25 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030649001 a M030649061 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA AC FF PN 25 | pç |
| M030650001 a M030650029 | DERIVAÇÃO 45º AC FFF PN 25 | pç |
| M030651001 a M030651109 | DERIVAÇÃO 45º DE REDUÇÃO AC FFF PN 25 | pç |
| M030652001 a M030652029 | EXTREMIDADE AC FPL PN 25 | pç |
| M030653001 a M030653029 | EXTREMIDADE AC FF PN 25 | pç |
| M030654001 a M030654041 | FLANGE SOBREPOSTO AC PN 25 | pç |
| M030655001 a M030655041 | FLANGE CEGO AC PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				           UNID.

| M030617001 a M030617049 | PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS P/ FLANGES AC PN 10 | pç |
| --- | --- | --- |
| M030618001 a M030618049 | JUNTA DE BORRACHA P/ FLANGES AC PN 10 | pç |
| M030635001 a M030635041 | PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS P/ FLANGES AC PN 16 | pç |
| M030636001 a M030636041 | JUNTA DE AMIANTO GRAFITADO P/ FLANGES AC PN 16 | pç |
| M030656001 a M030656041 | PARAFUSOS C/ PORCAS E ARRUELAS P/ FLANGES AC PN 25 | pç |
| M030657001 a M030657041 | JUNTA DE AMIANTO GRAFITADO P/ FLANGES AC PN 25 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M030701001 a M030701037 | JUNTA DE MONTAGEM AC | pç |
| --- | --- | --- |
| M030702001 a M030702069 | JUNTA TIPO DRESSER AC | pç |
| M030703001 a M030703037 | ANEL DE VEDAÇÃO P/ JUNTAS AC | pç |
| M030704001 a M030704037 | PARAFUSOS P/ JUNTA DE MONTAGEM AC | pç |
| M030705001 a M030705037 | PARAFUSOS P/ JUNTA TIPO DRESSER AC | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- as juntas serão medidas e pagas em separado dos anéis de vedação, parafusos e porcas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO			                          UNID.

| M030801001 a M030801025 | ADAPTADOR AC P/ BOLSA FºFº | pç |
| --- | --- | --- |
| M030802001 a M030802013 | ADAPTADOR AC P/ TUBO PVC PBA C/ ROSCA BSP | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) que tenha sido entregue em local determinado previamente pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO			                          UNID.

| M060101001 a M060101009 | TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE S1 PB JE | m |
| --- | --- | --- |
| M060102001 a M060102009 | TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE S2 PB JE | m |
| M060103001 a M060103016 | TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE A1 PB JE | m |
| M060104001 a M060104045 | TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE A2 PB JE | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m) de tubulação entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

Obs:

- o custo dos anéis de borracha estão incluídos no preço unitário da tubulação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M060201001 a M060201013 | TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 PB JR | m |
| --- | --- | --- |
| M060202001 a M060202013 | TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE C-2 PB JR | m |
| M060203001 a M060203029 | TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-1 PB JR | m |
| M060204001 a M060204029 | TUBOS DE CONCRETO SIMPLES CLASSE CA-2 PB JR | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m) de tubulação entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M060300001 a M060300049 | ANEL CONC. ARM. | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades  indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M070101001 a M070101109 | T RPVC PB JE CL. 2 / CL. 4 | m |
| --- | --- | --- |
| M070102001 a M070102109 | T RPVC PB JE CL. 6 / CL. 8 | m |
| M070103001 a M070103109 | T RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12 | m |
| M070104001 a M070104109 | T RPVC PB JE CL. 14 / CL. 16 | m |
| M070105001 a M070105109 | T RPVC PB JE CL. 18 / CL. 20 | m |
| M070201001 a M070201053 | T REPARO RPVC PB JE CL. 10 | m |
| M070202001 a M070202053 | T REPARO RPVC PB JE CL. 20 | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) de tubulação entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				            UNID.

| M070301001 a M070301133 | T RPVC PP JR CL. 2 / CL. 4 | m |
| --- | --- | --- |
| M070302001 a M070302133 | T RPVC PP JR CL. 6 / CL. 8 | m |
| M070303001 a M070303133 | T RPVC PP JR CL. 10 / CL. 12 | m |
| M070304001 a M070304133 | T RPVC PP JR CL. 14 / CL. 16 | m |
| M070401001 a M070401133 | T RPVC PB JR CL. 2 / CL. 4 | m |
| M070402001 a M070402133 | T RPVC PB JR CL. 6 / CL. 8 | m |
| M070403001 a M070403133 | T RPVC PB JR CL. 10 / CL. 12 | m |
| M070404001 a M070404133 | T RPVC PB JR CL. 14 / CL. 16 | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) de tubulação entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				              UNID.

| M070501001 a M070501133 | T RPVC FF JR CL. 2 / CL. 4 | m |
| --- | --- | --- |
| M070502001 a M070502133 | T RPVC FF JR CL. 6 / CL. 8 | m |
| M070503001 a M070503133 | T RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12 | m |
| M070504001 a M070504133 | T RPVC FF JR CL. 14 / CL. 16 | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) de tubulação entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme extensões indicadas no Projeto.

Obs:

- serão pagos em separado:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				              UNID.

| M070601001 a M070601109 | CURVA 90º RPVC PB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070602001 a M070602109 | CURVA 90º RPVC PB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070603001 a M070603109 | CURVA 90º RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070604001 a M070604109 | CURVA 90º RPVC PB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070605001 a M070605109 | CURVA 90º RPVC PB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |
| M070606001 a M070606109 | CURVA 45º RPVC PB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070607001 a M070607109 | CURVA 45º RPVC PB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070608001 a M070608109 | CURVA 45º RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12 | p |
| M070609001 a M070609109 | CURVA 45º RPVC PB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070610001 a M070610109 | CURVA 45º RPVC PB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				              UNID.

| M070611001 a M070611109 | CURVA 22º30' RPVC PB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070612001 a M070612109 | CURVA 22º30' RPVC PB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070613001 a M070613109 | CURVA 22º30' RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070614001 a M070614109 | CURVA 22º30' RPVC PB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070615001 a M070615109 | CURVA 22º30' RPVC PB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |
| M070616001 a M070616109 | CURVA 11º15' RPVC PB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070617001 a M070617109 | CURVA 11º15' RPVC PB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070618001 a M070618109 | CURVA 11º15' RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070619001 a M070619109 | CURVA 11º15' RPVC PB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070620001 a M070620109 | CURVA 11º15' RPVC PB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				              UNID.

| M070621001 a M070621285 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070622001 a M070622285 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070623001 a M070623285 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070624001 a M070624285 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070625001 a M070625285 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |
| M070626001 a M070626285 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070627001 a M070627285 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070628001 a M070628285 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070629001 a M070629285 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070630001 a M070630285 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC PB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				               UNID.

| M070631001 a M070631109 | CRUZETA RPVC PBPP JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070632001 a M070632109 | CRUZETA RPVC PBPP JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070633001 a M070633109 | CRUZETA RPVC PBPP JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070634001 a M070634109 | CRUZETA RPVC PBPP JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070635001 a M070635109 | CRUZETA RPVC PBPP JE CL. 18 / CL. 20 | pç |
| M070636001 a M070636109 | CRUZETA RPVC PBBB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070637001 a M070637109 | CRUZETA RPVC PBBB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070638001 a M070638109 | CRUZETA RPVC PBBB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070639001 a M070639109 | CRUZETA RPVC PBBB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070640001 a M070640109 | CRUZETA RPVC PBBB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				              UNID.

| M070641001 a M070641725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBPP JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070642001 a M070642725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBPP JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070643001 a M070643725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBPP JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070644001 a M070644725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBPP JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070645001 a M070645725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBPP JE CL. 18 / CL. 20 | pç |
| M070646001 a M070646725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBBB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070647001 a M070647725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBBB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070648001 a M070648725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBBB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070649001 a M070649725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBBB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070650001 a M070650725 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC PBBB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					UNID.

| M070651001 a M070651109 | TÊ RPVC PBP JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070652001 a M070652109 | TÊ RPVC PBP JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070653001 a M070653109 | TÊ RPVC PBP JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070654001 a M070654109 | TÊ RPVC PBP JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070655001 a M070655109 | TÊ RPVC PBP JE CL. 18 / CL. 20 | pç |
| M070656001 a M070656109 | TÊ RPVC PBB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070657001 a M070657109 | TÊ RPVC PBB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070658001 a M070658109 | TÊ RPVC PBB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070659001 a M070659109 | TÊ RPVC PBB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070660001 a M070660109 | TÊ RPVC PBB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					UNID.

| M070661001 a M070661725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBP JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070662001 a M070662725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBP JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070663001 a M070663725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBP JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070664001 a M070664725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBP JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070665001 a M070665725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBP JE CL. 18 / CL. 20 | pç |
| M070666001 a M070666725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070667001 a M070667725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070668001 a M070668725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070669001 a M070669725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070670001 a M070670725 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					UNID.

| M070671001 a M070671109 | LUVA DE CORRER RPVC BB JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070672001 a M070672109 | LUVA DE CORRER RPVC BB JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070673001 a M070673109 | LUVA DE CORRER RPVC BB JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070674001 a M070674109 | LUVA DE CORRER RPVC BB JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070675001 a M070675085 | LUVA DE CORRER RPVC BB JE CL. 18 / CL. 20 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- os anéis de borracha serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070701001 a M070701109 | CURVA 90º RPVC PF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070702001 a M070702109 | CURVA 90º RPVC PF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070703001 a M070703109 | CURVA 90º RPVC PF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070704001 a M070704109 | CURVA 90º RPVC PF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070705001 a M070705109 | CURVA 45º RPVC PF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070706001 a M070706109 | CURVA 45º RPVC PF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070707001 a M070707109 | CURVA 45º RPVC PF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070708001 a M070708109 | CURVA 45º RPVC PF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070709001 a M070709109 | CURVA 22º30' RPVC PF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070710001 a M070710109 | CURVA 22º30' RPVC PF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- anéis de borracha, para juntas elásticas;

- parafusos, porcas e arruelas, para juntas flangeadas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				                 UNID.

| M070711001 a M070711109 | CURVA 22º30' RPVC PF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070712001 a M070712109 | CURVA 22º30' RPVC PF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070713001 a M070713109 | CURVA 11º15' RPVC PF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070714001 a M070714109 | CURVA 11º15' RPVC PF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070715001 a M070715109 | CURVA 11º15' RPVC PF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070716001 a M070716109 | CURVA 11º15' RPVC PF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070717001 a M070717005 | EXTREMIDADE RPVC PF JE CL. 6 | pç |
| M070718001 a M070718045 | EXTREMIDADE RPVC PF JE CL. 10 | pç |
| M070719001 a M070719033 | EXTREMIDADE RPVC PF JE CL. 16 | pç |
| M070720001 a M070720109 | CURVA 90º RPVC BF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- anéis de borracha, para juntas elásticas;

- parafusos, porcas e arruelas, para juntas flangeadas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070721001 a M070721109 | CURVA 90º RPVC BF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070722001 a M070722109 | CURVA 90º RPVC BF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070723001 a M070723109 | CURVA 90º RPVC BF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070724001 a M070724109 | CURVA 45º RPVC BF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070725001 a M070725109 | CURVA 45º RPVC BF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070726001 a M070726109 | CURVA 45º RPVC BF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070727001 a M070727109 | CURVA 45º RPVC BF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070728001 a M070728109 | CURVA 22º30' RPVC BF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070729001 a M070729109 | CURVA 22º30' RPVC BF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070730001 a M070730109 | CURVA 22º30' RPVC BF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- anéis de borracha, para juntas elásticas;

- parafusos, porcas e arruelas, para juntas flangeadas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070731001 a M070731109 | CURVA 22º30' RPVC BF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070732001 a M070732109 | CURVA 11º15' RPVC BF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070733001 a M070733109 | CURVA 11º15' RPVC BF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070734001 a M070734109 | CURVA 11º15' RPVC BF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070735001 a M070735109 | CURVA 11º15' RPVC BF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070736001 a M070736005 | EXTREMIDADE RPVC BF JE CL. 6 | pç |
| M070737001 a M070737045 | EXTREMIDADE RPVC BF JE CL. 10 | pç |
| M070738001 a M070738033 | EXTREMIDADE RPVC BF JE CL. 16 | pç |
| M070739001 a M070739109 | TÊ RPVC PBF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070740001 a M070740109 | TÊ RPVC PBF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- anéis de borracha, para juntas elásticas;

- parafusos, porcas e arruelas, para juntas flangeadas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070741001 a M070741109 | TÊ RPVC PBF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070742001 a M070742109 | TÊ RPVC PBF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070743001 a M070743721 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBF JE CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070744001 a M070744721 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBF JE CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M0707450001 a M070745721 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBF JE CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070746001 a M070746721 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC PBF JE CL. 14 / CL. 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- anéis de borracha, para juntas elásticas;

- parafusos, porcas e arruelas, para juntas flangeadas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					UNID.

| M070801001 a M070801053 | ANEL DE BORRACHA P/ TUBOS E CONEXÕES DE RPVC JE | pç |
| --- | --- | --- |
| M070802001 a M070802053 | ANEL DE BORRACHA P/ LUVA DE CORRER RPVC JE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070901001 a M070901005 | EXTREMIDADE RPVC BF JR CL. 6 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070902001 a M070902057 | EXTREMIDADE RPVC BF JR CL. 10 | pç |
| M070903001 a M070903045 | EXTREMIDADE RPVC BF JR CL. 16 | pç |
| M070904001 a M070904005 | EXTREMIDADE RPVC PF JR CL. 6 | pç |
| M070905001 a M070905057 | EXTREMIDADE RPVC PF JR CL. 10 | pç |
| M070906001 a M070906045 | EXTREMIDADE RPVC PF JR CL. 16 | pç |
| M070907001 a M070907133 | CURVA 90º RPVC FF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070908001 a M070908133 | CURVA 90º RPVC FF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070909001 a M070909133 | CURVA 90º RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070910001 a M070910133 | CURVA 90º RPVC FF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão pagos e medidos separadamente:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070911001 a M070911133 | CURVA 45º RPVC FF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070912001 a M070912133 | CURVA 45º RPVC FF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070913001 a M070913133 | CURVA 45º RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070914001 a M070914133 | CURVA 45º RPVC FF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070915001 a M070915133 | CURVA 22º30' RPVC FF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070916001 a M070916133 | CURVA 22º30' RPVC FF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070917001 a M070917133 | CURVA 22º30' RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070918001 a M070918133 | CURVA 22º30' RPVC FF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070919001 a M070919133 | CURVA 11º15' RPVC FF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070920001 a M070920133 | CURVA 11º15' RPVC FF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão pagos e medidos separadamente:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070921001 a M070921133 | CURVA 11º15' RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070922001 a M070922133 | CURVA 11º15' RPVC FF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070923001 a M070923357 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070924001 a M070924357 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070925001 a M070925357 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070926001 a M070926357 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070927001 a M070927357 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070928001 a M070928357 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070929001 a M070929357 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070930001 a M070930357 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA RPVC FF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão pagos e medidos separadamente:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070931001 a M070931133 | TÊ RPVC FFF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070932001 a M070932133 | TÊ RPVC FFF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070933001 a M070933133 | TÊ RPVC FFF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070934001 a M070934133 | TÊ RPVC FFF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070935001 a M070935814 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC FFF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070936001 a M070936814 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC FFF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070937001 a M070937814 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC FFF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070938001 a M070938814 | TÊ DE REDUÇÃO RPVC FFF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070939001 a M070939133 | CRUZETA RPVC FFFF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070940001 a M070940133 | CRUZETA RPVC FFFF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão pagos e medidos separadamente:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					   UNID.

| M070941001 a M070941133 | CRUZETA RPVC FFFF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| --- | --- | --- |
| M070942001 a M070942133 | CRUZETA RPVC FFFF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |
| M070943001 a M070943814 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC FFFF JR CL. 2 / CL. 4 | pç |
| M070944001 a M070944814 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC FFFF JR CL. 6 / CL. 8 | pç |
| M070945001 a M070945814 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC FFFF JR CL. 10 / CL. 12 | pç |
| M070946001 a M070946814 | CRUZETA DE REDUÇÃO RPVC FFFF JR CL. 14 / CL. 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão pagos e medidos separadamente:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					UNID.

| M071001001 | FLANGE CEGO RPVC CL. 5 | pç |
| --- | --- | --- |
| M071002001 | FLANGE CEGO RPVC CL. 6 | pç |
| M071003001 | FLANGE CEGO RPVC CL. 8 | pç |
| M071004001 a M071004065 | FLANGE CEGO RPVC CL. 10 | pç |
| M071005001 a M071005045 | FLANGE CEGO RPVC CL. 16 | pç |

## RITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão pagos e medidos separadamente:

- parafusos;

- porcas;

- arruelas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO					UNID.

| M080101001 a M080101093 | T PE CL. 2,5 kgf/cm2 | m |
| --- | --- | --- |
| M080102001 a M080102097 | T PE CL. 3,2 kgf/cm2 | m |
| M080103001 a M080103105 | T PE CL. 4,0 kgf/cm² | m |
| M080104001 a M080104105 | T PE CL. 6,0 kgf/cm² | m |
| M080105001 a M080105089 | T PE CL. 8,0 kgf/cm² | m |
| M080106001 a M080106093 | T PE CL. 10,0 kgf/cm² | m |
| M080107001 a M080107085 | T PE CL. 12,00 kgf/cm² | m |
| M080108001 a M080108081 | T PE CL. 14,00 kgf/cm² | m |
| M080109001 a M080109081 | T PE CL. 16,00 kgf/cm² | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m) de tubulação entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme extensão indicada no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			DESCRIÇÃO				             UNID.

| M080301001 a M080301193 | CRUZETA PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080302001 a M080302193 | CRUZETA PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080303001 a M080303149 | CRUZETA PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080304001 a M080304121 | CRUZETA PE CL. 12,00 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080305001 a M080305057 | CRUZETA PE CL. 16,00 kgf/cm² | pç |
| M080306001 a M080306193 | CURVA 30º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080307001 a M080307193 | CURVA 30º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080308001 a M080308149 | CURVA 30º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080309001 a M080309121 | CURVA 30º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080310001 a M080310057 | CURVA 30º PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			             UNID.

| M080311001 a M080311193 | CURVA 45º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080312001 a M080312193 | CURVA 45º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080313001 a M080313149 | CURVA 45º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080314001 a M080314121 | CURVA 45º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080315001 a M080315057 | CURVA 45º PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |
| M080316001 a M080316193 | CURVA 60º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080317001 a M080317193 | CURVA 60º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080318001 a M080318149 | CURVA 60º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080319001 a M080319121 | CURVA 60º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080320001 a M080320057 | CURVA 60º PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			             UNID.

| M080321001 a M080321193 | CURVA 90º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080322001 a M080322193 | CURVA 90º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080323001 a M080323149 | CURVA 90º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080324001 a M080324121 | CURVA 90º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080325001 a M080325057 | CURVA 90º PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |
| M080326001 a M080326193 | CURVA DOBRADA 45º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080327001 a M080327193 | CURVA DOBRADA 45º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080328001 a M080328149 | CURVA DOBRADA 45º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080329001 a M080329121 | CURVA DOBRADA 45º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080330001 a M080330057 | CURVA DOBRADA 45º PE CL. 16 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			             UNID.

| M080331001 a M080331193 | CURVA DOBRADA 90º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080332001 a M080332193 | CURVA DOBRADA 90º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080333001 a M080333149 | CURVA DOBRADA 90º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080334001 a M080334121 | CURVA DOBRADA 90º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080335001 a M080335057 | CURVA DOBRADA 90º PE CL. 16 kgf/cm² | pç |
| M080336001 a M080336093 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA CURTA PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080337001 a M080337193 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA CURTA PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080338001 a M080338149 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA CURTA PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080339001 a M080339121 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA CURTA PE CL. 12,0 /14,0 kgf/cm² | pç |
| M080340001 a M080340057 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA CURTA PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			             UNID.

| M080341001 a M080341093 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA CURTA PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080342001 a M080342193 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA LONGA PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080343001 a M080343149 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA LONGA PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080344001 a M080344121 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA LONGA PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080345001 a M080345057 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA LONGA PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080346001 a M080346193 | REDUÇÃO CONCÊNTRICA LONGA PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |
| M080347001 a M080347193 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080348001 a M080348149 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080349001 a M080349121 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080350001 a M080350057 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			             UNID.

| M080351001 a M080351193 | TÊ 45º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080352001 a M080352193 | TÊ 45º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080353001 a M080353149 | TÊ 45º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080354001 a M080354121 | TÊ 45º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080355001 a M080355057 | TÊ 45º PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |
| M080356001 a M080356193 | TÊ 60º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080357001 a M080357193 | TÊ 60º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080358001 a M080358149 | TÊ 60º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080359001 a M080359121 | TÊ 60º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080360001 a M080360057 | TÊ 60º PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO				UNID.

| M080361001 a M080361193 | TÊ 90º PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080362001 a M080362193 | TÊ 90º PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080363001 a M080363149 | TÊ 90º PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080364001 a M080364121 | TÊ 90º PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080365001 a M080365057 | TÊ 90º PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |
| M080366001 a M080366193 | TÊ DE REDUCÃO PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080367001 a M080367193 | TÊ DE REDUCÃO PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080368001 a M080368149 | TÊ DE REDUCÃO PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080369001 a M080369121 | TÊ DE REDUCÃO PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080370001 a M080370057 | TÊ DE REDUCÃO PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			             UNID.

| M080371001 a M080371193 | CAP PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| --- | --- | --- |
| M080372001 a M080372193 | CAP PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080373001 a M080373149 | CAP PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080374001 a M080374121 | CAP PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080375001 a M080375057 | CAP PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |
| M080376001 a M080376193 | COLARINHO P/ FLANGE PE CL. 2,5 / 3,2 kgf/cm² | pç |
| M080377001 a M080377193 | COLARINHO P/ FLANGE PE CL. 4,0 / 6,0 kgf/cm² | pç |
| M080378001 a M080378153 | COLARINHO P/ FLANGE PE CL. 8,0 / 10,0 kgf/cm² | pç |
| M080379001 a M080379121 | COLARINHO P/ FLANGE PE CL. 12,0 / 14,0 kgf/cm² | pç |
| M080380001 a M080380057 | COLARINHO P/ FLANGE PE CL. 16,0 kgf/cm² | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			                UNID.

| M080401001 a M080401005 | LUVA DE TRANSIÇÃO PE DE ELETROFUSÃO C/ ROSCA FÊMEA BSP | pç |
| --- | --- | --- |
| M080402001 | LUVA DE TRANSIÇÃO PE DE ELETROFUSÃO C/ ROSCA MACHO BSP | pç |
| M080403001 | JOELHO 90º DE TRANSIÇÃO PE DE ELETROFUSÃO C/ ROSCA FÊMEA BSP | pç |
| M080404001 a M080404049 | LUVA PE DE ELETROFUSÃO | pç |
| M080405001 a M080405021 | REDUÇÃO PE DE ELETROFUSÃO | pç |
| M080406001 a M080406013 | JOELHO 45º PE DE ELETROFUSÃO | pç |
| M080407001 a M080407017 | JOELHO 90º PE DE ELETROFUSÃO | pç |
| M080408001 a M080408021 | TÊ PE DE ELETROFUSÃO | pç |
| M080409001 a M080409013 | TÊ DE SERVIÇO PE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO			                UNID.

| M080501001 a M080501029 | COLARINHO PE INJETADO P/ FLANGE | pç |
| --- | --- | --- |
| M080502001 a M080502021 | CAP PE INJETADO | pç |
| M080503001 a M080503037 | REDUÇÃO PE INJETADO | pç |
| M080504001 a M080504013 | JOELHO 45º PE INJETADO | pç |
| M080505001 a M080505017 | JOELHO 90º PE INJETADO | pç |
| M080506001 a M080506021 | TÊ PE INJETADO | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO			   DESCRIÇÃO				              UNID.

| M080601001 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO P/ PE C/ ROSCA FÊMEA PN 10 | pç |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M080602001 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO P/ PE C/ ROSCA FÊMEA PN 16 | pç |  |
| M080603001 a M080603009 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO P/ PE C/ ROSCA MACHO PN 10 | pç |  |
| M080604001 a M080604025 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO P/ PE C/ ROSCA MACHO PN 16 | pç |  |
| M080605001 a M080605009 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO P/ PE JOELHO 90º ROSCA MACHO |  |  |
|  | PN 16 | pç |  |
| M080606001 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO P/ PE C/ FLANGE PN 10 | pç |  |
| M080607001 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO P/ PE C/ FLANGE PN 16 | pç |  |
| M080608001 a M080608009 | CAP DE COMPRESSÃO P/ PE PN 10 | pç |  |
| M080609001 a M080609017 | CAP DE COMPRESSÃO P/ PE PN 16 | pç |  |
| M080610001 a M080610009 | LUVA DE COMPRESSÃO P/ PE PN 10 | pç |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.

| M080611001 a M080611017 | LUVA DE COMPRESSÃO P/ PE PN 16 | pç |
| --- | --- | --- |
| M080612001 a M080612005 | REDUÇÃO DE COMPRESSÃO P/ PE PN 10 | pç |
| M080613001 a M080613017 | REDUÇÃO DE COMPRESSÃO P/ PE PN 16 | pç |
| M080614001 a M080614009 | JOELHO DE 90º DE COMPRESSÃO P/ PE PN 10 | pç |
| M080615001 a M080615005 | JOELHO DE 90º DE COMPRESSÃO P/ PE PN 16 | pç |
| M080616001 a M080616009 | TÊ DE COMPRESSÃO P/ PE PN 10 | pç |
| M080617001 a M080617013 | TÊ DE COMPRESSÃO P/ PE PN 16 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	   UNID.

| M080701001 a M080701017 | CURVA 22º30' SEGMENTADA PE | pç |
| --- | --- | --- |
| M080702001 a M080702017 | CURVA 30º SEGMENTADA PE | pç |
| M080703001 a M080703017 | CURVA 45º SEGMENTADA PE | pç |
| M080704001 a M080704017 | CURVA 60º SEGMENTADA PE | pç |
| M080705001 a M080705017 | CURVA 90º SEGMENTADA PE | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç) entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatório sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pinturas de proteção, quando necessárias;

- embalagem, carga, transporte e descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento de Manual de Instruções;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação de equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (peças, combustíveis etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.