SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	BUEIROS

4.2	VALETAS, SARJETAS E DESCIDAS D’ÁGUA

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

7	DESENHOS PADRÃO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para o fornecimento e execução de dispositivos de drenagem superficial como valetas, descidas d'água, bueiros, bocas de bueiro e sarjetas.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Bueiros: são obras de arte instaladas no fundo de talvegues ou em locais de deságue de sistemas de drenagem, ou obras de transposição de talvegues naturais que são interceptados por obras de aterro, tais como: rodovias ou ferrovias.

Os bueiros poderão ser tubulares ou celulares de concreto, ou metálicos, implantados por processo não destrutivo, tipo "tunnel liner"; poderão conter bocas e muros de ala.

- Bocas e Muros de Ala: constituem-se em dispositivos destinados a captar e transferir os deflúvios para os bueiros e/ou direcionar a saída das águas dos mesmos para o local de deságue.

- Sarjetas: constituem-se em dispositivos de drenagem superficial construídos longitudinalmente e lateralmente às vias de tráfego e/ou às plataformas de taludes, com o objetivo de interceptar as águas afluentes que porventura possam comprometer a estabilidade destes taludes, a integridade da pavimentação e até mesmo a segurança do tráfego. Geralmente as sarjetas apresentam seção triangular, podendo ser revestidas, ou não.

- Valetas: constituem-se em dispositivos de drenagem localizados nas cristas de cortes ou pés de aterro, afastadas das vias de tráfego e têm a mesma finalidade das sarjetas, porém devem apresentar capacidade de drenagem maior que as mesmas. Devido às suas características construtivas, geralmente apresentam formato trapezoidal ou triangular, podendo ser revestidas ou não.

- Descidas D'água: constituem-se em dispositivos de drenagem adequadamente construídos, de forma a promover o escoamento das águas, provenientes de áreas ou talvegues interceptados pela terraplanagem, de maneira que elas vertam sobre os taludes de corte ou aterros, de forma favorável e ordenada, sem provocar erosões, até o ponto de deságue.

2.	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços especificados, constituem-se em:

- cimento;

- areia;

- brita 1;

- brita 2;

- formas de madeira;

- pedras de mão;

- tubos de concreto para águas pluviais;

- "tunnel liner".

As condições de fornecimento desses materiais são regulamentadas pelas seguintes especificações: ET 09/01, ET 09/02, ET 09/07 a 11, ET 11/02, ET 12/08 e ET 15/01.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados, constituem-se em:

- caminhão munck;

- caminhão basculante;

- caminhão com carroceria fixa;

- retro-escavadeira ou valetadeira;

- central de concreto;

- betoneira;

- compactadores mecânicos e manuais;

- vibrador;

- pá-carregadeira;

- equipamentos manuais utilizados na construção civil.

4.	EXECUÇÃO

4.1	BUEIROS

Os bueiros poderão ser dos seguintes tipos:

- tubulares de concreto;

- celulares de concreto, com seção quadrada ou retangular, formado de 01 ou mais células;

- metálicos, tipo "tunnel liner", construídos por processo não destrutivo, sem interrupção do tráfego.

a) Bueiros Tubulares de Concreto

Para a execução de assentamento dos bueiros tubulares de concreto, cabe o prescrito na Especificação ET 11/02, acrescendo-se o seguinte:

- os bueiros terão berço de concreto, com características determinadas no Projeto;

- a colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa de 1:4, em volume, só serão iniciados após a concretagem, acabamento e cura do berço de concreto;

- os tubos serão fornecidos dentro da classe especificada em Projeto (C-1, CA-1, CA-2 ou CA-3), juntamente com os certificados emitidos pelo fabricante e poderão ser submetidos a ensaios previstos em normas da ABNT, a critério da Fiscalização;

- o bueiro deverá ser construído de jusante para montante, mantendo-se ensecadeiras no tubo de montante até o final dos serviços, para impedir a inundação do trecho em serviço;

- após a execução dos trabalhos, deverão ser corrigidos todos os pontos possíveis de ocorrência de erosão, realizando-se enrocamentos e drenagens em áreas adjacentes ao bueiro.

b) Bueiros Celulares de Concreto

Os bueiros celulares serão construídos em concreto armado, moldados "in loco" ou pré-moldados, com seção retangular ou quadrada, podendo ser formado por uma ou múltiplas células, as quais serão separadas por septos verticais, conforme detalhes do Projeto.

Os bueiros celulares serão locados com auxílio de topografia e terão as dimensões indicadas no Projeto.

O assentamento dos bueiros celulares segue o prescrito na Especificação ET 11/02, acrescida do seguinte:

- somente após a concretagem, acabamento e cura da armadura da laje de fundo do bueiro e as formas laterais;

- a cada 10 m de segmento, deverão ser executadas juntas de dilatação, que poderão ser do tipo "Fungenband" ou similar, ou a base de cimento asfáltico, garantindo-se a estanqueidade da obra, conforme indicações do Projeto;

- as operações de aterro terão início após decorridos os dias necessários para que o concreto alcance a resistência compatível com os esforços decorrentes das cargas estáticas e dinâmicas solicitantes, a critério da Fiscalização e de acordo com as características do concreto utilizado;

- o aterro lateral e sobre a laje de cobertura, será feito em camadas com espessura máxima de 20 cm;

- a compactação das camadas iniciais deverá ser feita manualmente com compactador tipo "sapo", para não danificar as peças de concreto;

- a compactação com rolos ou outros tipos de compactadores mecânicos, só será feita a partir da altura do aterro indicada no Projeto, para não danificar as peças de concreto;

- o bueiro deverá ser construído de jusante para montante, mantendo-se ensecadeiras no tubo de montante até o final dos serviços, para impedir a inundação do trecho em serviço;

- após a execução dos trabalhos, deverão ser corrigidos todos os pontos possíveis de ocorrência de erosão, realizando-se enrocamentos e drenagens em áreas adjacentes ao bueiro.

c) Bueiros Metálicos Tipo "Tunnel Liner"

Para a execução do assentamento dos bueiros metálicos tipo "Tunnel Liner", cabe os procedimentos estabelecidos na Especificação ET 12/08, ressalvando-se o seguinte:

- os poços de visita, de montante e jusante, referidos na ET 12/08, serão substituídos por bocas e alas de concreto ou através de peças de extremidades metálicas em forma de bisel, juntamente com enrocamento de pedra arrumada, para proteção de saia dos aterros; este detalhe será objeto de projeto específico;

- o bueiro deverá ser construído de jusante para montante, mantendo-se ensecadeiras no tubo de montante até o final dos serviços, para impedir a inundação do trecho em serviço;

d) Bocas de Bueiro

As bocas de bueiro poderão ser de concreto ciclópico, concreto simples, concreto armado ou alvenaria de pedra revestida e deverão atender, a depender do caso, ao estabelecido nas Especificações ET 09/01, ET 09/02, ET 09/07 a 11 e ET 15/01.

As dimensões e detalhes dos muros e calçadas das bocas de bueiro deverão ser executados conforme os detalhes indicados nesta Especificação e no Projeto.

As bocas de bueiro serão padronizadas conforme o DNIT, salvo indicação em contrário do Projeto ou da Fiscalização. Observa-se que os mesmos detalhes e dimensões apresentados nos, são válidos para as estruturas de concreto ou de alvenaria de pedra argamassada.

4.2	VALETAS, SARJETAS E DESCIDAS D'ÁGUA

As valetas, sarjetas e descidas d'água, terão dimensões e declividades determinadas pelo Projeto e poderão ser executadas da seguinte forma:

- com revestimento em concreto simples;

- com revestimento vegetal;

- com revestimento de alvenaria de pedra argamassada;

- sem revestimento.

O tipo de revestimento a ser utilizado na Obra, será o especificado no Projeto.

As valetas e descidas d'água poderão conter, ao longo do seu desenvolvimento, trechos com dissipadores de energia, com o objetivo de reduzir a velocidade das águas por elas conduzidas.

Ao longo das valetas de crista de corte, no lado de jusante, será executado aterro com todo o material escavado de modo que os lados tenham a mesma altura.

a) Valetas, Sarjetas e Descidas D'água com Revestimento em Concreto Simples

Os dispositivos serão executados em concreto simples, com fck = 15 MPa. O início dos serviços se dará após o término da execução de pavimentação na via anexa aos dispositivos ou dos serviços de terraplanagem, quando da ocorrência de banquetas de escalonamento, aterros ou cortes.

Os serviços a serem desenvolvidos constituem-se em:

- escavação e regularização da superfície de assentamento, deixando-a com a geometria do dispositivo a ser executado. As operações serão feitas manualmente, podendo-se, opcionalmente, utilizar-se, para execução de valetas de proteção de aterros ou cortes, retro-escavadeira ou valetadeira e lâmina de motoniveladora para sarjetas em pé de corte;

- marcação da localização das valetas, com guias de madeira para referência da concretagem;

- espalhamento e acabamento do concreto;

- execução de juntas de dilatação a cada 12 m, preenchidas com cimento asfáltico aquecido;

- as saídas d'água serão executadas conforme os próprios dispositivos, prolongando-se as suas extensões até que seja atingindo um local apropriado para o deságue, o qual será protegido com enrocamento;

- conforme as condições de drenagem locais, as sarjetas e valetas também poderão desaguar em caixas de recepção, interligadas por tubulações de concreto, as quais encaminharão as águas captadas ao seu destino final.

b) Valetas e Sarjetas com Revestimento Vegetal

Os serviços de escavação e regularização da superfície de assentamento são os mesmos prescritos no subitem 4.2 "a", desta Especificação.

Valetas e sarjetas de drenagem revestidas com grama são viáveis quando o solo e o clima são favoráveis ao enraizamento da grama, sem o auxílio de terra vegetal, pois o fluxo das águas logo fará o carreamento da terra.

As leivas deverão ser implantadas e periodicamente irrigadas até que se efetive o seu enraizamento. A leiva deverá ser podada rente à superfície, antes da sua extração do local de origem.

A Especificação ET 18/06, no que se refere a gramado, complementa o prescrito no presente subitem.

c) Valetas e Descidas D'água com Revestimentos em Alvenaria de Pedra Argamassada

Os procedimentos executivos das cavas são semelhantes aos descritos no subitem 4.2 "a", desta Especificação, sendo que o material de revestimento será alvenaria de pedra argamassada em detrimento do concreto simples.

Após a regularização, o fundo da cava deverá receber uma camada de argamassa, utilizada no rejuntamento das pedras, com espessura de 10 cm, onde serão assentadas as pedras.

Quanto à execução da alvenaria, cabe o prescrito na Especificação ET 15/01.

d) Valetas e Sarjetas sem Revestimentos

O revestimento das valetas e sarjetas só deverá ser abolido em locais indicados pelo Projeto, em situações onde a velocidade da água canalizada não provoque erosões.

Os procedimentos executivos para escavação e regularização das cavas são semelhantes aos descritos no subitem 4.2 "a", desta Especificação.

Neste caso, o controle geométrico deverá ser rigoroso, para a constatação das dimensões, seção transversal e declividade longitudinal dos dispositivos.

e) Transposição de Valetas e Sarjetas

A transposição de valetas e sarjetas por veículos, poderá ser feita da seguinte forma:

e.1) Com Tubulação

As tubulações só poderão ser utilizadas quando as condições de recobrimento, forem adequadas ao tráfego local e ao tipo de material utilizado para os tubos. O recobrimento poderá ser executado com aterro ou envelopamento.

Em nenhuma hipótese serão permitidas canalizações tubulares que não estejam inteiramente confinadas.

e.2) Com Laje de Concreto Armado

O acesso sobre as valetas e sarjetas poderá ser feito utilizando-se laje de concreto armado sobre os dispositivos, na situação onde não for possível o assentamento de canalizações tubulares para a transposição.

5.	CONTROLE

Deverão ser efetuados os seguintes controles:

- controle tecnológico do concreto, conforme Especificação ET 09;

- controle geométrico dos serviços, através de levantamentos topográficos, com as seguintes tolerâncias em relação às indicações do Projeto:

- ± 1% para as dimensões das seções transversais dos dispositivos, avaliadas em pontos isolados;

- ± 10% para as espessuras das peças;

- controle do acabamento das superfícies dos dispositivos, o qual deverá apresentar-se lisa e sem depressões, de forma a não acarretar distorções ou prejuízos no funcionamento hidráulico dos dispositivos;

- controle da execução e acabamento dos aterros;

- controle das condições dos locais de deságue, de forma a serem evitadas erosões, através de replantio de vegetação ou grama e/ou execução de enrocamentos.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços para o assentamento e fornecimento de bocas de bueiro em concreto ciclópico e em alvenaria de pedra argamassada revestida. Os custos dos demais serviços especificados (assentamento e fornecimento de bueiros, valetas, descidas d’água e sarjetas) serão compostos por ítens específicos de planilha (serviços de assentamento/execução e fornecimento de concreto, forma, tubulação de concreto, “tunnel liner”, alvenaria de pedra argamassada, etc.).

7	DESENHOS PADRÃO

Encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 110501 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE PEDRA DE MÃO, fck=11Mpa, P/ BUEIRO C/ DN=400mm (DP1105-01) | un |
| --- | --- | --- |
| 110503 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE PEDRA DE MÃO, fck=11Mpa, P/ BUEIRO C/ DN=600mm (DP1105-01) | un |
| 110507 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE PEDRA DE MÃO, fck=11Mpa, P/ BUEIRO C/ DN=800mm (DP1105-01) | un |
| 110510 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE PEDRA DE MÃO, fck=11Mpa, P/ BUEIRO C/ DN=1000mm (DP1105-01) | un |
| 110513 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLÓPICO C/ 30% DE PEDRA DE MÃO, fck=11Mpa, P/ BUEIRO C/ DN=1200mm (DP1105-01) | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de estrutura executada, conforme indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos separadamente:

- a escavação manual para cova de fundação e preparo de caixa da calçada;

- o  aterro para preparo de caixa da calçada, se for o caso;

- o fornecimento e assentamento de tubos (bueiros).

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de estrutura em concreto, incluindo lançamento, adensamento, proteção e cura do concreto, bem como a execução de reparos e tratamento necessários;

- produção de concreto, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aplicação de aditivos, incluindo o fornecimento, posto obra;

- forma e desforma da estrutura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 110601 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA, P/ BUEIRO C/ DN=400mm (DP1105-01) | un |
| --- | --- | --- |
| 110603 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA, P/ BUEIRO C/ DN=600mm (DP1105-01) | un |
| 110607 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA, P/ BUEIRO C/ DN=800mm (DP1105-01) | un |
| 110610 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA, P/ BUEIRO C/ DN=1000mm (DP1105-01) | un |
| 110613 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA, P/ BUEIRO C/ DN=1200mm (DP1105-01) | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de estrutura executada, conforme indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos separadamente:

- a escavação manual para cova de fundação e preparo de caixa da calçada;

- o  aterro para preparo de caixa da calçada, se for o caso;

- o fornecimento e assentamento de tubos (bueiros).

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de estrutura em alvenaria de pedra argamassada, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- execução de revestimento, acabamento e regularização da superfície da alvenaria com argamassa, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 110616 | EXEC. DE VALETA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | m³ |
| --- | --- | --- |
| 110619 | EXEC. DE DESCIDA D'ÁGUA EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA S/ REVESTIMENTO (DP1106-01) | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de alvenaria executada, conforme dimensões do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- os serviços de locação e acompanhamento topográfico estão inclusos nas despesas indiretas da Obra;

- os serviços de escavação, carga, descarga e transporte de material escavado, serão pagos separadamente;

- o aterro lateral, usualmente executado com o material escavado, serão pagos separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento da alvenaria, incluindo o fornecimento das pedras e da argamassa, posto obra;

- execução de acabamento e regularização da superfície da alvenaria;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.