## SUMÁRIO

- PLANTIO DE GRAMA

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.2	MATERIAIS

1.3.	EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

1.5.	CONTROLE

- PLANTIO DE ÁRVORES

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.2.	MATERIAIS

2.3.	EQUIPAMENTOS

2.4	EXECUÇÃO

2.5.	CONTROLE

- PLANTIO DE ARBUSTOS

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

3.2.	MATERIAIS

3.3.	EQUIPAMENTOS

3.4	EXECUÇÃO

3.5.	CONTROLE

4.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- PLANTIO DE GRAMA

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para fornecimento e plantio de grama em placa e em muda  até a pega total.

b)	Definições: para fins desta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Plantio de Grama: constitui-se nos serviços de plantação de grama em áreas ou taludes, com finalidade estética e/ou de proteção contra erosão;

- Grama em Placas: constituem-se em placas contendo gramínea, transplantada de viveiro ou outro local de extração para o local a ser gramado, promovendo a cobertura imediata do solo;

- Grama em Mudas: constituem-se em sementes ou mudas de gramíneas, a serem plantadas no local a gramar.

1.2.	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços são:

- sementes ou mudas de gramíneas;

- grama em placas, com e = 6 cm;

- terra vegetal;

- adubos e corretivos;

- fertilizantes.

A espécie de gramínea a ser utilizada, deverá ser submetida à aprovação da Fiscalização, e deverá ser, a princípio, gramínea nativa, resistente ao clima da região.

A terra vegetal utilizada deverá ser isenta de elementos, como ervas, raízes sementes, etc., que originem outros tipos de vegetação.

Serão utilizados fertilizantes comerciais e corretivos, com indicação da composição química desses produtos.

Caso se utilize o estrume animal, este deverá ser integral e não poderá conter sementes de ervas quaisquer, palhas, cerdas ou outros materiais estranhos.

1.3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- carros de mão;

- carregadeiras frontais;

- caminhão de carroceria fixa ou basculante;

- caminhão tanque, utilizado para a irrigação das mudas até a pega total;

- ferramentas usuais em horticultura.

1.4.	EXECUÇÃO

a) Considerações Gerais:

Compreende os serviços de revolvimento e/ou escarificação do solo; regularização do material escarnicado; drenagem da área; fornecimento e espalhamento de camada de terra vegetal, quando necessário, com espessura média de 5 cm e o plantio de grama em placa ou em muda, conforme especificação de Projeto ou a critério da Fiscalização.

Quando necessário deverá ser feita correção do solo e aplicação do fertilizante adequado.

Após o plantio, será providenciada a irrigação de toda a área, que deverá continuar, diariamente, até um mínimo de 15 (quinze) dias, ou até que toda a grama esteja enraizada.

Os serviços relativos ao plantio de grama deverão ser concluídos com antecedência suficiente ao término da Obra, para que o novo gramado não necessite de cuidados especiais para sua formação, em etapa posterior.

b) Plantio de Grama em Placa:

As placas serão colocadas justapostas sobre a camada de terra vegetal, e a seguir, comprimidas. Logo após será lançada uma camada de terra vegetal nos intervalos das placas, de forma a preencher os eventuais vazios entre elas.

Nos locais com declives acentuados ou taludes, as placas deverão ser ancoradas durante a sua colocação, de modo a se evitar o seu deslizamento antes da pega.

c) Plantio de Grama em Muda

Sobre as superfícies regularizadas dos taludes ou de outras tipologias de áreas, será espalhada camada vegetal, tratada, homogeneizada, corrigida, adubada e umedecida, de modo a receber as sementes ou mudas.

As sementes ou mudas serão afixadas ao solo, por intermédio de pressão lateral dos dedos na terra, para que estas fiquem envoltas em terra e com poucos vazios em sua volta, sendo que o espaçamententre as mudas não deverá ser superior a 0,10 m.

  - CONTROLE

As placas devem estar isentas de pragas e defeitos de formação.

Cuidados especiais devem ser tomados nos taludes para que se obtenha o enraizamento da grama.

O Construtor será responsável pela recuperação, replantio ou reparação do gramado, em todo ou parte, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do término do plantio, às suas expensas e sem direito a indenização, no caso de morte de mudas ou dolo, quando da execução dos serviços.

2.	PLANTIO DE ÁRVORES

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para fornecimento e plantio de árvores com altura média de 2,00m, até a pega total.

b)	Definições: para fins desta Especificação foi adotada a seguinte definição:

- Plantio de Árvores: constitui nos serviços de plantação de mudas de árvores com altura média de 2,00m, em áreas, para fins estéticos ou de reposição de espécime retirada para execução de obras.

2.2.	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços são:

- mudas de árvores com altura média de 2,00m;

- terra vegetal;

- adubos e corretivos;

- fertilizantes.

Serão utilizados os fertilizantes comerciais e corretivos, com indicação da composição química desses produtos.

Caso se utilize o estrume animal, este deverá ser integral e não poderá conter sementes de ervas quaisquer, palhas, cerdas ou outros materiais estranhos.

A espécie e o tamanho das mudas será definido conforme o projeto de paisagismo ou a critério da Fiscalização.

2.3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- caminhão de carroceria fixa;

- caminhão tanque, utilizado para a irrigação das mudas até a pega total;

- ferramentas usuais em horticultura.

2.4	EXECUÇÃO

As mudas das árvores devem ser transportadas com as raízes protegidas com terra vegetal e adubadas nos locais do plantio.

As covas terão dimensões mínimas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m; a terra do plantio deverá estar livre de ervas daninhas, apresentando boa estrutura granulométrica, devendo ser incorporado esterco de curral bem-curtido, ou similar, na proporção de 100 l/m³ de terra. Quando necessário, corrigir o pH do solo e após quinze dias aplicar uma adubação com NPK de 10:10:10, na base de 500 g/m³ de terra.

Após a colocação da muda no centro da cova, completar o vão formado com a terra adequada, compactando-a ao redor do torrão da planta.

Após o plantio das mudas deverá ser providenciada a rega de toda a área, que deverá continuar, diariamente, até um mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou até que todas elas estejam brotadas. Todas as mudas isoladas deverão ser amparadas por meio de leitores que não deverão danificar as raízes.

2.5	CONTROLE

As mudas de árvores devem estar isentas de pragas e defeitos de formação.

O Construtor será responsável pela recuperação, replantio ou reparação do gramado, em todo ou parte, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do término do plantio, às suas expensas e sem direito a indenização, no caso de morte de mudas, quando da execução dos serviços.

3.	PLANTIO DE ARBUSTOS

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para fornecimento e plantio de arbustos para formação de cerca viva, utilizada em fechamentos de áreas externas.

b)	Definições: para fins desta Especificação foi adotada a seguinte definição:

- Plantio de Arbustos: constitui-se  nos  serviços de  plantação de mudas de arbustos com altura mínima de 0,50 m e máxima de 2,00 m, em áreas, para fins estéticos ou para formação de cercas vivas.

3.2.	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços são:

- mudas de arbustos com altura entre 0,50 a 2,00 m;

- terra vegetal;

- adubos e corretivos;

- fertilizantes.

Serão utilizados fertilizantes comerciais e corretivos, com indicação para a Fiscalização da composição química desses produtos.

Caso se utilize o estrume animal, este deverá ser integral e não poderá conter sementes de ervas quaisquer, palhas, cerdas ou outros materiais estranhos.

A espécie, o tamanho das mudas e a altura do arvoredo será definido conforme o Projeto ou a critério da Fiscalização.

3.3.	EQUIPAMENTOS

Cabe o prescrito no sub-ítem 2.3 desta especificação.

3.4	EXECUÇÃO

Cabe o prescrito no sub-ítem 2.4 desta especificação.

3.5	CONTROLE

Cabe o prescrito no sub-ítem 2.5 desta especificação.

4.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 180601 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 180604 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | m² |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente gramada, conforme indicação do projeto de urbanização ou a critério da Fiscalização.

Obs:

- placas ou mudas de grama não utilizadas ou estragadas não serão medidos ou pagas;

- não serão medidos nem pagos materiais e serviços não aceitos pela Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- revolvimento e/ou escarificação do solo;

- regularização do terreno escarificado;

- lançamento e espalhamento de terra vegetal, com fornecimento de material, posto na obra;

- correção do solo e aplicação de fertilizantes e adubos, se necessário;

- plantio e fornecimento de grama em mudas ou placa, posto obra;

- rega da área gramada até pega total, com fornecimento de água no local das obras;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 180607 | PLANTIO DE ÁRVORES, C/ H>=2,00m, INCL. PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | un |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de árvore efetivamente plantada, conforme indicação do projeto de urbanização ou a critério da Fiscalização.

Obs:

- mudas de árvores não utilizadas ou estragadas não serão medidos ou pagas;

- não serão medidos nem pagos materiais e serviços não aceitos pela Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- preparo das covas;

- lançamento e espalhamento de terra vegetal, com fornecimento de material, posto obra;

- correção do solo e aplicação de fertilizantes e adubos, se necessário;

- plantio e fornecimento de mudas de árvores, posto obra;

- fornecimento e colocação de estacas de madeira para escora das mudas (tutor);

- rega da plantação até pega total, com fornecimento de água no local das obras;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 180610 | PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0,50m<=H<=2,00m, ESPAÇADOS A CADA 3,00m, P/ FORMAÇÃO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATÉ A PEGA TOTAL | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de cerca viva efetivamente implantada, conforme indicação do projeto de urbanização ou a critério da Fiscalização.

Obs:

- mudas de arbustos não utilizadas ou estragadas não serão medidas ou pagas;

- não serão medidos nem pagos materiais e serviços não aceitos pela Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- preparo das covas;

- lançamento e espalhamento de terra vegetal, com fornecimento de material, posto obra;

- correção do solo e aplicação de fertilizantes e adubos, se necessário;

- plantio e fornecimento de mudas de árvores, posto obra;

- fornecimento e colocação de estacas de madeira para escora das mudas (tutor);

- rega da plantação até pega total, com fornecimento de água no local das obras;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.