## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	CHUMBADORES

4.2	ARMÁRIOS

4.3	GRADES E GRELHAS

4.4	GUARDA - CORPOS

4.5	ESCADAS

4.6	BANCADAS

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO

Esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para o fornecimento dos materiais e a execução dos seguintes serviços:

- assentamento de chumbadores;

- montagem de armários;

- instalações de grades, guarda-corpos e escadas metálicas;

- assentamento de bancadas.

2.	MATERIAIS

Para a execução dos serviços especificados, poderão ser utilizados os seguintes materiais:

- chumbadores;

- armário de madeira;

- armário de aço;

- grade de proteção;

- grelha  em ferro chato;

- grelha em ferro redondo;

- guarda corpo;

- escada de marinheiro;

- escada tipo piscina;

- bancada de mármore;

- bancada de aço inox;

- bancada de concreto sobre alvenaria

- cimento;

- agregados.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados serão os manuais (ferramentas), de utilização em construção civil.

4.	EXECUÇÃO

4.1	CHUMBADORES METÁLICOS

Os chumbadores terão as dimensões estipuladas no Projeto.

A especificação e detalhes do assentamento, constituem em assuntos específicos de cada Projeto.

4.2	ARMÁRIOS

Os armários de madeira para bancada serão em madeira de lei com portas de correr, revestidos com fórmica, e devem obedecer às especificações, dimensões e detalhes do Projeto, ou a critério da Fiscalização.

Os armários de aço, devem atender as especificações, dimensões e detalhes do Projeto, ou a critério da Fiscalização.

4.	GRADES E GRELHAS

As grelhas serão feitas com ferro chato batido / ferro redondo de ½”, soldados com espaçamento de 5 cm , para canaletas e caixas de drenagem.

As grades de proteção serão feitas com chapas de aço, nº 7, perfurada com orifícios de 1” de diâmetro, com peças para fixação.

As grades e grelhas receberão tratamento anti-corrosivo e pintura de proteção  com 2 demãos de tinta à óleo.

A fabricação das grades e grelhas  obedecerá  às especificações e detalhamento do Projeto.

4.4	GUARDA-CORPO

Os guarda-corpos serão feitos com tubos de ferro galvanizado de 1 ½”, soldados, com altura de 80 cm, os quais receberão tratamento anti-corrosivo e pintura de proteção com 2 demãos de tinta à óleo.

4.5	ESCADAS

A escada tipo piscina será feita com tubos de aço galvanizado de  2”, degraus em aço CA-25, DN=3/4”, soldados aos tubos.

Os tubos serão soldados a barras chatas de 2”x3/16”, fixadas com chumbadores URX de 3/16”.

A escada de marinheiro, incluindo suportes e degraus, será feita em barras de aço CA-25, DN=3/4”; os degraus serão soldados aos suportes.

As escadas receberão tratamento anti-corrosivo e pintura de proteção  com 2 demãos de tinta à óleo.

4.6	BANCADAS

As bancadas terão largura de 55 cm e comprimento estabelecido pelo Projeto, sendo classificadas, nesta Especificação, em:

- bancada de mármore;

- bancada de aço inox;

- bancada de concreto sobre alvenaria.

As bancadas deverão ser embutidas em rasgo horizontal feito na parede, utilizando-se argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, em volume.

O rejuntamento deverá ser feito com cimento branco, após a limpeza dos resíduos da argamassa de assentamento.

A bancada de concreto deverá ter suas extremidades laterais apoiadas sobre parede de alvenaria de tijolo comum, revestida com chapisco, massa única e pintura, conforme indicações de Projeto.

5.	CONTROLE

Para as peças metálicas a serem soldadas, deve-se ter cuidado com o acabamento e proteção das soldas, para evitar oxidação prematura nesses pontos.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150801 | CHUMBADORES METÁLICOS | kg |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo peso, em quilograma (kg), de chumbador assentado, conforme detalhes do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de chumbador e execução de “grout”, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- acabamento da superfície grauteada;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150804 | FORNEC. E MONTAGEM DE ARMÁRIOS SOB BANCADA, EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA C/ FÓRMICA, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO | m² |
| --- | --- | --- |
| 150807 | FORNEC. E INST. DE ARMÁRIOS DE AÇO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área., em metro quadrado (m²), de armário fornecido e instalado, conforme indicação do Projeto

ou a critério da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- montagem e instalação de armário com acabamento final, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- fornecimento dos elementos de fixação (porcas, arruelas, parafusos, buchas, etc.);

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150810 | FORNEC. E MONTAGEM DE GRADE DE PROTEÇÃO EM CHAPA DE AÇO No.7, PERFURADA C/ ORIFÍCIOS DE 1" DE DIÂMETRO, e=3/16", C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO, INCL. ASSENT. E PINTURA | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área., em metro quadrado (m²), de grade instalada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- montagem e instalação de grade de aço, incluindo fornecimento, posto obra;

- execução de tratamento anti-corrosivo e pintura de proteção, incluindo fornecimento, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150813 | FORNEC. E MONTAGEM DE GUARDA-CORPO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, DN = 1 1/2", INCL. PINTURA A ÓLEO EM DUAS DEMÃOS SOB BASE ANTICORROSIVA, h = 0,80m | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de guarda corpo instalado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- montagem e instalação de guarda corpo, incluindo fornecimento, posto obra;

- execução de tratamento anti-corrosivo e pintura de proteção em duas demãos, incluindo fornecimento, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150816 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro lineal (m), de escada utilizado para a confecção da escada assentada,

conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução e assentamento de escada de barras de aço, incluindo execução de solda e fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- execução de tratamento anti-corrosivo e pintura de proteção, incluindo fornecimento, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150819 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA TIPO PISCINA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2", DEGRAUS EM AÇO CA25 , DN=3/4", FIXADA ATRAVÉS DE BARRA CHATA DE 2"X3/16" E CHUMBADORES URX DN= 3/16", INCL. ELEM. DE FIXAÇÃO | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo comprimento, em metro linear (m), de escada assentada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução, montagem e assentamento de escada tipo piscina, incluindo fornecimento do material, posto obra;

- fornecimento de elementos para fixação;

- execução de tratamento anti-corrosivo e pintura de proteção, incluindo fornecimento, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150822 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO, L =55 cm, e = 3 cm | m |
| --- | --- | --- |
| 150825 | BANCADA DE AÇO INOX, L =55 cm | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo comprimento, em metro linear (m), de bancada assentada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de bancada, incluindo fornecimento do material, posto obra;

- execução de limpeza, acabamento e rejuntamento, incluindo fornecimento de materiais, posto obra;

- fornecimento e assentamento de elementos para fixação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150828 | BANCADA DE CONCRETO SOBRE ALVENARIA, L=55cm | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo comprimento, em metro linear (m), de bancada assentada, conforme indicação do Projeto.

Obs:

- o fornecimento e execução da parede de alvenaria revestida serão medidas e pagos por itens específicos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de bancada de concreto, incluindo o fornecimento do material, posto obra;

- execução de limpeza, acabamento e rejuntamento, incluindo fornecimento de materiais, posto obra;

- fornecimento e assentamento de elementos para fixação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.