SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

3.	PREPARO DO TERRENO E LIMPEZA DE ÁREAS

3.1	DESMATAMENTO

3.2	DESTOCAMENTO MANUAL

3.3	ROÇAGEM

3.4	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS

4.	CAMINHOS DE SERVIÇOS

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: a presente Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços preliminares necessários à execução da obra.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Serviços Preliminares: constituem-se nos serviços de apoio à execução do serviço principal. São programados e executados conforme as necessidades da obra.

- Desmatamento, Destocamento, Demolição e Limpeza: constituem-se em serviços que objetivam remover das áreas destinadas à implantação de estradas e obras civis em geral, bem como daquelas correspondentes a jazidas, as obstruções naturais ou artificiais, tais como árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, estruturas, vegetações, etc.

- Caminhos de Serviço: constituem-se em vias constituídas na fase de implantação de obras, para permitir o tráfego dos equipamentos e veículos em operação.

- Interferências: constituem-se nos elementos que impedem ou dificultam a execução da obra, tais como: muros, cercas, redes de energia, postes, árvores etc..

2.	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

Os serviços serão executados de forma a atender as necessidades de reaproveitamento ou não dos materiais. A Fiscalização definirá em cada caso, se os materiais serão reaproveitados ou não. A critério da Contratante, os serviços poderão ser contratados e executados em troca parcial ou total dos materiais remanescentes.

Quando os materiais não forem reaproveitáveis poderão ser utilizados processos mecânicos de derrubada, coleta por arrasto, carga através de carregadeiras, transporte e descarga por meio de caminhões basculantes, etc, desde que feitos da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. O produto da demolição deverá ser removido do local da obra, para local apropriado pelo Construtor.

No caso de reaproveitamento de materiais a serem retirados provisoriamente, estes deverão ser removidos, com os cuidados necessários para que não sejam danificados.

Peças de madeira, esquadrias, telhas, tijolos, vidros, materiais de revestimentos, fios tubos, peças, conexões, aparelhos de iluminação, sanitários, equipamentos e outros, em condições de eventual reaproveitamento, serão de propriedade da Contratante. Deverão ser transportados, pelo Construtor,  para local definido pela Fiscalização com os devidos cuidados que cada material ou equipamento exigir.

O emprego de explosivos para a demolição estará sujeito a concordância da Fiscalização e à regulamentação, controle e autorização dos órgãos competentes, bem como a um planejamento detalhado, a cargo de profissional

especializado.

3.	PREPARO DO TERRENO E LIMPEZA DE ÁREAS

O preparo de terrenos com vegetação e a limpeza de áreas, serão executados com a finalidade de deixar a área da obra livre de árvores, tocos, raízes, galhos, detritos, sujeiras e materiais de expurgo.

3.1	DESMATAMENTO

Considerou-se nesta Especificação, como serviços de desmatamento, as atividades a seguir relacionadas:

- desmatamento mecanizado da área, com cortes de árvores, ou não;

- remoção dos materiais resultantes das operações de desmatamento, inclusive juntamento e queima do material, em área específica;

- remoção da camada vegetal;

- limpeza mecanizada do terreno.

Será atribuição do Construtor:

- obter a autorização junto aos órgãos competentes, para o desmatamento;

- manter intactas as reservas ecológicas definidas pela Resolução nº 004/85 do CONAMA;

- promover o aproveitamento dos recursos florestais a serem liberados pelo desmatamento, conforme determinações da Portaria nº 113/95 do IBAMA;

- acatar o que regulamenta a Lei Federal nº 3.824 de 23/11/1960, que basicamente torna obrigatória a destoca e consequentemente a limpeza das bacias hidráulicas dos açudes, represas ou lagos artificiais construídos pela União, Estados, Municípios ou empresas particulares que gozem de concessões;

- elaboração e implantação de projeto de desmatamento zoneado, em casos de obras de barragem e/ou grandes desmatamentos, a critério da Fiscalização, levando-se em conta o aproveitamento dos recursos florestais da área, corredores de escape e áreas de refúgio da fauna, depósitos do material não aproveitável.

Os equipamentos convencionalmente utilizados para execução destes serviços são:

- tratores de porte médio a pesado, equipados com lâmina frontal, escarificador e/ou implementos especiais destinados a destoca de árvores de grande porte;

- tratores de pequeno porte, equipados com lâmina frontal, destinados a apoio e acabamentos em zonas e espaços restritos ou em terrenos de baixa capacidade de suporte;

- motoniveladoras, destinadas às operações de acabamento da superfície desmatada e limpa;

- carregadeiras frontais;

- caminhões basculantes;

- ferramental destinado a operações manuais.

O método a ser utilizado para o desmatamento e o tipo de equipamento a ser utilizado, será definido pelo Construtor, com a autorização da Fiscalização e Órgãos competentes, conforme as leis vigentes.

Descreve-se a seguir alguns métodos de desmatamento:

a) Desmatamento Parcial

Nesta forma de desmatamento, somente as estradas e caminhos serão abertos com equipamentos quando serão derrubadas todas as árvores, com total destocamento e efetuado o enleiramento do material ao longo das estradas pelos próprios tratores.

Após o término das operações de desbravamento, todas as árvores e vegetação arbustiva serão abatidas com machados e foices, não havendo a operação de destocamento descrita no parágrafo anterior. Todo o material aproveitável poderá ser empilhado, medido e, disponibilizado para uso por parte da população local ou comercializado, a critério da Fiscalização,  no próprio local da exploração, evitando-se o custo do transporte. O material não aproveitável será queimado. Nesta forma de desmatamento há um aproveitamento quase que total do material lenhoso.

É uma forma de desmatamento pouco onerosa, podendo permitir uma determinada receita. É indicado para áreas pequenas onde há deficiência de mão-de-obra.

b) Desmatamento Integral

Esta atividade operacional é totalmente mecanizada, utilizando-se máquinas e equipamentos especializados, onde toda a vegetação existente é derrubada, enleirada, havendo a limpeza total do terreno, não existindo o aproveitamento do material lenhoso.

Constitui-se numa operação onerosa, tendo em vista o tipo dos equipamentos utilizados (tratores de esteiras equipados com lâminas frontais reguláveis ou não, ancinhos, empurradores de árvores, correntões, lâminas, rolo, faca, grade pesada etc.).

c) Desmatamento Seletivo

Neste tipo de desmatamento, parte da madeira pode ser aproveitada, sendo que as operações para o aproveitamento da madeira são efetuadas em fase anterior ao desmatamento mecanizado.

É uma atividade bastante onerosa, mas pode permitir a antecipação de receitas através da comercialização da madeira retirada, a critério da Fiscalização. Sua viabilidade econômica, depende da existência de grande quantidade de madeiras aproveitáveis, da mão-de-obra existente na região, bem como, do mercado consumidor favorável à comercialização dos produtos.

As operações mecanizadas são efetuadas com tratores de esteiras equipados com lâminas frontais reguláveis ou não e ancinhos enleiradores.

d) Desmatamento Manual

Outra modalidade de desmatamento, tradicionalmente executada pelos pequenos produtores rurais, é o desmatamento manual, que requer a existência de mão-de-obra farta, além de dar condições para o aproveitamento da madeira extraída.

Neste caso todas as operações do desbravamento são efetuadas manualmente, onde a vegetação é derrubada, desdobrada com machados, foices etc. e empilhada para ser retirada da área.

As operações de destoca, encoivaramento e corte das raízes são efetuadas manualmente. Este tipo de desmatamento é muito lento, não sendo aconselhável sua prática para áreas extensas.

Recomenda-se, que sempre que possível, o desmatamento seja executado durante a época de estiagem, quando deverá existir maior disponibilidade de mão-de-obra para sua execução, resultando no aumento de empregos temporários, beneficiando assim, o setor de serviços e melhorando o grau de aceitação social do projeto, principalmente no caso da utilização do processo manual.

Nesta Especificação, o desmatamento é abordado da seguinte forma:

- desmatamento de áreas com utilização específica (jazidas, bota-foras, implantações do Canteiro, etc..);

- desmatamento de áreas de bacias hidráulicas, em obras de barragens.

Defini-se a seguir os procedimentos lógicos a serem adotados nestes dois casos.

a) Áreas de Utilização Específica

Constituem-se em áreas de utilização específica, as áreas destinadas a empréstimos, bota-foras, instalação do Canteiro de Obras, etc..

As atividades de desmatamento e limpeza do terreno serão efetuadas, na(s) área(s) autorizadas pela Fiscalização, objetivando a preparação da superfície do terreno natural, para receber terraplenos ou outras formas de construção.

A execução destes serviços compreende as seguintes atividades:

- demarcação prévia da área a ser desmatada;

- retirada e remoção de todas as árvores e vegetação, de qualquer porte ou natureza, existente no interior da área objeto de autorização, excluindo árvores selecionadas e ou construções que por acaso a Fiscalização decida preservar;

- retirada e remoção dos solos com matéria orgânica, envolvidos ou relacionados e inerentes às operações de remoção da vegetação;

- retirada e remoção de materiais de construção resultantes de demolições, no interior da área desmatada;

- operações de acabamento na superfície desmatada e limpa.

b) Áreas de Bacias Hidráulicas em Obras de Barragem

As atividades de desmatamento e limpeza do terreno serão efetuadas, na(s) área(s) autorizadas pela Fiscalização, dentro do limite da zona inundável, objetivando a remoção de árvores da superfície do terreno, para receber as águas a serem reservadas.

A execução destes serviços compreende as seguintes atividades:

- demarcação prévia da área a ser desmatada;

- retirada e remoção de todas as árvores e vegetação intensa, de qualquer porte ou natureza, existente no interior da área objeto de autorização, excluindo áreas destinadas a preservação permanente, árvores selecionadas e vegetação rala ou construções que a Fiscalização decida preservar;

- operações de acabamento na superfície desmatada.

c) Controle

O controle dos serviços de desmatamento e limpeza do terreno será efetuado pela Fiscalização, de acordo com o plano de desmatamento da área, se for o caso, e por apreciação visual.

A destinação do material objeto da remoção, se não estabelecida enfaticamente no plano, será decidida pela Fiscalização, devendo ter no sítio final, acabamento e espalhamento em harmonia com o ambiente do entorno.

Não será permitido provocar queimadas ou usar explosivos como forma de desmatamento.

No caso da queima dos restos vegetais, as cinzas e restos resultantes serão removidos para os locais de destinação antes referidos.

Estes serviços, estão sujeitos, a qualquer momento, ao longo do período de construção da Obra, à Fiscalização por parte do IBAMA, ficando ao encargo do Construtor, qualquer ônus proveniente de multas e penalidades pela não observância à legislação ambiental vigente.

3.2	DESTOCAMENTO MANUAL

Para fins desta Especificação, o destocamento será caracterizado pelo corte manual de árvores, com diâmetros até 30cm, incluindo a remoção das raízes.

3.3	ROÇAGEM

A roçada fina será caracterizada quando a área a limpar for constituída de vegetação rasteira, mato ralo e arbustos, sendo executada com o auxílio da foice.

A roçada densa será caracterizada quando a área a ser limpa apresentar mato ralo e arbusto com troncos de diâmetro até 15 cm, com grau de ocorrência mínima de um tronco a cada 3 m³, além de vegetação rasteira. Para fins desta Especificação, este tipo de roçada será feita a machado.

3.4	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS

O material retirado com o desmatamento e roçagem será queimado ou removido pelo Construtor, para local apropriado, a critério da Fiscalização, devendo-se tomar todos os cuidados necessários à segurança e higiene pessoal e do meio ambiente.

O Construtor será responsável pela limpeza periódica e final (quando da conclusão das obras) das ruas onde serão implantados redes de distribuição, de coleta, adutoras, etc.., em zonas urbanas, removendo entulhos e detritos acumulados nas vias, em decorrência da execução dos serviços.

4.	CAMINHOS DE SERVIÇOS

Esta Especificação trata da construção de acessos provisórios e caminhos que atingirão as frentes de serviços, aqui denominados de caminhos de serviço.

Observa-se que os custos da execução e manutenção de acessos do canteiro e dos locais das obras aos locais de empréstimos ou bota-fora, referidos no subítem 2.3 da Especificação ET 01/01, estão incluídos nas despesas

indiretas da Obra.

Os caminhos de serviço, aqui especificados, terão largura conveniente, indicada pela Fiscalização, construída na faixa destinada a este fim. Durante a execução das obras deverão oferecer plenas condições de tráfego para veículos e equipamentos, não podendo ser interrompidas em nenhum momento.

Com este objetivo deverá estar prevista a drenagem superficial da pista de rolamento, de modo a evitar alagamentos prejudiciais ao tráfego de veículos.

A execução dos caminhos de serviço será medida e paga conforme o critério de medição CM 18/03, referente aos serviços de Regularização e Revestimento de Superfícies, integrante da Especificação ET 18.

Sempre que houver necessidade de se implantar dispositivos de drenagem, tais como bueiros, calhas etc., esses serviços serão medidos e pagos por itens específicos, com a aprovação da Fiscalização.

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 020101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 020107 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE BLOCO CERÂMICO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |
| 020110 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE COBOGÓ, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |
| 020113 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE PEDRA, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m³ |

| 020101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 020107 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE BLOCO CERÂMICO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |
| 020110 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE COBOGÓ, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |
| 020113 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE PEDRA, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na  posição original, antes da demolição.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de demolição manual;

- remoção, transporte e descarga manuais do expurgo para local de espera definido pelo Construtor e aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das  ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (peças, etc.),

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020104 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVEN. DE TIJOLO MACIÇO, C/ REAPROVEITAMENTO, INCL. REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de demolição manual;

- remoção, carregamento, transporte, descarga e empilhamento do material aproveitável para local indicado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das  ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (peças, etc.),

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 020116 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVEST. EM AZULEJO, PEDRA NATURAL, GRANITO OU MAT. SIM., INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m² |
| --- | --- | --- |
| 020119 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVEST. EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m² |
| 020125 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES/CALCETAMENTO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m² |
| 020128 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO REVESTIDO C/ LADRILHO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |
| 020131 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO REVESTIDO C/ TACO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |
| 020134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM MADEIRA, ASSOALHO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado;

- o piso deve ser retirado cuidadosamente a fim de não danificar o lastro.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de demolição manual;

- remoção e carregamento manual do expurgo para local de espera definido pelo Construtor e aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das  ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (peças, etc.),

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 020137 | RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, C/ APROVEITAMENTO, INCL. REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL. | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo área, em metro quadrado (m²), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

- serviços de demolição manual;

- remoção, carregamento, transporte, descarga e empilhamento do material aproveitável para local indicado pela Fiscalização;;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das  ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (peças, etc.),

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 020140 | RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |
| --- | --- | --- |
| 020143 | RETIRADA MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHADO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |
| 020146 | RETIRADA MANUAL DE FORRO DE MADEIRA, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |
| 020149 | RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |
| 020152 | RETIRADA MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo área, em metro quadrado (m²), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado;

- as telhas onduladas, peças de madeira e forros, deverão ser cuidadosamente transportados e armazenados em local apropriado; o material que não apresentar condições de reaproveitamento será considerado como entulho, com a aprovação da Fiscalização.

- serviços de demolição manual;

- remoção e carregamento manual do expurgo para local de espera definido pelo Construtor e aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das  ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (peças, etc.),

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020155 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 020158 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO. | m³ |  |
| 020161 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO CICLÓPICO, INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na posição original, antes da demolição.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de demolição manual;

- remoção e carregamento manual do expurgo para local de espera definido pelo Construtor e aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das  ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (peças, etc.),

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 020164 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO C/ COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMÁTICO INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 020167 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES C/ COMPRESSOR E MARTELETE PNEUMÁTICO INCL. REMOÇÃO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de estrutura demolida, medida geometricamente na  posição original, antes da demolição.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de demolição mecanizada;

- carregamento manual do expurgo para local de espera definido pelo Construtor e aprovados pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias, à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 020201 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA EM MOURÕES DE MADEIRA, C/ REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m |
| --- | --- | --- |
| 020204 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA EM MOURÕES DE CONCRETO, C/ REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por extensão, em metro linear (m), de cerca removida e recolocada, com aproveitamento do material retirado, medida geometricamente “in-loco”.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de remoção e recomposição de cercas, com aproveitamento do material retirado;

- fornecimento dos elementos de fixação necessários;

- guarda do material, incluindo operações de carga, transporte e descarga, até o momento da recomposição;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação e utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020207 | REMOÇÃO DE CERCA E MOURÕES DE MADEIRA OU CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por extensão, em metro linear (m), de cerca removida, medida geometricamente “in-loco”.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de remoção de cercas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020301 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL. | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente limpa, medida topograficamente “in-loco”.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operação de limpeza manual de área;

- raspagem de vegetação rasteira;

- juntamento e queima do material retirado;

- carga manual até o local de espera;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020304 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, S/ CORTES DE ÁRVORES | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente desmatada e limpa, medida topograficamente, “in-loco”.

Obs:

- não está incluído neste item o corte de árvores;

- os serviços topográficos de demarcação e controle das áreas a desmatar, estão considerados nas equipes topográficas dimensionadas nas despesas indiretas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operações de desmatamento, sem corte de árvores;

- limpeza mecanizada do terreno;

- remoção da vegetação e dos solos orgânicos resultantes das operações de desmatamento, para os locais de destinação, qualquer que seja a distância, inclusive carga e descarga, se for o caso;

- raspagem, juntamento e queima do material retirado;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020307 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL, C/ CORTES DE ÁRVORES C/ DIÂMETRO > 30cm, C/ 01 ÁRVORE P/ CADA 25m² | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente desmatada e limpa, medida topograficamente “in-loco”.

Obs:

- os serviços topográficos de demarcação e controle das áreas a desmatar, estão considerados nas equipes topográficas dimensionadas nas despesas indiretas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operações de desmatamento, com cortes de árvores;

- cortes de árvores com diâmetro > 30cm, com 01 árvore para cada 25m²;

- limpeza mecanizada do terreno;

- remoção da vegetação e dos solos orgânicos resultantes das operações de desmatamento, para os locais de destinação, qualquer que seja a distância, inclusive carga e descarga, se for o caso;

- raspagem, juntamento e queima do material retirado;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020310 | DESMATAMENTO MANUAL DE TERRENO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente desmatada, medida topograficamente “in-loco”.

Obs:

- os serviços topográficos de demarcação e controle das áreas a desmatar, estão considerados nas equipes topográficas dimensionadas nas despesas indiretas.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operações de desmatamento e limpeza manuais do terreno;

- remoção da vegetação e dos solos orgânicos resultantes das operações de desmatamento, para os locais de destinação, qualquer que seja a distância, inclusive carga e descarga, se for o caso;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020313 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente regularizada, medida conforme indicações do projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de regularização manual do terreno;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020316 | REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente regularizada, medida conforme projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de regularização mecanizada no terreno;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				            UNID.

| 020319 | LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s E S.E.S.'s | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de rua efetivamente limpa, medida conforme indicação do projeto.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas;

- juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;

- carga para o local de espera;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020401 | CORTE DE ÁRVORE C/ DESTOCAMENTO MANUAL, C/ DIÂMETRO ATÉ 15cm | un |
| --- | --- | --- |
| 020404 | CORTE DE ÁRVORE C/ DESTOCAMENTO MANUAL, C/ DIÂMETRO ENTRE 15 E 30cm | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de árvore retirada, observando-se as dimensões médias dos diâmetros.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operação de corte de árvore com destocamento manual;

- remoção do material resultante do desmatamento para os locais de destinação, qualquer que seja a distância, inclusive carga e descarga, se for o caso;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 020407 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA DENSA A MACHADO, INCL. RASPAGEM, MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA DO MATERIAL E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍDUOS P/ FORA DA ÁREA ROÇADA. | m² |
| --- | --- | --- |
| 020410 | ROÇAGEM EM CAPOEIRA FINA A FOICE, INCL. RASPAGEM MANUAL, JUNTAMENTO, QUEIMA E REMOÇÃO MANUAL DOS RESÍDUOS P/ FORA DA ÁREA ROÇADA | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área roçada, em metro quadrado (m²), efetivamente roçada e limpa, medida topograficamente “in-loco”.

Obs:

- a carga do entulho do local de espera para o veículo transportador, o transporte e a descarga no local de bota-fora, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- roçagem de área;

- raspagem manual, juntamento e queima do material retirado;

- remoção manual dos resíduos para fora da área roçada;

- carga até o local de espera;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.