## SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

- CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a classificação dos materiais escavados e para a execução dos serviços de escavações de poços e cavas de fundação.

  - DEFINIÇÃO: para fins de uso desta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Escavação de Poços e Cavas de Fundação: a escavação de poços e cavas de fundação compreende a remoção de solo ou rochas de qualquer natureza para execução de quaisquer estruturas de obras de sistemas de abastecimento de água, de sistemas de esgotamento sanitário, de sistemas de drenagem pluvial ou outras em áreas restritas, onde não é possível o uso de equipamentos de terraplenagem, desde a superfície natural do terreno até as cotas e limites definidos no projeto.

- Solos de Primeira Categoria: são classificados como de primeira categoria pedregulhos, areias e solos siltosos e arenosos sem coesão, solos com alguma coesão mas em estado solto (argilosos, siltosos, arenosos ou suas combinações), turfas, com ou sem componentes orgânicos.

Os materiais de primeira categoria caracterizam-se por:

- em escavação manual, poderem ser escavados com pás, sem a necessidade de corte prévio ou desagregação com enxadas ou  parte larga da picaretas;

- em escavação mecânica, poderem ser escavados com retro-escavadeira de forma contínua, com operações sucessivas de enchimento e descarga da concha.

- Solos de Segunda Categoria: são classificados como de segunda categoria os solos com coesão e consistência rija, com ou sem componentes orgânicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de diâmetro até 25 cm.

Os materiais de segunda categoria caracterizam-se por:

- em escavação manual, só poderem ser escavados com o corte prévio ou desagregação com enxadas ou com o bico da picaretas;

- em escavação mecânica, exigir sucessivas operações de desagregação com o uso dos dentes da concha da retroescavadeira, até ser possível a operação de enchimento da concha.

- Lama: são classificados como lama os solos predominantemente argilosos, com ou sem componentes orgânicos, saturados e com teor de umidade acima do limite de liquidez.

Se caracterizam pela dificuldade de escavação com pás, pelo seu escoamento fácil, exigindo o uso de baldes, em operação manual e caçambas estanques, no caso de escavação mecânica.

- Rocha Branda: são classificados como “rocha branda” os materiais com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, constituídos de rochas alteradas (com presença de blocos de rocha sã com diâmetro até um metro) ou de rochas sedimentares brandas como arenitos, siltitos, folhelhos, com ocorrência contínua.

As “rochas brandas” caracterizam-se por:

- grande resistência a escavação manual;

- baixa eficiência no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases resultantes da detonação;

- necessidade de uso contínuo de rompedores pneumáticos, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou  escarificadores para possibilitar a escavação. Também podem ser usados rompedores, hidráulicos, elétricos ou a gasolina.

- Rocha Sã: são classificados como “rocha sã” as rochas ígneas e metamórficas sãs e as rochas sedimentares sãs que apresentem a necessidade de uso contínuo de explosivos ou processos a frio para sua escavação.

2.	MATERIAIS

Para a execução dos serviços, podem ser utilizados os seguintes materiais:

- materiais para perfuratrizes: brocas, hastes, punhos, luvas, bits, mangueiras, etc;

- materiais para rompedores: ponteiros, magueiras, etc;

- materiais para detonação: cordel, espoletas, gelatinas explosivas, etc;

- materiais para desmonte a frio: produtos químicos interreagentes expansivos.

3.	EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir e dimensionar os equipamentos a serem mobilizados para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alteração nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Os equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverão ser adequados às condições de escavação, considerando:

- as características do material a escavar;

- a largura e profundidade da escavação projetada;

- a profundidade do nível d’água;

- o volume de serviço a realizar;

- o prazo disponível;

- a localização da escavação (facilidade de acesso, área para estoque de material escavado, condições de tráfego etc);

- as interferências identificadas.

4.	EXECUÇÃO

A Fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o início de escavação de cada local, devendo definir o destino a ser dado ao material escavado.

Antes de iniciar a escavação, o Construtor fará a pesquisa de interferências existentes no local para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc, que estejam na zona atingida pela escavação ou em área

próxima à mesma. Existindo interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos.

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações, o Construtor executará o escoramento e a sustentação das mesmas.

Os desenhos e as especificações indicam as profundidades das escavações. Em muitos casos, as escavações serão levadas até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.

O processo a ser adotado nas escavações, manual ou mecanizada, dependerá da natureza do solo, sua topografia, dimensões, interferências e volume de material a remover ou aterrar, devendo ser definido pelo Construtor, de comum acordo com a Fiscalização. As escavações manuais serão utilizadas nos locais onde a escavação mecânica não possa ser realizada, a critério da Fiscalização.

As escavações deverão ser executadas com cautela e segurança.

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:

- escoamento ou ruptura das fundações;

- descompressão do terreno da fundação;

- recalques devidos a rebaixamento do nível d’água;

- fugas de materiais da área de fundação (carreamento de solos pelo fluxo de água).

Quando necessários, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada.

As áreas sujeitas a escavações permanentes deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes.

Na execução de escavações com uso de explosivos devem ser seguidas as normas e regulamentações do Ministério do Exército e os procedimentos estabelecidos na Especificação ET – 05/01, para este tipo de serviço.

Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização em reaterro, será depositado em local próximo, aprovado pela Fiscalização, aguardando o aproveitamento. Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da escavação, a distância maior que a profundidade escavada. Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em caráter separados.

Qualquer excesso de escavação em desacordo com os limites do projeto, desmoronamento de material, ruptura hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha inadequada será de responsabilidade do Construtor. Nesses casos, o reaterro deverá ser executado com material aprovado pela Fiscalização, sem ônus adicional para a CODEVASF.

5.	CONTROLE

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem tomados quando da escavação de poços e cavas de fundação.

- Controles geométricos:

- verificação da locação em planta;

- verificação da cota do fundo da escavação;

- verificação das paredes e detalhes geométricos da escavação, de acordo com o projeto.

- Controles geotécnicos:

- verificação da natureza dos materiais escavados, pela avaliação tátil e visual, objetivando definir o seu destino (se pode ser aproveitado no reaterro ou não);

- avaliação das condições de estabilidade e de deformação da massa de solo nas laterais, considerando a possibilidade de danos a edificações adjacentes;

- acompanhamento continuo das deformações nas paredes e nas edificações próximas.

- Controle dos desmontes de rocha com uso de explosivos:

- análise prévia dos planos de fogo, inclusive das medidas de proteção contra lançamento de blocos e das cargas por espera, tendo em vista as vibrações e considerando a situação específica e as edificações e utilidades próximas;

- verificação das atividades de segurança antes de cada detonação;

- controle do carregamento dos furos com explosivos;

- avaliação dos resultados após cada detonação, objetivando fazer ajustes nos desmontes seguintes, caso necessário.

- Controle das interferências:

- verificação da realização de pesquisa de interferências;

- verificação da autorização e da execução prévia dos remanejamentos de interferências identificadas, quando cabível;

- verificação do escoramento de estruturas que interferem.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050301 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 050304 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51m E 3,00m | m³ |  |
| 050307 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01m E 4,50m | m³ |  |
| 050310 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50m | m³ |  |
| 050313 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m³ |  |
| 050316 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51m E 3,00m | m³ |  |
| 050319 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01m E 4,50m | m³ |  |
| 050322 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50m | m³ |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto.

Obs:

- a carga, a descarga e o transporte do material escavado serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação manual de material;

- acomodação do material escavado em área adjacente à escavação;

- regularização do fundo dos poços e cavas, após escavação;

- controles geométricos, geotécnicos e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (ferramentas, peças, etc..);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050325 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050328 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00m | m³ |
| 050331 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 3,01 E 4,50m | m³ |
| 050334 | ESCAV. MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 4,50m | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto.

Obs:

- a carga, a descarga e o transporte do material escavado serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação manual de material;

- acomodação do material escavado em área adjacente à escavação;

- regularização do fundo dos poços e cavas, após escavação;

- controles geométricos, geotécnicos e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação das ferramentas utilizadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (ferramentas, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050337 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050340 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m | m³ |
| 050343 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 6,00m | m³ |
| 050346 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA P/ PROFUND.ACIMA DE 6,00m | m³ |
| 050349 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ |
| 050352 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m | m³ |
| 050355 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 6,00m | m³ |
| 050358 | ESCAV. MECANIZ. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM SOLO DE 2ª CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. ACIMA DE 6,00m | m³ |
| 050361 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 m, C/ USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto.

Obs:

- a carga, a descarga e o transporte do material escavado serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação mecanizada de material;

- acomodação do material escavado em área adjacente à escavação;

- regularização do fundo dos poços e cavas, após escavação;

- controles geométricos, geotécnicos e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, acessórios, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050361 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 m, C/ USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050364 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00 m, C/ USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO | m³ |
| 050367 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 6,00 m, C/ USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO | m³ |
| 050370 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA BRANDA EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 6,00 m, C/ USO DE MARTELETE PNEUMÁTICO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto.

Obs:

- a carga, a descarga e o transporte do material escavado serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- desmonte da rocha com uso de martelete pneumático;

- retirada do material desmontado para fora do poço ou cava;

- regularização do fundo dos poços e cavas, após escavação;

- controles geométricos, geotécnicos, dos desmontes de rocha e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, acessórios, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050373 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050376 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA SÃ, EXEC UTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 4,00m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |
| 050379 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND.DE 0 A 6,00m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |
| 050382 | ESCAV. DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM ROCHA SÃ, EXECUTADA C/ PROFUND. ACIMA DE 6,00m, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTEÇÃO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção teórica de projeto.

Obs:

- a carga, a descarga e o transporte do material escavado serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- elaboração do plano de fogo;

- fornecimento e instalação da proteção necessária, aprovada pela Fiscalização;

- desmonte da rocha com uso de explosivo;

- retirada do material desmontado para fora do poço ou cava;

- regularização do fundo dos poços e cavas, após escavação;

- controles geométricos, geotécnicos, dos desmontes de rocha e das interferências;

- reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações;

- conservação até o final da obra

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, explosivos, acessórios, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.