## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO

- CONTROLE

6. 	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a execução dos serviços de esgotamento de águas com conjuntos moto-bombas.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação foi adotada a seguinte definição:

- Esgotamento de Águas: consiste na retirada de águas que se acumulam em valas, cavas e áreas escavadas, através da operação de conjuntos moto-bombas.

- MATERIAIS

Não existe consumo de materiais na execução dos serviços especificados.

- EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados nesses serviços são:

- bombas de diafragmas manuais (“sapos”);

- bombas centrífugas acionadas por motor a combustão ou elétrico.

Essas bombas devem ser de construção especial para trabalho severo, como recalque de água contendo areia, lodo e outros sólidos em suspensão. Devem ser portáteis, auto-escorvantes e construídas para grandes vazões e pequenas alturas de recalque.

O Construtor deve dimensionar e a Fiscalização aprovar o equipamento para cada situação da obra. O Construtor fará a substituição e a mobilização de equipamentos adicionais sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

- EXECUÇÃO

A proteção das valas, cavas e poços contra a inundação das águas superficiais se fará mediante a construção de muretas longitudinais nas bordas das escavações.

Nas valas inundadas pelas enxurradas, após o esgotamento das mesmas, os tubos já assentados deverão ser limpos internamente, e aqueles cujas extremidades estiverem fechadas, serão convenientemente lastreados de maneira que não flutuem quando inundadas as valas.

Á água retirada deverá ser encaminhada para local adequado, a fim de evitar danos às áreas vizinhas ao local de trabalho.

O Construtor deverá dispor de equipamentos suficientes para que o sistema de esgotamento permita a realização dos trabalhos a seco.

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de segurança e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo moto-bombas diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica.

A instalação de rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia, combustível, manutenção, operação e guarda dos equipamentos serão de responsabilidade do Construtor.

O Construtor deverá evitar irregularidades das operações de esgotamento controlando e inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anormalidades deverão ser eliminadas imediatamente.

Nos casos em que a escavação for executada em argilas plásticas impermeáveis consistentes, poderá ser usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nível estático d’água não exceda em mais de 1,00 m o fundo da escavação.

Serão feitos drenos laterais, na cota de fundo da escavação junto ao escoramento, fora da área de interferência da obra, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços recobertos de brita.

5.	CONTROLE

O controle do serviço será visual, sendo feita verificação contínua da capacidade dos equipamentos de atender às necessidades da obra e do tempo efetivo de operação de cada equipamento, o qual deve ser anotado em mapas específicos, pela Fiscalização, no caso de medição por tempo de operação dos equipamentos.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos Serviços Especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 080101 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA | hp x h |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita  pelo produto da potência de cada equipamento, em hp,  pelo tempo efetivo de bombeamento, em

hora (h) .

Obs:

- as horas de bombeamento serão apropriadas e atestadas pela Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operação de bombeamento, incl. drenagem das águas captadas e todos os materiais necessários;

- fornecimento de energia no local do serviço, se necessário;

- vigilância;

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, cargas, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

- fornecimento de energia no local do serviço, se necessário;

- Vigilância.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 080104 | CUSTO ADICIONAL, POR m3 ESCAVADO, P/ ESGOTAMENTO DE VALA. | m ³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume do aterro compactado no trecho escavado abaixo da cota da linha d'água.

Obs:

- a cota da linha d'água será determinada por sondagens ou pela Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- operação de bombeamento, incl. drenagem das águas captadas e todos os materiais necessários;

- fornecimento de energia no local do serviço, se necessário;

- vigilância;

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, cargas, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;