## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	ESQUADRIAS E FERRAGENS

4.1	PORTAS E JANELAS DE MADEIRA

  - PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO

  - PORTAS DE FERRO E AÇO

  - FECHADURAS E DOBRADIÇAS

5.	VIDROS

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1. OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para assentamento e fornecimento de esquadrias e vidros.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Esquadria: elemento empregado para vedar aberturas em paredes externas e internas de edificações. Tem por objetivo permitir o trânsito de pessoas, iluminação e ventilação, em ambientes de edificações residenciais e comerciais.

- Folha: abertura livre para passagem, ventilação e ou iluminação;

- Porta: esquadria na dimensão da folha destinada ao fechamento ou abertura de vãos de acesso ou passagem;

- Janela: esquadria na dimensão da folha, móvel ou fixa, destinada a ventilação e/ou iluminação;

- Guarnição: conjunto de elementos (marcos, contra-marcos, caixilhos, alizares ou batentes, aduelas, trilhos, etc.), que constituem o quadro fixo destinado ao acabamento das aberturas e/ou fixação das esquadrias;

- Contra-Marco: montante ou quadro que é fixado na estrutura ou alvenaria, e que serve de base para fixação do marco;

- Marco: montante destinado à fixação da esquadria, fixado no contra-marco, com ou sem rebaixos;

- Esquadria Basculante (Máximo Ar): janelas com rotação no eixo horizontal, coincidente com o meio da folha;

- Esquadria Guilhotina: janelas cujas folhas possuem translação apenas no sentido vertical das paredes, correndo em guias laterais;

- Esquadria de Correr: portas ou janelas com translação no sentido horizontal;

- Batente de Ferro:  constitui-se num conjunto formado por duas travessas e dois montante, utilizados para o apoio de janelas ou portas de ferro;

- Vidro Impresso (Fantasia): é o vidro translúcido, laminado por cilindro de impressão;

- Vidro Recozido: é o vidro plano, comum, liso, transparente, incolor, que passa por processo de estiramento e polimento à fogo, não sofrendo, após o resfriamento, qualquer tipo de tratamento;

2.	MATERIAIS

Para a execução das esquadrias e vidros aqui especificados, poderão ser utilizados os seguintes materiais:

- esquadria de madeira;

- esquadria de alumínio;

- esquadria de ferro;

- vidro fantasia,  4 mm;

- vidro plano, comum 4 mm;

- massa de vidraceiro;

- gaxeta;

- fechaduras;

- dobradiças;

- cimento;

- areia.

3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- andaime;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

4.	ESQUADRIAS E FERRAMENTAS

4.1	PORTAS E JANELAS DE MADEIRA

a) Características dos Materiais

As portas e janelas em madeira poderão ser dos seguintes tipos:

- porta lisa, de 1 folha, em madeira de lei;

- porta em compensado, de 1folha;

- porta lisa, de 2 folhas, em madeira de lei;

- porta em compensado, de 2 folhas;

- janela em madeira de lei, tipo guilhotina, com venezianas e vidro;

- janela em madeira de lei, tipo basculante, com vidro.

Serão recusadas todas as peças  que apresentarem empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, manchas, podridão e insetos que degradam a madeira.

As esquadrias deverão ser de madeira de primeira qualidade. Deverão ser constituídas por estruturas resistentes, que permitam o acoplamento das ferragens. Após armadas deverão ser numeradas de forma a serem identificadas com os vãos correspondentes.

O fornecimento dos materiais deverá atender às especificações das seguintes normas da ABNT:

- NBR 6485;

- NBR 6486;

- NBR 6487;

- NBR 8051;

- NBR 8052;

- NBR 8053;

- NBR 8054;

- NBR 8542;

- NBR 8543;

- NBR 8544;

- NBR 10821;

- NBR 10825;

- NBR 10828.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Os batentes serão parafusados em tacos de madeira previamente chumbados nas paredes, em número mínimo de três de cada lado.

Os parafusos serão de fenda, devendo ficar com a cabeça embutida, de forma a permitir acabamento com tarugos de madeira ou com massa. Quando não especificado, deverão ser de latão.

As guarnições deverão ser da mesma madeira da esquadria, parafusadas em tacos previamente chumbados nas paredes. Quando os alizares forem tipo caixão e batentes comuns, serão pregadas no próprio batente. O arremate das guarnições com o rodapé deverá ser executado de forma a dar um acabamento perfeito.

As portas externas deverão ser de madeira de lei e as internas de chapas tipo compensado, não sendo permitido portas chapeadas ocas.

Toda esquadria de madeira após montada deverá ter um tratamento com óleo de linhaça para proteção.

Os caixilhos de madeira para vidraças deverão ser montados com baquetes e massas calafetantes para assegurar aderência do vidro com a madeira e vedação perfeita. Poderá ser usado também gaxeta de compressão em perfil rígido de elastômero com tiras de enchimento. Após o envidraçamento, os caixilhos deverão ser submetidos a testes com jatos d'água para verificar a vedação.

c) Controle

Deverão ser verificados o alinhamento, dimensões e acabamento final das esquadrias, após o assentamento.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.2	PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO

As portas e janelas em alumínio, poderão ser dos seguintes tipos:

- porta de abrir, de 1 folha;

- porta de abrir, de 2 folhas;

- porta de correr;

- janela tipo basculante, com vidro;

- janela de correr, com vidro.

O fornecimento de portas de alumínio será regulamentado pelas seguintes normas da ABNT:

- PB 1526;

- NBR 9243.

As esquadrias deverão apresentar-se íntegras, sem arranhões ou mossas.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

As esquadrias serão instaladas de acordo com o Projeto. Não será admitido o contato direto de metais pesados com o alumínio. O isolamento deverá ser feito com pintura de cromato de zinco, borracha clorada ou outro produto similar.

Os parafusos e rebites para emenda das peças serão de aço zincado e os furos escareados para acabamento sem folgas ou saliências.

A anodização deverá conter acetado de níquel e quando não for especificado à parte ou indicado no Projeto, o recobrimento mínimo permitido será de 20 (vinte) microns de espessura.

As peças não anodizadas serão protegidas com filme de macropolímero olefínico tipo polaray C.

As esquadrias serão fixadas em contramarcos chumbados previamente nas paredes, com vedação perfeita de forma a evitar qualquer infiltração. As janelas deverão ter peitoris e as peças móveis verticais e horizontais serão protegidas com pingadeiras.

Não serão aceitos caixilhos com rebaixo aberto. Os vidros serão protegidos com baquetes do mesmo material, associado com material de calafetação a base de elastômero de silicone. Também poderão ser utilizadas gaxetas de pressão em perfil rígido de alastômero de neoprene com tiras de enchimento.

As portas terão os perfis das folhas unidos com cantilhões de alumínio estruturado e parafusado, no quadro de chassis e a união será feita com parafusos auto-atarrachantes; as dobradiças serão de alumínio especial e os puxadores de alumínio anodizado.

As peças, depois de assentadas, receberão uma camada de vaselina para  proteção.

c) Controle

Deverão ser verificadas o alinhamento, dimensões e acabamento final das esquadrias, após o assentamento.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.3	PORTAS DE FERRO E AÇO

a) Características dos Materiais

Os perfis utilizados deverão estar limpos, desempenadas, sem nenhum defeito de fabricação e deverão conferir à esquadria, uma perfeita estanqueidade.

As soldas utilizadas deverão ser bem esmerilhadas, de modo a não apresentarem saliências e rebarbas.

Os caixilhos, batentes e perfis utilizados deverão receber tratamento anti-oxidante e duas demãos de pintura de acabamento.

As portas de ferro poderão ser dos seguintes tipos:

- porta de ferro lisa, de ocorrer;

- porta de ferro com corpo em tela, de correr;

- porta de ferro lisa, de abrir, com 2 folhas;

- porta de aço de chapa ondulada (de enrolar).

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Para todos os tipos de portas de ferro, o processo de assentamento dos batentes, consistirá, basicamente, em:

- locação do batente, nivelando com prumo;

- fixação do batente no vão da esquadria, utilizando-se chumbadores presos com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume.

A porta tipo caixilho será fixada no batente, utilizando-se as dobradiças, e só então será colocada a fechadura na lateral da esquadria.

A porta de aço de enrolar, após o assentamento do batente, deverá ser encaixada em guias laterais, para que seja enrolada em torno de um cilindro posicionado no topo do vão, só então, será colocada a fechadura na parte inferior da porta.

As portas de aço de enrolar poderão ser providas de portinholas, conforme detalhamento de Projeto, ou a critério da Fiscalização.

c) Recomendações e Controle

Para o assentamento das portas, deverão ser tomados os seguintes cuidados:

- verificação do nível do piso;

- verificação das dimensões dos vãos;

- verificação das folgas necessárias para o assentamento em todo o perímetro da porta;

- verificação qualidade da pintura anti-oxidante das portas.

4.4	FECHADURAS E DOBRADIÇAS

a) Características dos Materiais

Toda a ferragem para esquadrias será de latão com partes de aço ou ferro niquelado ou cromado, polido ou fosco. As peças deverão ser novas e estar em perfeitas condições de funcionamento. As dimensões e tipos serão definidos no projeto ou pela Fiscalização.

As dobradiças serão de aço inoxidável ou latão, devendo cada folha ter no mínimo três pares, fixadas com parafusos inoxidáveis de boa qualidade e dimensões adequadas para suportar o peso na esquadria.

As fechaduras, quando não especificado no Projeto, deverão ser com miolo cilíndrico. Os trincos, testeiras, espelhos e maçanetas serão de aço inoxidável.

As portas de alumínio terão fechaduras de alumínio.

O fornecimento dos materiais será regulamentado pelas seguintes normas de ABNT:

- NBR 7788;

- NBR 7779;

- NBR 8209;

- NBR 8210;

- NBR 8211;

- NBR 8212;

- NBR 8213;

- NBR 7179;

- NBR 7805;

- NBR 7806;

- NBR 7807;

- NBR 7178;

- NBR 7780;

- NBR 7781;

- NBR 8208;

- NBR 8489;

- NBR 12928;

- NBR 12929;

- NBR 12930;

- NBR 13052;

- NBR 13053;

- NBR 13060;

- NBR 7795;

- NBR 7177;

- NBR 7787;

- NBR 7788.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A colocação das ferragens deverá ser perfeita, de forma que estas fiquem bem encaixadas, não sendo tolerado esforços nem folgas para ajuste.

As maçanetas, quando não indicado no Projeto, serão localizadas a 1,05 m de altura do piso acabado e afastadas do batente com espaço suficiente para o fácil manuseio.

As hastes de comando deverão ficar sempre ocultas, ficando aparente apenas os punhos de comando, a 1,60 m acima do piso acabado.

c) Controle

Deverão ser verificadas pela Fiscalização a qualidade, acabamento e o perfeito assentamento da ferragens das esquadrias.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

5.	VIDROS

a) Características dos Materiais

Os vidros impressos e tipo fantasia terão espessura de 3 mm, podendo ser utilizados no fechamento de esquadrias com pequenas áreas de vidro.

Não serão aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulações, rachaduras e desbitolados.

Os vidros deverão ser fornecidos cortados nas dimensões previstas, devendo-se evitar o corte na Obra. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas de forma que se apresentam lisas, regulares e isentas de lascas.

O transporte e armazenamento dos vidros e deverão ser feitos, com cuidado, pois não serão pagos os vidros que se quebrem ou apresentem defeitos, durante a execução da Obra.

O fornecimento dos materiais serão regulamentados conforme os critérios estabelecidos nas seguintes normas da ABNT:

- NBR 7199;

- NBR 7210;

- NBR 11706;

- NBR 12067.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Os vidros podem ser colocados nos caixilhos, utilizando-se massa, gaxetas de neoprene ou dobradiças (para

portas com vidro temperado), a critério da Fiscalização ou por indicação do Projeto.

Os caixilhos das esquadrias antes de receberem os vidros deverão estar limpos, isentos de gordura, umidade, poeira, etc..

Os procedimentos básicos para o assentamento dos vidros com utilização de massa, consistem em:

- aplicação da massa no rebaixo do caixilho;

- assentamento da chapa de vidro, pressionando-se contra a massa previamente colocada no caixilho;

- colocação de segunda demão de massa;

- limpeza e correção de imperfeições na superfície da massa.

Para a utilização de gaxetas de neoprene, os procedimentos básicos para o assentamento dos vidros, consistem em:

- encaixe das gaxetas no rebaixo fechado do caixilho;

- encaixe do vidro, por pressão, sobre as gaxetas.

O projeto, execução e aplicação de vidros em edificações será regulamentada pela NBR 7199 da ABNT.

c) Controle

Durante e após a execução dos serviços deverão ser verificados pela Fiscalização, os seguintes itens:

- substituição de vidros quebrados durante a colocação, antes de serem medidos;

- a área de vidro deve apresentar estanqueidade à água e vento para o interior da edificação;

- o Construtor deverá assinalar todas as chapas de vidro já colocadas, para se evitar danos e acidentes;

- para vidros assentados com dobradiças, não será permitido a contato direto entre o vidro e a ferragem de fixação, devendo-se colocar entre eles, um material apropriado, para a proteção deste contato.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentando os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150301 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA À ÓLEO | m² |
| --- | --- | --- |
| 150304 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA À ÓLEO | m² |
| 150307 | PORTA EXTERNA LISA EM MADEIRA DE LEI, COMPLETA, DE 2 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA À ÓLEO | m² |
| 150310 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 2 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA À ÓLEO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria assentada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- os serviços estarão concluídos após o fornecimento e colocação "completa", com a esquadria em funcionamento.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de esquadrias, ferragens, guarnições e materiais para assentamento e fixação, posto obra;

- limpeza, preparação, regularização e pintura da superfície da esquadria, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150313 | JANELA EM MADEIRA DE LEI TIPO GUILHOTINA C/ VENEZIANAS E VIDRO, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA À ÓLEO | m² |
| --- | --- | --- |
| 150316 | JANELA EM MADEIRA DE LEI TIPO BASCULANTE C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA À ÓLEO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria assentada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- os serviços estarão concluídos após o fornecimento e colocação "completa", com a esquadria em funcionamento.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de esquadrias, ferragens, vidros, guarnições e materiais para assentamento e fixação, posto obra;

- limpeza, preparação, regularização e pintura da superfície da esquadria, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150319 | PORTA DE ENTRADA EM ALUMÍNIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇÕES | m² |
| --- | --- | --- |
| 150322 | PORTA DE ENTRADA EM ALUMÍNIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇÕES | m² |
| 150325 | PORTA DE ENTRADA EM ALUMÍNIO, DE CORRER, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇÕES | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria assentada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- os serviços estarão concluídos após o fornecimento e colocação "completa", com a esquadria em funcionamento.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de esquadrias, ferragens, guarnições e materiais para assentamento e fixação, posto obra;

- limpeza, preparação da superfície da esquadria e aplicação de pasta protetora, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150328 | JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO BASCULHANTE, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇÕES | m² |
| --- | --- | --- |
| 150331 | JANELA EM ALUMÍNIO, DE CORRER, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNIÇÕES | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria assentada, conforme indicações do Projeto

Obs:

- os serviços estarão concluídos após o fornecimento e colocação "completa", com a esquadria em funcionamento.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de esquadrias, ferragens, guarnições e materiais para assentamento e fixação, posto obra;

- limpeza, preparação da superfície da esquadria e aplicação de parte protetora, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150334 | PORTA DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPOXI | m² |
| --- | --- | --- |
| 150337 | PORTA DE FERRO, CORPO EM TELA, DE CORRER, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPOXI | m² |
| 150340 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPOXI | m² |
| 150343 | PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, GUARNIÇÕES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇÃO A BASE DE EPOXI | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de esquadria assentada, conforme indicações do Projeto

Obs:

- os serviços estarão concluídos após o fornecimento e colocação "completa", com a esquadria em funcionamento.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de esquadrias, ferragens, guarnições e materiais para assentamento e fixação, posto obra;

- execução de soldas, incluindo fornecimento de materiais, posto obra;

- limpeza, preparação da superfície da esquadria e aplicação de tratamento anti-oxidante e pintura de acabamento, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.