## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO

4.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.2	LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, PEDRA IRREGULAR E BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO

4.3	LEVANTAMENTO DE ASFALTO COM BASE DE PARALELEPÍPEDO OU PEDRA

4.4	LEVANTAMENTO DE GUIAS OU MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO

4.5	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO

4.6	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA

4.7	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO

## 4.8	DEMOLOÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO

4.9	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

4.10	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para o levantamento ou demolição de pavimentação para abertura de valas, com aproveitamento posterior, ou não, dos materiais.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Levantamento de Pavimentos: diz-se da retirada das peças que compõem um pavimento de maneira que se possa reaproveitá-las, senão todas, mas a sua maioria. O termo é usado para paralelepípedos, pedra portuguesa, tacos, placas pré-moldadas de concreto, blocos articulados de concreto, etc.

- Demolição de Pavimentos: diz-se da remoção do pavimento por destruição de sua estrutura, quando o pavimento não é composto de pequenas partes (concreto asfáltico, piso de concreto com placas grandes e espessas) e quando, mesmo composto de partes pequenas, estará solidária a outra estrutura grande e contínua (ladrilho hidráulico sobre base de concreto).

2.	MATERIAIS

Não existem materiais de consumo para os serviços especificados.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços constituem-se em:

- martelete;

- compressor pneumático;

- ferramentas e utensílios de uso manual.

4.	EXECUÇÃO

  - CONSIDERÇÕES GERAIS

Os serviços de demolição serão executados de forma a atender as necessidades de reaproveitamento ou não dos materiais. A Fiscalização definirá, em cada caso, se os materiais serão reaproveitados ou não.

A critério da Contratante, os serviços poderão ser contratados e executados em troca parcial ou total dos materiais remanescentes.

Quando os materiais forem reaproveitáveis, serão de propriedade da Contratante e deverão ser transportados para local definido pela Fiscalização, com os devidos cuidados que cada material exigir.

4.2	LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, PEDRA IRREGULAR E BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO

A área do pavimento a ser levantado deverá ser demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

As peças serão retiradas com o uso de ferramentas adequadas.

Os paralelos / pedras / blocos removidos serão limpos e armazenados em local próximo da obra, para posterior utilização.

4.3	LEVANTAMENTO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES

A área da pavimentação a ser retirada, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários.

A execução desse serviço será feito por profissional habilitado, obedecendo aos critérios de segurança pertinentes.

O pavimento será demolido com o uso de martelete pneumático.

O material resultante da demolição deverá ser transportado para bota-fora.

4.4	LEVANTAMENTO DE GUIAS OU MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO

A área de trabalho, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários

Deverá ser retirado o rejuntamento entre as guias ou meios-fios pré-fabricados de concreto e as valas serão abertas para a retirada das peças.

A retirada das guias ou meio-fio, será feita manualmente e as peças retiradas serão colocadas nas proximidades da vala para posterior assentamento.

4.5	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO

A área da pavimentação a ser demolida, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários.

A execução desse serviço será feito por profissional  habilitado , utilizando martelete, obedecendo aos critérios de segurança pertinentes

O pavimento será marcado e cortado com o martelete pneumático.

O asfalto será demolido com martelete, retirado do local e levado a bota-fora.

4.6	LEVANTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA

A área do piso a ser demolido deve ser demarcado e isolado para evitar danos aos pedestres e operários.

O piso será retirado com o uso de ferramentas adequadas.

As peças aproveitáveis serão selecionadas por cor e estocadas separadas, para facilitar o reaproveitamento e  as demais levadas a bota-fora.

4.7	LEVANTAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO EM PASSEIO

A área da pavimentação a ser demolida deve ser demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

O piso será retirado com o uso de ferramentas adequadas.

As placas retiradas em condições  de uso  serão limpas e armazenadas em local próximo da obra, para posterior utilização e as placas quebradas serão levadas a bota-fora.

4.8	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO

A área do passeio a ser demolido deve ser demarcado e isolado para evitar danos aos pedestres e operários.

O piso e a base de concreto serão retirados com o uso ferramentas adequadas.

O material demolido será levado a bota-fora.

4.9	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO

A faixa de sarjeta a ser retirada deverá  ser demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

A sarjeta será demolida com o uso de martelete.

O material demolido deverá ser  retirado do local e levado a bota-fora.

4.10	DEMOLIÇÃODE PAVIMENTO DE CONCRETO

A área da pavimentação a ser retirada, deverá ser demarcada e isolada, para evitar danos aos pedestres e operários.

A execução desse serviço será feito por profissional habilitado, obedecendo aos critérios de segurança pertinentes.

O pavimento será demolido com o uso de martelete pneumático.

O material resultante da demolição deverá ser transportado para bota-fora.

5`.	CONTROLE

O controle dos serviços será visual.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 140101 | LEVANTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 140104 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR | m² |  |
| 140107 | LEVANTAMENTO DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO EM PASSEIO | m² |  |
| 140110 | LEVANTAMENTO DE BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO | m² |  |
| 140116 | DEMOLICÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES | m² |  |
| 140119 | DEMOLICÃO DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO | m² |  |
| 140131 | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO E LEVANTAMENTO DE BASE C/ PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR | m² |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

- será feita pela área, em metro quadrado (m²), de pavimento levantado ou demolido.

Obs:

- a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior transporte e  descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de levantamento / demolição de pavimento;

- remoção, carga, transporte e descarga de material reaproveitável, para local de armazenagem e de expurgo para local de espera;

- controle geométrico;

- demolição da base de concreto subjacente ao ladrilho hidráulico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 140113 | LEVANTAMENTO DE GUIAS OU MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO | m |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m) , de meio-fio levantado.

Obs:

- a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior transporte e  descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de levantamento de meio-fio ;

- remoção, carga, transporte e descarga de material reaproveitável, para local de armazenagem e de expurgo para local de espera;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 140122 | DEMOLICÃO DE SARJETAS DE CONCRETO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 140125 | DEMOLIÇÃO DE ASFALTO | m³ |
| 140128 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM CONCRETO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³) , de pavimento ou sarjeta demolidos.

Obs:

- a carga do expurgo do local de espera para o veículo transportador, o posterior transporte e  descarga no local de bota-fora, quando necessários, serão remunerados separadamente.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de demolição de pavimento ou sarjeta de concreto;

- controle geométrico;

- remoção, carga, transporte e descarga de expurgo para local de espera;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.