## SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados no transporte de tubos, peças e conexões, inclusive as operações de carga e descarga. dos mesmos.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições:

- Carga: operação de movimentação de tubos e peças do estoque adjacente para a unidade transportadora, inclusive arrumação da carga, realizadas com equipamentos e/ou manualmente.

- Descarga: operação inversa à da carga, quando os tubos e peças são movimentados da unidade de transporte para estoque adjacente ou diretamente para disposição em fila ao lado da vala.

- Momento de Transporte: produto da distância de transporte, do local onde foi efetuada a sua carga até o local de descarga, pelo peso ou pela extensão dos tubos transportados.

2.	MATERIAIS

Os materiais envolvidos nos serviços aqui especificados constituem-se de:

- cintas e lingadas;

- sacos, areia;

- berços de madeira;

- cordas de sisal e nylon;

- cabos de aço, etc.;

- colchão de lâminas de borracha;

- cruzetas de madeira.

3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- caminhão carroceria;

- guindaste;

- caminhão com munck.

4.	EXECUÇÃO

Esta Especificação compreende o fornecimento dos serviços de carga, transporte e descarga de tubos, peças e conexões utilizados em obras de adução, redes de distribuição e redes de coleta de esgoto sanitários, inclusive transporte e manuseio do canteiro até o local de assentamento.

Será obrigação do Construtor, manter nos locais de armazenamento, pessoal qualificado e equipamentos adequados para o recebimento e carregamento dos materiais, sendo ele responsável por qualquer prejuízo, avaria ou desaparecimento dos mesmos.

Todo o material deverá ser manuseado, deslocado, transportado, carregado e descarregado convenientemente, de maneira a não provocar danos nos mesmos.

O Construtor deverá tomar total conhecimento das instruções específicas de transporte e armazenamento de cada tipo de material, pois cada um deles possui particularidades importantes para sua conservação. Todas as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas.

Os tubos de PVC devem ser protegidos da ação direta e contínua dos raios solares.

Os tubos de FºFº e aço deverão ficar apoiados sobre bases de madeira ou berços acolchoados por lâminas de borracha, conforme orientações do fabricante.

No transporte rodoviário, os veículos deverão ter carroceria adequada e compatível com as dimensões dos tubos.

As peças deverão ser transportadas e manuseadas, sendo as suas extremidades devidamente contraventadas com cruzetas de madeira firmemente colocadas , que somente serão removidas após autorização da Fiscalização.

Deve-se atentar para os pontos mais vulneráveis das peças e acessórios, tais como hastes de registro, etc., que poderão danificar-se facilmente, no caso de ocorrerem choques.

Especial cuidado deverá ser observado na proteção do revestimento interno dos tubos de ferro fundido e dos tubos de aço carbono; o equipamento interno de içar deverá usar braçadeiras  ou cabos externos, não se permitindo qualquer ponto de apoio na parte interna revestida.

Na operação de descarga manual, os tubos não poderão ser jogados em hipótese alguma. Devem ser retirados através de rampas executadas com vigas de madeira sobre as quais possam deslizar ou rodar suavemente com auxílio de operários. Poderão também ser descarregados através de guinchos e/ou cordas, tomando-se a precaução de evitar danos nas áreas de esforços concentrados.

Visto que a maioria dos serviços aqui especificados, são executados em áreas públicas, deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como dos locais de trabalho. Estes serão sinalizados de modo a preservar a integridade dos próprios operários e equipamentos utilizados.

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução de passagem de pedestres e/ou veículos.

A distribuição dos tubos, uma vez descarregados, deverá ser feita tão perto da vala quanto possível para evitar manuseios excessivos. Se a vala não estiver aberta, colocar-se-ão os tubos do lado oposto àquele em que se pretenda amontoar os produtos da escavação, de tal forma que fiquem protegidos do trânsito, de pedestres e de equipamentos pesados, através de tapumes ou cercas.

O tubos que tenham sido colocados ao lado das valas serão examinados pela Fiscalização, devendo-se rejeitar aqueles que apresentem algum defeito.

Quando não for possível realizar as operações descritas anteriormente, as tubulações deverão ser armazenadas em locais autorizados pela Fiscalização.

O local de estocagem, quando for o caso, deve ser previamente escolhido, de fácil acesso e livre da ação de agentes físicos e químicos que possam causar danos aos materiais. As bases para apoio das tubulações e o seu empilhamento deverão estar de acordo com as instruções dos fabricantes.

Os anéis de borracha devem ser guardados de preferência dentro da própria embalagem, em locais ao abrigo das intempéries e não sujeitos a temperaturas externas. Recomenda-se guardá-los em lugar escuro e a uma temperatura em torno de 20ºC.

Os adesivos plásticos, solução limpadora e lubrificantes devem ser estocados em local protegido do fogo ou calor excessivo.

O Construtor deverá evitar a entrada de qualquer material estranho como terra, folhagem, pontas de eletrodos, etc., nos tubos. Em nenhuma hipótese os tubos deverão ser usados como locais de armazenamento de ferramentas, ou quaisquer outros materiais.

- CONTROLE

Na carga, transporte e descarga dos tubos, aqueles que, por descuido ou negligência, apresentarem deteriorações, serão reparados ou substituídos a juízo da Fiscalização, e todos os custos provenientes destas operações correrão a cargo do Empreiteiro.

As peças que tenham sofrido deformações, especialmente nos seus extremos, serão separadas empregando-se equipamentos e métodos adequados que lhes permitam restituir sua forma correta, com aplicação de pressão, mas, em nenhum caso, por processos que impliquem em emprego de ferramentas de golpe.

Previamente à sua instalação, cada tubo ou peça especial deverá estar limpa de terra, óleo, poeira ou qualquer outro material que se encontre no seu interior ou nas partes externas das suas extremidades, onde serão colocadas as juntas.

Deve-se bater levemente os tubos com martelo para descobrir, pelo som, possíveis rachaduras. Os tubos, peças ou conexões rachadas, serão rejeitadas pela Fiscalização, sem ônus para a Contratante.

A Fiscalização poderá impugnar os equipamentos mecânicos que, a seu critério, forem inadequados e impróprios às condições de operação. Somente em casos especiais, e com a devida autorização da Fiscalização, poderão ser usados pórticos com talhas, paus de carga, tripés e outros acessórios descoláveis manualmente.

O controle do tráfego será de responsabilidade do Construtor, devendo este, responsabilizar-se por prejuízos causados em ruas, rodovias federais, estaduais, municipais e outras propriedades durante a execução dos serviços ora especificados.

Na distribuição dos tubos, o Construtor deverá ter o máximo cuidado para não obstruir as rodovias federais, estaduais, municipais ou particulares, bem como zelar para que a operação não venha constituir perigo para o tráfego de veículos. O Construtor responsabilizar-se-á pelo não cumprimento de tais recomendações.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 130101 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RÍG. / RPVC, DN ATÉ 350mm | m |
| --- | --- | --- |
| 130104 | CARGA E DESCARGA DE TUBO PVC RÍG. / RPVC, DN 400 A 700mm | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro linear (m) de tubo efetivamente transportado, conforme quantidades definidas no projeto ou aprovadas pela Fiscalização.

Obs:

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- incluem-se na medição por metro linear, as peças, conexões e acessórios em PVC/RPVC;

- a carga, transporte e descarga de tubos, peças e conexões, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- carga manual ou mecânica dos tubos, peças, conexões e acessórios;

- descarga manual ou mecânica dos tubos, peças, conexões e acessórios, no local das obras;

- fornecimento de todos os materiais necessários ao apoio e armazenamento dos tubos, peças, conexões e acessórios;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 130201 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ATÉ 300mm. | t |
| --- | --- | --- |
| 130204 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN 350 A 600mm | t |
| 130207 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DÚCTIL OU AÇO CARBONO, P/ DN ACIMA DE 600mm | t |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por tonelada (t) de tubo efetivamente transportado, conforme quantidades definidas no projeto ou aprovadas pela Fiscalização.

Obs:

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra, e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- a carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.

- incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº dúctil ou aço carbono.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- carga manual ou mecânica dos tubos, peças, conexões e acessórios;

- descarga manual ou mecânica dos tubos, peças, conexões e acessórios, no local das obras;

- fornecimento de todos os materiais necessários ao apoio e armazenamento dos tubos, peças, conexões e acessórios

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 130301 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, P/ DN ATÉ 600mm | t |
| --- | --- | --- |
| 130304 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, P/ DN 700 A 1200mm | t |
| 130307 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, P/ DN ACIMA DE 1200mm | t |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por tonelada (t) de tubo efetivamente transportado, conforme quantidades definidas no projeto ou aprovadas pela Fiscalização.

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra, e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- a carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.

Obs.:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- carga manual ou mecânica dos tubos;

- descarga manual ou mecânica dos tubos no local das obras;

- fornecimento de todos os materiais necessários ao apoio e armazenamento dos tubos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 130401 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍG./RPVC C/ DN ATÉ 350mm | m x km |
| --- | --- | --- |
| 130404 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC RÍG./RPVC C/ DN 350 A 700mm | m x km |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo produto da metragem (m) dos tubos transportados pela distância de transporte em quilômetros (km)

Obs.:

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra, e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- incluem-se na medição os tubos, peças e conexões em PVC/RPVC;

- a carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra;

- incluem-se no transporte, as peças, conexões e acessórios de PVC/RPVC.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- transporte de tubos, peças e conexões de PVC/RPVC;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 130501 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO | t x km |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo produto do peso dos tubos, peças, conexões a serem transportados, em toneladas (t), pela distância de transporte em quilômetros (km).

Obs:

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra, e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- incluem-se na medição os tubos, peças, conexões em FºFº dúctil ou aço carbono;

- a carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra;

- incluem-se no transporte, os tubos, peças e conexões de FºFº dúctil ou aço carbono.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- transporte de tubos, peças e conexões de FºFº dúctil ou aço carbono;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 130601 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS DE CONCRETO P/ DN ATÉ 600mm | t x km |
| --- | --- | --- |
| 130604 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS DE CONCRETO P/ DN 700 A 1200mm | t x km |
| 130607 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS DE CONCRETO P/ DN ACIMA DE 1200mm | t x km |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo produto do peso dos tubos a serem transportados, em toneladas (t), pela distância de transporte,  em quilômetros (km).

Obs:

- todos os materiais e equipamentos serão medidos e pagos posto na obra, e no local de aplicação, exceto quando o serviço existir na planilha de orçamento;

- a carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos apenas em situações especiais e definidos pela Fiscalização;

- os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- transporte de tubos de concreto;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.